Modélisation de systèmes physiques ou chimiques
 Corrigé

CCP PC 2016

II. Modélisation des phénomènes

II.1. Cas où le solvant ne contient pas le réactif B

Q1.1) PA∗=1,0 bar et H=26,0bar⋅L⋅mol−1
Par analyse dimensionnelle, la loi de Henry s'écrit : PA∗=H×CA∗

CA∗=PA∗H=3,85.10−2 mol⋅ L−1=38,5 mol⋅ m−3

Q1.2) kL : conductance de transfert du polluant dans le solvant (en m⋅s−1 )
a : aire interfaciale entre le liquide et le gaz par unité de volume de la phase liquide enm2⋅ m−3
CA∗ et CA : concentrations du polluant ( enmol⋅m−3 )
Vliq  : volume de la phase liquide (en m3 )
kL×a×CA∗−CA×Vliq  s'exprime en mol⋅s−1 et est bien homogène à un débit molaire.
Q1.3) A t=0:CA=0, il n'y a pas de polluant dans la phase liquide.
La concentration en A augmente au cours du temps et à t=+∞:CA=CA∗, le système constitué des deux phases est à l'équilibre quand la concentration en A dans la phase liquide et identique à la concentration en A à l'interface entre les deux phases.

CA⩽CA∗  donc  FA∗=kL×a×CA∗−CA×Vliq⩾0

Q1.4) Bilan de matière dans la phase gazeuse :

- Terme d'entrée : débit molaire FA de A entrant dans le réacteur

dnA dtentrée =+FA⩾0

- Terme de sortie : débit molaire FA∗ de A passant de la phase gazeuse à la phase liquide

dnA dtsortie =−FA∗⩽0

- Conclusion :

dnA dtgaz =dnA dtentrée +dnA dtsortie =FA−FA∗=0  (pas d'accumulation de A dans cette phase) FA=FA∗=kL×a×CA∗−CA×Vliq

Q1.5) Bilan de matière dans la phase liquide :

- Terme d'entrée : débit molaire FA∗ de A passant de la phase gazeuse à la phase liquide

dnA dtentrée =+FA∗⩾0

- Pas de terme de sortie ou de réaction chimique donc :

dnA dtliq =dnA dtentrée =FA∗=kL×a×CA∗−CA×Vliq

Q1.6) Si le volume de la couche limite est négligeable alors nA=CA×Vliq .
Si le volume de la phase liquide reste constant au cours du temps alors dnAdt=Vliq dCAdt.
Le bilan devient :

dCA dtliq=kL×a×CA∗−CA

Q1.7) La résolution de l'équation différentielle précédente avec CA(t=0)=0 donne :

CA=CA∗1−exp⁡−kL×a×t

Q1.8) Expression de la concentration en A en fonction du temps? Je ne vois pas quelle expression est attendue par rapport à la résolution de l'équation différentielle demandée à la question précédente ...

A t=0:CA=0 et à t=+∞:CA=CA∗. On retrouve le résultat de la question Q1.3.
Q1.9) D'après le résultat de la question Q1.4, FA=kL×a×CA∗−CA×Vliq .

FA=kL×a×CA∗×exp⁡−kL×a×t×Vliq

kL×a×CA∗×Vliq  est homogène à un débit molaire (cf Q1.2). kL×a×t est une grandeur sans dimension. La relation est bien homogène.

Q1.10) Pour des temps longs, FA=0. CA tend alors CA∗ (troisième fois qu'on le demande en 10 questions, après les questions Q1.3 et Q1.8, au cas où on ne soit toujours pas sûr de notre réponse ...)

II.2. Cas où le réactif B est présent dans le solvant

Q2.1) A est toujours la seule espèce présente en phase gazeuse, il n'y a pas de réaction dans cette phase. La pression PA est toujours maintenu à une valeur constante. Le flux FA∗ dépend uniquement de la concentration en A dans la phase liquide, pas de celle de B.Le bilan de matière de la phase gazeuse n'est pas modifié, la relation obtenue à la question Q1.4 est toujours vraie.

Q2.2) Une vitesse de réaction chimique a la dimension d'une concentration divisée par un temps. Dans le système S.I., elle s'exprime en mol⋅m−3⋅ s−1.

Q2.3) Bilan de matière dans la phase liquide :

- Terme d'entrée : débit molaire FA∗ de A passant de la phase gazeuse à la phase liquide

dnA dtentrée =+FA∗⩾0

- Terme de disparition de A dû à la réaction chimique :

dnA dtréaction =−rapp×Vliq⩽0

- Conclusion :

dnA dtliq =dnA dtentrée +dnA dtréaction =FA∗−rapp×Vliq dnA dtliq =kL×a×CA∗−CA×Vliq−a×CA∗×DA×k×CB×Vliq

Q2.4) Avec le même raisonnement qu'à la question Q1.6:

dCA dtliq=kL×a×CA∗−CA−a×CA∗×DA×k×CB

Q2.5) D'après l'énoncé, la réaction est d'ordre 1 par rapport à A et par rapport à B . Les deux réactifs disparaissent donc à la même vitesse lors de la réaction chimique.
 Bilan de matière dans la phase liquide :

- Pas de terme d'entrée : la totalité du réactif B est initialement présent dans le solvant et sa concentration ne fait que diminuer au cours du temps

- Terme de disparition de B dû à la réaction chimique :

dnB dtréaction =−rapp×Vliq⩽0

- Conclusion :

dnB dtliq =dnB dtréaction =−rapp×Vliq dnB dtliq=−a×CA∗×DA×k×CB×Vliq

Q2.6) Avec le même raisonnement qu'à la question Q1.6 (et Q2.4) :

dCB dtliq=−a×CA∗×DA×k×CB

Q2.7) Question cadeau: on réécrit le résultat des questions Q2.4 et Q2.6.

dCA dtliq =a×−kL×CA+CA∗kL−DA×k×CBdC dtliq =−a×CA∗×DA×k×CB

III. Traitement numérique des données expérimentales

III.1. Détermination de la valeur du produit kL×a

Q3.1.a)

import numpy as np
t_exp = np.loadtxt('data.txt',delimiter=' ',usecols=[0])
Fa_expl = np.loadtxt('data.txt',delimiter=' ',usecols=[1])
Fa_exp2 = np.loadtxt('data.txt',delimiter=' ',usecols=[2])
n = len(t_exp)

Q3.1.b) Il faut tracer le graphe FAexp1 =ftexp

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t_exp,Fa_expl)
plt.xlabel("Temps (en s)")
plt.ylabel("Débit molaire de A (en mol/s)")
plt.show()

Q3.2)

Ca_interface = 38.5 # en mol.m-3
V_liq = 1.0e-3 # en m-3
def smc(kla,t_exp,Fa_expl):
    somme = 0
    cste = kla * Ca_interface * V_liq
    for i in range(len(t_exp)):
        somme += (Fa_expl[i] - cste * np.exp(-kla * t_exp[i]))**2
    return somme

Q3.3.a)

if (f(xm) > f(xn)):
    (xm,xn) = (xn,xm)

Q3.3.b)

#Introduction du point R:
xr = xm + (xm - xn)
if (f(xr)<f(xm)):
    #Cas de l'étirement du segment:
    xe = xm + 2*(xm-xn)
    #Evolution du point N:
    if (f(xr)<f(xe)):
        xn = xr
    else:
        xn = xe
else:
    #Cas de la contraction du segment:
    xcl = xn + 0.5 * (xm-xn)
    #Evolution du point N:
    if (f(xcl)<f(xm)):
        xn = xcl
    else:
        xn = xm + 0.5 * (xm-xn)

Q3.3.c) Je ne sais pas ce qui est exactement demandé aux candidats à cette question. Puisque l'énoncé a interdit d'utiliser des fonctions quand cela n'était pas demandé, est-ce que l'on attend d'eux qu'ils réécrivent les deux codes précédents? Est-ce qu'un code du type de celui ci-dessous serait accepté?

xm = 1.0
xn = 1.0e-5
compteur = 0
while (abs ((xm-xn)/xm) > 1.0e-4 and compteur < 1000):
    #[bloc d'instructions de la question Q3.3.a]
    #[bloc d'instructions de la question Q3.3.b]
    compteur += 1

Q3.4)

Fa_thl = []
kla_opt = 5.0e-3
for i in range(n):
    Fa_thl.append(kla_opt*Ca_interface*V_liq*np.exp(-kla_opt*t_exp[i]))

Q3.5)

plt.plot(t_exp,Fa_expl)
plt.plot(t_exp,Fa_th1)
plt.xlabel("Temps (en s)")
plt.ylabel("Débit molaire de A (en mol/s)")
plt.show()

Ce tracé permet de valider ou non le modèle. Le modèle peut être validé si les points expérimentaux sont répartis aléatoirement de part et d'autre de la courbe théorique. Par exemple, les deux modèles ci-dessous (exponentiel à gauche et linéaire à droite) ont le même écart quadratique avec les points expérimentaux :

Q3.6)

Z_X = []
for xi in X:
    Z_X.append(z(xi))
for i in range(len(Z_X)-1):
    i_min = i
    for j in range(i+1,len(Z_X)):
        if (Z_X[j]<Z_X[i_min]):
            i_min = j
    (Z_X[i_min],Z_X[i])=(Z_X[i],Z_X[i_min])
    (X[i_min],X[i])=(X[i],X[i_min])

III.2. Détermination des valeurs de a et kL

Q3.7)

Dak = 1.83e-9*0.1 #Produit Da*k
def G(t,CA,CB,A,kla):
    return -kla*CA + Ca_interface*(kla-A*np.sqrt(Dak*CB))
def H(t,CA,CB,A):
    return - Ca_interface * A * np.sqrt(Dak*CB)

Q3.8.a) Question mal posée : Je ne comprends pas l'intérêt de ne pas faire commencer les indices i et j à la même valeur. De plus, si le premier et le dernier élément du vecteur texp sont respectivement t0 et tf, les expressions de tiexp  et tj devraient être :

Dt = Dt_exp / 100
m = int((tf-t0)/Dt)

Q3.8.b) CA(t+Δt)=CA(t)+Δt×dCAdtt+o(Δt)
La méthode d'Euler devrait pouvoir être appliquée à partir de cette question, sans avoir besoin des questions Q3.8.c et Q3.8.d
Q3.8.c) dCAdtt=CA(t+Δt)−CA(t)Δt+o(1) dCBdtt=CB(t+Δt)−CB(t)Δt+o(1)
Q3.8.d) dCAdttj=CA,j+1−CA,jΔt  dCBdttj=CB,j+1−CB,jΔt
Q3.8.e) CA,j+1=CA,j+Δt×gtj,CA,j,CB,j,a,kL×aCB,j+1=CB,j+Δt×htj,CA,j,CB,j,a
Q3.8.f)

def Euler (G,H,t0,tf,CA0,CB0,Dt,m,a,kla):
    t = [t0]
    CA = [CA0]
    CB = [CB0]
    for j in range (m):
        CA.append(CA[j] + Dt*G(t[j],CA[j],CB[j],a,kla))
        CB.append(CB[j] + Dt*H(t[j],CA[j],CB[j],a))
        t.append(t[j]+Dt)
    return (np.array(t),np.array(CA))

Q3.9) Même problème d'indice qu'à la question Q3.8.a.

CA_th2 = Euler(G,H,t0,tf,0.0,1000.0,Dt,m,a,kla)[1]
Fa_th2 = []
for i in range(0,len(CA_th2),100):
    Fa_th2.append(kla *(CA_interface - CA_th2[i]) * V_liq)

Q3.10) Question identique à la question Q3.2.

def smc2(a,t_exp,Fa_exp2):
    #[bloc d'instructions de la question Q3.9]
    somme = 0
    for i in range(len(Fa_exp2)):
        somme += (Fa_exp2[i] - Fa_th2[i])**2
    return somme

Q3.11)

kla_opt = 5.0e-3
a_opt = 10.0
print("a_opt =", a_opt, "m2.m-3")
print("kL =", kla_opt/a_opt, "m.s-1")

III.3. Utilisation du modèle pour réaliser des simulations

Q3.12) Plus la concentration CB dans la phase liquide est élevée et plus la vitesse de la réaction chimique qui transforme A en un autre produit est rapide. Si A disparaît plus rapidement par la réaction chimique alors FA∗ sera plus important (car il est proportionnel à CA∗−CA ) donc FA devrait être plus grand.

Q3.13) Cf question précédente, la réaction chimique accélère le transfert de A de la phase gazeuse vers la phase liquide.

Q3.14)

CB0 = float(input("Entrez CB0 : "))
CA_th2 = Euler(G,H,0,1000,0.0,CB0,Dt,m,a_opt,kla_opt)[1]
Fa_th2 = []
for i in range(0,len(CA_th2),100):
    Fa_th2.append(kla_opt * (CA_interface - CA_th2[i]) * V_liq)

Q3.15)

na = 0
for i in range(len(t_exp)-1):
    na += (t_exp [i +1] - t_exp [i]) * (Fa_th2[i +1] + Fa_th2[i])/2