ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE TSI

MODÉLISATION

Durée : 3 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de trois parties toutes indépendantes.

Le sujet comporte 12 pages.

Stabilisateur d'images Slick

Présentation générale

Un stabilisateur d'images est un support sur lequel on fixe une caméra.
Il permet d'obtenir une image parfaitement fluide des différents milieux filmés, tels que terrestre, aérien, sur l'eau et de techniques de films, plongée, contre plongée, travelling, suivi « au ras du sol », etc. (figure 1). Le résultat obtenu est une image très agréable à regarder ainsi qu'un suivi au plus près de l'action et des acteurs dans tous les déplacements.

Figure 1 - Photos prises à l'aide du stabilisateur Slick

Le Slick (figure 2) est un stabilisateur WeatherProof, il fonctionne sous la pluie ou sous la neige; il est pratique pour le ski ou pour des activités exposées à de légères éclaboussures d'eau. Avec sa batterie au lithium-polymère de 900 mA⋅ h, le Slick dispose d'une autonomie allant de 3 à 4 heures. Il est composé de matériaux durables : 30% de fibres de verre et 70% de nylon.

Figure 2 - Stabilisateur Slick

Figure 3 - Stabilisateur Slick fixé sur un guidon de vélo

Le modèle mécanique du Slick est composé de quatre classes d'équivalence (figure 4), chaque repère ( Oi,xi,yi,zi ) est lié à la pièce i∈{0,1,2,3} :

- un support 0 qui est par exemple en liaison encastrement avec le guidon du vélo (figure 3);

- un bras 1 en liaison pivot d'axe ( O0,z0 ) avec 0;

- un bras 2 en liaison pivot d'axe ( O1,x1 ) avec 1;

- un bras 3 sur lequel est fixée la caméra, 3 en liaison pivot d'axe ( O2,y2 ) avec 2.

Chacun de ces trois degrés de liberté est piloté à l'aide d'un moteur brushless.

Figure 4 - Graphe des liaisons du Slick

La figure 5 présente les différents composants du Slick.

Figure 5 - Diagramme de définition des blocs (bdd) du Slick

Problématiques

- Le capteur d'accélération de la centrale inertielle sera analysé pour comprendre son fonctionnement (partie I).

- Une étude mathématique de deux méthodes pour appréhender l'orientation de la caméra sera abordée (partie II).

- La partie III permettra de choisir un nouveau matériau pour le bras 1 qui réalise le meilleur compromis raideur-masse.

Partie I - Étude du capteur d'accélération

Objectif de la partie : relier l'accélération de la caméra à la tension de sortie du capteur.
L'estimation de l'orientation (ou attitude) de la caméra est réalisée par la centrale inertielle MPU 6050 fixée sur le bras 3 lié à la caméra. La centrale inertielle acquiert, entre autre, des accélérations à l'aide d'un capteur MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) capacitif. Ce capteur est composé de deux éléments principaux (figure 6) :

- une partie fixe de même classe d'équivalence que la caméra ;

- une partie dite " en suspension " en liaison glissière par rapport à la partie fixe.

Ces deux éléments ont la forme de lamelles en vis-à-vis (figure 6).

Figure 6 - Modélisation mécanique d'un capteur MEMS

Hypothèses et notations du modèle mécanique (figure 6)

- le repère O0,x0,y0,z0 est lié au sol et associé à un référentiel galiléen;

- le point O3 est lié au bras 3, à la caméra et à la partie fixe du capteur;

- le point O4 est lié à la partie " en suspension " du capteur, noté 4 ;

- on étudie seulement l'accélération suivant la direction x0, on supposera donc que la partie fixe du capteur (encastrée avec le bras 3 et la caméra) est en liaison glissière de direction x0 avec le sol;

- on suppose qu'entre 3 et 4, il y a deux ressorts (de raideur k chacun) et deux amortisseurs (de coefficient visqueux μ chacun);
−O0O3⋅x0=x3(t);
−O0O4⋅x0=x4(t);

- x(t)=x4(t)−x3(t);

- l'accélération de la caméra par rapport au sol est notée a(t)=d2x3(t)dt2;

- m4 est la masse de 4 ;

- 2d est la distance entre deux lamelles de la même pièce;

- l'action de pesanteur est négligée.

Q1.
a) Appliquer le théorème de la résultante dynamique à 4 en projection sur x0 et montrer que:

d2x(t)dt2+2μm4 dx(t)dt+2km4x(t)=−a(t).

b) Proposer, en justifiant votre réponse, une expression de la fréquence de variation de a(t) en dessous de laquelle on peut considérer que :

a(t)≈−2km4x(t).

Hypothèses et notations du modèle électrique (figure 7)

- on suppose que les lamelles en vis-à-vis définissent deux condensateurs de capacité C1 (à gauche sur la figure 6) et C2 (à droite sur la figure 6) dépendantes de x(t);

- deux résistors de résistance R sont utilisés pour le conditionnement;

- l'alimentation du capteur impose: Vs=5 V,v1(t)=Vs2+V1sin⁡(ωt),v2(t)=Vs2−V1sin⁡(ωt) avec V1=2,5 V;

- on note v3(t) la tension de sortie du capteur.

Figure 7 - Modélisation électrique d'un capteur MEMS

Q2.
a) À partir de la loi des nœuds, donner la relation entre v1(t),v2(t),v3(t),Vs,C1,C2 et R.
b) En déduire l'équation différentielle suivante :

dv3(t)dt+1τv3(t)=C1−C2C1+C2V1ωcos⁡(ωt)+Vs2τ.

Donner l'expression de τ en fonction de R,C1 et C2.
La solution de cette équation différentielle en régime permanent est :

v3(t)=Vs2+C1−C2C1+C2V1sin⁡(ωt)

Nous considérerons les condensateurs comme plans (figure 8), on rappelle que :

C=εSe

où :

- C est la capacité du condensateur plan;

- ε est la permittivité diélectrique du milieu entre les armatures;

- S est la surface d'une armature;

- e est la distance entre les armatures.

Figure 8 - Modélisation des condensateurs

Q3.
a) Donner l'expression de C1, puis de C2 en fonction de ε,S,x(t) et de d. En déduire l'expression de C1−C2C1+C2 en fonction de x(t) et d.
b) En déduire, en utilisant également les équations (2) et (4), l'expression de a(t) en fonction de v3(t) et des données.

Partie II - Représentation mathématique de l'orientation de la caméra

Nous venons d'analyser comment la centrale inertielle mesure les accélérations.
La centrale inertielle permet également de mesurer le champ magnétique terrestre.
À partir de ces mesures, la centrale inertielle permet en outre de calculer la rotation représentant l'orientation de la caméra et par suite de la redresser.

On note ( x0,y0,z0 ) une base orthonormée directe fixe liée à la Terre : x0 est dirigé vers le nord magnétique et z0 vers le centre de la terre.
On note ( x3,y3,z3 ) une base orthonormée directe liée à la caméra (fixe par rapport à la caméra). Déterminer l'orientation de la caméra revient à identifier la rotation qui permet de passer de la base fixe ( x0,y0,z0 ) à la base liée à la caméra ( x3,y3,z3 ).

L'objectif de cette partie est d'appréhender mathématiquement deux méthodes utilisées pour la représentation et les calculs de l'orientation (ou attitude) de la caméra :

- utilisation des angles de Cardan (sous-partie II.1);

- utilisation des quaternions (sous-partie II. 2).

On se place dans R3 muni de sa structure euclidienne canonique et on notera les vecteurs (éléments de R3 ) sous forme de colonnes.
On note B0=X0,Y0,Z0 la base canonique : X0=100,Y0=010 et Z0=001.
Le produit scalaire usuel entre deux éléments X=a1b1c1 et Y=a2b2c2 de R3 sera noté (X∣Y).
C'est-à-dire que (X∣Y)=a1a2+b1b2+c1c2.
Et enfin, on note X3,Y3 et Z3 les vecteurs de R3 contenant les coordonnées respectives de x3, y3 et z3 dans la base ( x0,y0,z0 ). On notera B3=X3,Y3,Z3 la base de R3 obtenue.

Q4. Justifier, sans calcul, que R, matrice de passage de la base B0 à la base B3, appartient à SO3(R).

II. 1 - Les angles de Cardan

Le principe de la description d'une rotation de matrice R avec les angles de Cardan est de décomposer R en trois matrices de rotations successives :

- R3, matrice de la rotation d'axe orienté et dirigé par Z0 et d'angle φ qui est la matrice de passage de la base ( X0,Y0,Z0 ) à la base notée ( U,V,Z0 );

- R2, matrice de la rotation d'axe orienté et dirigé par V et d'angle θ qui est la matrice de passage de la base ( U,V,Z0 ) à la base notée ( X3,V,W );

- R1, matrice de la rotation d'axe orienté et dirigé par X3 et d'angle ψ qui est la matrice de passage de la base ( X3,V,W ) à la base finale ( X3,Y3,Z3 ).

Les angles des rotations successives vérifient : φ∈[−π/2,π/2],θ∈]−π,π] et ψ∈]−π,π].

Figure 9 - Visualisation des angles de Cardan

Les formules donnent alors :
R=R3R2R1=cos⁡(φ)cos⁡(θ)cos⁡(φ)sin⁡(θ)sin⁡(ψ)−sin⁡(φ)cos⁡(ψ)cos⁡(φ)sin⁡(θ)cos⁡(ψ)+sin⁡(φ)sin⁡(ψ)sin⁡(φ)cos⁡(θ)sin⁡(φ)sin⁡(θ)sin⁡(ψ)+cos⁡(φ)cos⁡(ψ)sin⁡(φ)sin⁡(θ)cos⁡(ψ)−cos⁡(φ)sin⁡(ψ)−sin⁡(θ)cos⁡(θ)sin⁡(ψ)cos⁡(θ)cos⁡(ψ).
Ainsi, on peut caractériser R par les trois angles φ,θ et ψ.
Q5. Exemple : on considère la matrice A=2/21/21/202/2−2/2−2/21/21/2.
a) Justifier que A est la matrice d'une rotation de R3.
b) Montrer l'existence et l'unicité des angles de Cardan pour cette matrice A et les déterminer.

Q6. Illustration du blocage de Cardan : on considère la matrice B=01000−1−100.
a) Justifier que B est la matrice d'une rotation de R3.
b) Montrer que la détermination des angles de Cardan pour la matrice B équivaut à trouver φ∈[−π/2,π/2],θ∈]−π,π] et ψ∈]−π,π], tels que θ=π/2,sin⁡(ψ−φ)=1 et cos⁡(ψ−φ)=0.
c) Sachant que ces angles sont utilisés pour redresser la caméra par trois rotations successives, en quoi cela pose-t-il problème?

11.2 - Les quaternions

Pour éviter le blocage de Cardan, on peut utiliser les quaternions pour représenter une rotation de R3.
Une manière de représenter un quaternion est d'utiliser des matrices de l'espace vectoriel E=M4(R).
La transposée d'une matrice M de E sera notée MT.
Pour a,b,c et d réels, on considère la matrice M(a,b,c,d)=a−b−c−dba−dccda−bd−cba.
On note H l'ensemble des matrices M(a,b,c,d) pour (a,b,c,d) dans R4.
Ainsi H=M(a,b,c,d)∣(a,b,c,d)∈R4.
Les éléments de H sont appelés quaternions.

On pose enfin I4=M(1,0,0,0) (matrice identité de E ), E1=M(0,1,0,0),E2=M(0,0,1,0) et E3=M(0,0,0,1).

Q7. Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E.
Q8. Montrer que la famille ( I4,E1,E2,E3 ) est libre. En déduire une base et la dimension de H.
Q9. Produit de quaternions
a) Calculer les produits suivants: E1I4,E12,E1E2 et E1E3.

Pour la suite, on pourra utiliser directement le tableau suivant qui donne le résultat du produit AB :

| A | I4 | E1 | E2 | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I4 | I4 | E1 | E2 | E3 |
| E1 | ? | ? | ? | ? |
| E2 | E2 | −E3 | −I4 | E1 |
| E3 | E3 | E2 | −E1 | −I4 |

b) Justifier rapidement que, pour tous quaternions Q1 et Q2 (c'est-à-dire des éléments de H),Q1Q2 est aussi un quaternion.

Q10. Soit Q un quaternion (c'est-à-dire un élément de H ), que l'on écrit sous la forme :
Q=aI4+bE1+cE2+dE3 avec a,b,c et d des réels. On définit N(Q)=a2+b2+c2+d2.
a) Montrer que la transposée QT de Q appartient à H et donner ses coordonnées dans la base ( I4,E1,E2,E3 ) de H.
b) Démontrer que QQT=N(Q)2I4.
c) Montrer qu'il existe un entier p (à préciser) tel que |det(Q)|=N(Q)p.
d) Toutes les matrices de H sont-elles inversibles?

Q11. On considère un quaternion Q que l'on suppose unitaire, c'est à dire qu'il vérifie N(Q)=1. On définit l'application uQ par uQ(M)=QMQT pour tout M dans H.
a) Justifier que uQ définit un endomorphisme de H.

On pourra utiliser Q9 et Q10.
b) Montrer que I4 et Q sont des vecteurs propres de uQ associés à une même valeur propre que l'on précisera.
c) Dans cette question, on suppose que Q n'est pas de la forme kI4 avec k∈R.

Déduire de la question précédente un vecteur propre Q′ de uQ appartenant à VectE1,E2,E3, sous-espace vectoriel de E engendré par ( E1,E2,E3 ).
(On pourra écrire Q sous la forme Q=aI4+bE1+cE2+dE3 avec a,b,c et d des réels).
Q12. Étude d'un exemple
On définit Q=12I4+E1+E2−E3 et on note toujours uQ l'endomorphisme associé à Q : pour tout M dans H, on a uQ(M)=QMQT.
On note AQ la matrice de uQ dans la base ( I4,E1,E2,E3 ) de H.
a) Vérifier que N(Q)=1. En déduire, à l'aide de Q11, la première colonne de la matrice AQ.
b) Déterminer les termes manquants, notés *, de la matrice AQ=∗000∗0∗0∗0∗−1∗−1∗0.
c) En déduire que le sous-espace vectoriel F=VectE1,E2,E3 de H est stable par uQ et donner, sans aucun calcul, la matrice de l'endomorphisme f induit par uQ sur F.
d) À l'aide des Q12c et Q11, trouver un vecteur directeur de l'axe de la rotation de matrice B vue en Q6.
On pourrait démontrer qu'à toute matrice de rotation R de R3, on peut associer un unique (au signe près) quaternion Q unitaire qui la représente.
Les équations permettant le calcul du quaternion sont polynomiales de degré deux et sont plus facilement implémentables sur un calculateur embarqué.

Partie III - Optimisation du matériau du bras 1

La raideur du bras 1 est un paramètre important pour la qualité de l'image. En effet, une raideur trop faible entraînerait des vibrations au niveau de la caméra que le Slick aurait du mal à corriger si les fréquences sont grandes. De plus, la masse du Slick ne doit pas être trop importante pour faciliter son utilisation. C'est pourquoi, nous allons déterminer le matériau qui permet d'obtenir le meilleur compromis. D'autres critères interviennent dans le choix du matériau :

- la limite élastique doit être supérieure à 140 MPa afin d'éviter toute déformation plastique lors de " petites " chutes;

- le matériau doit résister à l'eau (douce et salée) et aux UV.

Pour simplifier l'étude, on modélisera le bras 1 comme une poutre droite encastrée à une extrémité et soumise à une force F=−Fy à l'autre avec F>0 (figure 10).

Figure 10 - Modélisation du bras 1

Notations (figure 10)

- L est la longueur de la poutre, OA=Lx;

- G est le centre d'inertie d'une section, OG=xx,x∈[0,L];

- la section est un tube rectangulaire de hauteur h, de largeur b et d'épaisseur e;

- I est le moment quadratique de la section suivant l'axe ( G,z );

- m est la masse du bras 1;

- ρ est la masse volumique du matériau du bras 1;

- E est le module de Young du matériau du bras 1.

Q13.
a) Déterminer l'expression du moment fléchissant Mf(x) en fonction de F,L et de x.
b) On note v(x) la déformée de la poutre. Rappeler la relation entre la dérivée seconde de v(x),Mf(x),E et I. Donner les deux conditions aux limites qu'imposent la liaison encastrement.
c) Donner l'expression de la déformée v(x) en fonction de F,L,E,I et de x. En déduire l'expression de v(x=L).

On note K la raideur de la poutre : K=F|v(x=L)|.
Q14. Donner l'expression de la raideur K en fonction de E,I et de L.
Q15.
a) Donner l'expression du moment quadratique I en fonction de b,h et de e.
b) On a e≪b et e≪h. En ne gardant que les termes prépondérants, montrer que I peut s'écrire :

I≈(3b+h)h2e6.

De même, on peut exprimer la masse m en ne gardant que les termes prépondérants :

m≈2ρe(b+h)L.

Le cahier des charges impose les paramètres géométriques b,h et L ainsi que la raideur K.

Vous allez exprimer la masse m en fonction des paramètres matériaux et de ceux imposés.
Q16. En utilisant les équations (6) et (7), donner des expressions des fonctions f et g et du réel α telle que la masse m s'écrive,

m=α×f(ρ,E)×g(b,h,L,K).

On note Ip l'indice de performance du matériau : Ip=Eρ.
La figure 11 donne le diagramme (log-log) du module de Young en fonction de la masse volumique de matériaux compatibles avec le procédé de fabrication du bras 1.

Figure 11 - Diagramme (log-log) du module de Young en fonction de la masse volumique

Q17. Expliquer et démontrer pourquoi il faut tracer une droite de pente 1 et choisir la plus grande ordonnée à l'origine pour avoir le meilleur indice de performance. Choisir un matériau.