Les calculatrices sont autorisées

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

- MÉCANIQUE -

Le but du problème est d'étudier un accélérographe construit à l'aide d'un oscillateur mécanique.
Les trois parties sont largement indépendantes.
Dans tout le problème on prendra pour l'intensité du champ de pesanteur terrestre g=9,8 m.s−2.

I. Étude sommaire

Dans un référentiel R galiléen muni du repère cartésien ( O,ex,ey,ez ), on considère un corps solide ( S ) de masse m=0,1 kg et de centre d'inertie G pouvant se déplacer sans frottement solide le long de l'axe horizontal Ox (cf. figure 1) ; G est relié au point E par un ressort de raideur k;(S) est en outre soumis à une force de frottement visqueux de la forme −βV(G) où V(G) est la vitesse de G par rapport à E .

Figure 1

On repère la position de G par l'écart à la position d'équilibre lo par la relation x=EG−lo.

1. Détermination des caractéristiques de l'oscillateur

Dans un premier temps, E est fixe en O.
On écarte G de sa position d'équilibre vers la droite, d'une distance xo=10 cm et on le lâche sans vitesse initiale.

1-a) Déterminer l'équation du mouvement; on posera ωo 2=km et 2λ=βm.
1-b) Déterminer x(t) dans le cas d'un régime pseudo-périodique.
1-c) La durée séparant 10 passages de G par la position d'équilibre, de droite à gauche, est Δt=12 s. Par ailleurs, l'amplitude de la dixième oscillation est x1=7,5 cm. En déduire les valeurs de la pseudo pulsation, de β et de k.

2. Mesure d'une accélération

Dans cette question le point E est solidaire d'un solide en vibration dans R. Sa position est donnée par OE=acos⁡(ωt)ex.

2-a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par x(t).
2-b) Déterminer x(t) en régime forcé (ou permanent).
2-c) Le tracé de l'amplitude X0 des oscillations en fonction de la pulsation a l'allure suivante en coordonnées réduites y=Xoa en fonction de u=ωωo :

Que représente le maximum de cette courbe ? Cette situation se présente-t-elle pour toute valeur du coefficient d'amortissement?
Déduire graphiquement l'amplitude a dans le cas où, pour ω=7rad.s−1, on mesure Xo=0,2 m.

2-d) Exprimer puis calculer la puissance moyenne dissipée par les frottements.

II. Amélioration du dispositif

Afin de se prémunir des inévitables frottements de glissement, le solide précédent est remplacé par une roue de rayon a=20 cm qui peut rouler sur le plan horizontal (cf. figure 2). Le coefficient de frottement entre le plan et la roue est f=0,2 supposé identique en régime statique et dynamique. On néglige le frottement visqueux. Le ressort de raideur k=2,22 N.m−1 et de longueur à vide 1o est relié au centre G de la roue, l'autre extrémité E étant fixe de sorte que EG est horizontal. La roue est libre de tourner autour de son axe Gy. Le moment d'inertie de la roue par rapport à son axe est J=12ma2. On note x l'abscisse de G , l'origine étant prise à la position d'équilibre : x=EG−lo 2; la rotation de la roue dans R est repérée par un angle θ.

On posera ωo=km

Figure 2

Initialement x(0)=xo. L'ensemble est lâché sans vitesse initiale.

1. On suppose que le mouvement a lieu sans glissement

1-a) Établir une relation entre les dérivées de x et de θ.
1-b) Déterminer l'expression de l'énergie cinétique de la roue dans R en fonction de dxdt.
1-c) Établir l'équation du mouvement vérifiée par x(t) et la résoudre. On notera ω la pulsation des oscillations.

1-d) Montrer que le mouvement s'effectue sans glissement si xo<x1, x1 étant à déterminer en fonction de f,g et ω0. Calculer la valeur de x1.
2. On se place dans le cas où x0>x1 et on étudie la première phase de glissement

2-a) Rappeler les lois de Coulomb pour le frottement solide, dans le cas du glissement.
2-b) Déterminer l'équation du mouvement vérifiée par x(t) et la résoudre. On exprimera x(t) en fonction de x1,xo et ωo.

2-c) Déterminer la vitesse angulaire dθdt.
2-d) Déterminer la vitesse de glissement vg en fonction de x1,xo et ωo.
2-e) Pour des temps proches de zéro, donner une expression très simple de vg. Commenter le signe de vg.

2-f) Donner l'équation que vérifie l'instant t1 pour lequel le glissement se termine.

III. Accélération radiale d'un satellite

Un satellite, de masse ms, de centre d'inertie S , est en orbite circulaire autour de la terre de centre O , sa période est To=12 h. Dans ce satellite un point matériel M de masse m=100 g peut se déplacer sans frottements sur un axe Sx, fixe dans le satellite (cf. figure 3 ). En outre M est soumis à une force élastique qui dérive d'une énergie potentielle Ep(x)=12mω1 2x2 avec ω1=0,03rad.s−1 et SM=xex.
Rayon de la terre R=6400 km

Figure 3

On pose ro=OS et on désigne par RS le référentiel lié au satellite muni du repère cartésien ( S,ex,ey,ez ).
Le référentiel Rg géocentrique est supposé galiléen.
1.

1-a) Déterminer la vitesse vo du satellite en fonction de ro, g et R.
1-b) En déduire l'expression de To en fonction de ro, g et R. Calculer numériquement ro,vo et la vitesse angulaire ωo du satellite dans Rg.
2. On étudie le mouvement de M dans le référentiel RS.

2-a) Déterminer l'équation différentielle du mouvement.
2-b) Donner une équation du mouvement approchée en considérant que x≪ro, en ne faisant intervenir que ω0,ω1,x et ses dérivées temporelles.

2-c) Montrer que M oscille et que sa période d'oscillation n'est quasiment pas affectée par la révolution du satellite.

2-d) Pourquoi ce dispositif est-il pertinent pour mesurer, s'il y a lieu, l'accélération radiale du satellite?

On considère un dispositif expérimental constitué d'un cylindre vertical ouvert dans l'atmosphère, aux parois indéformables, de section S, dans lequel deux pistons de masse et d'épaisseur négligeables peuvent se déplacer librement. Ces deux pistons, notés π0 et π1 définissent deux compartiments étanches dans le cylindre. Le piston π0 est le piston inférieur (cf. figure 1). On utilisera le symbole 0 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment inférieur et le symbole 1 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment supérieur. On appellera longueur du compartiment 0 la distance qui sépare le fond du cylindre du piston π0, et longueur du compartiment 1 la distance qui sépare les deux pistons.

Quelle que soit la nature des fluides contenus dans les compartiments, on supposera qu'à l'équilibre la pression est uniforme dans les compartiments.

On supposera dans toute la suite que les frottements lors du déplacement des pistons sont totalement négligeables du point de vue énergétique.

Fig. 1 - Dispositif expérimental

Un mécanisme, non décrit ici, permet de modifier au gré de l'utilisateur, la nature des parois du cylindre et des pistons de la façon suivante :

- Les parois peuvent être calorifugées (interdisant alors les échanges d'énergie sous forme de chaleur).

- Les parois peuvent être rendues perméables à la chaleur.

Par ailleurs un système mécanique permet de bloquer ou de débloquer le mouvement de chacun des pistons sans modifier la géométrie du système.

Le problème est constitué de parties distinctes qui utiliseront toujours ce même dispositif expérimental.

Données générales :

- Section du cylindre : S=10−2 m2

- Accélération de la pesanteur : g=10 m.s−2

- La pression atmosphérique est constante et égale à patm =105 Pa

1. Étude de différentes transformations subies par un gaz parfait

Pour cette partie de l'étude, le compartiment inférieur contient du dioxygène assimilé à un gaz parfait. Le compartiment supérieur contient du diazote également assimilé à un gaz parfait. Les parois du cylindre et le piston π1 sont perméables à la chaleur. Le piston π0 est calorifugé.

Données :

- Rapport de capacités thermiques du dioxygène : γ0=1,4

- Constante massique du dioxygène : r0=260 J.K−1.kg−1

- Rapport de capacités thermiques du diazote : γ1=1,4

- Constante massique du diazote : r1=297 J.K−1.kg−1

Remarque : On appelle constante massique d'un gaz parfait le rapport de la constante R des gaz parfait sur la masse molaire du gaz.
1.1 On bloque le piston π0. Le piston π1 peut se déplacer librement. Le dispositif expérimental est alors dans l'état d'équilibre noté A.
Le dioxygène contenu dans le compartiment 0 est caractérisé par une pression pA0=105 Pa et une température TA0=300 K. La longueur du compartiment 0 est alors dA0=0,2 m.
Le diazote contenu dans le compartiment 1 est caractérisé par une pression pA1=105 Pa et une température TA1=300 K. La longueur du compartiment 1 est alors dA1=0,15 m. On place le cylindre au contact d'une source (thermostat) à la température TS=600 K. Chacun des sous-systèmes, constitué par chacun des gaz (repéré comme les compartiments par 0 et 1), atteint un nouvel état d'équilibre ( B ).
On note TB0,pB0 et dB0 respectivement la température du dioxygène (gaz 0), la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans cet état d'équilibre.
De la même façon TB1,pB1 et dB1 représentent la température du diazote (gaz 1), la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d'équilibre.
(a) Calculer la masse m0 de dioxygène contenue dans le compartiment 0 et la masse m1 de diazote contenue dans le compartiment 1.
(b) Caractériser la transformation subie par le dioxygène. En déduire TB0,dB0 et pB0.
(c) Caractériser la transformation subie par le diazote. En déduire TB1,dB1 et pB1.
(d) Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert mécanique (travail) par le dioxygène WA→B0, et par le diazote WA→B1 au cours de la transformation.
(e) Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert thermique (chaleur) par le dioxygène ( QA→B0 ), et par le diazote ( QA→B1 ) au cours de la transformation.
(f) Calculer la variation d'entropie ΔSAB0 pour le dioxygène entre les deux états d'équilibre.
(g) Calculer la variation d'entropie ΔSAB1 pour le diazote entre les deux états d'équilibre.
(h) Calculer l'entropie produite SA→Bp au cours de la transformation.
1.2 Les deux sous-systèmes étant chacun dans leur propre état d'équilibre (repéré par l'indice B ), on bloque le piston π1, puis on débloque le piston π0 (qui est toujours calorifugé).
Le cylindre est toujours au contact de la source à la température TS=600 K.
Chacun des sous-systèmes atteint un nouvel état d'équilibre ( C ).
On note TC0,pC0 et dC0 respectivement la température du dioxygène, la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans son nouvel état d'équilibre.
De la même façon TC1,pC1 et dC1 représente la température du diazote, la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d'équilibre.
(a) Que peut-on dire sur les températures TC0 et TC1 et sur les pressions pC0 et pC1 du dioxygène et du diazote dans l'état d'équilibre C ?
(b) Déterminer les longueurs dC0 et dC1. En déduire les pressions pC0 et pC1.
(c) Calculer les variations d'énergie interne ΔUBC et d'entropie ΔSBC pour le système (les deux gaz) entre les deux états d'équilibre.
(d) En déduire l'entropie produite SB→Cp au cours de la transformation.

2. Gaz parfait et mélange liquide-vapeur

Dans cette partie de l'étude, l'un des compartiments sera rempli d'eau en équilibre diphasique. Pour mener à bien l'étude il est nécessaire d'établir quelques résultats préliminaires. Ainsi, dans une première partie (travail préparatoire) on propose, moyennant quelques hypothèses, de déterminer une équation qui relie la pression de saturation à la température de saturation pour un fluide en équilibre diphasique. Aucune connaissance spécifique sur ce terrain n'est nécessaire.
La partie suivante s'appuie sur les résultats du travail préparatoire mais ces derniers pourront être utilisés directement s'ils n'ont pu être établis.

- Constante universelle des gaz parfaits : R=8,31JK−1 mol−1

- Masse molaire de l'air : MA=29 g.mol−1

- Masse molaire de l'eau : ME=18 g⋅ mol−1

- Masse volumique de l'eau liquide : ρl=1000 kg.m−3

- Capacité calorifique massique à volume constant de l'air (supposée constante) : cV,A=716 J.kg−1.K−1

- Capacité calorifique massique à pression constante de l'eau sous forme de vapeur (supposée constante) : cp,v=1616 J⋅ kg−1⋅ K−1

- Capacité calorifique massique à pression constante de l'eau sous forme de liquide (supposée constante) : cp,l=4180 J⋅ kg−1⋅ K−1

- Pression de saturation de l'eau pour une température de T0=373 K:p0=105 Pa

- Chaleur latente massique de vaporisation (enthalpie massique de changement d'état) de l'eau à la température 373 K:lvT0=2240 kJ.kg−1

2.1 Travail préparatoire

On rappelle que pour un mélange liquide-vapeur à l'équilibre à la température T, la pression de saturation est reliée à la température par la relation de Clapeyron :

lv(T)=TdpsatdTvg−vl

dans laquelle lv(T) désigne la chaleur latente massique de vaporisation, égale à la différence des enthalpies massiques de la vapeur à la saturation et du liquide à la saturation.

Le terme dpsatdT est la dérivée de la pression de saturation par rapport à la température de saturation.
vg et vl représentent respectivement, le volume massique de la vapeur à la saturation et du liquide à la saturation pour la température considérée.
On admet que la vapeur d'eau est assimilable à un gaz parfait et que le liquide est parfaitement incompressible.
2.1.1. Donner l'expression du volume massique vg de la vapeur d'eau à la saturation en fonction de la pression psat , de la température T, de ME et de R.
2.1.2. Montrer numériquement que pour des pressions et des températures respectivement voisines de 105 Pa et 373 K , le volume massique de l'eau liquide est négligeable devant celui de la vapeur. On fera cette hypothèse pour la suite.
2.1.3. Pour modéliser la dépendance en température de la chaleur latente massique de vaporisation on va considérer qu'un kilogramme d'eau effectue le cycle réversible constitué des transformations suivantes :

- IJ : vaporisation isobare et isotherme (à la pression p0 et la température T0 ) du liquide saturant jusqu'à la vapeur saturante.

- JK : échauffement isobare de la vapeur jusqu'à la température T.

- KL: compression isotherme de la vapeur à la température T jusqu'à l'obtention de vapeur saturante à la pression psat .

- LM : liquéfaction isobare et isotherme jusqu'à transformation totale du fluide en liquide saturant.

- MI : refroidissement du liquide en suivant la courbe de saturation.
(a) Représenter le cycle de transformations sur un diagramme de Clapeyron ( p,V ) en faisant figurer la courbe de saturation.
(b) Exprimer pour chaque transformation la variation d'enthalpie massique du fluide en utilisant uniquement les grandeurs lv(T),lvT0,Cp,v,Cp,l,T et T0. On supposera pour la phase liquide que l'enthalpie ne dépend que de la température.
(c) En déduire que l'on peut écrire la chaleur latente massique de vaporisation sous la forme lv(T)=a+bT. Donner les expressions de a et b.
(d) Expliquer pourquoi cette expression est une bonne approximation de la chaleur latente massique de vaporisation uniquement si les températures T et T0 sont suffisamment éloignées de la température du point critique.
2.1.4. A partir de la relation de Clapeyron et des résultats des trois questions précédentes, trouver une expression analytique de la pression de saturation psat  de l'eau en fonction de la température T et des constantes p0,T0,a,b,R et ME.
2.1.5. Montrer que si T/T0≈1 l'expression précédente peut s'approximer par l'équation suivante :

psat≈p0exp⁡MElvT0RT02T−T0.

On utilisera cette expression pour les calculs de la partie suivante.

2.2 Transformation au contact d'un thermostat

Dans cette partie du problème, on admet que les parois du cylindre et les pistons sont perméables à la chaleur.
Le piston π0 est libre de se déplacer et le piston π1 est bloqué.
Le compartiment supérieur est rempli d'air et le compartiment inférieur est rempli d'eau. Une partie de l'eau peut être sous forme liquide, le reste sous forme de vapeur. A l'équilibre, on admet que ces deux phases sont parfaitement séparées. On rappelle que l'air et la vapeur d'eau sont assimilables à des gaz parfaits et que le liquide est parfaitement incompressible.
2.2.1. Dans l'état initial d'équilibre noté α, on mesure la température dans un compartiment Tα=380 K, la longueur du compartiment 1 (rempli d'air) dα1=0,1 m et la longueur du compartiment 0 (rempli d'eau) dα0=0,1 m. Dans le compartiment 0 , on note que l'eau est sous forme de liquide et vapeur et que la hauteur d'eau liquide en bas du compartiment vaut dα,l0=0,002 m.
(a) Calculer la pression d'équilibre pα.
(b) Calculer la masse d'air mA contenue dans le compartiment 1.
(c) Calculer la masse d'eau mE (liquide+vapeur) contenue dans le compartiment 0 .
(d) Calculer le titre massique de vapeur d'eau xα (rapport entre la masse d'eau sous forme vapeur et la masse d'eau totale).
2.2.2 Le cylindre est mis au contact d'un thermostat à la température 390 K . Le système atteint un nouvel état d'équilibre noté β.
(a) Montrer que l'eau ne peut pas se trouver sous forme de vapeur sèche (pas d'eau liquide).
(b) Montrer que l'eau ne peut pas se trouver sous forme de liquide seul (pas d'eau vapeur).
(c) Calculer la pression d'équilibre pβ.
(d) Calculer, à l'équilibre, la longueur du compartiment remplie d'air dβ1.
(e) Calculer, à l'équilibre, la masse volumique de la vapeur d'eau.
(f) Calculer, à l'équilibre, la hauteur de la zone vapeur dβ,V0 et liquide dβ,l0 dans le compartiment 0.
(g) Calculer le titre massique de vapeur d'eau xβ.
(h) Calculer la variation d'entropie ΔSαβ pour le système eau + air.

Fin de l'énoncé