CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

PHYSIQUE 1

DURÉE: 4 heures
L'utilisation des calculatrices est autorisée - Les deux problèmes sont indépendants

PROBLEME I - FORMATION DE NEIGE ARTIFICIELLE

Certains hivers, il faut améliorer l'enneigement des pistes de ski en utilisant de la neige artificielle. Elle est produite à l'aide de canons à neige. La qualité de la neige produite dépend principalement des conditions atmosphériques et de la façon dont sont générées les gouttes d'eau à l'intérieur du canon. On se propose ici de traiter quelques points relatifs à la thermodynamique et aux transferts thermiques mis enjeu lors de la production de neige artificielle.

Quelques données thermodynamiques de l'eau sont disponibles à la fin de l'énoncé.

I- Changement de phase solide-liquide des corps

I- 1. D'après le diagramme présenté sur la figure 1 :

- Situer les zones solide, liquide, et vapeur.

- Définir les points X et Y et décrire brièvement ce qui s'y passe.
-Comment s'appellent les courbes sY, Yf et XY ?

Figure 1

On appelle chaleur latente massique de transition de phase, de la phase 1 vers la phase 2, le transfert thermique L12 nécessaire pour réaliser de façon réversible à la température T sous la pression P, la transition de l'unité de masse d'un corps pur, tel que : L12=h2−h1 où h1 et h2 sont les enthalpies massiques des phases 1 et 2 .

1-2. Montrer que la transition de phase est associée à une discontinuité de l'entropie telle que

L12=TΔs=Ts2−s1

où s1 et s2 sont les entropies massiques respectives des phases 1 et 2 et T la température de changement de phase à la pression P .

1-3. Montrer que le changement de phase réversible d'un corps pur se fait à enthalpie libre constante.
1-4. En déduire la relation de Clapeyron qui donne au point ( P0, T0 ) la pente de la courbe de changement de phase dans un diagramme ( P,T ) en fonction de L12, T0 et des volumes massiques v1 et v2 des phases 1 et 2 .

1-5. Calculer la pente de la courbe d'équilibre solide-liquide de l'eau dans un diagramme ( P,T ) à T=0∘C. On donne d la densité de la glace: d=0,917. Pourquoi le diagramme de la figure 1 n'est-il pas celui de l'eau?

1-6. Donner l'équation de la courbe d'équilibre solide-liquide de l'eau assimilée à une droite.
1-7. On considère l'échauffement isobare de la glace prise à T=−5∘C sous 500 bars. Quelle est la température de changement de phase de la glace ? Que se passe-t-il si l'échauffement a lieu à une pression inférieure à Ptr ?

1-8. Soient gl(T) l'enthalpie libre massique de l'eau liquide et gs(T) l'enthalpie libre massique de l'eau solide calculées à pression constante. Leurs variations en fonction de la température au voisinage de la température de changement de phase Tf sont représentées sur la figure 2. Montrer que l'entropie diminue lorsque le degré d'organisation de la matière augmente.

Figure 2 : variations en fonction de la température, au voisinage de la température de changement de phase Tf, des enthalpies libres massiques des phases liquide et solide

1-9. Qu'appelle-t-on surfusion?

II- Germination: Modèle de Volmer

Le processus de changement de phase liquide-solide repose sur le concept de germination. La germination est définie comme la formation d'une nouvelle phase dans une région distincte séparée de ce qui l'entoure par une
limite bien défnie : l'interface liquide-solide. L'énergie interfaciale σN.m−1, à la température T et à la pression P est définie à partir du travail δW qu'il est nécessaire de fournir au système pour former une interface d'aire dA

δW=σdA

Ainsi, la prise en compte d'une interface d'aire A entre deux phases, revient à ajouter le terme σA à l'enthalpie libre.
En évaluant la variation d'enthalpie libre associée à la formation d'un germe sphérique solide dans un volume donné de liquide, le modèle de VOLMER montre que le changement de phase liquide-solide des corps purs ne peut avoir lieu que si la température du système est inférieure à la température thermodynamique de changement de phase à la pression considérée.

ETAT 1

ETAT 2

Germe solide sphérique de rayon r

Soit m la masse totale du système dans l'état 1 et 2 , et vs le volume massique de la phase solide contenue dans le germe sphérique de rayon r du système dans l'état 2 .
II. 1- Calculer l'enthalpie libre G1 du système dans l'état 1 .
II. 2- Calculer en fonction des enthalpies libres massiques g1 du liquide et gs du solide, de σ,vs,m et r l'enthalpie libre G2 du système dans l'état 2 .
II. 3- En déduire la variation d'enthalpie libre ΔG12 correspondant au passage du système de l'état 1 à l'état 2 .
II. 4- Donner l'allure de ΔG12(r) pour T=Tf et T<Tf. Montrer que l'état 2 ne peut être stable que si T<Tf et que la nouvelle phase ne peut continuer à se développer que si le rayon du germe est supérieur à une valeur minimale rcritique  que l'on calculera en fonction de g1, gs,σ et vs.
II. 5- En utilisant les données de la figure 2, montrer que la germination est d'autant plus facile que la surfusion est importante.

III- Fabrication de neige artificielle - Canon à neige

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant, à l'aide de canons à neige, de fines gouttes d'eau liquide à Ti=10∘C dans l'air ambiant à la température Te=−15∘C. On propose de calculer le temps mis par une goutte d'eau pour passer de l'état liquide à l'état solide. On suppose que la goutte d'eau est sphérique de rayon R=0,2 mm et que sa température à tout instant est uniforme. A l'interface eau-air, le flux thermique dΦ à travers une surface dS dans le sens de la normale extérieure n est donnée par la loi des transferts convecto-diffusifs

dΦ=hT(t)−TedS

où T(t) est la température de la goutte, supposée uniforme, à l'instant t. h est une constante que l'on prendra égale à h=65 W.m−2 K−1.

III- 1 . En utilisant le premier principe de la thermodynamique, en supposant la goutte indéformable, en équilibre mécanique avec le milieu ambiant, établir que l'équation qui régit la variation temporelle de la température T(t) de la goutte d'eau liquide est

ρclRdTdt=−3hT(t)−Te

où c1 est la capacité thermique massique de l'eau liquide et ρ sa masse volumique supposée constante.
III- 2. Montrer que la variation temporelle de la température de la goutte liquide est régie par

T(t)−TeTi−Te=e−t/τ

Exprimer τ en fonction de h,ρ,cl et R. Calculer le temps to mis par la goutte d'eau liquide pour atteindre la température de surfusion T(to)=−5∘C.

III- 3. Lorsque la goutte atteint la température de −5∘C, il y a rupture de la surfusion : la température est alors égale à 0∘C et la goutte est partiellement solidifiée. Calculer la fraction x de liquide restant à solidifier après la rupture de la surfusion. On admettra pour cela la transformation adiabatique car très rapide. On néglige également la variation de volume due au changement de masse volumique.

III- 4. Calculer le temps nécessaire à la solidification du reste de l'eau liquide.
III- 5. A son arrivée au sol, le rayon de la goutte solide est inférieur à celui de la goutte liquide injectée par le canon à neige (on néglige la variation de masse volumique avec la température) : la glace s'est sublimée. Quel est le mécanisme physique responsable de cette sublimation?

Quelques données thermodynamiques de l'eau

Point triple :

Ptr=Ttr=0,01 ∘C0,6113kPa

Point critique :

Pc=22,09MPa Tc=374,14 ∘C

Chaleur latente de changement de phase solide-liquide P=105 Pa

Lf(273 K)=333 kJ⋅ kg−1

Capacité thermique massique (à 0∘C ) :

de l'eau liquide : c1=4,18 kJ⋅ kg−1⋅ K−1 de l'eau solide : cs=2,1 kJ⋅ kg−1⋅ K−1

PROBLEME II - ETUDE D'UNE TURBINE PELTON

I- Questions préliminaires

L'espace à trois dimensions est muni d'une base orthonormée ( x,y,z ) et on désignera par ( x,y,z ) les coordonnées d'un point M quelconque de l'espace. Dans tout le problème, z désignera l'axe vertical ascendant. On rappelle que l'équation d'un fluide en mouvement, lorsque les effets liés à la viscosité ne sont pas pris en compte (écoulement parfait) est donnée par :

DVDt=−1ρgradP+g

I-1- Interpréter physiquement le terme DVDt et en donner son expression analytique en coordonnées cartésiennes. On pourra noter le vecteur vitesse de la façon suivante : VVxVyVz

On peut montrer que l'expression de DVDt en un point M de coordonnées cartésiennes ( x,y,z ) et à l'instant t peut s'écrire :

DVDt=∂V∂t+12gradV2+rotV∧V

I-2- On se place maintenant dans le cas de l'écoulement permanent d'un fluide incompressible. Après avoir défini les termes 'écoulement permanent' et 'fluide incompressible' et en précisant clairement où interviennent les deux hypothèses précédentes, montrer que :

gradP+12ρV2+ρgz=ρV∧rotV

I-3- L'écoulement est maintenant supposé irrotationnel.

- Quel théorème en déduit-on ? En donner sa formulation.

- Quelle différence y a t-il lorsque l'écoulement est rotationnel ?

- Citer un exemple d'écoulement rotationnel.

I-4- Donner la signification physique de la quantité  P+12ρV2+ρgz.

On notera désormais la quantité H=1ρgP+12ρV2+ρgz, charge du fluide exprimée en mètres de colonne de fluide.

I-5- L'écoulement étant toujours supposé irrotationnel, on considère un tube de courant dans lequel circule un débit Qv. Montrer que la puissance hydraulique disponible sur ce tube de courant peut s'écrire

Ph=ρgHQV

II- Etude d'une turbine Pelton

On considère une turbine Pelton, dispositif couramment utilisé par EDF pour convertir l'énergie hydraulique (apportée par les barrages ou bien les conduites forcées) en énergie mécanique. Ce type de turbine est utilisé pour entraîner un alternateur afin de produire de l'énergie électrique. La roue Pelton est un ensemble mobile comportant sur sa périphérie des augets destinés à capter un jet d'eau libre fourni par un injecteur. Cet injecteur est relié par l'intermédiaire d'une conduite à une chute d'eau (voir figure). La dénivellation entre la surface libre du réservoir amont et l'injecteur est notée h. Le jet d'eau, sortant de l'injecteur, supposé cylindrique de rayon r (section S ), de débit Qv, entraîne ainsi la roue en rotation sur son axe. L'ensemble de l'installation, à partir de la sortie de l'injecteur, est baigné par la pression atmosphérique Pa. Par souci de simplification, on prendra Pa=0.
On notera ω la vitesse angulaire de la roue et R le rayon moyen de cette même roue au niveau des augets. On supposera que l'auget provoque une déviation du jet d'eau d'un angle β entre l'entrée et la sortie, comme l'indique la figure.

On désignera par Ur,Uθ,y la base des coordonnées cylindriques.
On considérera que le rayon r du jet est faible devant le rayon R , c'est à dire qu'aucune variation sur le diamètre du jet ne sera considérée.
On désigne par V1 la vitesse absolue du fluide en entrée de roue mobile par rapport au sol fixe. V2 désigne la même quantité en sortie et U la vitesse tangentielle de la roue au niveau de l'auget.

Soit W1 la vitesse relative du fluide par rapport à la roue mobile en entrée et W2 la vitesse relative du fluide par rapport à la roue mobile en sortie.
L'étude sera menée dans un référentiel lié à l'auget, qui sera considéré comme galiléen. Ce référentiel sera supposé en translation par rapport au référentiel lié au sol, pendant toute la durée de l'impact du jet sur l'auget.

On se propose, dans un premier temps, d'étudier le comportement individuel d'un auget.
II-1- En notant ρ la masse volumique de l'eau, déterminer la masse élémentaire dm d'eau admise dans l'auget pendant une durée dt ainsi que le débit volumique Qvr atteignant effectivement l'auget dans son mouvement.

II-2- On cherche à appliquer le théorème du moment cinétique à la masse de fluide dm transitant par la roue mobile pendant la durée dt. Pour cela, on utilisera la base des coordonnées cylindriques.

Dans toute la suite du problème, on négligera les dimensions de l'auget par rapport à celle de la roue.
II-2-1- Appliquer la relation de composition des vitesses afin de déterminer V1 en fonction de W1 et U puis ensuite V2 en fonction de W2 et U.

II-2-2- Ecrire le moment cinétique au centre de la roue de la masse dm entrant dans l'auget en fonction de dm, R , du vecteur unitaire Ur et de la vitesse relative W1. On laissera l'expression sous la forme d'un produit vectoriel.
On effectuera le même travail en sortie de l'auget. Le moment cinétique sera exprimé en fonction de dm, R, Ur, et de la vitesse relative W2. On laissera également l'expression sous forme d'un produit vectoriel.

II-2-3- Après avoir énoncé le théorème du moment cinétique, montrer que le couple C exercé par le fluide sur la roue est donné par :

C=ρQVRRUr∧W2−W1

II-2-4- En considérant le fluide dans son mouvement relatif par rapport à l'auget, montrer que

W1=W2

Exprimer ensuite les produits vectoriels et montrer que le couple exercé par le fluide sur l'auget est donné par :

C=ρRS−U+V12(1−cos⁡β)y

où S est la section droite du jet incident. On prendra soin de justifier le signe de C.
II-2-5- En déduire la puissance mécanique Pm cédée par le fluide à la roue mobile.
II-2-6- Déterminer le module de la vitesse V1 en sortie de l'injecteur en fonction de h , en négligeant les effets de la viscosité du fluide.
On exprimera ensuite la puissance hydraulique Ph disponible sur cette chute d'eau, notamment en fonction de h et du débit Qv.

II-3- On appelle rendement hydraulique η de la turbine le rapport entre la puissance hydraulique cédée par le fluide à la turbine et la puissance hydraulique disponible. Ces puissances sont prises en valeurs absolues.

- Exprimer η exclusivement en fonction de cos⁡β et x , où x désigne le rapport U/V1.

- Quelles sont les conditions à appliquer sur x et sur β pour que ce rendement soit alors maximum ?

- Que vaut alors ce rendement maximum?

En réalité, la roue Pelton comporte une multitude d'augets (une trentaine en général). Les augets se succèdent donc régulièrement dans une même zone. On peut ainsi considérer que tout le débit QV du jet incident est capté par les augets.

II-4- Justifier rapidement que le couple exercé par le fluide sur l'ensemble de la roue mobile est donné par

C=ρQVR−U+V1(1−cos⁡β)y

II-5- Exprimer de nouveau le rendement hydraulique η en fonction de cos⁡β, et x.

- Donner les conditions à appliquer sur x et sur β pour que ce rendement soit alors maximum.

- Que vaut alors ce rendement?

- Dans la pratique, il n'est pas possible de remplir la condition sur β pour obtenir un rendement maximum. Pourquoi?

- En réalité, le rendement total de la turbine est nettement inférieur à la valeur trouvée précédente. Essayer d'en donner les raisons.

II-6- Le rendement de la turbine au point nominal de fonctionnement est de 80%. On donne pour ces conditions de rendement

QV=12 m3/s N=208 tours / minute

On prendra R=1 m et h=300 m
Calculer la vitesse V1 en sortie d'injecteur ainsi que la puissance mécanique disponible sur la turbine. Déterminer ensuite la valeur de l'angle β.

III- Etude du démarrage et de l'arrêt de la turbine

La turbine entraîne un alternateur, machine destinée à produire de l'électricité. Cette machine produit ainsi un couple résistant sur l'axe de la roue mobile, lorsqu'elle fonctionne. La masse de l'ensemble mobile est notée M et son moment d'inertie est I=KMR2 (avec K constante inférieure à 1). R désigne comme précédemment le rayon moyen de la roue au niveau des augets.

En l'absence de tout couple résistant, c'est à dire lorsque l'alternateur est déconnecté, la turbine est calculée pour tourner à la vitesse angulaire maximale ωm, telle que : Vl=Rωm, point pour lequel le rendement hydraulique est nul.
La turbine est initialement à l'arrêt : à l'instant t=0, on ouvre brutalement les vannes alimentant l'injecteur.
III-1- Donner l'expression du couple moteur C en fonction de ω et ωm en utilisant l'expression déterminée à la question II-4.
Ecrire ensuite l'équation du mouvement de l'ensemble mobile.
III-2- Montrer que ωm−ωωm=e−tT où T est une constante de temps que l'on déterminera en fonction de cos⁡β,ρ, QV,M et K exclusivement.

III-3- Déterminer l'expression du temps t1 nécessaire à l'ensemble mobile pour atteindre la moitié de la vitesse angulaire maximale ωm.
Pour l'application numérique, on prendra M=300 tonnes, QV=12 m3/s,K=0,64 et β=165∘.
L'alternateur est maintenant mis en marche et le couple résistant ainsi généré fait que la vitesse angulaire de la turbine est ωl=ωm/2.

III-4- Le couple résistant dû au fonctionnement de l'alternateur est brutalement annulé suite à une déficience électrique. La turbine, qui n'est plus freinée par le couple résistant, a donc tendance à s'emballer vers sa vitesse angulaire maximale ωm.

- Pourquoi avoir choisi le régime de fonctionnement précédemment défini?

- Déterminer l'expression du temps t2 au bout duquel la vitesse angulaire est majorée de 50%.

- Quels sont les risques liés à une telle situation?

III-5- Au temps t2, la turbine tourne ainsi à une vitesse angulaire ω2 supérieure de 50% à la vitesse ω1. Le débit injecté est alors noté Qv0. Pour éviter l'emballement, l'ingénieur responsable du site envisage de fermer la vanne d'alimentation de l'injecteur. La fermeture d'une telle vanne n'est évidemment pas instantanée, mais doit s'opérer pendant un temps T′.

III-5-1- Déterminer la loi de débit Qv pendant l'opération de fermeture en fonction de Qv0,t,T′. On supposera une loi de fermeture du débit linéaire en fonction du temps.

III-5-2- En s'inspirant de la question III-1, montrer que la nouvelle équation différentielle reliant ω à t s'écrit:

dωωm−ω=1T1−tT′dt

Intégrer ensuite cette équation différentielle pour déterminer ωm−ωωm−ω2 en fonction du temps t , de T et de T′.

III-5-3- Quelle sera l'augmentation relative de la vitesse angulaire au bout du temps de fermeture T′. On demande l'expression et l'application numérique avec T′=30 s.
Conclure.

Fin de l'énoncé.