EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

PHYSIQUE 1

Durée : 4 heures

L'utilisation des calculatrices est autorisée. Les deux problèmes sont indépendants Une feuille de papier millimétré devra être distribuée avec le sujet.
N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

PROBLEME I - L'AIR HUMIDE :

CLIMATISATION ET FORMATION DES NUAGES

L'air qui nous entoure est humide: c'est un mélange d'air sec et de vapeur d'eau. Les caractéristiques de l'air humide sont liées aux proportions de chacun des deux constituants.
Sauf indication particulière, on considère, dans tout le problème, de l'air humide à la pression atmosphérique P=1,013.105 Pa.
Pour les applications numériques, on se référera, si nécessaire, aux données et au tableau figurant à la fin de l'énoncé.
On supposera dans tout le problème que l'air sec et la vapeur d'eau se comportent comme des gaz parfaits.

I. Grandeurs caractéristiques et propriétés de l'air humide

Soient Ma la masse molaire de l'air sec et Mv la masse molaire de l'eau pure. Soient Pa la pression partielle de l'air sec contenu dans un volume V d'air humide à la température T et Pv la pression partielle de la vapeur d'eau du même volume à la même température.
I.1. Justifier que P=Pa+Pv
I.2 Soit ma la masse d'air sec contenue dans le volume V d'air humide à la température T. On peut alors écrire : PaV=maRaT.
Exprimer Ra en fonction de R et Ma. Application numérique.

Soit mv la masse de vapeur d'eau contenue dans le volume V d'air humide à la température T. On peut alors écrire : PvV=mvRvT.
Exprimer Rv en fonction de R et Mv. Application numérique.
I.3. L'humidité spécifique ω de l'air humide, à la température T, est le rapport de la masse de vapeur d'eau contenue dans un volume V d'air humide à la masse d'air sec contenue dans ce même volume. Elle est donnée en kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec.
Montrer que l'humidité spécifique s'exprime sous la forme : ω=APvP−Pv.
En déduire l'expression de la constante A et la calculer numériquement.
I.4. La sensation d'un individu de se trouver dans un air plus ou moins humide est directement liée à l'humidité relative ou degré hygrométrique ε défini par : ε=PvPvsat avec Pvsat la pression de vapeur saturante de l'eau à la température T de l'air humide.
Soit 1 m3 d'air humide, à θ=15∘C, dont le degré hygrométrique est égal à 0,85 .
Calculer numériquement les masses ma d'air sec et mv de vapeur d'eau du mélange.
I.5. Un air humide tel que ε=1, ne peut plus accepter d'eau sous forme vapeur. L'eau supplémentaire renfermée dans l'air humide se présente alors sous forme de gouttelettes d'eau suffisamment fines pour rester en suspension et formant ainsi un brouillard.
Tracer, de façon précise sur papier millimétré, la courbe représentative de l'air humide saturé dans le graphe ω=f(θ), appelé diagramme de Carrier.
Sur le graphe précédent, indiquer en le justifiant où se trouve la zone de brouillard.
I.6. La température de rosée Tr est la température de l'air humide saturé en humidité. Elle peut être mesurée par un hygromètre à condensation : on place dans l'air humide une petite surface dont on fait varier la température jusqu’à apparition sur celle-ci, de condensat (rosée ou buée) : la température de la surface est alors celle du point de rosée.
Calculer le degré hygrométrique d'un air humide à θ=30∘C dont la température de rosée est égale à 10∘C.
I.7. L'enthalpie de l'air humide tient compte de l'enthalpie de ses constituants définie sur la base des conventions suivantes :

- l'origine de l'enthalpie de l'air sec est prise à 0∘C;

- pour l'eau, l'enthalpie de référence est celle de l'eau liquide à 0∘C.

Soient cpa et cpv les capacités thermiques massiques respectives de l'air sec et de la vapeur d'eau. Soit l la chaleur latente massique de vaporisation de l'eau.
Donner, en fonction de ma,mv,cpa,cpv,l, et θ la température en degrés Celsius de l'air humide, l'expression de l'enthalpie massique h de l'air humide.
Donner, en fonction de ω,cpa,cpv,l et θ, l'expression de l'enthalpie spécifique H∗ de l'air humide contenant un kilogramme d'air sec.

II. Conditionnement d'air - formation des nuages

Les techniques de climatisation et de conditionnement d'air ont pour objet l'amélioration des conditions de confort. Elles reposent sur des opérations telles que mélange, échauffement, refroidissement ou humidification de l'air humide.
Les opérations de mélange d'airs humides sont également à l'origine de phénomènes météorologiques. En bord de mer, la rencontre de l'air frais et sec provenant de l'intérieur des terres avec de l'air marin fortement humide, produit les brouillards côtiers. D'autre part, l'air humide étant plus léger que l'air sec, il entre, dans son mouvement ascendant, en contact avec de l'air plus froid en altitude : c'est ainsi que se forment les nuages.
II.1. Un réchauffeur apporte, par transfert thermique à pression constante, une quantité d'énergie Q à un kilogramme d'air humide, à la température initiale θ, d'humidité spécifique initiale ω, contenant une masse ma d'air sec.
Exprimer analytiquement (en fonction des paramètres du problème) ωq l'humidité spécifique et θq la température de l'air humide obtenu.
Décrire qualitativement mais en le justifiant comment évolue, au cours de l’opération de chauffage, le degré hygrométrique de l'air humide.
II.2. Une installation de climatisation industrielle assure le réchauffage isobare d'un débit massique de 12.103 kg.h−1 d'un air humide entrant à θ=15∘C avec un degré hygrométrique ε=0,85. La température de sortie de l'air est égale à 45∘C.
Quelle est la puissance du réchauffeur ?
II.3. On mélange deux airs humides de température θ1 et θ2 d'humidités spécifiques ω1 et ω2 contenant respectivement les masses d'air sec ma1 et ma2.
Etablir, en les justifiant, les relations permettant de calculer, en fonction de ω1,ω2,ma1,ma2 et des enthalpies spécifiques H1∗ et H2∗ des constituants, l'humidité spécifique ω3 et l'enthalpie spécifique H3∗ du mélange.
II.4. On mélange un kilogramme d'air humide dans l'état 1 ( θ1=35∘C,ω1=0,035 kg d'eau/kg d'air sec), à un kilogramme d'air humide dans l'état 2 ( θ2=25∘C,ω2=0,0039 kg d'eau/kg d'air sec).
Calculer numériquement l'humidité spécifique ω3 et la température θ3 du mélange.
II.5. On mélange maintenant une quantité d'air humide dans l'état 4θ4=40∘C,ε4=1 à une quantité d'air humide dans l'état 5θ5=5∘C,ε5=0,2 contenant également toutes les deux, un kilogramme d'air sec.
Calculer numériquement l'humidité spécifique ω6 et la température θ6 du mélange.
Placer le point obtenu sur le graphe ω=f(θ) tracé en I.5. Conclusion.
II.6. Un thermomètre placé dans le mélange obtenu à la question II.5. indique une température supérieure de 3∘C à celle déterminée en II.5.
Quelle est la raison de cet écart entre la température calculée et la température mesurée ?
A l'aide du graphe ω=f(θ) tracé en I.5, en déduire la masse me d'eau liquide présente dans le mélange.

Constante des gaz parfaits : R=8,32 J.mol−1.K−1.
Masse molaire de l'air sec : Ma=29 g.mol−1.
Masse molaire de l'eau pure Mv=18 g⋅ mol−1.

Pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température :

| θ ∘C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvsat (Pa) | 610 | 880 | 1227 | 1706 | 2337 | 3173 | 4247 | 7377 | 9715 |

| Capacité thermique de l'air sec | cpa=1006 J⋅ kg−1⋅ K−1. |
| --- | --- |
| Capacité thermique de la vapeur d'eau | cpv=1923 J⋅ kg−1⋅ K−1 (supposée indépendante de la température). |
| Chaleur latente de vaporisation de l'eau | l=2500 kJ⋅ kg−1. |

PROBLEME II - VIDANGE D'UN RESERVOIR

La partie I est indépendante des parties II et III.

Rappel d'analyse vectorielle :
div(fu)=fdiv(u)+u⋅grad(f)  avec f fonction scalaire et u vecteur quelconque.
On considère un grand réservoir de section cylindrique S1. Ce réservoir hermétiquement fermé, contient de l'eau (masse volumique ρ ), que l'on assimilera à un fluide parfait, emprisonnant ainsi un matelas d'air à la pression P0. L'air emprisonné sera assimilé à un gaz parfait.
Un tube plongeur, de section Σ, immergé dans l'eau jusqu'à la profondeur h0, est relié à l'extérieur où règne la pression atmosphérique Pa. Une étanchéité parfaite est réalisée entre le couvercle du réservoir et le tube plongeur. L'extrémité du tube plongeur est munie d'une électrovanne EV1, qui est initialement fermée (voir figure 1).
Un tube de vidange cylindrique, de longueur L2 et de section S2, est raccordé sur le fond du réservoir ; ce tube est muni d'une électrovanne EV2 placée à son extrémité, débouchant à la pression atmosphérique Pa.

- Figure 1 - Etat initial : avant ouverture des vannes

I. Etude préliminaire

I.1. Les vannes EV1 et EV2 étant initialement fermées, calculer la pression PB au point B en fonction de P0 et h0 en particulier.

- Figure 2 - Après ouverture de la vanne EV1

I.2. A l'instant t=0, l'électrovanne EV1 est ouverte brusquement, EV2 restant fermée.

On supposera que les conditions sont telles que PB>Pa. Le liquide monte donc dans le tube plongeur pour passer de B à B', points séparés d'une hauteur x. Une nouvelle pression P0 ' s'établit au dessus du liquide, ainsi qu'une nouvelle hauteur de la surface libre notée h ' (voir figure 2).
I.2.1. Donner l'expression de P0 ' en fonction de x,h ' et Pa en particulier.
I.2.2. On pose ε=ΣS1. Ecrire une relation traduisant la conservation du volume d'eau en fonction des paramètres h0h′,x et ε. Que devient l'expression de h0−h′ à l'ordre 1 en ε quand ε≪1 ?

Dans toute la suite du problème on utilisera la relation simplifiée à l'ordre 1.
I.2.3. En supposant que la température de l'air emprisonné ne varie pas, écrire une relation faisant intervenir les paramètres H,h′,h0,P0 et P0 ′.
I.2.4. Exprimer la pression P0 ' en fonction de P0,ε,H,h0 et x.

Montrer que cette expression peut se mettre sous la forme :  P0 ′=P01−εxH−h0
Donner en fonction de Pa,x,h0 et ε en particulier, l'expression de la pression P0 ′.
I.2.5. Déterminer en fonction de P0,Pa,H,h0,ε,ρ et g, l'expression de x en adoptant toujours le premier ordre en ε.
I.3. On supposera désormais que Pa>PB avant l'ouverture de la vanne EV1.

Que se passe t-il dès l'ouverture de la vanne EV1 ?
A l'équilibre, donner la valeur de x et de la pression PB.
Déterminer l'expression de la nouvelle pression d'équilibre P0 ' au-dessus du fluide en fonction de Pa et h0 en particulier.
I.4. On se place toujours dans le cas Pa>PB. La vanne EV2 est maintenant ouverte. On attend l'établissement du régime permanent de l'écoulement dans tout le volume de fluide. Les répartitions de vitesse du fluide dans les sections S1 et S2 sont supposées uniformes. La vitesse de la surface libre sera notée VE, et celle dans la section S2 sera notée VA, A appartenant à la section de sortie S2 (voir figure 2). On supposera de plus que le niveau de l'eau reste toujours au-dessus du niveau de B. Ecrire une relation entre les vitesses VA,VE et des données d'ordre géométrique.
Ecrire une relation liant VD et VA, où D est un point au même niveau que B.
En déduire que la vitesse en A s'exprime sous la forme : VA=2gL1+L21−fS2S1g(ε)1/2
où f et g sont deux fonctions que l'on déterminera.
Que devient cette expression lorsque ε tend vers zéro et S2/S1≪1 ? Quel résultat connu retrouve-ton?

II. Vidange du réservoir

La surface libre du réservoir est maintenant directement reliée à l'atmosphère (voir figure 3). La vanne EV2 est ouverte et le régime permanent est supposé atteint instantanément. Le volume instantané de fluide contenu dans le réservoir est désigné par τ1, et celui contenu dans le tube de vidange de longueur L2 par τ2. On supposera de plus que S1≫S2.
II.1. En supposant un régime quasi-stationnaire, déterminer l'expression de la vitesse au point A en fonction de VE et h(t).
II.2. Exprimer le rapport VE/VA.

Quelle condition doit-on appliquer sur les diamètres D2 et D1 (diamètres respectifs des sections S2 et S1 ) pour que VE n'excède pas 1% de VA.
Donner alors l'expression de VA dans ces conditions.
Cette relation sera vérifiée dans toute la suite du problème.
II.3. Pour h0>L2, écrire l'équation différentielle vérifiée par la hauteur h(t).
II.4. Dans les mêmes conditions que précédemment, donner l'expression de h en fonction du temps et déterminer le temps t1 au bout duquel le volume τ1 a été vidé.
Calculer VA et t1. Données : S2/S1=1/100,L2=1 m,h0=2 m,g=9,81 ms−2.

III- Théorème de Bernoulli en régime instationnaire.

On rappelle l'équation locale de l'écoulement parfait d'un fluide (équation d'Euler) :

∂V∂t+12gradV2+(rotV)∧(V)=−1ρgradP+g

où g désigne le champ de pesanteur, V le vecteur vitesse et P la pression.
Le fluide est, de plus, supposé incompressible et l'écoulement irrotationnel, mais l'écoulement est non permanent.
III.1. Ecrire, dans ces conditions, l'équation de continuité.

Montrer, en précisant bien toutes les hypothèses, que l'équation d'Euler se ramène à :

ρ2∂V2∂t+V⋅grad(ρgH)=0

où H désigne la quantité Pρg+V22g+z, appelée charge du fluide.
Cette dernière équation constitue l'expression du théorème de Bernoulli en régime non permanent.
III.2. Soit la surface fermée Σ(t), de volume τ(t), variable dans le temps.

En intégrant l'expression du théorème de Bernoulli en régime non permanent sur le volume τ(t), montrer que :

∯  Σ(t)ρgHV⋅ndΣI1+τ(t)  ρ2∂V2∂tdτI2=0

On se propose d'appliquer la relation précédente à l'établissement du régime de vitesse en A. A l'instant t=0, la vanne EV2 est ouverte de manière instantanée.
Dans toute la suite du problème, le volume τ(t) correspond au volume délimité par la surface Σ(t) entourant entièrement et exclusivement les volumes τ1(t) et τ2(t).
III.3. Evaluation du terme I1
III.3.1. Montrer que l'intégrale bilan I1 se ramène à :  I1=Σ1 ρgHV.ndΣ+Σ2 ρgHV.ndΣ où Σ1 et Σ2 désignent les 2 surfaces libres du fluide (voir figure 3 ).
En déduire que I1=ρgV(t)S2(H(A)−H(E)) où V(t) désigne la vitesse en A durant le régime d'établissement.
III.3.2. Donner les expressions de la charge du fluide H(E) au niveau de la surface libre et H(A) au niveau de la sortie du tube de vidange.
Montrer que, si la vitesse de descente de la surface libre VE est négligeable devant la vitesse en A, l'expression finale de I1 s'écrit : I1=ρgV(t)S2V2(t)2g−h(t).
III.4. Evaluation du terme I2
III.4.1. A quelle condition peut-on écrire: ρ2τ ∂∂tV2dτ≈ρ2∂∂tτ  V2dτ
III.4.2. Dans toute cette question, la notation [X] désignera l'ordre de grandeur de la quantité X.

En admettant que : τ  V2dτ=[V]2[τ], où τ est le volume de fluide considéré, montrer que :

τ  V2dτ=V2(t)S2S12S1h−L2(A)+V2(t)L2S2(B).

Toujours en raisonnant sur les ordres de grandeur et en considérant que h et L2 sont du même ordre de grandeur, montrer que (B)≫(A).
En déduire que : I2=ρ2L2S2∂V2(t)∂t.
III.5. Les intégrales I1 et I2 étant exprimées, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V(t) en A est : 1VAdVVA−V+dVVA+V=dtL2
où VA est la vitesse en A, déterminée en régime stationnaire à la question II.2. On considérera que la vitesse VA, correspondant au régime stationnaire, ne varie pas pendant le temps d'établissement du régime de vitesse en A.
III.6. En déduire l'expression de la vitesse V(t) en A en fonction du temps et de L2.

Représenter l'allure de V(t) et dessiner l'asymptote.
III.7. Soit le temps t0,99 au bout duquel la vitesse du fluide V(t) en A vaut 99% de la vitesse du régime stationnaire VA.
Montrer que t0,99=αL2VA où α est une constante que l'on calculera.
Calculer t0,99 en prenant comme vitesse VA la vitesse calculée à la hauteur h0.
Calculer l'évolution de VA durant le régime transitoire. L'hypothèse effectuée sur VA en III.5. paraîtelle justifiée?