L'utilisation des calculatrices est autorisée. Les deux problèmes sont indépendants

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

PROBLEME I

ANALOGIES RHEOELECTRIQUES

I. Questions préliminaires

On considère l'écoulement plan, permanent, irrotationnel, d'un fluide parfait incompressible. Le plan est muni d'un repère cartésien ex,ey,ex et ey étant deux vecteurs unitaires. En tout point du plan défini par les coordonnées (x,y), le vecteur vitesse du fluide sera noté V vxvy.
I.1. Donner sans démonstration l'équation de continuité. Indiquer la signification physique de cette équation.

Quelles sont les conditions pour qu'il existe un potentiel de vitesse ϕ tel que V=gradϕ ? Ecrire les relations liant les composantes du vecteur vitesse et le potentiel des vitesses.
I.2. Donner l'équation vérifiée par le potentiel de vitesse. Quel est le nom de cette équation?
I.3. Après avoir défini la notion de ligne de courant, établir, dans le repère ex,ey, que l'équation d'une telle ligne est donnée par :

dxvx=dyvy.

I.4. On désignera maintenant par ψ une fonction, appelée fonction de courant, définie par :

vx=∂ψ∂y  et  vy=−∂ψ∂x.

Après avoir écrit la différentielle de la fonction ψ, montrer que sur une ligne de courant, ψ est une constante.
Justifier brièvement que Δψ=0 dans tout le champ de l'écoulement (on rappelle que l'écoulement est irrotationnel).
I.5. On considère maintenant l'écoulement plan, permanent, irrotationnel, d'une lame de fluide parfait incompressible. Soient deux lignes de courant définies par les valeurs ψ1 et ψ2 de la fonction de courant ψ (figure 1).

- Figure 1 -

Ecrire l'expression du débit volumique élémentaire dQν par unité de hauteur de fluide à travers l'arc de courbe dℓ tel que dℓτ=dxex+dyey, où τ est le vecteur unitaire tangent à l'arc de courbe A1A2.
Montrer que :

dψ=V⋅n dℓ

où n est le vecteur unitaire normal à dℓ.
Montrer que le débit volumique par unité de hauteur de fluide, à travers l'arc A1A2, circulant entre les deux lignes de courant, est donné par :

Qv=ψ2−ψ1

I.6. On admettra maintenant que le vecteur vitesse V est porté par le vecteur normal n.

Donner l'équation vérifiée par une ligne équipotentielle en fonction de ϕ, des dérivées partielles de ϕ par rapport à x et y, ainsi que de dx et dy.
Exprimer le produit scalaire V.τ en fonction de dℓ et dϕ. Que vaut ce produit scalaire?
En déduire l'orientation des lignes équipotentielles par rapport aux lignes de courant.
Tracer, sur un même schéma, un réseau de lignes de courant et d'équipotentielles de vitesse, en faisant figurer le vecteur vitesse V. On indiquera sur le schéma, pour chaque famille de lignes, la mention « ψ= constante » ou « ϕ= constante».

II. Analogies rhéoélectriques

Un fluide au repos, conducteur de l'électricité, homogène et isotrope, de conductivité σ, est placé dans une cuve rectangulaire (appelée cuve rhéoélectrique) de longueur L et de largeur e. La hauteur du fluide est h. Les parois latérales de la cuve (A,C,E,H) et (B,D,F,G) sont des conducteurs parfaits de l'électricité, la paroi ( A,C,E,H ) étant reliée à la masse et la paroi ( B,D,F,G ) étant portée, de manière uniforme, au potentiel U=Ul. Les plans ( A,B,G,H ) et ( C,D,F,E ), ainsi que le fond de la cuve ( H,G,F,E ), sont des isolants électriques.
On supposera de plus, qu'en tout point de la cuve, le potentiel U est indépendant de la hauteur z (figure 2).
Soit j le vecteur densité de courant s'établissant dans le liquide.

- Figure 2 -

II.1. Ecrire l'équation vectorielle reliant j à la conductivité σ du fluide et au potentiel électrique U.

Soit une surface S fermée, orientée vers l'extérieur par un vecteur unitaire normal N, délimitant le volume conducteur T. Ecrire l'expression de l'intensité du courant I traversant (en sortant) la surface fermée S.
Ecrire, en la justifiant, l'expression locale de la conservation de la charge électrique sur la surface fermée S.
En déduire l'équation vérifiée par le potentiel électrique, analogue à une équation rencontrée en mécanique des fluides. Ecrire cette équation.
II.2. Montrer que le vecteur j se trouve dans le plan (x,y).

Ecrire l'expression du courant élémentaire dI traversant un élément de surface dS de hauteur h, soutendu par l'arc dℓ, tel que dℓ appartient à un plan parallèle au plan ( x,y ) (figure 2).
Ecrire l'expression de dI en fonction de h,σ,U et dℓ.
Dans toute la suite du problème, le symbole « ≡ » désignera, non pas l'égalité formelle entre deux quantités, mais l'analogie entre ces deux quantités.
II.3. Pour que l'on puisse établir une analogie entre le potentiel de vitesse ϕ de la mécanique des fluides et le potentiel électrique U, soit ϕ≡U, montrer que la fonction de courant ψ et l'intensité du courant I doivent être reliées par :

ψ≡Iσh

On appellera cette analogie «analogie A ».

En utilisant les propriétés des fonctions ϕ et ψ, on peut montrer que l'on peut établir une seconde analogie (dite «analogie B ») telle que ψ≡U et ϕ≡−Iσh.
II.4. Décrire qualitativement les analogies A et B en termes d'équipotentielles de vitesse et électriques, ainsi que de lignes de courant fluides et électriques.

III. Application à l'étude des écoulements autour d'un obstacle immobile

On s'intéresse à l'écoulement plan d'un fluide parfait incompressible autour d'un cylindre solide immobile, de rayon a, de hauteur infinie et d'axe Oz.
III.1. Représenter schématiquement les lignes de courant d'un tel écoulement en indiquant les points remarquables. Préciser la condition que doit satisfaire la vitesse V sur les parois du cylindre.
III.2. On souhaite utiliser l'analogie A pour caractériser l'écoulement autour de ce cylindre. On place donc un cylindre de rayon a dans la cuve rhéoélectrique décrite dans la partie II. L'axe du cylindre est disposé suivant l'axe ez de la cuve (figure 2). La simulation de l'écoulement du
fluide dans la cuve est assurée par l'application d'une différence de potentiel entre les deux parois conductrices. Les dimensions de la cuve sont supposées grandes par rapport à celles du cylindre.
A l'aide d'une sonde exploratrice, on est capable de déterminer la valeur du potentiel électrique en tout point de la cuve.
On souhaite mener à bien l'analogie A. Quelle doit être la nature du matériau constituant le cylindre : doit-il être isolant ou conducteur de l'électricité ? On justifiera la réponse.
Proposer un méthode pratique permettant de déterminer les lignes de courant à partir du relevé des potentiels.
III.3. On souhaite maintenant employer plutôt l'analogie B, en utilisant exactement la même cuve rhéoélectrique.
En justifiant la réponse, donner la nature du matériau avec lequel doit être constitué le cylindre : doit-il être isolant ou conducteur de l'électricité ?
III.4. Pour chacune des analogies A et B, représenter sur un schéma dans le plan ( x,y ), la cuve, le cylindre, les lignes de courant fluide simulées et le sens de l'écoulement simulé. On veillera à bien préciser sur le schéma la position des deux plaques conductrices de la cuve.

On admettra que le potentiel des vitesses, en tout point M d'un écoulement uniforme d'air, de vitesse V0, en présence d'un cylindre de rayon a, de hauteur infinie et d'axe Oz, est donné par :

ϕ(M)=V0r1+a2r2cos⁡θ

r et θ représentent les coordonnées polaires d'un repère orthogonal à ez centré en O, centre du cylindre (figure 3). La pression de l'écoulement non perturbé par le cylindre sera notée P0.

- Figure 3 -

III.5. Déterminer les composantes polaires du vecteur vitesse Vr et Vθ.

On rappelle les composantes du gradient d'une fonction F en coordonnées polaires :

gradF ∂F∂r1r∂F∂θ

Préciser les points d'arrêt.
Donner, sans démonstration, les composantes Fx et Fy de la force exercée par le fluide sur la surface du cylindre par unité de hauteur de cylindre.

IV. Ecoulement autour d'un cylindre en rotation

On met maintenant le cylindre en rotation autour de son axe fixe avec une vitesse angulaire ω uniforme, dans le sens horaire.
Pour tenir compte de l'effet de la rotation du cylindre sur l'écoulement du fluide, on ajoute dans l'expression du potentiel des vitesses une singularité tourbillonnaire de circulation Γ. La circulation du vecteur vitesse V sur une courbe Ω est définie par :

Γ=Ω V⋅ dℓ  où dℓ=dxex+dyey.

Le potentiel des vitesses devient alors :

ϕ(M)=Γθ2π+V0r1+a2r2cos⁡θ.

IV.1. Le modèle adopté jusqu'ici, celui du fluide parfait, permet-il de rendre compte de l'effet de la rotation du cylindre sur l'écoulement du fluide?
A quelle propriété du fluide doit-on faire appel ?
Donner les nouvelles expressions de Vr et Vθ, ainsi que le module de la vitesse.
IV.2. En se plaçant aux points particuliers θ=π2 et θ=−π2, donner, en le justifiant avec précision, le signe de la circulation Γ (rappel : le sens de rotation du cylindre est horaire).
IV.3. Donner la condition d'existence de deux points d'arrêt sur la surface du cylindre.

De cette condition, déduire l'expression de la circulation Γ en fonction de θ0, a et V0, où θ0 est l'angle géométrique localisant les points d'arrêt sur le cylindre.
IV.4. Etablir, en fonction de r,θ,V0,P0,a et Γ, l'expression de la pression P en tout point de la surface du cylindre.
Etablir, en fonction de ρ,V0 et Γ, la composante Fy, appelée portance, de l'action de l'air sur le cylindre, par unité de hauteur de cylindre.
Donner quelques exemples d'application de cette force.
IV.5. On désire maintenant simuler cette situation dans la cuve rhéoélectrique. Le cylindre est disposé dans la cuve tel que son axe soit parallèle à ez.
Exprimer la circulation Γ, définie à la question IV, uniquement en fonction du potentiel de vitesse ϕ.
En se plaçant dans le cadre de l'analogie B, en déduire l'équivalent de la circulation Γ en grandeurs électriques.
On désigne par Is l'intensité du courant traversant le contour fermé (C) d'un solide conducteur de l'électricité placé dans la cuve rhéoélectrique. Déterminer une relation entre la circulation |Γ|, le courant Is, la conductivité σ et la hauteur h du fluide dans la cuve.
IV.6. Comment, dans la pratique, peut-on simuler par l'analogie B, la circulation Γ qui apparaît lorsque l'on met le cylindre en rotation?
IV.7. Exprimer la résistance R du fluide entre les deux parois conductrices en fonction des dimensions de la cuve e et L, de la hauteur de fluide h et de la conductivité σ lorsque le cylindre n'est pas dans la cuve.
IV.8. Déterminer une relation d'analogie entre la vitesse V0, la longueur L de la cuve et le potentiel Ul, en utilisant la notion de débit volumique.
Montrer que dans le cadre de l'analogie B, la force de sustentation par unité de hauteur, exercée sur le cylindre, doit être analogue à :

Fy≡ρIsRU1eL2

IV.9. Pour s'affranchir des problèmes de similitudes dimensionnelles, on définit le coefficient sans dimension Cy, relatif à la force de sustentation Fy, par :

Cy=FyρV02a

Exprimer Cy en fonction de Is,e,a,R et Ul.
IV.10. On désire simuler dans la cuve rhéoélectrique un écoulement tel que Cy=1. Donner la valeur de Is pour R=100Ω,e=1 m,a=10 cm et Ul=10 V.
Exprimer maintenant le coefficient Cy en fonction de la position angulaire θ0 des points d'arrêt. Dans le cas où Cy=1, calculer cet angle et représenter sommairement les lignes de courant.

PROBLEME II
 TRANSFERTS THERMIQUES DANS UN TUBE D'ECHANGEUR EBULLITION DE L'EAU EN CONVECTION FORCEE

Dans ce problème, on se propose d'étudier les transferts thermiques dans un tube cylindrique pouvant composer un échangeur thermique. Cet échangeur, appelé aussi tube vaporiseur, permet de produire de la vapeur d'eau, laquelle peut servir à alimenter un processus industriel. Dans l'ensemble du problème, la pression est constante, égale à la pression atmosphérique.

I. Transfert thermique dans un milieu homogène - Loi de Fourier

La loi de Fourier est une relation linéaire reliant en tout point d'un milieu matériel homogène, de conductivité thermique λ, le vecteur densité surfacique de flux thermique j et le gradient de température gradT par:

j=−λgradT

I.1. Justifier la présence du signe ( - ) en facteur du gradient de température dans la loi de Fourier.
I.2. Donner l'expression du flux thermique élémentaire dϕ traversant l'élément de surface dS, de normale extérieure n.
I.3. Les lignes de flux sont les courbes tangentes, à chaque instant, au vecteur densité surfacique de flux thermique j.
Montrer que les lignes de flux sont perpendiculaires aux isothermes.
I.4. Soit un solide indéformable de volume V, limité par une surface S. Ce solide a une conductivité thermique λ, une capacité thermique massique c et une masse volumique ρ. On appelle pth W m−3 la densité volumique de puissance thermique dégagée à l'intérieur du solide. L'application du premier principe de la thermodynamique permet d'écrire la relation suivante :

V ρc∂T∂tdV+S j⋅ndS=V pthdV

Préciser très clairement, en termes de production, stockage et échange, la signification physique des 3 termes de cette équation.
En utilisant la loi de Fourier, établir l'équation de la diffusion thermique.
Que devient cette équation dans le cas d'un milieu solide homogène et isotrope, dont la conductivité thermique est indépendante de la température ?
I.5 Ecrite sous la forme (1), l'équation de la diffusion thermique fait apparaître un paramètre habituellement noté a :

1a∂T∂t=ΔT+pthλ.

Quel est le nom et la dimension du paramètre a ? Exprimer a en fonction de λ,ρ et c.

II. Transfert thermique dans un tube

Soit un tube de rayon intérieur r1 et de rayon extérieur r2, infiniment long, de conductivité thermique λ. Les conditions thermiques sont telles que T=T1 en r=r1 et T=T2 en r=r2 (figure 1).

Figure 1

II.1. L'équation de la diffusion thermique à laquelle obéit le champ de température à l'intérieur du tube, est la suivante :

1rdTdr+d2Tdr2=0.

Préciser les hypothèses qui président à l'établissement de cette équation.
Déterminer T(r). En déduire l'expression du flux thermique ϕ à travers une surface cylindrique coaxiale de rayon rr1≤r≤r2 et de longueur L. Pourquoi ce flux est-il constant?
II.2. Par analogie avec la loi d'Ohm, la résistance thermique Rth du tube est définie par la relation :

T1−T2=Rthϕ.

Donner l'expression de la résistance Rth et préciser son unité.
Donner une représentation schématique de cette relation, sous la forme d'un circuit électrique en précisant clairement l'analogie entre courant et potentiel électriques, et température et flux thermiques. Cette analogie sera largement utilisée dans la suite du problème.
II.3. Que devient l'équation de la diffusion thermique donnée à la question II. 1 si une densité de puissance pth Wm−3 est produite dans le matériau formant le tube ?
La résoudre en utilisant les mêmes conditions aux limites que précédemment.
Que devient la notion de résistance thermique?
II.4. A l'interface entre un solide et un fluide, les échanges thermiques convectifs obéissent à la loi de Newton :

jc=hcTp−Tfn

jc est le vecteur densité surfacique de flux thermique échangé entre la paroi à la température Tp et le fluide dont la température loin de la paroi est Tf.n est la normale à la paroi orientée vers le fluide. hc est le coefficient d'échange convectif ; il dépend de la nature du fluide, de sa température et du type d'écoulement.

En appliquant l'analogie électrique, montrer que la résistance Rc équivalente à l'échange convectif entre une paroi cylindrique de rayon r2, de longueur L, à la température Tp et un fluide de température constante et uniforme Tf, est égale à :

Rc=1hc2πr2L.

Montrer que si le coefficient d'échange convectif tend vers l'infini, la température de la paroi tend vers Tf.
II.5. Aux échanges convectifs paroi-fluide on doit, dans certains cas, ajouter les échanges par rayonnement thermique. Une façon simplifiée de prendre en compte le rayonnement est d'écrire que la densité surfacique de flux radiatif échangée entre une paroi à la température Tp et un milieu ambiant à la température Tamb est donnée par :

jray =εσTp4−Tamb 4n

n est la normale à la paroi orientée vers l'extérieur. ε est un coefficient sans dimension, compris entre 0 et 1 , appelé émissivité.
σ est la constante de Stefan égale à 5,6710−8 W m−2 K−4. Les températures sont exprimées en Kelvin.
Lorsque les écarts de température entre Tp et Tamb sont «faibles», on peut linéariser le flux radiatif et le mettre sous la forme :

jray =hray Tp−Tamb n

Exprimer hray  en fonction de ε,σ, et de Tm avec Tm=Tp+Tamb2.
Avec ε=0,6,Tp=333 K,Tamb=293 K et Tf=Tamb, calculer la densité de flux radiatif. La comparer à la densité de flux convectif calculée avec hc=5 W m−2 K−1.
En prenant en compte les échanges convectif et radiatif, établir le schéma électrique équivalent aux échanges thermiques entre la paroi solide et le milieu ambiant.
Montrer que les échanges thermiques convectif et radiatif peuvent se mettre sous la forme d'une seule résistance thermique, faisant apparaître un coefficient d'échange global h, que l'on exprimera en fonction de hc et hray .
II.6. Pour limiter les échanges d'énergie thermique, la paroi externe du tube est recouverte d'une couche d'épaisseur e d'un matériau isolant de conductivité thermique λe et d'émissivité ε=0 (figure 2). Soit Te la température de la surface extérieure de la couche d'isolant. Montrer, dans le cas où pth =0, que le transfert thermique entre la paroi interne à la température T1 et le milieu
extérieur à la température Tf est représenté par la mise en série de 3 résistances thermiques que l'on précisera.

Figure 2.

II.7. Calculer, en fonction de T1,Tf,r1,r2,e,λ,λe,L et hc, le flux échangé entre la paroi interne et le fluide ambiant, sur une longueur L de tube.
Expliquer pourquoi il existe une épaisseur optimale d'isolant et donner son expression en fonction des paramètres du problème.

III. Ebullition de l'eau en convection forcée

Dans cette partie, on admettra que le tube est parfaitement isolé sur sa paroi extérieure, c'est à dire en r=r2.
Le tube de résistivité électrique ξelec  est parcouru par un courant d'intensité I( A) constante.
III.1. Calculer pj la puissance dissipée par effet joule, par unité de longueur de tube.
III.2 La puissance dissipée par effet joule sert à réchauffer de l'eau qui s'écoule dans le tube avec un débit volumique q. Soit Teau (x) la température de l'eau que l'on supposera fonction uniquement de la position x le long de l'axe de la canalisation. L'origine est prise dans la section d'entrée de l'eau dans le tube. On néglige les pertes de charges dans la canalisation. La pression est constante et égale à la pression atmosphérique P=Patm.

Montrer que la température de l'eau obéit à l'équation suivante :

ρeauceauqdTeaudx=I2ξelecπr22−r12

ρeau  est la masse volumique de l'eau et ceau  sa capacité thermique massique. Ces grandeurs sont supposées constantes.
Quel mécanisme de transfert thermique a été négligé pour établir cette équation ? Pourquoi peut-on le négliger?

Avec T0=Teau (x=0)=293 K, calculer la position xc dans le tube, telle que Teau =393 K. On donne: q=3,9210−6 m3 s−1;ξelec =1350μΩ cm;I=40 A;ρeau =103 kg m−3; ceau =4.18103 J kg−1 K−1;r1=5 mm et r2=5.5 mm.

Que se passe-t-il pour x>xc ?
III.3. Soit Lv=2250 kJ kg−1 l'enthalpie massique de changement d'état de l'eau à P=Patm . Calculer la longueur de tube d nécessaire pour obtenir de la vapeur. Tracer l'allure du profil de température Teau (x) de l'eau dans un tube de longueur totale égale à 20 m .
En fait, la longueur réelle de tube nécessaire pour obtenir de la vapeur est supérieure à celle calculée ci-dessus. Pourquoi ?

Fin de l'énoncé