EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP

PHYSIQUE 2

Durée : 4 heures

Les calculatrices sont autorisées.

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Conformément à l'usage international, les vecteurs sont représentés en gras.

- PARTIE A -

Ce problème analyse du point de vue de l'électromagnétisme fondamental le fonctionnement d'un moteur linéaire. Dans certains types de moteurs linéaires un système statique (inducteur) crée, dans le référentiel de repos, le champ glissant auquel est soumis la partie mobile. C'est le cas que nous examinons ci-dessous. Le système considéré est décrit sur la figure I dont on respectera les conventions. Il se déplace sur des rails horizontaux, l'axe Oz est vertical ascendant et on néglige tout frottement.

Figure I

Dans le référentiel galiléen R un cadre conducteur MNPQ, composé de N spires identiques en série, se déplace avec la vitesse constante vc=vcux dans un champ électromagnétique glissant créé par des sources non représentées :

B(x,t)=Bmcos⁡ωt−x/v0uzE(x,t)=Bmv0cos⁡ωt−x/v0uy

où v0 est une vitesse donnée. On admettra que, dans les conditions de fonctionnement usuel, la valeur de Bm est constante et que le cadre se comporte comme une résistance pure r. On suppose vc et v0≪c de sorte que s'appliquent les formules de changement de référentiel galiléen pour les champs. On posera gc=1−vc/v0,MN=QP=a et QM=PN=b. A l'instant t=0 le centre du cadre passe à l'origine du système de coordonnées. Pour les applications numériques, on prendra :
a=b=0,3 m,Bm=0,6 T,N=100,ω=200πrad.s−1,r=0,25Ω et v0=60 m.s−1.

1. Champ électromagnétique et changements de référentiels.

On rappelle les formules de transformation pour les champs E et B entre deux référentiels galiléens R et R′ en translation parallèlement à Ox.

E′x′,t′=E(x,t)+v∧B(x,t) B′x′,t′=B(x,t)

On a noté v=vux la vitesse relative de R′ par rapport à R,x′,t′ et x,t les coordonnées d'un même événement respectivement dans R′ et R . On a : x′=x−vt,t′=t.

- Etant donné les expressions ci-dessus de B et E dans R préciser quelle est la période spatiale (ou longueur d'onde) λ des champs.

- Exprimer B′x′,t et E′x′,t dans R′ en fonction de Bm,ω,v0,x′,t et g=1−v/v0.

- Quelles sont la pulsation ω′ et la longueur d'onde λ′ des champs dans R′ ?

- Quelle est la vitesse de glissement des champs dans R′ en fonction de g et v0 ?

- Donner les expressions des champs B0x0,t et E0x0,t dans le référentiel R0 pour lequel v=v0 et commenter ces résultats.

- Donner les expressions des champs Bcxc,t et Ecxc,t dans le référentiel Rc dans lequel le cadre est immobile.

2. Force électromotrice induite.

- On se place dans le référentiel R0. Le cadre est alors mobile dans un champ stationnaire. La force électromotrice induite dans un élément de circuit de longueur dl se déplaçant avec la vitesse vc0 dans le champ B0 est alors ( vc0∧B0 ). dl=dε0.
(a) Quelles sont, dans R0, les abscisses de M et de P en fonction du temps?
(b) Calculer la force électromotrice instantanée ε0(t) induite dans le cadre en introduisant gc=1−vc/v0 dans son expression.
(c) A.N. : vc=58,2m.s−1. Calculer gc et la valeur maximum de ε0(t).

- On se place dans le référentiel Rc dans lequel le cadre est immobile.
(a) Rappeler la loi de Faraday permettant dans ce cas de calculer la force électromotrice instantanée εc(t).
(b) Quelles sont, dans Rc, les abscisses de M et de P ?
(c) Calculer en fonction du temps, le flux Φc(t) du champ magnétique à travers le circuit fermé MNPQ.
(d) Calculer la force électromotrice instantanée εc(t) induite dans le cadre.
(e) La valeur de la force électromotrice dépend-t-elle du référentiel dans lequel on la calcule?

3. Courant et puissance dissipée dans le cadre.

- Quelle est la valeur instantanée de l'intensité ic(t) du courant qui parcourt le cadre?

- Calculer la valeur moyenne PJ sur une période du courant de la puissance p(t)=εc(t)ic(t). Que devient l'énergie correspondante?

- A.N. : pour vc=58,2 m.s−1, calculer la valeur maximum de ic(t) et PJ.

4. Force de Laplace.

- On rappelle que la force de Laplace est invariante par changement de référentiel galiléen. Quelle est la valeur de la résultante fL(t) des forces de Laplace s'exerçant sur le cadre? Quelle est sa valeur moyenne FL ?

- Calculer, dans R , la puissance instantanée pL(t) de fL, sa valeur moyenne PL et tracer la courbe représentant les variations de PL en fonction de gc pour −0,1≤gc≤1,1.

- A.N. : Calculer les valeurs de FL et de PL pour vc=58,2 m.s−1.

5. Bilan électromécanique.

- Comparer, dans R0,PL0 et PJ.

- En régime permanent dans R (c.a.d. à vitesse constante) le bilan de l'énergie totale cédée par le cadre s'écrit Pem+PL+PJ=0 en appelant Pem la puissance électromagnétique transférée par le cadre mobile au champ glissant. Exprimer PL et Pem en fonction de PJ et gc.

- Préciser les signes des puissances Pem et PL en fonction des valeurs de gc ( gc≤0,0≤gc≤1,1≤gc ) et caractériser pour chacun de ces intervalles le mode de fonctionnement (moteur, générateur ou frein électromagnétique).

- Donner les valeurs numériques des puissances Pem, PL et PJ pour vc=61,8 m.s−1.

6. Commande à vitesse variable

Le système créant le champ est un système d'électroaimants dont le pas polaire b (distance entre deux pôles successifs) est une constante fixée à la construction. La période spatiale du champ est alors égale à deux fois cette distance.

- Calculer v0 en fonction de b et de ω.

- On suppose constante la force Fr exercée par le système entraîné. Montrer qu'alors gcv0 est constant.

- En déduire qu'il est possible de régler la vitesse vc à partir de la fréquence d'alimentation.

- A.N. : La force résistante est Fr=4666 N. Quelle est la fréquence avec laquelle on doit alimenter le système pour que le moteur démarre ?

- PARTIE B -

Introduction

Ce problème, concernant l'interféromètre de Michelson est constitué de trois parties : la première partie concerne l'étude des anneaux à l'infini ramenés dans le plan focal d'une lentille. On étudie ensuite dans la seconde partie, comment cet interféromètre peut être utilisé comme spectromètre par transformée de Fourier dont on rappelle la définition au début de la partie II. La troisième partie porte sur le pouvoir séparateur de l'appareil.

Description de l'interféromètre

On considère l'interféromètre de Michelson ci-dessous où les deux miroirs plans M1 de centre O1 et M2, de centre O2 sont perpendiculaires l'un à l'autre.

L'interféromètre comporte une lame LS, de centre I, semi-réfléchissante, non absorbante, appelée séparatrice, dont le facteur de réflexion énergétique R vaut R=0,5. Cette lame est inclinée à 45∘ par rapport aux normales à M1 et M2.
Lc désigne une lame compensatrice de même épaisseur que LS, parallèle à LS et on fera les deux hypothèses suivantes:
i. on considère que cet ensemble est équivalent à une lame séparatrice infiniment mince,
ii. on néglige le déphasage, induit par le traitement réfléchissant de LS, entre l'onde 1 se réfléchissant sur M1 et l'onde 2 se réfléchissant sur M2.
L'interféromètre est placé dans l'air assimilé au vide.

I - Etude des anneaux d'égale inclinaison

On considère que M1 est fixe et que M2 peut être translaté suivant l'axe x, parallèlement à l'axe z. La source étendue S, monochromatique, de longueur d'onde λ dans le vide, est placée au foyer objet principal F1 d'une lentille L1 (voir figure), de distance focale image f1=100 mm. Cette source est assimilable à un cercle centré en F1 de rayon a0 dans un plan parallèle à yz.
Le plan d'observation π, parallèle au plan xy, se situe dans le plan focal d'une lentille L2 de foyer principal image F2, de distance focale image f2=1 m. On note e=IO1−IO2 où IO1 représente la distance de I à O1 et IO2, la distance de I à O2.

- On considère un point S1, situé à la distance a1 de F1 et repéré par l'angle i considéré petit (voir figure).
(a) Quelle est la direction du faisceau issu de S1, après avoir traversé la lentille L1 ?
(b) Représenter la marche des 2 rayons, issus du rayon S1C1, jusque dans le plan π.

Remarque : on notera «rayon1», le rayon se réfléchissant sur M1 et «rayon2», le rayon se réfléchissant sur M2.
(c) Montrer que tout se passe comme si le rayon 2 à la sortie de la séparatrice avait été réfléchi par un miroir virtuel M2′ dont on indiquera la position sur un schéma.
2. Montrer alors que les rayons 1 et 2 interfèrent en un point M du plan focal de L2. Donner la distance F2M. Que peut-on dire des autres rayons qui constituent le faisceau issu du point S1 ? Montrer que la figure d'interférences est constituée d'anneaux de centre F2.
3. Montrer que la différence de chemin optique Δ des rayons 1 et 2 est donnée par la relation : Δ=2ecos⁡(i).
4. (a) Donner l'expression de l'ordre d'interférence p au point M. En déduire l'ordre d'interférence p0 en F2, défini par: p0=k1+ε où k1 est l'ordre d'interférence relatif au premier anneau brillant. Comment varie l'ordre d'interférence lorsque i augmente ?
(b) L'angle i étant faible, déterminer le rayon du n-ième anneau brillant appelé rn en fonction de p0,n et ε.
(c) A.N. : e=1,1 mm. Déterminer p0 puis l'ordre d'interférence et le rayon du premier et du cinquième anneau brillants pour λ=546 nm (raie de mercure). Quel doit être le rayon a0 de la source si l'on veut pouvoir observer les cinq premiers anneaux?
5. (a) On diminue la valeur de e. Montrer que les anneaux semblent «rentrer». Calculer la valeur de e pour laquelle le premier anneau disparaît. En déduire le rayon r1′ du premier nouvel anneau et le comparer au rayon de l'anneau qui a disparu.
(b) Décrire le phénomène observé pour e=0.

II - Spectroscopie par transformée de Fourier

On rappelle la notion de transformée de Fourier :
La transformée de Fourier de f(v) est définie par la fonction f(τ) :
TF(f(v))=f(τ)=∫−∞∞ f(v)cos⁡(2πvτ)dv
f(v) peut être définie par la transformée de Fourier inverse de f(τ) et s'exprime par la relation :
f(v)=TF−1(f(τ))=∫−∞∞ f(τ)cos⁡(2πvτ)dτ. On dit alors que v et τ sont des variables conjuguées.

- (a) Calculer les amplitudes A1 et A2 des ondes associées aux rayons 1 et 2 en fonction du coefficient de réflexion R de la séparatrice et de A0, amplitude de l'onde incidente sur la séparatrice.
(b) Donner l'expression de l'éclairement E(M) au point M du plan π en fonction de e,i et de l'éclairement E0(M) lorsque le miroir M2 est occulté.

- La puissance totale P émise par une source étendue polychromatique se répartit suivant les différentes radiations de fréquence v, et on définit la densité spectrale de puissance P(v) par la relation : dPv(v)=P(v)dv où dPv(v) s'exprime en Watt (W) et représente la puissance rayonnée par toute la source dans l'intervalle de fréquence [v,v+dv].P(v) caractérise la répartition spectrale ou le spectre de la source, que l'on cherche à déterminer par la suite. Lorsqu'une voie de l'interféromètre est occultée (pas d'interférences), l'éclairement dEv(M) (en W.m  −2 ) reçu au point M du plan π, dans la bande de fréquences [v,v+dv], s'écrit : dEv(M)=K.dPv(v)=E(v).dv où K est une constante de proportionnalité, indépendante de v, dépendant de la géométrie et de la transmission de l'interféromètre.
(a) Donner la relation entre, K,P(v) et E(v). En déduire que E(v) caractérise également le spectre de la source.
(b) Lorsque les deux voies de l'interféromètre fonctionnent et en faisant l'hypothèse que chaque bande spectrale [v,v+dv] donne son propre système de franges d'interférences, montrer que l'éclairement E(M) s'écrit : E(M)=2∫0∞ E(v)(1+cos⁡(2πvτ))dv avec τ=Δ/c où c est la vitesse de la lumière dans le vide.
(c) En posant E1=∫0∞ E(v)dv, montrer que E(M) peut se mettre sous la forme: E(M)=2E1+2E(τ) où E(τ) est appelé l'interférogramme de la source. Donner l'expression de E(τ) et préciser son unité. Que représentent E1 et E(τ) ? Exprimer alors E(v) en fonction de E(τ) à l'aide d'une intégrale de Fourier.

- Un dispositif informatique permet de commander le déplacement du miroir M2 et donc de faire varier Δ et τ. En F2, foyer principal de L2 est disposé un détecteur, supposé ponctuel dans un premier temps qui permet de mesurer l'éclairement en ce point EF2, pour chaque valeur de Δ au point F2 (que l'on notera Δ0 ) et donc de τ0=Δ0c. On obtient ainsi une suite de valeurs expérimentales échantillonnées de la variable τ0 et de EF2. L'intégrale E(v) est alors calculée numériquement sur ordinateur.
Comment obtenir les valeurs échantillonnées de Eτ0 à partir des valeurs échantillonnées de EF2 et de E1 ? Montrer que l'on a réalisé un spectromètre.

III - Pouvoir de résolution

- Question préliminaire
(a) On considère une fonction dite «rectangle» centrée en v=0, intervenant par la suite, définie pour −∞<v<∞ par:

f(v)=rectva=1 si |v|≤a2  et  rectva=0 pour les autres valeurs de v.

Représenter la fonction rectangle en fonction de v et calculer la transformée de Fourier f(τ) de la fonction f(v).
Représenter f(τ). Pour quelles valeurs de τ,f(τ) s'annule-t-elle la première fois?
(b) Calculer la transformée de Fourier f1(τ) pour la fonction «rectangle» centrée en v=v0:
f1(v)=rectv−v0a=1siv−v0≤a2 et rect v−v0a=0 pour les autres valeurs de v.
Pour quelle valeur de τ, l'enveloppe de la fonction f1(τ) s'annule-t-elle la première fois?
2. Influence du déplacement fini de M2.
(a) Pour une source monochromatique de fréquence v0, le spectre théorique est défini par Eth(v)=E0. Représenter le spectre Eth(v) en fonction de v.
(b) En fait, pour connaître exactement le spectre, il faut disposer de l'interférogramme Eτ0 complet, pour lequel τ0 devrait varier de (−∞) à (+∞). Or, le déplacement du miroir M2 est limité et Δ0 varie alors de −Δm à Δm. Quel spectre calculé Eca(v) obtient-on dans le cas d'une source monochromatique de fréquence v0, sachant que Eτ0=E0⋅cos⁡2πv0τ0 ? Représenter la fonction Eca(v) pour v>0. Préciser l'écart Δv0 qui sépare le maximum principal de cette fonction de sa première valeur nulle.
(c) En déduire l'allure de Eca(v) lorsque la source comporte deux fréquences v1 et v2 voisines de v0. Calculer alors le pouvoir séparateur défini par : Ra=v0Δva où Δva est le plus petit écart qui peut être décelé (deux fréquences sont considérées séparées sur le spectre si l'écart en fréquence entre les maxima des figures relatives à chaque fréquence est plus grand que l'écart en fréquence entre le maximum relatif à une fréquence et la première valeur nulle relative à cette même fréquence).
A.N. : pour la raie du mercure caractérisée par la longueur d'onde dans le vide λ=546 nm, calculer Δm et la valeur de e correspondante si l'on veut pouvoir distinguer la largeur de la raie : Δλ=5.10−2 nm.
3. Un autre facteur intervenant dans le pouvoir séparateur, est la taille du détecteur. En effet, celui-ci n'est pas ponctuel, mais circulaire dans un plan parallèle à xy, centré en F2 de rayon b0, vu sous l'angle 2i0 depuis le centre de la lentille L2. Il est de plus sensible à la puissance reçue sur toute sa surface, notée Pre et l'expression de l'éclairement du II.2.b est remplacée par : Preτ0=2 K.P(v)1+cos⁡2πΔλdvdS′ où dS′ est l'élément de surface du détecteur situé à la distance r du foyer F2 vu sous l'angle i depuis le centre C2 de L2 et où l'intégration s'étend sur toutes les fréquences et sur la surface du détecteur. P(v) caractérise toujours le spectre de la source.
(a) Exprimer l'aire élémentaire dS′ de l'élément de surface compris entre les circonférences de rayons (r) et (r+dr) en fonction de i et f2 ( i étant un angle petit).
(b) En déduire que Pre s'écrit lorsque les deux voies de l'interféromètre fonctionnent: Preτ0=0∞ K′P(v)I1(v)dv  avec I1(v)=0i0 1+cos⁡2πτ0vcos⁡(i)idi.
Donner l'expression de K′, puis montrer que l'intégrale I1 (l'angle i étant faible, on écrira cos⁡(i)≈1−i22 avant d'intégrer) s'écrit :
I1(v)◻i0221+sin⁡πvτ0i022πvτ0i022cos⁡2πvτ01−i024
(c) En négligeant i02 devant 1 , montrer que Preτ0 est de la forme Preτ0=Pre0+K′i022.Fτ0 où Pre0 ne dépend pas de τ0 et Fτ0 représente la TF d'une fonction donnant le spectre calculé de la source Fca(v) que l'on précisera.
(d) Dans le cas où la source est monochromatique de fréquence v0:P(v)=P0 et Pre peut s'écrire :

Preτ0=K′P0i0221+sin⁡πv0τ0i022πv0τ0i022cos⁡2πv0τ0

Donner l'expression de Fτ0.
En considérant la transformée de Fourier inverse de Fτ0 et par analogie avec la transformée de Fourier inverse de f1(τ) (question préliminaire), montrer que le spectre calculé Fca(v) est une fonction « rectangle» dont on précisera le centre et la largeur.
(e) En déduire le plus petit écart Δvb décelable et le pouvoir de résolution Rb qui en résulte.
4. On peut montrer que le plus petit écart en fréquence décelable est : Δv=Δva2+Δvb2 et que le meilleur compromis est atteint pour Δva=Δvb.
(a) Calculer alors i0 et le rayon du détecteur permettant de distinguer le profil de la raie λ=546 nm et de largeur Δλ=5.10−2 nm.
(b) Calculer le pouvoir de résolution R.