CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP

PHYSIQUE 2

Durée : 4 heures
N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

Partie A : OPTIQUE

QUELQUES PROPRIETES ET APPLICATIONS DE L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Un appareil photo est constitué d'un ensemble de lentilles dont le but est de former l'image réelle d'un objet sur un détecteur sensible aux radiations lumineuses, c'est-à-dire film argentique ou barrettes CCD . Cet ensemble est associé à un boîtier qui joue le rôle de chambre noire et qui contient un obturateur, un système optique de visée et de mise au point ainsi qu'une cellule photoélectrique qui permet de mesurer le flux lumineux incident. La figure 1, ci-dessous, représente les principaux éléments d'un appareil photo de type réflex, avec un miroir pivotant (a), un verre de visée (b), une lentille collectrice (c), un pentaprisme en toit (d) ainsi qu'un oculaire (e).

Figure 1 : appareil photo

Préambule

Le système optique qui constitue l'objectif doit restituer la forme et les couleurs de l'objet, ceci dans des conditions où les rayons lumineux incidents ne vérifient pas nécessairement les conditions dites de Gauss. Il doit donc pouvoir corriger les aberrations chromatiques et géométriques. La valeur absolue de la distance focale de l'objectif est communément appelée «focale». Elle représente la distance entre la pellicule (ou la matrice CCD) et la lentille équivalente à l'objectif pour un sujet à l'infini, c'est-à-dire à grande distance. Les usages veulent que l'on qualifie de longue (respectivement courte) focale, un objectif dont la focale est plus grande (respectivement plus petite) que la longueur de la diagonale du détecteur utilisé, c'est-à-dire pellicule ou matrice CCD. Ceci implique que le choix de la focale est indissociable de celui du format du détecteur.
Les deux parties du sujet d'optique sont indépendantes. Les notations sont telles que tout paramètre relatif à un objet sera indicé avec un o, tandis que tout paramètre lié à une image le sera par un i.

PARTIE I : ÉTUDE DE DEUX COMPOSANTS ESSENTIELS, L'OBJECTIF ET LE PENTAPRISME

Modélisation d'un objectif photo

I. Objectif assimilé à une simple lentille mince ( L1 ), de focale image fi1=50 mm

On considère le protocole représenté sur la figure 2. L'appareil est initialement réglé sur un objet placé à l'infini. On constate alors que pour former une image nette sur une pellicule fixe d'un objet situé à une distance x de l'objectif (comptée positivement) : x(>0)=−PO, il faut déplacer l'objectif d'une certaine distance, appelée tirage, et notée t. Cette opération constitue la mise au point.
I. 1 À l'aide de la relation de conjugaison, exprimer le tirage t en fonction des seuls x et fil.
I. 2 Exprimer littéralement puis calculer la variation de ce tirage pour un objet placé entre x=∞ et x=100fil. Sachant qu'une mise au point n'a de sens que pour un déplacement mécanique d'au moins un demi-millimètre, cette dernière est-elle nécessaire dans le cas présent?
I. 3 Reprendre la question précédente pour un objet placé entre x=100fil et x=10fil.

Figure 2 : protocole avec lentille simple

II. Objectif bifocal

Considérons trois lentilles minces L2,L3 et L4, de centres O2,O3 et O4, placées suivant un même axe optique. ( L2 ) et ( L4 ) sont identiques et divergentes, de distance focale image fi2=60 mm, tandis que ( L3 ) est convergente avec fi3=35 mm.
II. 1 Dans cette première configuration (a), les lentilles ( L2 ) et ( L3 ) sont accolées.
II.1.a. Montrer que la distance focale image fi23 de la lentille équivalente au système L2+L3 peut se mettre sous la forme fi23=fi2fi3/fi2+fi3. La calculer et en déduire la nature de cette lentille équivalente. Pour un rayon incident parallèle à l'axe optique, tracer le rayon à la sortie de cette lentille équivalente de foyer image Fi23.
II.1.b. Déterminer la distance O2O4 en fonction de fi2 et fi3 pour que le système constitué des trois lentilles soit afocal. La calculer.
II.1.c. Exprimer le grandissement transversal Gta en fonction de fi2 et fi3 pour un objet éclairé par un rayon incident qui arrive parallèlement à l'axe optique. On pourra raisonner en termes de faisceau lumineux cylindrique parallèle à l'axe optique dont on exprimera le grandissement du rayon à travers le système optique. Donner finalement l'application numérique de ce grandissement transversal.
II. 2 Dans cette deuxième configuration (b), les lentilles ( L3 ) et ( L4 ) sont maintenant accolées en ayant pris soin de maintenir la distance O2O4 identique à celle de la question précédente. Montrer que le nouveau grandissement transversal Gtb est relié à Gta par une relation très simple que l'on précisera, et en faire l'application numérique.
II. 3 En se replaçant en configuration (a) et en supposant les conditions de Gauss respectées, exprimer le grandissement angulaire Gaa=α′/α en fonction de fi23 et fi4, avec α et α′ les angles orientés des rayons incident et émergent définis par rapport à l'axe optique. Calculer Gaa puis le comparer à Gta. Pour s'aider dans le calcul, faire un schéma où seront tracés deux rayons incidents, parallèles entre eux, l'un passant par le centre O2 de la lentille équivalente, l'autre passant par le foyer objet équivalent Fo23 . Reprendre le raisonnement pour la configuration (b), et déterminer Gab le grandissement angulaire correspondant.
II. 4 On place enfin derrière la lentille L4, la lentille L1 utilisée en I.
II.4.a. À quelle distance de ( L4 ) doit-on placer la pellicule photographique (ou la matrice CCD) pour obtenir une image nette d'un objet placé à l'infini ? La distance O4O1 importe-t-elle?
II.4.b. Où doit-on placer la lentille ( L1 ) pour que l'encombrement du système lentilles pellicule / CCD soit le plus faible possible ?
II.4.c. À l'aide de Gaa et Gab (grandissement angulaire dans la configuration (b)), exprimer les dimensions Ai1Bi1 de l'image formée sur la pellicule / CCD d'un objet placé à l'infini pour les configurations (a) et (b), et dont le rayon limite arrive sur la lentille ( L1 ) selon un angle de α=5∘ par rapport à l'axe optique de cette lentille. Calculer ces dimensions.
II.4.d. En déduire les distances focales images fia et fib de l'objectif constitué des quatre lentilles, respectivement pour les configurations (a) et (b). Pour ce faire, la taille des images Ai1Bi1 calculée précédemment, on admettra l'existence d'une lentille équivalente pour les deux configurations (a) et (b) et on montrera (par exemple) que pour (a) : fia=filGaa et l'on donnera l'application numérique correspondante de fia.
II.4.e. On appelle champ angulaire la portion conique de l'espace objet dont l'objectif photographique donne une image nette. Ce champ est exprimé par l'angle 2α du cône qui a pour sommet le centre O d'une lentille mince équivalente (voir figure 3 et raisonnement ci-dessus). Ce champ est limité par la plus grande dimension du détecteur d, c'est-à-dire la diagonale d'un format rectangulaire. Après avoir exprimé la relation entre α,d et la focale f de l'objectif (celle de la lentille équivalente des questions précédentes, c'est-à-dire f=fia et f=fib ), calculer le champ angulaire pour les deux configurations de lentilles (a) et (b) susmentionnées pour un film de format 24×36 mm. Commenter la compatibilité des valeurs obtenues pour les champs angulaires avec les conditions dites de Gauss.

Figure 3 : champ angulaire

II. 5 Si l'on compare maintenant avec l'objectif mono-lentille de la section I.1, quel est l'avantage de l'objectif bifocal ? Y aurait-il des inconvénients ?

III Objectifs dédiés spécifiquement à la macrophotographie.

La macrophotographie concerne l'ensemble des techniques photographiques permettant de photographier des sujets de petite taille.
On considère un objet réel situé à 30 cm de l'objectif mono-lentille ( L1 ) utilisé en I et II, avec un tirage fixé à t=6 mm.
III. 1 Déterminer la position de l'image pil par rapport à la lentille ( L1 ), ainsi que le grandissement transversal Gtl. Peut-on photographier de manière nette cet objet ?
III. 2 On place devant l'objectif, à une distance e, une lentille additionnelle convergente ( L5 ), de focale fi5 supérieure à fil. On pose x=−po5 (comptée positivement), la distance entre l'objet et le centre O5 de la lentille ( L5 ). Donner l'expression de x en fonction des distances focales images fil et fi5, de e et t, afin que l'image soit nette sur la pellicule.
III. 3 La distance e valant 5 cm , déterminer les valeurs minimales de x pour que l'objet puisse être photographié de façon nette pour les deux valeurs de distances focales fi5=20 et 50 cm .
III. 4 Conclure quant à l'intérêt d'utiliser cette lentille additionnelle ( L5 ) et quant à la dépendance de x en fonction de fi5.

Partie II: QUELQUES PARAMETRES IMPORTANTS D'UN APPAREIL PHOTO

Outre les notions de tirage, de grandissement transversal et de champ angulaire déjà vues dans la première partie, celles de profondeur de champ, de résolution et d'éclairement du plan image sont toutes aussi importantes pour caractériser un appareil photographique.

I Profondeur de champ / Résolution

La photographie d'un objet de taille finie doit demeurer nette sur toute la profondeur de champ. On se reportera à la figure 4 qui modélise un objectif avec la simple lentille mince de distance focale image fil du I de la première partie, et sur laquelle on peut voir que l'ensemble des points objets situés sur l'axe optique entre Ao1 et Ao2, pour un diamètre Dd du diaphragme (D), n'impressionnent qu'un seul grain argentique de la pellicule (ou un seul pixel de la matrice CCD ). Cette gamme de distance séparant ces objets de l'objectif Δdo=do1−do2 est appelée profondeur de champ, avec do1 et do2 respectivement les distances algébriques Ao1O et Ao2O. En effet, l'image d'un objet ponctuel Ao n'a pas nécessité d'être rigoureusement ponctuelle en raison de la taille finie ε d'un grain (ou d'un pixel), et par conséquent, la photo restera "nette" si la dimension εi de l'image d'un point est inférieure à cette taille ε. La profondeur de champ dépend également de la focale, de la distance à laquelle se trouve l'objet ainsi que du nombre d'ouverture qui correspond à une ouverture maximale du diaphragme.

Figure 4 : profondeur de champ

I. 1 En notant do la distance AOO à laquelle un objet de dimension εo donne une image de dimension εi=ε dans le plan de détection, exprimer do1 et do2 en fonction de do,Dd,ε et du module du grandissement transversal Gt=εi/εo. En déduire l'expression de la profondeur de champ.
I. 2 Influence de la diffraction
I.2.a. Dans cette question, on détermine l'ordre de grandeur de la limite de résolution spatiale due à la seule diffraction. Une fente infinie selon Oy, de largeur a selon Ox, est éclairée normalement selon l'axe Oz en lumière monochromatique, d'intensité I0, de longueur d'onde λ et suivant les conditions dites de Fraunhofer. Elle est suivie de la lentille ( L1 ), de focale image fil. On observe alors la figure de diffraction sur un écran placé dans le plan focal image de L1. Exprimer l'intensité lumineuse I sur l'écran en fonction de x, coordonnée suivant l'axe ( Ox ) de l'écran. En déduire l'expression de la largeur de la tache centrale de diffraction en fonction de λ,a et fil.
I.2.b. En admettant que la limite de résolution spatiale Δxi pour une pupille d'entrée d'un objectif photographique de diamètre Dd (tel qu'étudié précédemment) est assimilable à la largeur de la tache centrale de diffraction obtenue dans la question précédente pour une fente infinie de largeur a=2Dd, calculer cette limite de résolution spatiale due à la seule diffraction pour l'ouverture numérique maximale N.O=2,8 ainsi que pour l'ouverture numérique minimale N.O=1,4, sachant que l'objectif est éclairé sous une longueur d'onde de 550 nm . Comparer ces nombres à ε et conclure.

II Éclairement du plan image

L'éclairement du plan image Ei est donné comme le rapport dϕi/dSi, avec ϕi le flux lumineux image et Si la surface du plan image, et s'exprime donc en W.m−2. La figure 5 décrit les principaux paramètres qui fixent l'éclairement du plan image. On reconnaît entre l'entrée E et la sortie S du système optique, les pupilles Pe et Ps qui diaphragment le faisceau optique et fixent ainsi les angles maximaux d'inclinaison des rayons incidents βo et images βi. On peut montrer que le flux lumineux infinitésimal image est donné par dϕi=LidSi∫cos⁡θidΩi avec Li=τLo la luminance du plan image liée à celle de l'objet Lo par le facteur de transmission τ, θi l'angle d'inclinaison image variant entre 0 et βi, et dΩi l'élément infinitésimal d'angle solide image.
II. 1 Exprimer l'éclairement du plan image Ei en fonction de l'angle βi,Lo et τ.
II. 2 En partant de l'expression trouvée en II.1, montrer que l'expression littérale approchée (petits angles) de l'éclairement vaut : Ei≈πτLO4(N.O)2.
Pour ce faire, on utilisera la conservation du stigmatisme dans un plan perpendiculaire à l'axe optique qui s'exprime par la relation des sinus d'Abbe : nosin⁡βo=Gtnisin⁡βi, ainsi que la relation approchée (petits angles) qui lie grandissement transversal Gt, quantité sin⁡βo et nombre d'ouverture, N.O, soit Gt=2(N.O)sin⁡βo.
L'effet produit sur le film ou la matrice CCD ne dépend que de l'énergie lumineuse reçue, donc de l'exposition lumineuse EiT, avec T le temps de pose. L'exposition variant en T/(N.O)2, discuter brièvement le compromis entre le temps de pose et l'ouverture du diaphragme.

Figure 5 : éclairement du plan image

Partie B : ÉLÉCTROMAGNETISME

Le champ magnétique

Ce problème, composé de trois parties, propose la détermination du champ magnétique pour une boule chargée dans différentes configurations. L'assimilation de cette boule chargée à l'électron permettra, dans quelques applications, d'approcher la valeur du rayon de l'électron.

Représentation des grandeurs scalaires : a,AB
Représentation des grandeurs vectorielles : a,AB
Notation du produit scalaire ( F⋅G ) et vectoriel ( F×G ) des deux vecteurs F et G.

Données :

- pour l'électron  masse : m=9,1×10−31 kg charge : e=−1,6×10−19C rayon: Re=3×10−15 m (valeur donnée par excès)

- Constante de Planck : h=6,6×10−34 J.s

- Perméabilité du vide : μ0=4π×10−7H⋅m−1

- Permittivité du vide : ε0=136π×109 F. m−1

- Vitesse de la lumière dans le vide : c≈3×108 m⋅ s−1

- Dans un système de coordonnées sphériques (r,θ,φ), on définit :

- la base orthonormée directe er,eθ,eφ.

- le gradient d'une fonction : gradf(r,θ,φ)=∂f∂rer+1r∂f∂θeθ+1rsin⁡θ∂f∂φeφ

- l'élément de volume : dτ=r2sin⁡θ dr dθ dφ

- l'élément de surface sur la sphère de rayon a:dS=a2sin⁡θ dθ dφ

- la valeur de l'intégrale : ∫θ=0θ=π sin3⁡θ dθ=43

Les parties I, II et III sont majoritairement indépendantes (résultats de I.3. utilisés en II.6.2.).
I. Boule chargée au repos.

On considère une boule de centre C , de rayon R uniformément chargée de densité volumique de charges ρ.
I.1 Exprimer la charge Q de la boule en fonction de ρ et de R.
I.2. Par utilisation des règles de symétrie et les invariances du système, expliquer la forme du champ électrostatique E(M) en un point M(r,θ,φ) et E(C).
I.3. Appliquer le théorème de Gauss pour définir le champ électrostatique dans les cas : Eint (r<R) et Eext (r≥R) que l'on explicitera en fonction de Q,R,r et er.
I.4. Application numérique : calculer Eext(R) pour Q=|e| et R=Re.
I.5. Tracer l'allure de E(r) champ déduit de I.3. et reporter les coordonnées de EextRe.
I.6. Dans cette configuration de «boule chargée au repos», quel est alors le champ magnétique B(M) ?
I.7. En déduire, en fonction de Q et de R, les énergies électromagnétiques W1 dans la boule et W2 à l'extérieur de la boule et vérifier que l'énergie électromagnétique W=W1+W2=3Q220πε0R.
I.8. Application numérique : en assimilant l'énergie de repos mc2 de l'électron à l'énergie électrostatique de la boule immobile, déterminer la valeur du rayon Re de l'électron.

II. Boule chargée en mouvement de translation

La boule précédente est animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse v suivant la direction Ox. À l'instant t=0, le centre C de la boule passe par l'origine O . Un point M est repéré par r=CM et θ=(Cx,CM) (figure 1).

Figure 1 : boule chargée en mouvement de translation

II. 1 Définir, en tout point M , en fonction de Q,R et v, le vecteur densité de courant j. On notera jint  et jext  les vecteurs densité de courant, respectivement à l'intérieur et à l'extérieur de la boule de rayon R.
II. 2 Exprimer, d'après la loi de Biot et Savart et à l'instant t=0, le module Bext  du champ magnétique Bext  au point M extérieur à la boule, en fonction de Q,v,r et θ.
II. 3 Déterminer la circulation CBext de Bext, le long d'un contour circulaire ( Γ ) du plan yOz(θ=π/2), centré en O et de rayon r≈R légèrement supérieur à R (on supposera que Bext (r>R)=Bext (r≈R).
II. 4 Exprimer le flux Φj de la densité de courant j à travers une surface qui s'appuie sur ( Γ ).
II. 5 En déduire que le théorème d'Ampère appliqué à la densité de courant j sur ( Γ ) n'est pas vérifié. Quelle en est la cause ?
II. 6 En régime variable, le théorème d'Ampère doit s'appliquer à la densité de courant : J=j+ε0∂E∂t où j est la densité de courant définie en II.1.
II.6.1 Que représente le terme ε0∂E∂t dans l'expression de J ?
II.6.2 Exprimer les champs Eint  et Eext  trouvés en I.3 respectivement en fonction de gradMr2=2r et de gradM(1/r)=−r/r3.
II.6.3 Montrer que :

∂Eint∂t=AR3gradMf(r,θ) et ∂Eext∂t=AgradMg(r,θ)

où l'on définira A et les fonctions scalaires f(r,θ) et g(r,θ). Ces fonctions nécessitent le calcul de ∂r∂tt=0 obtenu, par exemple, en explicitant r2 en fonction des coordonnées cartésiennes x,y,z et des variables v et t.
II.6.4 Déterminer les composantes radiales : ∂Eint ∂tradial  et ∂Eext∂tradial , jint radial  et jext radial ,Jint radial  et Jext radial .
II.6.5 Exprimer Bint  et Bext  par application du théorème d'Ampère. On choisira le contour circulaire ( Γ′ ), dans un plan parallèle à yOz, passant par M et ( S′ ) la surface de la calotte sphérique ayant pour centre C et s'appuyant sur ( Γ '). Le champ B sera pris sous la forme B(M)=B(r,θ)eφ.
II. 7 En déduire, en fonction de Q,v et R, les énergies magnétiques W1 m dans la boule et W2 m à l'extérieur de la boule et vérifier que l'énergie magnétique Wm=W1 m+W2 m est égale à μ0Q2v210πR.
II. 8 Application numérique : en assimilant l'énergie magnétique Wm à l'énergie cinétique, en vitesse non relativiste, d'un électron de masse m et pour la charge |e|, quel serait le rayon Re de l'électron?

III. Boule chargée en mouvement de rotation

Rappel : une spire circulaire de rayon a, parcourue par un courant d'intensité I, crée en un point M de l'axe Oy de cette spire, un champ magnétique B(M) de la forme: B(M)=μ0I2asin3⁡θey où ey est un vecteur unitaire de l'axe Oy et θ, le demi-angle au sommet du cône de sommet M d'axe Oy s'appuyant sur la spire.

La boule précédente tourne autour d'un diamètre, porté par y′y, à la vitesse angulaire constante ω (figure 2).
III. 1 On considère la spire circulaire engendrée par la rotation autour de l'axe y′ 'y de la surface hachurée de la figure 2 . Définir la charge δ2Q et le courant électrique δ2I portés par cette spire et en déduire l'expression du champ magnétique B(C) au centre de la boule en fonction de ω,Q et R.
III. 2 Exprimer le moment magnétique élémentaire δ2M de cette spire et en déduire le moment magnétique M provenant de la contribution de toutes les spires élémentaires coaxiales.
III. 3 Exprimer ce moment magnétique M en fonction de son moment angulaire cinétique L. (On rappelle que le moment d'inertie d'une boule par rapport à un diamètre est (2/5)mR2.
III. 4 Application numérique : pour l'électron qui tourne sur lui-même autour de l'un de ses diamètres, on définit un moment magnétique de spin Ms et un moment cinétique de spin S reliés entre eux par la même relation obtenue entre M et L.
Calculer la valeur de Ms sachant que S=34πh ( h : constante de Planck).
En mécanique quantique, la valeur donnée de Ms est de 1,6×10−23 A.m2. Quelle serait alors la formulation de Ms en fonction de S ? La mécanique classique peut-elle interpréter correctement les phénomènes de spin de l'électron?

Figure 2 : boule chargée en mouvement de rotation