EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP

PHYSIQUE 2

Durée : 4 heures
N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont interdites

Le sujet comporte cinq parties indépendantes.
Les parties I et II portent sur l'optique (de la page 2 à la page 9).
Les parties III à V portent sur l'électromagnétisme (de la page 10 à la page 14).

Les calculatrices ne sont pas autorisées : les applications numériques sont pourtant importantes pour conclure et devront être réalisées à la main. On ne demande pas une valeur exacte, mais une bonne valeur approchée.

OPTIQUE : LES MIROIRS DE TELESCOPE

Les parties I et II sont indépendantes

PARTIE I: MESURE DU RAYON DE COURBURE D'UN MIROIR PAR UNE METHODE INTERFERENTIELLE

I.1. Interférences de deux sources ponctuelles

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct R=(O,xyz). Des interférences lumineuses sont obtenues à l'aide d'un dispositif interférentiel permettant de créer deux sources ponctuelles cohérentes S1 et S2 à partir d'une même source ponctuelle monochromatique de longueur d'onde dans l'air λ. Les deux sources S1 et S2, distantes de a, émettent des ondes lumineuses sphériques en phase et de même intensité (ou éclairement) I0. Le milieu S du segment S1S2 est situé sur l'axe Ox. L'écran d'observation est placé dans le plan yOz à la distance d de S. Le dispositif interférentiel est placé dans l'air d'indice 1. Il permet d'orienter l'axe des sources, soit parallèlement à l'écran selon l'axe Oz (figure 1), soit perpendiculairement à l'écran selon l'axe Ox (figure 2).

Figure 1

Figure 2

I.1.1. Exprimer l'intensité lumineuse (ou l'éclairement) I(M) en un point M(0,y,z) de l'écran en fonction de l'intensité I0 de chacune des sources et du déphasage Δϕ(M) au point M entre les deux ondes issues de S1 et S2.
I.1.2. Relier Δϕ(M) à la différence de marche géométrique ΔL(M) au point M entre les deux ondes lumineuses provenant des sources S1 et S2 et atteignant M.
I.1.3. On se place dans le cas où l'axe des deux sources est parallèle au plan de l'écran (figure 1, page 2). Pour observer des interférences, le dispositif interférentiel est éclairé avec une source monochromatique de longueur d'onde λ=500 nm et réglé de façon à obtenir une figure d'interférence dont les dimensions sont de l'ordre du centimètre, avec a=1 mm et d=1 m.
I.1.3.a. En fonction des réglages imposés au dispositif interférentiel, exprimer la différence de marche ΔL(M) en fonction de a,d et de la position du point M.
I.1.3.b. Exprimer l'intensité I(M) sur l'écran d'observation en fonction de la position du point M.
I.1.3.c. Calculer l'ordre d'interférence p0 au point O. Commenter.
I.1.3.d. Décrire l'allure de la figure d'interférence observée sur l'écran. Déterminer en fonction de a,λ et d la distance di entre deux franges brillantes (interfrange).
I.1.3.e. Application numérique : calculer la position du premier maximum d'intensité lumineuse situé en dehors du centre O de l'écran.
I.1.4. On se place maintenant dans le cas où l'axe des deux sources est perpendiculaire au plan de l'écran (figure 2, page 2). Le dispositif interférentiel est toujours éclairé avec la même source et il est réglé de façon à obtenir une figure d'interférence dont les dimensions sont de l'ordre du centimètre avec a=1 mm et d=1 m.
I.1.4.a. En fonction des réglages imposés au dispositif interférentiel, montrer que la différence de marche ΔL(M) au point M s'exprime en fonction de a et de l'angle i, formé entre le segment SM et l'axe Ox par la relation : ΔL(M)=acos⁡i.
Il sera judicieux d'utiliser l'égalité S1M2=SM2+SS12−2SM⋅SS1.
I.1.4.b. D'après les dimensions de la figure d'interférence, l'angle i est voisin de 0 et on peut utiliser les développements limités de sinus, cosinus et tangente à l'ordre 2. Exprimer la différence de marche ΔL(M) au point M en fonction de d,a et de la position du point M.
I.1.4.c. Donner l'expression de l'intensité I(M) sur l'écran d'observation en fonction de la distance ρ=OM.
I.1.4.d. Application numérique : calculer l'ordre d'interférence p0 au point O. Commenter.
I.1.4.e. Représenter, en la justifiant, l'allure de la figure d'interférence observée sur l'écran.
I.1.4.f. Evaluer approximativement la position du premier maximum d'intensité lumineuse situé en dehors du centre O de l'écran.
I.1.5 Comment faut-il modifier le système pour observer les figures d'interférences localisées à l'infini?

I.2. Dispositif interférentiel

Le dispositif interférentiel est représenté figure 3. Son principe de fonctionnement est similaire à celui de l'interféromètre de Michelson. Il est composé d'un séparateur de faisceau constitué de deux prismes droits de section rectangle isocèle identiques accolés par leurs bases et de deux miroirs plans M1 et M2, de centre respectif O1 et O2. Il est éclairé par une source ponctuelle SL, obtenue grâce à un faisceau de lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde λ=500 nm provenant d'un laser ; le faisceau laser est expansé grâce à une lentille de focale image f′=1 cm placée entre le faisceau laser et la face d'entrée du séparateur. Le séparateur de faisceau se comporte comme une lame séparatrice Lp, unique, d'épaisseur nulle (face commune aux deux prismes) qui transmet 50% de l'intensité lumineuse, l'autre partie étant réfléchie.
On note ℓ=SLOp=10 cm la distance entre la source ponctuelle SL et le centre Op de la séparatrice et L=OPO=70 cm la distance entre la séparatrice et l'écran ( E ).
Les deux miroirs sont mobiles et peuvent pivoter autour de leurs axes O1y et O2y. On note α1 et α2 les angles de rotation de chacun des miroirs, pris respectivement entre ( O1z et M1 ) et ( O2x et M2.

Figure 3 : dispositif interférentiel

I.2.1. On se place dans le cas où les deux miroirs M1 et M2 sont orthogonaux ( M1 est dans le plan yO1z et M2 dans le plan xO2y ). Les positions des miroirs sont données par les distances d1=OpO1 et d2=OpO2 avec d2≥d1.
I.2.1.a. En vous aidant d'un schéma clair, déterminer les coordonnées dans le repère (O,xyz) des sources secondaires S1 et S2 créées par l'interféromètre en fonction de ℓ,L,d1 et d2.S1 est l'image de la source SL issue des réflexions sur Lp et M1;S2 est l'image de SL issue des réflexions sur M2 et Lp.
I.2.1.b. En déduire la distance a qui sépare les sources S1 et S2 et la distance d de leur milieu S à l'écran en fonction de ℓ,L,d1 et d2.
I.2.1.c. Le miroir M1 réglé à d1=ℓ restant fixe, le miroir M2 est translaté de façon à obtenir un éclairement uniforme de l'écran. Donner dans ces conditions la valeur de a.
I.2.2. A partir de la position précédente, le miroir M2 est déplacé parallèlement à l'axe Oz d'une distance e, telle que d2−d1=e>0 avec e≪d1 et e≪d2.
I.2.2.a. Décrire la figure d'interférence observée sur l'écran.
I.2.2.b. Le centre de la figure d'interférence est brillant. La première frange brillante, hors de l'axe, est située à 20 mm du centre de la figure. Calculer, à partir des résultats obtenus dans la partie I.1, la distance e.
I.2.2.c. Calculer l'ordre d'interférence au centre de la figure d'interférence.
I.2.3. A partir de la position des miroirs obtenus question I.2.1.c, on fait subir à chaque miroir une très faible rotation, dans le même sens et du même angle αα1=α2=α.
I.2.3.a. Montrer, en vous aidant d'un schéma, que les sources secondaires S1 et S2 créées par l'interféromètre sont situées sur un axe parallèle à Oz, le milieu S de S1S2 étant sur l'axe Ox.
I.2.3.b. Déterminer la distance a entre les deux sources et la distance d du milieu des sources à l'écran en fonction de α,ℓ et d1 ou d2.
I.2.3.c. Décrire la figure d'interférence observée sur l'écran.
I.2.3.d. La distance entre deux franges brillantes consécutives est égale à di=5 mm. Calculer, à partir des résultats obtenus dans la partie I.1, l'angle α en radians.
I.2.3.e. Comment varie la distance entre les franges si on augmente l'angle α ?

I.3. Mesure du rayon de courbure d'un miroir

L'interféromètre de la question précédente est initialement réglé en plaçant les deux miroirs orthogonalement et à la même distance de la séparatrice ( d1=d2=ℓ ). Le miroir M1 est un miroir de référence parfaitement plan. Le miroir M2 est alors remplacé par un miroir sphérique convexe M′ 2, dont le sommet est positionné en O2 et de centre C2 (figure 4). L'axe Opz est l'axe optique du miroir M′ 2 et R2=O2C2 son rayon.

Figure 4 : mesure du rayon de courbure d'un miroir

I.3.1. Déterminer la position O2SL′ de SL′, image de SL par M′ 2 en l'absence du séparateur de faisceau en fonction de R2 et ℓ.
I.3.2. Déterminer les coordonnées dans le repère ( O,xyz ) des sources secondaires S1 et S2 créées par l'interféromètre en fonction de ℓ,L et R2.
I.3.3. Montrer que, dans le cas où R2≫ℓ, la distance a entre les deux sources se met sous la forme a≈8ℓ2R2 et que la distance d du milieu des sources à l'écran est voisine de d≈L+3ℓ.
I.3.4. En déduire l'aspect de la figure d'interférence observée sur l'écran.
I.3.5. Le centre de la figure d'interférence est un point brillant. La cinquième frange brillante est située à 12,5 mm du centre. Calculer la valeur du rayon R2 du miroir M′ 2.

PARTIE II : LES TELESCOPES POUR L'OBSERVATION DE LA TERRE

SPOT et les Pléiades sont des satellites optiques d'observation de la Terre. Les satellites d'observation de la Terre fournissent des images numériques de la surface de la Terre composées de pixels. L'image numérique est une matrice de L lignes et C colonnes de petits éléments d'images appelés pixels. Chaque pixel représente l'image formée sur un des capteurs carrés de côté cC, d'une petite surface terrestre dont les longueurs des côtés sont cT et lT. La résolution est la taille cT ou lT au niveau du sol correspondant à un pixel de l'image de la surface terrestre. L'acquisition des images se fait par lignes successives de largeur au sol LT grâce à des capteurs juxtaposés linéairement sur une barrette. Le déplacement du satellite assure le passage d'une ligne à l'autre. L'orbite du satellite est circulaire et polaire et son altitude h demeure constante lors des prises de vues. La vitesse linéaire du satellite sur son orbite est vs et la vitesse vST par rapport au sol du projeté du satellite T sur la surface terrestre est sensiblement parallèle à un méridien terrestre (figure 5).

Figure 5 : principe de l'acquisition d'images satellitaires

II.1. Le satellite Pléiades - 1 A est situé à h=694 km d'altitude. Le système optique du satellite peut être assimilé à une lentille mince de distance focale image f′ et de centre optique O. L'axe optique, appelé axe de visée, est vertical selon Oz. Le rayon de la Terre est RT=6370 km.
II.1.1. Le système optique est-il convergent ou divergent? Justifier votre réponse.
II.1.2. Exprimer le grandissement transversal Gt du système optique en fonction de cT et cC, puis en fonction de h et f′.
II.1.3. Les images en noir et blanc (mode panchromatique) ont une résolution à la verticale de 0,7 m au sol cT=lT=0,7 m. Elles comportent 30000 lignes et 30000 colonnes. La taille de chaque capteur est cC=12,6μ m.
II.1.3.a. Calculer la distance focale f′ du système optique. Est-il concevable de réaliser l'instrument d'optique avec une seule lentille? Justifier.
II.1.3.b. Calculer la largeur LT d'une ligne de prise de vue au sol.
II.1.4. Les images en 4 couleurs (mode multispectral) comportent 7500 lignes et 7500 colonnes. Une série de quatre capteurs forme un pixel. Les capteurs sont regroupés par 30000 sur une barrette et un filtre interférentiel sélectionne la longueur d'onde. Chacun des quatre capteurs de chaque couleur a la même géométrie qu'en mode panchromatique. Quelle est la résolution l′ T au sol des images en mode multispectral du satellite Pléiades - 1A ?
II.1.5. Donner l'ordre de grandeur de l'angle de champ de prise de vue β d'une ligne. Le système optique du satellite Pléiades-1A fonctionne-t-il dans les conditions de Gauss ? Justifier.
II.1.6. La période de révolution du satellite Pléiades - 1 A est TS=1 h40 min.
II.1.6.a. Calculer la vitesse au sol vST.
II.1.6.b. Calculer, en mode panchromatique, la durée d'acquisition Δt d'une ligne sachant qu'en visée verticale cT=lT=0,7 m.
II.1.6.c. La durée d'acquisition Δt′ est-elle la même en mode multispectral ? La calculer sachant qu'en visée verticale c′ T=l′ T.
II.2. Les systèmes optiques des satellites d'observation de la Terre sont composés de télescopes. Le télescope du satellite SPOT est dérivé du télescope de Schmidt. Il est composé d'un miroir plan M1, d'un miroir sphérique concave M2 (centre CM2 et sommet SM2 ), d'un système afocal de correction d'ouverture composé de deux lentilles minces ( L1 et L2 ) auquel s'ajoute un miroir orientable de changement de visée placé à l'entrée du système optique (figure 6, page 9).

Figure 6 : instrument d'optique du satellite SPOT

II.2.1. La distance focale du miroir M2 est f′ M2=1080 mm. Déterminer son rayon RM2.
II.2.2. Le satellite est placé à l'altitude h=832 km en orbite circulaire autour de la Terre. Si on considère que les rayons qui tombent sur le système optique sont quasiment parallèles à l'axe de visée, calculer la position SM2D du détecteur formé de plusieurs barrettes de capteurs ?
II.2.3. En visée verticale, la largeur au sol des images de SPOT, qui comportent 6000 lignes et 6000 colonnes de pixels en mode panchromatique, est LT=60 km. Estimer la taille cc d'un capteur du satellite SPOT.
II.2.4. La prise de vue peut concerner une zone de faible altitude proche de la mer ou une région himalayenne où l'altitude peut atteindre 8000 m . Estimer la variation de la position du détecteur ΔSM2D en fonction de la variation d'altitude Δh du satellite. L'instrument d'optique de SPOT doit-il disposer d'un dispositif de mise au point?
II.2.5. Le système afocal est formé par une lentille convergente L1 de centre OL1, de foyers objet FL1 et image F′ L1 et d'une lentille divergente L2 de centre OL2, de foyers objet FL2 et image F′ L2. La distance qui sépare les deux centres optiques des lentilles est eL=OL1OL2.
II.2.5.a. Quelle relation existe-t-il entre les distances focales images f′ L1 et f′ L2 des deux lentilles (respectivement L1 et L2 ) et la distance eL ?
II.2.5.b. Situer sur un schéma la position des foyers des lentilles.
II.2.5.c. Tracer sur le même schéma la marche d'un rayon passant par OL1 et incliné par rapport à l'axe optique des deux lentilles.
II.2.6. L'instrument du satellite SPOT possède un miroir de visée oblique. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif?

ELECTROMAGNETISME : GSM 4G

Données :

- célérité des ondes électromagnétiques dans le vide ou l'air : c=3.108 ms−1,

- permittivité diélectrique du vide ou de l'air : ε0=136π109Fm−1,

- perméabilité magnétique du vide ou de l'air : μ0=4π10−7Hm−1.

Les trois parties de ce problème sont indépendantes. Toutefois, la compréhension et la réalisation de la première partie permettent d'aborder plus rapidement les deux dernières parties.

On s'intéresse à l'un des deux standards de télécommunication, candidat pour la 4 e génération de la téléphonie mobile, «Long Term Evolution - Advanced». Il est constitué, en France, de deux bandes de fréquences dites 800 MHz et 2600 MHz . Par le déploiement de technologies particulières, des débits supérieurs à 30 Mbits / seconde pour des mobiles en mouvement sont visés.

L'espace est défini par un repère orthonormé direct R=O,ex,ey,ez et on considère un point M de l'espace repéré par ses coordonnées cartésiennes ( x,y,z ). On pose OM=r.

PARTIE III : PROPAGATION DANS L'AIR

III.1. Propagation

III.1.1. Donner, en les nommant, les équations de Maxwell sous leurs formes locales dans l'air en l'absence de sources. On traitera des champs E(M,t) et B(M,t) comme n'étant pas nécessairement ceux d'une Onde Plane Progressive Sinusoïdale (OPPS).
III.1.2. Etablir l'équation de propagation en champ électrique et en déduire l'expression de la vitesse de propagation de l'onde, en fonction des données de l'énoncé.
III.1.3. On considère à présent que le champ E(M,t) est celui d'une OPPS polarisée rectilignement parallèlement à ex, se propageant suivant les z croissants et dont la formulation générale est donnée par l'expression complexe E(M,t)=Emej(k⋅r−ωt). k est le vecteur d'onde de norme constante k,ω est la pulsation et Em est une constante complexe vectorielle.
III.1.3.a. Préciser et justifier l'expression de k et la direction de Em.
III.1.3.b. Donner l'expression de E(M,t) en fonction des coordonnées de M et en projection dans la base cartésienne B associée à R.
III.1.3.c. Expliciter les deux termes de l'équation de propagation en fonction de k,ω et E(M,t).
III.1.3.d. En déduire la relation de dispersion du milieu.
III.1.4. Dans l'hypothèse de la question précédente, expliciter le champ B(M,t) dans la base cartésienne B en fonction de Em,c,k et ω.
III.1.5. En notant Em=Emejφ,φ étant une constante, expliciter les champs réels E(M,t) et B(M,t).

III.2. Puissance et rayonnement

III.2.1. Donner la définition du vecteur de Poynting R(M,t) en fonction des champs et son interprétation physique. Quelle est sa dimension physique?
III.2.2. Montrer que la valeur moyenne temporelle de la norme de R(M,t) peut s'écrire ⟨‖R‖⟩=αcε0Em 2 pour les champs de l'OPPS définie dans la partie III.1. On donnera la valeur de la constante α.
III.2.3. Dans le cas d'une antenne réelle, l'hypothèse de l'OPPS n'est valable que localement. On sait alors que la valeur de ⟨R⟩ dépend de la distance d à l'antenne, de la puissance Pa d'alimentation et de son gain G, lequel dépend de la direction d'observation. On peut ainsi écrire : 4πd2⟨‖R(d)‖⟩=PaG. Exprimer l'amplitude Em du champ en fonction de c,ε0,Pa,G et d.

III.3. Exposition

Il est parfois nécessaire de privilégier un sens de fonctionnement de l'antenne. L'énergie rayonnée par une antenne est alors répartie de manière inégale dans l'espace et il existe des directions privilégiées, appelées "lobes de rayonnement". Ces différentes directions peuvent être visualisées à l'aide du diagramme de rayonnement réalisé en trois dimensions. Le lobe le plus important est appelé "lobe principal". Il est dirigé vers l'avant de l'antenne. Les lobes secondaires, moins importants, sont dirigés vers l'arrière ou sur les côtés de l'antenne.

La norme sanitaire pour ce type de rayonnement est actuellement en France Emax =61 V/m. Elle correspond à un seuil défini sur la base des effets thermiques (échauffement) liés au champ électromagnétique. A titre de comparaison, la norme en Italie, Russie, Pologne et Chine est de E1=6 V/m.
III.3.1. Dans le cadre d'une implantation urbaine, il se peut que certains locaux interceptent le lobe principal. En considérant dans ce cas une puissance Pa=50 W, un gain G=63 et une distance d=100 m, calculer l'intensité du champ Em1. Commenter le résultat.
III.3.2. Une autre possibilité d'être exposé au rayonnement d'une antenne relais concerne le lobe secondaire orienté vers le sol. Dans ce cas le gain est plus faible, mais la distance également. Calculer, pour la même puissance Pa=50 W, le champ Em2 dans le cas où G=2 et d=10 m. Commenter le résultat.

PARTIE IV : REFLEXION D'UNE OPPS PAR UN MUR DE BETON

De façon préliminaire, on considère une interface air - métal parfait dans le plan z=0. L'air occupe l'espace des z<0 et le métal celui des z>0. L'onde incidente est une OPPS se propageant dans l'air, polarisée selon ex et qui arrive normalement à l'interface. On note Emi=Emejφ et Emr, respectivement, les amplitudes complexes des champs incident et réfléchi. On note ki et kr, les vecteurs d'ondes associés respectifs. On admet que l'onde réfléchie a la même polarisation que l'onde incidente.

IV.1. Expressions des champs

IV.1.1. Exprimer les champs électrique Ei(M,t) et magnétique Bi(M,t) incidents en fonction de Emi,z,ω,t et k=ki=ωc.
IV.1.2. Exprimer les champs électrique Er(M,t) et magnétique Br(M,t) réfléchis en fonction de Emr,z,ω,t et k=ki=ωc.
IV.1.3. Rappeler les propriétés d'un conducteur à l'équilibre. Quelles sont les expressions des champs Ec(M,t) et Bc(M,t) dans le conducteur?
IV.1.4. Enoncer, sous sa forme la plus générale, la relation de passage pour les composantes tangentielles du champ électrique.
IV.1.5. En déduire la valeur du coefficient de réflexion en champ r=EmrEmi.

IV.2. Champ total et ondes stationnaires

IV.2.1. Déterminer l'expression du champ total réel Etotal (M,t).
IV.2.2. Quelle est sa particularité ? Justifier.
IV.2.3. Représenter l'amplitude de Etotal (M,t) en fonction de la position de M pour trois valeurs différentes de t.
IV.2.4. Localiser et nommer les points remarquables de la représentation.
IV.2.5. Donner la distance dm entre un minimum et un maximum adjacents en fonction de la longueur d'onde λ de l'onde.

On remplace à présent le métal parfait par du béton. On reprend l'ensemble du problème et des notations considérées dans les parties IV. 1 et IV.2. On donne le nouveau coefficient de réflexion en champ r=rejα dans la gamme de fréquence de la bande 2600 MHz avec r=0,386 et α=169∘.
IV.3. Mettre le champ total Etotal (M,t) dans l'air sous la forme Etotal (M,t)=[f(z)]Ei(M,t) et exprimer f(z) en fonction de r,α,z et k.
IV.4. En constatant que Etotal =|f(z)|Ei, exprimer les valeurs maximale Etotal max  et minimale Etotal min  de l'amplitude de Etotal  en fonction de r et Em.
IV.5. Pour le coefficient de réflexion donné ci-dessus pour le béton, calculer le rapport ρ=Etotal max Etotal min , également appelé Rapport d'Onde Stationnaire ou ROS.
IV.6. Donner la distance dm entre un minimum et un maximum adjacents.
IV.7. Pour un véhicule se déplaçant à v=60 km/h, calculer le temps qui s'écoule entre un maximum et un minimum de champ. En quoi cela peut-il affecter la communication ?

PARTIE V : TECHNOLOGIE MIMO

L'une des clés pour l'élévation du débit de la 4 G réside dans la capacité des antennes à différencier les signaux en fonction de leur direction d'arrivée (ou d'envoi). Pour illustrer cette fonction, considérons le cas de deux OPPS de même amplitude Em, mais de phases à l'origine différentes. En associant cette origine à la première onde, on a Em1=Em≠Emejφ=Em2. Elles utilisent le même canal et donc la même pulsation ω. Elles ont la même polarisation rectiligne ex. Les directions d'arrivée en un point quelconque de l'espace sont k1=ksin⁡θey+cos⁡θez et k2=k−sin⁡θey+cos⁡θez.

V.1. Champs électriques

V.1.1. En vous appuyant sur un schéma clair, représenter dans le repère cartésien les vecteurs k1 et k2, ainsi que les champs associés E1,B1 et E2,B2 en respectant la vraisemblance liée à la structure des OPPS.
V.1.2. Exprimer les composantes E1x(M,t) et E2x(M,t) respectivement des champs E1(M,t) et E2(M,t) selon la direction ex en fonction de Em,φ,ω,t,k,z,y et θ.

V.2. Détection MIMO

V.2.1. On dispose deux antennes de réception en mesure de détecter le champ électrique aux points PxP=0,yP=−λ4,zP=0 et QxQ=0,yQ=+λ4,zQ=0. Exprimer les composantes E1x(P,t),E1x(Q,t),E2x(P,t) et E2x(Q,t) des champs en fonction de Em,φ,ω,t et θ, puis exprimer les champs totaux Etotal (P,t) et Etotal (Q,t) en fonction de ces mêmes paramètres.
V.2.2. On introduit le paramètre réel et variable ϕ. Grâce à un calculateur numérique, on peut estimer la quantité E(t,ϕ)=Etotal (P,t)+ejϕEtotal (Q,t) pour diverses valeurs de ϕ. Montrer que les contributions issues des champs E1 et E2 font apparaître respectivement les facteurs f1(ϕ)=1+ej(ϕ+πsin⁡θ) et f2(ϕ)=1+ej(ϕ−πsin⁡θ).
V.2.3. Proposer deux valeurs particulières ϕ1 et ϕ2 respectivement telles qu'après calcul de E :

- on annule la contribution de E2 dans Et,ϕ1,

- on annule la contribution de E1 dans Et,ϕ2.
V.2.4. On peut donc conclure que, si les directions d'arrivée sont connues et que l'on dispose d'une capacité de calcul suffisante, on peut séparer les deux signaux. Commenter l'intérêt de ce traitement dans le contexte du sujet.

Fin de l'énoncé.