CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

PHYSIQUE 2

DURÉE: 4 heures
L'utilisation des calculatrices est autorisée - Les deux problèmes sont indépendants

PROBLEME I - ETUDE D'UN TRANSFORMATEUR D'IMPULSIONS

Le transformateur étudié sert à déclencher la conduction des thyristors dans les montages d'électronique de puissance.

Le primaire et le secondaire ont chacun le même nombre de spires N. Les caractéristiques de chaque enroulement, inductance propre et résistance, sont L=2mH et r=1,2 mΩ.

Pour deux bobines couplées, si les courants i1 et i2 ont le même sens par rapport aux bornes marquées (bornes homologues - figure 1), l'inductance mutuelle L12 est positive.

Fig. 1

On note L12=L21=M.

Le couplage entre les enroulements est parfait, c'est-à-dire L=M (M étant l'inductance mutuelle).
Le noyau du transformateur est en ferrite dont on idéalisera la caractéristique d'aimantation par la courbe donnée sur la figure 2.

ϕ(t) représente le flux magnétique à travers une section droite du circuit magnétique.
Les inductances propres L et mutuelle M ne sont définies qu'en dehors de la zone de saturation.

I. 1 Etude à vide (is = 0)

Les notations sont définies sur la figure 3.

Fig. 3

V est une tension positive fixe et l'interrupteur k est réalisé par un transistor bipolaire.
I.1.1 A l'instant t=0, on ferme l'interrupteur k . Exprimer la tension uP(t) et le courant iP(t), en déduire le flux ϕ(t) et la tension secondaire us(t) en fonction de V et des caractéristiques du transformateur. On négligera pour cette étude la résistance de l'enroulement et on considérera qu'à t=0,ip=is=0 (conditions initiales).
I.1.2 Le flux croît alors jusqu'à saturation du circuit magnétique.

Exprimer le produit (V. tmax  ) en fonction de ϕsat . Le fabricant donne V. tmax =400 V.μs. En déduire la valeur de tmax  pour V=10 V et calculer la valeur de ipmax  qui correspond à tmax .
I.1.3 On veut prévoir ce qui se passerait si l'interrupteur k restait fermé au-delà de tmax . Quelle serait alors la valeur de us ?
Montrer qu'il est nécessaire de tenir compte de r pour calculer iP; quelle est la valeur de iP ?
I.1.4 A l'instant t1=tmax , on ouvre l'interrupteur k . La diode D a une tension de seuil Vs=0,8 V et une résistance interne négligeable (figure 4).

Fig. 4

Donner le schéma équivalent du circuit qui permet de calculer iP(t) pour t≥t1 (on prend en considération la résistance de l'enroulement).
I.1.5. Ecrire la loi des mailles dans ce circuit. En déduire l'expression de iP(t) pour t≥t1.
I.1.6 A l'instant t2 le courant iP s'annule. Donner l'expression de td=t2−t1. Calculer la valeur numérique de td.
I.1.7 On ajoute une diode zener en série avec D , ce qui a pour effet d'augmenter le seuil de conduction à la valeur VS+VZ. Calculer td pour VZ=6,8V. Conclure.
I.1.8 Dans ce cas, calculer us(t) et représenter pour t∈[0,100μs] l'allure des courbes ip(t),up(t) et us(t).

I. 2 Etude en charge pour t≤t1

Le montage à étudier est donné dans la figure 5 .

Fig. 5

D1 est une diode de commutation idéale. A t=0, on ferme l'interrupteur k .
I.2.1 Ecrire la loi des mailles pour le primaire et le secondaire du transformateur avec ip(0−)=is(0−)=0
I.2.2 Le flux magnétique ϕ étant une fonction continue de t , montrer que ip(0+)=is(0+). Déterminer ip(0+) en utilisant les équations de I.2.1.
I.2.3 Ecrire l'équation différentielle satisfaite par ip(t).
I.2.4 On note τ=1rMrr+R+L. En déduire ip(t) et is(t).
I.2.5 Exprimer us(t). Calculer us(t) pour t=t1=40μ s. Conclure.
I.2.6 L'interrupteur k est ouvert à l'instant t1; expliquer le rôle de la diode D1 pour t≥t1, en s'appuyant sur le résultat de la question I.1.8 concernant us.

PROBLEME II - ETUDE DES GUIDES D'ONDE DIELECTRIQUES

Le développement des communications avec des fibres optiques confère aux guides diélectriques une importance croissante.

Le guide d'onde diélectrique plan est beaucoup utilisé en optoélectronique pour réaliser des coupleurs, des circuits résonants, etc.

Les guides diélectriques sont des guides ouverts, pour lesquels la propagation des ondes électromagnétiques monochromatiques a lieu pour une fréquence supérieure à une fréquence de seuil.

A l'extérieur du guide plan a lieu la propagation d'une onde de surface, à distribution exponentielle dans une section transversale, onde qui se concentre à la surface de séparation des milieux au fur et à mesure que la fréquence augmente.

Les nombres d'onde critiques sont fonction de la fréquence de travail.
Toutes ces propriétés seront illustrées dans ce qui suit.
On considère une plaque diélectrique dans l'espace vide (figure 1).

Fig. 1

La composante EZ du champ électrique E=Eyuy+Ezuz d'une onde électromagnétique monochromatique de pulsation ω se propageant dans la direction uz s'écrit généralement sous la forme
Ez(y,z,t)=Ez(y)e−αzcos⁡(ωt−βz)=RéelEz(y)e−(α+jβ)zejωt
On note γ=α+jβ avec α>0 et β>0
χ= constante de propagation
α= constante d'atténuation
β= constante de phase
et Ez=Ez(y)e−γz est l'image complexe de EZ(y,z,t)
Pour une onde non atténuée χ=jβ(α=0).
II. 1 A partir des équations de Maxwell, déterminer l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le champ électrique E et montrer que l'équation différentielle satisfaite par EZ dans le domaine (1) s'écrit
d2Ez1dy2+k12Ez1=0 k1= nombre d'onde critique
Expliciter k1 2 en fonction de γ,ω,ε,μ0.
II. 2 Déterminer Ez1 en fonction de deux constantes A1 et A2 en considérant k12>0.
II. 3 Justifier sans calcul que Ez2(y) et Ez3(y) satisfont chacune à une équation différentielle analogue à Ez1(y) où k1 est remplacé respectivement par k2 et par k3.
On choisit k2=k3=jK avec K>0.
Déterminer les expressions de Ez2(y) pour y>a (domaine 2 ) en fonction d'une constante A2 et de Ez3(y) pour y<0 (domaine 3 ) en fonction d'une constante A3.
Justifier le choix de k2 et k3.
II. 4 En considérant les expressions de rotE et rotB, avec B=Bxux, déterminer Ey1, Bx1;Ey2, Bx2; Ey3, Bx3, images complexes des composantes du champ électrique E et du champ magnétique B. On considère les ondes non atténuées suivant uz, donc ∂∂z→−jβ. On conservera A1, A2, A3, A4,k1 et K comme paramètres de l'onde de pulsation ω.
II. 5 Ecrire les conditions de passage en y=a et y=0 pour les composantes Ez et Ey du champ électrique.
II. 6 De la question II.5, déduire le système linéaire vérifié par A1 et A3. Montrer que pour obtenir des valeurs non nulles pour A1 et A3, il est nécessaire que les nombres critiques satisfassent la relation :

tgk1a2=−k1Kεr

on posera tgφ=−k1Kεr
II. 7 On note k1a=qπKa=rπ

Montrer que q et r doivent satisfaire le système :

q2+r2=qaλ02εr−1tgqπ2=−qrεr

où λ0=c0f avec c02=1ε0μ0
λ0= longueur d'onde dans le vide d'une onde plane monochromatique de fréquence f .
II. 8 Pour q=n (entier impair >0 ), déterminer la valeur de r et en déduire la plus petite fréquence fs et la plus grande longueur d'onde λ0s pouvant encore se propager dans le guide, en précisant pour quelle valeur de n elles sont obtenues.
II. 9 Si on note λ0d=λ0εr, montrer que la longueur d'onde λg=2πβ d'une onde non atténuée se propageant dans le guide, pour f>fs, s'écrit :

λg=λ0d1−qλ0dλ0s2εr−1

II. 10 Utilisant les questions antérieures (II.5, II.6, II.7), déterminer les composantes de E et de B dans les trois domaines, en fonction de la constante que multiplie sin k1y dans l'expression de Ezl, de r,q,λ0,c0,εr.
II. 11 Que deviennent ces composantes pour r=1 et f=fs ? Quels types d'ondes se forment dans les domaines (2) et (3) ?

Fin de l'énoncé