L'utilisation des calculatrices est autorisée. Les deux problèmes sont indépendants

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

PROBLEME I - TRANSMISSION ENTRE DEUX ARBRES

Deux disques conducteurs identiques de rayon a, sont solidaires de deux arbres de rayons négligeables, non couplés l'un à l'autre et coaxiaux. Les deux disques se trouvent dans un champ magnétique, B=Buz uniforme, invariable dans le temps. Les arbres sont reliés électriquement par un fil conducteur, aussi bien que les périphéries des disques, formant ainsi un circuit fermé, de résistance R (Fig. 1). Le premier disque reçoit une puissance mécanique Pm et tourne à la vitesse angulaire ω1=ω1uz, tandis que sur l'arbre du deuxième disque, on applique un couple résistant de moment Cr=−Cruz et il tourne en régime permanent à la vitesse angulaire ω2=ω2uz. On note J, le moment d'inertie d'un disque par rapport à son axe.

Fig. 1

- Forces électromotrices.
1.1 En utilisant la circulation du terme ( v∧B ) le long du "rayon actif" O1 A1 (en pointillés sur la fig. 1) du premier disque, exprimer la force électromotrice e1 induite sur ce rayon, en fonction deω1,a et B.
Préciser clairement la convention utilisée pour définir e1.
1.2. Conduire la même démarche pour le calcul de l'expression de la force électromotrice e2 induite le long du "rayon actif" O2 A2 du deuxième disque, en fonction de ω2,a et B, en précisant également la convention utilisée pour définir e2.
1.3. Exprimer l'intensité induite i parcourant la résistance R.

- Force et couple.
2.1. En déduire la force de Laplace FL exercée sur le rayon O2 A2. Quel est son point d'application? La représenter sur un schéma.
2.2. Exprimer le moment de FL, noté CL, par rapport au centre O2 du deuxième disque.
2.3. Exprimer puis calculer la vitesse de rotation ω2 du deuxième disque, en régime permanent, en fonction de ω1,Cr, a et B.
2.4. En déduire la valeur maximale Cr max  du couple résistant; la calculer numériquement.
A.N. : B=1 T
a=10 cm
ω1=104,6rad/s
R=0,2Ω
Cr=10−2 N.m

- A l'instant t=0, on supprime le couple résistant sur le deuxième disque et on maintient la vitesse de rotation du premier disque constante : ω1=ω10= constante et Cr=0.
3.1. Déterminer ω2(t) en fonction du temps, si à t=0,ω2(0)=ω20

On posera α=a222B2RJ
A.N. : J=2,5⋅10−2 kg⋅ m2
ω10=104,6rad/s;ω20=24,6rad/s
Tracer la courbe ω2(t).
3.2. Donner l'expression de la puissance des forces de Laplace sur le premier disque.

En déduire celle de la puissance mécanique instantanée Pm(t) reçue par le premier disque, en fonction de α,J,ω10,ω20 et t.
3.3. A partir de Pm(t), exprimer l'énergie mécanique Wm reçue par le système constitué des deux disques, pendant ce régime transitoire, et calculer sa valeur.
4. On suppose maintenant qu'à t=0, on annule le couple résistant sur le deuxième disque et on ne fournit plus de puissance mécanique à l'arbre du premier disque.
4.1. Ecrire les équations différentielles couplées concernant les vitesses angulaires ω1(t) et ω2(t) des deux disques.
4.2. En déduire les fonctions ω1(t),ω2(t) et i(t), d'abord littéralement puis numériquement si, à t=0, on a :

ω1(0)=ω10=104,6rad/sω2(0)=ω20=24,6rad/s

Représenter graphiquement l'allure de ω1(t),ω2(t) et i(t).
4.3. Calculer l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans la résistance R, pendant ce régime transitoire, de deux manières différentes.

PROBLEME II - EFFET HALL

I. Etude de l'effet Hall en régime indépendant du temps

On considère une plaque rectangulaire d'épaisseur h et de largeur b. Elle est réalisée dans un semiconducteur de type N où la conduction électrique est assurée par des électrons mobiles dont le nombre par unité de volume est n. On notera par e la charge élémentaire égale à 1,6.10−19C.
La plaque est parcourue par un courant électrique d'intensité I, uniformément réparti sur la section de la plaque avec la densité volumique J=Jux,J>0 (fig. 1). Elle est alors placée dans un champ magnétique uniforme B=Buz  avec  B>0 créé par des sources extérieures. Le champ magnétique créé par le courant dans la plaque est négligeable devant B.

Fig. 1

On suppose qu'en présence du champ magnétique B, le vecteur densité de courant est toujours égal à J=Jux.
I. 1 Exprimer le vecteur vitesse V des électrons dans la plaque en fonction de J,n et e. Montrer qu'en présence du champ magnétique B en régime permanent, il apparaît un champ électrique appelé champ électrique de Hall EH=1neJ∧B.
Exprimer les composantes de EH.
I.2. On considère deux points 1 et 1′ en vis-à-vis des faces A et A′ de la plaque. Calculer la différence de potentiel UH=V(1)−V1′ appelée tension de Hall. Montrer que UH peut s'écrire :

UH=CHhIB

Expliciter la constante CH.
A.N. : Pour l'antimoniure d'indium InSb CH=375.10−6 m3.C−1

I=0,1 Ah=0,3 mmB=1 T

Calculer UH ainsi que la densité volumique n, en électrons /m3.
I.3. On veut établir la loi d'Ohm locale, c'est-à-dire, la relation entre le champ électrique E dans la plaque et la densité du courant J en présence du champ magnétique B.
Soit E′=E′ux la partie du champ électrique colinéaire à J. On pose J=σE′,σ étant une grandeur positive.
Quelle caractéristique du matériau de la plaque σ représente-t-elle ?
Montrer qu'en présence du champ magnétique, on a J=σE−CHJ∧B.
I.4. Tracer dans un plan xOy de la plaque les vecteurs Jσ,E et CHJ∧B et les lignes équipotentielles en présence puis en absence de champ magnétique. Faire deux figures en vue de dessus par rapport à la figure 1 .
I.5 Soit θ l'angle entre les vecteurs J et E. Montrer que l'angle θ ne dépend que de B et du semiconducteur. Préciser le domaine de définition de θ pour le semi-conducteur étudié.
I.6. On veut utiliser la plaque pour mesurer l'induction magnétique B, en mesurant la tension de Hall UH. Il faut donc qu'en absence du champ magnétique UH(B=0)=UH0=0.
Pour cela, il faut souder deux fils conducteurs exactement en vis-à-vis. C'est un problème difficile, vu les dimensions de la plaque.
Proposer un schéma de montage, utilisant un potentiomètre, ainsi que le protocole expérimental qui permet d'avoir UH0=0.

II. Régime variable dans la plaque

On considère une longueur infinie de la plaque selon l'axe des x. Elle est située dans un champ magnétique produit par des sources autres que le courant électrique dans la plaque et que l'on appellera champ magnétique extérieur. Ce champ magnétique extérieur varie dans le temps. Dans un premier temps, la plaque n'est connectée à aucun circuit électrique : on dit que le courant de commande est nul (fig. 2)

Fig. 2

On veut déterminer la densité volumique du courant électrique et le champ magnétique dans la plaque. On étudiera ensuite l'effet de ces courants sur la tension de Hall.
Soit Be,B et J les champs suivants :
Be=Be(t)uz  le champ magnétique extérieur,
B=B(y,t)uz  le champ magnétique dans la plaque,
J=J(y,t)ux  la densité volumique du courant électrique induit dans la plaque.
On considère cette fois que le champ magnétique créé par les courants volumiques de la plaque n'est plus négligeable. La densité volumique des charges électriques dans la plaque est nulle.
Les propriétés ε0 et μ0 de la plaque sont celles du vide.
II.1. Ecrire les quatre équations de Maxwell dans la plaque. On considère le régime quasistationnaire ; préciser l'approximation qui en découle.
II.2. En déduire divJ dans la plaque.
II.3. Exprimer rotJ en fonction d'une dérivée partielle de B en supposant que la loi d'Ohm locale établie en I.3. est toujours valable. De cette expression de rotJ et de l'une des équations de Maxwell, déduire deux relations liant B(y,t) et J(y,t) ou leurs dérivées partielles.
II.4. En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par J(y,t).

On se place en régime harmonique : Be=Boe2cos⁡ωtuz et

J=J(y)2cos⁡(ωt+φ(y))ux

A une fonction A(y,t)=A(y)2cos⁡(ωt+φ(y))=Re2A(y)ejφ(y)ejωt,  on associe l'image complexe A(y)=A(y)ejφ(y). Donc à ∂A∂t, on associe jωA et à ∂A∂y, on associe dAdy.
On pose α=μ0ωσ2 et k2=jωμ0σ
II.5 Ecrire l'équation différentielle vérifiée par l'image complexe de la densité volumique de courant J(y).
A une date quelconque t,J(y,t) est une fonction impaire de y. Donner la relation liant J(−y) à J(y), celle liant φ(−y) à φ(y) et celle liant J(y) à J(−y).
En déduire la solution J(y) de l'équation différentielle à une constante multiplicative près.
En raisonnant sur les symétries, justifier la parité de J(y,t) par rapport à la variable y.
II.6. A partir de la solution J(y), donner l'expression de B(y). Quelle est la parité de cette fonction ?

Justifier qualitativement que B±b2=Boe
En déduire l'expression complète de J(y) et de B(y).
II.7. On considère maintenant que la plaque est connectée à un circuit. Elle est traversée par un courant de commande constant d'intensité I et de densité uniforme J0=Ihbux se superposant à la densité de courant calculée ci-dessus. Ce courant produit dans la plaque un champ magnétique B0.

Justifier que B0=B0(y)u z.
Quelle relation lie B0(−y) à B0(y) ? Quelle est la valeur de B0(0) ?
Montrer que dB0dy=μ0J0. Exprimer alors B0(y).
II.8. Justifier que la tension Hall instantanée a pour expression :

UH(t)=CH−b2b2 J0+J(y,t)B0(y)+B(y,t)dy

Montrer que UH(t)=CHμ0B0(y)B(y,t)−b/2+b/2 et exprimer la valeur efficace de la tension de Hall UHe en fonction de CH,n,I et Boe. Proposer une conclusion.

III. Effet joule dans la plaque

Si les courants induits ne modifient pas la tension de Hall, par contre ils limitent le domaine de fonctionnement de la sonde de Hall. On est toujours dans le cas d'un régime harmonique pour le champ Be=Boe2cos⁡ωtuz et la plaque est traversée par le courant de commande d'intensité I.
III.1. Exprimer la puissance PT1 dissipée par effet Joule sur une longueur ℓ de la plaque en fonction de σ,I,h,b, et ℓ, lorsque Boe=0.
III.2. La loi d'Ohm locale établie en I.3. étant toujours applicable, montrer que la puissance moyenne P(y) de l'effet Joule en un point quelconque de la plaque est égale à la somme P1+P2(y) de la puissance P1 de l'effet Joule dû à J0 et de la puissance moyenne de l'effet Joule P2(y) dû aux courants J induits dans la plaque.
III.3. Pour déterminer P2(y), on suppose que le champ magnétique créé par les courants induits dans la plaque est négligeable devant le champ magnétique extérieur Be=Be(t)uz.

Donner la relation liant ∂J∂y(y,t) et ∂Be∂t. En déduire J(y), puis P2(y) en justifiant que J(0)=0.
III.4. Exprimer en fonction de σ,Boe,h,b et ℓ et de la fréquence f, la puissance moyenne PT2 dissipée par effet Joule dû aux courants induits pour une longueur ℓ de la plaque.
III.5. En régime stationnaire, la puissance totale PT=PT1+PT2 sera dissipée vers l'extérieur par transfert thermique.
La puissance du transfert thermique est égale à αSΔT :
α est le coefficient de transfert thermique exprimé en W⋅m−2⋅ K−1,
S est la surface d'échange entre la plaque et l'extérieur, h étant négligeable devant ℓ et b.
ΔT est l'écart de température entre la plaque et l'extérieur.
En imposant ΔT, exprimer l'intensité I du courant de commande en fonction de α,ΔT,σ,b,h,f et Boe.
III.6. On appelle Ist l'intensité du courant de commande pour cette valeur de ΔT lorsque le champ magnétique extérieur Be est indépendant du temps ou nul.
Exprimer le rapport IIst, I étant l'intensité définie à la question précédente.
AN :  h=3,0.10−4 m
b=3,0.10−3 m
Boe=0,10 T
α=40 W⋅ m−2⋅ K−1
ΔT=25 K
Pour In Sb:σ=2,0.104 ssm−1
Calculer la fréquence f pour laquelle IIst=0,5.