EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

MATHE MATIQUES 2

Durée : 4 heures

L'utilisation des calculatrices est autorisée. Les deux problèmes sont indépendants

∗∗∗
N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction ; si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

PROBLEME I - ETUDE D'UN WATTMETRE ELECTRONIQUE

On se propose d'étudier le fonctionnement d'un wattmètre constitué de deux amplificateurs logarithmiques, d'un amplificateur exponentiel et d'un additionneur.

1. Caractéristique d'une diode

Figure 1

Dans tout le problème, les amplificateurs qui vont être étudiés utilisent une diode, schématisée sur la figure 1 , dont la caractéristique courant-tension a pour équation :

i=IOev/Vo−1

où i est l'intensité de courant traversant la diode, v la tension aux bornes, et Io et Vo sont des constantes positives.

Pour les applications numériques, on prendra : Io=10μ A et Vo=25mV.

Tracer qualitativement l'allure de la courbe i(v).

2. Amplificateur logarithmique

On réalise le montage de la figure 2 :

Figure 2

L'amplificateur opérationnel (A.O.) est supposé idéal et on note Vsat  sa tension de saturation égale à ±20 V; les sources de polarisation ne figurent pas sur les schémas.
2.1. L'amplificateur opérationnel étant supposé en régime linéaire, déterminer vs(t) en fonction de ve(t),Vo,Io et R.
2.2. On suppose que ve(t)=Ve2sin⁡(ωt) et que Ve2>RIo et on remarquera que Vsat≫Vo. Pour 0<ωt<π, et compte-tenu des signes de ve et de vs, justifier s'il y aura ou non saturation de l'amplificateur.
Répondre à la même question pour π<ωt<2π.
2.3. Tracer l'allure des courbes ve(t) et vs(t), en fonction du temps, sur une période complète, pour Ve2>RI0.

3. Amplificateur exponentiel

On réalise le montage de la figure 3 :

Figure 3

3.1. L'amplificateur opérationnel étant supposé en régime linéaire, déterminer vs(t) en fonction de ve(t),Vo,Io et R.
3.2. On suppose que ve(t)=Ve2sin⁡(ωt); pour 0<ωt<π, donner la condition que ve(t) doit satisfaire pour que l'amplificateur soit effectivement en régime linéaire; calculer la valeur numérique de la limite trouvée pour ve(t) à partir des valeurs suivantes : R=106Ω et Vsat =20 V.
3.3. Obtenir la condition entre Vsat  et RIo nécessaire pour que l'amplificateur opérationnel soit en régime linéaire lorsque π<ωt<2π, quelle que soit la valeur de Ve.

4. Wattmètre électronique

On réalise maintenant le montage de la figure 4, dans lequel les amplificateurs opérationnels sont en régime linéaire :

4.1. Exprimer vs3 en fonction de vs1 et vs2, puis en fonction de v1 et v2 et des éléments du montage.
4.2. En déduire la caractéristique de transfert vs=fv1,v2 de ce montage, en fonction de Io et R.
4.3. On considère que les tensions d'entrée sont de la forme :

v1(t)=V12cos⁡(ωt) et  v2(t)=V22cos⁡(ωt−φ)

Déterminer l'expression de la valeur moyenne dans le temps de la tension de sortie, notée <vs>.
4.4. Proposer un moyen pour mesurer <vs>.
4.5. On considère un dipôle constitué de résistances, bobines et condensateurs, d'impédance complexe équivalente Zéq=Réq+jXéq et alimenté par une tension v(t)=V2cos⁡(ωt) (fig.5).

Figure 5

Exprimer la valeur moyenne P de la puissance instantanée reçue par le dipôle en fonction de V,Réq  et Xéq , dite aussi «puissance active».

On veut mesurer cette puissance avec le montage de la figure 4, noté W; on réalise dans ce but le montage de la figure 6, alimenté par la tension v(t)=V2cos⁡(ωt) :

Figure 6

On considère que les intensités dans les deux entrées du wattmètre W sont nulles.
4.6. Quel est le rôle de la résistance r dans le montage ? Comment doit-on choisir la valeur de celle-ci ?
4.7. Montrer que la puissance moyenne totale mesurée par le wattmètre est de la forme :

P′=k<vs>

Expliciter la constante k et exprimer P′ en fonction de V,Réq,r et Xeq.
4.8. Déterminer l'expression de l'erreur systématique relative εr=P′−PP et montrer qu'elle est majorée par r/Réq.
4.9. On veut éliminer l'erreur introduite par la résistance r; on considère alors le montage de la figure 7 :

Figure 7

Calculer la résistance d'entrée re=ve/i de ce montage.
4.10. Proposer un montage utilisant le circuit de la figure 7 qui permette de mesurer la puissance P reçue par le dipôle, sans l'erreur systématique εr introduite par la présence de r.

Le problème de la conception d'un écran électromagnétique est un problème de champ en régime quasi-stationnaire. La pénétration du champ électromagnétique dans le domaine qui doit être écranté dépend de la fréquence f, de la conductivité électrique σ de l'écran, aussi bien que de la géométrie de celui-ci.

On considère le domaine à écranter situé entre deux plaques métalliques parallèles d'extension infinie, d'épaisseur d et distantes de 2D (fig. 1). Les deux plaques sont planes, homogènes et isotropes, de conductivité électrique σ et de constantes εo et μo égales à celles du vide.

On rappelle leurs valeurs numériques : ε0=136π109Fm−1 et μo=4π10−7Hm−1

Figure 1

Dans le domaine extérieur, x∈]−∞,−D−d[∪]D+d,+∞[, règne un champ magnétique uniforme et variable dans le temps :

Be(t)=Bo2cos⁡(ωt)uz

Par ailleurs, on appelle :
Bi=Bi(x,t)uz  le champ magnétique entre les deux plaques
Ei=Ei(x,t)uy le champ électrique entre les deux plaques
B=B(x,t)uz  le champ magnétique dans les plaques
E=E(x,t)uy  le champ électrique dans les plaques.

Tous ces champs sont des fonctions harmoniques du temps t (régime sinusoïdal), de pulsation ω.

1. Approximation de l'effet de peau dans un conducteur

1.1. L'une des équations de Maxwell s'écrit : rotB=μoj+εo∂E∂t

De quelle équation de Maxwell s'agit-il ? Pourquoi est-elle nommée ainsi ? Comment appelle-t-on j ? Quelle est son unité ?
1.2.Donner l'expression de la loi d'Ohm locale. Est-elle valable quelle que soit la fréquence? Justifier qualitativement la réponse.
On admettra la validité de cette loi dans toute la suite.
1.3. On pose jd=εo∂E∂t. Exprimer le rapport des amplitudes jdj en fonction de σ et de la fréquence f, en un point quelconque de la plaque.
Tracer l'allure de la courbe représentative jdj en fonction de f.
Application numérique : dans le cas de l'aluminium, σ=36.106 S.m−1; donner la condition vérifiée par la fréquence f pour avoir jdj≤10−6.
Dans toute la suite du problème, on négligera jd devant j à l'intérieur des plaques métalliques; il s'agit de l'approximation de l'effet de peau.

2. Champ électromagnétique dans les plaques

2.1. Une autre équation de Maxwell s'écrit röt E=−∂B∂t.

Comment la nomme-t-on ? Pourquoi ?
2.2. Ecrire les deux autres équations de Maxwell.
2.3. On rappelle que : rot(rotB)=grad(divB)−ΔB

Donner l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le champ B(x,t).
2.4. En régime sinusoïdal, à B(x,t)=B(x)2cos⁡(ωt+φ(x)), on associe l'image complexe suivante : B(x)=B(x)ejφ(x)
On note γ2=jωμOσ  avec γ2=±α(1+j)=±γ
Expliciter α en fonction de ω,μo,σ.
2.5. Ecrire l'équation différentielle satisfaite par B(x) avec γ comme paramètre.
2.6. Résoudre cette équation pour x∈]D,D+d[, en donnant l'expression de B(x) en fonction de deux constantes A1 et A2, que l'on ne cherchera pas à déterminer dans cette question.
2.7. En exploitant la symétrie du système, justifier qu'il n'est pas nécessaire de résoudre l'équation différentielle de B(x) dans le domaine ]−D−d,−D[.
2.8. A partir de l'une des équations de Maxwell judicieusement choisie, exprimer l'image complexe E(x) du champ électrique pour x∈]D,D+d avec μ0,γ,σ,A1 et A2 comme paramètres.

3. Expression du champ électromagnétique entre les deux plaques

3.1. Ecrire sans approximation les équations de Maxwell dans le vide entre les deux plaques.
3.2. En déduire l'équation différentielle satisfaite par Bi(x).
3.3. Montrer que l'expression suivante est solution de cette équation :
Bi(x)=A3cos⁡2πλox+A3′sin⁡2πλox  où A3 et A3′ sont des constantes, que l'on ne cherchera pas à déterminer ici.
Donner l'expression de λo en fonction de εo,μo et f.
3.4. Dans quelle condition, l'approximation de régime quasi-stationnaire est-elle justifiée dans le vide, entre les deux plaques ?

Calculer λo pour f=100kHz et conclure.
Que peut-on dire alors de Bi(x) dans le domaine intérieur −D≤x≤D avec D=10 cm ?
3.5. Déterminer l'image complexe Ei(x) du champ électrique en fonction de A3 et d'une autre constante A4 comme paramètre.
On prendra Bi=A3.
3.6. Comparer la symétrie de E à celle de B par rapport au plan Oyz. En déduire la valeur de Ei(x=0), puis la valeur de A4.

4. Calcul des constantes et du facteur d'atténuation

4.1. Il n'y a ni charge surfacique ni courant surfacique en x=D et en x=D+d. Justifier pourquoi.
4.2. Donner les relations de passage du champ magnétique et du champ électrique en x=D.
4.3. En déduire A1 et A2 en fonction de A3. On rappelle que γ2=jωμ0σ
4.4. Donner la relation de passage du champ magnétique en x=D+d. En déduire Bi, donc A3, en fonction de γ,D,d et Bo.
4.5. La valeur efficace Bieff du champ Bi(x,t) est donnée par le module de l'image complexe Bi. Exprimer Bieff  en fonction de α,D,d et Bo, dans l'hypothèse double αD≫1 et αd≫1.
4.6. Les plaques utilisées sont en aluminium :

σ=36.106 S.m−1 et μ≅μo=4π10−7Hm−1

et les autres grandeurs ont les valeurs suivantes : f=100kHz et D=10 cm.
Calculer la valeur du paramètre α, ainsi que la profondeur de pénétration δ=1α ( δ sera donnée en mm).
4.7. On définit le facteur d'atténuation a comme étant le rapport des valeurs efficaces :

a=Bieff /BO

Exprimer a en fonction de α,D et d.
Calculer l'épaisseur d d'un écran pour avoir a=10−5.
L'hypothèse faite à la question 4.5. est-elle justifiée?
4.8. Nature du métal : les applications ont concerné des plaques en aluminium. Ces applications auraient-elles pu être effectuées sur des plaques en cuivre ? en fer ? Justifier la réponse.

Fin de l'énoncé