ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MPI

PHYSIQUE - CHIMIE

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants.

Problème I - le synchrotron SOLEIL

Un synchrotron est un instrument électromagnétique de grande taille destiné à l'accélération de particules chargées.
Le rayonnement synchrotron est un rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée possédant une accélération. Ce rayonnement est utilisé pour des analyses physiques.
Dans le synchrotron SOLEIL, situé à Saclay, des électrons, de masse notée me et de charge -e, accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, sont déviés par des champs magnétiques.

Le problème étudie quelques ordres de grandeurs liés au synchrotron SOLEIL.
Il est constitué de 6 parties qui peuvent être résolues de manière indépendante les unes des autres. Après la partie I qui traite de généralités, la partie II étudie la déviation des électrons, la partie III le rayonnement émis, la partie IV la directivité et le spectre du rayonnement, la partie V le principe de la spectrométrie par transformée de Fourier et la partie VI une application en spectrométrie.

Le schéma général du synchrotron SOLEIL est rapporté figure 1.

Figure 1 - Schéma général du synchrotron SOLEIL (d'après Reflets de la Physique n∘ 34-35)

| Données |  |
| --- | --- |
| Vitesse de la lumière dans le vide | c=3,0⋅108 m⋅ s−1 |
| Masse de l'électron | me=9,1⋅10−31 kg=5,1⋅102keV/c2 |
| Charge élémentaire | e=1,6⋅10−19C |
| Valeur de l'électron-volt | 1eV=1,6⋅10−19 J |
| Constante de Planck | h=6,6⋅10−34 J⋅ s |
| Constante d'Avogadro | NA=6,0⋅1023 mol−1 |

Bien que ces données soient fournies avec plusieurs chiffres significatifs, les résultats numériques seront fournis, sauf indication contraire, avec UN SEUL chiffre significatif.

Partie I - Généralités

Des électrons non-relativistes, émis sans vitesse initiale sont accélérés linéairement par un champ électrostatique uniforme et unidirectionnel E=Eex.

Q1. Rappeler la relation qui lie le champ électrostatique au potentiel électrostatique V. En déduire l'énergie potentielle électrostatique de l'électron en fonction de e et de V.

Q2. Calculer la différence de potentiel nécessaire pour obtenir une énergie cinétique finale Ec=1,0keV. Justifier.

Q3. Dans la zone nommée Linac du synchrotron SOLEIL (figure 1), les électrons sont accélérés jusqu'à une énergie cinétique Ec=100MeV. Vérifier que leur vitesse v ne peut plus alors être calculée à l'aide de la forme de l'énergie cinétique utilisée en mécanique classique.

Q4. Les électrons étant relativistes, leur énergie cinétique s'écrit :

Ec=(γ−1)mec2

où γ=1−v2c2−12 est le facteur de Lorentz de l'électron. Calculer ce facteur.
Les électrons sont ensuite accélérés jusqu'à Ec=2,7GeV grâce à un autre accélérateur nommé booster, puis libérés dans l'anneau de stockage. Leur vitesse est alors assimilable à celle de la lumière.

Q5. L'intensité du courant circulant dans l'anneau de stockage, assimilé à un cercle de rayon R=57 m, vaut à un instant donné i=0,43 A. Exprimer, puis calculer le nombre d'électrons N constituant le faisceau.

Partie II - Éléments magnétiques

L'anneau de stockage n'est pas rigoureusement circulaire : il est constitué de portions linéaires et d'éléments magnétiques qui sont des dipôles, des quadrupôles et des sextupôles.

Q6. Expliquer comment on peut mesurer un champ magnétique au laboratoire.
Les dipôles sont des aimants servant à courber la trajectoire des électrons. On considère une base cartésienne ( O,ex,ey,ez ). Un dipôle crée un champ magnétique vertical supposé uniforme et stationnaire B=B0ey, avec B0>0.

Q7. On considère un électron non relativiste pénétrant avec une vitesse v=v0ez, avec v0>0, dans une zone où règne le champ magnétique B=B0ey. En admettant que la trajectoire est circulaire de rayon RB, montrer que :

B0=peRB

où p est la norme de la quantité de mouvement de l'électron.
Exprimer la pulsation de rotation ωB de l'électron sur sa trajectoire.

Q8. La relation (1) reste valable dans le cadre de la relativité restreinte, avec une norme de la quantité de mouvement voisine de p≈Ecc. Calculer la valeur du champ magnétique permettant d'obtenir un rayon RB=5,4 m pour la trajectoire. On rappelle que dans l'anneau de stockage Ec=2,7GeV.

Les inhomogénéités de vitesse du paquet d'électrons entraînent une divergence du faisceau d'électrons, qui doit donc être focalisé. On utilise pour cela des quadrupôles, composés de quatre bobines disposées en carré (figure 2).

Figure 2a) Quadrupôle, d'après Reflets de la physique n∘34

Figure 2b) Schématisation des distributions de courants (en pointillés les axes des bobines ; les flèches donnent le sens des courants)

Q9. Expliquer pourquoi le champ en un point du plan xOy de la figure 2b est contenu dans ce plan. Donner la direction et le sens du champ au voisinage de l'origine :

- sur l'axe Ox;

- sur l'axe Oy.

Donner la valeur du champ à l'origine des coordonnées. On justifiera les réponses.
Le champ magnétique créé par les quatre bobines peut s'écrire au voisinage de l'origine :

B=Ky+K′ex+Kx+K′ey avec K et K′ constantes.

Q10. Rappeler les deux équations locales vérifiées par le champ magnétique en régime stationnaire et montrer que le champ proposé vérifie ces équations. Donner la valeur de K′.

Q11. On suppose K>0. On considère un faisceau d'électrons de vitesse v=v0ez avec v0>0, possédant une faible extension Δy autour de l'origine. Sur un schéma, dessiner le champ magnétique et la force exercée sur un électron aux points A(0,Δy/2,0) et B(0,−Δy/2,0) (figure 2b). En déduire que le faisceau est refocalisé au voisinage de l'origine grâce au quadrupôle.

Q12. Montrer qu'un faisceau d'électrons possédant une extension Δx autour de l'origine sera cette fois défocalisé. Expliquer comment on peut disposer deux quadrupôles successifs pour pallier cet inconvénient.

Le dispositif magnétique est complété par un sextupôle non étudié servant à corriger la trajectoire du faisceau électronique.

Partie III - Rayonnement

Des charges accélérées rayonnent une onde électromagnétique. Dans le cas du synchrotron SOLEIL, ce rayonnement est appelé « rayonnement synchrotron ».

Q13. Le rayonnement synchrotron est anisotrope et polarisé. Définir ces 2 mots.
Avant de s'intéresser au rayonnement émis par un électron accéléré, on va retrouver les principales caractéristiques du rayonnement d'accélération dans un cas simple: le rayonnement dipolaire électrique.

On considère une charge fixe +e placée à l'origine O des coordonnées et un électron de charge -e en un point P, dont le mouvement avec le temps t s'écrit :

OP(t)=lcos⁡(ωt)ez avec l et ω des constantes positives.

On observe le champ à une distance r=OM grande devant l. On adopte donc les coordonnées sphériques r,θ et φ associées aux vecteurs unitaires er,eθ,eφ (figure 3).

Figure 3 - Coordonnées sphériques

Q14. Justifier que les composantes Eφ,Br et Bθ sont nulles. Justifier ensuite que les composantes non nulles des champs émis ne dépendent pas de φ.

Q15. Exprimer l'accélération a de l'électron. Définir le moment dipolaire p0 associé à la distribution de charges et donner son amplitude p0 en fonction de e,ω et de a=‖a‖.

Les champs électrique et magnétique dans la zone de rayonnement s'écrivent :

E =−μ0p0ω2sin⁡θ4πrcos⁡ωt−rceθB =−μ0p0ω2sin⁡θ4πrccos⁡ωt−rceφ.

Q16. Définir la zone de rayonnement et justifier le terme r/c apparaissant dans l'argument du cosinus.

Q17. Montrer que l'onde a localement une structure d'onde plane. Qualifier la polarisation de l'onde. Vérifier l'homogénéité des champs.

Q18. Définir et exprimer le vecteur de Poynting associé à l'onde émise. Déterminer dans quelle direction la puissance surfacique émise est maximale et exprimer la norme de la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans cette direction.

Dans le cas d'un électron relativiste rayonnant dans le synchrotron sur une trajectoire circulaire, la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans la direction d'observation OM=rer est :

πrelat ≈e2a232π2ε0c3r211−vccos⁡θ4er

où θ est l'angle entre le vecteur vitesse v de l'électron et le vecteur er,v le module de la vitesse de l'électron et a le module de l'accélération de l'électron.

Q19. Donner la direction dans laquelle la puissance surfacique moyenne émise est maximale. Comparer alors qualitativement la valeur maximale de la norme de la moyenne du vecteur de Poynting dans le cas du rayonnement synchrotron et dans le cas du rayonnement dipolaire électrique. Commenter.

Partie IV - Directivité du rayonnement synchrotron

Les résultats précédents ont montré que le rayonnement est très intense dans une direction privilégiée, ce qui est dû à la très forte anisotropie du vecteur de Poynting. On s'intéresse dans cette partie à un modèle particulaire visant à expliquer la directivité du rayonnement synchrotron.

On considère un électron se déplaçant à vitesse v=vex par rapport à un référentiel R′. Dans le référentiel R lié à l'électron, celui-ci émet des particules de manière isotrope dans le plan xOy (figure 4). La moitié des particules est donc émise dans le demi-espace x>0.

Figure 4 - Particules émises par un électron dans le référentiel R

Q20. On suppose que la règle de composition des vitesses est la règle de composition galiléenne. Exprimer et représenter la vitesse vp′ (par rapport à R′ ) de la particule émise dans R à la vitesse vp avec l'angle θ=π/2 (figure 4). En déduire l'angle θ′ formé par vp′ avec l'axe Ox en fonction de v et de vp=vp. Donner la proportion des particules émise dans le cône de demi-angle θ′ par rapport à R′.

Q21. Le calcul précédent permet de comprendre qualitativement l'anisotropie du rayonnement lorsque les particules émises sont des photons, mais ne peut être exact. Expliquer pourquoi.

Les formules de transformation des vitesses dans la relativité restreinte s'écrivent:

vp‖′=vp‖+v1+vvp‖c2; vp⊥′=vp⊥γ1+vvp‖c2

où vp‖ (resp. vp⊥ ) est la composante de vitesse parallèle (resp. perpendiculaire) à v et γ=11−v2c2 le facteur de Lorentz de l'électron.

Q22. En déduire que pour un électron ultrarelativiste du synchrotron, le demi-angle θ′ à l'intérieur duquel est émis la moitié du rayonnement est tel que θ′≈1γ. Calculer θ′ pour γ=5,0⋅104. Conclure.

En raison de la faible ouverture du faisceau, un observateur placé en M ne perçoit le rayonnement émis que sur une fraction A1A2 de la trajectoire (figure 5).

Figure 5 - Perception du rayonnement par un observateur M

Q23. Exprimer la longueur de cette fraction de trajectoire en fonction du rayon R et de θ′.

Q24. Soient t1 et t2 les instants auxquels l'électron, de vitesse v proche de c , passe en A1 et A2, mesurés dans le référentiel de l'observateur. Exprimer les instants t1′ et t2′ auxquels l'observateur reçoit les signaux émis en A1 et A2 et en déduire que, pour l'observateur, la durée du signal reçu vaut, avec tan⁡θ′≈θ′≈1γ :

Δt=2Rγv1−vc

Montrer que :

Δt≈Rcγ3

Q25. On admet que la fréquence associée à Δt constitue la fréquence supérieure fmax  du spectre émis. Calculer fmax pour R=57 m et γ=5,0⋅104. Citer le domaine du spectre électromagnétique auquel appartient le rayonnement émis à cette fréquence.

Partie V - Principe de la spectrométrie à transformée de Fourier

Le rayonnement synchrotron est utilisé pour sonder la matière, en particulier grâce à la technique de spectroscopie d'absorption qui permet de caractériser un milieu gazeux (nature, composition, température, densité) en mesurant les longueurs d'onde absorbées par le milieu.

Cette technique d'analyse utilise un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source collimatée permettant un éclairage en incidence normale par rapport à la lame d'air. L'intensité du rayonnement émergeant de l'interféromètre est mesurée par une photodiode placée au foyer image F′ d'une lentille convergente dont l'axe optique est parallèle aux rayons émergents de l'interféromètre.
Le signal s fourni par la photodiode est proportionnel à l'intensité I en F′, soit s=KI avec K une constante.

Q26. Faire un schéma du dispositif, faisant apparaître les principaux éléments constitutifs de l'interféromètre, la source collimatée, le dispositif en sortie, ainsi que les rayons lumineux traversant l'interféromètre.

L'interféromètre est éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λm.

Q27. Rappeler l'expression de l'intensité en F′ en fonction de l'épaisseur d de la lame d'air équivalente, de la longueur d'onde λm et de l'intensité maximale Imax en F′. L'indice de réfraction de l'air est confondu avec celui du vide. Préciser quelle propriété de l'interféromètre permet d'obtenir un contraste maximal.

Q28. L'épaisseur d augmente avec le temps à vitesse constante v0=7,0⋅10−7 m⋅ s−1 à partir du contact optique, soit d=v0t. Le signal s(t), appelé interférogramme, est donné figure 6. En déduire la longueur d'onde λm et estimer son incertitude-type.

Figure 6 - Interférogramme dans le cas d'une source monochromatique

On sélectionne en fait une bande spectrale dans le rayonnement synchrotron. La source est, de ce fait, quasi-monochromatique. On modélise son spectre par un profil gaussien de longueur d'onde moyenne λm et de largeur spectrale à mi-hauteur Δλ (figure 7a). L'interférogramme obtenu sur une durée d'une minute a l'allure donnée figure 7b.

Figure 7a - Profil spectral de la source

Figure 7b - Interférogramme

Q29. Déduire de l'interférogramme de la figure 7b une estimation de la longueur de cohérence de la source, puis de la largeur spectrale Δλ de la source. On rappelle la relation entre le temps de cohérence τc et la largeur en fréquence ΔV de la source :

ΔV⋅τc≈1.

Dans le cas général, une opération appelée transformée de Fourier permet de déterminer le spectre en fréquences F(f) de la source à partir du signal s(t). Si la durée T d'acquisition est assez grande, on a approximativement :

F(f)=0T s(t)⋅e−i2πftdt avec i2=−1

Q30. Préciser, devant quelle autre durée, la durée d'acquisition T doit être « grande».
Le signal s(t) est échantillonné sur N valeurs du temps tn, telles que:

tn=nTN;sn=stn avec n∈[ [0,N−1] ].

Q31. Donner la fréquence d'échantillonnage fe . Justifier que la discrétisation de l'équation (2) s'écrit approximativement :

F(f)≈n=0N−1 TNsn⋅e−i2πfnTN

Cette opération, appelée transformée de Fourier discrète (TFD), peut être réalisée en langage Python pour un signal échantillonné réel grâce à la fonction rfft du module numpy.fft : rft(x) s'applique à un signal réel échantillonné sur N points et renvoie une liste des N/2 premières valeurs de F(f), mais sans le facteur T/N de l'expression (3).

Pour tracer le spectre, on doit avoir également une liste des fréquences, ce qui s'obtient avec la fonction rfftfreq du module numpy.fft : rfftfreq ( N,dt ) avec N le nombre d'échantillons, choisi pair, et dt= durée entre deux échantillons, renvoie une liste contenant N/2 valeurs positives équiespacées entre 0 et fe/2.

Q32. Expliquer pourquoi la liste des fréquences est limitée à fe/2.
Le script correspondant est donné ci-dessous. On a omis les importations des modules et des listes échantillonnées nommées Temps et Intensité.

N = len(Temps) # renvoie le nombre d'éléments de la liste Temps
a = Temps[1]-Temps[0]
b = N*a
c = 1/a
# Calcul de la TFD
signal_FFT = np.abs(rfft(Intensité))*b/N
signal_freq = rfftfreq(N, a)
# Affichage du spectre
plot(signal_freq, signal_FFT,'r')
xlabel('Fréquence (Hz)')
ylabel('Amplitude')

Q33. Expliquer ce que représentent les grandeurs a,b et c.
Q34. Dans le cas de l'enregistrement réalisé en figure 7b, on obtient le spectre de la figure 8. En déduire la longueur d'onde moyenne λm.

Figure 8 - Spectre du signal de la figure 7b

Partie VI - La ligne de lumière DESIRS

Le rayonnement synchrotron issu de l'anneau de stockage est amené grâce à des tubes sous vide jusqu'à une station expérimentale. Ce sont les «lignes de lumière» (figure 1).
La ligne de lumière DESIRS (Dichroïsme Et Spectroscopie par Interaction avec le Rayonnement Synchrotron) utilise un rayonnement UV dont la longueur d'onde est comprise entre 30 et 200 nm .

Dans un spectromètre à absorption, l'interféromètre est éclairé avec une lumière dont le spectre est large et connu et l'échantillon à étudier est placé derrière la source et avant l'interféromètre. Comme dans la partie V, on reconstitue à partir de l'interférogramme le spectre de la lumière émergent de l'échantillon.

On donne en figure 9 le spectre d'absorption du Krypton obtenu sur la ligne DESIRS: l'abscisse est le nombre d'onde σ=1/λ et l'ordonnée l'intensité émergent du spectromètre en unités arbitraires.

Q35. Estimer le pouvoir de résolution PR du spectromètre, défini par PR=λδλ, où δλ est la résolution de l'interféromètre autour de la longueur d'onde λ, c'est-à-dire le plus petit écart de longueur d'onde mesurable.
Comparer ce pouvoir de résolution à celui d'un prisme de lycée, qui sépare juste les deux raies jaunes du sodium pour lesquelles δλNa=6 nm.

Q36. L'absorption d'un photon par un atome de Krypton permet d'augmenter l'énergie d'un électron externe. Au-delà d'une certaine énergie, l'électron n'est plus lié au noyau. Estimer à l'aide de la figure 9 l'énergie de première ionisation du Krypton et donner le résultat en eV. Expliquer sa valeur élevée.

Figure 9 - Spectre d'absorption du Krypton (d'après Reflets de la physique n∘34 )

Problème 2 - les batteries de voiture

On appelle "batterie" un ensemble d'accumulateurs électriques. Le problème étudie quelques ordres de grandeurs liées aux batteries contenues dans les voitures.
II est constitué de 2 parties qui peuvent être résolues de manière totalement indépendante.
La partie I étudie certaines caractéristiques de la batterie " historique " au plomb et la partie II étudie la batterie plus moderne lithium-ion.

Données

| Masse molaire moyenne du plomb | M( Pb)=207,2 g⋅ mol−1 |
| --- | --- |
| Masse molaire de l'acide sulfurique | MH2SO4=98 g⋅ mol−1 |
| Masse molaire de l'eau | MH2O=18 g⋅ mol−1 |
| Masse molaire du carbone | M(C)=12 g⋅ mol−1 |
| Masse molaire du dioxyde de cobalt | MCoO2=91 g⋅ mol−1 |
| Masse molaire du lithium | M(Li)=6,9 g⋅ mol−1. |
| Masse volumique de l'acide sulfurique pur liquide | ρH2SO4=1,8⋅103 kg⋅ m−3 |
| Masse volumique de l'eau pure liquide | ρH2O=1,0⋅103 kg⋅ m−3 |
| Constante de Faraday | F=eNA=96500C⋅mol−1 |
| Constante d'Avogadro | NA=6,0⋅1023 mol−1 |
| Potentiels standard à 25 ∘C | E1 ∘PbSO4( s)/Pb(s)=−0,35 V E2 ∘PbO2( s)/PbSO4( s)=1,69 V |

On assimile la quantité RTFln⁡10 à 0,06 V à T=298 K avec R la constante molaire du gaz parfait.
La notation [X] représente la concentration molaire volumique de l'espèce X.

Rappel: bien que ces données soient fournies avec plusieurs chiffres significatifs, les résultats numériques seront donnés avec UN SEUL chiffre significatif.

Partie I - La batterie au plomb

Historiquement, les batteries contenues dans les voitures sont au plomb (figure 10).

Figure 10 - Une batterie au plomb commerciale

Q37. Les quatre isotopes stables du plomb  204 Pb, 206 Pb, 207 Pb et  208 Pb, sont présents dans la nature dans des proportions respectives de x%,y%,22% et 52%. Définir le mot isotope. Donner
les équations permettant de calculer les pourcentages x et y. On ne cherchera pas à déterminer x et y.

Le schéma d'un élément d'une batterie de voiture au plomb est le suivant :

Un élément de batterie est constitué d'une électrode de plomb Pb et d'une électrode de dioxyde de plomb PbO2 plongeants dans une solution aqueuse concentrée d'acide sulfurique H2SO4 avec présence d'un précipité de sulfate de plomb PbSO4. À l'électrode positive, le plomb Pb sert uniquement de support conducteur.

Q38. Écrire les demi-réactions anodique (1) et cathodique (2) relatives au plomb. En déduire l'équation-bilan de réaction de décharge.

Q39. Calculer la fém e d'un élément de batterie, en considérant H+2SO4 2−/C03=100 avec C0=1 mol⋅L−1. Calculer le nombre d'éléments à associer pour réaliser une batterie 12 V et donner le mode d'association.

Outre sa force électromotrice, l'une des principales caractéristiques d'une batterie est sa capacité : c'est-à-dire la charge Q pouvant être extraite de la batterie.

Q40. On considère une batterie de capacité Q=40 A⋅ h. Calculer la masse de plomb oxydée si l'on décharge la batterie à 50%.

Q41. L'un des principaux défauts de cette batterie est sa faible énergie massique w. Calculer l'énergie massique de la batterie représentée figure 10, dont la masse est m=9,8 kg. On donnera le résultat en Wh⋅kg−1.

Partie II - La batterie Li-ion

En raison de la très faible énergie massique des batteries au plomb, les batteries utilisées pour la traction dans les voitures électriques sont des batteries dites Li-ion. Les atomes de lithium sont intercalés dans une structure hôte, à l'anode dans du carbone graphite, à la cathode dans un oxyde métallique comme l'oxyde de cobalt CoO2.

Les équations lors de la décharge sont:

LiC6( s)→Li(aq)++6C(s)+e−Li(aq)++CoO2( s)+e−→LiCoO2( s)

Q42. On caractérise la batterie par sa capacité spécifique C, qui est la charge électrique pouvant être délivrée par gramme de " matière active ". Calculer cette capacité spécifique dans le cas où la " matière active " est le carbone, puis dans le cas où la " matière active " est CoO2. On exprimera le résultat en mA⋅h⋅g−1.

Q43. En déduire la masse de matière active utile pour une batterie de capacité Q=40A⋅h.
Q44. La fém d'une batterie Li-ion est E=3,6 V. Estimer l'énergie massique d'une batterie Li-ion. Commenter.