EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PSI

PHYSIQUE - CHIMIE

Mercredi 4 mai : 8 h-12 h

Abstract

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

Utilisation des métaux, corrosion et contrôle non destructif

Les données numériques et les documents supplémentaires nécessaires à la résolution du problème sont en page 16 .

Préambule

L'âge de fer remonte à la préhistoire. Bien que ce soit le métal le plus utilisé depuis plus de trois millénaires pour confectionner des objets divers et variés, nous n'avons que très peu de vestiges anciens façonnés dans ce métal, par comparaison à ceux en or ou en argent.

Le développement de la métallurgie a connu un essor considérable au milieu du 20e siècle en adéquation avec les industries automobiles, aéronautiques et militaires. Chaque métal a , en règle générale, son domaine d'utilisation.

Le cuivre, les alliages à base d'aluminium et accessoirement l'argent et l'or sont les métaux les plus employés pour les conducteurs électriques.

L'acier (fer + carbone) reste l'un des matériaux les plus utilisés dans l'élaboration de structures des navires et des plates-formes offshores. Il tend néanmoins à être concurrencé par des alliages à base d'aluminium et par des matériaux composites dans la structure des véhicules automobiles modernes. Au quotidien, et compte-tenu de l'arrivée des plaques de cuisson à induction, nous délaissons les anciennes marmites en cuivre contre des casseroles en acier recouvertes d'un fin revêtement de surface.

Le fer est extrêmement sensible à la corrosion et en particulier en milieu marin. C'est un problème industriel préoccupant. Chaque seconde, environ 5 tonnes d'acier sont transformées en oxydes de fer dans le monde. Outre cet aspect économique, il ne faut pas négliger les enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes via la solidité et la durabilité des véhicules et des infrastructures.

La corrosion peut être uniforme ou localisée sous forme de rayures ou de piqûres. C'est le phénomène de piqûres qui est le plus sournois. Plus difficilement détectable, il aboutit très rapidement à une perforation totale, contrairement à la corrosion uniforme.

Dans le but de contrôler les infrastructures métalliques, il a été développé des méthodes de contrôle non destructifs (CND) utilisant des capteurs à courants de Foucault (document ci-dessous) ou à ultrasons.

Vue globale du capteur.

Schéma de la bobine excitatrice et distribution des courants de Foucault.

Document - Capteurs à courants de Foucault

Le principe général du CND à courants de Foucault est le suivant : une bobine excitatrice génère un champ magnétique variable qui diffuse dans le matériau à sonder. Il se développe alors des courants de Foucault dont la géométrie des lignes de courants est affectée en cas de défaut du type fissure, caverne ou autres. Une sonde enregistre la réponse de ces courants de Foucault, image d'un défaut local dans la structure.

Compte-tenu de leur faible coût et de leur facilité d'utilisation, ces CND à courants de Foucault sont très utilisés. Ils présentent néanmoins quelques inconvénients.

En particulier, les défauts masqués en surface et profondément noyés dans l'épaisseur des conducteurs sont plus difficiles à détecter sur les structures en acier, qu'avec les autres métaux.

Les défauts du type piqûres micrométriques orthogonales à la surface locale des conducteurs sont quasi-indétectables.

Un décollement ou une inclinaison trop importante de la sonde du CND par rapport à la surface de la pièce amenuise la détection.

Chimie

Structure cristallographique du fer et masse volumique

Le fer, sous sa forme allotropique α, cristallise à pression normale et en dessous de 910∘C, dans une structure cubique centrée (figure 1).

Figure 1 - Structure cubique centrée

Q1. Combien y-a-t-il d'atomes par maille?
On rappelle que le paramètre de maille, noté a, correspond à la longueur d'une arête de la maille. En déduire la relation entre a et le rayon atomique du fer RFe.

Q2. Soit MFe la masse molaire du fer, Na la constante d'Avogadro et ρFe la masse volumique du fer.
Déterminer la relation entre MFe,RFe,Na et ρFe.
L'application numérique donne ρFe=7,910nkg⋅m−3. Préciser l'ordre de grandeur de ρFe en donnant simplement la valeur numérique de l'exposant entier n .

Vitesse de corrosion

Q3. On considère ici une plaque métallique (figure 2) soumise à un phénomène de corrosion uniforme. On suppose qu'à la date t=0, la plaque ne présente aucune trace de corrosion.

Figure 2 - Plaque et épaisseur e(t) touchée par la corrosion

À cause de la circulation d'un courant de corrosion Icor , supposé permanent, de densité de courant j , le métal X qui constitue la plaque s'oxyde en l'ion X2+ suivant la demi-réaction X=X2++2e−.

On note S la surface de cette plaque métallique, ρX la masse volumique du métal X , MX sa masse molaire et e(t) l'épaisseur de la portion de la plaque qui est corrodée à la date t .

Relier, par l'intermédiaire de la masse volumique, la masse m(t) de métal corrodé à la date t , à S et à e(t).
Déterminer la masse de métal corrodé à la date t , en fonction de Icor ,MX,F (la constante de Faraday) et t .
En déduire l'expression de la vitesse de diminution de l'épaisseur de la plaque : vcor =e(t)t, en fonction de j,MX,F et ρX.

Application numérique
Evaluer la valeur numérique du coefficient de proportionnalité K=Vcor j dans le cas du cuivre lorsque vcor  et j sont exprimées respectivement en mm.an−1 et en A.m−2.

Le tableau 1 suivant recense les valeurs de K pour d'autres métaux.

|  | Fe | Ni | Zn |
| --- | --- | --- | --- |
| Kmm⋅an−1 A⋅ m−2 | 1,16 | 1,08 | 1,5 |

Tableau 1 - Valeurs de K

Les métallurgistes s'accordent sur le fait que K est de l'ordre de 1 mm/ an, pour une densité de courant de 1 A.m−2, quel que soit le métal.

Dans la plupart des applications, on tolère une vitesse de corrosion de l'ordre de 1μ m.an−1.

Sachant que pour une plaque de fonte laissée à l'air libre ou enterrée, la densité du courant de corrosion est de l'ordre de 10−2 A.m−2, évaluer l'ordre de grandeur de la vitesse de corrosion en mm.an  −1 et conclure.

Protection des canalisations en fonte par anode sacrificielle

Diagramme E-pH du magnésium

Q4. On considère une solution de chlorure de magnésium Mg2+,2Cl−de concentration égale à 10−2 mol.L−1.
On verse progressivement de la soude concentrée sans variation notable du volume global. Déterminer à partir de quelle valeur du pH , noté pH1, le précipité Mg(OH)2 apparaît.

Q5. On donne l'allure du diagramme E−pH du magnésium pour une concentration de travail en espèces dissoutes Ctr=10−2 mol. L−1 (figure 3, page suivante).

Pour ce diagramme, les espèces considérées sont Mg(OH)2,Mg et Mg2+.

Figure 3 - Diagramme E-pH du magnésium

Préciser les nombres d'oxydation de l'élément magnésium Mg dans chacune des espèces considérées et attribuer à chacun des domaines ( D1,D2,D3 ) une espèce chimique.

Q6. Définir en quelques mots les termes de corrosion, passivation et immunité. Indiquer dans quelle(s) zone(s) du diagramme intervient chacun de ces phénomènes.

Application à la protection d'une canalisation

Q7. Les canalisations en fonte (alliage à base de fer) sont généralement enterrées dans le sol. Pour les protéger de la corrosion, on les relie, à l'aide d'un fil conducteur, à une électrode de magnésium, elle-aussi enterrée (figure 4). Cet ensemble constitue une pile.

Figure 4 - Canalisation en fonte et anode sacrificielle

Reproduire sur votre copie la figure 4. Indiquer où sont l'anode et la cathode.
Indiquer également le sens du courant de corrosion et le sens de déplacement des électrons.
Expliquer comment le circuit électrique est fermé.
Quel agent se réduit à la cathode ? Ecrire la réaction électrochimique globale pour un pH voisin de 7.

Physique

Paramètres électriques d'une bobine et courants de Foucault

On considère une bobine d'axe z , sans noyau, d'inductance propre LH et de résistance électrique RΩ, parcouru par un courant électrique ie(t)=Ieff 2cos⁡(ωt). On note Hb la longueur de cette bobine. Il règne alors dans cette bobine un champ magnétique: B=B(t)ez=μ0nie(t)ez, où n est le nombre de spires par unité de longueur de la bobine et μ0 la perméabilité magnétique du vide.

On place intégralement à l'intérieur de cette bobine un tube métallique de même axe z que la bobine représentée à la figure 5 . On note Rt son rayon moyen, e son épaisseur supposée très fine devant le rayon Rt et Ht sa longueur supposée inférieure à celle de la bobine ( Ht<Hb ).

Ce conducteur métallique est caractérisé par sa conductivité électrique γ. D'un point de vue magnétique, il est ici assimilé à du vide.

On négligera les effets de bord. Le repère utilisé sera celui des coordonnées cylindriques (r,θ,z) de base : er,eθ,ez.

Figure 5 - Tube métallique conducteur

Q8. Expliquez pourquoi des courants électriques prennent naissance dans le tube conducteur. Les lignes de courants induits sont-elles colinéaires à er, à eθ ou à ez ?

Q9. On note je la densité volumique de courant associée à ces courants induits, aussi appelés courants de Foucault.
Préciser l'unité de je.
Rappeler l'expression de l'équation de Maxwell-Faraday.
Par un calcul de circulation sur un contour qu'on définira, déterminer l'expression du champ électrique induit dans la bobine (i.e. dans le tube) en fonction de B(t) et de r .
En déduire l'expression de je en fonction de γ,B(t) et de r .

Q10. Le tube conducteur est suffisamment fin pour considérer que r=Rt dans tout le tube. Déterminer en fonction des paramètres géométriques du tube, du champ magnétique B(t) et de la conductivité électrique γ, la puissance instantanée Pc.f. (t) dissipée par les courants de Foucault.

En déduire que la puissance moyenne Pc.f. , dissipée par les courants de Foucault dans le tube, est de la forme Pc.f. =C.ω2.Ieff  2. Préciser l'expression de C en fonction de μ0,γ,n et des caractéristiques géométriques du tube.
On note RΩ′ la résistance apparente de la bobine en présence du tube conducteur.
Donner l'expression de RΩ′ puis comparer simplement RΩ′ et RΩ.
Q11. Dans le cas où le tube conducteur présente une fissure orthoradiale parallèle au plan ( er,eθ ) (figure 6a), la distribution des courants de Foucault est-elle modifiée? Qu'en est-il pour la puissance Pc.f.  ?
Dans le cas où le tube conducteur présente une fissure axiale parallèle à l'axe z'z, (figure 6b), la distribution des courants de Foucault est-elle modifiée ? Qu'en est-il pour la puissance Pc.f.  ?

Figure 6 - Tube fissuré

Q12. Rappeler la loi de Lenz.
La présence de courants de Foucault modifie-t-elle l'inductance apparente LH′ de la bobine?
Si oui, comparer simplement LH′ et LH.

Diffusion d'un champ magnétique dans un matériau conducteur semi-infini

Le matériau étudié ici est considéré comme homogène et isotrope. Il possède une conductivité électrique γ et une perméabilité magnétique μ. La relation entre le champ magnétique B et l'excitation magnétique H dans le matériau est de la forme B=μH.

L'air extérieur est assimilable d'un point de vue magnétique au vide.
Le matériau est soumis à une excitation magnétique extérieure dans l'air de la forme Hext=H0cos⁡(ωt)ey, à laquelle on associe le modèle complexe Hext=H0ejωtey. Cette excitation est produite par un système de courants de fréquence f.

Dans toute cette partie, on néglige les effets de bord et on associe classiquement à toute grandeur sinusoïdale de la forme x(t)=Xmax cos⁡(ωt+φ) la grandeur complexe x(t)=Xmax ej(ωt+φ).

Le matériau occupe le demi-espace correspondant aux x>0 (figure 7, page suivante).

Figure 7 - Matériau conducteur

On cherche à exprimer le champ magnétique qui règne dans le conducteur sous la forme B=B(x,t)ey. On lui associe le champ magnétique complexe B(x,t)=B(x)ejωtey où B(x) est une fonction à valeur complexe. On a B(x,t)=Re(B(x,t)) où Re(x(t)) correspond à la partie réelle de la fonction complexe x(t).

Q13. En s'aidant de la loi d'Ohm locale, écrire, dans l'approximation des régimes quasistationnaires, les quatre équations locales satisfaites par les champs E et B à l'intérieur du matériau.
En déduire que B(x,t) est solution d'une équation aux dérivées partielles de la forme D. ΔB(x,t)−∂B(x,t)∂t=0. On exprimera D en fonction de γ et de μ.

Préciser l'unité de D . Comment nomme-t-on ce type d'équation ? Citer un autre domaine de la physique où on rencontre ce type d'équation.

Q14. En déduire l'équation différentielle du second ordre à coefficients constants vérifiée par la fonction B(x).
En faisant apparaître l'épaisseur de peau, notée δ, que l'on exprimera en fonction de μ,γ et ω, donner l'expression de la fonction B(x) à deux inconnues près.
En remarquant qu'il n'y a pas de courant superficiel à l'interface x=0+, préciser une condition aux limites portant sur le vecteur H.
Définir, à l'aide d'un critère que vous préciserez, dans quel cas est validée l'hypothèse d'un matériau semi-infini.
En déduire l'expression de la fonction B(x), puis celles des champs B(x,t) et B(x,t) en fonction de μ,H0 et δ.

Q15. La détermination complète du champ électromagnétique dans le matériau aboutit à l'expression du champ électrique complexe E(x,t)=μωγH0e−xδejωt−xδ−3π4ez.
Dans l'hypothèse d'un matériau semi-infini, en déduire, en fonction de H0, S,μ,γ et ω, l'expression de la puissance moyenne PJ dissipée par effet Joule pour une surface S de matériau.

Q16. Application numérique

Le tableau 2 recense les valeurs des épaisseurs de peau δ, ainsi que le rapport PJH0 2 S exprimé en W. A−2 pour deux fréquences différentes et différents métaux.

Calculer les deux valeurs x et y manquantes.

|  | δFe | δAl | δCu | PJFeH0 2 S | PJAlH0 2 S | PJCuH0 2 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=2kHz | x | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,410−3 | y | 5,710−6 |
| f=100kHz | 5μ m | 0,26 mm | 0,2 mm | 9,910−3 | 5,110−5 | 4,110−5 |

Tableau 2 - Valeurs des épaisseurs de peau δ

Mesure des parties réelle et imaginaire de l'impédance d'une bobine à l'aide d'une détection synchrone

Dans les CND, la détection des courants de Foucault se fait soit par l'intermédiaire d'une deuxième sonde, soit par l'analyse de l'impédance de la bobine excitatrice. Dans ce second cas, on parle alors de sonde à fonction double.

L'impédance complexe de la bobine associée à la sonde à fonction double est l'image des courants de Foucault. Il est préférable pour ce type de sonde d'analyser séparément la partie réelle et la partie imaginaire de cette impédance plutôt que de travailler sur son module. Ce traitement se fait généralement à l'aide d'une détection synchrone (figure 8).

Synoptique global du dispositif à détection synchrone

Figure 8 - Synoptique global du dispositif à détection synchrone

Principe de la mesure

La bobine d'impédance complexe Z est alimentée par la tension sinusoïdale ue(t)=Uecos⁡(ωt). Elle est alors traversée par un courant sinusoïdal de la forme i(t)=I0cos⁡(ωt−φ), où φ est le déphasage courant-tension, c'est-à-dire l'argument de l'impédance complexe Z.

La détermination de la partie réelle de Z, notée Re(Z)=|Z|cos⁡(φ) s'obtient en mesurant la valeur moyenne du signal résultant de la multiplication de la tension ue(t) et d'une tension proportionnelle à i(t) obtenue à l'aide d'un convertisseur courant-tension.

La détermination de la partie imaginaire de Z, notée Im(Z), s'obtient de façon similaire, en déphasant au préalable la tension de sortie du convertisseur de ±π/2 à l'aide d'un circuit déphaseur.

Etude du convertisseur courant-tension

Le convertisseur courant-tension (figure 9) se compose d'une résistance R1 et d'un amplificateur linéaire (A.Li.), d'impédance d'entrée supposée infinie et de fonction de transfert complexe K(jω)=uA(t)ε(t)=K01+jωω0, où ε(t)=V+(t)−V−(t), avec V+le potentiel à l'entrée non inverseuse ( + ) de l'A.Li. et V−le potentiel à l'entrée inverseuse (-) de l'A.Li..

Figure 9 - Convertisseur courant-tension

Q17. Déterminer une relation entre uA(t),i(t),R1 et ε(t).
À l'aide de la fonction de transfert de l'A.Li., montrer que la transmittance complexe uA(t)i(t) peut se mettre sous la forme uA(t)i(t)=G01+jωωc. On précisera les expressions de G0 et de ωc en fonction de R1, K0 et ω0.
Comment se simplifie cette transmittance dans le cas où K0=106,ω0=200 rad.s  −1 et où la fréquence f , d'alimentation de la bobine n'excède pas 200 kHz ?

Q18. Que devient la transmittance complexe, non simplifiée, uA(t)i(t), si on inverse les entrées V+et V−de l'A.Li. ?
En déduire, en considérant que K0≫1, l'équation différentielle liant les fonctions réelles uA(t) et i(t).
Quelle est la forme du régime transitoire associé à cette équation différentielle ?
Conclure quant à la stabilité du système rebouclé sur la borne + de l'A.Li..

Etude du circuit déphaseur

Le circuit déphaseur (figure 10) se compose de deux résistances R2, d'une résistance variable Ra, d'un condensateur de capacité C et d'un A.Li. supposé idéal qui fonctionne en régime linéaire. Ce circuit déphaseur a pour fonction de transfert uD(t)uA(t)=1−jRaCω1+jRaCω.

Figure 10 - Circuit déphaseur

Q19. Quel est le module de cette fonction de transfert? Justifier alors l'appellation de déphaseur.
On donne f=2kHz,C=2,2nF. À quelle valeur faut-il caler Ra pour que uD(t) et uA(t) soient en quadrature de phase, c'est-à-dire déphasées de π2 ?
On considèrera que cette condition est respectée dans la suite de l'énoncé.
Pour une entrée uA(t) de la forme uA(t)=−R1I0cos⁡(ωt−φ), quelle est la forme analytique de la tension de sortie uD(t) ?

Validation du concept de la sonde à fonctions séparées

Dans le capteur CND à deux sondes, les fonctions de génération des courants de Foucault et leur détection sont séparées. Cette détection se fait par l'intermédiaire d'une seconde sonde siège d'une tension induite générée par le champ magnétique, dit de réaction, créé par les courants de Foucault.

Afin de valider le concept de détection du champ de réaction et d'en déterminer ses limites, on se propose de reconstruire une telle situation à l'aide de matériels simples utilisés au laboratoire.

On réalise l'expérience avec le matériel décrit sur la photo de la figure 11.
Le générateur basse fréquence (GBF) alimente la bobine de gauche, avec une tension sinusoïdale, notée v1(t) et enregistrée sur la voie 1 de l'oscilloscope.

On enregistre sur la voie 2 de l'oscilloscope la tension, notée v2(t), aux bornes de la bobine de droite. Les deux bobines sont identiques.

Figure 11 - Reconstitution de l'environnement de la sonde de détection

Q20. Dans la reconstitution de notre environnement, quel est le rôle de la bobine de gauche et à quoi s'assimile le courant qui la traverse ? De même, à quoi correspond la bobine de droite ?

Q21. À l'aide d'éléments de modélisation classiques d'une bobine tels que l'inductance mutuelle M , l'inductance propre L et la résistance interne r , proposer un schéma électrique du montage global sans oublier d'y faire figurer l'oscilloscope et le GBF.

Q22. On définit la fonction de transfert complexe F(jω)=v2(t)v1(t).
Montrer, à partir de votre modèle, que cette fonction de transfert peut se mettre sous la forme canonique : F(jω)=F0jωω01+jωω0. On donnera les expressions de F0 et de ω0 en fonction des éléments de modélisation définis précédemment.

Le graphe de la figure 12 correspond au diagramme de Bode, en amplitude, dans le cas où les deux bobines sont face à face. L'angle entre les axes des bobines est alors nul.

Figure 12 - Diagramme de Bode pour les deux bobines face à face

Q23. Ce diagramme de Bode, en amplitude, correspond-il à la fonction de transfert déterminée précédemment? Si non, proposer une limitation à votre modèle.
Préciser éventuellement en une ou deux phrases le(s) phénomène(s) physique(s) présent(s) et non décrit(s) par votre modèle.
On fait varier l'angle θ entre les axes des deux bobines (figure 11) et on obtient les trois diagrammes de Bode, en amplitude, décrit sur le graphe de la figure 13.

Figure 13 - Diagramme de Bode, en amplitude, pour différents angles entre les bobines

Q24. Quel est l'élément de modélisation de votre schéma électrique qui est modifié ? Quel paramètre de la fonction de transfert en est directement affecté ?
À partir de la figure 13, déterminer la valeur numérique de F0 pour un angle de 25∘.

On a relevé expérimentalement la dépendance de F0 en fonction de l'angle θ. On a représenté ensuite le graphe de F0 en fonction de cos⁡(θ) comme le montre la figure 14. Ce graphe semble être linéaire par partie.

Figure 14 - Dépendance de F0 avec l'angle θ

Q25. Pourquoi est-il pertinent de représenter le graphe de F0 en fonction du cosinus de l'angle θ entre les axes des deux bobines?
Quels commentaires appelle cette courbe ?

Analyses des phénomènes physiques et chimiques

Il est demandé de répondre aux questions suivantes par une argumentation claire, précise et concise n'excédant pas 30 mots. Vous soulignerez les mots clés ou les critères analytiques correspondant aux idées principales.

Il ne sera pas tenu compte des réponses ne satisfaisant pas à ces exigences.
Q26. Pourquoi n'avons-nous que très peu de vestiges anciens façonnés en acier par comparaison avec ceux en argent ou en or ?

Q27. Pourquoi l'acier est-il concurrencé par l'utilisation d'aluminium ou de matériaux composites dans les industries automobiles et aéronautiques ?

Q28. Pourquoi les anciennes marmites de la cuisine traditionnelle étaient-elles en cuivre ? Pourquoi les casseroles en cuivre ne sont-elles pas compatibles avec l'utilisation de plaques de cuisson à induction ? Ces réponses seront justifiées par des critères analytiques reposant sur les propriétés des matériaux.

Q29. Comment expliquez-vous qu'une plaque de fer enterrée ou laissée à l'air libre soit plus sensible à la corrosion que son homologue en zinc ou en aluminium ?

Q30. Pourquoi le phénomène de corrosion est-il plus sévère en milieu marin?
Compte-tenu de la grande résistivité des sols, pourquoi est-il préférable d'utiliser, pour les canalisations enterrées, une anode sacrificielle en magnésium plutôt qu'en zinc?

Q31. Le courant de corrosion Icor  (qui s'exprime en Ampère) est généralement fixé par l'environnement extérieur et les agents oxydants. Comment expliquez-vous que le phénomène de piqûre aboutisse plus rapidement à la perforation des objets métalliques que le phénomène de corrosion uniforme?

Q32. Pourquoi les CND sont-ils beaucoup moins performants pour déceler des défauts noyés dans la profondeur des conducteurs en acier a contrario des autres conducteurs métalliques?

Q33. Pourquoi les défauts du type piqûres micrométriques, normales à la surface des conducteurs, sont-ils quasi-indétectables par les CND ?

Q34. Pourquoi est-il préférable, pour les CND dont la sonde est à fonction double, d'analyser séparément à l'aide d'une détection synchrone par exemple, les parties réelle et imaginaire de l'impédance Z, plutôt que d'étudier uniquement le module |Z| de cette impédance?

Q35. Expliquer pourquoi une inclinaison trop importante de la sonde à fonctions séparées des CND détériore la qualité de contrôle des conducteurs métalliques.

Données

Potentiels standards:

E∘Cu2+/Cu=0,34 VE∘Zn2+/Zn=−0,76 VE∘Fe2+/Fe=−0,44 VE∘Al3+/Al=−1,68 VE∘Mg2+/Mg=−2,36 V

Produit de solubilité :
pKsMg(OH)2=10,7

Masses molaires et masses volumiques :

|  | Masses molaires g.mol−1 | Masses volumiques kg.m−3 |
| --- | --- | --- |
| Cuivre | 63,5 | 8900 |
| Aluminium | 27 | 2700 |
| Magnésium | 24,3 | 1750 |

Conductivités électriques, thermiques et perméabilités magnétiques :

|  | γS.m−1 | λW.m−1.K−1 | μH.m−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fer | 1,0107 | 80 | 104.μ0 |
| Cuivre | 6,0107 | 401 | ≈μ0 |
| Aluminium | 3,8107 | 237 | ≈μ0 |

Constantes physiques :
Perméabilité magnétique du vide : μ0=4π⋅10−7H⋅m−1.
Constante des gaz parfaits: R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1.
Constante d'Avogadro : Na=6,022⋅1023 mol−1.
Charge élémentaire d'un proton : e=1,610−19C.
Constante de Faraday : F=96500C.mol−1=Na.e( avec e= charge élémentaire ).

Formulaire mathématique :

rot(rot(X))=grad(div(X))−ΔX.
rotf(x)ey=∂f∂xez.
cos⁡(a)⋅cos⁡(b)=12[cos⁡(a+b)+cos⁡(a−b)].
sin⁡(a)⋅cos⁡(b)=12[sin⁡(a+b)+sin⁡(a−b)].