ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI

PHYSIQUE - CHIMIE

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de quatre parties indépendantes.

Des données se trouvent en fin de sujet.

FORT BOYARD

Le fort Boyard est une ancienne fortification militaire située au large des côtes de La Rochelle entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. La construction s'achève en 1857 avec pour objectif initial de défendre la rade contre les anglais. Vite devenu inutile, il est transformé en prison avant d'être abandonné. En 1990, il retrouve une utilité grâce à l'émission Fort Boyard que l'on ne présente plus.
Ce sujet comprend quatre parties indépendantes, en lien avec l'émission Fort Boyard.

Partie I - Mégagaf

Dans cette épreuve, après une démonstration de Mégagaf (Vincent Lagaffe), un des candidats doit s'élever, à l'aide d'un flyboard, à environ cinq mètres de la surface de l'eau afin d'attraper la clé suspendue dans les airs (figure 1).

Figure 1 - Mégagaf et son flyboard

I. 1 - Présentation du système

Un flyboard est une plateforme sur laquelle les pieds d'un individu sont fixés et qui est composée:

- d'un tuyau de section Se amenant jusqu'au flyboard de l'eau pompée par un jetski situé plus loin à la surface de l'eau ;

- de deux tuyères de section Ss évacuant l'eau à grande vitesse vers le bas dans l'air extérieur à la pression uniforme P0 (indépendante de z ).
Dans toute la suite, on adopte les notations et la géométrie simplifiée de la figure 2 sur laquelle le tuyau central, beaucoup plus long si on respecte l'échelle, a été tronqué par aspect pratique, mais il fait partie du système.
On ne s'intéresse pas au système de pompage (jetski) et on suppose que l'eau est propulsée depuis la surface de l'eau ( z=0 ) à la vitesse ve et à la pression Pe.
L'eau est considérée comme un fluide parfait homogène incompressible de masse volumique μ.
On note :

- Meau  la masse d'eau contenue dans le dispositif flyboard (ensemble des tuyaux) ;

- M=Mc+Mfly  la masse de l'ensemble {candidat + flyboard (sans l'eau qu'il contient)} ;

- ve=ve la vitesse de l'eau à l'entrée du flyboard ;

- vs=vs la vitesse de l'eau à la sortie du flyboard.

Figure 2 - Schématisation du flyboard

1.2 - Vitesse d'expulsion nécessaire à l'équilibre

Q1. Peut-on appliquer le principe fondamental de la dynamique (deuxième loi de Newton) au système {candidat + flyboard + eau qu'il contient} ? Justifier.

On désire effectuer un bilan de quantité de mouvement pour le système Σ∗={ eau contenue dans le flyboard}, grisé et délimité par les pointillés dans la figure 2. Pour ce faire, on se place en régime stationnaire et on suppose le candidat en équilibre à l'altitude H=5 m.
Q2. Que signifie concrètement, pour les grandeurs ve,vs,Se et Ss, le fait de se placer en régime stationnaire?

Q3. Définir le système fermé Σ correspondant au système ouvert Σ∗ en précisant sa composition à l'instant t et à l'instant t+dt.

Q4. Rappeler la définition générale du débit volumique Dv et justifier qu'il se conserve ici le long de l'écoulement. En déduire deux expressions de Dv en fonction de ve,vs,Se et de Ss.

Q5. Effectuer le bilan de quantité de mouvement en projection sur ez. En notant Fez la force exercée par l'eau sur les parois intérieures du flyboard, montrer que :

F=PeSe+2P0Ss−Meaug+μDv2α

où α est une constante dont on déterminera l'expression en fonction de Se et de Ss.
Q6. Après avoir vérifié toutes les hypothèses nécessaires, appliquer le théorème de Bernoulli entre deux points à préciser afin d'exprimer Pe en fonction de P0,μ,g,H,Dv,Se et de Ss.
Q7. Déduire des trois questions précédentes que :

F=P02Ss+Se−Meaug+μgHSe+μDv2β

où β est à expliciter en fonction de Se et de Ss.
La masse d'eau contenue dans le flyboard se décompose en deux parties :

- première partie : la masse d'eau contenue dans le tube d'alimentation de hauteur H et de section Se;

- deuxième partie: la masse d'eau contenue dans les tuyaux de la plateforme, à une distance h sous les pieds du candidat.
Puisque l'on s'intéresse à un vol stationnaire à une altitude de cinq mètres, on a H≫h et on néglige donc la masse d'eau contenue dans cette deuxième partie.

Q8. Donner l'expression de Meau  en fonction de H. En déduire une expression simplifiée de F.

Q9. Appliquer le PFD, toujours en projection sur eZ, au système {candidat + flyboard à vide (sans l'eau qu'il contient)} considéré comme étant à l'équilibre à l'altitude H dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Montrer que le débit volumique Dv,eq permettant cet équilibre s'écrit :

Dv,eq=Mgμβ

Q10. L'application numérique donne Dv,eq=6,0⋅10−2 m3⋅ s−1. En déduire les valeurs numériques de ve et de vs à 0,1 m⋅ s−1 près, avec Se=80 cm2 et Ss=25 cm2.

1.3 - Puissance de la pompe

L'eau de mer est poussée vers le flyboard à travers le tube d'alimentation par la pompe d'un jetski qui pompe de l'eau à la surface de la mer (pression P0 ) et l'injecte à la base du tube, lui aussi à la surface de la mer, à la pression Pe>P0.
On néglige les variations d'énergie cinétique, d'énergie interne, et d'énergie potentielle de pesanteur entre l'entrée et la sortie de la pompe.
On cherche à évaluer la puissance minimale de la pompe permettant la pratique du flyboard.

I.3.1 - Non prise en compte des pertes de charge dans le tuyau d'alimentation

Q11. En prenant g=10 m⋅ s−2,H=5,0 m,μ=1,0⋅103 kg⋅ m−3 et en reprenant les valeurs de la Q10 pour Se et Ss, déterminer par un calcul d'ordre de grandeur, la bonne valeur numérique pour ΔP=Pe−P0 parmi :

ΔP=0,09 bar  ΔP=0,9 bar  ΔP=9 bar.

I.3.2 - Prise en compte des pertes de charge dans le tuyau d'alimentation

Le tuyau d'amenée d'eau qui va du jetski au flyboard est cylindrique. On note ℓ sa longueur et d son diamètre. Pour éviter que le tuyau ne soit tendu et retienne le sportif et pour laisser du mou au conducteur du jetski, la longueur de ce tuyau est très supérieure à la hauteur maximale que peut atteindre le flyboarder. En pratique ℓ=20 m et d=10 cm.

L'eau, de viscosité dynamique η=1,0⋅10−3Pl, y circule avec le même débit volumique qu'à la Q10, Dv=6,0⋅10−2 m3⋅ s−1. La rugosité absolue du tuyau, quant à elle, vaut ε=0,05 mm.
On admet que la viscosité de l'eau implique une perte de charge ΔPc telle que la pression en entrée du tuyau est en fait Pe+ΔPc>Pe avec :

ΔPc=μveaℓεbKd2 avec a,b∈Q et K un coefficient adimensionné.

Q12. Par analyse dimensionnelle, établir les valeurs numériques de a et de b.
Q13. En admettant que la puissance Ppompe  fournie par la pompe est égale à la puissance des forces de pressions, exprimer Ppompe  en fonction de la rehausse de pression totale qu'elle procure Pe+ΔPc−P0. On admet que l'application numérique donne Ppompe =12 kW.

Commenter la faiblesse de la valeur obtenue sachant que la gamme de puissance recommandée pour le jetski pilotant le flyboard est de 75 kW−125 kW.

Partie II - Milieu marin

Le principal sel neutre dissous dans l'eau de mer est le chlorure de sodium. Il s'agit d'un composé chimique ionique de formule NaCl . II est notamment un facteur aggravant de la corrosion qui touche toutes les infrastructures construites en bord de mer ou pire, en pleine mer, comme le fort Boyard.

II. 1 - Structure cristallographique du chlorure de sodium

Le chlorure de sodium NaCl est un cristal ionique dans lequel les ions Na+forment un réseau de type cubique face centrée (cfc) de paramètre de maille a, représenté figure 3. Les ions Cl−, quant à eux, se logent dans les sites octaédriques.

On note r le rayon d'un cation Na+et R le rayon d'un anion Cl−.

Figure 3 - Structure de type cubique face centrée

Q14. Combien y a-t-il d'ions sodium par maille?
Q15. Préciser la position des centres des sites octaédriques. Combien y en a-t-il par maille ? Sont-ils tous occupés par les atomes de chlore?

On donne r=97pm,R=181pm et a=556pm. On admet que a2=786pm et a3=963pm.

Q16. Préciser si les ions Na+sont tangents entre eux et si oui, préciser suivant quel alignement. Préciser si les ions Na+et Cl−sont tangents entre eux et si oui, préciser suivant quel alignement.
Q17. Exprimer, en fonction de r et de R, la compacité du cristal de NaCl .
Q18. Exprimer la masse volumique ρNaCl du chlorure de sodium en fonction de r et de R ainsi que des masses molaires M(Na) et M(CI). Indiquer ensuite la valeur numérique correcte parmi les valeurs suivantes :

ρNaCl=2,16 g⋅ cm−3;ρNaCl=216 g⋅dm−3;ρNaCl=21,6 kg⋅ m−3.

II. 2 - Enthalpie de dissolution du chlorure de sodium dans l'eau

Expérience 1

On place dans un calorimètre une masse m1=300 g d'eau ainsi qu'un thermomètre et un barreau aimanté. L'ensemble est à température ambiante T1=20∘C. On ajoute rapidement une quantité m2=200 g d'eau à T2=60∘C. À l'équilibre, on relève une température T3=35∘C.

Expérience 2

On introduit dans le même calorimètre, toujours équipé d'un thermomètre et d'un barreau aimanté, une masse m3=500 g d'eau. Le tout est à température ambiante T1=20∘C.

Puis on introduit rapidement une masse m4=50 g de chlorure de sodium initialement à la température ambiante T1=20∘C.

On mesure alors une baisse brutale de température ΔT=−1,5∘C.
On note ce la capacité calorifique massique de l'eau à pression constante, supposée indépendante de la température. De plus, la capacité calorifique d'une solution sera assimilée à celle de l'eau pure qu'elle contient.

Q19. Exprimer la capacité thermique C du calorimètre équipé de ses accessoires (thermomètre + barreau aimanté) en fonction de ce,m1,m2,T1,T2 et de T3.

Q20. Exprimer l'enthalpie massique de dissolution de NaCl dans l'eau, notée Δdiss h, en fonction de ce,C,m3,m4 et de ΔT.

Q21. Quel est l'effet d'une augmentation de température, à pression constante, sur la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau pure? Justifier.

II. 3 - Phénomène de corrosion

Lorsqu'une goutte d'eau stagne à la surface d'un métal, noté M, on observe qu'un phénomène de corrosion se développe principalement au centre de la goutte (figure 4).

Figure 4 - Corrosion d'un métal par une goutte d'eau

Le métal est oxydé au centre en ions Mn+. Les électrons libérés circulent dans le métal. Ils sont récupérés par le dioxygène, plus concentré en périphérie, qui se réduit.
Q22. Quels sont les porteurs de charge qui assurent le rebouclage du courant électrique dans la goutte ? Pourquoi le phénomène de corrosion est-il plus prononcé en milieu marin que dans les terres?

Q23. On considère le phénomène d'oxydation par une goutte d'eau d'un ensemble constitué d'une pièce de ferronnerie (assimilable à du fer) reliée électriquement à une autre pièce en zinc. Écrire l'équation chimique de la réaction d'oxydo-réduction qui a lieu. Comment se nomme ce type de protection?

Q24. On note mZn la masse de la pièce de zinc, MZn la masse molaire du zinc, F la constante de Faraday et I le courant de corrosion. Exprimer la durée de protection Δt de la pièce de ferronnerie en fonction de mzn,Mzn,F et de I.

Partie III - Le Conseil

Après avoir récupéré suffisamment de clés, les candidats se rendent au Conseil pour y affronter les Maîtres du temps dans plusieurs duels afin de récupérer un maximum de temps dans la salle du trésor. L'un de ces duels est baptisé l'aquarium (figure 5).

Figure 5 - Duel de l'aquarium

Dans ce duel, le candidat et le Maître du temps ajoutent chacun à leur tour un boyard (une pièce) dans un verre, initialement vide, flottant dans un aquarium. Le premier à faire couler le verre a perdu.

On suppose que :

- le bocal est suffisamment profond pour que le verre puisse couler intégralement ;

- le verre reste au centre du bocal et ne touche jamais les bords ;

- le verre, de masse M, est cylindrique de hauteur h et de base circulaire d'aire S;

- le fond du verre reste toujours horizontal (il ne peut pas s'incliner comme sur la figure 5) ;

- les pièces ont une masse m et sont toutes horizontales, empilées les unes sur les autres au fond du verre, bien alignées (pas comme sur la figure 5).
Le système ainsi modélisé est représenté figure 6 (avec n=3 pièces).

Données numériques :

- masse du verre : M=125 g;

- surface de la base du verre : S=2,0⋅10−3 m2;

- hauteur du verre : h=10 cm;

- masse d'une pièce : m=10 g;

- épaisseur d'une pièce : e=2,0 mm;

- masse volumique de l'eau : μ=1,0⋅103 kg⋅ m−3.

Q25. Sachant que le Maître du temps joue en premier, qui remporte le duel ? S'agissant d'une question de type " résolution de problème ", un raisonnement détaillé et rigoureux est attendu. Tout élément de raisonnement correct, même partiel, sera récompensé.

Q26. Exprimer, puis calculer la variation d'altitude Δz du sommet de la pile de pièce par rapport à la surface de l'eau lors de l'ajout d'une pièce. Le sommet de la pile est-il monté ou descendu?

Figure 6 - Schéma du système avec 3 pièces

Partie IV - L'épreuve de la caserne

L'épreuve de la caserne (figure 7) utilise un tapis roulant motorisé par une machine asynchrone. Nous nous proposons ici d'en décrire le fonctionnement en régime permanent. Aucune connaissance préalable sur la machine asynchrone n'est requise.

Figure 7 - Épreuve de la caserne

IV. 1 - Présentation de la machine asynchrone

La machine asynchrone est constituée d'un rotor et d'un stator tous deux en fer feuilleté. Le rotor et le stator sont séparés par un entrefer de très faible largeur.

Dans la machine asynchrone diphasée, le stator est analogue au stator de la machine synchrone diphasée. Il se compose de deux enroulements décalés spatialement d'un angle de π/2 et alimenté par des courants sinusoïdaux en quadrature de phase. Ces enroulements seront identifiés, dans toute la suite du problème, par les dénominations S1 et S2.
Le rotor se compose également de deux enroulements, décalés spatialement d'un angle de π/2. Ils ne sont reliés à aucune alimentation mais refermés sur eux-mêmes et donc en court-circuit. Ces enroulements seront identifiés dans toute la suite du problème par les dénominations R1 et R2.

On définit la base ( ex,ey,ez ) liée au référentiel fixe, donc au stator. Le vecteur ex est normal à l'enroulement S1. Le vecteur ez coïncide avec l'axe longitudinal de la machine.

IV. 2 - Étude du stator

On s'intéresse d'abord au seul enroulement S1 du stator.
On a représenté (figure 8) les lignes de champ magnétique créées par la spire centrale de l'enroulement S1 du stator, de vecteur normal ex, parcourue par un courant iS1(t). Cette spire centrale est représentée en coupe par son conducteur " aller ", orienté suivant le vecteur eZ, et son conducteur " retour ", orienté suivant - eZ.

Figure 8 - Champ magnétique créé par la spire centrale de l'enroulement S1 du stator.

On définit la base ( er,eθ,eZ ) des coordonnées cylindriques (figure 9 ), où eZ coïncide avec l'axe longitudinal de la machine. Un point M de l'entrefer est repéré par ses coordonnées ( r,θ,z ). On a ainsi OM=rer.

Figure 9 - Repérage d'un point de l'entrefer

Dans un modèle simple, on considère que la norme du champ magnétique est uniforme dans l'entrefer.

On désigne par Bspire (θ,t)=Bspire (θ,t)er le champ magnétique créé par cette spire centrale de l'enroulement S1 en un point M(r,θ) de l'entrefer.

On donne figure 10 la représentation graphique de la fonction Bspire (θ,t) pour is1>0 et θ∈[−π,π].

Figure 10 - Modélisation simplifiée du champ créé par une seule spire de S1 dans l'entrefer

L'enroulement S1 du stator, parcouru par le courant iS1(t), n'est pas constitué d'une seule spire mais de n spires décalées les unes par rapport aux autres. Le champ magnétique créé par l'ensemble des spires de l'enroulement S1 du stator est noté BS1(θ,t)=BS1(θ,t)er.
On donne figure 11 la représentation de la fonction BS1(θ,t) pour iS1>0 et pour θ∈[−π,π].

Figure 11 - Modélisation simplifiée du champ créé par l'ensemble des spires de l'enroulement S1 dans l'entrefer

Q27. Préciser le nombre n de spires de l'enroulement S1, décalées les unes par rapport aux autres, qui permettent de créer le champ magnétique BS1(θ,t) de la figure 11.

Dans la suite du problème, on admettra que les enroulements S1 et S2 du stator créent dans l'entrefer les champs magnétiques :

BS1(θ,t)=KSiS1(t)cos⁡(θ)erBS2(θ,t)=KSiS2(t)sin⁡(θ)er.

Par ailleurs, une alimentation électrique impose les courants :

iS1(t)=ISmaxcos⁡ωstiS2(t)=ISmaxsin⁡ωst

Q28. Déterminer l'expression du champ magnétique BS créé par l'ensemble des deux enroulements S1 et S2 du stator dans l'entrefer. On posera BS0=KSIS max . Justifier que ce champ magnétique est un champ tournant dans le référentiel du stator à une vitesse angulaire ω que l'on précisera.

Le rotor est repéré par sa position angulaire θR. La position θR=0 correspond à l'alignement des enroulements S1 du stator et R1 du rotor.
On définit la base eu,ev,ez liée au référentiel tournant du rotor (figure 12). Le vecteur ez coïncide avec l'axe longitudinal de la machine. L'enroulement R1 est orienté par le vecteur normal eu, l'enroulement R2 est orienté par le vecteur normal ev. Par souci de clarté, seules les spires centrales des enroulements S1 et R1 sont représentées sur la figure 12.

Figure 12 - Repérage de la position θR du rotor

On note :

- RS et LS la résistance et l'inductance propre de chaque enroulement du stator ;

- RR et LR la résistance et l'inductance propre de chaque enroulement du rotor ;

- MS1R1=MSRcos⁡θR (avec MSR une constante) l'inductance mutuelle entre les enroulements S1 du stator et R1 du rotor ;

- MS2R1=MSRsin⁡θR l'inductance mutuelle entre les enroulements S2 du stator et R1 du rotor.

Q29. Que vaut l'inductance mutuelle MS1S2 entre les enroulements S1 et S2 du stator? Que vaut la mutuelle MR1R2 entre les enroulements R1 et R2 du rotor?
Q30. Exprimer l'inductance mutuelle MS1R2 entre les enroulements S1 du stator et R2 du rotor en fonction de MSR et de θR, ainsi que la mutuelle MS2R2 entre les enroulements S2 du stator et R2 du rotor.

On se propose d'écrire l'équation électrique qui définit le courant iR1(t) associé à l'enroulement R1 du rotor.

Q31. Comment peut-on expliquer qu'un courant iR1(t) circule dans l'enroulement R1 alors qu'il n'est relié à aucune alimentation?
Q32. On note respectivement ϕS1R1 et ϕS2R1 les flux créés dans l'enroulement R1 du rotor par les enroulements S1 et S2 du stator. Exprimer le flux ϕS1R1 en fonction de MSR,θR et du courant iS1(t). De même, exprimer le flux ϕS2R1 en fonction de MSR,θR et du courant iS2(t).

On suppose que le rotor tourne à la vitesse angulaire constante Ω=Ωez avec 0≤Ω≤ωS. On suppose également qu'à t=0,θR(0)=0 de sorte que θR(t)=Ωt.

Q33. En remarquant que θR et iS1 dépendent du temps, exprimer en fonction de MSR,iS1,Ω et de t la force électromotrice (fem) eS1R1 induite par S1 dans R1. Faire de même pour la fem eS2R1 induite par S2 dans R1. On ne développera pas les expressions de iS1(t),iS2(t) et de leur dérivée dans cette réponse.
Q34. En déduire l'équation différentielle vérifiée par le courant iR1(t) en fonction de RR,LR,MSR, Ω,t et de iS1(t),iS2(t) et de leur dérivée. Cette équation différentielle peut être écrite sous la forme :

LR diR1 dt+RRiR1=Asin⁡(ωt).

Préciser les expressions de A et de ω en fonction de MSR,ISmax,ωS et de Ω.

En régime permanent, le courant iR1(t) est sinusoïdal ; on note ωR sa pulsation et IRmax son amplitude maximale.

Q35. On rappelle que ωS>Ω. Exprimer ωR en fonction de ωS et de Ω.
Q36. Exprimer IRmax en fonction de RR,LR,MSR,ISmax,ωS et de Ω.
Que peut-on dire de IRmax pour ωS=Ω ?
Justifier alors le qualificatif de machine asynchrone.

On suppose que les courants iR1(t) et iR2(t) sont de la forme :

iR1(t)=IRmaxsin⁡ωRt−φiR2(t)=−IRmaxcos⁡ωRt−φ avec φ=arctan⁡LRωRRR.

Les enroulements R1 et R2 du rotor créent respectivement, dans l'entrefer, des champs exprimés dans le référentiel fixe (celui du stator) de la forme :

BR1(θ,t)=KRiR1(t)cos⁡θ−θRerBR2(θ,t)=KRiR2(t)sin⁡θ−θRer.

Q37. Dans le référentiel fixe (lié au stator), à quelle vitesse angulaire tourne le champ créé par le rotor? Commenter.
Q38. Dans une machine à courant continu, le champ statorique est stationnaire. Les champs statorique et rotorique sont-ils synchrones quelle que soit la vitesse de rotation du rotor ? Si oui, expliquer brièvement comment est assurée cette synchronisation.

Le couple délivré par la machine est de la forme Γ=Γzez, avec:

Γz=∂MS1R1∂θRiS1iR1+∂MS1R2∂θRiS1iR2+∂MS2R1∂θRiS2iR1+∂MS2R2∂θRiS2iR2

Le calcul étant fastidieux, on admettra pour la suite que :

Γz=MRS2ISmax2RRωS−ΩRR2+LR2ωS−Ω2

On définit le glissement de la machine par :

g=ωS−ΩωS avec 0≤g≤1

La puissance électromagnétique moyenne transmise par le stator au rotor est donnée par :

PS=ΓzωS

Enfin, on note PJR la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans le rotor.

Q39. Relier PS,PJR et g.
Q40. Que vaut g au démarrage de la machine ? Le rendement de la machine est-il meilleur lorsque g est proche de 0 ou de 1 ? Justifier.

Données

Potentiels standards à 298 K

- E∘O2/H2O=1,23 V

- E∘H+/H2=0,00 V

- E∘Fe2+/Fe=−0,44 V

- E∘Zn2+/Zn=−0,76 V

Masses molaires

- M(Na)=23 g⋅ mol−1

- M(Cl)=35,5 g⋅ mol−1

Formules trigonométriques

- cos⁡(a+b)=cos⁡acos⁡b−sin⁡asin⁡b

- cos⁡(a−b)=cos⁡acos⁡b+sin⁡asin⁡b

- sin⁡(a+b)=sin⁡acos⁡b+sin⁡bcos⁡a

- sin⁡(a−b)=sin⁡acos⁡b−sin⁡bcos⁡a

Constantes fondamentales

- NA=6,02⋅1023 mol−1

FIN