ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI

PHYSIQUE - CHIMIE

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.
◻
Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de quatre parties indépendantes.

Des données se trouvent en fin de sujet.

Quelques aspects liés à l'habitat

Partie I - Isolation thermique

1.1 - Étude d'une paroi plane

On considère une paroi plane (figure 1) d'épaisseur e0 et de surface S0. On néglige les effets de bord selon y et z . La température ne dépend que de x . La température sur la première face, située en x=0 est T1, celle de la seconde face, située en x=e0 est T2.

On note c la capacité thermique massique du matériau constitutif de la paroi, ρ sa masse volumique et λ sa conductivité thermique.

Figure 1 - Paroi plane

Q1. Rappeler la loi de Fourier. Préciser les notations et les unités des grandeurs physiques qui interviennent.

Q2. On suppose qu'il n'y a pas de source de chaleur interne. Établir pour l'étude de cette paroi, l'équation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes.

Q3. Déterminer en régime stationnaire le profil de température T(x) de cette paroi en fonction de e0,T1 et de T2.

Q4. Donner en régime stationnaire l'expression du flux thermique Φ traversant cette paroi orientée dans le sens des x>0, en fonction de e0,T1,T2,λ et de S0. En déduire l'expression de la résistance thermique Rth de cette paroi, en fonction de e0,λ et de S0.

1.2 - Étude d'une fenêtre double vitrage

Une fenêtre double vitrage (figure 2) de surface Sf est constituée de deux parois vitrées de même épaisseur e séparées d'une couche d'argon statique également d'épaisseur e. En plus des phénomènes de diffusion thermique dans le verre et dans l'argon, il faut tenir compte d'échanges conducto-convectifs au niveau des interfaces air extérieur - verre et verre - air intérieur. Ces échanges sont décrits par la loi de Newton P=hSfTair −Ts où P est la puissance échangée, h est un coefficient d'échange, Tair  et TS sont les températures de l'air et du verre à une même interface.

Figure 2 - Fenêtre double vitrage de surface Sf

Soient Text  et Tint  respectivement les températures de l'air extérieur et de l'air intérieur de la pièce d'habitation équipée de cette fenêtre. Le coefficient d'échange conducto-convectif à l'interface air extérieur - verre est noté he, celui à l'interface verre - air intérieur est noté hi. Les conductivités thermiques du verre et de l'argon sont notées respectivement λV et λAr, avec λAr≪λV.

Soient TSext  et TSint  respectivement les températures en surface des verres aux interfaces air extérieur - verre et verre - air intérieur.

Les parois vitrées occupent les zones 0≤x≤e et 2e≤x≤3e.
L'argon occupe la zone e≤x≤2e.
Q5. Proposer, en régime stationnaire, un schéma électrique équivalent qui décrit les transferts thermiques associés à cette fenêtre. Précisez les expressions littérales des résistances thermiques qui interviennent en fonction des données de l'énoncé. Vous ferez apparaître sur votre schéma les différentes températures Text ,Tint ,TSext  et TSint .

Q6. On repère les différentes interfaces par leurs abscisses x. L'interface air extérieur - verre se situe en x=0. On suppose Text <Tint . Précisez sans justification parmi les profils de température proposés sur la figure 3 celui qui correspond à cette fenêtre.

Figure 3 - Profils de température

1.3 - Étude d'une pièce d'habitation

On considère dans cette sous-partie une pièce d'habitation de température supposée uniforme. L'étude de la pièce est limitée à un mur comportant une fenêtre et à un plafond de surface Sp=10 m2. Ils sont tous les trois en contact avec le milieu extérieur de température constante Text =274 K.

Les pertes thermiques par le sol et les cloisons intérieures sont négligées. On note R1 la résistance thermique de la pièce, c'est-à-dire de l'ensemble {mur, fenêtre, plafond}. R1 tient compte de la totalité des phénomènes convectifs et diffusifs.

On chauffe la pièce, initialement à la température Text , avec un radiateur de puissance P=500 W. La température finale atteinte se stabilise à Tfin =294 K.

Q7. Donner la valeur numérique de R1, résistance thermique de la pièce d'habitation.
Q8. On note T(t) la température de la pièce supposée uniforme à un instant t et C la capacité thermique de la pièce. Cette capacité englobe celle du mobilier, celle de l'air contenu dans la pièce et celle des portions de murs intérieurs, aussi appelés doublages, qui se situent avant l'isolant. Etablir dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, l'équation différentielle vérifiée par la température T(t). En déduire l'expression de la température T(t) en fonction de Text ,Tfin ,R1 et de C.

Q9. Le plafond a une épaisseur ep=5 cm et une conductivité thermique λp=0,1SI. Donner la valeur numérique de la résistance thermique du plafond notée Rpl. Exprimer littéralement la résistance thermique de l'ensemble mur-fenêtre, notée Rmf, en fonction de R1 et de Rpl. Donner la valeur numérique de Rmf. Les déperditions thermiques sont-elles plus importantes par le plafond ou par l'ensemble mur-fenêtre?

Q10. On ajoute alors au plafond une couche d'isolant thermique d'épaisseur eisol et de conductivité thermique λisol .

Exprimer littéralement la nouvelle résistance thermique de l'ensemble plafond-isolant, notée Rpl′, en fonction de Rpl,λisol,eisol et de Sp.

Soit R2 la nouvelle résistance thermique totale de la pièce. On admettra que R2=0,12 K⋅ W−1.
D'après ce modèle, par quel coefficient a-t-on divisé les pertes d'énergie thermique de la pièce en ajoutant cette couche d'isolant au plafond?

Partie II - Acoustique d'une cloison

II. 1 - Modélisation de l'onde acoustique

On néglige l'influence de la pesanteur et la viscosité de l'air. On note P0 et ρ0 la pression et la masse volumique de l'air au repos et χS le coefficient de compressibilité isentropique de l'air.

On se propose d'étudier la propagation unidirectionnelle des ondes sonores planes. On travaillera dans le repère cartésien ( O,ex,ey,ez ) où ez correspond au vecteur unitaire dirigé suivant la verticale ascendante.

Après une perturbation élémentaire les caractéristiques de l'air sont décrites par les grandeurs suivantes qui sont des fonctions de la position x et du temps t :

v(x,t): la vitesse de l'air portée par le vecteur exP(x,t)=P0+p(x,t): la pression de l'air ρ(x,t)=ρ0+μ(x,t): la masse volumique de l'air.

Q11. Rappeler en quoi consiste l'approximation acoustique.
Q12. Soit dV un volume élémentaire d'air que nous appellerons par la suite particule d'air. Écrire l'équation de la dynamique vérifiée pour cette particule d'air. Projeter cette équation suivant le vecteur ex, puis linéariser cette équation dans le cadre de l'approximation acoustique.

Q13. Rappeler l'équation locale de conservation de la masse et la linéariser dans le cadre de l'approximation acoustique.

Q14. On rappelle que, dans l'approximation acoustique, μ=ρ0χSp. Montrer que la surpression acoustique p(x,t) vérifie une équation de d'Alembert. En déduire l'expression de la célérité c0 de l'onde en fonction de ρ0 et de χS.

II. 2 - Transmission du son à travers une cloison

Une onde sonore plane progressive sinusoïdale se propage dans l'air. Cette onde de pulsation ω arrive sous incidence normale sur une cloison rigide et non absorbante d'épaisseur ec, de surface Sc et de masse Mc (figure 4). L'épaisseur de la cloison ec est très inférieure à la longueur d'onde λ de l'onde sonore. En l'absence d'onde sonore, cette cloison est centrée sur la position x=0.

Figure 4 - Onde sonore et cloison

II.2.1 - Onde incidente

Pour l'onde incidente, on note pi(x,t) la surpression acoustique et vi(x,t) la vitesse particulaire de l'air. On désigne pi(x,t) et vi(x,t) les expressions complexes correspondantes. On note k le module du vecteur d'onde, pim l'amplitude algébrique de la surpression de l'onde incidente et vim l'amplitude algébrique de la vitesse de l'onde incidente. On définit l'impédance acoustique de l'onde incidente comme le quotient Z=pimvim.

Q15. Exprimer les expressions des ondes complexes pi(x,t) et vi(x,t) en fonction de k,ω,Z et de pim,
Q16. On rappelle que k=ωc0. Déterminer l'expression de Z en fonction de ρ0 et de c0.
On rappelle que les phénomènes de réflexion et de transmission n'introduisent aucun déphasage singulier.

Il.2.2 - Onde réfléchie

Pour l'onde réfléchie, on note pr(x,t) la surpression acoustique et vr(x,t) la vitesse particulaire de l'air. On désigne pr(x,t) et vr(x,t) les expressions complexes correspondantes. On note prm l'amplitude complexe de la surpression de l'onde réfléchie.

Q17. Exprimer les expressions des ondes complexes pr(x,t) et vr(x,t) en fonction de k,ω, prm et de Z.

II.2.3 - Onde transmise

Pour l'onde transmise de l'autre côté de la cloison, on note pt(x,t) la surpression acoustique et vt(x,t) la vitesse particulaire de l'air. On désigne pt(x,t) et vt(x,t) les expressions complexes correspondantes. On note ptm l'amplitude complexe de la surpression de l'onde transmise.

Q18. Exprimer les expressions complexes des ondes pt(x,t) et vt(x,t) en fonction de k,ω,ptm et de Z.

II.2.4 - Réponse fréquentielle de la cloison

Les surpressions sonores sont à l'origine d'une vibration de la cloison mince. Par le choix d'une bonne origine des temps, cette vibration peut être modélisée par son déplacement Xc(t)=Xmcos⁡(ωt) auquel on associe le déplacement complexe Xc(t).

Q19. Déterminer une relation liant la surface Sc, la masse Mc, les amplitudes pim,prm,ptm,Xm et la pulsation ω.

Q20. En écrivant une première équation de continuité, déterminer une équation liant les amplitudes pim,prm et ptm.

Q21. En écrivant une seconde équation de continuité, déterminer une nouvelle relation liant les amplitudes pim,prm,Xm,Z et ω.

On définit les coefficients complexes de réflexion r=prm/pim et de transmission t=prm/pim.
Q22. On pose ω0=2ScZMc. À l'aide des relations précédentes, déterminer les expressions complexes des coefficients de réflexion r et t en fonction de ω et de ω0.

Q23. Tracer les diagrammes asymptotiques représentant d'une part log⁡|r| et d'autre part log⁡|t| en fonction de log⁡ωω0.

Q24. On considère que la pulsation ω0 se trouve dans la bande passante de l'oreille humaine. Préciser si la cloison transmet plus significativement les nuisances sonores graves ou aiguës. Préciser si l'écho réfléchi est significativement plus intense pour les nuisances sonores graves ou aiguës ?

Partie III - Alimentation en eau

La dureté de l'eau correspond à la quantité de calcium et/ou de magnésium dissous dans l'eau. Plus cette quantité est faible, plus l'eau est dite douce ; plus cette quantité est élevée, plus l'eau est dite dure ou calcaire. La dureté de l'eau s'exprime en degré hydrotimétrique français. Un degré hydrotimétrique français (F) correspond à 0,1 mole d'ion Ca2+ ou d'ion Mg2+ par m3 d'eau.

III. 1 - Dosage des ions Ca2+ et Mg2+

L’EDTA (ion éthylènediaminetétraacétate) est une tétra-base notée Y4− dont les pKa à 298 K sont donnés dans le tableau suivant:

| Couples | Y4−/HY3− | HY3−/H2Y2− | H2Y2−/H3Y− | H3Y−/H4Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pKa | 10,3 | 6,2 | 2,7 | 2 |

Q25. En présence d'EDTA, les cations Ca2+ et Mg2+ forment des complexes suivant les réactions bilan (1) et (2) de constantes d'équilibre respectives K1 et K2 :

Ca2+ (aq)+Y4− (aq)=CaY2− (aq)K1=1010,7Mg2+ (aq)+Y4− (aq)=MgY2− (aq)K2=108,6

Ces réactions peuvent-elles être considérées comme quasi-totales ou non ?
Le dosage des ions Ca2+ et Mg2+ par l'EDTA en présence de Noir Eriochrome T (NET) est un dosage colorimétrique. Il repose sur le fait qu'une solution de NET en présence d'ions Ca2+ ou Mg2+ donne un complexe de couleur rouge, alors qu'en absence d'ions Ca2+ ou Mg2+ la solution est bleue.

Le protocole expérimental est le suivant :

- dans un erlenmeyer de 250 mL , on introduit un volume V1=20 mL d'eau à étudier, un volume V2=50 mL d'une solution tampon ammoniacal de pH=10,3 de concentration C2 et deux à trois gouttes de NET ;

- parallèlement, on prépare une solution témoin en introduisant dans un erlenmeyer 70 mL d'eau distillée, la même quantité de NET que dans la solution précédente et 10 mL d'EDTA à la concentration C3=0,01 mol⋅ L−1.

Q26. Faire un schéma légendé du dispositif de dosage.
Q27. Justifier le rôle de la solution tampon ammoniacal.
Q28. Quelle est la couleur de la solution témoin ? Quelle est son utilité ?
Le volume de solution d'EDTA de concentration C3, versé à l'équivalence, repéré par le changement de couleur est noté Véq .

Q29. Exprimer littéralement le degré hydrotimétrique d de l'eau étudiée, en fonction des données utiles à choisir parmi : les volumes V1,V2,Véq  exprimés en mL et les concentrations C2,C3 exprimées en mol⋅L−1.

III. 2 - Dépôt de calcaire

Dans l'eau, ce qu'on appelle communément le calcaire est essentiellement du carbonate de calcium solide CaCO3( s). Son dépôt nuit aux installations sanitaires.

Le calcaire est soluble dans l'eau suivant la réaction bilan (3) :

CaCO3( s)=Ca2+ (aq)+CO3 2− (aq)

Q30. Déterminer l'enthalpie standard ΔrH3∘ de la réaction (3), supposée indépendante de la température. Justifier que le calcaire se dépose davantage sur les canalisations d'eau chaude que sur les canalisations d'eau froide.

Q31. Justifier que le vinaigre blanc (acide acétique) permet de dissoudre les dépôts de calcaire. Vous appuierez votre raisonnement sur l'utilisation des domaines de prédominance et vous écrirez les bilans des réactions chimiques qui se produisent.

III. 3 - Phase de régénération dans un adoucisseur d'eau domestique

Un adoucisseur d'eau élimine physiquement le calcaire présent dans l'eau par un échange d'ions calcium avec des ions sodium. Cet échange est rendu possible par l'utilisation de résines cationiques chargées de sodium.

Le schéma synoptique général de l'installation hydraulique est décrit sur la figure 5 .

Figure 5 - Synoptique général de l'installation hydraulique de l'adoucisseur

Figure 6 - Injecteur

Dans un adoucisseur d'eau, la phase de régénération des résines (figure 6) se fait par injection d'eau salée (saumure saturée) qui provient du bac à sel. L'eau brute venant du réseau en (1) circule ensuite dans un Venturi, qui provoque la montée de cette saumure dans le col (2).
Le mélange eau brute + saumure traverse alors la résine échangeuse d'ions.

Grandeurs physiques utiles

Hauteur h entre le niveau de saumure saturée et l'injecteur en l'absence de pompage.
Diamètres de l'injecteur : D en entrée et d en sortie.
Pression effective de l'eau dans le réseau: Prés .
Pression à la surface libre de la saumure Patm.
Masse volumique de la saumure: ρS.
Masse volumique de l'eau brute: ρb.

Dans la question suivante les candidats devront faire preuve d'autonomie. Toute démarche même partielle de résolution sera prise en compte.

Q32. Déterminer, en fonction des grandeurs physiques précédentes, l'expression littérale du débit volumique minimal d'eau brute pour que la saumure saturée remonte jusqu'au niveau de l'injecteur.

Partie IV - Convertisseur de puissance

L'arrivée des panneaux photovoltaïques et le développement des véhicules électriques ont fait entrer les convertisseurs de puissance dans l'habitat.

Q33. Citer les noms des convertisseurs d'électronique de puissance qui permettent la conversion :
a) du continu vers l'alternatif ;
b) de l'alternatif vers le continu ;
c) du continu vers le continu par modification de la valeur moyenne.

On considère le convertisseur dont le montage est donné sur la figure 7. La source d'énergie s'assimile à une source de tension continue parfaite U. Elle alimente une charge qui filtre les harmoniques de courant, de sorte que le courant ich(t) qui la traverse est supposé parfaitement sinusoïdal. Les interrupteurs Ki sont tous constitués par l'association parallèle d'une diode Di et d'un transistor Ti. Les diodes Di sont supposées parfaites.

Par souci de lecture, seul l'interrupteur K1 a été décomposé par l'association du transistor T1 et de la diode D1.

Figure 7 - Convertisseur de puissance

Q34. On rappelle la caractéristique courant-tension du transistor T1 (figure 8) ainsi que la convention d'orientation de l'interrupteur K1. Tracer la caractéristique courant-tension de cet interrupteur K1.

Figure 8 - Caractéristique courant-tension

Sur une période T du convertisseur, la loi de commande des interrupteurs assure le fonctionnement suivant :

- K1 est fermé sur l'intervalle de temps : T12,7T12,

- K2 est fermé sur l'intervalle de temps : 5T12,11T12,

- K3 est fermé sur l'intervalle de temps : 7T12,13T12,

- K4 est fermé sur l'intervalle de temps: −T12,5T12.

Q35. Tracer l'allure de uch(t) sur une période du convertisseur et déterminer en fonction de U, sa valeur moyenne Umoy et sa valeur efficace Ueff.

Q36. Décrire le protocole expérimental de la mesure des tensions Umoy et Ueff à l'aide d'un multimètre analogue à celui de la figure 9 .

Figure 9 - Multimètre

On donne l'allure de ich(t) (figure 10) de la forme ich(t)=Imax sin⁡(ωt+φ). La date t=0 coïncide avec le début de la période du convertisseur décrite précédemment.

Figure 10 - Allure de ich(t)

Q37. Évaluer la période T du convertisseur. Commenter.
Q38. La charge est-elle de nature inductive ou capacitive ? Évaluer le déphasage φ.
Q39. On désigne par iK1(t),iT1(t),iD1(t) et iS(t), les intensités des courants qui traversent respectivement l'interrupteur K1, le transistor T1, la diode D1 et la source d'énergie.

Associer à chacune des grandeurs iK1(t),iT1(t),iD1(t) et iS(t) un des chronogrammes de la figure 11.

Figure 11 - Allure des intensités des différents courants électriques

Q40. Dans le cadre de notre application, est-il absolument nécessaire de commander T1 à la fermeture dès la date t=T12 ? Sinon à partir de quelle date est-ce nécessaire?

Q41. Déterminer la puissance moyenne délivrée par la source de tension constante U en fonction de U,Imax  et de φ,

Données

Enthalpie de formation à 298 K

ΔfH∘Ca2+=−542,83 kJ⋅ mol−1
ΔfH∘CO32−=−677,14 kJ⋅ mol−1
ΔfH∘CaCO3=−1207,6 kJ⋅ mol−1

Constantes d'acidité à 298 K

pKaCH3COOH/CH3COO−=4,7
pKaH2CO3/HCO3−=6,4
pKaHCO3−/CO32−=10,3

Expression de la dérivée particulaire du

vecteur vitesse v
DvDt=∂v∂t+(v⋅ grad )v

Trigonométrie

cos⁡p+cos⁡q=2cos⁡p+q2cos⁡p−q2
cos⁡p−cos⁡q=−2sin⁡p+q2sin⁡p−q2

Opérateurs vectoriels en coordonnées cartésiennes
grad(U)=∂U∂xex+∂U∂yey+∂U∂zez
div(a)=∂ax∂x+∂ay∂y+∂az∂z
ΔU=∂2U∂x2+∂2U∂y2+∂2U∂z2