EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

PHYSIQUE

Mercredi 4 mai : 8 h-12 h

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

Les deux problèmes sont indépendants.

Leurs poids respectifs sont approximativement de 45% et 55%.

Problème A: le haut-parleur électrodynamique

Un haut-parleur électrodynamique, schématisé en figure 1, est constitué d'un châssis sur lequel est fixé le circuit magnétique. Sur cet ensemble rigide est fixé l'élément actif du haut-parleur: l'équipage mobile formé de la membrane et de la bobine mobile. La liaison avec le châssis est assurée, près du centre par le spider, pièce de toile rigidifiée par du plastique et qui joue le rôle d'un ressort et sur le pourtour par une suspension périphérique. L'ensemble de la suspension assure le rappel vers la position d'équilibre et le guidage en translation parallèlement à l'axe z′z. Le circuit magnétique, constitué d'aimants permanents, génère un champ magnétique B radial et uniforme ( B=1,05 T ) dans l'entrefer. La longueur totale du bobinage de la bobine mobile vaut l=3,81 m. La masse de l'équipage mobile vaut m=4,0 g.

Les parties A.1-, A.2- et A.3- ne sont que très partiellement liées.

Figure 1 : schéma de principe du haut-parleur électrodynamique

A.1- Etude temporelle du fonctionnement

A.1.1- Pourquoi qualifie-t-on le haut-parleur de convertisseur électromécanique?
A.1.2- On applique aux bornes de la bobine une tension variable u(t). La bobine est alors traversée par un courant d'intensité i(t) et la membrane se déplace avec la vitesse v(t).
A.1.2.1- Justifier précisément l'apparition d'une f.é.m. induite e(t) aux bornes de la bobine.
A.1.2.2- Le schéma électrique équivalent de la bobine est donné en figure 2, page suivante. Donner la relation qui lie u(t) à i(t),i′(t)=di(t)dt et e(t). Que représente chacun des termes de cette équation dite électrique? Pour la suite du problème, on posera e(t)=v(t)⋅B⋅l.

Figure 2 : schéma électrique de la bobine

A.1.3- Donner l'expression de la force élémentaire de Laplace dfL exercée sur une portion de conducteur de longueur dl en fonction de i(t),dl,B et uz.

Figure 3 : portion de conducteur soumis à la force de Laplace

A.1.4- En prenant l'origine des z comme étant la position d'équilibre du centre d'inertie de l'équipage mobile (bobine + membrane), le principe fondamental de la dynamique appliqué à ce système donne la relation suivante: m⋅ dv dt=−i(t)⋅l⋅B⋅uz−k⋅z(t)⋅uz−λ⋅v. Interpréter les différents termes de cette relation.
En déduire une équation reliant i(t) à z(t) et ses dérivées z′(t)=dz(t)dt et z′′(t)=d2z(t)dt2. L'équation ainsi obtenue est appelée équation mécanique.

A.2- Régime sinusoïdal forcé

La tension appliquée est supposée sinusoïdale, de fréquence f:u(t)=Um⋅cos⁡(ω⋅t) et ω=2⋅π⋅f. Nous utiliserons le formalisme complexe qui, à toute fonction sinusoïdale du type a(t)=Am⋅cos⁡(ω⋅t+φ) associe la fonction complexe a(t)=Am⋅ej⋅(ω⋅t+φ). On rappelle que j est le nombre complexe tel que j2=−1.
A.2.1- Ecrire les équations mécanique et électrique en utilisant le formalisme complexe.
A.2.2- En déduire l'expression de l'impédance du haut-parleur Z(ω)=u(t)i(t).
A.2.3- Cette impédance Z(ω) correspond à la mise en série de deux impédances : l'une Ze(ω), appelée impédance propre, qui ne contient que des termes relatifs au circuit électrique et l'autre Zm(ω), appelée impédance motionnelle, qui ne dépend que des caractéristiques mécaniques du système. Préciser les expressions de Ze(ω) et Zm(ω).
A.2.4- Montrer que l'admittance motionnelle Ym(ω)=1Zm(ω) peut s'écrire sous la forme : Ym(ω)=j⋅Cm⋅ω+1j⋅Lm⋅ω+1Rm. Préciser les expressions de Cm,Lm et Rm en fonction de l,B,k, m et λ. On donne k=1250 N.m−1 et λ=1,0 kg.s−1, vérifier que Cm=2,5⋅10−4 F,Lm=12,8mH et Rm=16Ω.
A.2.5- Proposer un schéma électrique équivalent de l'impédance Z(ω) du haut-parleur dans lequel vous ferez apparaître R,L,Cm,Lm et Rm.
A.2.6- On peut également poser que l'impédance du haut-parleur se compose d'une partie réelle RT et d'une partie imaginaire XT:Z(ω)=RT+j⋅XT. Montrer alors que l'expression de RT est la suivante : RT=R+Rm1+Rm 2⋅Cm⋅ω−1Lm⋅ω2.
A.2.7- En utilisant la courbe RT=f(ω) de la figure 4, déterminer la valeur numérique de la résistance R et montrer que la fréquence de résonance vaut f0=89 Hz. Vérifier la cohérence de la valeur de f0 avec les données de l'énoncé.

Figure 4 : courbe représentant RT en fonction de ω

A.3- Etude énergétique

Nous ferons l'hypothèse que la transformation de l'énergie mécanique des parties mobiles en énergie acoustique s'effectue sans perte.
A.3.1- Etablir le bilan de puissance électrique global sous la forme :

u(t)⋅i(t)=dEmagn dt+PJ(i(t))+PL(v(t)).

Préciser les expressions de Emagn ,PJ(i(t)) et PL(v(t)).
Interpréter chacun des termes du bilan.
A.3.2- Etablir le bilan de puissance mécanique global sous la forme :

dEc(v(t))dt+PA(v(t))+dEpe(z(t))dt=PL(v(t)).

Préciser les expressions de Ec(v(t)),Epe(z(t)) et PA(v(t)).
Interpréter chacun des termes du bilan.
A.3.3- Déduire des deux relations précédentes que :

u(t)⋅i(t)=dEmagn dt+PJ(i(t))+dEM(t)dt+PA(v(t)).

A.3.4- Montrer que la puissance moyenne PS(t) fournie par l'alimentation électrique est reliée à la valeur moyenne du courant au carré consommé par le haut-parleur i(t)2 et à la valeur moyenne de la vitesse au carré de l'équipage mobile v(t)2 par la relation :

PS(t)=R⋅i(t)2+λ⋅v(t)2

Lequel de ces termes correspond à la puissance utile moyenne Pu(t) ? En déduire l'expression du rendement η.
A.3.5- La tension u(t) appliquée aux bornes du haut-parleur est une tension alternative sinusoïdale, de valeur efficace Ueff . La bobine est alors traversée par un courant i(t) alternatif sinusoïdal d'intensité efficace Ieff .
On rappelle que le haut-parleur peut se modéliser comme indiqué en figure 5. Montrer que le rendement η défini en question A3.4- a pour expression η=RT−RRT.

Figure 5 : modélisation du haut-parleur

A.3.6- On donne, en figure 6, la représentation du rendement η en fonction de la pulsation ω. Pour quelle fréquence le rendement est-il maximal ? Est-ce en accord avec les valeurs numériques précédentes? Justifier votre réponse.

Figure 6 : courbe représentant le rendement η en fonction de la pulsation ω

A.3.7- Dans quelle gamme de fréquences l'utilisation du haut-parleur est-elle intéressante ? Rappeler l'intervalle de fréquences dans lequel l'oreille humaine entend les sons.
A.3.8- Expliquer pourquoi les enceintes acoustiques comportent plusieurs haut-parleurs.

Problème B : radioactivité α

La désintégration α d'un noyau radioactif  ZAX, appelé noyau père, conduit à l'émission d'un noyau d'hélium 4 noté  24He encore appelé particule α (figure 7). De cette désintégration résulte un noyau dit fils  A−4Y. Ce mode de désintégration est résumé par l'équation bilan :  ZAX→ 24He+ A−4Y. Généralement, les noyaux émetteurs α possèdent un nombre de nucléons A élevé (supérieur à 200 ) et sont donc qualifiés de noyaux lourds car, en première approximation, la masse d'un noyau est proportionnelle à son nombre de nucléons.

Figure 7 : désintégration α d'un noyau radioactif  ZAX

Le détriment, comprendre l'impact radiologique du rayonnement α, dépend notamment de l'énergie cinétique Ecα du noyau d'hélium 4 éjecté.

Après avoir précisé quelques généralités (B.1-), nous estimerons la probabilité de désintégration α du noyau père (B.2-), puis nous évaluerons l'énergie cinétique Ecα de la particule α ainsi émise (B.3-) pour discuter des hypothèses de la partie B.2-. Enfin, nous préciserons des aspects de radioprotection associés à la radioactivité α (B.4-).

Pour l'ensemble de ce problème, nous considérerons que nous sommes dans le repère galiléen du laboratoire RL dans lequel le noyau  ZAX est au repos. La particule α émise lors de la désintégration du noyau père est non relativiste. Les effets liés à la gravité seront négligés.

Les parties B.1-, B.2-, B.3- et B.4- ne sont que très partiellement liées.

Données numériques

| Constante de Planck | h=6,63⋅10−34 J⋅ s |
| --- | --- |
| Constante de Planck réduite | ℏ=h2⋅π=1,05⋅10−34 J⋅ s |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02.1023 mol−1 |
| Charge électrique élémentaire | e=1,6.10−19C |
| Permittivité du vide | ε0=136⋅π⋅109 F⋅ m−1 |
| Unité de masse atomique ( u.m.a.) | 1 u.m.a. ≈1,66⋅10−27 kg |
| Masse du noyau d'hélium 4 | mα≈4 u.m.a. |
| Masse d'un noyau ZAX | mX≈A u.m.a. |

B.1- Généralités

B.1.1- Préciser la constitution de la particule α. Cette particule est-elle sensible aux champs électriques?
B.1.2- Quelle est la loi de conservation qui permet de connaître le nombre de protons du noyau fils?
B.1.3- En physique nucléaire, l'unité usuellement employée pour l'énergie n'est pas le Joule mais l'électronvolt. Considérons deux armatures métalliques A et B reliées à une source de tension continue UAB positive (figure 8 ). Un électronvolt ( eV ) correspond à l'énergie cinétique acquise par un électron, initialement au repos et positionné au niveau de la plaque B, soumis à une tension UAB de un volt. Que vaut 1 eV en Joule ?

Figure 8 : définition de l'électronvolt

B.1.4- Le noyau d'un atome  ZAX est souvent perçu comme étant une sphère de rayon R, on parle alors du modèle de la «goutte liquide». En considérant que la masse volumique ρ du noyau est constante, montrer que le rayon R associé au noyau est proportionnel à A1/3. Ce modèle est-il approprié pour le noyau d'hélium 4 ?

B.2- Estimation de la probabilité de désintégration α

Pour estimer la probabilité de désintégration α du noyau père, nous allons utiliser la mécanique quantique à travers le modèle du physicien russe G. Gamov. En 1928, il présupposa l'existence de la particule α à l'intérieur du noyau père. Pour s'échapper du noyau père la particule α devrait posséder, en mécanique classique, une énergie supérieure à la hauteur V2 de la barrière de potentiel (figure 9).

Figure 9 : allure de la barrière de potentiel V(r) dans le cadre de notre modèle

Si son énergie est inférieure à cette valeur, elle ne peut pas s'échapper du noyau. Toutefois, comme elle possède une certaine vitesse, elle frappe sur les parois du puits de potentiel, de profondeur −V1, avec une fréquence proportionnelle à sa vitesse et inversement proportionnelle à la largeur R1 du puits. La mécanique quantique montre alors que la probabilité de présence de la particule α à l'extérieur du puits est certes très faible mais non nulle.

On désigne par r la distance entre le centre de la particule α et le centre du noyau fils. R1 est approximativement égal à la somme des rayons du noyau d'hélium 4 et du noyau fils. R1 est légèrement supérieur au rayon R du noyau père.

Par ailleurs, dans cette partie, la masse de la particule α est négligée devant celle du noyau fils. Aussi, la masse réduite du système constitué de la particule α et du noyau fils est assimilée à la masse de la particule α.
B.2.1- Quel est le nom de l'effet associé au passage de la particule α à travers la barrière coulombienne? A quelle condition il ne pourra pas y avoir de désintégration α ?
B.2.2- A quelle interaction est liée le puits de potentiel? Quelles sont ses principales caractéristiques?
B.2.3- A l'extérieur du puits de potentiel ( r>R ), une seule interaction est prise en compte. L'expression de l'énergie potentielle associée est de la forme V(r)=Kr,K∈R+∗. De quelle interaction s'agit-il ? Préciser l'expression de K en fonction de la charge électrique élémentaire e et du nombre de protons Z du noyau père.
B.2.4- Pour une particule α préexistante à l'intérieur du noyau père avec une énergie Eα (figure 10), le coefficient de transmission P de la barrière de potentiel épaisse associée est :
P≈exp⁡−4⋅πh⋅∫R1R2 2⋅mα⋅V(r)−Eα⋅dr, où mα est la masse de la particule α.

Figure 10 : coefficient de transmission P d'une barrière de potentiel épaisse

Pour les questions suivantes, nous nous intéresserons au polonium 210,  84210Po, émetteur α, pour lequel la particule α possède une énergie Eα=5,4MeV. Pour décrire la désintégration α de ce noyau, vous prendrez R1=7,6⋅10−15 m et V1=10MeV.
B.2.4.1- Calculer les valeurs de R2 et V2 associées à cette désintégration. Discuter de l'hypothèse de la barrière épaisse.
B.2.4.2- Le calcul du coefficient de transmission donne, pour une barrière épaisse : P≈exp⁡(−γ), avec γ=(Z−2)⋅e2ℏ⋅ε0⋅mα2⋅Eα⋅1−4π⋅R1R2.
Estimer l'ordre de grandeur de P pour le polonium 210.
B.2.4.3- Exprimer le nombre d'allers-retours f que fait la particule α par seconde dans le noyau père en fonction de Rl,Vl,Eα et mα, puis le calculer pour le polonium 210 .
B.2.4.4- Donner l'expression de la probabilité par unité de temps λ d'émission d'une particule α par le noyau père en fonction de f et P. λ est encore appelée constante radioactive. Calculer la valeur de la constante radioactive du polonium 210.
B.2.5- Une autre méthode d'évaluation du coefficient de transmission P d'une barrière de potentiel épaisse consiste à la modéliser comme indiqué en figure 11 et à résoudre explicitement l'équation de Schrödinger en régime stationnaire et à une dimension.
La particule qui se déplace est soumise à un potentiel V, tel que : V=−V1 pour la région 1r<R1; V=V2 pour la région 2R1<r<R2 et V=0 pour la région 3r>R2. La barrière de potentiel est d'épaisseur a=R2−R1.

Figure 11 : modélisation de la barrière de potentiel V(r)

La particule α d'énergie Eα arrive de la région 1 sur la barrière de potentiel. Nous considérons que : 0<Eα<V2. Nous rappelons que la fonction d'onde radiale ϕ(r) de la particule α vérifie l'équation de Schrödinger en régime stationnaire à une dimension :

−ℏ22⋅mα⋅d2ϕ(r)dr2+V(r)⋅ϕ(r)=Eα⋅ϕ(r).

B.2.5.1- Montrer que la fonction d'onde radiale ϕ(r) se met, selon la région, sous la forme :

Région 1: ϕ1(r)=A⋅exp⁡j⋅k1⋅r+B⋅exp⁡−j⋅k1⋅r
Région 2: ϕ2(r)=C⋅exp⁡k2⋅r+D⋅exp⁡−k2⋅r
Région 3: ϕ3(r)=F⋅exp⁡j⋅k3⋅r+G⋅exp⁡−j⋅k3⋅r
où A,B,C,D,F et G sont des constantes a priori complexes et j le nombre complexe tel que j2=−1.

Préciser les expressions des constantes k1,k2 et k3.
Pour la région 2, de quel type d'onde parle-t-on ? Représenter les fonctions d'onde par région.
B.2.5.2- Quelle est la valeur de la constante G ? Justifier votre réponse.
B.2.5.3- Justifier l'existence de relations de continuité. Ecrire les relations de continuité.
B.2.5.4- On montre que le courant de probabilité stationnaire de la région 1 a pour expression : J1=ℏmα⋅k1⋅|A|2−|B|2⋅ur où ur est le vecteur unitaire de l'axe (Or) et |A| et |B| sont les modules des constantes complexes A et B. Que représente la quantité J1=ℏmα⋅k1⋅|A|2⋅ur ?

Définir le coefficient de transmission P en fonction des courants de probabilité. Exprimer P en fonction de |A|,|F|,k1 et k3.
B.2.5.5- La résolution des équations de continuité permet d'accéder à l'expression de P :
P=k3k1⋅4⋅k12⋅k22k12+k22⋅k22+k32sh2k2⋅a+k22⋅k1+k32 où a=R2−R1 est l'épaisseur de la barrière de potentiel. Compte tenu des ordres de grandeur, P peut être approximé par la relation : P≈e−2⋅k2⋅a. Calculer l'épaisseur de la barrière de potentiel a.

Calculer la valeur de P pour le polonium 210 et la comparer à celle trouvée à la question B.2.4.2-. Interpréter les éventuelles différences entre ces deux valeurs. Laquelle vous semble la plus crédible ? Justifier votre réponse.

B.3- Estimation de l'énergie cinétique de la particule α loin du noyau

B.3.1- Dans le repère galiléen du laboratoire ( RL ), écrire la loi de conservation du vecteur quantité de mouvement associée à la désintégration α: ZAX→ 24He+ A−4Y. On notera pX,pY et pα les vecteurs quantité de mouvement associés respectivement aux noyaux  ZAX, A−4Y et  24He. En déduire ce que représentent les flèches noires de la figure 7 , page 7 associées aux noyaux fils et d'hélium 4 .
B.3.2- En physique nucléaire trois formes d'énergie sont, a priori, prises en compte pour chaque noyau : son énergie cinétique Ec, son énergie potentielle E∗, encore appelée énergie d'excitation et son énergie de masse m⋅c2 où m est la masse du noyau et c la vitesse de la lumière dans le vide. Lors d'une désintégration, il y conservation de l'énergie. Appliquer cette loi de conservation à la désintégration α en considérant que le noyau père est non excité et au repos. On notera les énergies de masse mX⋅c2,mα⋅c2 et mY⋅c2, les énergies cinétiques Ecα et EcY, les énergies d'excitation Eα∗ et EY∗.

La différence entre les énergies de masse avant et après désintégration est notée Qα. Qα=mX⋅c2−mα⋅c2−mY⋅c2 est compris entre 4 et 10 MeV et est appelé bilan énergétique. Le premier état excité du noyau d'hélium 4 vaut 20 MeV , simplifier alors l'équation de conservation de l'énergie.
B.3.3- Exprimer Ecα l'énergie cinétique de la particule α en fonction de Qα,mα,mY et EY∗. En déduire une condition, nécessaire mais pas suffisante, de désintégration du noyau père. Est-ce cohérent avec la question B.2.1 de la page 9 ?
B.3.4- Le rapport des masses est considéré comme étant égal au rapport du nombre de nucléons des noyaux concernés. Donner l'expression de l'énergie cinétique de la particule α en fonction de Qα, A et EY∗.
Le polonium 210 est un noyau émetteur α «pur», cela signifie que le noyau fils de plomb 206 résultant de sa désintégration ne possèdera jamais d'énergie d'excitation. Calculer alors l'énergie cinétique emportée par la particule α. Le bilan énergétique associé à la désintégration α du polonium 210 vaut 5,4MeV.
B.3.5- Sachant que tous les noyaux émetteurs α ne sont pas «purs» comme l'uranium 238 ou l'uranium 235, discuter d'éventuelles limites des modèles de la partie B.2.

B.4- Radioprotection associée à la radioactivité α

B.4.1- La portée L de la particule α, dans l'air et dans les conditions normales de température et de pression, peut être calculée à partir de la relation empirique L=0,32⋅Ecα1,5 avec L en cm et Ecα en MeV . L'énergie cinétique Ecα du noyau d'hélium 4 éjecté est comprise entre 4 et 9 MeV .
Par ailleurs, la règle de Bragg établit la relation entre les valeurs des parcours L1 et L2 d'une même particule α, dans des milieux de masses volumiques différentes ρ1 et ρ2, de masses atomiques molaires différentes M1 et M2:L1L2=ρ2ρ1⋅M1M2.
Données : ρair =1,3⋅10−3 g⋅ cm−3,Mair =29 g⋅ mol−1,ρeau =1,0 g⋅ cm−3 et Meau =18 g⋅ mol−1.
B.4.1.1- Pourquoi dit-on qu'une source de radioactivité α ne présente aucun danger d'irradiation externe?
Remarque : attention, les rayonnements α peuvent néanmoins être dangereux en cas d'ingestion ou d'inhalation.
B.4.1.2- Si une zone était contaminée par des noyaux émetteurs α, juste après la rosée du matin, serait-il possible de fournir rapidement aux autorités une cartographie de la zone concernée ?
B.4.2- S'il est essentiel de connaître l'énergie cinétique des particules α, il est également indispensable d'évaluer, à chaque instant t, le rythme des désintégrations pour estimer le nombre de particules α émises par seconde. On parle alors d'activité A(t)=λ⋅N(t), où N(t) est le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant t. Cette activité est exprimée en Becquerel (Bq). Un Becquerel correspond à une désintégration par seconde.

Un comptage du nombre de noyaux N d'une source de polonium 210 en fonction du temps t a été réalisé (figure 12). A partir de ce graphe, préciser la loi d'évolution N(t) du nombre de noyaux radioactifs de polonium 210 en fonction du temps appelée loi de décroissance radioactive.

En déduire la constante radioactive λ du polonium 210 . Comparer cette valeur avec les résultats de la partie B.2.

Calculer, en gramme, la masse initiale m0 de noyaux radioactifs de polonium 210 présents dans l'échantillon.

Figure 12 : loi de décroissance radioactive du polonium 210

B.4.3- On définit la période radioactive T1/2 comme étant la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs aient disparu. Exprimer T1/2 en fonction de λ. Préciser la période radioactive du polonium 210 à partir de la valeur de λ obtenue à la question B.4.2.

Souvent, on considère qu'il suffit d'attendre 10 périodes pour ne plus se préoccuper de la radioactivité issue de l'échantillon. Qu'en pensez-vous?
B.4.4- Lors de débats concernant l'énergie nucléaire, il n'est pas rare d'entendre que le plutonium est plus radioactif que l'uranium. A partir du tableau 1 , étayer un discours construit et argumenté pour donner votre avis sur cette assertion. L'activité massique Am( Bq/g) correspond à l'activité (initiale) pour un gramme de matière radioactive.

| Isotope | Mode de désintégration principal | Période radioactive T1/2 (an) | Activité massique Am( Bq/g) | Energie cinétique moyenne des α et β - émis (MeV) | Emission thermique (W/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235U | α | 7,04.10 8 | 8,0.104 | 4,4 | 5,6.10 −5 |
| 238U | α | 4,5.10 9 | 1,2.10 4 | 4,2 | 8,3.10 −6 |
| 238Pu | α | 87,7 | 6,3.10 11 | 5,5 | 5,6.10 2 |
| 239Pu | α | 2,4.10 4 | 2,3.10 9 | 5,1 | 1,9 |
| 240Pu | α | 6500 | 8,5.10 9 | 5,1 | 7,0 |
| 241Pu | β - | 14,4 | 3,8.10 12 | 7,0.10 −3 | 4,3 |
| 242Pu | α | 3,8.10 5 | 1,4.10 8 | 4,9 | 0,1 |

Tableau 1 : caractéristiques des isotopes de l'uranium et du plutonium

B.4.5- L'activité massique du polonium 210 est de 1,7.1014 Bq/g. Le polonium 210 aurait été utilisé pour empoisonner et tuer l'agent secret Litvinenko en 2006. Pourquoi choisir cet émetteur α pour un empoisonnement?
B.4.6- Que représente physiquement l'émission thermique indiquée dans le tableau 1 ?

En quoi est-ce une information utile pour tout exploitant de réacteur nucléaire, sachant que, le combustible nucléaire neuf ne contient que des noyaux d'uranium 235 et 238 mais que, après passage dans le réacteur, le combustible usagé contient d'autres noyaux apparus lors des diverses réactions nucléaires comme ceux indiqués dans le tableau 1 ?

Fin de l'énoncé