ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

PHYSIQUE

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

Les calculatrices sont autorisées.

Le problème est composé de trois parties indépendantes.

Les points sont répartis approximativement de la façon suivante :

| Partie I | 25% |
| --- | --- |
| Partie II | 30% |
| Partie III | 45% |

La qualité de l'air dans l'habitat

La notion de confort dans l'habitat caractérise, pour un individu donné, son état de satisfaction avec les conditions d'environnement. Indépendamment des conditions propres à l'individu que sont son métabolisme, son activité, son habillement et sa santé, il est reconnu que quatre paramètres influencent le confort : l'environnement thermique, l'éclairage, la protection acoustique et, enfin, la qualité de l'air dont on propose l'étude dans ce sujet.
On étudiera ainsi dans la partie I un système de ventilation mécanique visant à renouveler l'air dans l'habitat. On réalisera dans la sous-partie I.1 un bilan général d'énergie pour un fluide en écoulement stationnaire, avant d'analyser le principe d'une ventilation mécanique contrôlée à double flux en sous-partie I.2. Dans la partie II, on s'intéressera à l'humidité de l'air dans l'habitat avec quelques généralités sur l'air humide en sous-partie II.1, puis la description du fonctionnement d'un hygromètre capacitif en sous-partie ll.2. Enfin, on abordera la problématique de la nuisance sonore liée aux systèmes de renouvellement d'air dans la partie III. On détaillera à cet effet le principe de la correction acoustique d'une pièce d'habitation en sous-partie III.1, puis celui d'un silencieux à résonateur de Helmholtz en sous-partie III.2.

Données

- Masse molaire de l'air sec : Mas=29 g⋅ mol−1

- Masse molaire de l'eau : Me=18 g⋅ mol−1

- Constante des gaz parfaits : R=8,3 J⋅ K−1⋅ mol−1

- Rapport entre les capacités thermiques à pression et volume constants d'un gaz parfait diatomique pour les températures considérées : γ=1,4

- Pression atmosphérique : p0=1,0⋅105 Pa

- Masse volumique de l'eau liquide pour les températures considérées : ρe=1,0⋅103 kg⋅ m−3

- Permittivité du vide : ε0=8,9⋅10−12 F⋅ m−1

- log⁡(x)=ln⁡(x)ln⁡(10)

- Opérateurs en coordonnées cylindriques ( r,θ,z ) pour un champ scalaire U et un champ vectoriel a=arur+aθuθ+azuz :
grad(U)=∂U∂rur+1r∂U∂θuθ+∂U∂zuz
div(a)=1r∂rar∂r+1r∂aθ∂θ+∂az∂z
rot(a)=1r∂az∂θ−∂aθ∂zur+∂ar∂z−∂az∂ruθ+1r∂raθ∂r−∂ar∂θuz

Partie I - Le renouvellement de l'air dans l'habitat

La ventilation des principales pièces de l'habitat est indispensable pour assurer un niveau minimal de salubrité de l'air, par exemple par un simple apport d'air neuf de l'extérieur grâce à l'aération naturelle par les ouvrants de ces pièces (portes, fenêtres). Cette solution n'est toutefois pas sans inconvénients sur le confort thermique des occupants et l'efficacité énergétique de l'habitat, l'air extérieur étant plus froid que l'air intérieur en hiver et plus chaud en été. L'utilisation d'une ventilation mécanique contrôlée à double flux est aujourd'hui la solution la plus commune retenue pour éviter ces inconvénients.

1.1 - Bilan énergétique pour un fluide en écoulement stationnaire

On considère l'écoulement parfait et stationnaire d'un fluide à travers un système ouvert ( S ), définissant un volume de contrôle indéformable et fixe dans le référentiel d'étude R et présentant une entrée et une sortie (figure 1).
On définit comme système d'étude le système fermé, noté ( S∗ ), constitué du fluide contenu à l'instant t dans le volume de contrôle et du fluide de masse δm1 qui y rentre entre les instants t et t+dt, situé entre les sections droites ( Σ1′ ) et ( Σ1 ), et définissant un sous-système ( S1 ). À l'instant t+dt, il est constitué du fluide contenu dans le volume de contrôle et du fluide de masse δm2 qui en sort entre les instants t et t+dt, situé entre les sections droites ( Σ2 ) et ( Σ2′ ), et définissant un sous-système ( S2 ).
On note Ti,pi,ρi,ec,i,ep,i,ui et hi respectivement la température, la pression, la masse volumique, l'énergie cinétique massique, l'énergie potentielle de pesanteur massique, l'énergie interne massique et l'enthalpie massique du fluide contenu dans chaque sous-système ( Si ) où i=1,2.

Figure 1 - Fluide en écoulement stationnaire : système fermé étudié

Q1. En traduisant la conservation de la masse du fluide contenu dans le système S∗, justifier que le débit massique du fluide en entrée est égal à celui en sortie : δm1 dt=δm2 dt=Dm.

Q2. Montrer que le travail massique des forces pressantes reçu par le fluide contenu dans le système S∗ pendant la durée dt s'écrit : wp=p1ρ1−p2ρ2.

Q3. Montrer que la variation d'énergie interne du fluide contenu dans le système ( S∗ ) pendant la durée dt s'écrit: dU=Dmu2−u1dt.
Donner, sans calculs supplémentaires, les expressions des variations d'énergie cinétique macroscopique dEc et d'énergie potentielle de pesanteur dEp du fluide.

Q4. À partir d'un bilan énergétique pour le fluide contenu dans le système ( S∗ ) pendant la durée dt, établir l'expression du premier principe pour un écoulement stationnaire :

Dmh2+ec,2+ep,2−h1+ec,1+ep,1=Pu+Pth

où Pu et Pth  sont respectivement la puissance mécanique des forces extérieures non conservatives autre que celle des forces pressantes (puissance dite utile) et le flux thermique reçus par le fluide contenu dans le volume de contrôle.

1.2 - Étude d'une ventilation mécanique contrôlée à double flux

On modélise une habitation par une pièce unique, de température intérieure supposée uniforme Tint =20,0∘C et maintenue constante grâce à un chauffage. L'air à l'extérieur de l'habitation est à la température constante Text =0,0 ∘C.

Q5. En l'absence de toute ventilation, le flux thermique lié aux pertes à travers l'ensemble des parois (fenêtres, toit, murs) séparant l'habitation de l'extérieur est Pth,p=5,0 kW en régime stationnaire. Estimer la résistance thermique Rth de l'ensemble de ces parois.

L'habitation est désormais munie d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. Elle se distingue d'une VMC simple flux qui insuffle dans l'habitation de l'air froid neuf à la température Text  et extrait de l'air chaud vicié (c'est-à-dire ayant "servi") à la température Tint . Une VMC double flux comporte en effet un échangeur thermique tel que l'air chaud vicié sortant préchauffe l'air froid neuf entrant (figure 2).

Figure 2 - Schéma de principe d'une VMC double flux

En régime stationnaire, l'air neuf entrant dans le système à la température Text =0,0∘C traverse l'échangeur avec un débit massique Dm=150 kg⋅ h−1 avant d'être insufflé dans l'habitation à la température T′ ext =15,0∘C. Quant à l'air vicié aspiré dans l'habitation à la température Tint =20,0∘C, il sort du système à la température T′ int  après traversée de l'échangeur avec le même débit Dm. Au sein de l'échangeur parfaitement isolé du reste du système, l'air neuf circule dans une conduite plane en contact avec une autre conduite plane dans laquelle circule l'air vicié de façon à assurer les échanges thermiques (figure 3). On néglige toute variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur de l'air circulant dans chacune des deux conduites.

Figure 3 - Échangeur thermique

Q6. On assimile l'air supposé sec, donc sans vapeur d'eau, à un gaz parfait. Dans ces conditions, les capacités thermiques à pression et volume constants d'une quantité de matière n d'air, notées respectivement CP et CV, sont reliées par la relation de Mayer: CP−CV=nR. Établir l'expression de la capacité thermique massique à pression constante cP de l'air en fonction notamment du rapport γ entre les capacités thermiques à pression et volume constants. Calculer cP.

Q7. Montrer à l'aide de l'expression établie à la Q4 et en précisant les systèmes ouverts choisis que Tint −T′ int =T′ ext −Text . Calculer T′ int .

Q8. Donner l'expression littérale du flux thermique Pth,a reçu par l'air insufflé à la température T′ ext  pour le réchauffer à la température Tint  de la pièce. Calculer Pth, a.

Q9. Déduire des résultats précédents la puissance Pc fournie par le chauffage pour maintenir une température intérieure Tint  constante. Calculer Pc.

Q10. Dans le cas d'une VMC simple flux, calculer le flux thermique P′ th,a reçu par l'air insufflé pour le réchauffer à la température de la pièce, puis la puissance P′ c fournie par le chauffage pour maintenir cette température constante. En déduire le pourcentage d'énergie économisée en passant d'une VMC simple flux à une VMC double flux : P′ c−PcP′ c.
Quel serait le pourcentage d'énergie économisée si l'échange thermique entre l'air neuf et l'air vicié était parfait, c'est-à-dire si l'air vicié sortait de l'échangeur à la température Text ?

Partie II - L'humidité de l'air dans l'habitat

L'humidité de l'air d'une pièce doit être contrôlée. Trop grande, elle peut en effet favoriser le développement de moisissures, bactéries, acariens, mais aussi provoquer la dégradation de certains matériaux.

II. 1 - L'air humide

L'air sec ne contient pas de vapeur d'eau. C'est un mélange de gaz, de proportions connues et invariables, principalement du diazote et du dioxygène. Un mélange d'air sec, de masse molaire Mas et de pression partielle pas, et de vapeur d'eau, de masse molaire Me et de pression partielle pe, est qualifié d'air humide. Ce mélange sera considéré par la suite comme un mélange idéal de gaz parfaits.

L'air humide est caractérisé à la température T par son degré hygrométrique φ ou humidité relative: φ=pepe,sat(T) où pe,sat(T) est la pression de vapeur saturante (pression d'équilibre liquide-vapeur) de l'eau pure à la température considérée.

Q11. Représenter l'allure du diagramme des phases pression-température du corps pur "eau". Y indiquer le domaine de chaque phase en présence. Définir avec précision les deux points caractéristiques qui y figurent.

L'air d'une cuisine hermétiquement close, de volume V=50 m3, est à la pression atmosphérique p0 et à la température T=293 K. À cette température, la pression de vapeur saturante de l'eau est égale à 2,3⋅103 Pa. Le degré hygrométrique de l'air dans cette pièce est de 55%.

Q12. Rappeler la relation entre p0 et les pressions partielles pe et pas.
Calculer les masses me de vapeur d'eau et mas d'air sec dans la pièce. En déduire la valeur de l'humidité spécifique ϕ de l'air de la pièce, exprimée en kg d'eau par kg d'air sec et définie par : ϕ=memas.

Q13. On porte à ébullition un récipient rempli d'eau. Calculer le volume Ve d'eau à évaporer pour saturer en humidité l'air de la cuisine, c'est-à-dire atteindre un degré hygrométrique de 100%. On négligera l'augmentation de la température de l'air de la cuisine.

On considère maintenant que la cuisine de volume V est dotée d'un système de renouvellement d'air. L'air est supposé homogène dans la pièce, avec à l'instant t une concentration massique en vapeur d'eau C(t) uniforme (exprimée en kg d'eau par m3 d'air). De l'air extérieur neuf, de concentration massique en vapeur d'eau Cext  constante, entre dans la cuisine avec un débit volumique Dv, tandis que de l'air vicié de concentration massique C(t) sort de la cuisine avec le même débit. Les personnes présentes dans la cuisine et leurs activités sont une source de vapeur d'eau. On note S le taux de création de vapeur d'eau dans la pièce, c'est-à-dire la masse de vapeur d'eau créée par unité de temps.

Q14. Établir une équation différentielle vérifiée par C(t) à partir d'un bilan de masse entre les instants t et t+dt pour la vapeur d'eau dans l'air de la cuisine.
En déduire que le débit volumique minimal nécessaire pour maintenir une concentration en vapeur d'eau sous une valeur limite Clim s'écrit en régime stationnaire : Dv,m=SClim−Cext.

Q15. L'air extérieur, de température égale à 5∘C, a un degré hygrométrique de 100%, soit une concentration massique en vapeur d'eau Cext =7,0⋅10−3 kg⋅ m−3. Le taux de création de vapeur d'eau dans la cuisine est S=0,30 kg⋅ h−1. Pour l'air dans la cuisine, de température égale à 20∘C, on souhaite ne pas dépasser un degré hygrométrique de 60%, soit une concentration massique en vapeur d'eau Clim =1,0⋅10−2 kg⋅ m−3. Calculer le débit volumique minimal nécessaire Dv,m. Commenter le choix d'un débit massique de renouvellement d'air Dm=150 kg⋅ h−1 comme celui de la VMC double flux étudiée dans la partie I.

II. 2 - Principe d'un capteur d'humidité capacitif

Deux disques conducteurs, de rayon a, de même axe ( O,uz ), distants de d≪a, constituent les armatures d'un condensateur à vide (figure 4). La charge portée par chaque armature varie de façon sinusoïdale avec le temps, à la fréquence f. On note q(t)=q0cos⁡(2πft) la charge portée par l'armature supérieure à l'instant t. On suppose que le courant qui apporte ces charges arrive par des fils infinis confondus avec l'axe de révolution ( O,uz ) du condensateur.
On s'intéresse au champ électromagnétique ( E(M,t);B(M,t) ) en tout point M à l'intérieur du condensateur et repéré par ses coordonnées cylindriques ( r,θ,z ) dans le repère ( O,ur,uθ,uz ).

Figure 4 - Condensateur à symétrie cylindrique
Les échelles ne sont pas respectées

Q16. Justifier par des considérations de symétries et d'invariances que le champ électrique E(M,t) est a priori de la forme : E(M,t)=Er(r,z,t)ur+Ez(r,z,t)uz.

Q17. On suppose en première approximation que rot(E)≃0. En déduire l'ordre de grandeur du rapport ErEz. Conclure sachant que les effets de bords sont négligeables ( d≪a ). Déduire d'une autre équation de Maxwell que le champ E(M,t) est finalement de la forme : E(M,t)=Ez(r,t)uz.

Q18. On cherche en première approximation un champ uniforme à l'intérieur du condensateur: E(M,t)=E0(t)=E0,z(t)uz.
Déduire du théorème de Gauss appliqué à une surface à définir clairement, notamment à l'aide d'un schéma, l'expression du champ électrique E0(t). On donnera le résultat en fonction de q(t),a et de la permittivité du vide ε0. On admettra que le champ électrique est nul à l'extérieur du condensateur et on supposera que la densité surfacique de charges portée par chaque armature est uniforme.

Du fait de sa dépendance par rapport au temps, le champ E0(t) crée un champ magnétique induit B1(M,t). Le champ magnétique B1(M,t) crée à son tour un champ induit E2(M,t), terme correctif pour le champ électrique qui s'écrit : E(M,t)=E0(t)+E2(M,t).

Q19. À quelle condition portant sur E2 et E0 peut-on considérer que rot(E)≃0 comme supposé à la Q17 ?
On admet que cette condition est vérifiée si a≪c/f où c est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. Proposer une interprétation physique.

La condition précédente étant vérifiée, le champ électrique à l'intérieur du condensateur dérive donc d'un potentiel scalaire V0(M,t) tel que E0=−gradV0.

Q20. Donner l'expression du potentiel scalaire V0(M,t) à une constante additive près.
Exprimer la différence de potentiel V0(z=d)−V0(z=0) entre les deux armatures et en déduire que la capacité C du condensateur s'écrit : C=ε0πa2d.

On munit désormais le condensateur d'une armature poreuse et on le remplit d'un polymère hygroscopique pouvant adsorber l'eau de l'air et dont la permittivité diélectrique ε est fonction du degré hygrométrique de l'air. On admet que la capacité C de ce condensateur a la même expression que celle du condensateur à vide établie à la Q20 à condition de remplacer la permittivité ε0 du vide par la permittivité ε du polymère. Le condensateur possède en outre une résistance de fuite R, principalement due au polymère qui en adsorbant l'eau ne se comporte pas comme un isolant parfait. Le modèle électrique équivalent de ce condensateur est constitué de la capacité C en parallèle avec la résistance R.
Le condensateur est inséré dans le circuit suivant (figure 5), appelé pont de Sauty, alimenté sous une tension sinusoïdale e(t) de pulsation ω, où la résistance R0 et la capacité C0 sont variables.
On note u(t) la tension entre les points A et B,e et u les représentations complexes des tensions respectives e(t) et u(t). On note Z0 l'impédance de l'association parallèle de la capacité C0 et de la résistance R0 entre les points M et B, et Z l'impédance de l'association parallèle de la capacité C et de la résistance R entre les points B et N.

Figure 5 - Pont de Sauty

Q21. Exprimer en fonction de e et des différentes impédances les tensions uAN et uBN.
En déduire que u=R2Z0−R1ZR1+R2Z0+Ze.
Q22. Le pont de Sauty est dit équilibré lorsque u=0, quelle que soit la tension e. Montrer que l'équilibre du pont permet de déterminer R et C, dont on donnera l'expression en fonction de R0,R1,R2 et C0.

Q23. On utilise le condensateur en tant que capteur d'humidité dont on donne ci-dessous la courbe d'étalonnage (figure 6). Déterminer le degré hygrométrique de la pièce dans laquelle il est plongé sachant que le pont de Sauty est équilibré pour C0=1,44nF avec R1/R2=0,1.

Figure 6 - Courbe d'étalonnage du capteur
Source : data sheet capacitive humidity sensor P14 rapid-W, Innovative Sensor Technology

Partie III - Nuisances sonores

Dans un système de renouvellement d'air, de l'air vicié est aspiré et de l'air neuf insufflé dans la pièce à traiter. Entre l'aspiration et le soufflage, l'air a traversé des éléments générateurs de bruits (ventilateur, gaines...) qui peuvent parfois s'avérer gênants.

III. 1 - Correction acoustique et théorie de la réverbération de Sabine

Afin d'assurer le confort acoustique des occupants d'une pièce d'habitation vis-à-vis des bruits qui lui sont propres, une solution consiste à recouvrir les parois de la pièce avec des matériaux absorbants appropriés. Cette méthode, appelée correction acoustique, permet d'optimiser selon l'usage de la pièce sa durée de réverbération liée à la multiplicité des échos sonores renvoyés par les parois.

On considère un fluide, caractérisé à l'équilibre par un champ des vitesses uniformément nul et des champs de pression et de masse volumique uniformes et stationnaires, notés respectivement p0 et ρ0. Lorsque l'équilibre est rompu au passage d'une onde sonore se propageant selon l'axe ( O,ux ), le fluide est alors caractérisé à l'instant t en tout point M d'abscisse x de l'écoulement supposé parfait par :

- un champ de pression p(x,t)=p0+p1(x,t) où la quantité p1 est appelée surpression ou pression acoustique ;

- un champ de masse volumique ρ(x,t)=ρ0+ρ1(x,t);

- un champ des vitesses v(x,t)=0+v1(x,t)=v1(x,t)ux.

Q24. La propagation de la perturbation dans le fluide est traitée dans l'approximation acoustique. Préciser le cadre de cette approximation.

Q25. Rappeler l'équation d'Euler, limitée aux seules forces pressantes (effets de la pesanteur négligés en particulier). En déduire après linéarisation l'équation de couplage :

ρ0∂v1∂t+∂p1∂x=0

Établir de la même façon une seconde équation de couplage linéarisée à partir de l'équation locale de conservation de la masse.

Q26. Le fluide évolue de façon isentropique sous l'effet des ondes sonores. Montrer que ρ1=ρ0χS,0p1 où χS,0 est le coefficient de compressibilité isentropique du fluide à l'équilibre. On rappelle que χS=1ρ∂ρ∂pS.

Q27. Déduire de l'ensemble des résultats précédents que la pression acoustique p1(x,t) obéit à une équation de d'Alembert. Donner l'expression de la célérité c des ondes sonores en fonction de χS,0 et ρ0.

Q28. On suppose que le fluide évoluant de façon isentropique se comporte en outre comme un gaz parfait. Justifier que pρ−γ=Cste  où γ est le rapport entre les capacités thermiques à pression et volume constants du fluide. En déduire que la célérité des ondes sonores s'écrit : c=γp0ρ0.

L'onde est plane, progressive, sinusoïdale de pulsation ω, de la forme p1(x,t)=p1,mcos⁡(ωt−kx) pour la pression acoustique, avec k=ωc.

Q29. Déduire de l'une des équations de couplage établies à la Q25 l'expression du rapport Zc=p1v1, appelé impédance caractéristique du milieu, en fonction de ρ0 et c. Que devient la relation entre p1 et v1 dans le cas d'une onde se propageant dans le sens inverse ?

Q30. La densité volumique d'énergie sonore ⟨e⟩T associée à l'onde s'écrit en moyenne sur une période T=2πω:⟨e⟩T=12ρ0v12T+12χS,0p12T. Quelle est la signification physique de chacun des termes composant cette expression? Exprimer ⟨e⟩T pour l'onde considérée en fonction de p1,m,ρ0 et c.

Q31. On appelle intensité sonore I la grandeur définie par: I=p1v1T. Vérifier que cette grandeur est homogène à une puissance surfacique. Montrer que l'intensité sonore est proportionnelle à la densité volumique d'énergie sonore ⟨e⟩T pour l'onde considérée.

Le fluide est l'air d'une pièce d'habitation, au centre de laquelle se trouve une source sonore ponctuelle et isotrope, émettant de façon continue un son harmonique. En un point donné de la pièce, on distingue le champ direct dû à l'onde divergente émise par la source qui n'a pas encore rencontré d'obstacles, du champ réverbéré dû à l'ensemble des ondes ayant eu une ou plusieurs réflexion(s) sur les parois et les objets de la pièce. Dans la théorie de l'acousticien américain Sabine, la densité volumique d'énergie sonore du champ réverbéré erT est supposée uniformément répartie dans toute la pièce à un instant donné. Dans ces conditions, on montre que l'intensité sonore correspondante s'écrit: Ir=cerT4. On notera que Ir et erT sont des quantités moyennées sur une période T de la source, mais sont susceptibles de varier sur une échelle de temps caractéristique τ beaucoup plus grande.

On néglige dans la suite l'absorption due à l'air, mais pas celle due aux parois et objets de la pièce. On note V le volume de la pièce, S la surface totale des parois et des objets de la pièce, αm leur coefficient d'absorption moyen, défini comme le rapport entre la puissance sonore absorbée au niveau des parois et des objets et la puissance sonore incidente.
À l'instant t=0, on coupe la source sonore. On se propose d'établir la loi de décroissance Ir(t) de l'intensité sonore du champ réverbéré au cours du temps.

Q32. Exprimer la puissance sonore moyenne Pa absorbée par les parois et les objets de la pièce en fonction de Ir,αm et S.
Exprimer de même l'énergie sonore moyenne E(t) dans la pièce à l'instant t en fonction de son volume V,Ir et c

Q33. À l'aide d'un bilan d'énergie, montrer que l'intensité réverbérée Ir(t) obéit à l'équation différentielle du premier ordre: dIr dt+αmSc4VIr=0.
Donner la loi d'évolution Ir(t). On introduira un temps caractéristique τ et on notera Ir(t=0)=Ir,0.

On définit le temps de réverbération Tr comme la durée nécessaire pour que le niveau d'intensité sonore LI dans la pièce décroisse de 60 dB par rapport à son niveau initial, soit: ΔLI=LIt=Tr−LI(t=0)=−60 dB. On rappelle que le niveau d'intensité sonore est défini par: LI=10log⁡II0 où I0=10−12 W⋅ m−2 est l'intensité sonore au seuil d'audibilité à 1000 Hz .

Q34. Exprimer le temps de réverbération Tr en fonction de τ. Vérifier qu'on retrouve la formule semi-numérique de Sabine : Tr=0,16VαmS, où le rapport V/S est exprimé en m et Tr en s . On prendra c=3,4⋅102 m⋅ s−1 (air à la température T0=293 K à l'équilibre).

On considère une salle vide, de longueur L=25 m, de largeur ℓ=20 m, de hauteur h=10 m, destinée à un concert de musique symphonique. Une mesure au sonomètre indique un temps de réverbération Tr à 1000 Hz de 5,0 s, plus élevé que le temps de réverbération optimal Tr,op (figure 7).

Figure 7 - Temps de réverbération optimal à 1000 Hz en fonction du volume de la pièce

- Orgue, audition directe. 2. Musique symphonique, audition directe. 3. Orgue, enregistrement. 4. Opéra, audition directe. 5. Jazz, audition directe. 6. Parole, audition directe. 7. Parole, enregistrement. 8. Variétés, enregistrement.

Source : L. Lamoral. Acoustique et architecture

Q35. Sachant que le coefficient d'absorption moyen αm,p du public est égal à 0,90 , justifier si la présence d'un public permet oui ou non une qualité d'écoute du concert satisfaisante.

Cette question fait appel à une démarche de résolution de problème. Il est notamment attendu de préciser chaque notation introduite, de présenter de façon claire les hypothèses retenues, de mener des calculs littéraux avant toute application numérique.

III. 2 - Principe d'un silencieux à résonateur de Helmholtz

Si un traitement acoustique de la pièce ne peut être envisagé, d'autres solutions sont possibles pour réduire l'impact du bruit généré par un système de renouvellement d'air. L'une d'elles consiste à insérer des silencieux le long des réseaux de gaines, munis entre autres de résonateurs de Helmholtz. On modélise un résonateur de Helmholtz par une cavité de grand volume Vc, reliée à l'air libre par l'intermédiaire d'un col cylindrique horizontal d'axe ( O,ux ), de très faible section s et de longueur ℓ (figure 8). Sous l'effet d'une perturbation, on considère que l'air situé dans le col oscille en bloc, à l'image d'un bouchon qui coulisserait. On note x(t) le déplacement du centre d'inertie de cette tranche d'air à l'instant t par rapport à sa position à l'équilibre, pc(t) la pression supposée uniforme dans la cavité, ρ0 la masse volumique de l'air dans le col, supposée égale à tout instant à celle de l'air libre à la pression atmosphérique p0. On néglige tout phénomène dissipatif et on considère que l'air dans la cavité, de comportement supposé parfait, évolue de façon isentropique.

Figure 8 - Modélisation d'un résonateur de Helmholtz. La zone grisée représente la tranche d'air qui oscille

Q36. Exprimer la résultante Fp des forces pressantes sur la tranche d'air en fonction de p0, pc(t) et s.
En supposant que le volume de la tranche d'air est très petit devant le volume de la cavité, soit ℓs≪Vc, montrer que pc(t)≃p01+γsxVc au premier ordre, où γ est le rapport entre les capacités thermiques à pression et volume constants de l'air. En déduire que la résultante des forces pressantes sur la tranche d'air est équivalente à une force de rappel élastique de raideur k:Fp=−kxux. Exprimer k en fonction de Vc,s,ρ0 et de la célérité c des ondes sonores dans l'air. On utilisera l'expression de c établie à la Q28.

Q37. Montrer que la tranche d'air dans le col oscille de façon harmonique. Vérifier que la fréquence propre f0 de ce système oscillant s'écrit : f0=12πc2sℓVc.

Un résonateur expérimental est constitué d'un cylindre en PVC de volume Vc=791 cm3, fermé à ses deux extrémités. L'une de ces extrémités est percée de façon à insérer un col cylindrique de section s=1,89 cm2 et de longueur ℓ=5,0 cm. Un microphone de petite taille, relié à un oscilloscope à mémoire, est inséré dans le grand volume. En engageant légèrement l'index dans le col et en le retirant brusquement, on enregistre le signal suivant (figure 9). Les conditions de l'expérience sont telles que c=343 m⋅ s−1.

Figure 9 - Oscillations libres d'un résonateur de Helmholtz
Source : Bulletin de l'Union des Physiciens, volume 96, Juin 2002

Q38. Quelle serait la nature du signal attendu dans le cadre du modèle considéré dans les questions précédentes ? Comment expliquer la différence avec le signal enregistré ? Estimer le facteur de qualité Q du résonateur.

Q39. Le facteur de qualité est suffisamment grand pour considérer que le système oscille à sa fréquence propre f0. Comparer la valeur mesurée de cette fréquence à celle déduite du modèle utilisé.
En fait, les couches d'air situées de part et d'autre du col sont aussi entraînées dans le mouvement. Expliquer en quoi leur prise en compte permet d'affiner la modélisation.

Un haut-parleur, relié à un générateur basse fréquence, impose désormais à l'entrée du col une surpression variant de façon sinusoïdale à la pulsation ω, de la forme p(t)=pmcos⁡(ωt). La pression à l'entrée du col est donc égale à p0+p(t). On associe à cette pression acoustique la grandeur complexe p(t)=pmejωt où j2=−1. On cherche une réponse de la tranche d'air de la forme x(t)=xmejωt en régime forcé en restant dans le cadre du modèle développé dans Q36 et Q37.

Q40. Établir l'expression de x(t). En déduire que la vitesse de la tranche d'air dans le col s'écrit en représentation complexe : v(t)=vmejωt où vm=jωpmρ0ℓω02−ω2.
Que dire de vm dans le cas où ω=ω0 ? En pratique, vm reste borné. Expliquer pourquoi.

Un résonateur de Helmholtz est maintenant connecté en z=0 à une longue conduite cylindrique d'axe ( O,uz ) et de section S≫S (figure 10). La masse volumique de l'air au repos dans la conduite est ρ0.
Une onde acoustique incidente plane progressive sinusoïdale, de pulsation ω, se propage dans la conduite dans le sens des z croissants à la célérité c. Elle est caractérisée par sa pression acoustique pi(z,t)=pi,mej(ωt−kz). Du fait de la présence du résonateur en z=0, elle donne naissance à une onde réfléchie et une onde transmise, caractérisées par leurs pressions acoustiques respectives pr(x,t)=pr,mej(ωt+kz) et pt(x,t)=pt,mej(ωt−kz).

Figure 10 - Résonateur de Helmholtz connecté à une conduite

Q41. Exprimer les champs des vitesses caractérisant les ondes acoustiques incidente, réfléchie et transmise, notées respectivement vi(z,t),vr(z,t) et vt(z,t), en fonction notamment de l'impédance caractéristique Zc de la conduite définie à la Q29.

Q42. On note p(t)=pmejωt la pression acoustique et v(t)=vmejωt le champ des vitesses correspondant en z=0 à l'entrée du col du résonateur. Exprimer pm en fonction de pi,m et pr,m, puis en fonction de pt,m.
En supposant la conservation du débit volumique à travers la surface qui délimite la portion de la conduite en contact avec le résonateur en z=0 (figure 10), établir une relation entre pi,m,pr,m,pt,m,vm,S,s et Zc.

Un calcul non demandé permet de déduire de l'ensemble des résultats établis précédemment que:

pt,m=pi,m1−j2βωω0−ω0ω avec β=ℓSω0sc.

Q43. Exprimer en fonction de ω,ω0 et β l'indice de perte de transmission LTL défini par

LTL=10log⁡pi,m2pt,m2 et exprimé en décibels.

Il y a en fait toujours des phénomènes dissipatifs dus à la viscosité dans le col, phénomènes pouvant être renforcés par l'adjonction dans le col de matériaux poreux. Dans ces conditions, l'indice de perte de transmission est également fonction d'un coefficient d'amortissement adimensionné α (figure 11).

Figure 11 - Indice de perte de transmission autour de la fréquence de résonance f0 pour différentes valeurs des coefficients α et β

Source : T.F.W. Embleton. Mufflers, in Noise and Vibration Control.
Q44. Identifier à l'aide des courbes de la figure 11 la nature du filtre acoustique que constitue le résonateur de Helmholtz relié à la conduite.
Pour une valeur du coefficient β donnée, expliquer à l'aide des courbes l'intérêt d'avoir un coefficient d'amortissement α important.

FIN