Un parc d'attraction, c'est avant tout (de la) physique!

Les manèges des parcs d'attraction ont pour but de procurer au visiteur le maximum de sensations. Ils peuvent aussi être l'occasion de stimuler sa réflexion et son sens physique. Ainsi, nous nous proposons d'aborder tour à tour le freinage des wagonnets d'un grand huit, la mesure des pulsations cardiaques de ses passagers et, finalement, de nous perdre dans la 3D de l'holographie.

I Freinage du train

La plupart des montagnes russes dans les parcs d'attraction disposent d'un freinage magnétique. Nous proposons, dans cette partie, un modèle simple permettant d'en expliquer le principe.

I.A - Préliminaires

Soient ℜ0 et ℜ, deux référentiels galiléens, ℜ est en translation rectiligne uniforme à la vitesse v par rapport à ℜ0(v≪c). On notera respectivement E0 et E, les champs électriques dans ℜ0 et ℜ et B0 et B les champs magnétiques.
I.A.1) Donner l'expression des champs électrique E0 et magnétique B0 en fonction d'un couple de potentiels électromagnétiques A et V.
Que deviennent ces expressions lorsque B0 est indépendant du temps?
Cette hypothèse sera conservée tout au long du problème.
I.A.2) Donner les relations liant E0,B0,E et B.
I.A.3) Considérons un conducteur ohmique de conductivité σ immobile dans ℜ et localement neutre en tout point.
a) En notant ȷ le vecteur densité de courant au sein du matériau, rappeler la loi d'Ohm locale.
b) On note ρf et ρm respectivement les densités volumiques des charges fixes dans ℜ et mobiles à la vitesse vm dans ℜ. Quelle relation peut-on écrire entre ρm et ρf ?
c) Donner l'expression du vecteur densité de courant ȷ dans ℜ et, en utilisant la loi de composition des vitesses, celle de j0 dans ℜ0 en fonction des densités volumiques de charges et des vitesses définies précédemment. Que peut-on en conclure?

On admet que tous les résultats établis dans le préliminaire restent valables dans tout le problème.
I.B - Un dispositif de freinage magnétique est constitué de deux parties, l'une fixée au wagon, l'autre fixée au niveau des rails. Sous chaque wagon, est placée une plaque fabriquée dans un matériau non magnétique et conducteur ohmique (typiquement du cuivre) de conductivité électrique σ (voir figure 1 ).

Figure 1

On note D,L et e respectivement les dimensions de la plaque selon les axes x,y et z. Le wagon se déplace en translation selon l'axe y et sa vitesse est v=vey. Le référentiel ℜ0 est le référentiel terrestre, ℜ est le référentiel lié au wagon.
Lorsque le wagon arrive en gare, la plaque passe dans l'entrefer d'un aimant fixé au niveau des rails qui crée un champ magnétique supposé uniforme B0=B0ez. On fait l'hypothèse que seule la partie grisée P0 de la plaque (voir figure 2) est soumise au champ magnétique B0. On note respectivement d et l, ses dimensions selon les axes x et y. Dans toute la suite du problème, on suppose que l>d≫e.

Figure 2

I.B.1) Expliquer qualitativement comment un tel dispositif permet de freiner le wagon.
I.B.2) On se place dans le référentiel ℜ lié au wagon.

On suppose, dans un premier temps, que le champ magnétique créé par les courants induits au sein de la plaque est négligeable devant B0=B0ez. Cette hypothèse sera discutée à la question I.B.5. Ainsi seul le champ magnétique B0 sera donc pris en compte.
La détermination du vecteur densité de courant ȷ au sein de la plaque, particulièrement dans la partie de la plaque qui n'est pas soumise au champ magnétique, est complexe. Nous allons, dans un premier temps, considérer exclusivement la partie P0 de la plaque soumise à B0. On suppose que le vecteur densité de courant ȷ y est uniforme et porté par l'axe x.
a) Si I est l'intensité totale traversant la partie P0 de la plaque, donner l'expression de ȷ en fonction de I et des caractéristiques de P0.
b) Intégrer l'expression de E obtenue à la question I.A.2, de façon à faire apparaître la circulation de E0 entre les plans x=−d/2 et x=+d/2 (voir figure 2 ).
Soit U=V(d/2)−V(−d/2), la différence du potentiel V entre les plans x=−d/2 et x=+d/2. Déduire des résultats précédents la relation rI=−U+ei, où r et ei sont des grandeurs à déterminer en fonction des données du problème.
Que représente r ? Que représente ei ? Faire un schéma électrique équivalent de P0 faisant apparaître r,ei,I et U, les grandeurs ei,I et U étant correctement orientées les unes par rapport aux autres.
c) On modélise la résistance du reste de la plaque par une résistance R constante de façon à ce que le circuit électrique équivalent de l'ensemble de la plaque soit celui de la figure 3.
Reproduire la figure 3 sur la copie et placer les grandeurs ei,I et U correctement orientées.
Vous semble-t-il possible d'exprimer simplement R en fonction des caractéristiques

Figure 3

de la plaque? Justifier la réponse.
Éliminer R de l'expression de I en introduisant la grandeur sans dimension α=rr+R. Déduire une expression de I ne faisant intervenir que les données du problème et α.
I.B.3) On s'intéresse au mouvement du wagon, de masse m, dans ℜ0, le référentiel lié aux rails. Le déplacement du wagon sur les rails se fait sans frottement. À partir des résultats précédents, montrer que le wagon subit une force de freinage dont on donnera l'expression.
En appliquant le théorème de la résultante dynamique au wagon, déterminer l'expression d'un temps caractéristique de freinage.
Quel est l'inconvénient majeur du freinage magnétique par rapport à un freinage par friction ? Quels sont en revanche les principaux avantages du freinage magnétique?
I.B.4) Même s'il rend bien compte du principe du freinage magnétique, le modèle proposé est simpliste. Quelles hypothèses sont peu réalistes physiquement?
I.B.5) On souhaite discuter dans cette question de la validité de l'hypothèse faite dans la question I.B.2, à savoir que le champ magnétique créé par les courants induits au sein de la plaque est négligeable devant B0.
L'épaisseur e de la plaque étant très faible devant ses autres dimensions, on considère la plaque comme une surface infiniment mince et infiniment étendue dans les directions x et y. Dans le cadre de ce modèle, la plaque porte alors un vecteur densité de courant surfacique ȷs. Quelle est l'expression de ȷs en fonction de ȷ déterminé précédemment?
En utilisant les symétries et invariances du problème, déterminer l'expression du champ magnétique Bs créé par cette répartition surfacique de courant. À quelle condition sur la vitesse v, ce champ est-il négligeable par rapport à B0 ?
On donne la perméabilité magnétique du vide μ0=4π×10−7H⋅m−1.

La plaque est constituée d'un alliage contenant environ 90% de cuivre et de 10% de zinc, de conductivité σ=5×107 S⋅ m−1, son épaisseur e est de l'ordre du millimètre et α=1/3. L'hypothèse est-elle valide pour une vitesse du train v≈10 m⋅ s−1 ?
I.B.6) Même si l'échauffement de la plaque est limité, il existe.
a) Expliquer pourquoi il y a échauffement.
b) En considérant que toute l'énergie cinétique du train est dissipée sous forme de chaleur au sein de N=18 plaques fixées sous les wagons du train, exprimer et calculer l'élévation de température, supposée uniforme dans les plaques, en fonction des données :

| masse du train | M=7000 kg |
| --- | --- |
| vitesse du train | v=12 m⋅ s−1 |
| dimension de chaque plaque | e=6 mm,L=0,8 m,D=0,2 m |
| masse volumique des plaques | ρ=8,7×103 kg⋅ m−3 |
| capacité calorifique massique des plaques | c=385 J⋅ kg−1⋅ K−1 |

c) Avant un nouveau départ du train, il faut s'assurer que le frein a suffisamment refroidi. Expérimentalement, on trouve, qu'après l'arrêt du train, la température T de la plaque diminue d'environ 0,1 K par seconde. Quel est l'ordre de grandeur de la durée d'attente nécessaire entre deux voyages ?
d) On souhaite tester l'hypothèse d'un refroidissement par transfert de type conducto-convectif entre l'air ambiant à la température Text  et les deux plus grandes surfaces de la plaque. On rappelle que ce type de transfert thermique est correctement modélisé par la loi de Newton : la puissance algébrique surfacique reçue par une surface unité de la plaque à la température T est égale à p=hText −T. On donne le coefficient de transfert conducto-convectif h=17 W⋅ m−2⋅ K−1 pour un transfert entre l'air au repos et le cuivre.
Déterminer l'équation différentielle dont T la température de la plaque, toujours supposée uniforme, est solution. En déduire un temps caractéristique de refroidissement par transfert conducto-convectif. Le calculer.
Que faut-il penser de l'hypothèse d'un refroidissement exclusivement par transfert de type conducto-convectif avec l'air? Proposer d'autres causes possibles.

II Mesure de la fréquence cardiaque

Certains manèges proposent aux passagers d'évaluer leur « peur » en mesurant leur rythme cardiaque. Le rythme cardiaque varie d'environ 60 battements par minute pour un sujet au repos jusqu'à 200 battements lors d'un effort physique intense ou d'une forte émotion. La contraction d'un muscle, le cœur en particulier, crée un signal électrique. La détermination du rythme cardiaque sur les manèges passe par la mesure de la différence de potentiel électrique entre les deux mains du passager. Sur le garde corps du manège, sont fixées deux électrodes où le passager pose ses deux mains. La différence de potentiel est de l'ordre de quelques dizaines de mV. Le rapport signal sur bruit est en général plutôt faible. Il est donc nécessaire de mettre en forme le signal avant de pouvoir extraire la fréquence cardiaque. Cette partie se propose d'étudier les différentes étapes de mise en forme du signal. Après amplification (non étudiée), le signal est soumis à deux opérations de filtrage.
Pour tout signal sinusoïdal u(t), la grandeur complexe associée sera notée u. Tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux.

II.A - Premier filtrage

Le signal amplifié est appliqué en entrée d'un filtre dont la structure est donnée figure 4 .

Figure 4

On donne les valeurs des composants : R=R1=R2/2=16kΩ et C=C1=C2/2=0,1μ F.
Ce filtre est un filtre réjecteur : il ne transmet pas les signaux dont la pulsation est voisine de ω0=12RC.
II.A.1) En étudiant de façon qualitative le comportement basses et hautes fréquences, justifier qu'il est légitime de dire que le filtre de la figure 4 est un filtre réjecteur.
II.A.2) Calculer la valeur de la fréquence f0 associée à ω0. Pourquoi ce filtre est-il important dans le cas présent?

II.B - Deuxième filtrage : filtre passe-bande

La fréquence des battements cardiaques étant comprise dans un intervalle relativement restreint et de façon à s'affranchir au maximum de parasites hautes et très basses fréquences, on applique un filtre passe-bande au signal obtenu en sortie du filtre précédent. La structure du circuit utilisé est donnée figure 5.

Figure 5

II.B.1) Comment faut-il relier le circuit précédemment étudié et le circuit de la figure 5 pour que le signal s1(t) obtenu en sortie du filtre réjecteur ne soit pas perturbé par l'ajout du montage de la figure 5 ?
II.B.2) Justifier de façon qualitative que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Montrer de façon qualitative que ce circuit présente bien un caractère passe-bande.
II.B.3) On souhaite que la fréquence de coupure basse soit égale à 0,5 Hz et la haute égale à 150 Hz . Ces valeurs sont-elles compatibles avec les fréquences cardiaques humaines ?
II.B.4) En évaluant successivement les quotients VD/e2,VE/VD et s2/VE, montrer que la fonction de transfert H2=s2/e2 s'exprime comme le produit de trois fonctions de transfert très simples. On précisera le rôle de chacune d'entre elles.
II.B.5) Proposer pour R3,R4,C3 et C4 des valeurs permettant de réaliser le filtrage souhaité. Les valeurs proposées devront être compatibles avec les composants couramment utilisés en travaux pratiques.
II.B.6) En plus de la fonction filtrage, le filtre proposé possède un deuxième avantage. Lequel ?
II. C - Après amplification et filtrages, l'allure du signal obtenu est donnée figure 6.

un battement cardiaque

Figure 6

Le signal électrique ec(t) émis au cours d'un battement cardiaque est complexe. En effet, la figure 6 montre trois phases distinctes : la première ( O1 ) correspond à l'action des oreillettes, alors que les deux autres phases ( V2 et V3 ) correspondent à l'action des ventricules. Pour rendre la mesure de la fréquence cardiaque possible à l'aide d'un compteur numérique (non étudié), le signal électrique du cœur est transformé en un signal créneau d'amplitude donnée, où seul le signal de la phase V2 est sélectionné. Cependant, malgré les opérations de mise en forme, le signal de la phase V2 reste complexe, comme le met en évidence la figure 7 qui représente le détail d'un battement cardiaque.
II.C.1) Le signal électrique e3(t) correspondant aux battements cardiaques est appliqué sur l'entrée + de l'amplificateur opérationnel du montage de la figure 8. La tension V0 est une tension continue et positive.
Expliquer le fonctionnement de ce dispositif. Que va être la réponse de ce circuit à un signal du type de celui de la figure 7 ? Ce circuit est-il adapté à la détermination de la fréquence cardiaque ? Justifier la réponse (on pourra s'aider d'un schéma).

Figure 7

Figure 8

II.C.2) En réalité, le circuit utilisé est donné figure 9. La tension V0 est une tension continue et positive.

On considère dans un premier temps un signal d'entrée sinusoïdal e4(t)=E0cos⁡(ωt).
Justifier qualitativement que l'amplificateur opérationnel ne peut pas fonctionner en régime linéaire.

Figure 9

On souhaite que s4(t)=+Vsat , Vsat  étant la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. Montrer que e4(t) doit être supérieure à une tension U1 dont on donnera l'expression en fonction de V0,Vsat  et des résistances du circuit.
On souhaite maintenant que s4(t)=−Vsat . Montrer que e4(t) doit être inférieure à une tension U2 dont on donnera l'expression en fonction de V0,Vsat  et des résistances du circuit.
Pour quelle valeur de e4(t) se fait le basculement de s4(t)=+Vsat  à s4(t)=−Vsat  ? Même question pour le basculement de s4(t)=−Vsat  à s4(t)=+Vsat .
Donner la condition pour que U1 soit positive.
Dans ce cas et en supposant que E0>U2, représenter sur un même graphe les fonctions e4(t) et s4(t) en fonction du temps, en faisant apparaître les tensions E0,U1,U2 et Vsat . Comment s'appelle un tel montage ?
II.C.3) Le signal d'entrée e4(t) est à présent le signal cardiaque ec(t) représenté sur les figures 6 et 7 . Représenter sur une même figure l'allure du signal cardiaque et celle du signal s4(t) que l'on souhaite obtenir par le filtre. À quelles conditions sur U1 et U2 la fréquence du signal s4(t) obtenu correspond-elle effectivement à la fréquence du rythme cardiaque ? Quel est l'intérêt du circuit effectivement utilisé par rapport à celui de la figure 8 ?
II.D - Le dispositif utilisé dans le manège pour la mesure du rythme cardiaque peut-il être utilisé en milieu médical ? Qu'est-ce qui peut fausser la mesure du rythme cardiaque?

III Holographie

Pour faire patienter les passagers des manèges dans les files d'attente qui peuvent souvent être longues, sont proposés des spectacles lumineux avec entre autres des images en 3 dimensions fabriquées à l'aide d'hologramme. L'holographie, contrairement à la photographie, permet de conserver, lors de l'enregistrement de l'image d'un objet, la phase introduite par cet objet. On peut donc, par la suite, obtenir une image «tridimensionnelle » de cet objet. Nous nous proposons dans cette partie de présenter le principe de l'holographie et d'étudier, dans un second temps, la possibilité de restituer des images tridimensionnelles en couleur.

III.A - Principe de l'holographie

Une source laser ( Lr ) émet une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0 (figure 10).

Figure 10

Cette onde se propage dans l'air dont l'indice sera pris égal à 1. Une lame séparatrice semi-réfléchissante ( Sp ) permet d'obtenir deux ondes de même amplitude. L'onde transmise par la séparatrice ( Sp ) traverse un objet (Ob) supposé parfaitement transparent. L'objet a pour seul effet d'introduire un déphasage supplémentaire de sorte que la grandeur lumineuse complexe associée à l'onde issue de l'objet ( Ob ) et reçue par un point M d'une plaque photographique ( Pp ) soit de la forme :

aob(M)=A0exp⁡jωt−2πλ0uob⋅OM−φ(M)=A0exp⁡jωt−φob(M)

où uob est le vecteur unitaire caractérisant la propagation de l'onde traversant l'objet.
Dans toute la suite du problème, pour simplifier l'étude, on fera l'hypothèse que la différence de phase introduite par l'objet est indépendante de M:φ(M)=φ0. Le plan d'incidence est le plan xOz et l'onde issue de l'objet arrive sur la plaque photographique ( Pp ) sous incidence normale. Elle sera appelée «onde objet ».
L'onde réfléchie par la séparatrice ( Sp ) subit une réflexion sur un miroir ( Mr ) de façon à arriver sur la plaque photographique ( Pp ) sous un angle d'incidence α (figure 10). Cette onde sera appelée «onde de référence ». Sa grandeur lumineuse associée est de la forme :

aref(M)=A0exp⁡jωt−2πλ0uref⋅OM=A0exp⁡jωt−φref(M)

où uref est le vecteur unitaire caractérisant la propagation de l'onde de référence.
III.A.1) a) Donner les coordonnées des vecteurs uob et uref.
b) Citer un objet qui introduit une différence de phase φ0 uniforme sur tout l'objet, lorsqu'il est traversé par une onde plane progressive harmonique.
c) Justifier que l'intensité lumineuse reçue par un point M de la plaque est de la forme :

I(M)=I0(1+cos⁡Δφ(M))

où Δφ(M)=φob(M)−φref(M) est le déphasage entre l'onde qui a traversé l'objet et l'onde de référence.
d) Exprimer Δφ(M) en fonction de x,φ0 et des données du problème.
III.A.2) Une fois développée, la plaque photographique possède une transmittance en amplitude (ou facteur de transparence) de la forme t(M)=a+bcos⁡Δφ(M) où a et b sont des constantes. On a obtenu un hologramme. Représenter l'allure de t(M) en fonction de x. Quel nom pourrait-on donner à cet hologramme ? Quelle grandeur le caractérise?
III.A.3) L'hologramme ( Hl ) est éclairé sous une incidence α identique à celle de l'onde de référence utilisée pour l'enregistrement et avec le laser ( Lr ) ayant servi à l'enregistrement de l'hologramme (figure 11).
On observe la figure de diffraction obtenue à l'infini dans une direction θ. On note l et L les dimensions respectives de l'hologramme dans les directions Ox et Oy. On fait l'hypothèse que L≫λ0.
a) Pourquoi est-il légitime de limiter l'étude au plan xOz ?
b) Énoncer le principe de Huygens-Fresnel et en déduire l'expression intégrale de l'amplitude complexe a0dif(θ) de l'onde diffractée dans la direction θ. La calculer en faisant apparaître la somme de trois termes. Que représente le terme dans lequel apparaît le facteur exp⁡−jφ0 ?

Figure 11

Que va voir un observateur accommodant à l'infini et regardant dans une direction θ quelconque (figure 11) ?
c) Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse diffractée I0dif(θ)∝a0dif(θ)a0dif(θ)∗ en faisant l'hypothèse l≫λ0/sin⁡α. Représenter I0dif(θ) en fonction de sin⁡θ.
III.A.4) L'hologramme (Hl) enregistré précédemment, de même transmittance t(M), est maintenant éclairé sous la même incidence α que précédemment avec un laser émettant une onde de longueur d'onde λ1>λ0.
a) Établir l'expression de l'amplitude complexe a1 dif (θ) de l'onde diffractée dans la direction θ.
b) En déduire l'expression de l'intensité lumineuse diffractée I1dif(θ) en conservant l'hypothèse l≫λ1/sin⁡α.
c) Représenter I1dif (θ) sur le même schéma que I0 dif (θ). Faire clairement apparaître les différences entre les deux intensités.
III.A.5) L'hologramme est maintenant éclairé sous la même incidence α par un faisceau parallèle de lumière blanche.
a) Déduire de ce qui précède ce que l'observateur de la figure 11 voit dans la direction θ=0, toujours sans accommoder.
b) Peut-on observer des images en couleur avec ce type d'hologramme ?

III.B - Hologramme épais

La partie précédente a permis d'expliquer qu'il est possible de restituer l'onde objet grâce à la diffraction de l'onde de référence par l'hologramme. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux directions privilégiées qui permettent l'observation d'une onde diffractée d'intensité conséquente. Ainsi, pour simplifier l'étude, l'hologramme sera considéré comme un réseau de pas a et de transmittance égale à 1 . Pour toute l'étude, on se place dans les conditions de Fraunhofer. L'hologramme est éclairé par une lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0. Le réseau est placé dans un milieu d'indice n.
III.B.1) Dans un premier temps, le réseau est constitué d'une surface plane opaque percée de fentes très longues dans la direction Oy et très fines dans la direction Ox (figure 12).

Figure 12

Le pas est noté a. Soient i l'angle d'incidence du faisceau incident et θ la direction d'observation choisie.
a) Calculer Δφx=φx1−φx2 la différence de phase entre les ondes passant par les deux ouvertures consécutives 1 et 2 (figure 12).
b) À quelle condition sur Δφx observe-t-on un maximum d'intensité lumineuse dans la direction θ ? On notera px l'ordre de diffraction.
III.B.2) Un hologramme est en fait constitué d'une couche de gélatine d'épaisseur d selon l'axe Oz. Pour s'affranchir de tout problème de réfraction entre le milieu extérieur et la gélatine, l'indice de la gélatine ng sera pris égal à n, indice du milieu extérieur : ng=n. La gélatine est une émulsion de grains d'une dizaine de nanomètres. Il est donc légitime de considérer que l'onde incidente peut être diffractée en n'importe quel point P du milieu (figure 13).

Figure 13

a) Déterminer la différence de phase Δφz=φz1−φz2 entre l'onde 1 passant par O et l'onde 2 passant par P de coordonnée z sur l'axe Oz (figure 13).
b) En considérant qu'un élément de réseau, de longueur dz centré autour du point P, diffracte, dans la direction θ, une onde dont la grandeur lumineuse est : dA(P)=A0exp⁡jΔφzdz, donner l'expression de la grandeur lumineuse totale diffractée par l'épaisseur d du réseau.
c) L'épaisseur d est typiquement de l'ordre de 100μ m. La longueur d'onde λ0 étant située dans le visible, montrer qu'il n'existe que deux directions θ pour lesquelles l'intensité lumineuse diffractée prend des valeurs notables.
d) Une seule de ces deux valeurs a de l'intérêt en holographie. Préciser de laquelle il s'agit.

On conservera cette valeur pour toute la suite.
III.B.3) Un réseau est considéré comme épais si seul l'ordre de diffraction px=−1 conduit à une intensité diffractée notable. En prenant en compte les résultats des questions III.B. 1 et III.B.2, montrer qu'il n'existe qu'une seule valeur possible pour l'angle d'incidence i qui permette d'obtenir une onde diffractée d'intensité lumineuse notable. C'est la loi de Bragg.
III.B.4) Le pas du réseau est choisi de façon à ce que la loi de Bragg soit vérifiée pour une longueur d'onde λ0 et un angle d'incidence i0 donnés. On éclaire ce réseau avec un faisceau parallèle de lumière blanche sous le même angle d'incidence i0. Qu'observe-t-on?
III.B.5) Sur le même principe que celui présenté figure 10, on réalise, sous le même angle d'incidence i0, l'enregistrement d'un hologramme épais en utilisant non pas un mais trois lasers: un laser à argon dont on sélectionne la longueur d'onde λ1=476 nm, un laser Nd-YAG doublé en fréquence ( λ2=532 nm ) et un laser à krypton ( λ3=647 nm ).
a) Pourquoi avoir choisi ces trois longueurs d'onde ?
b) Pourquoi obtient-on trois figures d'interférence distinctes dans l'émulsion de gélatine ?
c) Les conditions opératoires sont telles que les pas des trois réseaux vérifient la loi de Bragg. Qu'observe-t-on si on éclaire, sous l'angle d'incidence i0, l'hologramme développé en lumière blanche?
Depuis la découverte de l'holographie en 1947 par Gabor (Prix Nobel 1971), les techniques d'enregistrement avec le développement de lasers à différentes longueurs d'onde et l'élaboration d'émulsions de grains très fins permettent l'obtention d'images holographiques en couleur de qualité exceptionnelle.