PHYSIQUE I

À propos de l'oscillateur à pont de Wien...

Les amplificateurs opérationnels (notés A.O. par la suite) utilisés dans ce problème sont identiques et supposés idéaux. La tension de saturation en sortie de ces A.O. est notée Vsat  et on suppose que, dans tous les montages proposés, la saturation en courant n'est jamais atteinte. Toutes les valeurs numériques utiles sont regroupées ci-après : Vsat =14 V,C=100nF,R=10kΩ,R2=600Ω, r=100kΩ,R0=200Ω,Vp=3 V.
Cet énoncé propose plusieurs graphes dont les échelles sont :

- Échelle des abscisses : t en secondes ( s ).

- Échelle des ordonnées des graphes 4,5 et 6:V1 ou V2 en volts (V).

Partie I - Préliminaire

On considère une fonction du temps t,V(t), solution de l'équation différentielle :

d2Vdt2+bωdVdt+ω2V=0

b et ω désignent des coefficients réels et constants, ω est positif.
I.A - Quelles sont les dimensions de b et ω. Justifier brièvement votre réponse.
I.B - Le graphe 1 représente la fonction V(t) en Volt pour un couple de valeurs de b et de ω.
I.B.1) Caractériser briè-

vement l'allure de la courbe. Quel est le signe de b ? Quel est le signe du discriminant associé à

Filière TSI

l'équation différentielle ci-dessus? Que peut-on dire de la valeur de V à l'instant initial ? Justifier brièvement vos réponses.
I.B.2) En mesurant directement sur le graphe 1 les amplitudes et la pseudopériode des oscillations, expliquer pourquoi on peut négliger b2 devant l'unité et en déduire les valeurs numériques approximatives des coefficients b et ω.

I.C - Le graphe 2 représente la fonction V(t) en Volt pour une seconde valeur du coefficient b ( ω n'ayant pas été modifié). Caractériser brièvement l'allure de la courbe. Quel est le signe de b ? Quel est le signe du discriminant associé à l'équation différentielle? Que peut-on dire de la valeur de V à l'instant initial ? Justifier brièvement vos réponses
I.D - Reprendre la question I.C) dans le cas du graphe 3 où l'on a donné au coefficient b une troisième valeur ( ω n'ayant pas été modifié).

Partie II - Montage de base

II.A -

II.A.1) Dans le montage amplificateur (A) de la figure 1, montrer que, lorsque l'A.O. fonctionne en régime linéaire, on peut écrire V2=GV1 et exprimer le gain G de l'amplificateur (A) en fonction de R1 et R2.
II.A.2) Dans quel domaine de tensions V1 peut-il varier sans provoquer la saturation de l'A.O.. On définira ainsi une valeur critique V1C de la tension d'entrée que l'on exprimera en fonction de Vsat  et G.
II.A.3) Tracer la courbe représentant V2 en fonction de V1 pour V1 variant de −Vsat  à +Vsat .

Figure 1: Amplificateur (A)

Figure 2 : filtre de Wien(W)

II.B - On considère le «filtre de Wien» ( W ) représenté figure 2 et on suppose qu'aucun courant ne sorte de ce filtre ( i4=0 ). Les équations demandées dans les questions qui suivent seront établies directement sans passer par la notation complexe.
II.B.1) Exprimer le courant d'entrée i3 en fonction de R,C, de V4 et de la dérivée dV4/dt.
II.B.2) Montrer que les tensions d'entrée V3 et de sortie V4 sont liées par l'équation différentielle :

d2V4dt2+aω0dV4dt+ω02V4=ω0dV3dt

Exprimer le coefficient ω0 en fonction de R et C et déterminer la valeur numérique du paramètre a, valeur que l'on utilisera ultérieurement.
II.C - On relie l'amplificateur (A) et le filtre (W) suivant le schéma de la figure 3.

II.C.1) Montrer que l'on peut utiliser l'équation obtenue à la question II.B.2.
II.C.2) Montrer que la tension V1 est régie par le système d'équations différentielles

d2V1dt2+b1ω0dV1dt+ω02V1=0 si V1≤V1Cd2V1dt2+b2ω0dV1dt+ω02V1=0 si V1>V1C

Exprimer le coefficient b1 en fonction du gain G de l'amplificateur (A) et déterminer la valeur numérique du coefficient b2.
II.C.3) Montrer que la tension V1 et sa dérivée dV1/dt sont nécessairement des fonctions continues du temps.
II.C.4) Quelle valeur minimale G0 doit-on donner au gain G pour faire fonctionner l'oscillateur? Pourquoi? Dans toute la suite de ce problème, on supposera évidemment G>G0.
II.D - Première simulation : on donne à G la valeur G1=3,1 et on observe la tension V1 représentée sur le graphe 4.
II.D.1) En vous aidant des résultats établis lors de la partie I (Préliminaire), commenter de manière précise et claire la forme du graphe. On distingue en particulier deux régimes successifs : un régime transitoire où l'amplitude des oscillations augmente et un régime établi où l'amplitude des oscillations reste constante ; expliquer pourquoi il en est ainsi.

II.D.2) Tracer, en conservant approximativement comme échelle des temps celle du graphe 4 , l'allure de la tension V2 en fonction du temps t.
II.D.3) On se place en régime établi. Mesurer la période des oscillations, en déduire la valeur numérique de la pulsation correspondante et comparer celleci à la valeur numérique de ω0. Commenter brièvement.
II.E - Seconde simulation : on donne à G la valeur G2=10 et on observe la tension V1 représentée sur le graphe 5. II.E.1) En vous aidant encore des résultats établis lors de la partie I, commenter de manière précise et claire la forme du graphe. Le régime transitoire existe-t-il toujours?
II.E.2) Tracer, en conservant approximativement comme échelle des temps celle du graphe 5 , l'allure de la tension V2 en fonction du temps t.
II.E.3) Mesurer la période des oscillations en régime établi ; est-elle

très différente de celle mesurée en II.D. Pourquoi?
II.E.4) Retrouver, à partir d'une mesure adéquate sur le graphe, l'ordre de grandeur de la valeur numérique de G2.
II.F - Est-il possible avec le montage proposé de régler l'amplitude des oscillations? Pourquoi?

Partie III - Montage avec contrôle de l'amplitude des oscillations

On remplace dans le montage la résistance R1 par un transistor à effet de champ (noté TEC sur la figure 4). Un TEC est un dispositif électronique à trois bornes respectivement appelées source S, drain D et grille Gr; on admettra que le courant iG entrant en Gr est toujours nul. On constate alors que, moyennant un bon choix des différents composants (choix que nous supposerons évidemment réalisé), l'A.O. fonctionne toujours en régime linéaire et, en régime établi, les tensions V1 et V2 sont pratiquement sinusoïdales

(graphe 6). Dans toute la suite, on se place donc en régime établi et on suppose les tensions V1 et V2 parfaitement sinusoïdales de même pulsation Ω et d'amplitudes respectives V10 et V20 ( Ω,V10, et V20 sont des constantes réelles positives).
III.A - Considérons la partie de l'oscillateur représentée figure 5 alimentée par la tension sinusoïdale V2(t)=V20cos⁡Ωt de période T=2π/Ω.
La diode Di est supposée idéale, sans tension de seuil, le coefficient constant k est réglable entre 0 et 1 (les résistances kr et (1−k)r forment en réalité un potentiomètre), le courant iG est nul. On suppose en outre que la résistance r et la capacité C0 vérifient rC0Ω»1.
III.A.1) Étude du circuit lorsque le condensateur de capacité C0 est débranché : déterminer la tension VG(t) et tracer l'une en dessous de l'autre et avec les mêmes échelles de temps et de tension les courbes représentant les tensions V2(t) et VG(t).
III.A.2) Étude du circuit complet, condensateur branché : décrire qualitativement, en régime établi, l'évolution temporelle de la tension VG(t). On pourra s'aider d'une représentation graphique. Sur une période, à partir de quel instant t0 la diode cesse-t-elle de conduire? Montrer que VGt0≈−kV20. Comment la tension VG(t) évolue-t-elle ensuite?
III.A.3) On désigne par VG0 la valeur moyenne et par ΔVG l'amplitude de l'oscillation de la tension

Figure 5 : détecteur de crête

VG(t) sur une période. Montrer que ΔVG est sensiblement proportionnelle à la période T et est très faible devant VG0; exprimer (en faisant toutes approximations utiles) VG0 en fonction de k et V20 et le rapport ΔVG/VG0 en fonction de r,C0 et Ω.
III.A.4) Application numérique : déterminer la valeur minimale à donner à la capacité C0 pour que le rapport ΔVG/VG0 soit inférieur à 1%. On prendra pour valeur numérique de Ω celle qui correspond à ω0. Dans toute la suite on assimilera la tension VG(t) à sa valeur moyenne VG0.
III.B - Dans le montage amplificateur (A') de la figure 6 (partie de la figure 4), le TEC se comporte entre les points S et D comme une résistance RDS variable contrôlée par la tension continue VG0 :

RDS=R01+VG0VP.

Les constantes positives R0 et VP sont caractéristiques du TEC. Dans ces conditions, les tensions VDS=VD−VS et VGS=VG−VS  doivent vérifier respectivement:  −1V≤VDS≤1V  et −VP≤VGS≤0.

III.B.1) Exprimer le gain G′ de l'ampli-
amplificateur (A') à amplitude contrôlée ficateur (A') en fonction de RDS et de R2.
III.B.2) En utilisant la valeur de VG0 trouvée à la question III.A.3) exprimer G′ en fonction de l'amplitude V20 de la tension V2(t) et des paramètres VP,R0, k et R2.
III.B.3) Quelle est la différence de phase entre les tensions V1 et V2 ?
III.B.4) Exprimer l'amplitude V20 en fonction de celle V10 de la tension V1(t) et de VP,R0,k et R2.
III.C - On considère le filtre de Wien ( W ) de la figure 2 en régime sinusoïdal.
III.C.1) Déterminer la fonction de transfert complexe H(jΩ) de ce filtre (on note j le nombre complexe tel que j2=−1 ) en fonction de ω0 et Ω.
III.C.2) Pour quelle valeur de la pulsation Ω les tensions V3 et V4 sont-elles en phase? Quelle est alors la relation entre les amplitudes V30 et V40 de ces tensions?
III.D - Dans le montage oscillateur de la figure 4, on a relié amplificateur (A') et filtre de Wien ( W ).
III.D.1) Montrer qu'une oscillation sinusoïdale ne peut exister dans l'oscillateur que si sa pulsation Ω possède une certaine valeur que l'on exprimera en fonction de ω0. On supposera cette condition réalisée dans toute la suite.
III.D.2) Tracer sur le même graphe deux courbes différentes de l'amplitude V20 de la tension V2 en fonction de celle V10 de la tension V1 (cf questions III.B.4) et III.C.2). En déduire les valeurs des amplitudes V10 et V20 de l'oscillation en fonction de R0,R2,k,VP. Quelle doit être la valeur minimale (à exprimer en fonction de R0 ) de la résistance R2 pour que cette oscillation puisse exister?
III.D.3) Application numérique : Calculer V10 et V20 en fonction du coefficient k. Un bon fonctionnement du TEC impose certaines conditions sur les tensions VDS et VGS à ses bornes (cf question III.B). Montrer que ces conditions ne permettent pas de faire varier k entre 0 et 1 mais dans un domaine plus restreint que l'on précisera. Vérifier que l'A.O. fonctionne bien en régime linéaire.
Remarque : pour obtenir des oscillations d'amplitude plus élevée et pour ne pas être «ennuyé» par la condition restrictive sur le coefficient k, on place en général une résistance en série avec le TEC pour permettre à ce dernier de toujours se comporter comme une résistance variable, même lorsque l'amplitude des oscillations est plus importante.
III.D.4) Le graphe 6 représente la tension V2(t) à la sortie de l'amplificateur (A'). En mesurant l'amplitude de cette tension, en déduire la valeur du coefficient k du montage.
III.D.5) Montrer, en utilisant le graphe établi à la question III.D.2, que l'amplitude de l'oscillation reste stable.

FIN