PHYSIQUE I

Les quatre parties de ce problème sont partiellement indépendantes. Les parties III et IV ne requièrent aucune connaissance de physique atomique ou de physique nucléaire. Dans ces parties, le poids des particules élémentaires est évidemment négligé.
Données :

| Charge de l'électron (module) : | e=1,602.10−19C |
| --- | --- |
| Masse de l'électron : | m=9,109.10−31 kg |
| Masse du proton : | M=1,67.10−27 kg |
| Masse de l'atome d'argent: | MAg=1,80.10−25 kg |
| Constante de Planck: | h=6,626.10−34 J.s |

On pose ℏ=h/2π
( ex,ey,ez ) désignent les vecteurs unitaires d'un repère orthonormé direct ( Oxyz ) lié à un référentiel galiléen.

Partie I - Dipôle magnétique : définitions et propriétés fondamentales

On considère une spire MNPQ de forme rectangulaire ( MN//QP//Ox,MN=QP=a, MQ//NP//Oy, MQ=NP=b),  parcourue par un courant continu I (figure 1). Cette spire est placée dans un champ magnétique constant et uniforme B=Bex(B>0).

I.A - Déterminer soigneusement les forces Fi (où i=1,2,3,4 ) exercées par le champ B sur chaque côté de la spire (voir figure 1). En déduire la force magnétique résultante sur la boucle.
I.B - Vérifier que le système des forces exercées par le champ magnétique est un couple. Déterminer les moments ΓCi (où i=1,2,3,4 ) par rapport au centre C du rectangle, des actions exercées par le champ B sur chaque côté de la spire (on pourra calculer les composantes de ces vecteurs sur ex,ey,ez ) et en

Filière TSI

déduire que le moment résultant Γ peut se mettre sous la forme Γ=μ∧B. Exprimer le moment magnétique μ de la boucle en fonction de la surface A de celle-ci, de l'intensité I et du vecteur unitaire n perpendiculaire au plan de la boucle.
I.C - Application numérique : on donne a=b=0,1 m,I=10 A,B=0,1 T. Calculer μ et Γ.
I.D - On suppose que la spire peut tourner librement autour de l'axe Oy, la position de la spire étant caractérisée par l'angle θ entre le champ B et le moment magnétique μ:θ=(B,μ). Pour quelle valeur de θ la boucle est-elle en équilibre stable ? en équilibre instable ? Justifier brièvement les réponses.
I.E - On suppose qu'à partir de l'angle θ, la spire subit une rotation infinitésimale dθ. Exprimer le travail δW du couple magnétique durant ce déplacement; déterminer le travail correspondant à une rotation finie entre θ1 et θ2. En déduire l'existence d'une énergie potentielle U=−μ⋅B.
I.F - Application numérique : la spire effectue une rotation depuis la position θ1=π/2 jusqu'à la position θ2=0. Quelle est la variation de son énergie potentielle?

On admettra que :

- l'expression du moment Γ=μ∧B est valable pour la boucle parcourue par un courant i variable dans le temps et placée dans un champ magnétique B variable dans le temps de la partie II.

- Les expressions du moment Γ=μ∧B et de l'énergie U=−μ⋅B sont valables pour les dipôles magnétiques atomiques et nucléaires placés dans un champ magnétique B même non uniforme des parties III et IV.

Partie II - Action d'un champ tournant B sur un circuit fermé. Principe du moteur asynchrone

Une petite bobine plate, de centre O, formée de N spires de section A, fermée sur elle même, d'inductance propre L et de résistance r tourne à la vitesse constante ω autour de l'axe Oz; sa position est repérée par l'angle entre ex et le vecteur unitaire n normal au plan de la bobine : ex,n=ωt−α0 ( α0 désignant une constante positive).

Cette bobine est plongée dans un champ magnétique B, de norme B constante, «tournant» lui aussi autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire ω0 constante:  ex,B=ω0t (figure 2).
II.A - Déterminer la valeur, à l'instant t, de

Figure 2: n et B sont constamment dans le plan Oxy

l'angle  α=(n,B)  en fonction de ω,ω0,α0 et t. En déduire le flux Φ du champ B à travers la bobine. Quelle est la force électromotrice induite e correspondante?
II.B - En régime établi, cette force électromotrice engendre dans le circuit ( r,L ) un courant sinusoïdal i(t) de même pulsation que e que l'on exprimera sous la forme i=Isin⁡(α−φ). Déterminer I et tan⁡φ.
II.C - À quel couple Γ=Γez le circuit est-il soumis? Quelle est la valeur moyenne Γm de Γ ? À quelle condition ce couple est-il moteur?
II.D - On se propose d'étudier la variation du couple moyen Γm en fonction de la vitesse angulaire ω.
II.D.1) Vérifier qu'il est possible d'écrire Γm sous la forme :

Γm=Φ022y avec Φ02=(NBA)2 et y=rω0−ω+L2rω0−ω.

II.D.2) Pour quelle valeur de ω la quantité y est-elle minimale ?
II.D.3) Soit ωM la valeur de la pulsation qui donne le maximum de Γm, soit ΓMax . Exprimer ΓMax  et vérifier que ce couple moyen maximal est indépendant de la résistance r.
II.D.4) Donner l'allure de la courbe Γm(ω) pour tout le domaine de variation de ω (y compris les valeurs négatives). On désignera les extrema par les points M et M′.
II.D.5) Interpréter les branches ω<0, puis 0<ω<ω0 et ω>ω0. Justifier le terme de «moteur asynchrone» de ce dispositif.
II.E - On suppose que le moteur ait à vaincre un couple résistant de norme constante Γr, produit par les machines qu'il doit entraîner et par les frottements.
II.E.1) Le cadre, primitivement au repos ( ω=0 ), est soumis au couple moyen Γ0=Γm(0).
a) Exprimer Γ0.
b) Que se passe-t-il si Γ0>Γr ?
c) À partir de la comparaison des graphe Γ=Γm(ω) et Γ=Γr (on appelle P le point d'intersection entre les deux graphes), préciser qualitativement l'évolution du mouvement du cadre. Caractériser le régime atteint par le moteur.
II.E.2) On «charge» davantage le moteur, en maintenant la condition Γ0>Γr. Comment évolue le point figuratif P ?
II.E.3) Quelle est sur le graphique la zone de fonctionnement stable ? Justifier la réponse.
II.E.4) Pour la charge maximale acceptable, soit ΓMax , calculer la différence relative ω0−ωM/ω0.
II.E.5) Quel est l'intérêt de la résistance r au démarrage ? Quel est son intérêt au maximum de charge ΓMax  ?

Partie III - Moment magnétique d'un électron, d'un atome

III.A - Dans un atome, on assimile un électron à une particule ponctuelle (de masse m et de charge −e ) décrivant une trajectoire fermée autour du noyau. Cet électron en mouvement est équivalent à un petit dipôle magnétique de moment magnétique μ que l'on se propose de calculer. L'électron est soumis de la part du noyau à une force centrale.
III.A.1) Montrer que la trajectoire de l'électron est plane. On désigne par L=Ln le moment cinétique de l'électron ( n vecteur unitaire de même sens que L).
III.A.2) Exprimer l'aire dA balayée par l'électron en fonction de la masse m, de L et de l'intervalle de temps dt correspondant.
III.A.3) En déduire l'aire totale A balayée par l'électron sur un tour en fonction de m,L et de la période T de révolution, puis en fonction de m,L et la fréquence f correspondante.
III.A.4) Quelle est l'intensité électrique i équivalente à ce mouvement «orbital» de l'électron ? Exprimer i en fonction de e et T.
III.A.5) En déduire le moment magnétique μ=μn de ce dipôle. Exprimer alors le rapport gyromagnétique de l'électron γ défini par μ=γL en fonction de e et m.
III.A.6) Application numérique : on suppose réalisée la condition L=ℏ pour un électron dont la trajectoire est circulaire de rayon r0=0,529⋅10−10m.

Déterminer le courant i et le moment dipolaire magnétique μ correspondant.
III.B - En plus de son moment cinétique L (encore appelé moment cinétique orbital), l'électron possède un moment cinétique interne S dit de «rotation propre» appelé spin et à ce spin correspond un moment magnétique

μ=−2,000232e2mS≈−2e2mS;

on admettra que, dans un champ magnétique B=Bez orienté suivant l'axe Oz(B>0), la mesure algébrique Sz suivant Oz de S ne peut prendre que deux valeurs, Sz=±ℏ/2.
III.B.1) On désigne par B0 l'intensité du champ magnétique subi par l'électron atomique de l'atome d'hydrogène. En 1951, les radioastronomes d'Harvard ont observé une radiation de longueur d'onde λ=21 cm due à l'émission d'un photon par un atome d'hydrogène galactique dont l'électron voit son spin passer de l'état Sz=ℏ/2 à l'état Sz=−ℏ/2 sous l'action du champ B0 créé par le moment magnétique du proton. Exprimer en fonction des constantes fondamentales e,m,ℏ et de B0 les énergies potentielles correspondant respectivement à Sz=±ℏ/2.
III.B.2) À quelle variation d'énergie correspond un «renversement» de spin?
III.B.3) Application numérique : déterminer le champ B0 «perçu» par l'électron de l'atome d'hydrogène. On rappelle que l'énergie E d'un photon de fréquence f est égale à E=hf et que la vitesse c de la lumière dans le vide vaut c=3.108 m.s−1.
III.C - La figure 3 représente une expérience historique, la première qui ait mis en évidence le spin de l'électron atomique (expérience de Stern et Gerlach). Un faisceau atomique d'argent, rendu monochromatique, se propage dans le vide, dans la direction de l'axe Ox à la vitesse v=4,8⋅102 m⋅ s−1. Ce jet initial a

une largeur de 0,02 mm. Il traverse sur une longueur D1=10 cm un aimant dont les pièces polaires ont été taillées de manière à produire un champ magnétique B=B(z)ez dont le gradient dB/dz est constant et élevé : on prendra dB/dz=103 T⋅ m−1.
Dans le cas de l'atome d'argent de masse MAg, seul l'électron «célibataire» externe (dit de valence) est concerné par l'action du gradient de champ. Dans le
champ B, la mesure algébrique μz suivant Oz de son moment magnétique μ ne peut prendre que les deux valeurs μz=±μ0 avec μ0=9,274⋅10−24 A.m  2 ( μ0 reste constant durant la traversée de l'aimant).
III.C.1) Comparer la valeur numérique du moment magnétique μ0 de l'atome d'argent et celle de l'application numérique de la question III.A.6. Faire un bref commentaire.
III.C.2) Montrer par un raisonnement simple à partir de U=−μ⋅B que chaque atome du jet subit, pendant la traversée de ce champ inhomogène, une force

F=+μ0dBdzez ou F=−μ0dBdzez.

III.C.3) Application numérique: calculer la norme a0 de l'accélération a=±a0ez des atomes d'argent dans l'entrefer de l'aimant.
III.C.4) À partir de l'équation paramétrique de la trajectoire dans l'entrefer de l'aimant, soit x=f(t) et z=g(t), déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire et les déviations ±z1 subies par les atomes à la sortie de l'entrefer.
III.C.5) L'écran d'observation (cible à condensation) est situé à la distance D2=10 cm de la sortie de l'entrefer.
Déterminer la distance d qui sépare sur l'écran les deux zones d'impact relatives aux deux valeurs ±μ0 de μz.
III.C.6) Application numérique : calculer d. Cet écart peut-il être mis en évidence expérimentalement, compte tenu de la largeur du faisceau?

Partie IV - Résonance magnétique nucléaire

Un proton (noyau de l'atome d'hydrogène) possède également un moment cinétique de spin Sp et un moment magnétique μp liés par

μp=2,79eMSp=γpSp en posant γp=2,79eM.

Le proton est plongé dans un champ magnétique BT=BTez uniforme, constant et colinéaire à l'axe OzBT>0.

IV.A -

IV.A.1) → En assimilant le proton à «un petit solide», écrire la relation entre la   dérivée dSp/dt de son moment cinétique Sp, son moment magnétique μp et le champ BT.
IV.A.2) En déduire l'équation différentielle que vérifie le vecteur μp.
IV.A.3) Montrer que la norme μp=μp du vecteur μp demeure constante.
IV.A.4) Montrer que la composante μpz sur l'axe Oz du vecteur μp demeure constante.
IV.A.5) En déduire que l'angle θ=ez,μp demeure constant.
IV.A.6) Le vecteur μp tourne ainsi autour du champ BT en décrivant un cône d'angle θ constant : on dit que le proton possède un mouvement de précession autour de BT (figure 4). Déterminer la vitesse de rotation ωp=ωpez correspondante en fonction de BT et de γp.
En déduire la fréquence de précession fp=ωp/2π correspondante et la mettre sous la forme fp=KeMBT. Quelle est la dimension de la constante K ?

Figure 4

IV.A.7) Application numérique : calculer la constante K et la fréquence de précession fp d'un proton dans un champ magnétique BT=1,4T.
IV.B - Comme dans le cas de l'électron, dans un champ magnétique orienté suivant l'axe Oz, la mesure algébrique Spz suivant Oz du spin Sp du proton ne peut prendre que deux valeurs, Spz=±ℏ/2.
IV.B.1) Exprimer l'énergie potentielle U d'un proton plongé dans un champ magnétique BT=BTezBT>0 en fonction de e,M,ℏ et BT.
IV.B.2) Application numérique : calculer l'énergie de «renversement» du spin d'un proton plongé dans un champ BT=1,4T, lorsque Spz passe de la valeur (+ℏ/2) à la valeur (−ℏ/2). Calculer la fréquence f correspondante (voir question III.B). Dans quelle domaine de fréquences cette valeur se place-t-elle ?
IV.C - Dans une expérience de résonance magnétique nucléaire ( RMN ), les moments cinétiques des protons de l'échantillon de matière étudié ont un → mouvement de précession à la fréquence fp autour du champ magnétique total  → BT=BTez agissant au niveau d'un proton : ce champ est en réalité la somme du champ extérieur B0=B0ezB0>0 appliqué sur l'échantillon et du champ associé aux électrons avoisinant le proton (on suppose que ce champ est lui aussi pratiquement colinéaire à Oz ). Un proton «libre» (c'est-à-dire idéalement isolé de son environnement) aurait un mouvement de précession à la fréquence fP0=KeMB0 et cette fréquence est calculable directement pour B0 donné.
L'objet d'une expérience de RMN est donc la détermination de l'écart de fréquences Δf=fP0−fP.
IV.C.1) Quel est l'intérêt de cette mesure ?
IV.C.2) Pour permettre la mesure de la fréquence fp, on applique à l'échantillon de matière, en plus du champ B0, un champ magnétique BF=BFex (on a ainsi BF⊥B0 ) de faible amplitude, oscillant à une fréquence fF que l'on peut faire varier. Recopier la figure 4 et y représenter le couple ΓF exercé par le champ BF sur le moment magnétique μp du proton.
IV.C.3) Que se passe-t-il lorsque la fréquence fF passe par la valeur fF=fp ?
IV.C.4) Un instrument de mesure RMN comporte les éléments suivants :

- Un électro-aimant (ou un aimant) et une bobine produisent le champ magnétique B0, homogène dans toute la zone de l'échantillon explorée ; le générateur alimentant la bobine permet de faire varier de manière continue la valeur B0 du champ.

- Deux bobines entourent l'échantillon à étudier :

- L'une est reliée à un générateur de tension sinusoïdale et crée le champ BF

- L'autre, dont l'axe est normal à B0 et BF, est reliée à un enregistreur qui mesure le courant induit dans la bobine à la résonance. Faire un schéma de principe de ce détecteur.
IV.C.5) Application numérique : calculer l'ordre de grandeur de l'intensité ( B0−BT ) du champ associé aux électrons avoisinant le proton pour un écart de fréquences  Δf=fP0−fP=600 Hz lorsque l'échantillon de matière est placé dans le champ B0=1,4 T.

IV.C.6) Le spectre de RMN du benzène obtenu à l'enregistreur est simple. Donner l'allure de celui-ci en fonction de la fréquence fF (en complétant la figure 5 sur la copie).
IV.C.7) Connaissez-vous les applications de la RMN ?