PHYSIQUE I

Calculatrices autorisées.
Cette épreuve comporte deux problèmes indépendants.

Partie I - Étude d'un densimètre à tube vibrant

La mesure de la masse volumique de fluides est nécessaire dans de nombreux domaines industriels (industries agro-alimentaires, pétrolières...). Cette partie étudie le principe d'un dispositif de mesures continues et permanentes de masses volumiques.

I.A - Principe simplifié du densimètre à tube vibrant

Soit un corps creux de volume intérieur V0 et de masse M0, rempli d'un fluide homogène de masse volumique ρ (l'ensemble constitue le système S ) inconnue et à déterminer. S est suspendu à l'extrémité d'un ressort de cœefficient de raideur K. Le ressort est suspendu à une paroi fixe du référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Le dispositif est représenté figure 1. Le champ de pesanteur est uniforme. On note z(t) la position à l'instant t du barycentre G de S par rapport à sa position d'équilibre.
I.A.1) À t=0, le ressort est écarté de sa position d'équilibre, sans vitesse initiale, de z(0)=Z0.
a) Déterminer l'équation différentielle du mouvement de S. On introduira la pulsation propre ω0 de S.

Figure 1

b) En déduire l'expression de z(t).
c) Montrer que la masse volumique peut se mettre sous la forme

ρ=1AT02−B

où T0 est la période d'oscillation de S. On exprimera les constantes A et B en fonction de V0,K et M0.
d) Donner les unités de A et B.
I.A.2) En réalité, le dispositif est soumis à des forces supplémentaires de frottements fluides de résultante ff=−hvG.
a) Établir la nouvelle équation différentielle vérifiée par z(t) en l'écrivant sous forme canonique : on exprimera pour cela les coefficients de l'équation différen-

Filière TSI

tielle en fonction des seuls paramètres ω0 et Q, où ω0 est la pulsation propre du système et Q le facteur de qualité vérifiant

ω0Q=hM, où M est la masse totale du système S.

b) Dans l'application envisagée, la solution peut se mettre sous la forme

z(t)=βe−αtcos⁡ωpt+φ.

i)Quelle est la nature du mouvement de S ? À quelle condition sur Q cette solution est-elle envisageable?
ii)Établir les expressions analytiques de α et ωp en fonction de ω0 et Q puis en fonction de h,K,M0,V0 et ρ.
iii)Expliciter φ et β en fonction de ω0,ωp,Q et Z0.
iv)On souhaite approximer ωp par ω0, avec une erreur relative

ωp−ω0ω0≤10−3.

Établir l'inégalité numérique que doit satisfaire Q (relation (2)).
c) On enregistre (cf. figure 2) l'évolution temporelle suivante pour z(t)(encm) :

i)Déduire de l'enregistrement les valeurs numériques de Z0,ωp et α.
ii)Calculer Q. Conclusion ?

PHYSIQUE I

Filière TSI

I.B - Étude du dispositif expérimental

La mesure en continu des masses volumiques est réalisée à l'aide du dispositif expérimental (simplifié) représenté figure 3. L'oscillateur est constitué d'un tube de volume intérieur V0 de quelques millilitres, en forme de U, ouvert à ses extrémités où il est maintenu rigidement. Il est parcouru par le fluide dont on veut mesurer la masse volumique.
Il est mis en mouvement suivant l'axe z′z par une excitation électromagnétique créée par la bobine excitatrice B1, ce qui le fait vibrer à sa fréquence propre suivant l'équation (1) (l'oscillateur est conçu pour vérifier la relation (2)). Un capteur électromagnétique (repré-

senté schématiquement en ( B2 ) et détaillé figure 4), constitué d'un aimant annulaire fixé sur le tube et d'une bobine fixe et un calculateur électronique permettent la mesure de ρ. L'ensemble du dispositif est placé dans une enceinte thermostatée, de température Te=15,00∘C.

I.B.1) Étalonnage de l'appareil

Il est tout d'abord nécessaire d'étalonner l'appareil, c'est-à-dire de déterminer avec précision ses constantes A et B dans les conditions de température et de pression de fonctionnement. On utilise pour cela deux fluides de référence, l'air sec et l'eau. On réalise l'étalonnage à la température T=15,00∘C et à la pression P=1,01300 bar. La masse volumique de l'eau vaut alors ρeau =999,0977 kg⋅ m−3.
a) L'air sec se comporte comme un gaz parfait de masse molaire M=28,966 g⋅ mol−1. On donne R=8,314 J⋅ mol−1⋅ K−1, constante des gaz parfaits et Tc=−273,15∘C, température du zéro absolu.
i)Déterminer en fonction de P,M,R et T l'expression littérale de la masse volumique de l'air.
ii)Déterminer l'expression littérale de l'incertitude relative Δρair ρair 
de la masse volumique de l'air en fonction des incertitudes relatives de P,M et T (voir annexe en fin d'énoncé). Faire l'application numérique, les incertitudes de P,M et T étant respectivement de 10−5,10−3 et 10−2.
iii)En déduire la valeur numérique de ρair  avec le nombre adéquat de chiffres significatifs.
b) On mesure les fréquences d'oscillations f1=1412,48 Hz et f2=1025,15 Hz.
i)Associer à chaque fluide de référence sa fréquence d'oscillation. Justifier votre réponse.
ii)Déterminer les valeurs numériques de A et B sachant que les incertitudes relatives de A et B sont de 10−2.
c) On donne à T=15,00∘C les masses volumiques de quelques dérivés pétroliers :

|  | heptane | iso-octane | kérosène |
| --- | --- | --- | --- |
| ρkg⋅m−3 | 687,877 | 695,991 | 790,682 |

Identifier le produit circulant dans le tube sachant que l'on mesure une période d'oscillations T0=0,926 ms.

I.B.2) Étude du capteur électromagnétique

Le capteur (représenté figure 4) est constitué d'un aimant permanent annulaire, fixé au tube vibrant et d'une bobine de même axe, fixe dans le référentiel d'étude, composée de N spires, de rayon R et de longueur totale l. Le champ magnétique B régnant dans l'entrefer de l'aimant est

Figure 4

radial, de norme Ba constante au niveau des spires. Lorsque le tube vibre, on relève une tension e(t) variable aux bornes des spires. Le déplacement de l'aimant est suffisamment faible pour que l'ensemble des spires soit toujours soumis au champ magnétique.
a) Expliquer qualitativement l'origine de e(t).
b) Exprimer e(t) en fonction de z(t),Ba et l.
c) Comment le calculateur électronique procède-t-il au calcul de ρ ?
d) À quelle condition le dispositif de mesure n'influe pas sur le mouvement du tube vibrant? Proposer un montage électronique avec un amplificateur opérationnel entre la bobine et le calculateur permettant de réaliser cette condition.

PHYSIQUE I

Filière TSI

I.C - Maintien en température de la conduite d'arrivée du fluide

Les masses volumiques de produits de type pétrolier dépendant fortement de la température (une variation de 1∘C entraîne une variation de l'ordre de 1 kg⋅ m−3 sur la masse volumique), il faut effectuer les mesures à température constante afin de garantir une précision satisfaisante.
La conduite cylindrique, de rayons intérieur et extérieur respectifs R1 et R2 est représentée figure 5 ; elle est réalisée

en acier. On suppose le problème unidimensionnel de sorte que la température du fluide dans la conduite ne dépend que de z. On ne prend pas en compte le comportement thermique de l'acier ce qui revient à négliger l'épaisseur R2−R1 de la conduite pour l'étude des échanges thermiques fluide-extérieur.

I.C.1) Évolution de la température du fluide dans la conduite

On se place en régime permanent. Le fluide, supposé parfait, de capacité thermique massique à pression constante cp indépendante de la température, de masse volumique ρ supposée constante, pénètre dans la conduite en z=0 à la température Te. On mesure en z=L=10 m une température Ts inférieure à la température d'entrée. Le débit massique est Dm=20 g⋅ s−1. On note q(z) la puissance thermique linéique cédée en z par le fluide à l'extérieur. Elle dépend linéairement de la température du fluide en z selon q(z)=σT(z)−Tair  où Tair  est la température de l'air, constante avec Tair ≤Te. Le coefficient positif σ traduit la qualité du transfert thermique fluide-acier-air.
a) Établir l'équation différentielle satisfaite par T(z).
b) En déduire la loi de décroissance de T(z).
c) Le fluide entre dans la conduite à la température Te=20,0∘C et ressort à la température Ts=18,9∘C. On donne Tair =16,0∘C;cp=3,45×103 J⋅ K−1⋅ kg−1. Déterminer la valeur numérique de σ.

I.C.2) Étude du dispositif de maintien en température

On souhaite maintenir constante la température du fluide dans la conduite. On propose pour cela le dispositif suivant : sur la conduite de longueur L on bobine N′ spires, supposées jointives, d'un fil métallique (recouvert à sa surface d'un isolant). L'ensemble forme un solénoïde d'axe z′z. On néglige les effets de bords. Le solénoïde est alimenté par un générateur de courant sinusoïdal délivrant i(t)=I0cos⁡[ωt].

L'acier utilisé a une conductivité électrique γ=1,428×103Ω−1⋅ cm−1.
a) Donner l'expression du champ magnétique B0(t) créé par le solénoïde en tout point intérieur au solénoїde. Pour l'expression du champ magnétique dans
l'acier, on admettra qu'il suffit de remplacer la perméabilité μ0 du vide par la perméabilité μ=μ0μr du métal.
b) On observe des courants électriques volumiques induits j(r,t) dans la conduite, à l'origine d'une dissipation d'énergie par effet Joule.
i)Quelle est l'origine de ces courants induits ?
ii)Par des considérations de symétrie, déterminer la direction j(r,t).
iii)De quelle(s) variable(s) spatiale(s) dépend effectivement j(r,t) ?
iv)Montrer que j(r,t) peut s'écrire sous la forme j(r,t)=f(r)sin⁡(ωt) et déterminer f(r) en fonction de r,μ,γ,I0,n=N′L et ω.
c)
i)En déduire l'expression Pv(r,t) de la puissance volumique dissipée par effet Joule dans la conduite.
ii)Déterminer la puissance totale par unité de longueur PJ(t) dissipée par effet Joule dans la conduite.
iii)Calculer la valeur moyenne temporelle PJ(t) de PJ(t).
d) On alimente le solénoïde de façon à compenser exactement les pertes thermiques avec l'air et garder la température Te du fluide constante dans la conduite.
i)Quelle autre relation vérifie PJ(t)t ?
ii)Calculer numériquement la valeur de I0 permettant de maintenir le fluide à une température Te=20,0∘C.
On donne : n=2000,ω=20000rad⋅s−1,Tair =16,0∘C,R2=12 mm,R1=8 mm, μ0=4π×10−7H⋅m−1 et μr=4.
Pour le fluide considéré, σ=3 W⋅ m−1⋅ K−1.

Partie II - Étude d'une centrale nucléaire

II.A - Étude du cycle de Carnot

On considère une masse m de gaz parfait qui décrit le cycle moteur de Carnot, constitué de deux isothermes et de deux adiabatiques réversibles. On appelle TC la température de la source chaude et TF la température de la source froide. On prendra TC=300∘C et TF=30∘C.
II.A.1)
a) Représenter le cycle de Carnot dans un diagramme ( T,S ) et un diagramme ( P,V ). Justifier brièvement vos tracés.
b) Dans quel sens les cycles sont-ils parcourus? Justifier votre réponse.
II.A.2)
a) Représenter sur deux schémas le sens algébrique et le sens effectif des échanges d'énergie. Expliquer brièvement le principe de fonctionnement d'un moteur.
b) Exprimer l'efficacité ηC de ce cycle en fonction de TC et de TF et la calculer numériquement.

II.B - Étude du cycle de Rankine

II.B.1) Soit un système ouvert constitué par le fluide contenu dans un des composants d'un cycle (compresseur ou générateur de vapeur ou pompe...). Le fluide reçoit par unité de masse un travail indiqué wi et un transfert thermique qe. On raisonnera sur un système fermé convenablement défini. On se place dans l'hypothèse du régime permanent et on néglige les variations d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Montrer que la variation d'enthalpie massique entre l'entrée et la sortie vaut: Δh=wi+qe.
II.B.2) Le cycle de Rankine (figure 6) est le cycle de base des centrales nucléaires. La pompe d'alimentation porte l'eau liquide saturante (état 0 ) de la basse pression P0 du condenseur à la pression P1 du générateur de vapeur ( GV ) de façon adiabatique réversible (état 1 ).

L'eau liquide comprimée entre ensuite dans le générateur de vapeur, isobare, où elle est chauffée jusqu'à la température T2 du changement d'état (état 1'), puis totalement vaporisée (état 2 ). La vapeur saturante produite subit ensuite une détente adiabatique réversible ( 2−3 ) dans une turbine. Le fluide pénètre ensuite dans le condenseur isobare pour y être totalement condensé (état 0 ) à la température T1. On appelle Tcritique  la température critique de l'eau. On négligera le travail consommé par la pompe devant les autres termes énergétiques de l'installation. On donne: T1=30∘C; T2=300∘C et Tcritique =374∘C.
a) v désignant le volume massique du fluide, représenter dans le diagramme (P,v) la courbe de saturation ainsi que les isothermes T1,T2 et Tcritique . Comment s'appelle le diagramme ( P,v ) ? Préciser les domaines du liquide et de la vapeur. Donner le nom des différentes courbes. Définir et situer le point critique.
b) Représenter l'allure du cycle décrit par le fluide dans le diagramme ( P,v ).

II.B.3) Calcul de l'efficacité avec des tables incomplètes

On supposera dans cette question l'eau liquide incompressible de capacité thermique massique cl constante. On note lvT2 la chaleur latente massique de vaporisation à la température T2.
On donne : cl=4,18 kJ⋅ kg−1⋅ K−1 et lvT2=1404 kJ⋅ kg−1.
a) Exprimer l'efficacité du cycle en fonction des transferts thermiques massiques qcond  et qGV échangés respectivement dans le condenseur et le générateur de vapeur.
b) Exprimer qGV en fonction de lvT2,cl,T1 et T2.
c)
i)Exprimer qcond  en fonction de T1 et s0−s3.
ii)Montrer que s0=s1 et s3=s2.
iii)En déduire qcond  en fonction de T1,T2,cl et lvT2.
d) Exprimer l'efficacité de Rankine η en fonction de T1,T2,cl et lvT2. Calculer numériquement η.
e) Comparer à l'efficacité de Carnot.

II.B.4) Calcul de l'efficacité avec des tables complètes

On donne ci-dessous des extraits de tables thermodynamiques pour l'eau : s est exprimé en kJ⋅kg−1⋅ K−1;h est exprimé en kJ⋅kg−1⋅Psat  désigne la pression de vapeur saturante exprimée en bar.
On admet que h1=h0.

| Psat en (bar) | température en ∘C | liquide saturant |  | vapeur saturante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | h | s | h |
| 85,9 | 300 | 3,24 | 1345,0 | 5,57 | 2749 |
| 0,04 | 30 | 0,44 | 126,0 | 8,46 | 2566,0 |

a) Déterminer le titre massique et l'enthalpie massique de la vapeur à la sortie de la turbine.
b) Calculer l'efficacité du cycle. Conclure sur les deux valeurs de l'efficacité calculées.
c) Dans quel état se trouve le fluide à la fin de la détente dans la turbine ? Pourquoi est-ce un inconvénient pour les parties mobiles de la machine?

II.C - Étude du cycle de Hirn

II.C.1) Par rapport au cycle de Rankine, on ajoute un surchauffeur (2-2') qui fonctionne lui aussi de façon isobare.
On donne : T1=30∘C; T2=300∘C et T2′=500∘C.

a) Représenter l'allure du cycle de Hirn (figure 7) décrit par le fluide dans le diagramme (P,v). On supposera que l'eau à la sortie de la turbine est sur le palier d'équilibre liquide-vapeur à T1.
b) Expliquer qualitativement l'effet du surchauffeur sur les parties mobiles de la machine.
II.C.2) Calcul de l'efficacité avec des tables complètes

On donne ci-dessous des extraits de tables thermodynamiques pour l'eau : s est exprimé en kJ⋅kg−1⋅ K−1;h est exprimé en kJ⋅kg−1.

| Psat en (bar) | température en ∘C | liquide saturant |  | vapeur saturante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | h | s | h |
| 85,9 | 300 | 3,24 | 1345,0 | 5,57 | 2749 |
| 0,04 | 30 | 0,44 | 126,0 | 8,46 | 2566,0 |

Vapeur sèche à 500∘C et 85,9 bar : h=3480 kJ⋅ kg−1;s=6,75 kJ⋅ kg−1⋅ K−1.
On admet que h1=h0.

PHYSIQUE I

a) Déterminer le titre massique et l'enthalpie massique de la vapeur à la sortie de la turbine.
b) Calculer l'efficacité du cycle. Conclure sur les deux valeurs de l'efficacité calculées.
c) Donner deux avantages du cycle de Hirn par rapport au cycle de Rankine.

Annexe

Expression de l'incertitude relative sur la mesure d'une grandeur f, déterminée par la mesure de plusieurs grandeurs indépendantes a,b,c :
Si

f=abc

alors

Δff=Δaa2+Δbb2+Δcc2

ou bien :

Δff=Δaa+Δbb+Δcc.