Physique 2

4 heures Calculatrices autorisées

Traitement des eaux usées

L'assainissement des eaux usées dans une station d'épuration nécessite de débarrasser les effluents domestiques ou industriels des sables, graisses, déchets ménagers et agents polluants. On s'intéressera ici plus spécifiquement au pré-traitement et au traitement primaire des eaux dans la station (voir figure 1). Les termes employés seront définis au fur et à mesure du problème.

Figure 1 Traitements successifs des effluents dans une station d'épuration

La partie I étudie le principe de débitmètres adaptés aux conditions particulières des stations d'épuration et est complètement indépendante des parties suivantes. Les parties II et III s'intéressent à des procédés physiques de purification des eaux usées et sont largement indépendantes entre elles.
Les résultats numériques seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs compatible avec celui utilisé pour les données.
Dans tout le problème, l'eau sera assimilée à un fluide incompressible.

I Débitmètres pour eaux usées

L'encombrement des eaux d'égout par des débris solides interdit l'usage de débitmètres comportant des parties mobiles immergées dans le fluide. La mesure du débit en différents points de la station, pratiquée à des fins de surveillance, doit pouvoir être effectuée soit en canalisation fermée, la conduite étant alors remplie d'eau sous pression, soit en canalisation ouverte, la surface libre du liquide étant alors à la pression atmosphérique.

I.A - Débitmètre électromagnétique en canalisation fermée

On dispose autour d'une canalisation cylindrique de rayon R le circuit électrique représenté en figure 2. Chacune des deux boucles, de rayon a, est parcourue par un courant continu d'intensité I. On pourra supposer que les deux segments rectilignes de longueur L disposés d'un même côté de la canalisation sont confondus. L'origine O du repère ( O,x,y,z ) est choisie au centre du dispositif.

Figure 2 Canalisation entourée d'une bobine de débitmètre électromagnétique

I.A.1)

a) Montrer que le champ magnétique B(P) créé en un point P de l'axe ( Ox ) s'écrit sous la forme

B(P)=B(x)uz

b) En justifiant soigneusement, déterminer la direction du champ B(M) créé en un point M de l'axe ( Oz ).
I.A.2) On suppose désormais L≫a. On pourra ainsi négliger le champ créé par les portions non rectilignes du circuit dans le plan (Oxz).

Figure 3 Vue en coupe

a) Retrouver, en coordonnées cylindriques, l'expression du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant continu I dans l'espace.
b) En déduire la valeur du champ magnétique B(P). Tracer l'allure de BxP pour xP∈−a,a[.
c) De même, déterminer la valeur du champ B(M) et tracer l'allure de BzM pour zM∈−a,a[.
d) La méthode de mesure du débit nécessite une bonne uniformité du champ magnétique le long d'un diamètre de la conduite. Le long du diamètre AB représenté sur la figure 3 , déterminer l'écart relatif maximal de l'intensité du champ magnétique à son intensité au centre B(O),ΔBB(O). Déterminer alors la valeur minimale du rapport ( a/R ) tel que cet écart ne dépasse pas 10%.
I.A.3) Par souci de simplification, on considère désormais que le champ magnétique à l'intérieur de la canalisation est uniforme et égal à B0=B0uz.

Les eaux usées sont assimilées à un fluide conducteur d'électricité, dont l'écoulement suit la loi de Poiseuille :

v=v(r)uy=v01−rR2uy

a) Exprimer le débit volumique Q à travers la canalisation en fonction de v0 et R.
b) On dispose deux électrodes aux extrémités d'un diamètre de la canalisation. Expliquer l'origine physique de la force électromotrice e qui apparaît entre les électrodes. Calculer eAB et eCD (voir figure 3) en fonction de v0, B0 et R. Où faut-il placer les électrodes ?
c) En déduire la relation entre e,Q,B0 et R. Quel est l'intérêt de la forme de cette relation pour la mesure du débit ?
d) Un champ électromagnétique parasite EP,BP, supposé uniforme et constant, est présent dans la canalisation. Montrer qu'en effectuant deux mesures de e où l'on alterne le sens du courant I, on peut s'affranchir des effets du champ parasite dans la mesure du débit.
e) On prend B0=B(O) déterminé aux questions I.A. 2 b et c et a=amin la valeur de a déterminée à la question I.A.2d. Montrer que :

e=163π2μ0IaminRQ

Calculer numériquement e pour I=10 A,Q=20 L⋅ s−1 et R=10 cm.
Justifier la nécessité d'un dispositif d'amplification électronique du signal.
Expliquer pourquoi ce type de débitmètre est peu adapté aux grandes canalisations.

I.B - Déversoir à seuil mince en canal ouvert

On considère un canal à fond plat dans lequel circulent les eaux usées, assimilées à un fluide parfait dont l'écoulement est irrotationnel et stationnaire. Loin en amont du déversoir, on note v1=vM1=v1ux la vitesse du fluide et h la profondeur d'eau. Le déversoir à seuil mince consiste en une plaque métallique étroite, de hauteur H (appelée «pelle») (voir figure 4). L'ensemble a une largeur B suivant uy. On note g=−guz l'accélération de la pesanteur. On fait de plus les hypothèses suivantes

- les lignes de courant du fluide sont supposées horizontales dans la section verticale passant par la pelle: v2=vM2=v2(z)ux;

- la pression au sein du fluide dans la section de la pelle est assimilée à la pression atmosphérique P0;

- le débit est faible : h−H≪H.

Figure 4 Déversoir en canal ouvert (vue de côté)

I.B.1)

a) Montrer que v2, max ≫v1, où v2, max  est la valeur maximale de v2(z).

On supposera par la suite que ∀z,v2(z)≫v1.
b) Exprimer la vitesse v2(z) au point M2 en fonction de g,h,H et z.
I.B.2) En déduire que le débit volumique Q peut s'écrire sous la forme Q=A(h−H)3/2 où A est une constante que l'on exprimera en fonction de B et g.
I.B.3) On mesure la hauteur h du fluide en amont grâce à une sonde utilisant des ondes ultrasonores. Cette sonde émet une impulsion, puis mesure le décalage temporel Δt de l'impulsion réfléchie par la surface des eaux. Exprimer h en fonction de la hauteur hs à laquelle est fixée la sonde, de la vitesse c des ondes ultrasonores dans l'air et de Δt.
Pourquoi ce type de sonde intègre-t-il systématiquement un capteur de température ? En quoi son utilisation avec des eaux très chargées en mousses peut s'avérer problématique ?

I.C - Jaugeur Venturi en canal ouvert

I.C.1) Préliminaire : écoulement fluvial ou torrentiel

Soit de l'eau assimilée à un liquide parfait en écoulement stationnaire et irrotationnel dans un canal à fond plat de largeur B. On note h(x) la hauteur d'eau dans le canal et v=v(x)ux la vitesse du fluide, uniforme sur une section (voir figure 5). La surface libre est à la pression atmosphérique P0.

Figure 5 Modèle d'écoulement dans un canal plat

a) On appelle charge spécifique la grandeur H(x)=h(x)+v2(x)2g.

Montrer que H(x) est constant pour l'écoulement considéré.
b) Exprimer H en fonction de h(x) et du débit volumique Q. Tracer l'allure de H(h). En déduire que pour un débit volumique et une charge spécifique fixés, il existe en général deux hauteurs h′ et h′′ possibles pour l'écoulement, avec h′′>h′. La solution ( h′,v′ ) est appelée régime torrentiel et la solution ( h′′,v′′ ) régime fluvial. Justifier ces appellations. Indiquer la zone correspondant à chaque régime sur le tracé de H(h).
c) À débit fixé, déterminer les valeurs hc et vc qui minimisent la charge spécifique, en fonction de Q et des données. La solution ( hc,vc ) correspond au régime critique. Exprimer la charge spécifique critique Hc en fonction de hc.
Pourquoi observe-t-on fréquemment des ondulations importantes de la surface libre au voisinage du régime critique?
d) À charge spécifique fixée, tracer l'allure de Q(h). Pour quelle valeur de h le débit est-il maximal ? Identifier les zones d'écoulement fluvial et torrentiel sur le graphe.

I.C.2) Jaugeur Venturi

Un débitmètre à jaugeur Venturi est constitué d'un canal d'approche à fond plat de largeur B constante et de longueur au moins égale à 10×B, suivie d'un canal de mesure dans lequel le fluide traverse un convergent, un canal droit de largeur b, puis un divergent (voir figure 6). Deux sondes ultrasonores à la verticale des points I et J mesurent les hauteurs d'eau h1 et h2. On note v1=v1ux et v2=v2(x)ux les vitesses du fluide respectivement en amont du Venturi et dans le canal de largeur b. Les vitesses sont supposées uniformes sur une section droite.

Figure 6 Vue de dessus d'un jaugeur Venturi

Dans le cas d'un jaugeur Venturi noyé, le régime d'écoulement demeure fluvial. Dans le cas d'un jaugeur Venturi dénoyé, le régime d'écoulement, fluvial en amont, devient progressivement torrentiel entre les sections ( α ) et ( β ), en passant par le régime critique, avant de brutalement redevenir fluvial dans le divergent du Venturi, avec présence d'un ressaut hydraulique.
On pourra négliger la variation de la charge spécifique H lors du passage par le convergent.
a) Quel est le rôle du canal d'approche ?
b) Écrire le débit volumique Q en fonction de v1,B,h1 puis en fonction de v2(x),b,h2(x).
c) Cas du jaugeur noyé La vitesse v2(x) est alors uniforme dans tout le canal droit v2(x)=v2.

Grâce aux résultats de la question I.C.1b, tracer sur le même graphe l'allure des fonctions qui relient la charge spécifique à la hauteur d'eau h, respectivement HB(h) dans le canal de largeur B et Hb(h) dans le canal de largeur b<B.
Indiquer sur ce graphe la transformation 1→2 subie par le fluide au passage par le convergent. En déduire le signe de h2−h1, puis justifier celui de v2−v1. En supposant v2≫v1, exprimer le débit volumique Q en fonction de g,b,h1 et h2.
d) Cas du jaugeur dénoyé On suppose l'écoulement assez lent en amont, de sorte que l'on pourra considérer que v1≪2gh1.
En s'appuyant notamment sur les résultats de la question I.C.1c, montrer que l'existence d'un régime critique en un point du canal de largeur b permet de relier Q uniquement à la hauteur d'eau en amont par la relation Q≃0,544bgh13/2.
On vérifiera que la relation exacte trouvée correspond bien à la relation approchée donnée par l'énoncé.
Dimensionner le jaugeur Venturi en calculant la valeur numérique de b pour h1=50 cm et Q=1000 m3⋅ h−1.
La norme ISO4359 précise que les largeurs b utilisées doivent rester supérieures à 10 cm , quel effet risquerait de fausser la mesure sinon?
e) Quel avantage y a-t-il à utiliser un jaugeur dénoyé plutôt qu'un jaugeur noyé ?

II Dessablage - Déshuilage

On étudie dans cette partie la sédimentation ou la remontée à la surface de particules dans le bac de pré-traitement des eaux usées (dessablage - déshuilage), l'effluent ayant déjà traversé à l'entrée de la station d'épuration une grille qui retient les déchets solides les plus volumineux (dégrillage).
On modélise l'une de ces particules par une sphère homogène de masse volumique ρs et de rayon r. On note d=ρs/ρe sa densité, où ρe est la masse volumique de l'eau. La vitesse de la bille sphérique est v=v(t)uz.

Figure 7 Particule
sphérique plongée dans l'eau

II. A - On suppose que la force de traînée Ft s'écrit sous la forme d'une force de Stokes :

Ft=−6πηrv

où η est la viscosité dynamique de l'eau.
II.A.1) Effectuer un bilan des forces s'exerçant sur la bille dans le référentiel du fluide au repos supposé galiléen.
II.A.2) Déterminer la vitesse limite de chute vℓ de la bille en fonction de r,d,g et ν=η/ρe, viscosité cinématique de l'eau. À quelle condition y aura-t-il sédimentation, ou remontée en surface ?
II.B - Pour les différentes particules proposées dans le tableau 1, calculer la vitesse limite vℓ et le temps tc nécessaire pour parcourir une hauteur H=2 m, en supposant que la vitesse limite est immédiatement atteinte. On prendra ν=1,0×10−6 m2⋅ s−1 et d=2,65 (densité du quartz) et on présentera les résultats sous la forme d'un tableau.

|  | Sable grossier | Sable fin | Limon | Argile | Colloïde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rayon r | 1 mm | 100μ m | 10μ m | 1μ m | 0,1μ m |

Tableau 1 Taille typique de différentes particules

II. C - Exprimer le nombre de Reynolds Re caractéristique de l'écoulement autour de la bille en fonction des paramètres introduits. Sachant que l'expression de la force de traînée introduite en II.A peut être utilisée pour Re⩽5, commenter les résultats de la question précédente.
II. D - Le temps de chute tc des particules ne peut dépasser 2 heures, afin d'éviter la remontée de sédiments provoquée par la sédimentation des boues. En déduire la taille minimale rmin  des particules solides éliminées dans le dessableur.

II.E - Dimensionnement du dessableur

Le débit à traiter est Q=20 L⋅ s−1, soit environ 1700 m3 par jour. Le dessableur longitudinal est un bac de profondeur H=2,0 m, de longueur L et de largeur ℓ=L/6. Les eaux usées traversent le bac dessableur avec une vitesse veau =veau ux.

Figure 8 Vue de profil d'un bac dessableur

II.E.1) Quelle est la forme de la trajectoire des particules solides dans le référentiel du sol ? Estimer, en régime permanent, le temps Δt mis par l'eau, support des particules, pour traverser le dessableur.
II.E.2) Quelle relation doit exister entre tcrmin  et Δt pour que toutes les particules de rayon supérieur à rmin  sédimentent ? Déterminer numériquement la longueur minimale Lmin  du bac dessableur.

III Décantation des boues résiduelles

Cette partie s'intéresse à la modélisation des processus de sédimentation au sein du décanteur primaire, sous l'action du champ de pesanteur uniforme g=−guz. L'eau à traiter est assimilée à une suspension dans l'eau de particules sphériques identiques de rayon r⩽1μ m et de densité d. On note n∗(z,t) la densité volumique de particules, exprimée en particules ⋅m−3.

Figure 9 Particules en suspension dans un bac décanteur

III.A - Profil de concentration à l'équilibre dans un modèle convecto-diffusif

On assimile le bac décanteur à une cuve de hauteur H=2 m et de section S.
III.A.1) On s'intéresse ici à l'évolution de la densité volumique de particules n∗ au cours du temps, sous l'effet de la diffusion et de la gravité.
a) La diffusion de particules se traduit par l'existence d'un flux de particules ȷD. De la même façon que la diffusion thermique dans un milieu se traduit par un flux thermique λQ proportionnel et opposé au gradient de température ȷQ=−λgradT (loi de Fourier), la diffusion de particules se traduit par un flux de particules
proportionnel et opposé au gradient de concentration, soit ici ȷD=−Dgradn∗. La constante D est le coefficient de diffusion des particules sphériques dans l'eau.
Exprimer ȷD en fonction de D,∂n∗∂z et d'un vecteur unitaire.
b) En l'absence de diffusion, les particules ont un mouvement rectiligne uniforme dirigé vers le fond du bac, à la vitesse vℓ. Déterminer l'expression du flux de particules ȷC associé à la convection, en fonction de n∗(z,t) et vℓ. En déduire le flux total de particules ȷ=ȷD+ȷC.
c) Montrer que l'évolution de n∗(z,t) est régie par l'équation de Mason-Weaver :

∂n∗∂t=D∂2n∗∂z2+vℓ∂n∗∂z

III.A.2) On cherche le profil de concentration n∞∗(z) en régime stationnaire.
a) Donner la forme de la solution générale pour n∞∗(z), en introduisant une longueur caractéristique λ. Écrire la condition limite pour le flux total ȷ en z=0, et en déduire la nouvelle forme de n∞∗(z), que l'on exprimera en fonction de n0∗=n∞∗(z=0),λ et z.
b) La relation de fluctuation-dissipation d'Einstein relie le coefficient de diffusion D au coefficient de frottement de la force de Stokes :

D=kBT6πηr

Montrer que la répartition des particules n∞∗(z) peut s'interpréter à l'aide du facteur statistique de Boltzmann, qui stipule qu'à l'équilibre thermodynamique, n∞∗(z) est proportionnelle au facteur exp⁡−epkBT, ep étant l'énergie potentielle associée à une particule et kB la constante de Boltzmann.
On pourra utiliser le résultat de la question II.A.
c) Pour T=300 K, estimer numériquement λ pour r=1μ m,r=0,1μ m et r=0,01μ m. Conclure quant à la nécessité de prendre en compte la diffusion dans la modélisation de la sédimentation.

III.B - Sédimentation d'une suspension concentrée

On néglige les effets diffusifs. À concentration élevée, la vitesse de sédimentation vℓ décroît avec la densité volumique de la boue. Ce phénomène est décrit par la loi empirique de Richardson-Zaki : vℓ(x)=v0(1−x)n où x est la fraction volumique en particules solides dans la boue, v0 une constante et n≃5,1.

III.B.1)

a) Relier x(z,t) à la densité volumique en particules solides n∗(z,t) et au volume V=43πr3 d'une particule solide. Tracer l'allure de la courbe vℓ=fn∗.
b) Que représente la constante v0 ? Quelle est la conséquence pour le mouvement macroscopique de l'eau de la chute d'un grand nombre de sédiments? Expliquer alors qualitativement pourquoi vℓ décroît lorsque la concentration en particules augmente.
III.B.2) On note le flux de particules ȷ (qui s'assimile au flux convectif ȷC déterminé à la question III.A.1). Les particules se déplaçant uniquement vers le bas, on note ȷ=−j(z,t)uz.
Déterminer j(z,t) en fonction de v0,V,n et n∗(z,t).
En vous aidant de la courbe de la figure 10, déterminer la valeur maximale jmax  du flux de particules, en fonction de v0 et V.
Que représente la pente du segment OM ?
III.B.3) Une suspension initialement homogène de densité volumique n0∗ laissée à décanter présente rapidement trois zones distinctes : une zone transparente (1) en haut du décanteur, une zone opaque (3) en bas, et une zone trouble (2) qui les sépare (voir figure 11).
a) En vous aidant de la figure 10, déterminer la valeur de n∗ dans chacune de ces trois zones.
b) Par un bilan de particules entre les instants t et t+dt, montrer que la vitesse de déplacement vF d'une frontière séparant deux zones de densités volumiques de particules respectives n−∗ et n+∗ (voir figure 11) s'écrit:

vF=−jn+∗−jn−∗n+∗−n−∗uz

c) La frontière entre (1) et (2) se déplace à une vitesse v12. Déterminer v12 pour une fraction volumique x=10% en sédiments, en fonction de v0.
d) La frontière entre (2) et (3) se déplace à une vitesse v23. Déterminer v23 en fonction de v0.

Figure 10 Tracé de la fonction f(y)=y(1−y)5,1 et de sa dérivée

Figure 11 Décantation d'une suspension

III.B.4) On cherche à comprendre pourquoi de tels fronts de variation brusque de la concentration apparaissent quel que soit le profil initial de la concentration dans le décanteur.
a) On note viso =viso uz la vitesse de déplacement d'une surface horizontale de densité volumique n∗ fixée. Relier viso  à dj dn∗, puis tracer l'allure de viso n∗.
b) En déduire comment, à partir d'une suspension où la fraction volumique varie linéairement de 0 en surface à 0,80 au fond du décanteur, un front où la concentration varie brutalement peut se former dans le décanteur. On pourra représenter l'allure de l'évolution de n∗(z,t) au cours du temps.

Données numériques

Perméabilité magnétique du vide
Accélération du champ de pesanteur terrestre
Masse volumique de l'eau
Constante des gaz parfaits
Constante d'Avogadro
Constante de Boltzmann

μ0=4π×10−7H⋅ m−1g=9,81 m⋅ s−2ρe=1000 kg⋅ m−3R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1NA=6,02×1023 mol−1kB=1,38×10−23 J⋅ K−1