PHYSIQUE II

On se propose d'examiner quelques principes de fonctionnement de deux types de moteurs électriques, à la fois sous les aspects électromagnétique et dynamique. Les trois parties de ce problème sont indépendantes. L'étude est réalisée dans un référentiel galiléen R auquel on associe un repère Oxyz (de vecteurs unitaires respectifs ex,ey,ez ).

Partie I - Moteur à aimant inducteur

Un segment conducteur filiforme rectiligne AD, de résistance négligeable, parcouru par un courant i (dirigé de A vers D ), est astreint à tourner autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire constante ω, dans un champ magnétique uniforme et indépendant du temps: B=−Bez(B>0). Les points O,A, et D sont toujours alignés et on appelle er le vecteur unitaire radial dirigé selon OA: on pose θ=ex,er et donc ω=dθ/dt.

Les deux extrémités A et D du segment glissent sur deux conducteurs circulaires fixes, de centre O, de rayons respectifs r1 et r2r1<r2, de résistance négligeable, qui permettent de collecter le courant i (figure 1).
I.A - Calculer la f.e.m. eAD induite qui apparaît aux extrémités du segment AD en fonction de B,r1,r2 et ω.
I.B - Calculer le moment en O de la force de Laplace, soit Γ1=Γ1ez, qui s'exerce sur AD en fonction de B,r1,r2 et i.
I.C - À présent, on considère une nappe conductrice formée de N segments conducteurs identiques à AD, placés dans le plan Oxy et régulièrement

Filière TSI

distribués autour de l'axe Oz. Le système rigide ainsi constitué tourne autour de l'axe Oz avec la vitesse angulaire uniforme ω=dθ/dt.
I.C.1) Quelle est l'expression de la f.e.m e1→2 qui apparaît entre les deux conducteurs circulaires?
I.C.2) Chaque segment conducteur étant parcouru par un courant électrique →iN  N =I/N, donner l'expression du moment total en O des forces de Laplace, Γ=Γez qui s'exerce sur la nappe par rapport à l'axe Oz.
I.D - On branche entre les deux conducteurs circulaires, un générateur de f.e.m. U0 constante et de résistance interne R, la borne positive étant reliée au conducteur circulaire intérieur.
I.D.1) Donner l'expression du courant total I débité par le générateur et qui traverse le moteur (on néglige l'inductance propre du circuit).
I.D.2) Montrer que le moment Γ peut s'écrire sous la forme suivante Γ=M1U0−M2ω et exprimer M1 et M2 en fonction de B,R,r1 et r2.
I.D.3) Application numérique :

On donne U0=45 V,R=1,2Ω,B=1T,r1=1 cm,r2=4 cm,ω=4πrad⋅s−1. Calculer Γ.

Partie II - Moteur asynchrone à courant alternatif

II.A - On considère le circuit électrique de la figure 2 qui comporte un générateur idéal de tension sinusoïdale u(t)=U0cos⁡ωt+φ0, ou encore :
u(t)=Ueff 2cos⁡ωt+φ0 un condensateur de capacité C et deux bobines identiques ( b1 ) et b2, d'inductance propre L et de résistance

Figure 2

R (on néglige l'inductance mutuelle entre les deux bobines).
Les bobines ( b1 ) et ( b2 ) sont disposées de manière à ce que leurs axes soient perpendiculaires en O:b1 crée ainsi en O un champ magnétique colinéaire à l'axe Ox, soit B1=B1ex, et ( b2 ) un champ colinéaire à l'axe Oy, soit B2=B2ey (figure 3). Les mesures algébriques B1 et B2 des champs sont proportionnelles aux intensités qui traversent chaque bobine : B1(t)=ki1(t) et B2(t)=ki2(t) ( k constante positive donnée).
II.A.1) Déterminer les intensités i1(t) et i2(t) et les mettre sous la forme: i1(t)=I01cos⁡ωt+φ0−φ1 et i2(t)=I02cos⁡ωt+φ0−φ2. Exprimer I01,I02,φ1 et φ2 en fonction de R,L,C et ω (on suppose φ1,φ2∈[−π/2,π/2] ).
II.A.2) Quelle doit être la relation entre L,C et ω pour que les amplitudes I01 et I02 des courants soient égales ? Quelle relation lie alors les déphasages φ1 et φ2 ? Quel est le signe de φ1 ? Quel est celui de φ2 ?
II.A.3) Quelle doit être la relation entre R,L et ω si l'on souhaite en outre que φ2−φ1=π/2 ?
II.A.4) Les deux conditions précédentes étant réunies, montrer que par un choix judicieux de φ0 que l'on précisera, B1 et B2 peuvent se mettre sous la forme B1=B0cos⁡(ωt) et B2=B0sin⁡(ωt). Exprimer Bθ en fonction de k,U0 et R. Préciser les caractéristiques du champ total B=B1+B2 créé par les deux bobines en O.
II.A.5) Application numérique :

On donne k=10−3 T⋅ A−1,L=100mH,ω=100πrad⋅s−1,Ueff =220 V.
Calculer B0.
II.B - Le  → champ magnétique B ci-dessus agit sur une petite bobine plate, de n spires de section S, fermée sur elle même, d'inductance propre L1 et de résistance R1 (on suppose que le champ B

est uniforme sur toute la bobine). Le centre de la bobine coïncide avec le point O et la bobine tourne autour de l'axe Oz à la vitesse Ω que l'on suppose constante : le vecteur unitaire N normal au plan de la bobine en O reste
constamment dans le plan Oxy; l'angle θ=ex,N s'écrit donc θ=Ωt en supposant θ=0 à l'instant initial (figures 4 et 5 ).
II.B.1) Déterminer la f.e.m. induite par le champ B dans la petite bobine et en déduire que cette bobine est parcourue par un courant i de la forme: i(t)=I0sin⁡((ω−Ω)t−ψ). Exprimer I0 et ψ en fonction de la constante Φ0=nSB0 et de R1,L1,ω,Ω.
II.B.2) Exprimer le moment Γ=Γez du couple électromagnétique subi par la petite bobine en fonction de Φ0,R1,L1,ω,Ω et t.
II.B.3) Calculer la valeur moyenne Γm de Γ en fonction de Φ0,R1,L1,ω,Ω; tracer le graphe de Γm en fonction de Ω pour Ω∈[0,ω] (on suppose R1<L1ω ). Pourquoi restreint-on l'étude à l'intervalle [0,ω] ?
II.B.4) Application numérique :

On donne Φ0=10−3 T⋅ m2,L1=100mH,R1=1Ω,ω=100πrad⋅s−1.
Calculer la valeur maximale Γm,Max de Γm et la vitesse angulaire correspondante de la petite bobine.
II.B.5) Pour quelles valeurs de Ω le moteur a-t-il un fonctionnement stable ? Justifiez brièvement votre réponse.

Partie III - Étude dynamique

On considère un moteur à aimant inducteur du type de celui étudié en Partie I ; alimenté par une tension u, il exerce un couple moteur Γ=Γez. L'ensemble des parties mobiles (rotor, arbre, pièces diverses) de ce moteur possède un moment d'inertie J par rapport à l'axe de rotation Oz.
Dans toute cette partie on suppose ω>0.
III.A - Le moteur tourne à vide à la vitesse ω; Γ s'écrit Γ=M1u−M2ω ( M1 et M2 étant deux constantes positives données).
III.A.1) En supposant que les parties mobiles ne soient soumises qu'au couple moteur, écrire l'équation du mouvement.
III.A.2) Quelle est l'expression de la vitesse ω0 en régime permanent lorsque u=U0= constante ?
III.A.3) On suppose u=U0 et le régime permanent est établi. À un instant que l'on choisit comme instant initial, t=0, la tension u passe de la valeur U0 à la valeur constante U1U1>U0.
Donner, pour t>0, l'expression de la vitesse ω en fonction du temps.
On pourra poser τ=J/N. Quelle est la dimension de la constante τ ? Justifier votre réponse.
III.B - On associe au moteur un dispositif électromécanique qui permet d'avoir Γ=Γ0 ( Γ0 constante positive) lorsque le moteur est alimenté et Γ=0 lorsque le moteur ne l'est pas.
III.B.1) La partie mobile du moteur est soumise, en outre, à l'action d'un couple résistant de moment ΓR=ΓRez tel que ΓR=−ΓR0 ( ΓR0 constante positive) lorsque le moteur tourne et ΓR≤ΓR0 lorsque le moteur est immobile. Ce couple résistant ne peut évidement pas entraîner la rotation du moteur et ne peut que ralentir celle-ci lorsque le moteur tourne.
a) Le moteur est à l'arrêt. À l'instant que l'on choisit comme instant initial, t=0, on alimente le moteur. À quelle condition le moteur peut-il démarrer?
b) La condition précédente étant réalisée, déterminer la vitesse ω du moteur en fonction de Γ0,ΓR0,J et du temps t.
c) On coupe l'alimentation du moteur à l'instant t0. Soit t1 l'instant auquel le moteur s'arrête. Exprimer t1 en fonction de t0,Γ0 et ΓR0.
d) Application numérique :

On donne Γ0=4⋅10−3 N⋅ m,ΓR0=10−3 N⋅ m,t0=1 s. Calculer t1.
III.B.2) On associe au moteur un ensemble d'engrenages. Sur l'arbre du moteur est fixée une roue dentée D1 d'axe Oz et de rayon R1; le moment d'inertie de l'ensemble des parties mobiles (rotor, arbre, D1, pièces diverses) par rapport à l'axe Oz est J1. La roue dentée D1 entraîne à son tour, sans glissement, une roue dentée D2 d'axe Az (colinéaire à Oz ), de rayon R2 et de moment d'inertie J2 par rapport à Az (figure 6): le seul mouvement de

D2 est une rotation autour de l'axe Az.
L'ensemble étant immobile, on alimente le moteur à partir d'un instant pris pour instant initial t=0. La partie mobile du moteur et la roue D1 sont alors soumises au couple moteur Γ=Γ0ez ( Γ0 constante positive) et celui-ci est suffisamment intense pour que le moteur puisse démarrer. Partie mobile du moteur et roue D1 sont également soumises à l'action de la roue D2 : celle-ci peut être représentée par une force F1=FNex−FTey s'appliquant au point de contact I entre les deux roues FT>0. La roue D2 est soumise à l'action d'un couple résistant de moment ΓR=ΓR0ez ( ΓR0 constante positive) et évidemment à la force F2=−F1.
a) Exprimer la vitesse de rotation ω2 de la roue D2 autour de son axe en fonction de celle ω du moteur et des rayons R1 et R2. Justifier le signe de ΓR0.
b) Appliquer le théorème du moment cinétique en projection sur les axes de rotation respectifs à l'ensemble (partie mobile du moteur + roue D1 ) puis à la roue D2. On admettra qu'aucune autre action mécanique que celles précisées ci-dessus n'interviennent dans l'application de ce théorème.
c) En déduire les vitesses angulaires ω et ω2 en fonction de Γ0,ΓR0,J1,J2, R1,R2 et du temps t.
d) Exprimer la norme FT de la composante tangentielle de la force de contact entre les roues D1 et D2 en fonction de Γ0,ΓR0,J1,J2,R1,R2.
e) Application numérique.

On donne :

Γ0=4⋅10−3 N⋅ m,J1=8⋅10−4 kg m2,R1=10−2 m,ΓR0=10−3 N⋅ m,J2=4⋅10−4 kg m2,R2=2⋅10−2 m.

Calculer FT et les vitesses ω et ω2 atteintes respectivement par D1 et D2 au bout de t=1 s.