PHYSIQUE II

Les calculatrices sont autorisées.
Le problème étudie un dispositif susceptible de détecter la présence d'un matériau métallique situé à une distance plus ou moins grande d'un capteur selon la sensibilité du dispositif. Les différentes parties qui analysent le fonctionnement des éléments successifs constituant le détecteur sont indépendantes et la dernière partie qui appréhende le capteur dans son intégralité prend en compte l'interaction de tous les éléments.
Le principe de détection s'appuie sur le phénomène de couplage magnétique de deux circuits conducteurs qui engendre une variation de l'inductance apparente d'un circuit.

Partie I - Couplage magnétique de deux circuits

Afin de simplifier l'étude, le capteur est assimilé à une bobine B1 de rayon a1, de hauteur nulle parallèlement à son axe, sur laquelle sont enroulés N tours d'un fil conducteur en cuivre. On négligera dans toute l'étude l'étalement radial et axial du bobinage de telle sorte que chaque spire qui le constitue sera considérée comme un cercle de rayon a1, centré sur le même point O1. La position d'un point P d'une spire est décrite dans le repère ( O1,ur,uθ,uz ) représenté sur la figure I.A. Les évolutions au cours du temps des courants impliqués dans ce dispo-

Figure I.A

sitif permettent de mener l'étude dans le cadre des régimes quasi permanents.
On donne μ0=4π⋅10−7 S.I.
I.A - Le bobinage est parcouru par un courant d'intensité i1 représenté sur la figure I.A. Calculer le champ magnétique BO1, créé par tout le bobinage au point O1.
I.B - Soit M un point appartenant à la section du bobinage et dont les coordonnées vérifient z=0 et r<a1. Déterminer en le justifiant, la direction de B(M). Justifier que l'amplitude de ce champ ne dépende pas de θ.
I.C - La figure I.B propose le profil du rapport
B(M)⋅uzBO1⋅uz noté f, en fonction de la variable u=ra1.

Filière TSI

Commenter l'allure de ce profil. Quels aspects de cette courbe sont conformes ou en désaccord avec celle qui serait obtenue lors d'un relevé expérimental ? Que faut-il faire pour établir une expression théorique du champ magnétique en meilleur accord avec l'expérience?
On définit le champ magnétique moyen Bm sur la section de la spire par la relation admise :

Bm=1πa12M∈Σ M B(M)⋅uzd2S

I.D - Pour i1=1A,a1=6,5 cm et N=100, calculer la valeur de B10=BO1.
I.E - On admet Bm≈1,56B10. Calculer Bm et commenter la valeur du rapport Bm/B10. Calculer l'inductance propre L1 du circuit B1, définie par le rapport L1=Φ1/i1 avec

Φ1=M∈Σ B(M)⋅uzd2S

I.F - Quelle serait la valeur de Bm pour un bobinage identique mais parcouru par un courant d'intensité 2 A ? La valeur de L1 change-t-elle?
I.G - Un objet métallique est placé au voisinage de la bobine B1 étudiée précédemment. Afin de simplifier l'étude, cet objet est assimilé à un anneau filiforme B2, conducteur, de

rayon a2 et dont la position par rapport à B1 est décrite sur la figure I.C.
On supposera de plus que a2 « a1 et que d=O1O2»a1, de telle sorte que le champ magnétique créé par B1 sur la section de B2 puisse être considéré comme uniforme. Calculer le champ magnétique BO2 créé par B1, parcourue par le courant i1 au point O2.
I.H - Calculer le flux magnétique φ envoyé par B1 à travers B2. En déduire l'expression de M, mutuelle inductance des deux circuits, définie par M=φ/i1.
Application numérique : d=12 cm;a2=1 cm. Calculer la valeur de M.
On alimente maintenant B1 par la tension u1(t)=U2cos⁡(ωt) (figure I.C) alors que l'anneau filiforme B2 modélisant le métal est en court-circuit. On désigne par R1 et R2 les résistances respectives des circuits B1 et B2 puis par L2, l'inductance propre de B2. L'inductance propre de B1 est toujours notée L1.
I.I - Écrire le système des deux équations couplées reliant les grandeurs instantanées u1(t),i1(t),i2(t) faisant intervenir les paramètres R1,R2,L1,L2 et M. En régime sinusoïdal forcé de pulsation ω, on désigne par U1,I1 et I2 les représentations complexes respectives de u1(t),i1(t),i2(t).
Écrire le système en représentation complexe.
I.J - Calculer l'impédance apparente de B1 définie par Zapp =U1/I1. On pose Zapp =Rapp +jLapp ω. Identifier les valeurs de Rapp  et Lapp .
I. K - Donner l'expression ΔL1=Lapp −L1 et en déduire la valeur numérique de la variation relative ΔL1/L1 qui résulte de la présence du métal.
On prendra: L2=1⋅10−9H,R2=0,1 mΩ et f=ω2π=100kHz.

Partie II - Oscillateur

On étudie le montage électrique représenté sur la figure II.A.
Le facteur α est un réel positif qui peut être modifié afin de permettre d'ajuster la valeur de la résistance R′=R/α.
II.A - Dans un premier temps on isole le circuit noté C1, inclus dans le domaine délimité par les traits en pointillés, dont les grandeurs d'entrée, définies sur la figure, sont ue,ie et la grandeur de sortie est us.
II.A.1) L'amplificateur opérationnel
a) Pour un amplificateur opérationnel idéal, tracer la caractéristique de transfert statique, c'est-à-dire les variations de us en fonction de ε. On notera Vsat  la valeur absolue de la tension de saturation.
b) Cette caractéristique fait apparaître deux domaines. Nommer et définir ces domaines.

c) Définir le modèle «amplificateur opérationnel idéal ». Celui-ci sera adopté en ce qui concerne l'amplificateur opérationnel de C1.
Dans toute la suite, nous admettrons que le comportement de l'amplificateur opérationnel, même en régime variable, reste celui du régime statique.

II.A.2) Caractéristique d'entrée de C1

On désigne par caractéristique d'entrée les variations de ie en fonction de ue.
a) En prenant pour hypothèse us<Vsat , établir la relation (1) liant ue,ie,α et r.
b) Établir les relations (2) et (3), liant ue et ie respectivement lorsque us=Vsat  et us=−Vsat . Expliciter en fonction des paramètres du problème les deux valeurs Im et −Im de ie correspondant aux limites de validité des relations précédentes. Représenter la caractéristique globale d'entrée du montage étudié, dans le cas où αr<R. On fera apparaître sur le graphique Vsat  et Im.

II.B - Montage oscillateur

II.B.1) Conditions de démarrage des oscillations

Le dipôle d'entrée est désormais connecté (figure II.A) au dipôle formé de l'association série d'un condensateur de capacité C et d'une inductance L. Lorsque les dipôles sont connectés, l'intensité circulant dans l'inductance est initialement nulle et le condensateur présente une tension uc(t=0)=U0 suffisamment faible pour que us<Vsat .
a) Montrer que ie(t) est solution de l'équation différentielle ( E ) du second ordre

d2iedt2+2ξω0diedt+ω02ie=0

Exprimer l'amortissement ξ et ω0 en fonction de L,C,R1,r et α.
b) D'après les conditions initiales, quelles sont les valeurs de ie(t=0) et

diedt(t=0) ? On suppose que |ξ|<1. Expliciter la solution ie(t).

c) Que se passe-t-il si U0 est nul? Commenter.
d) On suppose donc que U0 n'est pas nul mais de très faible valeur. Quelle est la condition sur ξ puis sur α pour que les oscillations de ie présentent une amplitude croissante au cours du temps? On suppose désormais que cette condition est réalisée.
e) Application numérique :
r=1kΩ,R1=100Ω,C=1,28nF,L=2mH,α=0,35.
Calculer la valeur de ξ et de T0=2π/ω0
II.B.2) Amplitude des oscillations
a) Représenter l'allure de l'évolution de ie(t) en fonction du temps à compter de t=0. En utilisant la caractéristique d'entrée établie en II.A.2, montrer que cette loi d'évolution n'est valable que sur une durée limitée. Donner l'autre équation différentielle régissant l'évolution de ie(t).
b) Après un régime transitoire que l'on n'étudiera pas, les variations de ie en fonction du temps suivent un

régime périodique établi. La figure II.B montre les évolutions de ie/Im en fonction de la variable réduite θ=t/T0.

Déterminer les domaines de cette courbe qui se rapportent respectivement aux zones (1), (2) et (3) de la caractéristique d'entrée de C1.
c) Comment qualifier les oscillations représentées en figure II.B ? Évaluer la période, puis la fréquence f de ces oscillations ainsi que la valeur maximale de ie.
Application numérique :
R=2,5kΩ et Vsat =15 V.
d) Donner, pour ce régime établi, les valeurs maximales des tensions ue(t) et us(t) du montage.
II.B.3) Influence de la variation de l'inductance sur la fréquence des oscillations
a) Du fait de la présence d'un matériau métallique, l'inductance L varie de la valeur L1=2mH à la valeur L1+ΔL1 (voir partie I) telle que ΔL1/L1≈−5⋅10−4. Quels sont les paramètres affectés par cette variation? Calculer Δω0/ω0 qui résulte de cette variation.
b) On désigne par f+Δf la fréquence des oscillations lorsque L=L1+ΔL1 et f, celle des oscillations lorsque L=L1. Pourquoi, selon vous, n'essaie-t-on pas de mesurer Δf sur une courbe analogue à celle de la figure II.B, tracée pour L=L1+ΔL1 ? Un calcul numérique permet d'évaluer Δf≈38 Hz. Calculer Δf/f.

Dans toute la suite, on assimilera la tension de sortie us de l'oscillateur à son fondamental, c'est-à-dire à une sinusoïde de fréquence f calculée en II.B. 2 ou II.B.3.

Partie III - Détecteur de métal

L'oscillateur précédent est réalisé en double exemplaire : le premier montage utilise comme inductance la bobine B1, constituée par le circuit étudié en partie I; le deuxième montage utilise un composant de référence. Lorsque B1 est éloignée de tout métal, son inductance vaut L1, valeur identique à celle du composant de référence, égale à 2 mH . Par ailleurs, sans la proximité de métal, tous les autres composants des deux oscillateurs autres que l'inductance étant identiques, ces derniers produisent une tension sinusoïdale de même amplitude et de même fréquence évaluée en II.B.2. Lorsqu'on approche un métal de B1, son inductance varie de ΔL1. Ceci modifie la fréquence des oscillations de la tension de sortie de l'oscillateur contenant B1, qui devient f+Δf.

Cette partie propose une méthode de détection de cette variation de fréquence. Le principe de fonctionnement est décrit sur la figure III.A.

Les tensions de sortie des deux oscillateurs, notées us(t) et usref (t), constituent les deux entrées d'un montage multiplieur qui délivre une tension intermédiaire v(t)=kus(t)usref(t) proportionnelle au produit de ses deux tensions d'entrée, le coefficient k étant caractéristique du multiplieur.
III.A - Montrer que v(t) peut se mettre sous la forme d'une somme de deux tensions sinusoïdales dont on déterminera les fréquences respectives. En supposant que Δf/f<0,01, donner l'ordre de grandeur de ces fréquences (ou à défaut de leur valeur maximale).
III.B - On place à la suite du multiplieur un filtre passe bas du premier ordre de fréquence de coupure fc=1kHz vérifiant Δf «fc<f.
III.B.1) Proposer un montage simple, de gain statique égal à 1, réalisant cette fonction. On proposera des valeurs pour les composants choisis.
III.B.2) Déterminer le signal de sortie du filtre s(t). Calculer le rapport des amplitudes des deux tensions sinusoïdales qui composent s(t). Discuter la qualité du filtre.
III.C - La tension de sortie s(t), après avoir subi une amplification en puissance, alimente un haut parleur. Sachant que l'oreille humaine détecte des vibrations sonores dés lors que leur fréquence atteint 20 Hz , estimer la valeur minimale de Δf/f détectable. Peut-on détecter la variation de fréquence obtenue en II.B. 3 ?

PHYSIQUE II

III.D - Expliquer le fonctionnement du dispositif complet. La présence de l'anneau B2 suivant la description de la partie I peut-elle être détectée ? Quel est l'effet d'un rapprochement du capteur vers le métal à détecter sur le son émis par le haut parleur?
-••FIN •••