Physique-chimie 1

Gestion d'un digesteur anaérobie et valorisation des biogaz

En 1776, Alessandro Volta collectait du méthane dans les marais et remarqua que celui-ci brulait dans l'air. Plus tard, en 1884, Ulysse Gayon, étudiant de Louis Pasteur, produisit du méthane par fermentation du fumier. Il a mis en évidence que la combustion de ce gaz produisait de la chaleur et de la lumière.

Le digesteur est une cuve que l'on appelle également réacteur à biogaz ou encore méthaniseur. On introduit dans cette cuve des déchets organiques. La fermentation de ces substrats organiques en milieu anaérobie, c'est-à-dire dans un milieu privé de dioxygène O2, permet la production entre autre d'un biogaz : le méthane CH4. Son utilisation peut être considérée comme une source d'énergie alternative.

Figure 1 La méthanisation «à la ferme»  1

Ce sujet comporte trois parties indépendantes:

- indicateur de suivi pH -métrique et régulation du pH ;

- cinétique de décomposition du substrat ;

- valorisation énergétique des biogaz.

I Étude de l'indicateur de suivi pH -métrique et de la régulation du pH

La gamme optimale de pH pour la digestion anaérobie se situe entre 6,8 et 7,2 . Il est donc important de suivre régulièrement le pH du digesteur et d'ajouter une espèce acide ou une espèce basique pour toujours se situer dans la fourchette de fonctionnement optimal du digesteur.

I.A - Modélisation du pH-mètre

On se propose de modéliser le pH -mètre comme une association en série d'un générateur de tension idéale de force électromotrice E fonction du pH avec une résistance électrique r (figure 2).

Figure 2 Modélisation
d'un pH -mètre

Q 1. On souhaite mesurer la tension e à l'aide d'un voltmètre de résistance interne RV=1,0MΩ. Exprimer la tension mesurée e en fonction de E,r et RV. Calculer la valeur de e en prenant r=10MΩ et E=0,20mV.

Q 2. Quelle valeur minimale de résistance interne du voltmètre RV′ aurait-il fallu avoir pour commettre une erreur inférieure à 10% sur la mesure de E ?

Pour s'affranchir des problèmes de mesures liés à la résistance interne r du pH -mètre, on utilise le montage de la figure 3 dans lequel l'amplificateur linéaire intégré (ALI) est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire.

Figure 3

Q 3. Quel est le nom de ce montage ? Justifier que u1=E.
Le digesteur est continuellement agité pour assurer une homogénéité du milieu. Cette agitation mécanique lente provoque une perturbation électromagnétique du signal E. À un pH donné, l'évolution de E en fonction du temps t est représentée figure 4 .

Figure 4

Q 4. Représenter la décomposition spectrale du signal de la figure 4.

I.B - Filtrage linéaire

On envoie le signal u1(t) en entrée du filtre représenté figure 5 .

Figure 5

L'étude sera menée en régime sinusoïdal, ω désigne la pulsation du signal, ω0 la pulsation propre et x désigne la pulsation réduite x=ω/ω0.

Q 5. Effectuer une analyse qualitative du filtre à basse et haute fréquence. En déduire la nature du filtre. Justifier de son intérêt dans le cas présent.

Q 6. Exprimer la fonction de transfert du filtre H(jω) sous la forme

H(jω)=H01+jω/ω0

en identifiant les expressions de H0 et ω0.
Q 7. Exprimer le gain du filtre G(x) et la phase φ(x)=arg⁡(H).
Q 8. Déterminer la pulsation réduite de coupure xc à -3 dB .
Q 9. Exprimer le gain en décibels GdB(x) puis déterminer les équivalents à basse et haute fréquence.
Q 10. Construire le diagramme de Bode, réponses en gain GdB=f(log⁡x) et en phase φ=f(log⁡x).
On considère le signal d'entrée de la forme

u1(t)=E+E4cos⁡10ω0t.

On cherche le signal de sortie u2(t) sous la forme :

u2(t)=A1+A2cos⁡ω2t+ψ2.

Q 11. Exprimer les constantes A1,A2,ω2 et ψ2. Calculer pour E=0,20mV les valeurs de A1,A2 et ψ2. Commenter l'effet de l'action du filtre sur le signal u1(t).

I.C - Régulation du pH

Afin d'assurer une production optimale de biogaz, le pH du digesteur doit être compris entre 6,8 et 7,2 . On suppose que la sonde pH -métrique délivre un signal proportionnel au pH de telle sorte que u2(t)=kpH(t) avec k une constante. Un régulateur compare la tension mesurée u2 à une tension de référence Ur. Selon la valeur de sortie s(t) du comparateur, le régulateur délivre une solution appelée pH−pour faire diminuer le pH ou une solution appelée pH+pour augmenter le pH .

On note ±Us les tensions de saturation de l'Amplificateur Linéaire Intégré (ALI) que l'on supposera idéal.

I.C.1) Les solutions régulatrices

Q 12. Donner un exemple des ions constitutifs de la solution appelée pH−.
Q 13. Même question pour la solution pH+.

I.C.2) Comparateur simple

La figure 6 donne le schéma d'un comparateur simple.

Figure 6 Comparateur simple

Q 14. Dans quel régime fonctionne l'ALI ? Justifier la réponse.
Q 15. Tracer la caractéristique s=fu2.
Q 16. Expliquer pourquoi le comparateur simple ne permet pas d'assurer la régulation du pH .

I.C.3) Comparateur à hystérésis ou trigger de Schmitt

Pour s'affranchir du problème rencontré précédemment, on utilise le montage présenté figure 7.

Figure 7 Comparateur à hystérésis

Q 17. Exprimer le potentiel V+à la borne non inverseuse en fonction de R1,R2,s et Ur.
Q 18. Initialement, on suppose que s(0)=−Us. Exprimer la tension de basculement Ub+, tension pour laquelle la sortie s(t) bascule en +Us en fonction de R1,R2,Ur et Us. En déduire l'expression de la tension de basculement Ub−.

Q 19. En déduire l'allure de la caractéristique du comparateur à hystérésis s=fu2. Conclure.

II Étude cinétique de décomposition du substrat dans un digesteur anaérobie

La matière organique complexe à décomposer comprend des polysaccharides, protéines, lipides..., elle est nommée le substrat S.

La transformation chimique d'hydrolyse des macromolécules du substrat S est l'étape cinétiquement limitante dans le processus global de biodégradation anaérobie. Le substrat S est hydrolysé en matières organiques solubles (glucides simples, acides aminés, glycérol...) que l'on nommera les produits P.

On note la constante de vitesse k associée à la réaction d'hydrolyse du substrat S en produits P,

On remarque que cette réaction peut être accélérée en ajoutant des enzymes. La réaction d'hydrolyse peut être modélisée par une cinétique d'ordre 1 par rapport au substrat S.

Q 20. Donner la définition d'un catalyseur. Sur quelle grandeur thermodynamique a-t-il une action ?
Q 21. Exprimer [S](t) en fonction de la concentration initiale en substrat [S]0 de k et de t.
La figure 8 donne l'évolution de ln⁡[S]/[S]0 en fonction du temps.

Figure 8

Q 22. Déterminer graphiquement la valeur de k.
Q 23. Rappeler la définition du temps de demi-réaction t1/2. Établir son expression en fonction de k et calculer sa valeur.

Q 24. Relever le temps de demi-réaction sur la figure 8. Comparer ce résultat à celui de la question précédente.

III Valorisation énergétique des biogaz

III.A - Combustion du biogaz

On considère la réaction de combustion du méthane

CH4( g)+2O2( g)=CO2( g)+2H2O( g).

Le tableau 1 donne les enthalpies standard de formation et les capacités thermiques molaires à pression constante, à 298 K .

|  | CH4( g) | O2( g) | N2( g) | CO2( g) | H2O(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfH∘kJ⋅mol−1 | −74,9 |  |  | −393,5 | −241,8 |
| CP,m J⋅ K−1⋅ mol−1 | 36,3 | 29,3 | 28,7 | 38,5 | 36,2 |

Tableau 1 Quelques valeurs thermodynamiques

Q 25. Que valent les enthalpies standard de formation du dioxygène gazeux O2( g) et du diazote gazeux N2( g) ? Justifier.

Q 26. Quel est l'effet d'une augmentation de pression à température constante sur l'équilibre de la réaction de combustion du méthane?

Q 27. Quel est l'effet d'une augmentation de température à pression constante sur l'équilibre de la réaction de combustion du méthane? Justifier.

Q 28. On réalise dans l'air la combustion d'un volume V=1,00 m3 de méthane gazeux CH4( g), assimilable à un gaz parfait, pris à T=298 K sous une pression constante de P0=1,00 bar. Déterminer le transfert thermique QP algébriquement reçu par le système gazeux lors de la combustion totale du méthane. Justifier le signe de QP. On donne la constante des gaz parfaits R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1.

Q 29. En s'appuyant sur une modélisation à justifier, déterminer la température maximale atteinte lors de la combustion du méthane en présence d'une quantité juste suffisante de dioxygène.

III.B - Cogénération par centrale à vapeur

Le principe de la cogénération au gaz naturel est de produire à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. On utilise pour cela une centrale à vapeur et on récupère de l'énergie mécanique dans sa turbine et de l'énergie thermique au niveau du condenseur. On s'intéresse dans un premier temps au fonctionnement général d'une telle centrale sans prendre en compte la valorisation de l'énergie dissipée dans le condenseur. Puis le III.B. 3 étudie la récupération d'énergie thermique.

Le cycle de base d'une centrale à vapeur parcouru par de l'eau est schématisé figure 9 . Il consiste essentiellement en une chaudière où le combustible est brûlé générant ainsi de la vapeur d'eau surchauffée ( 2→3 ) qui est ensuite détendue dans une turbine à vapeur dont l'arbre fournit le travail moteur ( 3→4 ). La vapeur d'eau sortant de la turbine est totalement liquéfiée dans un condenseur ( 4→1 ) avant qu'une pompe ne lui redonne la pression de chaudière (1→2). Le refroidissement du condenseur est assuré par une source froide externe.

Figure 9 Schéma d'une centrale à vapeur

On supposera les transformations subies par le système dans la turbine et dans la pompe comme étant adiabatique et réversible. On négligera le travail de la pompe devant le travail de la turbine : Wp≪Wt.

Le fluide est en écoulement stationnaire avec un débit massique Dm1=1,0 kg⋅ s−1. On négligera les variations de vitesse et d'altitude du fluide.

On donne l'expression de l'entropie S en J⋅K−1 d'une masse donnée d'eau liquide à la température T,

S(T)=ST0+Ceau ln⁡TT0

avec Ceau  la capacité thermique de l'eau en J⋅K−1. On donne la capacité thermique massique de l'eau liquide ceau =4,18 kJ⋅ kg−1⋅ K−1.

III.B.1) Description du cycle thermodynamique

On considère que le fluide circulant au cours d'un cycle reçoit les transferts thermiques Qc et Qf respectivement des sources chaude de température Tc et froide de température Tf ainsi que le travail mécanique de la turbine Wt.

Q 30. Préciser, en justifiant, les signes de Qc,Qf et Wt.
Q 31. Pourquoi ce cycle est qualifié de cycle à combustion externe ? Quel avantage présente-t-il ? Donner un exemple de cycle à combustion interne.

Q 32. Exprimer le rendement r de la machine en fonction Qc et Wt.
Q 33. En déduire l'expression du rendement r en fonction de Tf,Tc,Qc et Sc l'entropie créée au cours d'un cycle.

Q 34. En déduire l'expression du rendement de Carnot rc. Effectuer l'application numérique avec Tf=300 K et Tc=603 K.

III.B.2) Diagramme des frigoristes

- Au point 1 en sortie de condenseur, l'eau est à l'état liquide saturant, sous une faible pression à la température Tf.

- La pompe ( 1→2 ) comprime l'eau à environ 128 bar. La température T reste sensiblement constante pendant cette compression. Le point 2 se situe à l'intersection de l'isotherme T=300 K (environ 30∘C ) et de l'isobare P=128 bar.

- Dans la chaudière ( 2→3 ), l'eau sous pression est portée à haute température, l'échauffement comportant les deux étapes

- chauffage du liquide à pression constante ;

- évaporation de l'eau jusqu'à la dernière goutte de liquide.

- L'évolution dans la turbine (3→4) est modélisée par une détente adiabatique réversible.

Q 35. Compléter le diagramme log⁡(P)=f(h) (figure A du document réponse), en représentant le cycle parcouru par le fluide et en indiquant les étapes 1,2,3 et 4.

Q 36. Calculer le transfert thermique massique qc reçu par le fluide dans la chaudière.
Q 37. Calculer le travail massique wt reçu de la part de la turbine.
Q 38. Justifier la légitimité de l'hypothèse wp≪wt.
Q 39. Préciser la nature de la transformation 4→1. Quel est l'intérêt de cette étape ?
Q 40. Établir l'expression de la fraction massique de vapeur xv4 au point 4 en fonction de h1,h4 et ΔhvTf, enthalpie massique de vaporisation à la température Tf. Faire l'application numérique.

Q 41. Exprimer les variations d'entropie au cours de chaque transformation du système ΔS1→2,ΔS2→3, ΔS3→4 et ΔS4→1 en fonction de la masse du système m, la capacité thermique massique de l'eau ceau ,Tf,Tc, ΔhvTf,ΔhvTc et xv4.

Q 42. En déduire l'expression de xv4 en fonction de ΔhvTf,ΔhvTc,ceau ,Tf et Tc.
Q 43. Quelle puissance mécanique Pt reçoit la turbine ? Faire l'application numérique. Commenter le résultat.

III.B.3) Récupération de l'énergie thermique

On s'intéresse ici à l'énergie thermique que l'on peut récupérer au niveau du condenseur afin de produire de l'eau chaude pour alimenter une installation de chauffage domestique (figure 10).

Figure 10 Centrale à vapeur avec récupération de l'énergie thermique dans le condenseur

Le condenseur est un échangeur thermique que l'on suppose parfaitement calorifugé, schématisé figure 11.

Figure 11 Schéma du condenseur

On suppose les fluides en écoulement stationnaire. On puise l'eau de chauffage domestique à la température Td(x=0)=5,0∘C, avec un débit Dd. Elle ressort de l'échangeur à la température Td(x=L)=60∘C.

Q 44. Calculer la puissance thermique reçue par l'eau de chauffage domestique Pd.
Q 45. Calculer le débit massique Dd que doit posséder l'eau de chauffage domestique.
Q 46. Exprimer puis calculer ecogen , l'efficacité de la machine utilisant le principe de cogénération. Commenter.

Question 35

- 1 Assemblée Nationale, avis présenté au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2015 (nº2234) par Marie-Noëlle Battistel, tome III Écologie, développement et mobilité durables, Énergie.