Introduction

Afin d'accroitre leur indépendance alimentaire du fait des conséquences liées au réchauffement climatique et des incertitudes géopolitiques, plusieurs pays ont décidé d'optimiser le rendement de leurs cultures maraichères. Cette démarche s'inscrit dans un cercle vertueux avec pour conséquences plusieurs bénéfices dont les principaux sont:

- sécurisation alimentaire ;

- réduction de l'impact carbone par une production locale ;

- diminution du risque sanitaire en rationalisant l'utilisation de composés chimiques (pesticides, fongicides, insecticides, engrais...).
Chaque implantation étant particulière, du fait des dimensionnements, expositions, profondeurs de captage et qualités de l'eau différentes, une installation «témoin» a été construite.
Le sujet proposé aborde quelques problèmes physico-chimiques rencontrés sur ce site.
Cet énoncé est accompagné d'un document réponse à rendre avec la copie. Ce document contient également un certain nombre de valeurs numériques utiles.

I Puisage de l'eau pour l'irrigation

Pour l'irrigation des cultures sous serre, l'eau est puisée à une profondeur h=30 m. À la surface libre du puits, la pression de l'eau PE équivaut à la pression atmosphérique P0=1,0×105 Pa. La pression d'utilisation au niveau du sol est de PS=1,5×105 Pa. Le débit volumique est de Q=1,0 L⋅ s−1. La conduite possède une section Σ=2,5×10−3 m2 constante.

Figure 1

Q 1. On considère l'écoulement d'un fluide parfait incompressible en régime stationnaire. Exprimer la grandeur C homogène à une pression qui se conserve le long d'une ligne de courant.
Q 2. Existe-t-il des situations pour lesquelles la grandeur C n'est pas conservée ? Justifier votre réponse en utilisant le schéma de puisage ci-dessus.
On néglige par la suite les pertes de charge.
Q 3. Montrer que la vitesse de l'eau aux points E et S est identique : vE=vS.
Q 4. Exprimer le travail massique wi que doit fournir la pompe. Effectuer l'application numérique.
Q 5. En déduire la puissance mécanique de la pompe Pmeca  nécessaire.
Q 6. Le rendement de la pompe vaut η=0,8. En déduire la puissance électrique absorbée par la pompe. Effectuer l'application numérique.
La figure 2 présente les caractéristiques de différentes pompes. L'abscisse Q du graphe est le débit volumique de la pompe et son ordonnée H la hauteur manométrique. Ici, H=h+PS−P0ρeau g.
Q 7. Parmi les pompes dont les caractéristiques sont présentées figure 2, quel est le numéro de la pompe la mieux adaptée à cette utilisation ? Justifier la réponse.

Figure 2

II Analyse de l'eau captée

La solubilité du dioxygène O2 dans l'eau dépend de la valeur de la pression partielle de O2 au-dessus de l'eau ainsi que de celle de la température. Le dioxygène dissout O2 est en permanence consommé par les systèmes chimiques et biologiques. La concentration en dioxygène O2 dissout est un indicateur de qualité de l'eau. Une eau ne peut servir en irrigation que si la concentration massique en dioxygène dissout est supérieure à 5mg⋅L−1.

II.A - Diagramme E−pH du manganèse

On donne le diagramme potentiel-pH du manganèse à 298 K pour une concentration molaire totale en espèces dissoutes de cT=1×10−2 mol⋅ L−1.
On ne considère que les espèces Mn(s),Mn(aq)2+,Mn(aq)3+,Mn(OH)2( s) et Mn(OH)3( s).
On superpose le diagramme E−pH de l'eau en pointillé.
Q 8. Associer chaque domaine aux espèces chimiques du manganèse en justifiant.
Q 9. Calculer le pH de début d'apparition du précipité Mn(OH)3( s).
Q 10. Écrire les demi-équations électroniques associées aux couples de l'eau O2( g)/H2O(1) et H2O(1)/H2( g). En déduire les équations des droites EO2( g)/H2O(1) et EH2O(1)/H2( g). On suppose qu'aux différentes frontières la pression partielle des gaz est égale à 1 bar.
Q 11. Retrouver la valeur de la pente de la droite frontière séparant le couple Mn(OH)3( s)/Mn(OH)2( s).
Q 12. Déduire par lecture graphique, le potentiel standard EMn(aq)2+/Mn(s)∘ du couple Mn(aq)2+/Mn(s).
Q 13. Discuter de la stabilité dans l'eau des espèces dérivant du manganèse en fonction du pH .

II.B - Dosage du dioxygène dissout dans l'eau par la méthode de Winkler

Le dosage s'effectue en 3 étapes.

II.B.1) Première étape

- Remplir une fiole jaugée de volume V=250 mL de l'échantillon d'eau à analyser.

- Ajouter des pastilles de soude.

- Ajouter 2,00 g de chlorure de manganèse hydraté MnCl2,4H2O.

- Boucher la fiole sans emprisonner d'air et la maintenir sous agitation magnétique jusqu'à la dissolution complète des réactifs.

- Agiter 30 minutes.

- Observer l'apparition d'un précipité brun.

Figure 3

Q 14. Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation chimique entre les ions manganèse II Mn(aq)2+ et les ions hydroxyde HO(aq)−.
Q 15. Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation chimique entre le composé obtenu et le dioxygène dissout O2( g).

II.B.2) Deuxième étape

- Acidifier l'échantillon jusqu'à pH=1,5 avec de l'acide chlorhydrique concentré HCl .

- Ajouter 3,0 g d'iodure de potassium KI.

- Observer la formation d'un précipité et l'apparition d'une solution limpide orangée.

Q 16. Écrire l'équation de réaction modélisant la dissolution du précipité de Mn(OH)3( s) en milieu acide.
Q 17. Écrire l'équation de réaction modélisant la réaction d'oxydoréduction entre les ions Mn(aq)3+ et I(aq)−à pH=1,5 pour former Mn(aq)2+ et I2(aq).

II.B.3) Troisième étape

- Prélever un volume V0=50 mL de la solution obtenue.

- Doser cette solution par une solution de thiosulfate de sodium 2Na++S2O32− de concentration C1=1,5×10−2 mol⋅ L−1.
Q 18. Écrire l'équation de réaction support du titrage entre les ions thiosulfates S2O32− et le diiode I2 pour former S4O62− et I−.
Q 19. On repère l'équivalence par un ajout de volume équivalent Veq=5,0 mL de thiosulfate de sodium. Montrer que la concentration molaire en dioxygène dissout CO2 s'écrit

CO2=C1Veq4V0.

Q 20. En déduire la concentration massique cO2 en dioxygène dissout dans l'échantillon. Conclure quant à son utilisation en irrigation.

II.C - Simulation de Monte-Carlo

On souhaite dans cette sous-partie évaluer grâce à la méthode de Monte-Carlo la valeur moyenne de la concentration massique cO2 ainsi que l'écart-type associé.
Le tableau 1 précise les données correspondant à l'expérience réalisée.

| Grandeurs | Veq | V0 | C1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeurs | 5,00 mL | 50,0 mL | 1,50×10−2 mol⋅ L−1 |
| Incertitude-type | 0,050 mL | 0,020 mL | 1,5×10−3 mol⋅ L−1 |

Tableau 1

La figure 4 donne une partie du programme Python pour réaliser la simulation de Monte-Carlo.

# Importation des bibliothèques
import numpy as np
import numpy.random as rd
import matplotlib.pyplot as plt
# Entrée des données du problème
MO2 = 32.0 #g/mol
Veq = 5.0 # en mL
u_Veq = 0.05 # en mL
VO = 50.0 # en mL
u_VO = 0.02 # en mL
# À compléter
# À compléter
# Simulation de N = 10000 Titrages par la méthode Monte-Carlo
N = 10000 # nombre de tirages à réaliser
Veq_sim = Veq + rd.normal(0,u_Veq, N) # simulation des valeurs de Veq
V0_sim = V0 + rd.normal(0,u_V0,N) # simulation des valeurs de V0
# Simulation sur C1 à compléter
cO2_sim = C1_sim*Veq_sim * MO2 / (4 * V0_sim) # simulation des valeurs de cO2
# Représentation de l'histogramme
plt.hist(CO2_sim, bins='rice')
plt.show()
## Analyse statistique des résultats de la simulation MC
cO2_moy = np.average(cO2_sim) # Calcul de la valeur moyenne de cO2_sim
u_c02 = np.std(c02_sim,ddof=1) # Ecart-type de c02_sim
print(c02_moy, '\n', u_c02) #Afficher les valeurs de cO2_moy et u_c02

Figure 4

Q 21. Compléter les lignes 11, 12 et 17 sur votre copie.
Le programme ainsi complété permet d'obtenir le résultat de la figure 5.
Q 22. Déduire de la simulation de Monte-Carlo une écriture du résultat pour la concentration massique en dioxygène dissout cO2.

Figure 5

III Étude thermique de la serre

III.A - Équation de diffusion à travers une paroi latérale de la serre en polycarbonate

On modélise la paroi de polycarbonate par un objet parallélépipédique qui a pour dimensions L×l×e avec e≪L et e≪l (figure 6).

Figure 6

Le point O appartient à la face intérieure qui est à la température Ti. Le point E appartient à la face extérieure qui est à la température Te.
L'origine de l'axe x est prise en O.
On note Σ0 le système constitué de la tranche comprise entre les abscisses x et x+dx de surface S=Ll représentée en grisé sur la figure 6 .
On note :

- c, la capacité thermique massique du polycarbonate ;

- ρ, la masse volumique du polycarbonate ;

- λ, la conductivité thermique du polycarbonate ;

- ȷ(x,t)=j(x,t)ex, le vecteur densité de flux thermique.

Q 23. Justifier qu'on recherche un champ de température dans le parallélépipède de la forme T(x,t).
Q 24. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, montrer que

∂T∂t=−1ρc∂j∂x

Q 25. La loi de Fourier relie la densité de flux thermique ȷ et le gradient de température. En notant λ la conductivité thermique du matériau, cette loi s'écrit ȷ=−λgradT. Que traduit la présence du signe - dans cette relation?
Q 26. Écrire la relation de Fourier dans le cadre de notre étude unidimensionnelle selon l'axe ( Ox ).
Q 27. En déduire l'équation de la chaleur :

∂T∂t=D∂2T∂x2

Comment nomme-t-on la grandeur D ? En quelle unité s'exprime-t-elle ? Exprimer D en fonction de λ,ρ et c. Q 28. Estimer le temps caractéristique τ de diffusion de la chaleur à travers la paroi de polycarbonate. Effectuer l'application numérique.

III.B - Étude du régime stationnaire

On se place désormais dans le cadre d'étude du régime stationnaire.
Q 29. Réécrire dans ce cas, l'équation de diffusion thermique et en déduire l'évolution de la température T(x) dans le solide.
Q 30. Exprimer le flux thermique ϕ traversant la plaque de section S orthogonale à l'axe ( Ox ) orientée dans le sens des x>0 en fonction de S,λ,e,Ti et Te.
Q 31. Relier la différence de température Ti−Te au flux thermique ϕ par analogie avec la loi d'Ohm. Faire apparaitre la résistance thermique du parallélépipède Rth et l'exprimer en fonction des données de l'énoncé. Effectuer l'application numérique de Rth.
Le chauffage nécessaire au maintien de la paroi à une température Ti peut être modélisé par une source idéale de courant. On appelle la résistance thermique de conduction de la paroi en polycarbonate Rth et la résistance conducto-convective traduisant des échanges thermiques de la paroi avec l'air extérieur Rcc (figure 7 ).

Figure 7

Q 32. Exprimer la puissance thermique Pth nécessaire au maintien de la paroi à une température intérieure Ti. Effectuer l'application numérique. Commenter.

IV Étude thermodynamique de la chambre froide

Le stockage des récoltes s'effectue dans une chambre froide. On se propose dans cette partie d'étudier cette machine thermique. Le fluide réfrigérant étudié est du R134a. Pour les futures constructions, le fluide sera du R1234ze pour sa moindre contribution à l'effet de serre.

IV.A - Généralités

Le fluide réfrigérant décrit le cycle thermodynamique présenté figure 8.
On modélise la machine frigorifique par une machine ditherme schématisée en figure 9.
On utilise les notations suivantes:

- Qc : transfert thermique algébriquement reçu par le fluide au cours d'un cycle de la part de la source chaude à la température Tc;

- Qf : transfert thermique algébriquement reçu par le fluide au cours d'un cycle de la part de la source froide à la température Tf;

- W : travail algébriquement reçu par le fluide au cours d'un cycle de la part de l'extérieur.

Q 33. Au niveau de quel organe de la machine thermique se trouve la chambre froide ? Justifier votre réponse.

Figure 8

Figure 9

Q 34. Préciser en justifiant les signes de Qc,Qf et W.
Q 35. Définir l'efficacité e (également appelé COefficient de Performance COP) de la machine frigorifique.
Q 36. Établir l'expression de l'efficacité de Carnot ec, en fonction de Tc et Tf. Que peut-on dire l'efficacité réelle e par rapport à l'efficacité de Carnot ec ?
Q 37. Calculer numériquement ec avec Tc=45∘C et Tf=3 ∘C. Interpréter le résultat obtenu.

IV.B - Description du cycle

Le cycle comprend les successions de transformations suivantes :

- 1→2 : compression adiabatique réversible en phase gazeuse dans le compresseur ;
−2→3 : refroidissement isobare de la vapeur ;

- 3→4 : compression totale et isobare;
−4→5 : sous-refroidissement isobare;
−5→6 : détente isenthalpique ;

- 6→7 : chauffage isobare;

- 7→1 : surchauffe de la vapeur.

Le tableau 2 donne le relevé thermodynamique du fluide aux différents points de ce cycle.
Q 38. Représenter le cycle thermodynamique sur le diagramme des frigoristes (figure A du document réponse).
Q 39. Relier le sens de parcours du cycle au mode de fonctionnement de la machine.
Q 40. Qualifier l'état du fluide aux points 3 et 4.
Q 41. Lire graphiquement le titre en vapeur xv du point 6 .
Q 42. Rappeler l'expression du premier principe de la thermodynamique pour un fluide en écoulement stationnaire, dans lequel on néglige les variations d'énergie cinétique massique Δec et d'énergie potentielle de pesanteur massique Δep devant la variation d'enthalpie massique Δh.

| Point du cycle | Pression P (bar) | Température T ∘C | Enthalpie massique h ( kJ⋅kg−1 ) | Débit massique Dm kg⋅ s−1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,7 | 3,0 | 402 | 0,16 |
| 2 | 11,6 | 63,1 | 442 | 0,16 |
| 3 | 11,6 | 45,0 | 421 | 0,16 |
| 4 | 11,6 | 45,0 | 264 | 0,16 |
| 5 | 11,6 | 40,0 | 256 | 0,16 |
| 6 | 2,7 | -2,0 | 256 | 0,16 |
| 7 | 2,7 | -2,0 | 397 | 0,16 |

Tableau 2

Q 43. Exprimer puis calculer numériquement le transfert thermique massique qf reçu par le fluide dans l'évaporateur.
Q 44. Exprimer puis calculer numériquement le transfert thermique massique qc reçu par le fluide dans le condenseur.
Q 45. Exprimer puis calculer numériquement le travail indiqué wi reçu par le fluide de la part du compresseur.
Q 46. En déduire l'efficacité réelle e de la machine frigorifique.
Q 47. Exprimer puis calculer numériquement la puissance thermique extraite de la chambre froide Pth,f.

Épreuve : Physique-chimie ITSI
Ne rien porter sur celte feuille avant d'avoir complètement rempli l'entête
Feuille ◻ /

Données

Données en rapport avec l'eau

Masse volumique de l'eau
Accélération de la pesanteur
Données thermodynamiques à 298 K
Produit ionique de l'eau
Produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse
Potentiel standard du couple O2,( g)/H2O(1)
Potentiel standard du couple H2O(1)/H2( g)
Potentiel standard du couple I2(aq)/I(aq)−
Potentiel standard du couple S4O6( aq )2−/S2O3( aq )2−
Masses molaires
Oxygène
Tétrahydrate de chlorure de manganèse
Iodure de potassium

Données en rapport avec la serre
Épaisseur de la paroi de polycarbonate
Masse volumique du polycarbonate
Conductivité thermique du polycarbonate
Capacité thermique massique du polycarbonate
Résistance conducto-convective entre la paroi et l'air extérieur
Surface du mur
Température à l'intérieur de la serre
Température à l'extérieur de la serre

ρeau =1000 kg⋅ m−3g=9,8 m⋅ s−2

Ke=10−14
KsMn(OH)3=10−35,6
EO2,( g)/H2O(1)∘=1,23 V
EH2O(1)/H2( g)∘=0,00 V
EI2(aq)/I(aq)−∘=0,62 V
ES4O62− (aq)∘/S2O3(aq)2−∘=0,08 V
M(O)=16 g⋅ mol−1
MMnCl2,4H2O=198 g⋅ mol−1
M(KI)=166 g⋅ mol−1
e=1,0 cm
ρ=1,2×103 kg⋅ m−3
λ=0,2 W⋅ m−1⋅ K−1
c=1674 J⋅ kg−1⋅ K−1
Rcc=1,1×10−3 W⋅ K−1
S=30 m2
Ti=20∘C
Te=5 ∘C

Question 38