MP
 Calculatrice autorisée

Les bouées houlographes Waverider

Depuis la fin des années 1960, la société néerlandaise Datawell développe des bouées houlographes commercialisées sous le nom de Waverider. Flottant à la surface de la mer, une telle bouée se déplace au gré des vagues de sorte qu'en enregistrant son mouvement, on accède aux caractéristiques de la houle. Le fonctionnement du Waverider repose sur une ingénieuse combinaison de principes physiques que ce problème aborde au travers de modèles simples.

Figure 1 Photographies d'une bouée houlographe Waverider

Cet énoncé, formé de quatre parties largement indépendantes, est accompagné d'un document réponse à utiliser à plusieurs reprises et à rendre avec la copie. Diverses valeurs numériques et un formulaire d'analyse vectorielle sont regroupés à la fin du texte.

I Prévention de la corrosion

La coque des bouées Waverider est faite d'acier AISI 316, un alliage de fer, de carbone (moins de 1% ) et de chrome. L'oxydation du chrome permet la formation d'une couche superficielle de passivation et rend en principe l'acier «inoxydable», donc apte à demeurer longuement en milieu marin. Cependant, la présence d'ions chlorures entraine une dégradation locale de la couche de passivation, déclenchant irrémédiablement la corrosion du fer. Dans cette partie, on étudie la corrosion de l'acier en milieu marin et le moyen choisi par Datawell pour s'en prémunir.

I.A - Thermodynamique de la corrosion du fer

La figure A du document réponse est un diagramme potentiel-pH du fer tracé pour la concentration en espèces dissoutes Ctra =1,0×10−6 mol⋅ L−1. Les espèces prises en compte sont Fe(s),FeOOH(s),Fe(OH)2( s),Fe(aq)2+,Fe(aq)3+ et HFeO2(aq)−. Les frontières associées aux couples d'oxydoréduction de l'eau ont été superposées en pointillés gris.
Q 1. Compléter ce diagramme potentiel-pH en attribuant à chaque domaine une espèce contenant Fe .
Q 2. À partir du diagramme, déterminer le potentiel standard du couple Fe(aq)2+/Fe(s) et le pKs de Fe(OH)2( s).
Q 3. Sans utiliser le diagramme, déterminer la pente de la frontière séparant Fe2+ et FeOOH(s).
Q 4. À partir du diagramme, écrire la réaction se produisant quand une pièce de fer est laissée à l'abandon dans une solution aqueuse saturée en dioxygène et dont le pH vaut 7 .

I.B - Cinétique de la corrosion de l'acier

Dans une étude publiée en 2016 dans la revue Ocean Engineering, Kim et al. analysent la corrosion de l'acier dans une solution aqueuse de chlorure de sodium modélisant l'eau de mer, saturée en dioxygène et de pH égal à 8,2 . Afin de relever la courbe courant-potentiel d'une pièce d'acier, ils utilisent une contre électrode en platine et une électrode de référence au calomel saturé, de potentiel Eref =0,25 V.

Q 5. Donner précisément le schéma du dispositif permettant d'enregistrer la courbe courant-potentiel.
Q 6. La courbe obtenue, en raisonnant en densité de courant, est représentée sur la figure 2. Quelles sont les réactions électrochimiques se produisant sur les portions repérées par les lettres (a), ( b ) et ( c ) ?

Figure 2 Courbe densité de courant-potentiel d'une pièce d'acier plongeant dans une solution modélisant le milieu marin et courbe densité de courant-potentiel anodique pour l'aluminium

Q 7. Estimer numériquement la surtension cathodique associée au couple H+/H2.
Dans leur étude, Kim et al. publient différentes courbes courant-potentiel obtenues pour le même système modèle, en modifiant la vitesse d'écoulement de l'eau salée autour des électrodes (figure B du document réponse). En les exploitant, ils montrent que la densité de courant de corrosion jcorr  dépend de la vitesse d'écoulement de l'eau salée autour de l'électrode. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 1 où seule la vitesse d'écoulement change entre les différentes mesures effectuées.

| vitesse d'écoulement m⋅s−1 | 0 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| densité de courant de corrosion A⋅cm−2 | 1,79×10−5 | 2,46×10−4 | 8,49×10−4 |

Tableau 1 Valeurs des densités de courant de corrosion en fonction de la vitesse d'écoulement du fluide autour de l'électrode

Q 8. Pour chacune des courbes représentées sur la figure B, entourer la partie correspondant à un phénomène de limitation du courant lié à la cinétique de transport du dioxygène dissout dans l'eau.
Q 9. Proposer une interprétation qualitative à l'augmentation de la densité de courant de corrosion avec la vitesse d'écoulement du fluide autour de l'électrode.

I. C−  Protection par anode sacrificielle

Pour protéger de la corrosion la coque en acier inoxydable du Waverider, on lui associe une anode sacrificielle en aluminium. L'aluminium s'oxyde en Al3+.
Pour comprendre le rôle de la pièce d'aluminium, on s'appuie sur la figure 2 sur laquelle la courbe densité de courant-potentiel anodique d'une pièce d'aluminium a été juxtaposée à celle de l'acier.
Q 10. Afin de décrire les phénomènes se produisant lorsque l'acier en contact avec l'aluminium est laissé à l'abandon dans un milieu marin, compléter le schéma de la figure C du document réponse en portant dans chaque cadre rectangulaire le nom d'une espèce physico-chimique.
On suppose que les pièces d'acier et d'aluminium présentent la même surface active et que les réactions électrochimiques s'y répartissent uniformément.
Q 11. Estimer numériquement la densité de courant de corrosion jcorr  associée à cette situation, en A⋅cm−2. Dans ces conditions, une certaine épaisseur ΔeAl d'aluminium est consommée pendant une durée Δt.
Q 12. Déterminer l'expression de ΔeAl/Δt en fonction de jcorr ,F,ρAl,MAl, puis calculer numériquement l'épaisseur d'aluminium consommée en une année.
Q 13. La sphère d'acier inoxydable présente un diamètre de 70 cm et les anodes d'aluminium une surface de l'ordre de 30 cm2 et une épaisseur de 3 cm . Le constructeur recommande de renouveler ces anodes tous les trois ans. Confronter ces données aux résultats de la question précédente et proposer une explication aux éventuelles divergences.

II La plateforme stabilisatrice

Le Waverider est muni d'un accéléromètre uniaxe qui mesure la projection de l'accélération aW de la bouée sur une direction particulière uz. Cette direction est liée à l'accéléromètre: si celui-ci se réoriente dans l'espace, le vecteur uz se modifie généralement et l'accéléromètre mesure la projection de aW sur une nouvelle direction. Cependant, afin d'accéder à la hauteur des vagues, ce sont les accélérations verticales qu'il convient de mesurer et il est donc impératif que la direction sensible de l'accéléromètre, définie par le vecteur uz, demeure en permanence colinéaire à l'accélération de la pesanteur g. Il s'agit d'une véritable gageure, car l'accéléromètre est embarqué dans une bouée sujette à des mouvements complexes provoqués par les vagues. Pour maintenir fixe l'orientation de l'accéléromètre malgré ces mouvements perturbateurs, celui-ci est placé sur une plateforme stabilisatrice pendulaire. Ce dispositif, protégé par des brevets, est au cœur de la technologie Waverider. La figure 3 montre une photographie et donne une description sommaire de la plateforme stabilisatrice.

Figure 3 Plateforme stabilisatrice

La plateforme stabilisatrice est enfermée dans une sphère transparente S (figure 3), elle-même placée dans la bouée. Attention à ne pas confondre la sphère S et la coque de la bouée qui est, elle aussi, grossièrement sphérique.
L'accéléromètre (non représenté) est solidaire d'un bloc en plastique B prolongé vers le bas par une tige du même matériau, elle-même traversée par une vis en métal V que l'on peut enfoncer plus ou moins pour la déplacer de droite à gauche. Dans sa partie supérieure, le bloc est évidé sur deux régions F1 et F1′ et les cavités sont comblées avec un matériau moins dense. L'ensemble est fixé sur un disque D constituant la plateforme proprement dite, puis suspendu par un fil très fin au centre O de la sphère S, lui-même lié rigidement à la paroi sphérique par une tige. La sphère est enfin remplie d'un liquide judicieusement choisi.

II.A - Flottabilité

Le principe d'Archimède, dans le référentiel terrestre RT supposé galiléen, peut s'exprimer ainsi.
Soit un fluide en équilibre dans le champ de pesanteur. Un corps immergé dans ce fluide subit de sa part des forces de pression dont la somme est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé (poussée d'Archimède). Cette poussée s'applique au centre de masse du fluide déplacé.
Q 14. On considère un solide homogène de masse volumique ρ et de volume V entièrement immergé dans un liquide de masse volumique ρℓ en équilibre dans le champ de pesanteur. Par une analyse des forces qu'il subit, discuter la propension de ce solide à remonter vers la surface pour y flotter ou, au contraire, à couler vers le fond.
Q 15. Toujours soumis au champ de pesanteur, le liquide est dans cette question en équilibre dans un référentiel R en translation rectiligne, d'accélération ae par rapport à RT. Comment faut-il modifier le principe d'Archimède?

II.B - Horizontalité statique de la plateforme

Les éléments F1,F1′ et V ont pour rôle d'assurer l'horizontalité statique de la plateforme. Pour comprendre le principe du dispositif, on considère un système modèle Σ constitué de trois parties (figure 4):

- un solide homogène S0 de volume V0, de centre de masse G0, formé d'un matériau de masse volumique ρ0, modélisant le bloc en plastique et le disque D;

- un solide homogène S1 de volume V1, de centre de masse G1 et de masse masse volumique ρ1<ρ0, modélisant F1 et F1′;

- un solide homogène S2 de volume V2, de centre de masse G2 et de masse volumique ρ2>ρ0, modélisant la vis V et les parties métalliques de l'accéléromètre.

Figure 4 Modélisation de la plateforme par un système Σ en trois parties

L'ensemble est suspendu par un fil fixé en C et immergé dans le liquide, choisi de telle manière que sa masse volumique ρℓ soit proche de ρ0. Dans cette sous-partie seulement, nous prendrons ρℓ=ρ0 pour simplifier, bien qu'un léger écart existe entre ces deux valeurs. On se limite à une description bidimensionnelle dans le plan de la figure 4 et on envisage une possible inclinaison du système Σ par rotation autour de l'axe ( C,uy ), le fil restant toujours vertical (il ne touche le solide S0 qu'en C ).
On note Π0 (respectivement Π1 et Π2 ) la poussée d'Archimède appliquée en G0 (respectivement G1 et G2 ) que subirait le solide immergé S0 (respectivement S1 et S2 ) en l'absence des deux autres solides (le liquide l'entourant donc totalement).
On admet que la poussée d'Archimède due au liquide sur le système Σ peut être remplacée par les trois forces Π0,Π1 et Π2.
Q 16. Exprimer la résultante R et le moment ΓC en C des forces de pression et de pesanteur que Σ subit en fonction des grandeurs judicieuses parmi ρℓ,ρ1,ρ2,V0,V1,V2,CG0,CG1,CG2 et g.
Q 17. Les sous-systèmes S1 et S2 procurent respectivement à Σ une propension à flotter ou à couler. À quelle condition ces effets antagonistes se compensent-ils ? Exprimer la réponse sous la forme d'une relation entre ρℓ, ρ1,ρ2,V1 et V2.
Q 18. La relation précédente est supposée satisfaite. Montrer que le moment en C des forces s'exerçant sur l'ensemble Σ s'exprime sous la forme

ΓC=MmG1G2∧g

et donner l'expression de Mm en fonction de ρℓ,ρ2 et V2.
Q 19. Proposer une situation électrostatique analogue à celle étudiée ici. En particulier, détailler cette analogie terme à terme pour la relation précédente.
Q 20. Déduire de la relation précédente l'orientation prise par le vecteur G1G2 à l'équilibre stable de Σ. Vérifier la cohérence de la stabilité de l'équilibre à l'aide d'un ou de plusieurs dessins pertinents.
Q 21. En revenant au système réel de la figure 3, expliquer le rôle de la vis V.

II.C - Oscillations du pendule et longueur effective

Dans cette sous-partie, on suppose la sphère S et le point O fixes dans RT et on étudie un mouvement pendulaire de la plateforme D dans le cadre d'un modèle simplifié :

- La plateforme et ses accessoires sont remplacés par un solide Σ0 quasi ponctuel de volume V0 et de masse volumique ρ0 immergé dans le liquide de masse volumique ρℓ<ρ0, suspendu en O par un fil souple de longueur ℓ et de direction indiquée par un angle θ (figure 5 ).

- On utilise encore le principe d'Archimède pour exprimer la résultante des forces du liquide sur le solide Σ0, malgré les mouvements de ceux-ci (on néglige donc notamment dans cette sous-partie toute force de frottement due au liquide sur le solide).

- On augmente l'inertie du solide Σ0 pour tenir compte du fait qu'il entraine dans son déplacement du liquide qui se trouve autour de lui : pour ce faire, on affecte à Σ0 une «masse effective» meff  uniquement pour le calcul de ses éléments cinétiques (quantité de mouvement, moment cinétique, énergie cinétique). Cette masse effective est supposée constante et est bien supérieure à la masse réelle de la plateforme et de ses accessoires.
Attention: la «masse effective» n'intervient pas dans l'expression du poids de Σ0 qui ne dépend que de sa masse réelle ρ0V0.

Figure 5 Modélisation de la plateforme en pendule simple (d'après l'orientation du vecteur uy, l'angle θ représenté sur cette figure est positif)

Q 22. Établir l'équation différentielle vérifiée par θ(t) dans l'approximation des petits angles. Identifier une pulsation propre ω0 de la forme

ω0=gℓeff

et donner l'expression de ℓeff  en fonction de ℓ,meff  et de la masse apparente mapp =ρ0−ρℓV0.
Q 23. L'auteur du brevet original estime que le volume de fluide entrainé par le pendule est égal à 20V0 de sorte que meff =ρ0V0+20ρℓV0. La masse volumique du liquide est de 1% inférieure à ρ0. Sous ces hypothèses, comparer la période propre T0 du pendule à celle T0 vide  que l'on observerait en l'absence de liquide.
Q 24. Dans les brochures commerciales Datawell, on peut lire la phrase suivante : La période propre d'oscillations de la plateforme est de l'ordre de 40 s , ce qui correspondrait à un pendule de 400 m . Cette affirmation vous parait-elle cohérente ? Peut-on estimer la longueur réelle ℓ ?

II.D - Effet stabilisateur

On rappelle que la sphère de la figure 3 est embarquée dans une bouée. Sous l'effet de la houle, son centre O subit, en plus des accélérations verticales à mesurer, des accélérations horizontales perturbatrices.
Comme dans la sous-partie II.C, on représente la plateforme par un pendule simple et on étudie ses oscillations, repérées par l'angle θ. On envisage une situation dans laquelle le point de fixation O subit, par rapport au référentiel terrestre RT supposé galiléen, une accélération a=a(t)ux. On raisonne dans le référentiel RS d'origine O et dont les axes sont parallèles à ceux de RT. La poussée d'Archimède et l'effet de masse effective interviennent comme dans la sous-partie précédente et on prend de surcroît en compte une force de frottement visqueux Fv=−βv sur le solide Σ0 de vitesse v.
Q 25. En tenant compte de la question 15, donner l'expression de la poussée d'Archimède. Quelle autre force s'exerçant sur le pendule faut-il considérer pour rendre compte du mouvement accéléré de RS par rapport à RT ? Dans l'expression de cette force, on fera intervenir la masse réelle ρ0V0 de Σ0 et non pas sa masse effective.
Q 26. Dans l'approximation des petits angles, démontrer que l'équation du mouvement du pendule est dorénavant de la forme

θ+ω0Qθ+ω02θ=a(t)ℓeff

et donner l'expression du facteur de qualité Q en fonction de meff ,β et ω0.
On procède à une étude de la réponse harmonique du pendule.
L'accélération a(t) est de la forme a(t)=Rea0ejωt et on pose θ=Reθmejωt.
Q 27. Exprimer θm en fonction de a0,ℓeff ,ω,ω0 et Q.
On note θ0 la valeur de θm obtenue pour ω=0 puis on pose H(jω)=θm/θ0.
Q 28. Donner l'expression de H. À quel type de filtre une telle fonction de transfert est-elle associée ?
Q 29. Quelle expression H1 (en fonction de ω,g et ℓ ) la fonction de transfert prendrait-elle si le pendule oscillait dans l'air, le liquide étant absent ? On néglige dans ce cas les effets de viscosité et tout autre phénomène dissipatif.
Le Waverider est conçu pour détecter une houle de fréquence comprise entre 0,03 et 1 Hz . La figure 6 représente la partie gain des diagrammes de Bode correspondant aux fonctions de transfert Het H1.

Figure 6 Diagrammes de Bode

Q 30. Commenter ces courbes. Quelle inclinaison maximale (en degrés) atteint-on si a0=1 m⋅ s−2 ?

III Traitement du signal

L'accéléromètre fournit un signal analogique de tension U, pollué par du bruit dont les composantes spectrales de fréquence supérieure à 1 Hz nuisent aux mesures sans apporter aucune information sur l'état de la mer. On applique donc un filtrage analogique sur cette tension pour obtenir une tension Us à exploiter.
Q 31. Parmi les trois types de filtres A , B et C représentés sur la figure 7, lequel convient ? Justifier la réponse.

Figure 7 Exemples de filtre analogiques composés de résistors et de condensateurs

Q 32. Les deux résistors présentent la même résistance R et les deux condensateurs la même capacité C. Donner, en la justifiant, l'expression non simplifiée de la fonction de transfert HF(jω) du filtre choisi, en fonction de R,C et jω.
Dans la suite, en admet que cette fonction se simplifie en

HF(jω)=11+3jRCω+(jRCω)2.

Q 33. Quelles valeurs proposez-vous pour R et C ?
Certains modèles de Waverider ne sont pas munis d'un filtre analogique, mais seulement d'un filtre numérique. Le signal U fourni par l'accéléromètre est échantillonné à la fréquence de 10,24 Hz puis traité numériquement pour obtenir un signal filtré US. Soit Uk,k∈N les valeurs échantillonnées du signal et USk,k∈N celles que l'on obtient à la sortie du filtre.
Q 34. Proposer un traitement numérique permettant de passer des Uk aux USk. Vous expliciterez les opérations à effectuer et donnerez la valeur numérique d'éventuelles constantes.
Après divers traitements, le signal final est échantillonné à la fréquence de 2,56 Hz. Toutes les 200 secondes, 512 échantillons sont envoyés à un microprocesseur qui calcule le spectre des hauteurs de vagues.
Q 35. Sur quel intervalle de fréquence convient-il d'afficher le spectre obtenu?

IV Mesure de l'inclinaison de la bouée

Afin de déterminer la direction des vagues, certains Waveriders sont équipés de deux autres accéléromètres, non pas placés sur la plateforme comme le premier, mais rigidement liés à la bouée. Lorsque la bouée s'incline sous l'effet de la houle, ces accéléromètres s'inclinent donc aussi. Afin de projeter dans le plan horizontal et sur l'axe vertical les accélérations qu'ils mesurent, il faut déterminer leur orientation relativement à la base ( ux,uy,uz ) définie par la plateforme et son fil de suspension vertical. La mesure de deux angles est pour cela nécessaire, mais nous nous limitons ici au seul angle φ (figure 8).
La mesure de φ s'appuie sur un effet de couplage électromagnétique dans un système de bobines.

- Une paire de bobines plates C1=C1′,C1′′ est collée à la paroi extérieure de la sphère S. Leur axe de révolution commun est dirigé par le vecteur unitaire u3.

- Une bobine-sonde C2 est fixée sur la plateforme de manière que son axe de symétrie soit confondu avec le fil de suspension vertical.

Figure 8 La bouée, la sphère S,C1′ et C1′′ s'inclinent alors que C2 se maintient horizontale et le fil de suspension vertical. À droite : vue agrandie en trois dimensions de la bobine-sonde C2

IV.A - Champ magnétique produit par des bobines de Helmholtz

Les deux bobines plates identiques C1′ et C1′′ sont placées dans la configuration dite «de Helmholtz » : assimilables à deux cercles de centres O1′ et O1′′, elles possèdent le même axe de révolution, sont formées chacune de N1 spires parcourues par un courant d'intensité i1 et sont séparées d'une distance égale à leur rayon R1 (figure 9 ).

Figure 9 Les vecteurs ( u1,u2,u3 ) forment une base orthonormée directe

Ce dispositif est réputé produire un champ magnétique presque uniforme dans une région relativement étendue autour du milieu Ω de O1′O1′′. Afin de préciser la justesse de cette affirmation, un calcul numérique du champ magnétique a été conduit avec les paramètres R1=20 cm,N1i1=1 A. Ses résultats sont fournis sur les figures D et E du document réponse. Avant de les exploiter, on s'assure de sa compatibilité avec les lois de l'électromagnétisme.
En plus des coordonnées cartésiennes ( x1,x2,x3 ) d'origine Ω, on utilise des coordonnées cylindriques ( r,θ,x3 ) d'axe ( Ω,u3 ). On voit que x3 joue le rôle de la coordonnée usuellement notée z, mais on prendra garde à ne pas confondre u3 et uz (figure 8). Dans le plan de la figure D , défini par θ=0,r se confond avec x1 et le vecteur unitaire d'habitude noté ur vaut ±u1 selon le signe de x1. On note B3r,x3=Br,x3⋅u3,Baxe x3=B30,x3, Br=B⋅ur et B1=B⋅u1.
La plupart des questions de cette sous-partie demandent un travail sur les figures du document réponse. On fera clairement apparaitre les constructions graphiques qui concourent au raisonnement. Leur lisibilité et la clarté de leur utilisation feront partie des critères de notation de l'épreuve.
Q 36. Comme il est difficile de représenter le champ magnétique en trois dimensions, la figure D se limite au plan ( Ω,u1,u3 ). Pourquoi cela ne constitue-t-il pas une perte d'information? En quels points de ce plan la
direction du champ était-elle prévisible, et par quels arguments ? Sur le document réponse, représenter par une flèche le champ magnétique en quelques-uns de ces points.
Q 37. Quelle équation de Maxwell exprime la conservation du flux de B ? En quoi cette propriété s'illustre-t-elle sur la carte fournie? En utilisant les figures D et E, vous apporterez une réponse quantitative avec au moins deux valeurs numériques du champ à l'appui.
On s'intéresse à la ligne de champ C passant par les points D et E. De l'un à l'autre, elle traverse sur une longueur d'environ 12 cm une zone de champ très intense. Ailleurs au contraire, le champ parait beaucoup plus faible.
Q 38. Les valeurs du champ observées le long de C sont-elles compatibles avec l'intensité circulant dans les bobines?
Deux constatations se dégagent des figures D et E :

- dans la région située entre les bobines, le champ reste presque colinéaire à u3 si on ne s'éloigne pas trop de l'axe ;

- Baxe est presque uniforme dans la région délimitée par les bobines.

On se propose d'établir un lien entre ces deux observations.
Q 39. Considérons à titre d'exemple le point Ax1A=5 cm,x3A=20 cm, près duquel la ligne de champ est légèrement inclinée. Que valent B3(A) et Br(A) ? Ces valeurs sont-elles cohérentes avec l'inclinaison de la ligne de champ en A ? Une application numérique est attendue.
Q 40. En utilisant, au voisinage d'un point de l'axe (coordonnées r,x3 avec r≪R1 ), l'équation de Maxwell de la question 37, démontrer que

Brr,x3≃−r2 dBaxe dx3

Q 41. Cette relation est-elle satisfaite en A ?
Q 42. À partir des graphiques fournis, déterminer le facteur μ tel que

Baxe(0)=μN1i1

Conventionnellement, on considère que le champ est quasi-uniforme dans le cylindre de rayon rmax  défini par les inégalités suivantes:

−R14⩽x3⩽R14  et  0⩽r⩽rmax  avec  B3rmax,R14−Baxe (0)=110Baxe (0)

Q 43. Déterminer rmax  et représenter ce cylindre sur la figure D.

IV.B - Exploitation du couplage électromagnétique

La bobine-sonde C2 présente un rayon R2 et une inductance propre L2. Elle est formée de N2 spires de cuivre, chacune parcourue par un courant d'intensité i2, enroulées dans le sens de rotation positif par rapport à uz. On suppose qu'elle reste entièrement dans la région où le champ créé par C1 est quasi-uniforme. On note L1 l'inductance propre de C1 et on néglige les résistances de C1 et C2.
Q 44. Rappeler la définition du coefficient de mutuelle induction M entre C1 et C2. L'exprimer en fonction de N1,N2,R2,μ et φ.
On applique une tension alternative u1=U1mcos⁡(ωt) aux bornes de C1. La bobine C2 est connectée à un voltmètre de très grande impédance d'entrée.

Figure 10

Q 45. Écrire les équations électriques régissant le fonctionnement de ces deux circuits, sans tenir compte, à ce stade, de la «très grande impédance» du voltmètre.
Q 46. À quelle simplification peut-on procéder en tenant compte de la «très grande impédance» du voltmètre? En déduire une relation entre u1,u2,L1 et M.
Q 47. Application numérique: U1m=5,00 V,U2m=170mV,L1=3,6mH,R2=5,0 cm,N1=50,N2=200. Calculer le coefficient de mutuelle induction M (en valeur absolue) et l'angle d'inclinaison φ (supposé positif) en degrés.

Données numériques

| Masse molaire de l'aluminium | MAl=27,0 g⋅ mol−1 |
| --- | --- |
| Masse volumique de l'aluminium | ρAl=2,72×103 kg⋅ m−3 |
| Produit ionique de l'eau | Ke=1×10−14 |
| Charge élémentaire | e=1,60×10−19C |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02×1023 mol−1 |
| Constante de Faraday | F=NAe=96,5×103C⋅mol−1 |
| Perméabilité magnétique du vide | μ0=4π×10−7H⋅m−1 |
| Accélération de la pesanteur | g=9,81 m⋅ s−2 |

RTFln⁡10=0,06 V
Potentiels standards

| Couple | O2/H2O | H+/H2 |
| --- | --- | --- |
| E∘ | 1,23 V | 0 V |

Analyse vectorielle en coordonnées cylindriques

divA(r,θ,z)=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂zΔψ(r,θ,z)=1r∂∂rr∂ψ∂r+1r2∂2ψ∂θ2+∂2ψ∂z2rotA(r,θ,z)=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zur+∂Ar∂z−∂Az∂ruθ+1r∂rAθ∂r−∂Ar∂θuz

|  |  | ◻ |  | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |  |  | ◻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ◻ | ◻ | ◻ |  |  |  |  |  | ◻ | ◻ | ◻ |  |  | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |  |

Épreuve: Physique-chimie 2MP
Ne rien porter sur celte feuille avant d'avoir complètement rempli l'entête
Feuille ◻ / ◻

Sous-partie I.A

Figure A Digramme potentiel-pH du fer

Question 8

Figure B Courbes densité de courant-potentiel d'une pièce d'acier plongeant dans une solution modélisant le milieu marin et s'écoulant à différentes vitesses

Question 10

Figure C Acier et aluminium en contact dans l'eau de mer

Sous-partie IV.A

Figure D Carte de champ créé par des bobines de Helmholtz, dans le plan ( O1,u3,u1 )

Figure E Profils du champ magnétique de long de certains segments. Sur le premier graphique, r est fixé sur chaque courbe et l'abscisse est la cote x3. Sur le second graphique, x3 est fixé sur chaque courbe et l'abscisse est la coordonnée x1.