Étude simplifiée du vol d'un Airbus A320

Un formulaire et certaines valeurs numériques sont regroupées en fin d'énoncé.

I L'Airbus A320 en vol

I.A - Éléments de description d'une aile

On considère un avion de ligne de type Airbus A320. L'avion, de masse m=60000 kg supposée constante, est équipé de deux turboréacteurs (un sous chaque aile) délivrant une poussée totale F. La figure 1 rappelle la signification des termes utiles à la description d'une aile.

Figure 1

Chaque aile mesure environ 12 mètres de long et sa corde 3 mètres en moyenne. Le profil de chaque aile est supposé symétrique.
On se place dans le référentiel de l'avion ( O,x,y ) (figure 1). L'aéronef est dans un flux d'air unidirectionnel et stationnaire, dit vent relatif, de vitesse v0=v0ex et d'angle d'incidence α par rapport à l'aile. L'écoulement de l'air est partout supposé incompressible, homogène et stationnaire. Chaque aile subit alors une force de portance d'intensité 12ρSv02Cy et une force de trainée d'intensité 12ρSv02Cx où ρ est la masse volumique de l'air et S la surface portante de l'aile. La valeur des coefficients Cx et Cy varie avec l'angle d'incidence comme indiqué figure 2. Pour l'écoulement autour de l'aile, dans le cadre de ces hypothèses, vitesse v et pression P sont liées par la relation de Bernoulli P+12ρv2=Pt= Cte. Pt est appelé pression totale.

Figure 2

Q1. Recopier sommairement le schéma de la figure 1 en y faisant figurer la résultante aérodynamique R ainsi que ses composantes suivant les axes (Ox) et (Oy), notées Rx et Ry.

On appelle angle de calage, l'angle β que fait la corde des ailes avec l'axe longitudinal du fuselage de l'avion (figure 3). Pour l'avion étudié, il vaut 3∘. On appelle assiette l'angle que fait l'axe longitudinal de l'avion avec l'horizontale et pente l'angle que fait le support de la vitesse du centre de masse de l'avion (sa trajectoire) avec l'horizontale. En vol horizontal (pente nulle) et à assiette nulle, la vitesse du centre de masse de l'avion est dirigée suivant son axe longitudinal. En phase de montée ou de descente, le pilote peut modifier l'assiette à pente constante, modifiant ainsi l'angle d'incidence.

Figure 3

On suppose que le centre de poussée de l'avion correspond à son centre de masse et que la force de poussée totale F produite par les deux turboréacteurs est dirigée selon l'axe longitudinal du fuselage (figure 3). On assimile les coefficients aérodynamiques Cx et Cy de l'avion à ceux des ailes. La vitesse du centre de masse de l'avion est considérée constante dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.
Q 2. On considère l'avion en vol de croisière à pente et assiette nulles (trajectoire confondue avec l'axe de l'avion). Écrire, dans ces conditions, l'équation, dite de sustentation, liant la masse de l'avion m à Cy et l'équation, dite de propulsion, liant F à Cx.
Q 3. Estimer numériquement la vitesse de croisière et la poussée nécessaire à son maintien.

I.B - Rôle des ailes

En notant P0 la pression en avant de l'avion, P la pression en un point de l'aile et Pt la pression totale en ce même point, on définit le coefficient de pression en ce point par Kp=P−P0Pt−P0. La figure 4 donne l'allure du coefficient de pression d'une aile d'A320 pour trois valeurs d'angle d'incidence en fonction de la position le long de l'intrados et de l'extrados, 0 représentant le bord d'attaque et 1 le bord de fuite. La courbe en trait continu correspond à l'extrados, les pointillés à l'intrados. À incidence nulle, les courbes pour l'intrados et l'extrados sont confondues.

Figure 4

Q 4. À l'aide de la figure 4, expliquer l'existence d'une force de portance pour les angles d'incidence non nuls.
Q 5. Justifier que cette force de portance est nulle pour un angle d'incidence nul.
Q 6. À partir de la figure 2, en considérant que la trajectoire est horizontale et que l'assiette est non nulle, expliquer l'existence d'une vitesse minimale vmin , dite vitesse minimale de sustentation, en-deçà de laquelle la sustentation ne peut plus être assurée. On dit alors que l'avion décroche.

Q 7. Exprimer la vitesse vmin .
Q 8. Pour l'aile considérée, estimer la valeur numérique de l'incidence permettant de voler à vmin.
Q 9. Estimer la valeur numérique de vmin pour l'aile considérée.
Q 10. Pourquoi cette situation risque-t-elle de se présenter en phase d'atterrissage ?
Afin de permettre un atterrissage en sécurité, les ailes d'avion sont équipées de becs sur le bord d'attaque et de volets sur le bord de fuite. Ces éléments mobiles permettent de modifier le profil de l'aile et de faire ainsi varier ses coefficients aérodynamiques et sa surface portante. La figure 5 montre l'influence des becs et des volets sur le Cy de l'aile.

Figure 5

Q 11. En s'appuyant sur la figure 5 et en sachant que, pour des raisons de sécurité, l'atterrissage doit se faire à 250 km⋅ h−1, discuter qualitativement le rôle des becs et des volets.

I.C - Le vol plané

Le rendement d'une aile se caractérise par sa finesse, notée f. Considérons un avion en l'air qui coupe ses moteurs et poursuit en vol plané descendant (sans propulsion) à vitesse constante sur une pente constante avec une assiette non nulle. La finesse de l'avion est définie comme le rapport entre la distance horizontale parcourue avant d'atteindre le sol et la hauteur de chute.
Q 12. À partir d'un schéma représentant les forces s'exerçant sur l'avion, exprimer la finesse de l'aile en fonction du rapport Cy/Cx.
La figure 6 présente la polaire de type Eiffel de l'aile d'un A320. Il s'agit de la courbe représentant, pour un nombre de Reynolds donné, la valeur de Cy en fonction de celle de Cx pour chaque valeur de l'angle d'incidence.

Figure 6

Q 13. Comment se traduit graphiquement la finesse maximale sur la polaire de type Eiffel ?
Q 14. En utilisant la figure 6, évaluer numériquement la finesse maximale de l'aile considérée.

Q 15. En déduire la distance horizontale maximale que peut parcourir l'avion en vol plané en cas de panne de moteur à 1000 mètres au dessus du sol.
Q 16. En réalité, la finesse de l'avion complet (ailes, fuselage, moteurs, empennage, dérive...) est deux fois moins importante que celle de ses ailes. Proposer une explication.

II Turboréacteur double corps, avec soufflante, à flux séparés

Cette partie étudie, de façon simplifiée, le fonctionnement du turboréacteur double-flux séparés et double-corps du type CFM56 qui équipe l'Airbus A320. Pour cela, on se place dans le cadre d'un test au sol sur un banc d'essai fixe. La figure 7 présente le schéma de principe simplifié du turboréacteur.

Figure 7

L'air est aspiré (étape 1→2 ) par la soufflante à la température T1=288 K et à la pression P1=1 bar. Il se divise ensuite en deux flux, le flux primaire de débit massique Dm1 et le flux secondaire de débit massique Dm2. On note β=Dm2/Dm1=5,7 le facteur de by-pass (taux de dilution) et Dm=Dm1+Dm2 le débit massique total. Le flux primaire, dit flux chaud du fait de son passage dans la chambre de combustion, décrit dans le corps principal du turboréacteur les étapes suivantes :

- 2→3, compression de P2 à P3 par un compresseur axial ;

- 3→4, dans la chambre de combustion où le carburant est injecté, le mélange air-carburant est chauffé par combustion. La flamme est confinée au voisinage des injecteurs alimentés par un débit de kérosène ici négligé devant celui de l'air qui traverse la chambre. La température (température de flamme) s'abaisse ensuite rapidement dans la chambre pour atteindre une valeur compatible avec la tenue des matériaux de la turbine. Les caractéristiques de l'air ne sont pas modifiées par la combustion. On prendra en sortie de la chambre de combustion T4=1450 K. La chambre est supposée isobare ;

- 4→5, détente partielle dans la turbine axiale ;

- 5→6, détente dans la tuyère, de la pression P5, à vitesse supposée nulle, jusqu'à la pression ambiante P6=1 bar où une première contribution à la poussée est produite.
Le flux secondaire, dit flux froid, s'écoule sans perte de charge autour du corps principal et passe directement dans une tuyère séparée de la première où l'essentiel de la poussée est produite. En sortie de cette tuyère P7=1 bar et la température est notée T7.
Les taux de compression de la soufflante et du compresseur sont respectivement donnés par P2/P1=2 et P3/P2=13.
On suppose que le régime est stationnaire et que l'énergie potentielle de pesanteur du fluide est partout négligeable devant les autres grandeurs énergétiques. De même on négligera partout l'énergie cinétique du fluide sauf en sortie des tuyères. Les évolutions dans la tuyère, la turbine et le compresseur sont supposées adiabatiques et réversibles. Le système ne comporte aucune pièce mobile en dehors de la turbine, du compresseur et de la soufflante. Le compresseur, la turbine et la soufflante ont un arbre commun supposé sans perte mécanique. On néglige aussi les pertes mécaniques dans le compresseur et dans la turbine.
Q 17. On modélise le kérosène par le décane C10H22. En s'appuyant sur une modélisation qui sera justifiée, exprimer puis évaluer l'élévation maximale de température lors de la combustion d'une mole de décane en présence de la quantité juste suffisante d'air. Les produits obtenus sont du dioxyde de carbone et de l'eau.
Dans le cadre des hypothèses du problème, hormis dans la chambre de combustion, le travail massique utile reçu par le gaz pour une transformation de l'état i vers l'état j est donné par

wi→j=Cp mass Tj−Ti+12cj2−ci2

où ci est la vitesse du gaz dans l'état i et cj celle du gaz dans l'état j et où Cp mass  désigne la capacité thermique massique du gaz.
Q 18. Établir l'expression de la pression Pj en fonction de Ti,Pj,Pi et du coefficient isentropique de l'air γ.

Q 19. En exploitant le couplage mécanique entre turbine, compresseur et soufflante, établir les expressions littérales et les valeurs numériques des températures T2,T3,T5 et de la pression P5 en sortie de turbine.
Q 20. Établir l'expression littérale et la valeur numérique de c6, vitesse du gaz du flux chaud à la sortie de la tuyère.
Q 21. Établir également l'expression littérale et la valeur numérique de c7, vitesse du gaz du flux froid à la sortie de la tuyère.
Q 22. Par un bilan de quantité de mouvement sur une surface de contrôle judicieusement choisie, justifier que les poussées produites par les tuyères relatives au flux chaud et froid sont respectivement données par: Fc=Dm1c6 et Ff=Dm2c7.
Q 23. Exprimer la poussée F du turboréacteur complet uniquement en fonction de Dm, des vitesses d'éjection c6 et c7 et du facteur de by-pass.
Q 24. En déduire l'expression et la valeur numérique de la poussée par unité de débit massique Dm, dite poussée spécifique du turboréacteur, notée Fs.
Q 25. Quel est le pourcentage de la poussée assurée par le flux chaud ?
Q 26. Lors d'un essai au sol sur banc fixe, le turboréacteur délivre une poussée de 20 kN . Quel débit massique Dm doit alors assurer la soufflante ?
Q 27. Ce débit massique permet-il d'obtenir la même valeur de la poussée en vol de croisière ? Justifier qualitativement.

III NOx et production de gaz à effet de serre

En consommant du kérosène, les moteurs d'avions entrainent le rejet de nombreux polluants parmi lesquels les monoxyde d'azote NO et dioxyde d'azote NO2, regroupés sous l'appellation NOx . Ces composés sont responsables d'une augmentation de la production d'ozone O3, gaz à effet de serre, dans la basse atmosphère.
Le monoxyde d'azote NO est obtenu par oxydation du diazote N2 à haute température lors de la phase de combustion, modélisée par l'équation de réaction

N2( g)+O2( g)=2NO(g)

Q 28. Calculer l'enthalpie standard de réaction associée à la réaction (III.1). Commenter.
Q 29. En se plaçant dans l'approximation d'Ellingham, évaluer la fraction molaire de monoxyde d'azote NO présente à l'équilibre dans de l'air chauffé à 1450 K .
Dans un deuxième temps, il y a production de dioxyde d'azote NO2 à partir du monoxyde d'azote NO , modélisée par l'équation de réaction

2NO(g)+O2( g)=2NO2( g)

pour laquelle on donne l'expression de l'enthalpie libre standard de réaction dans le cadre de l'approximation d'Ellingham : ΔrG∘(T)=−114,4+0,1462T en kJ⋅mol−1 pour T en K.
La figure 8 fournit pour cette réaction les résultats d'une étude cinétique réalisée à 400 K , où v représente la dérivée temporelle de l'avancement volumique de la réaction. Les concentrations initiales utilisées dans cette étude sont

- expérience 1( tracé avec ×):O20=5,0×10−3 mol⋅ L−1,[NO]0=10μ mol⋅ L−1,NO20=0;

- expérience 2( tracé avec +):O20=2,0×10−3 mol⋅ L−1,[NO]0=10μ mol⋅ L−1,NO20=0.

Figure 8

Q 30. Commenter le choix de la température retenue pour l'étude cinétique.
Q 31. Utiliser les résultats précédents pour proposer une loi de vitesse pour la réaction III.2. Déterminer la valeur numérique de la constante de vitesse à la température considérée. La forme obtenue pour la loi de vitesse était-elle prévisible?
La production d'ozone initiée par les NOx dans la troposphère débute par la photodissociation du dioxyde d'azote NO2 en NO et O . Il s'agit de la seule source d'atome d'oxygène susceptible de former de l'ozone O3 par combinaison avec le dioxygène O2. La figure 9 donne l'évolution du rendement quantique primaire de dissociation, noté Φ, en fonction de la longueur d'onde de la radiation monochromatique incidente. Ce rendement est défini comme la fraction de molécules dissociées par rapport au nombre de photons absorbés.

Figure 9

Q 32. Proposer un schéma de Lewis pour la molécule de dioxyde d'azote NO2.
Q 33. Évaluer l'énergie de liaison ON , aussi appelée enthalpie standard de dissociation, dans NO2. Commenter la valeur trouvée.

IV Aluminium et alliage 2024

L'aluminium métal Al, de rayon atomique 143 pm , cristallise suivant une structure de type cubique à faces centrées (c.f.c.).
Q 34. L'acier possède une densité d=7,8. Justifier l'emploi d'alliages d'aluminium plutôt que de l'acier en aéronautique.
La limite d'élasticité de l'aluminium pur ( 60 à 70 MPa ) est nettement insuffisante pour supporter les contraintes imposées en service aéronautique, ce qui impose son utilisation sous forme d'alliages ( 58% en masse dans un airbus A320), comme l'alliage 2024 utilisé dans la structure et le revêtement du fuselage des avions, dont on se propose d'étudier quelques caractéristiques.
Dans ce qui suit, l'alliage 2024 sera assimilé à un alliage aluminium-cuivre à 4% de cuivre en masse.
La figure 10 donne un extrait du diagramme binaire liquide-solide d'un mélange aluminium-cuivre. Les deux métaux présentent une «miscibilité partielle» pour de faibles teneurs en cuivre ; ils forment alors une solution solide α, mélange intime des deux métaux (domaine de gauche sur le diagramme).

Figure 10

Q 35. Le diagramme de la figure 10 montre qu'il existe un composé défini. Déterminer sa composition AlxCu, avec x entier.

Q 36. Reproduire très schématiquement ce diagramme binaire en indiquant pour chaque domaine la nature des phases en présence.
Q 37. Calculer le pourcentage massique des phases en présence dans l'alliage 2024 à l'équilibre à la température de 300 K .
L'alliage 2024 est relativement sensible à la corrosion, en particulier en milieu salin (cas des aéroports situés en bord de mer). La figure 11 présente de façon schématique le processus de corrosion par piqures en milieu marin ( pH environ égal à 8 ).

Figure 11 Phénomène de corrosion par piqure (d'apres Techniques de l'ingénieur, Corrosion des alliages d'aluminium, Reboul M.)

Q 38. L'étude de la corrosion de l'alliage passe par le tracé des courbes courant-potentiel pour les métaux concernés (aluminium et cuivre). Donner le schéma de principe du montage à trois électrodes utilisé, en précisant la nature et le rôle des électrodes utilisées et expliquer la nécessité d'utiliser trois électrodes plutôt que deux.
Les courbes courant-potentiel obtenues ont l'allure représentée figure 12.

Figure 12

Q 39. Écrire la demi-équation électronique associée au couple de l'eau H+/H2 en milieu acide, puis en milieu basique.
Q 40. Calculer le potentiel standard apparent (à pH=14 ) d'oxydoréduction du couple H2O/H2 et justifier à postériori le tracé des courbes courant-potentiel correspondantes.
Q 41. Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation observée lors du phénomène de corrosion par piqures.
Q 42. Après avoir reproduit schématiquement les branches anodique et cathodique impliquées dans le processus, placer le potentiel de corrosion et indiquer comment relever la valeur du courant de corrosion. Justifier l'appellation de pile de corrosion.
En présence d'ions chlorure Cl−, les ions aluminium III Al3+ conduisent à la formation quantitative de l'ion AlCl4−. Par ailleurs, la formation de l'ion aluminium III Al3+ en présence d'ion chlorure entraine une acidification locale du milieu. Le pH en fond de piqure atteint ainsi une valeur inférieure à 3 .
Q 43. En supposant les surtensions à vide inchangées, positionner de façon qualitative les courbes anodique et cathodique modifiées, en justifiant succinctement le cas échéant la modification effectuée. Commenter.
La figure 13 donne les diagrammes potentiel-pH pour les couples de l'eau et de l'aluminium à la concentration de travail ct=1 mol⋅ L−1 et à 25∘C.
Q 44. Établir l'équation de la frontière séparant les domaines de l'ion aluminium Al3+ et de l'hydroxyde d'aluminium solide Al(OH)3.
Q 45. Expliquer comment le phénomène de corrosion par piqure est susceptible d'être enrayé par la passivation de la cavité créée.

Figure 13

Données

Sauf indication contraire, les valeurs dépendantes de la température sont fournies à 298 K .

| Accélération de la pesanteur terrestre | g=9,8 m⋅ s−2 |
| --- | --- |
| Composition de l'air | N2:80%,O2:20% |
| Masse volumique de l'air sous une pression de 1 bar | ρ=1,2 kg⋅ m−3 |
| Viscosité dynamique de l'air | η=1,8×10−5 Pa⋅ s |
| Coefficient isentropique de l'air | γ=1,4 |
| Capacité thermique massique à pression constante de l'air | Cp mass =1,0×103 J⋅ kg−1⋅ K−1 |
| Constante des gaz parfaits | R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1 |
| Constante de Boltzmann | kB=1,381×10−23 J⋅ K−1 |
| Constante de Planck | h=6,626×10−34 J⋅ s |
| Vitesse de la lumière dans le vide | c=3,00×108 m⋅ s−1 |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02×1023 mol−1 |
| Constante de Faraday | F=9,64×103C⋅mol−1 |
| Énergie de liaison ( kJ⋅mol−1 ) | N−O:210;N=O:630 |
| Produit de solubilité de Al(OH)3 | pKs=33 |
| Produit ionique de H2O | pKe=14 |
| Potentiels standard redox | Al3+/Al(s):−1,66 VH+/H2( g):0,00 VCu2+/Cu(s):0,34 V |
| Surtensions à vide | ηc0H2O/H2:−0,1 V sur Cu,−1 V sur Al |

Enthalpies standard de formation, entropies molaires et capacités thermiques à pression constante

|  | C10H22(l) | CO2( g) | H2O(g) | O2( g) | N2( g) | NO(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfH∘kJ⋅mol−1 | −249,7 | −393,5 | −241,8 |  |  | 90,4 |
| Sm∘J⋅mol−1⋅ K−1 | 545,8 | 213,8 | 188,8 | 205,0 | 191,5 | 210,6 |
| Cp∘J⋅mol−1⋅ K−1 | 233,1 | 38,5 | 36,2 | 29,3 | 28,7 |  |

Extrait du tableau périodique des éléments

| Hydrogène | - Nom de l'élément |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hélium 2 He 4,0026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ← Numéro atomique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | ⟵ Symbole chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0080 | ← Masse molaire atomique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium | Béryllium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bore 5 B 10,814 | Carbone 6 C 12,011 | Azote 7 N 14,007 | Oxygène 8 O 15,999 | Fluor 9 F 18,998 | Néon 10 Ne 20,180 |
| 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Li | Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,9395 | 9,0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodium | Magnésium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aluminium | Silicium | Phosphore | Soufre | Chlore | Argon |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Na | Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 22,990 | 24,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,982 | 28,085 | 30,974 | 32,068 | 35,452 | 39,948 |
| Potassium | Calcium | Scandium | Titane | Vanadium | Chrome | Manganèse | Fer | Cobalt | Nickel | Cuivre | Zinc | Gallium | Germanium | Arsenic | Sélénium | Brome | Krypton |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 39,098 | 40,078 | 44,956 | 47,867 | 50,941 | 51,996 | 54,938 | 55,845 | 58,933 | 58,693 | 63,546 | 65,38 | 69,723 | 72,630 | 74,921 | 78,971 | 79,904 | 83,798 |
| Rubidium | Strontium | Yttrium | Zirconium | Niobium | Molybdène | Technétium | Ruthénium | Rhodium | Palladium | Argent | Cadmium | Indium | Étain | Antimoine | Tellure | Iode | Xénon |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 85,467 | 87,62 | 88,906 | 91,224 | 92,906 | 95,95 | [98] | 101,07 | 102,91 | 106,42 | 107,87 | 112,41 | 114,82 | 118,71 | 121,76 | 127,60 | 126,90 | 131,29 |
| Césium | Baryum |  | Hafnium | Tantale | Tungstène | Rhénium | Osmium | Iridium | Platine | Or | Mercure | Thallium | Plomb | Bismuth | Polonium | Astate | Radon |
| 55 | 56 |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Cs | Ba |  | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 132,91 | 137,33 |  | 178,49 | 180,948 | 183,84 | 186,21 | 190,23 | 192,22 | 195,08 | 196,97 | 200,59 | 204,38 | 207,2 | 208,98 | [209] | [210] | [222] |