Sécurité d＇une plongée à très grande profondeur ： exemple de l＇expédition Deepsea Challenger

Ce sujet porte sur l＇exploration des très grandes profondeurs à l＇aide de sous－marins autonomes et s＇attache à discuter des contraintes de sécurité liées à ces expéditions．
Il reprend en particulier les données disponibles sur l＇expédition menée par le réalisateur James Cameron dans la fosse des Mariannes，fosse océanique la plus profonde connue à ce jour，et son sous－marin nommé Deepsea Challenger．

Figure 1 Le sous－marin Deepsea Challenger（Wikimedia）

Certaines questions，peu ou pas guidées，demandent de l＇initiative de la part du candidat．Leur énoncé est repéré par une barre en marge．Il est alors demandé d＇expliciter clairement la démarche，les choix et de les illustrer， le cas échéant，par un schéma．Le barème valorise la prise d＇initiative et tient compte du temps nécessaire à la résolution de ces questions．
Certaines données numériques et un formulaire sont regroupés en fin d＇énoncé ；d＇autres données relèvent de l＇initiative du candidat．

I Pression et plongée

I．A－Pression hydrostatique

La contrainte principale à laquelle est soumis un sous－marin est celle liée à la pression exercée par le fluide environnant sur la structure de l＇habitacle．L＇évaluation des pressions rencontrées au fond de l＇océan est donc cruciale pour déterminer les efforts que devront reprendre les parois qui protègent le pilote．
On se place dans un repère cartésien de centre O ，placé sur l＇interface eau－air，et d＇axe Oz descendant．
Q 1．On suppose que le champ de pression P du fluide vérifie la relation ρg−gradP=0（la démonstration de cette relation n＇est pas attendue）．Proposer une interprétation physique de celle－ci et indiquer la signification de chacun des termes．
On suppose，dans un premier temps，que l＇eau de mer est un fluide incompressible de masse volumique ρ0=ρ(z=0) ．

Q 2. En déduire l'expression de la pression P(z) à une profondeur donnée z, en fonction de P0 la pression atmosphérique, g l'intensité de pesanteur uniforme qui règne dans l'océan, ρ0 et z.
Lorsqu'on approche des profondeurs atteintes par James Cameron, le modèle du fluide incompressible peut éventuellement être remis en cause. On conserve l'hypothèse isotherme, mais on cherche à modéliser les variations de la masse volumique en introduisant le coefficient de compressibilité isotherme de l'eau par

χT=−1V∂V∂PT

On considère désormais que l'océan est isotherme, mais que la masse volumique ρ est variable.
Q 3. Montrer que

χT=1ρ∂ρ∂PT

Q 4. On suppose que la grandeur χT est une constante. En utilisant la relation de la statique des fluides, montrer que la masse volumique varie avec la profondeur selon

ρ(z)=ρ01−ρ0χTgz

Q 5. En déduire que l'on a

P(z)=P0−1χTln⁡1−χTρ0gz

Q 6. La pression dans la fosse des Mariannes (profondeur zmax=10,9 km ) a été mesurée à 1,13×108 Pa. Le modèle prenant en compte la compressibilité de l'eau est-il suffisant pour prédire la pression à de telles profondeurs? Proposer une amélioration de ce modèle.
Pour résister à une telle pression, il faut renforcer toutes les structures porteuses et notamment équiper la zone habitable sphérique de parois d'une épaisseur de plus de 5 cm d'acier. Le surpoids lié à cette structure est contrebalancé par un ensemble de plaques de mousse spécialement développées qui assure la flottabilité du sous-marin.

I.B - Plongée et remontée

L'économie d'énergie est également critique. La plongée au fond de la fosse, ainsi que la remontée en surface, sont essentiellement assurées par les forces gravitaires. C'est donc un ensemble de masses attachées à la coque du sous-marin, appelées ballast qui permettent la plongée. Leur abandon au fond de la fosse en fin d'expédition déclenche la remontée du sous-marin. Ainsi, l'usage des propulseurs, alimentés par un circuit électrique, peut être réservé à l'exploration locale de la fosse.
Le déplacement d'un solide dans un fluide visqueux s'accompagne généralement d'une force dite de trainée qui dépend notamment de la forme du solide et du régime d'écoulement. La norme de cette force, opposée au mouvement, peut s'écrire sous la forme

F=Cx12ρv2S

où v est la vitesse du solide, S sa surface frontale, ρ la masse volumique du fluide et Cx un coefficient empirique sans dimension. La figure 2 donne la valeur du coefficient Cx pour diverses formes géométriques.
Les relevés effectués lors de la première expédition montrent que la descente du sous-marin, à vitesse quasi constante, a duré environ 2 h 30 min et a permis d'atteindre une profondeur de 10,9 km. Le même trajet n'a pris que 70 min lors du retour à la surface.
Q 7. En explicitant clairement votre démarche ainsi que les hypothèses que vous serez amené à formuler, évaluer la masse de ballast qui a été libéré pour permettre la remontée du sous-marin.

| Fig. 19 Géométries |  |  | Cxp |
| --- | --- | --- | --- |
| a | hb=1241018∞ |  | 1,10 1,15 1,19 1,29 1,40 2,01 |
| b |  |  | 1,11 |
| C | LD=1247 |  | 0,91 0,85 0,87 0,99 |
| d | LD=11,523 |  | 0,93 0,78 1,04 1,52 |
| e |  |  | 0,63 0,68 0,74 0,82 0,98 1,02 0,35 |
|  |  | Coef. de correction de l'obliquité Cxpα=k⋅Cxp0 |  |
| f | Sans fond Avec fond |  | 0,34 0,40 |
|  |  |  | 1,33 1,17 |

Figure 2 Extrait de L'Aérodynamique et l'origine des trainées parasites, Ewald Hunsinger, Michaël Offerlin, Inter.action, 1997

II Risque d'hypoxie

La puissance électrique disponible assure, entre autres, le fonctionnement du système de contrôle de l'atmosphère de la capsule pendant plus de 50 heures. Ce système permet de maintenir une composition de l'air intérieur de l'habitacle correspondant à celle de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. On s'intéresse à la durée de survie du pilote au fond de l'océan en cas de panne de ce système.
Le dimensionnement des systèmes de survie en cas d'incidents divers s'appuie sur les données physiologiques moyennes d'un adulte:

- pression partielle en dioxygène pour que l'air soit respirable PO2>PO2ℓ=8,0×103 Pa;

- volume moyen d'air inspiré au repos Vp=0,50 L;

- fréquence respiratoire au repos f=0,25 Hz.

On considère que, lors d'une inspiration, un être humain inspire toujours le même volume Vp d'air dont la composition est celle de l'air ambiant dans lequel il se trouve. L'étude d'un cycle respiratoire montre que seul un quart du dioxygène inspiré est effectivement consommé par les poumons. On admettra que la quantité de matière de dioxyde de carbone exhalée est égale à la quantité de matière de dioxygène consommée par les poumons.
Q 8. Quelle est la composition moyenne de l'air présent dans l'atmosphère terrestre au niveau de la mer ? On suppose que le système de contrôle de l'atmosphère cesse de fonctionner et on note ni et PO2i respectivement la quantité de matière de dioxygène présente dans l'habitacle et la pression partielle en dioxygène après la i-ème respiration après l'arrêt de ce système.
Q 9. En explicitant les hypothèses utilisées, établir la relation

ni+1=ni1−Vp4V

où V est le volume libre dans l'habitacle. En déduire une relation entre PO2i,PO20,Vp,V et i.

Q 10. En déduire le nombre d'inspirations que peut faire le pilote, puis sa durée de vie sans apport extérieur de dioxygène.

III Système de libération du ballast

Le sous-marin est un système à flottaison négative, sa remontée à la surface se fait par la libération des ballasts. Afin d'empêcher que le sous-marin ne se retrouve bloqué au fond de l'océan, il est prévu plusieurs systèmes de libération:

- le système principal est composé d'un contacteur électromagnétique nécessitant une alimentation électrique extérieure. En cas de défaillance du système d'alimentation, il est prévu deux systèmes de secours;

- un système de goupille thermique (frangibolt) commandé par un signal acoustique fait fondre un rivet par l'application d'un courant électrique. Ce dispositif est autonome et ne nécessite pas d'alimentation externe ;

- en ultime recours, un système de libération galvanique programmée (GTR : galvanic timed release) libère automatiquement le ballast par la corrosion spontanée d'une goupille en métal fortement réducteur après un temps inférieur à la durée maximale de plongée.
Un schéma d'un dispositif GTR est présenté figure 3. Le système présenté dans cette figure n'est pas celui utilisé dans le sous-marin, il s'agit d'un système analogue plus compact dont le temps de corrosion est équivalent. Les anneaux d'attache sont en nickel et le barreau cylindrique qui les relie en alliage de magnésium AZ31 composé très majoritairement de magnésium. Dans la suite, on note ce métal AZ31 et on considère que ses propriétés redox sont identiques à celles du magnésium.
Lors de l'immersion dans l'eau, on observe la formation de bulles au niveau des anneaux d'attache.

Figure 3

La figure 4 donne les courbes courant-potentiel.

Figure 4

Q 11. Identifier les transformations se produisant sur chacune des surfaces métalliques. Écrire les demiéquations électroniques correspondantes ainsi que l'équation de réaction (on prendra un nombre stœchiométrique de 1 pour l'espèce qui s'oxyde).
Q 12. Déduire du schéma de la figure 3 et des données de l'énoncé l'expression de l'avancement maximal ξmax  de cette réaction lorsque la tige de AZ31 a été totalement corrodée.
Q 13. Quel lien peut-on établir entre le courant de corrosion icorr  et le courant surfacique jAZ31  qui s'échappe de cette tige à l'instant initial ?

Q 14. En remarquant que les deux électrodes n'ont pas la même surface, en déduire un ordre de grandeur de la durée au bout de laquelle le système GTR libère les ballasts. Commenter.
Q 15. Comment évolue cette durée si on prend en compte la variation de la surface du métal au cours du temps? Justifier.

IV Communication

Il est capital de maintenir la communication entre le sous-marin et la surface où se trouve un bateau dans lequel une équipe surveille et analyse toutes les données remontées par les dizaines de capteurs permettant de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes (batterie, propulsion, ballast, qualité de l'air dans le poste de pilotage, température...). En cas de dysfonctionnement d'un des systèmes, l'équipe de surface doit être capable d'identifier la défaillance et de proposer une solution au pilote.
Le déploiement d'un câble entre le bateau et le sous-marin n'étant pas envisageable, on propose dans la suite d'étudier deux stratégies de télécommunication : une par ondes électromagnétiques et l'autre par ondes acoustiques.

IV.A - Communication par ondes radio dans l'eau de mer

On admet qu'il est nécessaire de remplacer la permittivité du vide ϵ0 par la permittivité ϵ=ϵrϵ0 dans les équations de Maxwell afin de prendre en compte les propriétés de polarisation de l'eau de mer. La permittivité relative de l'eau de mer ϵr, sensiblement égale à celle de l'eau, est rappelée dans les données. La perméabilité de l'eau de mer est supposée égale à celle du vide μ0.
On considérera que l'eau de mer se comporte comme un conducteur ohmique de conductivité γ dont la valeur est fournie dans les données.
Q 16. Énoncer la loi d'Ohm locale reliant la densité volumique de courant ȷ, la conductivité γ et le champ électrique E.
Q 17. Rappeler l'équation locale de conservation de la charge et déduire que la densité volumique de charge vérifie

∂ρ∂t+ρτ=0

où on exprimera τ en fonction de la conductivité γ et de la permittivité ϵ.
Q 18. Évaluer numériquement τ et en déduire que, pour des ondes de fréquence inférieure à f=1,00MHz, on peut considérer que ρ=0.
On envisage la propagation d'une pseudo-onde plane progressive polarisée rectilignement se propageant dans l'eau de mer vers les z croissants, E=E0exp⁡(i(ωt−kz))ex avec i2=−1,E0 et ω des constantes réelles et k une constante complexe.
Q 19. Écrire l'équation de Maxwell-Ampère et identifier un terme de courant de déplacement et un terme de courant de conduction. Déterminer la valeur de la pulsation ωc à partir de laquelle le courant de déplacement devient plus grand que le courant de conduction.
Q 20. On suppose ω≪ωc. Établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique E. De quel type d'équation s'agit-il ?
Q 21. Exprimer le nombre d'onde complexe k en fonction de δ=2μ0γω. Évaluer numériquement δ pour une fréquence f=1,0MHz.
Q 22. Obtenir l'expression du vecteur de Poynting Π(z,t), puis celle de sa moyenne temporelle ⟨Π(z,t)⟩.
Q 23. Évaluer le rapport ‖⟨Π(z+L,t)⟩‖‖⟨Π(z,t)⟩‖‖ pour L=10 m.
Q 24. Est-il réaliste d'envisager une communication par ondes électromagnétiques (de cette gamme de fréquences) entre le bateau et le sous-marin?

IV.B - Communication par ondes acoustiques

IV.B.1) Équation de propagation de l'onde acoustique

Le système de communication retenu pour l'expédition Deepsea Challenger est basé sur la transmission d'ondes acoustiques. Il permet une communication par voix et messages textes sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres.
Nous modélisons dans cette partie la propagation unidirectionnelle d'une onde acoustique selon l'axe ( Oz ) dans l'eau de mer considérée comme un fluide parfait de coefficient de compressibilité isentropique χS.
Les effets de la pesanteur sont négligés et on appellera P0 la pression du fluide au repos, ρ0 sa masse volumique au repos. Ces grandeurs sont supposées indépendantes de la profondeur z.

Le passage de l'onde acoustique à la position z à l'instant t crée une perturbation dans le milieu et on notera les différents champs:

- P(z,t)=P0+p(z,t) champ de pression du fluide ;

- ρ(z,t)=ρ0+μ(z,t) champ de masse volumique ;

- v(z,t) champ de vitesse (composante suivant z ).

Q 25. Rappeler les hypothèses de l'approximation acoustique. Quelle hypothèse fait-on sur la nature de l'évolution thermodynamique de la particule fluide au passage de l'onde acoustique?
Q 26. Donner les trois équations couplées sur p(z,t),μ(z,t) et v(z,t). Rappeler le concept physique que chacune d'entre elles traduit.
Q 27. Établir l'équation vérifiée par la surpression acoustique p(z,t) dans l'approximation acoustique.
Q 28. Exprimer la vitesse de propagation c d'une onde acoustique plane progressive dans l'eau de mer et donner sa valeur numérique.

IV.B.2) Relation de passage à l'interface d'un milieu stratifié

Lors de la propagation de l'onde acoustique vers le sous-marin, la vitesse de propagation de l'onde varie (notamment car la masse volumique de l'eau évolue avec la profondeur). Pour prendre en compte cet effet, on envisage, dans un premier temps, le cas simplifié que représente le passage d'une onde acoustique plane progressive d'un milieu 1 avec une vitesse de propagation c1 à un milieu 2 avec une vitesse de propagation c2.
On envisage l'arrivée sur le dioptre ( z=0 ) d'une onde plane progressive incidente (figure 5 ) dont le champ de surpression acoustique s'écrit

pi(M,t)=pi0exp⁡iωt−ki⋅OM  avec  ki=ki,xux+ki,zuz.

On note pour les surpressions associées respectivement aux ondes réfléchies et transmises

pr(M,t)=pr0exp⁡iωt−kr⋅OM avec kr=kr,xux+kr,yuy+kr,zuzpt(M,t)=pt0exp⁡iωt−kt⋅OM avec kt=kt,xux+kt,yuy+kt,zuz

Figure 5

Q 29. Justifier que ki=kr=ki puis exprimer ki et kt=kt en fonction de ω,c1 et c2.
Q 30. Traduire la continuité de la pression en un point P quelconque de l'interface et la mettre sous la forme

pi0+pr0exp⁡iki−kr⋅OP=pt0exp⁡iki−kt⋅OP.

Q 31. Justifier que cette relation impose ki−kr⋅OP=ki−kt⋅OP=0 pour tout point P sur l'interface.
Q 32. En déduire que kr,y et kt,y sont nuls et que

θr=−θisin⁡θic1=sin⁡θtc2

Quelles lois retrouve-t-on?

IV.B.3) Propagation d'une onde acoustique dans un milieu inhomogène

Les lois permettant de déterminer la direction de propagation d'une onde sonore sont analogues à celles de l'optique géométrique. On assimile dans la suite l'onde acoustique à un rayon sonore dont on cherche à déterminer la trajectoire.
On considère que la vitesse de propagation c(z) dans le milieu varie continument avec la profondeur. On appelle n(z)=c0c(z) l'indice du milieu à la profondeur z, avec c0 la vitesse de propagation en z=0, et θ(z) l'angle algébrique que fait un rayon avec la verticale.
Q 33. D'après la question 32, quelle grandeur faisant intervenir θ et c est conservée au cours du trajet des ondes acoustiques?
Q 34. Dessiner l'allure des trajets des rayons émis quasi verticalement en z=0 en supposant que c est une fonction croissante de z.
La figure 6 représente le profil d'évolution de la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l'océan au niveau de la fosse des Mariannes avec une température de surface de 30∘C, un profil de température typique et une salinité de 34% (d'après National Physical Laboratory, UK).

Figure 6

Q 35. Quelle est la valeur de l'angle maximal avec lequel le rayon doit être émis en surface pour qu'il atteigne le fond de la fosse des Mariannes.
On cherche désormais à déterminer la forme exacte des rayons sonores. On décompose le trajet en une infinité de petites déviations au niveau de dioptres horizontaux et on cherche à établir l'équation de la trajectoire des rayons. La figure 7 isole une déviation à la profondeur z.
Q 36. Exprimer le rapport dz dx en fonction de θ.
Q 37. À l'aide de la grandeur conservée déterminée précédemment, en notant θ0 l'angle d'incidence à la surface ( z=0 ), montrer que

tan2⁡θ(z)=sin2⁡θ0n2(z)1−sin⁡θ0n(z)2.

Figure 7

Q 38. En déduire l'équation différentielle de la trajectoire

dz dx2=n(z)sin⁡θ02−1.

Q 39. Par quelle équation simple peut-on décrire l'évolution de la vitesse de propagation du son c(z) dans l'océan avec la profondeur, pour des profondeurs inférieures à 1000 m ? Donner une évaluation numérique des différents paramètres intervenant dans cette équation.
Q 40. Reprendre la même démarche pour des profondeurs supérieures à 1000 m .
L'équation différentielle déterminée précédemment étant difficile à résoudre, l'équation de la trajectoire n'est pas accessible directement. En revanche, on peut exprimer le rayon de courbure R de la trajectoire en tout point (rayon du cercle tangent à la trajectoire qui l'approche au mieux). On obtient la relation

R(z)=n2(z)dn(z)dzsin⁡θ0.

Q 41. Montrer que, pour des profondeurs inférieures ou supérieures à 1000 m , les rayons acoustiques ont une forme simple que l'on précisera. Déterminer l'expression des rayons de courbure R1 et R2 dans ces deux intervalles. On fera intervenir les paramètres évalués aux questions précédentes.
On souhaite déterminer dans quelle direction orienter l'émetteur pour communiquer entre le bateau en surface et le sous-marin au fond de la fosse des Mariannes si ces derniers sont séparés d'une distance horizontale de 1 km .
Q 42. Proposer, en le justifiant, un majorant raisonnable pour la valeur de l'angle d'incidence de l'émetteur par rapport à la verticale.
Q 43. En déduire les valeurs numériques des rayons de courbure R1 et R2 pour cette incidence. Conclure sur l'orientation de l'émetteur.

Données et formulaire

Constantes diverses

Permittivité diélectrique du vide
Perméabilité magnétique du vide
Constante de Faraday
Accélération de la pesanteur

Données sur l'alliage AZ31
Masse volumique
Masse molaire
Couple d'oxydoréduction

Données sur l'eau de mer
Masse volumique
Viscosité dynamique à 20∘C
Coefficient de compressibilité isotherme
Coefficient de compressibilité isentropique
Permittivité diélectrique relative
Conductivité électrique

Données sur Deepsea Challenger

Profondeur de la fosse des Mariannes
Diamètre équivalent du sous-marin
Diamètre intérieur équivalent de la zone habitable du sous-marin
Hauteur du sous-marin
ϵ0=8,85×10−12 F⋅ m−1
μ0=12,6×10−7H⋅m−1
F=96,5×103C⋅mol−1
g=9,81 m⋅ s−2
ρAZ31=1,74×103 kg⋅ m−3
MAZ31=24,4 g⋅ mol−1
AZ31  2+/AZ31
ρ0=1,02×103 kg⋅ m−3
η=1,00×10−3 Pa⋅ s
χT=4,41×10−10 Pa−1
χS=4,10×10−10 Pa−1
ϵr=75
γ=5 S⋅ m−1
zmax =10,9 km
DDC=2,11 m
D=1,09 m
HDC=7,30 m

Formulaire

rot(rota)=grad(diva)−Δa

Un tore est un volume produit par la rotation d'un disque de rayon r autour d'un axe, situé dans son plan à la distance R de son centre.

Sa surface est donnée par

S=4π2rR

et son volume par

V=2π2r2R