Le vélo hybride : toujours électrique, même sans batterie

Le problème comporte 3 parties indépendantes qui abordent le fonctionnement des éléments du vélo hybride présentés figure 1. Le formulaire et les données sont regroupés en fin d'énoncé.
Certaines questions, repérées par leur numéro souligné, ne sont pas guidées et demandent de l'initiative de la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées par le candidat sur sa copie; si elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour exploiter ces pistes et élaborer un raisonnement, il valorise ces questions de façon très significative.

Figure 1 - Les différents éléments du vélo hybride.

Le vélo étudié associe des supercondensateurs, pour une récupération rapide de l'énergie, à une petite batterie lithiumion de 80 Wh ( 650 grammes) pour améliorer l'autonomie. En ville, l'autonomie de ce vélo est celle d'un vélo classique doté d'une batterie de 400 Wh . Le vélo est équipé de roues de 26 pouces (rayon Rr=0,35 m ).
L'articulation entre les supercondensateurs et la batterie lithium-ion du vélo hybride est présentée figure 2.

Figure 2 - Schéma de fonctionnement du vélo hybride.

I - Le pack de supercondensateurs

Les supercondensateurs sont conçus pour stocker et restituer rapidement de l'énergie électrique, en quantité bien supérieure aux condensateurs usuels et avec des temps de réponse et des puissances échangées bien meilleurs que ce que permettent les batteries électrochimiques classiques.

Figure 3 - Schéma du condensateur à double couche.

À la différence d'un condensateur usuel, les deux électrodes d'un supercondensateur ne sont pas séparées par un isolant mais par une solution contenant des ions. Lorsque le condensateur est déchargé, les ions sont répartis aléatoirement dans la solution. Lorsqu'il est chargé, les ions négatifs sont attirés vers l'électrode portant une charge positive et réciproquement, ce qui conduit à une accumulation d'ions au voisinage de chaque électrode formant une double couche électrochimique.
Dans toute la suite, on considère le supercondensateur comme un système purement unidimensionnel d'axe ( Ox ), de surface transverse S et d'épaisseur totale 2a(S≫a). Les propriétés électromagnétiques du solvant de l'électrolyte sont analogues à celles du vide, mais avec une permittivité diélectrique ε0εr au lieu de ε0.

I. 1 - Étude d'un supercondensateur

Compte tenu de la très faible épaisseur de la double couche électrochimique, on la modélise simplement par une distribution surfacique de charge σ′, distante des électrodes d'une distance δ≪a (voir figure 3 ). En pratique, δ peut atteindre une dizaine de nanomètres alors que a peut difficilement être inférieure au micromètre. Ce modèle est appelé modèle de Helmholtz.

Q1. Déterminer le champ électrostatique Ep créé par un plan infini de densité surfacique de charge σ. En déduire le champ électrostatique E entre les deux électrodes du condensateur double couche (−a<x<a).

Q2. En raisonnant sur le potentiel électrostatique, montrer que

U=2aε0εrσ−2(a−δ)ε0εrσ′.

Q3. Justifier qu'en régime indépendant du temps, on a σ′=σ. En déduire l'expression de la capacité C0 du supercondensateur en régime indépendant du temps. Comparer C0 à la capacité d'un condensateur de même géométrie dans lequel la solution ionique serait remplacée par de l'air, de permittivité diélectrique ε0.

I. 2 - Modèle électrocinétique du supercondensateur

Contrairement aux condensateurs usuels dont le temps de charge (ou de décharge) est essentiellement gouverné par la résistance du circuit extérieur, le temps de réponse des supercondensateurs, et donc la puissance maximale qu'ils peuvent délivrer, est dû au temps nécessaire pour former la double couche électrochimique par transport de charge au sein de l'électrolyte.
À l'instant initial t=0, le supercondensateur est soumis à un échelon de tension U à ses bornes. Les doubles couches se forment progressivement, partant de σ′(t=0)=0. Les expressions des champs électriques sont celles calculées à la question Q1, avec σ′≠σ a priori. On note γ la conductivité électrique de la solution, sachant que les doubles couches ( −a<x<−a+δ et a−δ<x<a ) ne permettent pas le déplacement d'ions et sont donc isolantes.

Q4. Réaliser un bilan de charge entre t et t+dt pour le plan chargé se trouvant en x=a−δ et montrer que sa charge q′ vérifie

dq′dt=γσ−σ′(t)ε0εrS.

Q5. En déduire que

dσ′dt+δγaε0εrσ′=γ2aU.

Identifier un temps caractéristique τ d'évolution de σ′. On modélise le supercondensateur par l'association d'un condensateur de capacité C0 en série avec une résistance R0. Déterminer R0 en fonction des paramètres du problème.

I. 3 - Dimensionnement du pack de supercondensateurs du vélo hybride

Pour déterminer expérimentalement les paramètres R0 et C0 du supercondensateur, on réalise le montage de la figure 4 , dans lequel le supercondensateur est associé en série à une source idéale. On réalise un test de caractérisation dans lequel l'intensité I varie avec le temps comme indiqué sur la figure 5.

Q6. D'après les résultats du test de caractérisation présentés sur la figure 5 , déterminer les valeurs numériques de R0 et C0. On note VN la tension nominale d'une cellule.

Figure 4 - Modèle du supercondensateur.

Figure 5 - Test de caractérisation en décharge. La courbe du haut représente les variations de la tension U et celle du bas les variations de l'intensité I.

Bien que les supercondensateurs puissent être totalement déchargés, il est d'usage de ne pas les décharger complètement au cours de leur utilisation. En effet, les faibles niveaux de tension ainsi que les forts courants associés (à puissance constante) peuvent complexifier la gestion du pack. Classiquement, la valeur minimale de tension est choisie à la moitié de la valeur nominale.

Figure 6 - Un supercondensateur...

| Masse | 70 g |
| --- | --- |
| Hauteur | 62,7 mm |
| Diamètre | 35,2 mm |
| Courant maximal | 33 A |

Figure 7 - ... et quelques unes de ses caractéristiques.

Le pack de supercondensateurs doit satisfaire aux exigences suivantes :

- le pack alimente un moteur synchrone à aimants permanents de 250 W sous une tension de 36 V ;

- sans utiliser la batterie lithium-ion, le pack de supercondensateurs doit permettre de franchir des dénivelés de 60 m avec un niveau d'assistance faible de 50% (rapport de l'énergie fournie par le pack sur l'énergie fournie par le cycliste). Cela permet de se déplacer dans la grande majorité des villes de France.

Q7. En explicitant les hypothèses simplificatrices réalisées, estimer le nombre de condensateurs que le pack doit comporter pour répondre aux exigences en respectant les contraintes mentionnées. Préciser l'assemblage nécessaire (en série et/ou en parallèle). Des données numériques utiles figurent à la fin de l'énoncé.

I. 4 - Interface entre les supercondensateurs et l'ensemble onduleur-moteur synchrone

Contrairement à la batterie lithium-ion, les supercondensateurs sont soumis à de fortes variations de tension. Cela impose l'utilisation d'un hacheur pour les connecter au reste de l'électronique du vélo.
Ce convertisseur est de type SEPIC (Single Ended Primary Inductor Convertor), représenté sur la figure 8.

Figure 8 - Le convertisseur SEPIC.

On utilisera les caractéristiques de fonctionnement et hypothèses suivantes :

- les interrupteurs travaillent à la fréquence de découpage f=300kHz et avec le rapport cyclique α;

- sur une période de fonctionnement, l'interrupteur K1 est fermé sur l'intervalle [0,αT], ouvert sur l'intervalle [αT,T] et l'interrupteur K2 est ouvert sur l'intervalle [0,αT], fermé sur l'intervalle [αT,T];

- chaque raisonnement sera mené dans l'hypothèse du régime périodique établi;

- on considérera, sauf mention contraire, les composants de commutation comme idéaux;

- la tension de sortie sera Vs=36 V;

- la tension d'entrée Ve est celle aux bornes du pack de supercondensateurs. Elle est supposée constante. Sa valeur est comprise entre 27 V et 54 V ;

- l'intensité du courant de sortie est considérée constante. Sa valeur est Is=10 A;

- on tolère des ondulations relatives (par rapport aux valeurs moyennes) de 10% pour l'intensité du courant d'entrée Ie et de 1% pour la tension de sortie Vs.

Q8. À partir d'un bilan de puissance, calculer la valeur moyenne maximale du courant d'entrée : Ie,max.
Q9. Montrer que les valeurs moyennes de VL1 et VL2 sont nulles. En déduire la valeur moyenne <VC1> de la tension aux bornes du condensateur de capacité C1.

Pour la suite, on considère que VC1(t)≃VC1.
Q10. En utilisant les hypothèses précédentes, tracer le chronogramme de la tension aux bornes de la bobine d'inductance L2:VL2(t).

Q11. En déduire le gain du convertisseur VsVe en fonction de α. Quel est l'intérêt du convertisseur SEPIC?
En réalité, ce gain est limité par les résistances internes des différents composants. En tenant compte de la résistance interne RL=0,1Rc de la bobine d'inductance L1, le gain devient

VsVe=α(1−α)1+RLRc1(1−α)2

Figure 9 - Gain en fonction du rapport cyclique.

Q12. Calculer les deux valeurs extrêmes du rapport cyclique α pour les valeurs extrêmes de la tension d'entrée Ve . Commenter ces résultats. Que se passerait-il si on laissait les supercondensateurs se décharger totalement?

Dans les deux questions suivantes, on prendra les valeurs approchées α=0,4 pour Ve=54 V et α=0,6 pour Vs=27 V.

Q13. Calculer la valeur minimale de l'inductance L1 permettant que l'ondulation du courant d'entrée soit inférieure à 10% de sa valeur moyenne Ie, quelle que soit la valeur de la tension d'entrée dans l'intervalle [27 V;54 V].

Q14. En supposant le courant de sortie Is constant, calculer la valeur minimale de C2 permettant de limiter l'ondulation maximale de la tension de sortie Vs à 1% de sa valeur moyenne, prise égale à 36 V , pour une tension d'entrée Ve=36 V.

II - Le recyclage de la batterie lithium-ion

Grâce à l'utilisation des supercondensateurs et la récupération d'énergie, il n'y a plus besoin d'une énorme batterie. Celle du vélo hybride est ultra-compacte. L'intérêt écologique est de limiter le recours aux ressources rares. Le vélo hybride utilise 5 fois moins de lithium, nickel, cobalt et manganèse qu'un vélo électrique classique. La capacité de la batterie est limitée à 80 Wh contre 400 Wh pour un vélo sans supercondensateur.
Les métaux présents dans les batteries sont sujets à de fortes tensions sur le marché selon la situation géopolitique pouvant conduire à des risques majeurs d'approvisionnement. Il faut donc économiser leur utilisation mais aussi préparer le recyclage de la grande quantité de batteries lithium-ion des véhicules électriques qui arriveront sur le marché d'ici une dizaine d'années.
Plusieurs procédés de recyclage existent aujourd'hui, mais ils reposent sur la pyrométallurgie qui ne permet pas de récupérer tous les métaux et qui consomme beaucoup d'énergie.
Cette partie va s'intéresser à une voie nouvelle qui permettra de séparer les métaux : l'hydrométallurgie.
Le composant le plus difficile à recycler est l'électrode positive de type NMC111 de la batterie.
Sa formule chimique est LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2( s).

II. 1 - La lixiviation

La première étape appelée «lixiviation» vise à mettre en solution l'électrode solide. Il convient d'en comprendre le mécanisme afin de l'optimiser.
On admet que Ni,Mn, et Co se comportent de la même manière, et qu'une phase intermédiaire Li1/mMO2( s)(m>1, M=Ni,Mn ou Co ) se forme dans un mécanisme à deux étapes. Le NMC 111 est noté LiMO2( s) par la suite. Les notations HCl(aq),LiCl(aq) et MCl2(aq) désignent respectivement les espèces ionisées H3O++Cl−,Li++Cl− et M2++2Cl−.

- Première étape de délithiation :

LiMO2( s)+4 m−42 m−1HCl(aq)⟶2 m−22 m−1LiCl(aq)+m−12 m−1MCl2(aq)+m2 m−1Li1/mMO2( s)+2 m−22 m−1H2O(ℓ)

- Seconde étape de dissolution :

Li1/mMO2( s)+4HCl(aq)⟶1 mLiCl(aq)+MCl2(aq)+2H2O(ℓ)+1−12 mCl2( g)

Ces deux réactions sont totales.
On note :

- x0=n0(HCl)n0(NMC111) le rapport entre les quantités initiales de HCl et de NMC111;

- sl le rapport initial solide/liquide pour le NMC111 dans le solvant aqueux. Ce rapport est exprimé, par la suite, en g⋅L−1 avec s la masse initiale de NMC111 solide exprimée en gramme et l le volume de la phase aqueuse exprimé en litre.

Le rendement de lixiviation pour un réactif est le rapport entre la quantité de matière dissoute sous forme LiCl ou MCl2 après réaction et la quantité de matière initiale de LiMO2( s).

On réalise trois expériences en faisant varier les quantités initiales de NMC111 et HCl et donc le rapport x0. Les résultats sont rassemblés dans les figures 10,11 et 12 .

Figure 10 - Expérience A. sl=20 g⋅ L−1,[HCl]0=4 mol⋅ L−1 à T=54 ∘C.

Figure 11 - Expérience B. sl=120 g⋅ L−1,[HCl]0=4 mol⋅ L−1 à T=54 ∘C.

Figure 12 - Expérience C. sl=80 g⋅ L−1,[HCl]0=1 mol⋅ L−1 à T=54 ∘C.

Q15. Justifier que les résultats expérimentaux indiquent que la première étape est instantanée et que la seconde est lente.

Q16. Justifier que l'on a m≈2,1.
Q17. Exprimer x0 en fonction de la concentration initiale en acide chlorhydrique [HCl]0, de la masse molaire MNMC111 et du rapport s/l.
Calculer x0 pour chaque expérience.
Q18. Déterminer la valeur critique x1 telle que si x0 est inférieur à x1, la seconde étape ne se produit pas. Pour laquelle des trois expériences cette condition s'applique-t-elle? Calculer les rendements en lithium Li et en M pour cette expérience.

On étudie la cinétique de la seconde étape de dissolution. Il s'agit d'une réaction à solide consommable.

HCl est noté A(aq) et le Li1/nMO2( s) est noté B(s) par la suite. Le bilan de cette étape est symbolisé par la réaction ci-dessous, dans lequel ν représente un coefficient stœchiométrique :

A(aq)+νB( s)→ produits

Figure 13 - Profil de concentration du réactif aqueux autour du grain consommable en fonction de r (des coordonnées sphériques).

Les éléments du modèle utilisé sont schématisés sur la figure 13. Les phénomènes physiques et chimiques mis en jeu lors de la réaction sont :

- le transport du réactif aqueux à travers le film externe limite des particules, généralement par convection;

- la réaction chimique qui est localisée au niveau du front de réaction;

- le transport des produits aqueux à travers le film externe limite.

Le modèle qui permet de représenter ces phénomènes porte le nom de modèle à grain rétrécissant. Dans une version simple, on suppose que tous les grains de solide sont des sphères de même rayon de départ R0=15,0μ m et l'on étudie la décroissance de ce rayon R(t) au cours du temps.
Dans le cas général, la consommation des grains est contrôlée par les deux premiers phénomènes cités précédemment. Cependant, dans certains cas limites, il se peut que l'un des deux phénomènes soit beaucoup plus lent que l'autre et qu'il impose la vitesse de consommation des particules. On parle alors de phénomène limitant. Par exemple, si la réaction chimique est très lente par rapport au phénomène de convection, ce sera le phénomène limitant. La vitesse de consommation des particules sera contrôlée par la réaction chimique et on parlera de régime chimique.
On note FA le flux molaire de A à travers le film externe limite parvenant au front de réaction. Ce flux s'exprime selon la loi phénoménologique de transfert

FA=kDSCA−CAf

où

- CA désigne la concentration molaire du réactif aqueux A en dehors de la couche limite, supposée constante durant toute la dissolution du solide B ;

- CAf désigne la concentration en réactif aqueux A au niveau du front de réaction en r=R;

- kD est la conductance de transfert à travers le film externe limite (exprimée en m⋅s−1 ). En général, kD augmente pour les grains de petite taille. On trouve dans la littérature la relation kD=DR(t), avec D=1,25×10−5 m2⋅ s−1;

- S est la surface de la sphère de rayon R(t) du front de réaction.

Q19. Justifier qualitativement la loi phénoménologique liant FA à kD,S,CA,CAf.
La réaction de consommation du produit B par réaction avec le réactif A est d'ordre 1 par rapport à l'espèce A et d'ordre 0 par rapport à l'espèce B . La quantité de matière de A consommée par unité de temps s'écrit

FAC=kCSCAf

où kC est une constante de vitesse de valeur kC=1,00×10−3 m⋅ s−1.

Q20. On admet dans la suite que FA=FAC. Interpréter qualitativement cette relation. Montrer que FA=−1ν dNBdt, où NB est la quantité de matière du solide B .

Q21. Exprimer le flux FA sous la forme FA=CARéq  avec Réq  une « résistance de diffusion» que l'on exprimera en fonction de D,kC et R.

Q22. Soit NB(R) la quantité de matière du solide B comprise dans la boule de rayon R. Exprimer NB(R) en fonction de ρB,MB et R, avec ρB la masse volumique de B et MB sa masse molaire.

Q23. Déduire des deux questions précédentes une équation différentielle à variables séparables portant sur l'évolution du rayon R de la sphère. Puis établir la relation suivante :

t=τfilm1−RR02+τcin1−RR0

On exprimera:

- τfilm  le temps caractéristique de transport dans la couche externe limite;

- τcin  le temps caractéristique de consommation par la réaction chimique; en fonction de ρB,MB,R0,CA,D,ν et kC.

Q24. Calculer numériquement le rapport τcin τfilm . S'agit-il d'un contrôle cinétique ou convectif?

II. 2 - La précipitation sélective

On souhaite séparer les ions cobalt(II) Co2+ et manganèse(II) Mn2+ en réalisant une précipitation sélective des hydroxydes métalliques.

Q25. Lorsqu'on dissout dans l'eau de l'hydroxyde de manganèse(II) Mn(OH)2( s) jusqu'à saturation, la solution possède un pH égal à 9,9 . Montrer que le produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse(II) est égal à pKs=12,6.

On dispose d'une solution contenant initialement des ions cobalt(II) Co2+ à la concentration C0=0,069 mol⋅ L−1 et des ions manganèse(II) Mn2+ à la même concentration C0. On souhaite précipiter plus de 99% du cobalt sans précipiter plus de 1% du manganèse.

Q26. Écrire la condition de précipitation de chacun de ces solides. Puis exprimer le pH de début de précipitation en fonction du pKs pour chacun des hydroxydes métalliques.

Q27. Effectuer l'application numérique pour chaque hydroxyde métallique et représenter les pH d'apparition des précipités sur un axe gradué.

Q28. Dans quel domaine de pH doit-on se placer pour précipiter sélectivement au moins 99% de l'un des ions sans faire précipiter l'autre? En déduire une méthode de séparation des cations métalliques considérés. Est-il possible également de précipiter sélectivement les ions Ni2+ ?

III - Le moteur roue synchrone et son pilotage

Cette partie aborde l'élément central du vélo hybride. Il s'agit du moteur synchrone à aimants permanents. Il y a de nombreuses contraintes liées à l'utilisation de ce type de moteur pour cette application :

- faibles dimensions;

- faibles vitesses de rotation;

- couple important.

La commande du moteur est également soumise à des contraintes. Elle doit permettre de piloter le couple délivré par le moteur en évitant les à-coups nuisibles au confort d'utilisation. Une étude mécanique montre que le moteur doit pouvoir délivrer un couple de 50 N⋅ m.

III. 1 - Dimensionnement du moteur roue synchrone à aimants permanents

Pour commencer, nous étudions un moteur dont le rotor comporte 2 paires d'aimants permanents. Les vecteurs aimantations de ces quatre aimants Mi sont radiaux et ont la même norme M0.
On rappelle que dans les aimants le lien entre B,H et M est B=μ0(H+M).
En dehors des zones aimantées, le rotor et le stator (zones hachurées de la figure 14) sont réalisés dans un matériau ferromagnétique linéaire de perméabilité magnétique relative μr infinie. Ils sont séparés par un entrefer d'épaisseur le constante et de perméabilité magnétique relative égale à 1 . Le rotor, le stator et l'entrefer ont une hauteur h. Cette dimension transversale est considérée suffisamment grande pour négliger les effets de bords, c'est-à-dire que dans toute la suite on considèrera une invariance par translation selon l'axe ( Oz ).
On considère tout d'abord que le rotor est fixe.

Figure 14 - Moteur synchrone outrunner à 2 paires d'aimants permanents.

Q29. On s'intéresse dans un premier temps au champ magnétique créé par le rotor. Recopier, sur la copie, le schéma du rotor et du stator. Tracer l'allure de la carte du champ magnétique, en justifiant. On orientera les lignes de champ. Pour s'aider, on pourra remplacer les quatre aimants par quatre spires de courant.

Q30. On note Br(θ)=B⋅er la composante radiale du champ magnétique (où er est le vecteur unitaire radial des coordonnées cylindriques d'axe (Oz)) dans l'entrefer. Quelle est sa parité? Quelle est sa période ? Tracer Br(θ) sur le domaine [−π,π]. On note BM la norme de Br(θ), considérée partout la même dans l'entrefer.

On crée un champ magnétique dans l'entrefer de norme BM=1,0 T.
La géométrie exacte des aimants fait que l'on peut confondre Br(θ) avec le terme fondamental de son développement en série de Fourier, supposé d'amplitude égale à B1=4πBM. Le rotor tourne maintenant autour de l'axe ( Oz ). Sa rotation est repérée par l'angle θr(t) ( θr=0 sur la figure 14).

Q31. Montrer que la valeur du champ rotorique Br en tout point fixe de l'entrefer repéré par l'angle θ est donnée par Br(θ,t)=B1cos⁡2θ−θr(t)er.

Les enroulements statoriques comportent p paires de bobines alimentées par des courants sinusoïdaux de pulsation ω et créent dans l'entrefer un champ statorique tournant de la forme Bs(θ,t)=B0cos⁡(pθ−ωt)er, avec B0=1,0 T.
On note Ve=2πRshle le volume de l'entrefer.
Q32. Calculer l'énergie magnétique Eem  contenue dans l'entrefer. Pour quelle valeur de p cette énergie est-elle fonction de l'angle θr ? On suppose que p garde cette valeur par la suite.

Q33. Calculer le couple des actions électromagnétiques appliquées au rotor Γ=Γ⋅ez=∂Eem∂θr.
Q34. On suppose que le rotor tourne à la vitesse angulaire Ω, c'est à dire que θr(t)=Ωt−α. Pour quelle valeur de Ω la valeur moyenne du couple est-elle non nulle?

Q35. Calculer le couple maximal. Faire l'application numérique. Comment atteindre le couple maximal, Γmax=50 N⋅ m, qui est la valeur nécessaire pour atteindre les performances visées? Pour ces dimensions du moteur, on peut installer au maximum 8 paires de pôles.

Figure 15 - Vue éclatée du moteur.

III. 2 - L'onduleur MLI

Le moteur est alimenté par un onduleur à commande MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion). Nous simplifierons l'étude de l'onduleur par le schéma monophasé de la figure 16. La charge est constituée d'une des phases du stator.

Figure 16 - Onduleur MLI.

Le fonctionnement des interrupteurs permet d'obtenir, aux bornes de la charge, la tension vch(t)=vch,γ0(t) en forme de créneaux à paliers nuls, représentée sur la figure 17. Ici, le but est que le signal vch(t) s'approche au mieux d'un signal sinusoïdal.

Figure 17 - Signal de base.

Le développement en série de Fourier du signal vch,γ0(t), de période T=2πω, est donné par

vch,γ0(t)=4Eπp=0+∞ b2p+1sin⁡[(2p+1)ωt]  avec  b2p+1=12p+1cos⁡(2p+1)γ0  et  γ0=2πt0T.

Q36. Présenter sous la forme d'un tableau, les séquences possibles des états des interrupteurs K1,K2,K1′ et K2′ dans cet ordre, permettant d'obtenir vch(t). Les états ouverts ou fermés seront systématiquement notés 0 ou 1 . Sur une période T, la durée totale de fermeture, ou d'ouverture, de chacun des interrupteurs est T2.

On définit le taux global de distorsion harmonique par

τH=V2−Vf2Vf

où V est la valeur efficace du signal vch(t) et Vf celle du fondamental.
Q37. Quelle valeur de t0 permet d'éliminer l'harmonique de rang 3(p=1). Exprimer alors V et Vf en fonction de E et γ0 puis calculer numériquement le taux de distorsion.

Ce taux de distorsion est trop important pour éliminer les à-coups dans le pédalier du vélo. Il est nécessaire d'éliminer davantage d'harmoniques du signal vch(t). On adopte la commande représentée sur la figure 18 .

Figure 18 - Commande optimisée d'alimentation.

On souhaite fixer la valeur efficace de vch(t) à V=E2 et faire en sorte que le premier harmonique non nul après le fondamental ( p=0 ) soit celui de rang 13(p=6).

Q38. Exprimer vch(t) comme une combinaison linéaire des vch,γi(t), i allant de 1 à 6 .

Figure 19 - Signal vch,γi(t).

Q39. Montrer qualitativement que l'on peut choisir les 6 paramètres γi=1,…,6 pour que l'harmonique de rang 13 soit le premier non nul et que V=E2. Écrire explicitement le système vérifié par les γi sans chercher à le résoudre.

Données et formulaire

Données numériques partie I

| Masse du vélo | Mvélo =20 kg |
| --- | --- |
| Masse du cycliste | Mcycliste =80 kg |
| Accélération de la pesanteur | g=9,81 m⋅ s−2 |

Données numériques partie II

| Constante d'Avogadro | Na=6,02×1023 mol−1 |
| --- | --- |
| Constante des gaz parfaits | R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1 |
| Produit ionique de l'eau | Ke=10−14 |
| Masse molaire du NMC111 | MNMC111=97,0 g⋅ mol−1 |

Données thermodynamiques à 298 K :

| Co(OH)2( s) | pKs2=16 |
| --- | --- |
| Ni(OH)2( s) | pKs3=16 |
| Li(OH)(s) | très soluble |
| Produit ionique de l'eau | pKe=14 |

Données numériques partie III

| Perméabilité du vide | μ0=4π×10−7H⋅m−1 |
| --- | --- |
| Rayon du stator du moteur synchrone | Rs=4,5 cm |
| Hauteur du stator du moteur synchrone | h=2,0 cm |
| Largeur de l'entrefer du moteur synchrone | le=0,7 mm |

Formulaire

2cos⁡(a)cos⁡(b)=cos⁡(a+b)+cos⁡(a−b)