PHYSIQUE-CHIMIE

Du silicium à la commande des machines électriques

La révolution technologique qu'a représenté le développement de la micro-électronique et de l'informatique depuis les années 1960 a soudainement montré l'importance du silicium, un élément chimique jusque-là connu des seuls spécialistes. L'avènement de composants d'électronique de puissance performants (IGBT,1985), et de processeurs dédiés au traitement du signal (DSP, 1982), ont redéfini le domaine de la variation de vitesse des machines électriques. Le problème aborde divers aspects de cette évolution.

Partie I - Obtention du silicium

Les données thermodynamiques utiles sont fournies à la fin de cette partie (Tableau 1).

I.A - Obtention de silicium de qualité métallurgique

I.A.1) Rappeler en quoi consiste l'approximation d'Ellingham, et ses conséquences.
I.A.2) Donner les équations des droites d'Ellingham, relatives à une mole de O2, pour les couples CO2/CO,CO/C et SiO2/Si, pour 1500 K<T<2500 K. Tracer le diagramme correspondant. On prendra pour échelle 1 cm pour 100K, 1 cm pour 50 kJ⋅ mol−1.
I.A.3) Un mélange de coke C et de silice SiO2 est placé dans un four à arc, sous 1 bar.
a) À quelle température minimum T0 doit-on porter le milieu réactionnel pour former du silicium ? Sous quelle phase est-il obtenu?
b) Quel est le gaz formé dans cette réaction? Évaluer le volume de gaz dégagé à T0 pour produire 1 tonne de silicium, ainsi que la quantité minimale nécessaire de silice et de coke.

I.B - Obtention de silicium de qualité électronique.

Le silicium obtenu précédemment comporte environ 2 % d'impuretés (fer et aluminium sous forme métallique essentiellement).
I.B.1) À 580 K , ce silicium impur est placé dans un courant gazeux de HCl , en présence d'un catalyseur.

Filière PSI

Discuter la formation de FeCl3,SiCl4,SiHCl3 en phase gazeuse, en justifiant. Peut-on conclure quant à la présence de AlCl3( g) en phase gazeuse?
I.B.2) La phase gazeuse précédente est condensée à l'état liquide, puis portée à une température d'environ 350 K . Justifier cet ordre de grandeur de température.
Une distillation fractionnée permet par la suite d'isoler le trichlorosilane SiHCl3. Celui-ci est ensuite réduit :

SiHCl3+H2→1300 K Si+3HCl

Le silicium obtenu est pur à 99,98%.
a) Calculer la constante d'équilibre de la réaction à 1300K.
b) En déduire le coefficient de dissociation de SiHCl3, à pression atmosphérique, si les réactifs sont introduits dans les conditions stœchiométriques.
c) Quelle est l'influence d'une augmentation de température sur cet équilibre ? Justifier.
I.B.3) Le silicium ainsi obtenu doit encore être purifié pour la fabrication de circuits électroniques. Une technique de recristallisation (méthode de Czochralski) permet d'obtenir un lingot monocristallin ( 1 défaut pour 1012 atomes). Le silicium cristallise dans la structure diamant : c'est une structure cubique à face centrée dans laquelle un site tétraédrique sur deux est occupé. Déterminer, en notant a le paramètre de maille :
a) la coordinence des atomes de Si .
b) le nombre d'atomes de Si par maille.
c) le rayon covalent de l'atome de Si, noté rSi.
d) la compacité de la structure.
e) Application numérique. Données pour Si :

M=28,1 g⋅ mol−1,μ=2330 kg⋅ m−3,N=6,02⋅1023 mol−1.

Calculer a et rSi.

Données thermodynamiques :

Tableau 1:

| Composé (état de référence) | ΔfH0(298K)kJ.mol−1 | S0(298K)J.K−1.mol−1 | Température de changement d'état | ΔH0de changement d'état ( kJ.mol−1 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlCl3 (solide) | -700 | 110 | Sublimation : 460K |  |
| Al (solide) | 0 | 30 |  |  |
| C (solide) | 0 | 10 | Fusion : 3900K |  |
| CO (gaz) | -110 | 200 |  |  |
| CO2 (gaz) | -390 | 210 |  |  |
| Fe (solide) | 0 | 30 |  |  |
| FeCl3 (solide) | -400 | 140 | Ébullition : 590 K |  |
| H2 (gaz) | 0 | 130 |  |  |
| HCl (gaz) | -90 | 190 | Ébullition de HCl (liquide) : 188K |  |
| O2 (gaz) | 0 | 200 |  |  |
| Si (solide) | 0 | 20 | Fusion : 1685 K | 40 |
| SiCl4 (gaz) | -660 | 330 | Ébullition : 330 K |  |
| SiHCl3 (gaz) | -490 | 310 | Ébullition de SiHCl3 (liquide): 305K |  |
| SiO2 (solide) | -890 | 40 | Fusion : 1880K | 10 |

Si:M=28,1 g⋅ mol−1;O:M=16,0 g⋅ mol−1;C:M=12,0 g⋅ mol−1R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1

Partie II - Diode

II.A - Semi-conducteurs

Dans un cristal de silicium, la rupture d'une liaison Si−Si libère un électron, qui laisse derrière lui un «trou» (absence de liaison). La conduction électrique est assurée par les électrons (charge −e, concentration volumique n ), et par les «trous» o+(charge +e, concentration volumique p ). L'équilibre de la réaction Si=e−+o+se traduit par np=Ki.
II.A.1) Silicium intrinsèque. À 330K,Ki=1,4⋅1032 m−6. En tenant compte de la neutralité électrique du métal, déterminer la concentration ni d'électrons de conduction. Sachant que, dans le cuivre, chaque atome libère un électron de conduction, justifier que le cuivre soit meilleur conducteur que le silicium.
Données pour Cu:M=63,5 g⋅ mol−1, masse volumique μ=8900 kg⋅ m−3.
II.A.2) Silicium dopé N. Dans le cristal de silicium, certains atomes de silicium ( Si,Z=14 ) sont remplacés par des atomes d'arsenic ( As,Z=33 ), à raison de ND par m3.
a) Écrire les configurations électroniques de ces deux atomes et en déduire que l'arsenic joue le rôle de donneur d'électrons.
b) En déduire que n≈ND et p≈ni2/ND à l'équilibre, en supposant ND»ni, où ni représente la concentration d'électrons de conduction du silicium intrinsèque (II.A.1).
II.A.3) Silicium dopé P. Certains atomes de silicium sont remplacés par des atomes de bore ( B,Z=5 ), à raison de NA par m3.
a) Écrire la configuration électronique du bore et en déduire que le bore joue le rôle d'accepteur d'électrons (ou donneur de trous).
b) En déduire que p≈NA et n≈ni2/NA à l'équilibre, en supposant NA»ni.

II.B - Jonction PN non polarisée

Soit (figure 1) une jonction N+P unidimensionnelle, constituée de silicium, dopée N pour x<0 et dopée P pour x>0, avec  ND»NA»ni. Dans la zone 20<x<x0, appelée zone de déplétion, n et p sont négligeables devant NA : les nombreux électrons de la zone 1 diffu-

sent dans la zone P et s'annihilent suivant e−+o+→Si. Les zones 1 et 3 sont neutres.
II.B.1) Charge volumique ρ(x).
a) Montrer que dans la zone de déplétion ρ=−eNA.
b) La jonction étant globalement neutre, on admettra l'existence d'une densité surfacique de charge σ dans le plan x=0. Donner sa valeur. Expliquer physiquement son origine.
II.B.2) Champ électrique E(x).
a) Montrer que E=E(x)ux.
b) Le silicium est un diélectrique de permittivité ε. À partir d'une équation de Maxwell, déduire une relation différentielle entre E(x) et ρ(x).
II.B.3) Potentiel électrique V(x).

Rappeler la relation différentielle entre E(x) et V(x).
II.B.4)  E et V sont pris nuls dans la zone 1 .
a) Montrer que E est aussi nul dans la zone 3 .
b) Tracer sur le même graphe les courbes ρ(x),E(x) et V(x), en indiquant les valeurs remarquables.

II.C - Diode polarisée.

La jonction N+P est insérée entre deux conducteurs métalliques pour réaliser une diode. Les courants qui circulent dans la diode sont des courants d'électrons (concentration n(x) ). Les conducteurs métalliques imposent l'équilibre du silicium aux limites : nx−1 et nx1 ont les valeurs calculées en II.A. 2 et II.A.3. E(x) reste nul dans les zones 1 et 3 , ( V est choisi nul dans la zone 1 ).
L'étude est menée en régime stationnaire.
II.C.1) Densité de courant électrique de conduction jc.

La vitesse des électrons suit la loi v=−ηE ( η est la mobilité des électrons). Montrer que

jc=ηn(x)eE(x)ux.

II.C.2) Densité de courant électrique de diffusion jd. Le coefficient de diffusion des électrons est noté D. Montrer que

jd=eDdn(x)dxux

Dans la suite on note jt=jtux=jc+jd la densité de courant totale.
II.C.3) Zones 1 et 3.
a) Montrer que la concentration n(x) suit une loi affine.
b) On note d=x1−x0=−x−1. Calculer Δn=n(0)−nx−1=nx1−nx0 en fonction de jt,D,e et d.
c) Application numérique : pour une diode typique, on donne : ND=1024 m−3; NA=1020 m−3; D=35 cm2⋅ s−1; d=10μ m; jt=−50 A⋅ cm−2;e=1,6⋅10−19C.
Calculer la valeur de |Δn|. Montrer que n(x) peut être considéré comme uniforme dans la zone 1 , mais pas dans la zone 3.
d) En déduire n(0) et nx0, en fonction de NA,ND,ni et Δn.
II.C.4) Zone 2.

Justifier le fait que n(x) et V(x) soient continus en 0 et x0.
En admettant que jd»jt, montrer que n(x)=n(0)exp⁡V(x)VT et exprimer VT en fonction de D et η.
II.C.5) Caractéristique courant-tension :
a) On pose VJ=Vx−1−Vx1. Exprimer les relations entre n(0),nx0,VJ et VT puis entre ni, NA,ND,Δn,VJ et VT. Exprimer VJ0, valeur de

Figure 2

VJ pour Δn=0.
b) En admettant que u=VJ0−VJ représente la tension aux bornes de la diode (figure 2), montrer que dans la zone 3 :

jt=ni2eDdNA1−exp⁡uVT.

Que vaut jt dans les autres zones?
c) Application numérique : VT=25mV, section de la jonction PNS=1 cm2. Calculer numériquement VJ0 et les valeurs de l'intensité i du courant pour u=−0,1 V et u=0,6 V. Commenter. Représenter l'allure de la caractéristique i(u).

Partie III - Machine asynchrone

On cherche dans cette partie à développer pour cette machine un modèle équivalent à celui de la machine à courant continu.

III.A - Question préliminaire - Théorème de Ferraris

Soit un ensemble de p(p≥3) vecteurs unitaires uxk(0≤k<p) du plan Oxy, tels que ux0=ux, et pour k>0, ux(k−1),uxk=2πp.
Soit ud le vecteur unitaire tournant à la vitesse Ω coïncidant avec ux à t=0 :

ud=cos⁡(Ωt)ux+sin⁡(Ωt)uy

On cherche à vérifier informatiquement la validité du théorème de Ferraris :

k=0p−1 cos⁡Ωt−2kπpuxk=p2ud.

III.A.1) En précisant le langage de calcul formel utilisé, proposer un type de données pour représenter un vecteur. Donner la représentation de ux2, pour p=3.
III.A.2) Écrire une fonction u(k,p) renvoyant la représentation du vecteur uxk.
III.A.3) Écrire une fonction s(p) renvoyant la représentation du vecteur

k=0p−1 cos⁡Ωt−2kπpuxk

III.A.4) Que doit renvoyer s(12) ?

III.B - Stator

Soit un ensemble de m bobines ( m=3, sur la figure 3) dont les axes O,uxk sont perpendiculaires à Oz, et tels que ux(k−1),uxk=2πm pour 0<k<m. La bobine ( k ) est parcourue par un courant sinusoïdal de pulsation ωs>0 représenté en notation complexe par :

Ik=I0ejωst−2πkm,

algébrisé suivant le sens conventionnel représenté, avec I0 réel positif.
III.B.1) Donner en notation complexe l'expression Bk du champ magnétique créé en O par la bobine ( k ) en notant B0=kBI0 son module.
III.B.2) En déduire que ces bobines créent un champ tournant B dont on donnera le module B, la vitesse et le sens de rotation et l'orientation à t=0.

III.C - Machine asynchrone

Une machine est constituée en plaçant une «cage d'écureuil» (figure 4 a), le rotor, entre les bobines fixes de la question III.B dans une zone ou B sera supposé uniforme. Le rotor est en rotation autour de l'axe Oz à la vitesse ω=ωuz ( ω est légèrement inférieur à ωs ). Cette cage sera considérée comme équivalente à n spires conductrices non jointives ( n=4 sur la figure 4 b ). À t=0,Ox0 et Ox′ (lié au rotor) coïncident. La spire ( 0,0′ ) est dans le plan vertical, orientée par ux′=u′ x0.
De façon générale, la spire ( k,k′ ) est

orientée par le vecteur unitaire u′ xk normal au plan la contenant et tel que u′ xk⋅u′y≥0.L et R représentent l'inductance et la résistance d'une spire, S sa surface. On prendra l'inductance mutuelle entre les spires du rotor nulle pour simplifier. Enfin on pose ωr=ωs−ω et on se place dans le référentiel du rotor.
III.C.1) À quelle vitesse la spire ( 0,0′ ) «voit-elle» le champ B tourner?
III.C.2) Montrer qu'elle est parcourue par un courant de pulsation ωr, dont on donnera l'amplitude complexe i0 en fonction de :
m,kB,I0,R,L,ωr,S.

III.C.3) En déduire sans calcul, pour la spire ( k,k′ ), l'expression de ik en fonction de i0,k et n. Dans toute la suite, on pose

Mk=ikSuxk′,a=mn4LkBS et ψ=ArgR+jLωr.

III.C.4) Exprimer Mk en notation réelle, en introduisant i0 et en posant:

t′=t−π/2+ψωr

III.C.5) En déduire soigneusement que le rotor se comporte comme un moment M, tournant à la même vitesse que B, en retard sur B de π2+ψ, et que ‖M‖=aI0Ssin⁡ψ. Quelle est la dimension de a ?

III.D - Couple

III.D.1) Mettre l'expression du couple exercé par le stator sur le rotor sous la forme Γ=KI0cos⁡ψI0sin⁡ψ, en précisant l'expression de K en fonction de a, n et L.
III.D.2) On rappelle que pour une machine à courant continu Γ′=K′Iinducteur Iinduit . Identifier, en le justifiant, Iinducteur  et IInduit .

III.E - Puissance

Les seules pertes considérées sont les pertes par effet Joule au rotor. Exprimer en fonction de K,ω,ωr,I0 et ψ :
III.E.1) la puissance PM=Γω disponible sur l'arbre.
III.E.2) la puissance PJ dissipée dans le rotor.
III.E.3) Soit P la puissance totale absorbée par la machine. Montrer que P=Γωs.
III.E.4) La tension d'alimentation aux bornes de la bobine ( k ) du stator est sinusoïdale, de pulsation ωs, d'amplitude complexe en convention récepteur

Uk=U0ejωst−2πkm+θ

θ, avance de la tension sur le courant, est le même pour toutes les bobines. Exprimer P en fonction de I0,U0,m et θ.

III.F - Contrôle du couple

Le moteur précédent est alimenté par un onduleur de tension délivrant le système de tension polyphasé décrit en III.E. 4 dans lequel les quantités ωs et θ sont commandables. Les valeurs instantanées Ik(t) des courants sont mesurées. Un calculateur détermine alors la commande de l'onduleur (figure 5). La tension U0 est fixée à sa valeur nominale U0N.
III.F.1) On fixe les valeurs de cos⁡θ et ωs.
a) Montrer qu'alors les quantités I0,Γ et 1/sin⁡2ψ sont proportionnelles.
b) Au démarrage, dans quel sens évoluent I0 et Γ si ψ<π/4 ?

Figure 5

c) Dans quel sens doit-on faire évoluer ωs pour que I0,Γ et 1/sin⁡2ψ restent constants?
III.F.2) On souhaite maintenir les quantités I0 et Γ à leurs valeurs nominales I0N et ΓN. Montrer qu'il faut maintenir le rapport ω0=ωs/cos⁡θ constant, et l'exprimer en fonction des valeurs nominales de la machine.
III.F.3) Dans la suite m=3. La mise en œuvre du contrôle du couple nécessite la mesure de I0 et ωs(t). On pose ;

I0=I0ejφ(t) avec ωs(t)=dφdt(t) à un instant t quelconque.

Montrer qu'un calculateur peut déduire I0 et φdesIk(t), en donnant les expressions correspondantes de I02,sin⁡φ et cos⁡φ.

III.G - Application à la traction ferroviaire

Soit un train de masse M, entraîné par N moteurs du type précédemment décrit. À pleine puissance, chaque moteur développe une puissance nominale PN, le train roulant alors à la vitesse VN et le couple valant ΓN. La voie est plane et toutes les pertes sont négligées ainsi que l'inertie des parties tournantes. Pendant la phase de démarrage V<VN,I0 et Γ sont fixés à leurs valeurs nominales I0N et ΓN
III.G.1) Montrer que la vitesse du train suit la loi v(t)=NPNMVNt.
III.G.2) Application numérique : TGV Transmanche (1994) :
M=793 tonnes, N=12,PN=1020kW,VN=300 km⋅ h−1,UNeff =1,8kV, (cos⁡θ)N≈1. Calculer I0N, l'accélération γ du train dans la phase de démarrage, ainsi que le temps T et la distance δ nécessaires pour atteindre la vitesse nominale. Commenter.