PHYSIQUE-CHIMIE

Partie I - Étude de régimes thermiques d'une machine à courant continu

Données :

| Le fer |  |
| --- | --- |
| Masse volumique | ρFer =7,8×103 kg⋅ m−3 |
| L'air |  |
| Masse volumique | ρair =1,3 kg⋅ m−3 |
| Capacité thermique massique | Cair=1,0 kJ⋅ kg−1⋅ K−1 |
| Conductivité thermique | λair =9,0×10−3 W⋅ m−1⋅ K−1 |

Ces six données sont indépendantes de la température.
En coordonnées cylindriques :

grad(f(r,θ,z))=∂f∂rur+1r∂f∂θuθ+∂f∂zuz;div(A)=1r∂∂rrAr+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂z et Δ(f(r,θ,z))=1r∂∂rr∂f∂r+1r2∂2f∂θ2+∂2f∂z2.

La machine à courant continu étudiée (figure 1) de puissance nominale voisine de 1 kW , présente les caractéristiques suivantes.

- L'inducteur (stator) en fer, fixe, comporte un bobinage parcouru par un courant électrique continu qui permet de créer un champ magnétique permanent. L'inducteur et la carcasse en fer de la machine canalisent les lignes du champ magnétique vers ses pôles (au nombre de quatre pour cette machine).

Filière PSI

Ils constituent un bloc thermique continu, noté «bloc 3 », de masse m3=7,2 kg.
La surface extérieure de la carcasse est supposée cylindrique de rayon r3=9,6 cm, de longueur ℓ3=24 cm, de surface totale notée S3 (partie latérale et les deux parties aux extrémités). La surface active de l'ensemble des quatre pôles, notée S2, en contact avec l'entrefer constitué par la couche d'air (figure 1), est assimilée à la surface latérale d'un cylindre de rayon r2=3,6 cm, de longueur ℓ2=17,4 cm.
Le bobinage de l'inducteur est constitué d'un fil de cuivre de résistance totale R03=100Ω à T0=20∘C. Cette résistance dépend de la température selon la loi RT3=R031+αT−T0 où T est la température en  ∘C et α son coefficient thermique : α=4×10−3 K−1

- L'induit (rotor) en fer est en rotation. Il canalise également le champ magnétique crée par l'inducteur.
L'induit est assimilé à un cylindre plein homogène de rayon r1=3,5 cm, de longueur

Figure 1

ℓ1=17,4 cm, il constitue un bloc thermique continu, noté «bloc 1 » dont la surface latérale est notée S1.
Le bobinage de l'induit (circuit électrique de puissance de la machine), est constitué d'un fil de cuivre de résistance totale R01=0,50Ω à T0=20∘C. Cette résistance dépend de la température selon la loi RT1=R011+αT−T0 avec α=4×10−3 K−1.

- L'entrefer : espace entre la surface totale des pôles de l'inducteur et la surface latérale de l'induit, est constitué d'une couche d'air noté «vol. 2 », sans mouvement, entre les rayons r2 et r1 d'épaisseur r2−r1=1,0 mm, de longueur ℓ1=ℓ2=17,4 cm.

- La machine n'est pas ventilée, on négligera les échanges thermiques par convection à l'intérieur de la machine.

- La carcasse a une surface extérieure S3 définie plus haut. Cette surface est fermée, sa température T3 est uniforme. Elle est en contact thermique avec l'air extérieur qui est à une température constante et uniforme T0=20∘C. Cette surface S3 échange avec l'extérieur, par convection, la puissance thermique P=h⋅S3⋅T3−T0, avec h=20 W⋅ m−2⋅ K−1, ce coefficient h est supposé constant.

- La machine à courant continu, fonctionnant en moteur, présente les caractéristiques suivantes (fig. 2) :
Les couples de frottement (solide ou fluide) sont négligés.
Le coefficient Φ (constante de couple magnétique ou de force électromotrice (f.e.m.) de la

Figure 2 Bobine (de lissage) :
Inductance L4=100mH
Résistance R4=2,0Ω

machine), pour
un courant du circuit de l'inducteur I3=0,60 A, est Φ=0,60 N⋅ m⋅ A−1 (ou 0,60 V⋅ s⋅rad−1 ).
L'inductance du bobinage de l'induit est L1=5,0mH.

- Le moment d'inertie d'un cylindre plein, homogène, de masse m et de rayon r, par rapport à son axe de symétrie de révolution, est : J=12×mr2.

I.A - Étude d'échanges thermiques en régime stationnaire

Afin de fixer les ordres de grandeur, on étudie un modèle thermique rudimentaire de la machine précédente où les éléments «bloc 1 », «vol. 2 » et «bloc 3 » deviennent: «bloc

1∗», «vol. 2∗ » et «bloc 3∗ » et où les surfaces d'échanges thermiques S1,S2 et S3 sont remplacées par des surfaces ayant toutes la même aire S.
L'étude porte sur une enceinte isolée thermiquement sur ses parois latérales (représentées hachurées), de section uniforme S=4,0×10−2 m2 sur toute sa longueur. Des données physiques utiles sont précisées dans l'introduction de cette première partie. Seuls les régimes stationnaires sont considérés dans les parties I.A et I.B.
I.A.1) L'enceinte est remplie d'air (vol. 2*). Sa section d'entrée en x=0 est à la température T1, elle reçoit une puissance thermique P1, sa longueur est e2=1,0 mm (fig. 3).
a) Exprimer simplement la puissance thermique P2 sortante en x=e2, justifier la réponse.
b) Déterminer la température T(x) de la section en x entre 0 et e2 dans l'enceinte (en fonction de T1,P1,x,S et λair  ). Exprimer la température T2, dans la section en e2, en fonction des données.
c) Déterminer, en fonction des données, la résistance thermique R2=T1−T2P1. Application numérique.

I.A.2) L'enceinte comporte de l'air (vol. 2* précédent). Sa section d'entrée en x=0 est à la température T1, elle reçoit une puissance thermique entrante P1. On ajoute dans l'enceinte le bloc 3∗ en fer, de longueur e3. La surface de sortie en x=e2+e3 transfère vers l'extérieur une puissance P3; sa température est T3. On a e3=6,0 cm (fig. 4).
a) Exprimer T2−T3 en fonction des données. Déterminer la résistance thermique R3 du bloc 3*. Application numérique.
b) Exprimer T1−T2T2−T3 en fonction des résistances thermiques. Application numérique.
c) Pourquoi peut-on supposer que la température du bloc 3∗ est pratiquement uniforme?
I.A.3) L'enceinte comporte de l'air (vol. 2*), le bloc 3* en fer est toujours présent et on ajoute un nouveau bloc 1* en fer de longueur e1 qui est du même ordre de grandeur que e3. La section d'entrée en x=0 est thermiquement isolée (calorifugée). Dans le bloc 1* une source thermique crée une puissance P0. Dans le bloc 3∗ une autre source thermique crée une puissance P′ 0 (fig. 5).

a) On suppose que la température est continue en x=e1 et en x=e1+e2. Justifier cette hypothèse.
b) On suppose que dans les bloc 1* et bloc 3*, les températures T1 et T3 sont uniformes et que la température de l'air (vol. 2∗ ), T, est fonction de x.
Exprimer les puissances thermiques P1,P2 et P3, dans les sections d'abscisses respectives x=e1,e1+e2 et e1+e2+e3 en fonction des données. Déterminer T1 en fonction notamment de T3 et P0.
I.A.4) L'enceinte est dans le même état qu'à la question précédente I.A.3.

Figure 6

On se donne P0=40 W et P′ 0=35 W. La puissance thermique sortante P3 est imposée par la température externe T0=20∘C de l'air «extérieur» et vérifie la loi de convection thermique : P3=h⋅S⋅T3−T0 avec h=20 W⋅ m−2⋅ K−1.
a) On note R4=(h⋅S)−1. Montrer que R4 est une résistance thermique, donner sa valeur numérique.
b) Exprimer T3 et T1 en fonction de T0, des puissances dégagées dans les deux blocs de fer, et des résistances thermiques. Application numérique.

I.B - Étude des échanges thermiques, en régime stationnaire, dans un moteur à courant continu

La machine à courant continu décrite dans l'introduction fonctionne en moteur (voir les données). Ses seuls échanges thermiques avec l'air ambiant (à température uniforme et constante T0=20∘C ) se font par la surface extérieure S3 de la carcasse du moteur (revoir la définition de S3 dans l'introduction). Dans le moteur, le bloc 3 désigne l'ensemble carcasse-inducteur-pôles, il est à la température uniforme T3. La surface S2 des pôles échange de l'énergie thermique avec l'air de l'entrefer (vol. 2). L'induit (bloc 1) est à une température uniforme T1. On considère que la surface de l'induit n'échange de la chaleur que par sa surface latérale S1 avec l'air de l'entrefer. On se place uniquement en régime thermique stationnaire. Une puissance thermique P′ 0 est créée, dans le bloc 3 , par effet Joule dans le bobinage des pôles (inducteur). Une puissance thermique P0 est créée dans le bloc 1, par effet Joule dans le bobinage de l'induit. On supposera que ces puissances sont produites dans les volumes des bloc 3 et bloc 1 . On considère qu'à l'intérieur du moteur, tous les échanges thermiques sont radiaux (suivant la direction de ur ), tous les autres échanges thermiques sont négligés.
I.B.1) Pourquoi peut-on supposer que T1 (ou θ1=T1−T0 ) et T3 (ou θ3=T3−T0 ), sont pratiquement uniformes, alors que la température T2 (ou θ2=T2−T0 ) de l'air de l'entrefer, (vol. 2), est dépendante de r (distance à l'axe de rotation de l'induit) ? Pour répondre à cette question on ne demande aucun calcul nouveau, on fera référence à la partie I.A.
I.B.2) Exprimer P0 et P0′ en fonction de α,θ1,θ3,I1,I3,R01 et R03.
I.B.3) On étudie le volume d'air dans l'entrefer (vol. 2). Exprimer P0 en fonction de

ln⁡r2/r1,λair ,ℓ1,θ1 et θ3.

Exprimer la résistance thermique R2 de l'entrefer (vol. 2) en fonction notamment de ln⁡r2/r1. Application numérique. Montrer que cette résistance thermique peut s'exprimer plus simplement ; évaluer l'approximation relative qui en résulte.
I.B.4) Exprimer la résistance thermique R4 qui caractérise les échanges thermiques entre la carcasse du moteur et l'air extérieur. Application numérique.
I.B.5) Calcul des températures dans le moteur pour différents états.
a) Le moteur est arrêté, l'inducteur et l'induit ne sont pas alimentés ( I3=0 et I1=0 ), déterminer θ1 et θ3. Application numérique : calculer T1 et T3.
b) Le moteur est arrêté, l'inducteur est alimenté ( I3=0,60 A et I1=0 ), déterminer θ1 et θ3. Application numérique : calculer T1 et T3.
c) Le moteur est en fonctionnement ( I3=0,60 A et I1=7,0 A ). Écrire les équations auxquelles satisfont θ1 et θ3. Vérifier que les températures d'équilibre de l'induit et de l'inducteur sont respectivement T1=143 ∘C et T3=39∘C. Quelles seraient ces températures si l'on pouvait négliger la variation des résistances RT1 et RT3 avec T (en prenant donc α=0 )? Conclure sur la validité de cette approximation.

I.C - Étude des échanges thermiques, en régime non stationnaire (variable dans le temps), dans un moteur à courant continu

Pour des raisons de simplification, dans les calculs qui suivent, on choisit de ne pas utiliser le coefficient α et d'introduire des résistances électriques moyennes constantes. On prend pour la résistance du bobinage de l'inducteur R3=R03=107Ω et pour la résistance du bobinage de l'induit R1=0,70Ω. Dans tout ce qui suit t représente la variable temps.
I.C.1) On note K1 la capacité thermique de l'induit (bloc 1) et K3 celle de l'inducteur (bloc 3). Calculer K1 et K3. Montrer, par un calcul numérique, que
l'on peut négliger la capacité thermique du volume d'air (vol. 2) devant K1 et K3 。
I.C.2) Recherche des équations thermiques du moteur.
a) On note dθ1 l'élévation de température du bloc 1 pendant la durée dt. Déterminer l'énergie thermique δQ1 transférée à travers la surface S1 du bloc 1 , dans le sens de ur, pendant dt, en fonction de dθ1 et des données.
b) On note dθ3 l'élévation de température du bloc 3 pendant la durée dt. L'énergie thermique δQ2 est transférée à travers la surface S2 du bloc 3 , dans le sens de ur pendant dt. L'énergie thermique δQ3 est transférée à travers la surface S3 du bloc 3 , dans le sens de ur, pendant dt. Exprimer δQ3−δQ2, en fonction de dt,dθ3 et des données.
c) Exprimer δQ3 en fonction de R4=h⋅S3−1,θ3 et dt.
d) Exprimer δQ2 en fonction de R2,θ1,θ3 et dt.
e) En déduire les deux équations thermiques du moteur, que l'on mettra sous la forme :

K1dθ1dt+Δ1=R1⋅I12K3dθ3dt+θ3R4+Δ2=R3⋅I32

Exprimer Δ1 et Δ2 en fonction de θ1,θ3 et R2.
I.C.3) La résolution numérique des équations (1) et (2) donne les solutions suivantes :

θ1=A1⋅exp⁡−t/τ1+B1⋅exp⁡−t/τ2+C1θ3=A3⋅exp⁡−t/τ1+B3⋅exp⁡−t/τ2+C3

avec τ1≅750 s et τ2≅7600 s. Le modèle utilisé n'étant pas très fin, avec des précisions de 10% environ, on peut accepter des solutions approchées de la forme : θ1=D1⋅exp⁡−t/τ3+E1 (induit) et θ3=D3⋅exp⁡−t/τ4+E3 (inducteur). Les représentations graphiques des solutions calculées justifient ce modèle (surtout pour l'induit) et donnent les valeurs numériques des constantes de temps thermiques moyennes, respectivement de l'induit et de l'inducteur, suivantes: τ3≈7600 s et τ4≈750 s.
a) Définition de la constante de temps électrique du moteur : le moteur étant bloqué, on applique un échelon de tension U0 au circuit de l'induit, le régime transitoire correspondant définit alors la constante de temps électrique τe du moteur. Définition de la constante de temps mécanique du moteur : le moteur n'étant pas chargé, l'inducteur étant parcouru par le courant I3=0,60 A, l'inductance totale du circuit d'alimentation de l'induit (figure 2) étant négligée,
les seules pertes considérées étant dues à la résistance totale du circuit, on applique un échelon de tension U0 au circuit, le régime transitoire correspondant définit alors la constante de temps mécanique τm du moteur. Déterminer τe et τm, applications numériques. Conclure sur les conséquences des valeurs de ces constantes de temps τ3,τ4,τm et τe.
b) Des essais ont donné les résultats suivants pour ce moteur :

| N∘ d'essai | Intensités I1 et I3 | Températures en régime stationnaire bloc 1, bloc 3 |
| --- | --- | --- |
| 0 | I10=0;I30=0 | θ10=0∘C;θ30=0∘C |
| 1 | I11=0;I31=0,6 A | θ11=10∘C;θ31=10∘C |
| 2 | I12=7 A;I32=0,6 A | θ12=120∘C;θ32=20∘C |

Dans ce qui suit, on utilise uniquement les résultats qui ont été dégagés dans la présentation de la question I.C.3, avec les valeurs des constantes de temps τ3 et τ4.
i)Le moteur étant dans l'état de l'essai 0 depuis très longtemps, à t=0 s on passe brusquement à l'état de l'essai 1 , exprimer numériquement θ1(t) et θ3(t).
ii)Le moteur étant dans l'état de l'essai 1 depuis très longtemps, à t=0 s on passe brusquement à l'état de l'essai 2 , exprimer numériquement θ1(t) et θ3(t).
iii)Le moteur étant dans l'état de l'essai 2 , depuis très longtemps, à t=0 s on passe brusquement à l'état de l'essai 1 , exprimer numériquement θ1(t) et θ3(t).
iv)Le moteur étudié fonctionne en mode séquentiel. On considère le régime forcé périodique obtenu depuis plusieurs heures. Les séquences sont les suivantes :

- pendant une durée t1=10 min on a I1=7,0 A et I3=0,60 A (moteur en fonctionnement),

- puis pendant une durée t2=3 min on a I1=0 et I3=0,60 A (moteur au repos).
Déterminer la température maximale de l'induit et sa température minimale.

Partie II - Les fils électriques en cuivre

Les fils électriques les plus courants sont constitués de cuivre métallique entouré de polymère. Le polymère utilisé peut être parfois du polychlorure de
vinyle (PVC) plastifié ou un polysiloxane (silicone SI) suivant les conditions dans lesquelles on veut utiliser le fil électrique. Nous allons donc nous intéresser à la structure et à la préparation des deux composants de ces fils électriques.

Données :

Le cuivre ( Z=29 ) et le zinc ( Z=30 ) appartiennent à la même période (la quatrième).

Masse volumique du

ρCu=8920 kg⋅ m−3

cuivre métallique :
Masses molaires

MH=1,01 g⋅ mol−1;MO=16,00 g⋅ mol−1

atomiques :

MS=32,07 g⋅ mol−1;MCu=63,55 g⋅ mol−1

Constante d'Avogadro :

NA=6,02×1023 mol−1

Faraday :

F=NAe=96485C⋅ mol−1

Potentiels standard d'oxydoréduction :

S2O8(aq)2−/SO4(aq)2−:2,00 V;O2( g)/H2O(ℓ):1,23 VCu(aq)+/Cu(s):0,52 V;Cu(aq)2+/Cu(s):0,34 VSO4(aq)2−/S2O6(aq)2−:−0,20 V.pKe=14;RTFln=0,06log⁡ à 25∘C

Le cuivre

II.A - Cristallographie du cuivre métallique

Le cristal de cuivre a une structure cubique à faces centrées CF (cfc).
II.A.1) Donner le schéma d'une maille cubique conventionnelle du cristal.
II.A.2) Déterminer le paramètre de maille a et le rayon métallique rCu du cuivre. Application numérique.
II.A.3) Déterminer la compacité C du réseau cristallin. Application numérique. Commentaire.
II.A.4) Quelle est la coordinence du cuivre dans cette structure ?
II.A.5) Indiquer par un schéma clair la position des sites interstitiels tétraédriques et octaédriques, et préciser leur nombre par maille. Déterminer égale-
ment les rayons maximaux respectifs rt et r0 des atomes pouvant se loger dans ces sites, sans déformation de la maille. Application numérique.
II.A.6) Le laiton α est un alliage Cu−Zn dans lequel la proportion d'atomes de zinc est comprise entre 0 et 30%. S'agit-il à votre avis d'un alliage d'insertion ou d'un alliage de substitution ? Justifier avec précision la réponse.

II.B - Lixiviation d'un minerai de cuivre et purification de la solution obtenue

Les minerais de cuivre sont de deux types principaux : les minerais dits sulfurés, dans lesquels l'élément cuivre est associé à l'élément soufre et les minerais dits oxydés, dans lesquels il est associé à l'élément oxygène. On considère par la suite, par souci de simplification, que l'on traite d'un minerai contenant l'élément cuivre uniquement sous la forme de l'oxyde de cuivre CuO . Le minerai est tout d'abord finement broyé, puis subit une lixiviation sulfurique par une solution d'acide sulfurique H2SO4 de concentration 0,8 mol⋅ L−1, en excès.
II.B.1) Quel est le rôle de cette opération de lixiviation ? Résumer par une équation-bilan ce rôle.
Une des principales impuretés métalliques contenues dans le minerai de départ correspond à l'élément fer. Ce fer passe en solution lors de la lixiviation, sous forme d'ions Fe2+. Avant de passer à l'étape suivante (l'électrolyse de la solution obtenue), il convient de purifier de ces ions Fe2+ la solution obtenue. En annexe, figure 7, sont donnés sur un même diagramme potentiel- pH les diagrammes du fer et du cuivre. En trait pointillé celui du fer et en trait plein celui du cuivre. La convention pour le tracé est une concentration totale en espèces solubles de 1 mol⋅ L−1 pour le cuivre et de 0,010 mol⋅ L−1 pour le fer. Les espèces prises en compte pour le fer sont Fe,Fe2+,Fe3+,Fe(OH)2 et Fe(OH)3 et pour le cuivre Cu,Cu2+,Cu2O et Cu(OH)2. Ce sont toutes des espèces qui possèdent un domaine de stabilité.
II.B.2) Placer les différentes espèces dans les différents domaines de ce diagramme, en justifiant votre choix.
II.B.3) Calculer le potentiel standard du couple Cu(OH)2/Cu2O et les produits de solubilité de Cu2O et Cu(OH)2 en utilisant à chaque fois les coordonnées d'un point commun à différents domaines du diagramme; le produit de solubilité de Cu2O est défini comme étant la constante d'équilibre de la réaction

Cu2O+H2O⇌2Cu++2OH−.

II.B.4) On insuffle de l'air ou du dioxygène pur dans la solution obtenue après lixiviation. Écrire le bilan de la réaction ayant lieu.
II.B.5) Proposer alors une opération à réaliser pour pouvoir séparer ensuite l'élément fer de l'élément cuivre par simple filtration.

II.C - Électrolyse de la solution sulfurique de sulfate de cuivre

À l'issue des étapes précédentes (lixiviations), on obtient une solution aqueuse de sulfate de cuivre CuSO4 de concentration c1=1,10 mol⋅ L−1 et d'acide sulfurique H2SO4 de concentration c2=0,15 mol⋅ L−1. Afin de récupérer le cuivre sous forme métallique, on procède à l'électrolyse de cette solution. Une cuve d'électrolyse (figure 8 en annexe) se présente sous la forme d'un parallélépipède rectangle, de longueur L=4 m et de section s=1 m2. Elle comporte 171 anodes en dérivation au même potentiel électrique, et 170 cathodes intercalées, en dérivation. Les anodes sont faites d'un alliage de plomb avec 6% d'antimoine, les cathodes sont en cuivre et ont une masse initiale individuelle mc=5 kg. On admettra que l'alliage dont sont faites les anodes est inerte en milieu sulfurique.
La cuve est alimentée de manière discontinue en électrolyte : on la remplit de 4 m3 de solution issue de la lixiviation sulfurique, et on procède à l'électrolyse. On interrompt l'électrolyse lorsque la solution est trop appauvrie en ions Cu2+ : leur concentration est alors c′ 1=0,47 mol⋅ L−1.
On procède alors au remplacement total de la solution par 4 m3 de solution «fraîche» provenant de la lixiviation sulfurique. (La solution «épuisée» est recyclée pour en récupérer les différents composants par des opérations que nous n'étudions pas ici). Lorsque la cuve est remplie, la surface immergée de deux électrodes en regard est s=1 m2. De la sorte, on considérera que ce système est équivalent à deux électrodes planes en regard (une anode et une cathode), dont la surface serait S=340 s=340 m2.
II.C.1) Compléter la figure 8 sur l'annexe en représentant le générateur électrique extérieur, le sens de son branchement, ainsi que le sens de circulation effectif du courant dans le circuit et dans la cuve.
II.C.2) Écrire la réaction principale se produisant sur chaque électrode. Écrire la réaction bilan de l'électrolyse. On justifiera la réponse par un raisonnement simple sans aucun calcul lourd.
L'électrolyse est effectuée à densité de courant j=220 A⋅ m−2 imposée à la surface des électrodes (on n'étudiera pas le dispositif de régulation de la valeur de j ). On procède au renouvellement des cathodes lorsqu'elles atteignent la masse individuelle m′ c=60 kg.
a) Avec quelle périodicité doit-on procéder au renouvellement des 4 m3 de solution?
b) Avec quelle périodicité faut-il procéder au renouvellement des cathodes?

Le polymère

II.D - Polychlorure de vinyle plastifié (plastifiant : phtalate de dioctyle)

Le monomère utilisé lors de cette polymérisation en chaîne est le chlorure de vinyle ou 1-chloroéthène CH2=CHCl. La polymérisation est effectuée sur une suspension du monomère dans un milieu aqueux renfermant un savon, un émulsifiant et un persulfate comme amorceur. Le PVC ainsi obtenu est un bon isolant électrique assez peu combustible et résistant à la chaleur.
II.D.1) Le chlorure de vinyle peut être obtenu à partir d'éthène CH2=CH2 en utilisant comme intermédiaire de synthèse le 1-2-dichloroéthane CH2Cl−CH2Cl. Indiquer le réactif à utiliser pour préparer cet intermédiaire de synthèse à partir de l'éthène.
II.D.2) En réalité le chlorure de vinyle est préparé industriellement à partir de l'éthyne HC≡CH. Sachant que la troisième liaison d'une triple liaison réagit comme une double liaison donner le mécanisme de formation du chlorure de vinyle par réaction d' HCl sur l'éthyne.
Le persulfate utilisé pour amorcer la réaction de polymérisation sera noté I2. Le monomère chlorure de vinyle sera noté M. Le mécanisme proposé pour cette réaction est le suivant :

I2→2I⋅kaI⋅+M→IM⋅kt

Pour j allant de 1 à ( n−1 ), n étant le degré de polymérisation maximum atteint:

IMj⋅+M→IMj+1⋅ kp

Quels que soient i et j compris entre 1 et n :

IMi⋅+IMj⋅→IMiMjI kr

II.D.3) Cette réaction est-elle en chaîne ou par stades ? Justifier.
II.D.4) Calculer la vitesse de disparition du monomère.
II.D.5) Dans le cadre de l'hypothèse des chaînes longues, montrer que la vitesse de disparition du monomère admet un ordre global que l'on précisera.

II.E - Polysiloxane ou silicone

Les silicones sont utilisés pour leur stabilité thermique exceptionnelle. En général ils sont utilisables de −50∘C à 250∘C sans modification des propriétés. On peut donc utiliser ce polymère en particulier dans les cordons d'alimentation des
appareils chauffants (agitateur magnétique chauffant) sans risque de voir le cordon fondre.
Les silicones sont préparés par réaction de polycondensation : par exemple le diphényldichlorosilane C6H52SiCl2 traité par l'eau donne un composé de formule brute C12H12SiO2.

Celui-ci donne alors à l'aide d'une catalyse le silicone ci-contre, où φ représente le radical phényle −C6H5. Le silicium est dans la même colonne de la classification périodique que le carbone. Il possède donc des propriétés voisines de celles du carbone.
II.E.1) Donner le bilan de l'action de l'eau sur le

diphényldichlorosilane. Comment dénommeriez-vous cette réaction?
II.E.2) Donner le bilan de la réaction d'obtention du polymère à n monomères à partir du composé de formule brute C12H12SiO2.
II.E.3) Pourquoi cette réaction n'est pas une polymérisation en chaîne ? Comment la qualifieriez-vous?

FIN

Cette annexe doit être rendue avec les autres copies.
Attention, il ne pourra pas être délivré d'autre exemplaire de ce document.

Figure 7 : diagrammes potentiels −pH du cuivre et du fer

Annexe du sujet de Physique-Chimie PSI

Annexe du sujet de Physique-Chimie PSI

Figure 8 : représentation schématique d'une cuve d'électrolyse