PHYSIQUE-CHIMIE

Les calculatrices sont autorisées.
Les différentes parties sont pour l'essentiel indépendantes.

Déchets nucléaires

Ce sujet aborde quelques aspects de la gestion des déchets nucléaires, de leur origine à un éventuel stockage en couche géologique profonde. Il s'agit ici uniquement de mettre en évidence certains aspects du problème, et de fournir des ordres de grandeur : on ne prétendra pas valider ou non la faisabilité du stockage. Un document-réponse est joint au sujet et devra être rendu avec la copie.
Les données numériques ont été rassemblées à la fin du sujet.

Partie I - L'origine des déchets

I.A - La radioactivité

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques instables se désintègrent en dégageant de l'énergie, pour se transformer en noyaux atomiques stables. L'évolution de la concentration cr(t) d'une substance radioactive suit une loi cinétique d'ordre 1 :

dcr(t)dt=−λcr(t).

I.A.1) Exprimer cr(t) en fonction de cr(0),λ et t.

L'usage est de caractériser l'activité d'un atome par sa période T, temps au bout duquel la concentration initiale a été divisée par deux.
I.A.2)  Relierλ et T.

L'uranium présent dans l'écorce terrestre s'y trouve essentiellement sous forme de deux isotopes:  238U et  235U :

|  | abondance | T |
| --- | --- | --- |
| 238U | 99,3% | 4,5109 ans |
| 235U | 0,7% | 0,7109 ans |

I.A.3) En supposant qu'au moment de la création de la Terre les quantités des deux isotopes étaient égales, donner une évaluation de l'âge de la Terre.

Filière PSI

U possède la propriété d'être fissile : il peut capter un neutron lent ( n ) pour fissionner en plusieurs atomes plus légers et plusieurs neutrons rapides ( n∗ ).
Par exemple :  235U+n→ 93Kr+ 140Ba+3n∗.
En moyenne sur toutes les réactions possibles, chaque atome  235U qui fissionne libère 200 MeV et 2, 5 neutrons.
I.A.4) Évaluer l'énergie récupérable dans un gramme de  235U.
I.A.5) Quelle masse d'octane ( C8H18 ), dont l'enthalpie de combustion vaut −5 kJ⋅ mol−1, faut-il brûler pour obtenir la même énergie? Conclure.

I.B - Modélisation du réacteur

Cette énergie est récupérée au sein d'un réacteur nucléaire. Le combustible nucléaire est essentiellement de l'uranium enrichi en  235U (environ 4% contre 0,7% pour le minerai naturel). Il est accompagné d'un modérateur (souvent de l'eau) chargé de ralentir et d'absorber le surplus de neutrons dû à la fission. Enfin, il faut prendre en compte le

Ralentissement, absorption, diffusion

temps de diffusion τ2 d'un neutron avant qu'il ne soit capturé par un nouvel atome de  235U. Un réacteur peut alors être modélisé comme indiqué ci-dessus en figure 1 ( c et c∗ représentent les concentrations en n et n∗ ).
m traduit l'action modératrice de barres de contrôles (signe - ), qui peuvent être introduites mécaniquement dans le réacteur pour absorber des neutrons, avec une constante de temps τ3=1 s. Dans la suite, on pose k=k1k2.
I.B.1)  m=0. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par c(t).
I.B.2) Montrer que si le coefficient k est inférieur à une valeur kc à déterminer, le système est stable. La réaction de fission peut-elle être entretenue dans ces conditions?
I.B.3)  m≠0. Calculer la fonction de transfert H(p)=cm.
I.B.4) m=m0,c(0)=c0. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par c(t) s'écrit :

(1−k)c+τ2dcdt=−m0.

La résoudre complètement pour t>0.
I.B.5)  k>1. Montrer qu'il existe une valeur critique mc de m0 telle que :

m0>mc⇒c(t)→−∞(casa);m0<mc⇒c(t)→+∞(casb).

I.B.6) Interpréter en une phrase le cas a.
I.B.7) Interpréter en une phrase le cas b.
I.B.8) k=1,001,τ2=10−4 s. Calculer la constante de temps du réacteur. Conclure.
Certains produits de fission des  235U sont radioactifs, et se désintègrent avec une période τ4»τ2 : une fraction β des neutrons rapides est retardée. Le fonctionnement du réacteur est mieux modélisé par la figure 2 ci-contre.
I.B.9) Donner la nouvelle fonction de transfert

T(p)=cm du réacteur.
I.B.10)  mk=1,001. Pour  235U,τ4=12 s et β=0,65%. Définit et calculer la nouvelle constante de temps du réacteur. Comparer au résultat du I.B.8.
I.B.11) Lorsque que la teneur en  235U devient trop faible, en fin de vie du combustible, k diminue et le réacteur ne peut plus fonctionner. Justifier ces affirmations.

I.C - Le retraitement

La composition du combustible, pour 1000 kg de métal lourd initial, est donnée dans le tableau 1 ci-après.
Le combustible usagé peut alors être retraité, pour séparer les divers éléments. Le retraitement consiste à concasser le combustible usagé, qui se présente sous forme d'oxydes, et à le dissoudre dans une solution aqueuse d'acide nitrique. Le plutonium et l'uranium se dissolvent suivant les réactions :

UO2( s)+4HNO3=UO2NO32+2NO2+2H2O;

PuO2( s)+4HNO3=PuNO34+2H20

Tableau 1 :

|  | atome | combustible neuf (kg) | combustible usagé (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Actinides majeurs | 235U | 37 | 7 |
|  | 238U | 963 | 929 |
|  | Autres U | - | 8 |
|  | 239Pu | - | 10 |
| Actinides mineurs | Np,Am,Cm | - | 1 |
| Produits de fission | Cs,Sr,Tc,… | - | 35 |

I.C.1) Préciser les nombres d'oxydation de N dans NO3−et NO2. Une de ces réactions est une réaction d'oxydoréduction. Laquelle?
I.C.2) En déduire les nombres d'oxydation de U et Pu dans les produits de ces réactions.
Les produits de dissolution des autres actinides, Np,Am et Cm, ont pour nombres d'oxydation respectifs +V,+III et +III. Dans cette solution aqueuse A0, la concentration totale en Pu vaut Pu(aq)0=10−2 mol⋅ L−1. Elle est mélangée à une solution organique ( O0 ) de phosphate de tributyle ( TBP ). Après agitation et décantation, chaque élément X se partage entre les deux phases ( A1 ) et ( O1 ), non miscibles, ainsi obtenues.
Le coefficient de partage est défini par

Dp=X(org)X(aq), où X(f) représente la concentration totale en élément X

dans la phase f. Pour les actinides, Dp=102 si le nombre d'oxydation est pair, Dp=10−2 sinon. Dp est également trềs faible pour les produits de fission.
I.C.3) On mélange 1 L de la solution aqueuse ( A0 ) avec 10 L de TBP. Après agitation et décantation, on sépare A1 et O1. Calculer Pu(aq)1 dans la solution A1.
I.C.4) L'opération est répétée une seconde fois : on mélange 1 L de la solution aqueuse ( A1 ) avec 10 L de TBP. Après agitation et décantation, on sépare ( A2 ) et O2. Calculer Pu(aq)2 dans la solution A2.
I.C.5) Dans quelle phase se trouvent maintenant les déchets ultimes, produits de fission et actinides mineurs ? Ceux-ci sont alors vitrifiés et placés dans des colis en acier (Déchets C ).
O1 et O2 sont rassemblées pour former O3⋅O3 est mélangé à une solution aqueuse ( A3 ) de nitrate uraneux UNO34 en excès. Celui-ci agit avec le plutonium selon la réaction :

2Pu4++U4++2H2O=2Pu3++UO22++4H+.

Soient A4 et O4 les phases obtenues après agitation et décantation.
I.C.6) Quel est l'intérêt de cette dernière opération?

Partie II - Le stockage de déchets

Les parties suivantes étudient de manière extrêmement simplifiée la possibilité d'un stockage géologique de ces déchets, sous une couche argileuse d'épaisseur l=50 m (Figure 3). Les vecteurs seront notés en gras.

II.A - Aspect thermique

Du fait de la radioactivité des produits de fission, les déchets sont très exothermiques. Le champ de température T(x,t) est supposé unidimensionnel, dans un cylindre d'argile (masse volumique ρa, conductivité thermique Ka, capacité calorifique massique ca, diffusivité thermique DT ) de section S. L'énergie thermique s'évacue suivant la loi de Fourier :

jT(x,t)=−Kagrad(T).

II.A.1) Quel est le nom et l'unité du vecteur jT(x,t) ?
II.A.2) Établir l'équation de la chaleur vérifiée

Figure 3

parT(x,t).
II.A.3) Relier DT aux caractéristiques de l'argile.
II.A.4) Interpréter le résultat obtenu lorsqu'on remplace t par −t dans l'équation de la chaleur de la question II.A.2.
Après 30 ans d'entreposage en surface, N colis de déchets C sont uniformément répartis sur la surface S en (x,t)=(0,0). La puissance dégagée par un colis suit approximativement la loi p(t)=p0e−t/τ avec p0=1 kW et τ=43 ans.
II.A.5) Interpréter les conditions aux limites :

T(x,0)=T0;T(l,t)=T0;∂T∂x(0,t)=−Np(t)2KaS.

La solution T(x,t) est représentée sur l' annexe 1, au bout de 10, 40 et 100 ans, avec T0=25∘C, dans le cas où la température maximale tolérée est de 100∘C.
II.A.6) Compléter le diagramme de l'annexe 1 en identifiant les trois courbes et en justifiant rapidement.
II.A.7)  Ka=1,5 W⋅K−1⋅ m−1. À partir de ce diagramme, expliquer comment on peut accéder à la surface nécessaire à l'enfouissement du stock des déchets C français, estimé à 36000 colis. Donner une estimation numérique de cette surface.
II.A.8) Il est envisageable d'attendre 30 années supplémentaires avant d'enfouir les déchets en profondeur. Quelle est la nouvelle surface de stockage nécessaire?

II.B - Confinement des déchets

Les colis en acier (assimilé ici à du fer) ont pour but de retarder le contact entre les déchets et l'argile. Cette partie étudie l'interaction d'un colis avec l'eau présente dans l'argile. L'annexe 2 donne le diagramme potentiel −pH du fer, à T=25∘C, tracé pour une concentration de référence CR (à déterminer) pour les espèces solubles. Les espèces prises en compte sont: Fe(s),Fe2+,Fe3+, FeOOH(s) (goethite) et Fe3O4( s) (magnétite).
II.B.1) Compléter le diagramme en précisant les espèces associées aux différents domaines.
II.B.2) Établir la configuration électronique du fer ; en déduire celle des ions ferreux Fe2+ et ferriques Fe3+.
II.B.3) Déterminer la valeur du potentiel standard E∘Fe2+/Fe(s) à 25∘C. Faire l'application numérique. Pourquoi ΔfG∘Fe(s) est-elle nulle?
II.B.4) En déduire, à l'aide du diagramme, la concentration de référence CR choisie.
II.B.5) Déterminer par le calcul la pente de la frontière entre les domaines de Fe3O4( s) et Fe2+.
II.B.6) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des domaines de Fe(s) et Fe3O4( s) et Fe2+.
II.B.7) Donner les équations des frontières du diagramme potentiel- pH de l'eau (aux frontières, la pression sera prise égale à P∘=1 bar pour les espèces gazeuses). Représenter ces frontières sur l' annexe 2.
II.B.8) Pendant la phase de remplissage, le site de stockage souterrain est bien ventilé, l'oxydant est l'oxygène. Quel est alors le produit solide de corrosion du fer?

Une fois le site de stockage fermé, la présence d'argile impose un pH voisin de 8 et un potentiel voisin de −0,3 V. Le seul oxydant présent est l'eau.
II.B.9) Quel est alors le produit de corrosion du fer? Écrire l'équation-bilan correspondante ( E1 ), pour une mole d'oxyde formé.
II.B.10) La vitesse de corrosion d'un colis (diminution de son épaisseur par unité de temps) au sein du stockage est approximativement multipliée par deux lorsque la température passe de 25∘C à 80∘C.
En déduire une énergie d'activation apparente Ea, et donner sa valeur numérique en kJ⋅mol−1.
Aux temps longs, la densité de courant js associée à la corrosion, conformément à l'équation E1, est estimée à 2 mA⋅ m−2.
II.B.11) Exprimer la vitesse de corrosion (diminution de l'épaisseur par unité de temps) en fonction dejs,M(Fe),ρ(Fe) et F.
Application numérique : évaluer le temps nécessaire pour corroder un colis de 50 mm d'épaisseur. On donne ρ(Fe)=7690 kg⋅ m−3.
II.B.12) Déterminer le volume de dihydrogène gazeux produit par unité de temps et par unité de surface du colis, en considérant que H2( g) est produit à T=25∘C et P=P∘=1 bar.
Application numérique : exprimer le résultat en L⋅m−2⋅an−1.
II.B.13) Une partie du dihydrogène s'accumule au voisinage du colis. Quelle est l'avantage de cette accumulation, du point de vue thermodynamique?
II.B.14) Les produits de corrosion solides ont en général une masse volumique inférieure à celle du fer, d'où un phénomène d'expansion. On met ici en évidence ce phénomène sur le cas simple de l'oxyde ferreux FeO , de masse volumique ρ(FeO)=5900 kg⋅ m−3.
En déduire la valeur numérique du facteur de gonflement f, rapport du volume d'oxyde formé sur le volume de fer oxydé. Quelle conséquences cela peut-il avoir?

Les espèces chimiques issues des colis de déchets sont susceptibles d'interagir avec les produits issus de la corrosion. Par exemple, à la surface d'un oxyde de fer, il apparaît des sites amphotères, notés ≡FeOH. Ces sites seront considérés comme des espèces en solution, en assimilant notamment leur activité chimique à leur concentration. Ces sites sont susceptibles d'accepter ou de céder un proton H+; les pKa respectifs des couples acido-basiques ≡FeOH2+/≡FeOH et ≡FeOH/≡FeO−sont notés pKa1 et pKa2. Le «point de charge nulle» de l'oxyde de fer est défini comme le pH pour lequel sa surface est globalement neutre.
II.B.15) Quelle est au point de charge nulle la relation entre [ ≡FeOH2+] et [ ≡FeO−] ? Établir en ce point l'expression du pH, en fonction de pKa1 et pKa2.
II.B.16) En déduire, qualitativement, dans quelles zones de pH respectives des cations ou des anions pourront se fixer préférentiellement à la surface de l'oxyde.
II.B.17) Sachant que le point de charge nulle de la magnétite est proche de 6 , quelles conséquences cela peut-il avoir pour des actinides présents sous forme de cations, tels que Am3+ ou Cm3+ par exemple ? De nombreuses espèces sont ainsi fortement retenues dans les produits d'altérations des verres et des colis.

II.C - Barrière géologique

On s'intéresse maintenant à une espèce non retenue au voisinage du colis. Cette espèce est alors susceptible de diffuser dans l'argile environnante. La géométrie utilisée est la même que dans la partie II.A (figure 3), et le problème est encore considéré unidimensionnel. On négligera ici la décroissance radioactive des concentrations.
Simultanément à la diffusion, une partie des déchets se fixe dans l'argile (phénomène de sorption). On écrit donc la concentration totale de l'espèce considérée (en mol⋅m−3 ) sous la forme ct(x,t)=c(x,t)+cf(x,t), où c(x,t) et cf(x,t) représentent respectivement la concentration en espèce mobile et la concentration en espèce fixée. Ces deux concentrations sont liées par cf(x,t)=Ksc(x,t), où Ks est une constante.
Le vecteur densité de courant de particules ( enmol⋅m−2⋅ s−1 ) s'obtient alors par la loi de Fick, à partir de la concentration c(x,t) en espèce mobile jc(x,t)=−Dgrad(c), où D est le coefficient de diffusion (en m2⋅ s−1 ) de l'espèce mobile.
II.C.1) À l'aide d'un bilan de matière dans une tranche d'argile de section S, comprise entre x et x+dx, montrer que c(x,t) vérifie une équation de diffusion :

D′∂2c∂x2=∂c∂t,

où l'on exprimera D′ en fonction de D et Ks.
On impose les conditions aux limites :

c(0,t)=C0c(l,t)=0c(0<x<l,0)=0

II.C.2) Justifier que la solution c0(x) de l'équation de la diffusion en régime permanent soit une fonction affine de x. Expliciter complètement cette solution. On pose c(x,t)=c0(x)−c′(x,t).
II.C.3) Donner l'équation et les conditions aux limites vérifiées par c′(x,t). On cherche pour c′ une solution de la forme c′(x,t)=f(x)g(t) où f(x) et g(t) sont deux fonctions à déterminer.
II.C.4) Montrer que g(t) est nécessairement de la forme Ae−t/τ, où A et τ sont deux constantes. Justifier τ>0.
II.C.5) En déduire la forme de f(x). En tenant compte des conditions aux limites en x=0 et x=l, montrer que τ ne peut prendre que les valeurs discrètes τn=τ1/n2, où n est un entier non nul, et préciser la valeur de τ1 en fonction de D′ et l.
La fonction c0∗(x), périodique de période 2l, impaire, et qui coïncide sur ]0,l[ avec c0(x) admet comme développement en série de Fourier :

c0∗(x)=2C0πn=1+∞ 1nsin⁡nπxl.

II.C.6) Vérifier soigneusement que

c(x,t)=c0(x)−2C0πn=1+∞  1nsin⁡nπxlexp⁡−tτn

est solution de ce problème de diffusion.
II.C.7) Donner l'expression littérale du flux ϕ(l,t) à travers la surface S, en x=l.
II.C.8) En déduire la quantité de matière N(t) évacuée à la surface entre 0 et t; on donne :

n=1+∞ (−1)nn2=−π212.

II.C.9) Montrer que N(t) admet une asymptote pour t>τ1, dont les paramètres permettent de déterminer les valeurs de D et de D′.
La courbe expérimentale de l'Annexe 3 a été réalisée pour une expérience modèle de diffusion des cations lithium Li+dans une argile, avec C0=10−2 mol⋅ L−1,S=30 cm2 et l=0,5 cm.
II.C.10) En déduire graphiquement les valeurs numériques de D et D′. Calculer Ks.
II.C.11) Déterminer l'ordre de grandeur du temps nécessaire au lithium pour atteindre la biosphère, que l'on considérera distante de 50 m . Quel serait ce temps en l'absence de sorption?

Données :

| Constante des gaz parfaits | R | 8,32 J⋅ K−1⋅ mol−1 |
| --- | --- | --- |
| Constante de Faraday | F | 96500 C |
| Charge élémentaire | e | 1,610−19C |
|  | 1 eV | 1,610−19 J |
| Nombre d'Avogadro | NA | 6,021023 mol−1 |

|  | Numéro atomique Z | Masse molaire M g⋅ mol−1 |
| --- | --- | --- |
| C | 6 | 12 |
| H | 1 | 1 |
| O | 8 | 16 |
| Fe | 26 | 56 |

Les données suivantes sont fournies à 25∘C

2,3RTFln=0,06log.

|  | Potentiel stan- dard E∘ |
| --- | --- |
| O2( g)/H2O(l) | 1,23 V |
| Fe3O4(s)/Fe(aq)2+ | 0,98 V |

|  | enthalpie libre standard de formation ΔfG∘ |
| --- | --- |
| Fe2+ | −85,0 kJ⋅ mol−1 |
| H+ | 0 |

Annexe du sujet de Physique-Chimie

Cette annexe doit être rendue avec les autres copies. Il ne pourra pas être délivré d'autres exemplaires de ce document.

Annexe 1

Filière PSI

Annexe 2

Annexe 3