Générateur thermoélectrique

La difficulté d＇alimenter en énergie électrique des habitations isolées，situées dans des endroits inaccessibles， oblige à produire l＇énergie électrique sur place de façon autonome．Pour des installations domestiques，consom－ mant une puissance modérée，les unités de production d＇énergie utilisant la technologie thermoélectrique pré－ sentent des intérêts indéniables．En effet，l＇utilisation de cette technologie ne nécessite pas de partie mobile （souvent bruyante），ne produit pas de gaz nocifs pour l＇environnement．Par ailleurs，les thermogénérateurs，pro－ duisant de l＇énergie électrique à partir d＇une différence de température，récupèrent de l＇énergie thermique perdue en la revalorisant，présentent une forme compacte et peuvent fonctionner très longtemps en quasi－absence de maintenance．
Ce sujet aborde un des procédés de fabrication du tellurure de bismuth，matériau thermoélectrique intervenant dans certains thermogénérateurs．Il étudie ensuite le principe de fonctionnement d＇un module à effet Seebeck ainsi que son dimensionnement pour alimenter une installation domestique isolée．

I Obtention de tellurure de bismuth

L＇effet thermoélectrique est un phénomène qui dépend de la température et de la composition chimique du matériau．Parmi les bons matériaux thermoélectriques à température ambiante，le tellurure de bismuth Bi2Te3 est couramment utilisé．

On élabore，par électrodéposition sur un substrat adapté，des petites cellules de Bi2Te3 ，de diamètres voisins de 50μ m ，se comportant comme des microgénérateurs thermoélectriques dont la polarité dépend du dopage du matériau．

Figure 1

I．A－Introduction

L＇élément tellure Te possède 52 électrons，appartient à la cinquième période et à la même colonne de la classifica－ tion périodique des éléments que l＇oxygène O ．Sa masse molaire atomique vaut 127,6 g⋅ mol−1 ．L＇élément bismuth Bi possède 83 électrons，appartient à la sixième période et à la même colonne de la classification périodique des éléments que l＇azote N ．Sa masse molaire atomique vaut 209,0 g⋅ mol−1 ．
Donner la configuration de la couche de valence du tellure et du bismuth．
L＇élaboration par voie électrochimique du tellurure de bismuth consiste à placer en solution aqueuse les espèces solubles qui pourront，avec apport d＇énergie électrique，réagir sur une électrode adaptée selon la demi－équation électronique suivante ：

2Bi(aq)3++3HTeO2(aq)++18e−+9H(aq)+=Bi2Te3( s)+6H2O(ℓ)

On admettra que les électrons ne sont pas apportés par un réducteur chimique mais par un dispositif générateur électrique，non étudié dans ce problème，qui achemine les électrons jusqu＇à l＇électrode．Le solide Bi2Te3( s) ainsi formé se dépose sur l＇électrode．
Il convient donc d＇étudier le comportement électrochimique du tellure et du bismuth en solution aqueuse．
Pour tout le problème，on utilisera la forme approchée à T=298 K,RTFln⁡(10)≈0,06 V et on rappelle que la charge d＇une mole d＇électrons est égale à 96500 C et que F=96500C⋅mol−1 ．

I.B - Diagramme potentiel-pH du bismuth

Le diagramme simplifié du bismuth (figure 2) est tracé à T=298 K, en prenant sur les frontières et pour les espèces concernées, la concentration des espèces dissoutes égale à C0=0,01 mol⋅ L−1 et en ne considérant que les espèces suivantes: Bi(s),Bi2O5( s),Bi2O3( s) et Bi(aq)3+.

Figure 2 Diagramme potentiel-pH simplifié du bismuth

Le point d'intersection des domaines A,B,C a pour abscisse 3,37 et pour ordonnée 0,175V et celui des domaines B,C,D a pour ordonnée 1,33 V. La frontière B/D a pour ordonnée 1,82 V à pH=0.
I.B.1) Donner le nombre d'oxydation de l'élément bismuth dans chacune des espèces envisagées.
I.B.2) Identifier les espèces A et D sur le diagramme. On justifiera la réponse.
I.B.3) L'oxyde Bi2O3( s) se dissout dans l'eau selon la réaction :

Bi2O3( s)+6H(aq)+=2Bi(aq)3++3H2O(ℓ)

À l'aide du diagramme, calculer la constante de l'équilibre de dissociation Ks de Bi2O3( s). Établir les domaines de chaque espèce puis identifier B et C .
I.B.4) À l'aide du diagramme, déterminer le potentiel standard du couple Bi(aq)3+/Bi(s).
I.B.5) Écrire l'équation de la demi-réaction électronique entre les espèces C et A . Établir l'équation de la frontière entre ces deux espèces.
I.B.6) À l'aide du diagramme déterminer le potentiel standard du couple Bi2O5( s)/Bi(aq)3+, écrire la demi-équation entre ces deux espèces puis établir l'équation de la frontière.
I.B.7) Écrire la demi-réaction entre les espèces C et D . Établir l'équation de la frontière entre ces deux espèces.
I.B.8) Préciser pour chacun des domaines A,B,C et D s'il s'agit d'un domaine d'existence et dans le cas contraire, préciser la signification de l'appartenance à ce domaine.
I.B.9) L'eau intervient dans deux couples rédox. Écrire la demi-réaction électronique associée à chaque couple puis établir l'équation correspondant à sa frontière. Tracer sommairement ces deux courbes du diagramme potentiel-pH de l'eau sur le document réponse et indiquer les domaines associés à chacune des espèces intervenant dans les deux couples de l'eau.
La pression partielle de toutes les espèces gazeuses sera prise égale à 1 bar. On prendra E∘H(aq)+/H2( g)=0,00 V et E∘O2( g)/H2O(ℓ)=1,23 V.
I.B.10) En utilisant le diagramme potentiel-pH du bismuth superposé à celui de l'eau (document réponse), discuter de la stabilité du bismuth dans l'eau.

I. C - Diagramme potentiel- pH du tellure

On étudie le diagramme simplifié du tellure faisant intervenir les espèces Te(s),Te2(aq)2−,Te(aq)4+ et HTeO2(aq)+tracé pour la température T=298 K, en prenant sur les frontières, et pour les espèces concernées, la concentration de toutes les espèces dissoutes égale à C=0,01 mol⋅ L−1 (figure 3).

Figure 3 Diagramme potentiel-pH simplifié du tellure

Le point d'intersection des frontières des domaines A′,B′,C′ a pour abscisse 0,37 et pour ordonnée 0,537 V. L'ion Te(aq)4+ appartient au couple acide-base Te(aq)4+/HTeO2(aq)+de constante Ka. La frontière entre les domaines A' et D′, à pH=0, a pour ordonnée −0,780 V.
I.C.1) Donner le nombre d'oxydation de l'élément tellure dans chacune des espèces envisagées.
I.C.2) Écrire l'équation de la réaction d'équilibre acido-basique associée au couple Te4+/HTeO2+. Établir l'espèce prédominante de ce couple en fonction des valeurs du pH . Représenter ces domaines sur un axe gradué en pH où l'on fera intervenir pKa.
I.C.3) À partir du diagramme, déterminer la valeur de pKa. Commenter sa valeur.
I.C.4) Identifier les espèces A′,B′,C′,D′ sur le diagramme. Préciser la signification de chacun de ces domaines.
I.C.5) À l'aide du diagramme, déterminer la valeur du potentiel standard du couple B′/A′ puis déterminer l'équation des frontières entre A ' et B ' puis A ' et C '.
I.C.6) À partir du diagramme, déterminer la valeur du potentiel standard du couple A′/D′.

Comment se déplace la frontière A′/D′ lorsque la concentration de travail C0 diminue ? De même comment se déplace la frontière C′/A′ lorsque la concentration de travail C0 diminue ? Lorsque les deux frontières se coupent, que peut-on prévoir pour l'espèce A ' au-delà du croisement de ces deux frontières ? Écrire l'équation chimique correspondante et nommer cette réaction.
Conclure, dans les conditions du tracé de la figure 3, quant à la stabilité de l'espèce A' pour 0<pH<14.
I.C.7) Étudier la stabilité du tellure dans l'eau.

I.D - Synthèse des résultats

La figure A du document réponse représente les diagrammes du bismuth et du tellure précédemment étudiés sur une même courbe.
I.D.1) Le dépôt électrolytique du tellurure de bismuth résulte de la demi-réaction

2Bi(aq)3++3HTeO2(aq)++18e−+9H(aq)+=Bi2Te3( s)+6H2O(ℓ)

À l'aide des résultats précédents, déterminer le domaine de pH dans lequel on doit se placer pour réaliser cette demi-réaction.
I.D.2) Ce domaine de pH obtenu à l'aide des diagrammes simplifiés est modifié lorsqu'on appréhende l'étude complète du système binaire contenant du bismuth et du tellure. Nous admettrons cependant pour la suite qu'il existe un domaine de pH dans lequel le couple Bi(aq)3+HTeO2(aq)+/Bi2Te3( s) intervient et que la réaction utile à la l'élaboration de Bi2Te3( s) est possible.

Sachant que cette réaction peut se mettre sous une forme plus générale:

xBi(aq)3++yHTeO2(aq)++(3x+4y)e−+3yH(aq)+=BixTey( s)+2yH2O(ℓ)

déterminer le nombre d'oxydation du bismuth et du tellure dans Bi2Te3( s).
I.D.3) La masse volumique du tellurure de bismuth vaut 7,642 g⋅ cm−3. Quelle charge doit fournir le générateur relié à l'électrode où s'effectue le dépôt afin de fabriquer une cellule cylindrique de diamètre 50μ m et de hauteur 25μ m ?

II Générateur thermoélectrique : études préliminaires

II.A - Résistance électrique d'un conducteur

Le milieu étudié est conducteur de constantes électromagnétiques suivantes :

- permittivité électrique ε0=136π109SI;

- perméabilité magnétique μ0;

- conductivité électrique γ.

On considère dans cette partie un barreau conducteur B représenté figure 4, de longueur L et de section S. Ce barreau est parcouru par un courant électrique d'intensité I, de densité volumique de courant ȷ=j(x)ux (uniforme dans une section droite). On néglige les effets de bords et on suppose que les grandeurs ne dépendent que de la variable x. Les extrémités du barreau sont maintenues aux potentiels constants V(0) et V(L). On notera U=V(0)−V(L).

Figure 4

Dans toute la suite du problème, on se place en régime stationnaire, sauf pour les questions II.A. 3 à II.A. 6 qui visent à discuter de l'approximation des régimes quasi-stationnaires
II.A.1) Déterminer la direction du champ électrique E(M).
II.A.2) Énoncer la loi d'Ohm locale, donner les unités usuelles de chaque grandeur intervenant dans cette loi, commenter sa forme. Dans quelle(s) condition(s) est-elle applicable ?
II.A.3) Le régime est supposé quelconque, établir par un bilan sur le système unidimenstionnel de la figure 4 l'équation locale de conservation de la charge reliant le vecteur densité de courant ȷ=j(x,t)ux à la densité volumique de charge ρ(x,t).
II.A.4) En utilisant l'équation de Maxwell Gauss, en déduire l'équation différentielle satisfaite par la densité volumique de charge ρ.
II.A.5) On notera δρ0 une fluctuation de la densité volumique de charge en un point donnée de l'espace et à un instant pris pour origine des temps. Résoudre cette équation différentielle. Tracer le profil local de la densité volumique de charge en fonction du temps.
II.A.6) Dans le cas où γ=1,00×105 S⋅ m−1, montrer que, dans l'approximation des régimes quasi stationnaires, la densité volumique de charge ρ dans le conducteur peut être considérée comme nulle. Cette approximation sera appliquée dans la suite du problème.
II.A.7) En déduire que le champ électrique dans le barreau B est uniforme. On notera : E(M)=E0ux.
II.A.8) Établir l'expression de la résistance ohmique de ce barreau définie par R=U/I.
II.A.9) On prendra pour les applications numériques les valeurs suivantes: L=25μ m,S=2,0×10−9 m2, γ=1,00×105 SI. Calculer la valeur de la résistance du barreau B.

II.B - Force électromotrice créée par un gradient de température

On considère dans cette partie le même barreau B que dans la partie précédente, (conducteur de longueur L et de section S ), dont la température n'est plus homogène.
Les températures aux extrémités, T(0) et T(L), sont maintenues constantes. Ce barreau n'est pas parcouru par un courant électrique. On néglige les effets de bords et on suppose que les grandeurs ne dépendent que de la variable x. Le matériau est caractérisé par son coefficient Seebeck εB, constante réelle positive, définie par la relation valable en l'absence de courant électrique:

gradV=εBgradT

II.B.1) Déterminer l'unité usuelle du coefficient εB.
II.B.2) Montrer que la différence de potentiel U=V(0)−V(L) vérifie l'égalité

U=V(0)−V(L)=−εB(T(L)−T(0))

II.C - Présentation de l'effet Seebeck et calcul de la puissance

On considère le barreau conducteur B , à la température TB, dont le coefficient Seebeck est noté εB. La puissance thermique par unité de surface, notée JSB, traversant une section droite S du barreau, dans le sens du courant électrique, d'un conducteur parcouru par une densité volumique courant électrique ȷ=jux, a pour expression JSB=εBTBj. On remarquera que JSB s'exprime en W⋅m−2.
On note I l'intensité du courant traversant la section S du conducteur.
II.C.1) Rappeler l'unité de la densité volumique de courant ȷ. En déduire l'unité de εB. Cette unité est-elle cohérente avec ce qui a été trouvé précédemment ?
II.C.2) Calculer le transfert thermique δQB traversant S pendant dt, en fonction de εB,TB,I et dt.
II.C.3) On considère maintenant une jonction en régime permanent entre deux matériaux conducteurs A et B , de coefficients Seebeck respectifs εA et εB, parcourus par un même courant électrique d'intensité I, et représentés figure 5.

Figure 5

La jonction est maintenue à la température T par contact avec une source de chaleur extérieure (non représentée sur la figure). On note Pth la puissance thermique reçue par la jonction.
À l'aide d'un bilan d'énergie appliqué à la jonction établir que l'expression de la puissance reçue par la jonction de la part de l'extérieur est : Pth=εB−εATI.
Cette relation caractérise l'effet Seebeck dans la jonction.
II.C.4) Quelle est la puissance thermique donnée par la jonction à la source de chaleur?

II.C.5) Application numérique

Calculer Pth avec : εA=−208μ V⋅ K−1,εB=+210μ V⋅ K−1,T=300 K,I=50μ A.

III Modèle électrique et thermique du module Seebeck

On considère un module Seebeck élémentaire S constitué de deux barreaux de matériaux différents (semi-conducteur Bi2Te3 dopé P et dopé N ) de longueur L et de section S, reliant des barres conductrices (barres A et B ). On utilisera l'abréviation SC pour semi-conducteur.
Les barres conductrices ayant une température uniforme, leur potentiel électrique est uniforme. La température des jonctions A/SC dopé N et A/SC dopé P est Tc, celle des jonctions B/SC dopé N et B/SC dopé P est Tf. Ces températures sont maintenues constantes par les sources chaudes et froides représentées sur la figure 6. On assimilera les barres conductrices A et B à des conducteurs parfaits de résistance ohmique nulle.
On notera respectivement γp et εp la conductivité électrique et le coefficient Seebeck du SC dopé P. La conductivité électrique et le coefficient Seebeck du SC dopé N seront notées respectivement γn et εn. Les barres conductrices A et B ont une conductivité électrique γc supposée infinie et un coefficient Seebeck εc. On se place toujours en régime stationnaire.

Figure 6

Figure 7

III.A - Modèle électrique du module Seebeck

Le module Seebeck S est relié au reste du circuit électrique par l'intermédiaire des points M et N . Le dipôle de Thévenin équivalent au module Seebeck S entre M et N est représenté figure 7.
III.A.1) Donner la relation entre ENM,RNM,I et UNM.
III.A.2) Dans le cas d'un circuit ouvert ( I=0 ), déterminer l'expression de la force électro-motrice ENM en fonction de εn,εp,Tc et Tf.
III.A.3) Faire l'application numérique avec εn=−208μ V⋅ K−1,εp=+210μ V⋅ K−1,Tc=500 K et Tf=300 K. On admettra que, pour ce matériau, l'expression de la force électromotrice ENM calculée à courant d'intensité nulle est la même que pour un courant d'intensité non nulle.
III.A.4) En supposant que l'on impose Tc=Tf, déterminer RNM en fonction de γn,γp,L et S.
III.A.5) Faire l'application numérique avec L=25μ m,S=2,0×10−9 m2,ρn=1/γn=14μΩ⋅ m et ρp=1/γp=12μΩ⋅ m.
III.A.6) En admettant que la puissance maximale produite par ce module Seebeck soit Pmax=ENM24RNM, déterminer numériquement la puissance maximale produite par ce module élémentaire Seebeck. Que peut-on en conclure?

III.B - Modèle thermique du module Seebeck

Le module Seebeck S est relié au reste du circuit électrique par l'intermédiaire des points M et N. Dans cette partie il est parcouru par un courant électrique d'intensité I. Les échanges thermiques avec les sources chaude et froide n'ont lieu qu'au niveau des différentes jonctions.
III.B.1) Exprimer la puissance PSc cédée par le module Seebeck à la source chaude par effet Seebeck en fonction de εp,εn,Tc et I.
III.B.2) Exprimer la puissance PSf cédée par le module Seebeck à la source froide par effet Seebeck en fonction de εp,εn,Tf et I.
III.B.3) Un transfert thermique a lieu entre la source chaude et la source froide par l'intermédiaire des barres de SC dopés de longueur L. La puissance de ce transfert est proportionnelle à la différence de température entre la source chaude et la source froide. On note K le coefficient de proportionnalité. La puissance thermique totale (à travers les deux barres) transférée de la source chaude à la source froide a donc pour expression PTc=KTc−Tf.
En déduire la puissance PTf donnée par transfert thermique par la partie froide du module Seebeck à la partie chaude du module.
III.B.4) Un échauffement par effet Joule a lieu lors du passage du courant d'intensité I dans le module de résistance ohmique RNM. On suppose que les parties chaude et froide du module reçoivent de façon égale à cette puissance.
Déterminer les puissances Joule PJc et PJf reçues respectivement par les parties chaude et froide du module en fonction de RNM et de I.
III.B.5) Montrer que la puissance Pc reçue par le module de la part de la source chaude est

Pc=−εp−εnTcI+KTc−Tf−12RNMI2

III.B.6) Montrer que la puissance Pf reçue par le module de la part de la source froide est

Pf=−εn−εpTfI−KTc−Tf−12RNMI2

III.C - Efficacité du module Seebeck

III.C.1) On désigne par Pe la puissance électrique reçue par le module Seebeck de la part du reste du circuit auquel il est relié. Montrer grâce aux résultats précédents que l'on a Pc+Pf=UNMI=−Pe.
III.C.2) On peut assimiler le module Seebeck à une machine ditherme dont on représente les échanges énergétiques avec l'extérieur suivant le schéma de la figure 8.

Figure 8

On définit le rendement du module Seebeck par e=−Pe/Pc. Justifier physiquement la définition de l'efficacité proposée.
III.C.3) Exprimer le rendement e du module Seebeck en fonction de εp,εn,Tf,Tc,RNM,K et I.
III.C.4) Par un raisonnement qualitatif, dire dans quel cas elle est maximale. Montrer que l'on retrouve alors le rendement d'un cycle de Carnot ditherme s'effectuant entre une source chaude à Tc et une source froide à Tf.

IV Exemple d'utilisation de ce module

Cette technologie de production d'énergie électrique est utilisée dans des domaines variés (spatial, automobile, domestique,...). Un industriel commercialise des générateurs thermoélectriques pour l'alimentation d'habitations isolées. Nous allons dans ce paragraphe étudier quelques aspects de cette utilisation.

IV.A - Ordre de grandeur de la consommation électrique totale d'une installation domestique isolée

L'énergie produite par le générateur thermoélectrique est stockée dans des batteries. Les appareils électriques fonctionnent en régime sinusoïdal (à la fréquence 50 Hz ). Les batteries fournissent une puissance électrique continue qui alimente un convertisseur transformant cette puissance en puissance alternative. On cherche dans cette sous-partie à déterminer l'énergie électrique totale que le générateur thermoélectrique doit fournir chaque jour afin de déterminer le nombre de modules élémentaires à utiliser.
Les habitants utilisent une télévision et trois lampes de la façon suivante:

| Appareils | Puissance (W) | Utilisation (heures/jour) |
| --- | --- | --- |
| Télévision | 100 | 4 |
| Lampes | 3×60 | 3 |

IV.A.1) Calculer l'énergie électrique We consommée chaque jour par les utilisateurs.
IV.A.2) En admettant que le rendement global de la conversion entre le générateur thermoélectrique et les appareils est de 80%, calculer l'énergie Wg que doit produire quotidiennement le générateur thermoélectrique.
IV.A.3) En supposant que ce générateur fonctionne en permanence, calculer la puissance moyenne Pg fournie par ce générateur.
IV.A.4) Estimer le nombre de modules Seebeck à associer en parallèle pour réaliser le générateur dans l'hypothèse où les températures des sources sont celles de la question III.A.3.

IV.B - Modèle électrique d'une télévision

Une télévision en fonctionnement consomme PTV=100 W. Son facteur de puissance est cos⁡φ=0,9. Elle est alimentée par une tension sinusoïdale de valeur efficace de 230 V et de fréquence f=50 Hz. On cherche dans cette partie à définir le dipôle équivalent à la télévision que l'on modélise par l'impédance Z=R+jX avec R et X réels (cf figure 9). La partie imaginaire de l'impédance X est une grandeur positive. On prendra les notations u(t)=U2cos⁡(ωt) de représentation complexe u et i(t)=I2cos⁡(ωt+φ) de représentation complexe i.

Figure 9

IV.B.1) Exprimer en fonction, d'une part de R et I, d'autre part de R,X et U, la puissance moyenne consommée par la télévision.
IV.B.2) Déterminer I en fonction de PTV,U et cos⁡φ.
IV.B.3) En déduire R et X. Faire l'application numérique avec les valeurs données dans l'énoncé.
IV.B.4) On branche maintenant cette télévision en parallèle avec trois lampes, également placées en parallèle, assimilables à des résistances pures RL de valeur 900Ω. Déterminer alors l'expression de l'intensité du courant i(t) fournie par l'alimentation.

Prénom :  
◻
Ne rien porter sur cette feuille avant d'avoir rempli complètement l'en-tête

Figure A Superposition des diagrammes du tellure et du bismuth