PHYSIQUE

Les différentes parties de ce problème sont dans une large mesure indépendantes. Seules les argumentations précises et concises seront prises en compte en réponse aux questions qualitatives.

Partie préliminaire

Un télémètre est un dispositif (figure 1) permettant de mesurer des distances.
II est constitué d'un émetteur et d'un récepteur supposés petits et très proches l'un del'autre. L'émetteur envoieà l'instant t1 une impulsion qui, après propagation à la célérité c et réflexion sur un obstacle, revient vers le

télémètre et est détectée par le récepteur à l'instant t2.

- Déterminer la distance L entre le télémètre et l'obstacle, en fonction des données.

- Sur l'enregistrement de la figure 2 (où l'unité de temps est la milliseconde), sont visualisés le signal de commande de l'émetteur (signal 1 ) et la réponse du récepteur (signal 2 ), synchronisés sur la même origine de temps.
On donne c=345 m⋅ s−1.
Déterminer la valeur numérique de L.
Dans ce problème, on se propose d'étudier les caractéristiques d'un télémètre à ultrasons pour lequel l'émetteur et le récepteur sont des lames de quartz possédant des propriétés piézo-électriques.

Partiel - Mesure de la célérité d'une onde ultrasonore

Soumise à une différence de potentiel sinusoïdale de fréquence f0=40,00kHz, soit U(t)=U0cos⁡2πf0t, une lame de quartz vibre et transmet son mouvement

Filière PSI

aux couches d'air environnantes ; Ia lame émet ainsi une onde ultrasonore sinusoïdale, de même fréquence f0, que l'on suppose plane et qui se propage suivant l'axe Ox avec la célérité c. La lame de quartz est placée à l'abscisse x =0. L'air est supposé non visqueux, de masse volumique au repos ρ0, de coefficient de compressibilité isentropique χS=−1 V∂ V∂PS. L'influence de la pesanteur est négligée. À l'instant t , la vitesse de la tranche d'air d'abscisse x s'écrit :

v(x,t)=v0cos⁡2πf0t−xc

La pression P et la masse volumique ρ fluctuent sinusoïdalement autour de leurs valeurs moyennes respectives P0 (pression de l'air lorsqu'il est au repos) et ρ0, et se mettent respectivement sous la forme: P=P0+p(x,t) et ρ=ρ0+μ(x,t).
I.A - Définir l'approximation acoustique.
I.B - Exprimer :
I.B.1) à partir del'équation d'E uler, la surpression acoustique p(x,t) en fonction de ρ0,c et v(x,t);
I.B.2) à partir de l'équation de conservation de la masse, l'expression de μ(x,t) en fonction de ρ0,c et v(x,t);
I.B.3) une relation entre χs,ρ0,μ(x,t) et p(x,t).

On notera bien que les résultats demandés font intervenir les fonctions v(x,t), μ(x,t),p(x,t) et non leurs dérivées.
I.C - En déduire l'expression de la célérité c en fonction de χs et ρ0.
I.D - L'air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M, à la température T0. Déterminer la valeur cGP dela célérité c en fonction de M , T0, de la constante des gaz parfaits R et du coefficient γ=CpCv.

Application numérique: R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1, M=29,0 g,  T0=293 K, γ=1,40. Calculer cGP et la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore.
I.E - À l'abscisse x, on place un récepteur qui délivre une tension électrique Ur(t) proportionnelle à la vitesse v(x,t) de l'onde ultrasonore en x : on peut donc poser Ur(t)=Gv(x,t). On relève sur un oscilloscope les tensions U(t) et Ur(t).
I.E.1) En déplaçant le récepteur, on constate que les tensions U(t) et Ur(t)

Figure 3

On repère ainsi une coïncidence de phase des signaux U(t) et Ur(t) pour une certaine abscisse x0 (coïncidence n∘0 ) ; puis on relève les abscisses des points où surviennent les nouvelles coïncidences : on note ainsi que la coïncidence n∘3 a lieu à l'abscisse x3=(2,6±0,1)cm tandis que la coïncidence n∘103 se produit à l'abscisse x103=(88,9±0,1)cm.
Calculer la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore en justifiant le nombre de chiffres significatifs qui sera retenu. En déduire la valeur de la célérité c de l'onde. En partant de cette valeur et en utilisant le modèle du gaz parfait de la question I.D, déterminer la température T à laquelle l'expérience a été menée. Citer quelques causes d'erreur qui peuvent entraîner une différence entre cette température T et la température T0 mesurée par un bon thermomètre.
I.E.2) On constate que l'amplitude de la tension Ur diminue lorsque x augmente. J ustifier cette observation expérimentale (si plusieurs explications sont apportées, essayer de les classer par ordre d'importance).

Partie II - Effet piézo-électrique

On considère une lame de quartz, cylindrique, de section S constante, d'axe Ox (de vecteur unitaire ux ), dont les deux faces A et B en regard sont métallisées (figure 4).
La face B est fixée à l'abscisse x=0. Au repos, l'épaisseur de la lame vaut e, et ses faces ne sont pas chargées. En présence de sollicitations extérieures (soit une différence de potentiel U=UA−UB appli-

quée entre les faces, soit uneforce F=Fux appliquée sur la face A, soit les deux simultanément) :

- I'épaisseur de la lame subit une petite variation ξ avec |ξ| «e et prend la valeur e+ξ.

- Ies faces A et B acquièrent respectivement les charges q et −q, réparties uniformément sur leur surface (il s'agit de charges réelles, libres, distinctes des charges dues à la polarisation du quartz).
L'état de la lame est alors caractérisé par le couple de variables ( q,ξ ). On suppose de plus que les vecteurs champ électrique E, déplacement électrique D et polarisation P sont uniformes (colinéaires à l'axe Ox ), dans la lame, et nuls à l'extérieur de la lame.

II.A - Polarisation électrique

On impose dans cette question ξ=0 (faces A et B fixées). D'un point de vue électrique, le quartz se comporte comme un diélectrique parfait de permittivité relative εr et l'ensemble {lame + faces métallisées} constitue un condensateur de capacité C . On applique aux bornes de la lame une différence de potentiel constante U1=UA−UB, il apparaît respectivement des charges q et −q sur les faces A et B, et un champ électrique E1 dans la lame.
II.A.1) Donner les expressions des vecteurs déplacement électrique D1 et polarisation P1 dans la lame en fonction de εr, de la permittivité diélectrique du vide ε0 et de E1.
II.A.2) Établir une seconde expression de D1 en fonction de q,S et ux.
II.A.3) Donner l'expression de E1 en fonction de U1, e et ux.
II.A.4) En déduire la valeur de la capacité C en fonction de S,e,εr et ε0.
II.A.5) Application numérique: on donne εr=4,5;ε0=8,84×10−12 F⋅ m−1; S=20 mm2;e=1,0 mm. Calculer C.

II.B - Polarisation mécanique

En fait, le quartz, comme certains autres cristaux est piézo-électrique: une contrainte mécanique faisant varier l'épaisseur de la lame produit également une polarisation électrique dans le cristal. On impose dans cette question q=0 (faces A et B isolées). Une force F=Fux appliquée sur la face A, → fait varier l'épaisseur de la lame de e à ( e+ξ ) et fait apparaître la polarisation  P2=P2Ux dans la lame. On admet la relation linéaire P2=hξ ( h désigne une constante positive caractéristique de la lame de quartz).
II.B.1) Quelle est la valeur du vecteur déplacement électrique D2 dans la lame? En déduire la relation liant P2 et le champ électrique E2 dans la lame.
II.B.2) Déterminer la différence de potentiel U2 qui est apparue entre les faces A et B dela lame et la mettre sous la forme U2=αξ. Exprimer α en fonction de h, e et ε0. Dans le cas général ( q≠0,ξ≠0 ), les champs et potentiels des
questions précédentes se superposent. De plus, une étude mécanique montrerait une relation entre F,q et ξ dela mêmeforme. On admet donc pour la suite du problème les relations linéaires:

U=qC+αξF=βq+kξ

( β et k désignant deux constantes positives caractéristiques de la lame de quartz).

II.C - Aspect énergétique

II.C.1) Un opérateur applique la force F=Fux sur la face A, et un géné rateur applique la différence de potentiel U entreles faces dela lame. Exprimer, pour des variations élémentaires respectives dq et dξ de q et ξ, la variation dEL, de l'énergie de la lame de quartz en fonction du travail δWop  fourni par l'opérateur et du travail δWG fourni par le générateur. Exprimer ensuite dEL en fonction de F,U,dq et dξ.
II.C.2) La lame est initialement au repos ( q=0,ξ=0 ), on pose EL=0 dans cet état. Les faces A et B étant isolées, l'opérateur appuie lentement sur la face A pour faire passer l'épaisseur de la lame de e à ( e+ξ ). Calculer l'énergie EL1 de la lame à la fin de cette déformation élastique supposée réversible, en fonction de k et ξ.
II.C.3) Tout en maintenant l'épaisseur de la lame à la valeur ( e+ξ ) précédente, on ajuste la différence de potentiel aux bornes de la lame de telle sorte que la charge de la face A atteigne la valeur q. Calculer l'énergie EL de la lame à la fin de cette seconde transformation en fonction de EL1,q,C,α et ξ, puis en fonction de k,q,C,α et ξ.
II.C.4) L'énergie EL(q,ξ) est une fonction d'état des variables q et ξ, on admet que l'expression trouvée en II.C.3) est valable quelle que soit la transformation considérée. En déduire une nouvelle expression de dEL et en déduire que α=β.

II.D - Application numérique:

on donne k=1,7×109 N⋅ m−1,α=4,2×109 V⋅ m−1.
II.D.1) Évaluer le produit α2Ck−1. Quelle est sa dimension?
II.D.2) Déterminer les valeurs de ξ et q obtenues Iorsqu’on applique une différence de potentiel U=15 V entre les faces A et B de la lame en l'absence de contrainte mécanique ( F=0 ).

Partie III - Comportement dynamique des transducteurs (émetteur et récepteur)

III.A - L'émetteur

Lorsque la lame de quartz est soumise à une différence de potentiel variable U(t), sans contrainte mécanique extérieure autre que le contact de l'air, on admet, dans toute la suite, que U(t),q(t) et ξ(t) sont liées par le système d'équations :

U=qC+αξmd2ξdt2+δdξdt+kξ+αq=0

Dans cette dernière équation, le coefficient m est proportionnel à la masse de la lame tandis que δ est un coefficient positif ( δ>0 ) .
III.A.1) Donner brièvement la signification du terme δdξdt.
III.A.2) Déterminer l'équation différentielle reliant la vitesse v(t)=dξ(t)dt à la différence de potentiel U(t) appliquée aux bornes du quartz en introduisant les quantités :

ω0=k−α2Cm≈km,Q=mω0δ( avec Q»1),H0=−αCmω0.

III.A.3) On suppose que U(t) est un échelon de tension d'amplitude E , le cristal de quartz étant initialement au repos. Montrer que la solution v(t) de cette équation peut se mettre sous la forme:

v(t)=Ae−tτsin⁡ω0′t

et donner les expressions de τ et ω0′ en fonction de Q et ω0. On ne cherchera pas à déterminer la constante A. Dans toute la suite, on pourra supposer ω0′≈ω0.
III.A.4) On définit le temps de réponse τE de l'émetteur comme le temps au bout duquel le signal est inférieur à 5% de sa valeur initiale. Exprimer τE.
III.A.5) Quelle fonction de transfert complexe H(ω)=v/U peut-on associer à l'équation différentielle dela question III.A.2, en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω ? On exprimera H en fonction de H0,Q,ω0 et ω. Quelle est la nature du filtre de fréquences correspondant?

III.B - Récepteur

Réciproquement, Iorsque la lame de quartz est soumise à une onde ultrasonore qui impose à l'une de ses faces de vibrer à la vitesse v′(t), on recueille une diffé rence de potentiel U′(t) telle que, en régime sinusoïdal établi, on puisse écrire, en notation complexe: K(ω)=U′/v′, où la fonction de transfert K(ω) a une expression analogueà celle dela fonction H dela question III.A.5) dans laquelle on a simplement remplacé H0 par le coefficient réel et constant K0, les valeurs de Q et de ω0 étant les mêmes que pour l'émetteur.
III.B.1) Donner I'équation différentielle reliant U′(t) et v′(t).
III.B.2) On considère un récepteur recevant l'onde émise par un émetteur sollicité par un échelon de tension, de la forme:

v′(t)=Be−tτsin⁡ω0t.

Que devient l'équation différentielle précédente?
III.B.3) On suppose que, dans cettequestion, Q est infini (pour l'émetteur et le récepteur). Vérifier que l'équation ci-dessus s'écrit :

d2U′dt2+ω02U′=K0ω02Bcos⁡ω0t.

Déterminer la constante U0′ telle que U∞′(t)=U0′ω0tsin⁡ω0t soit solution de cette équation.
III.B.4) La solution générale de l'équation obtenue en III.B.2) est assez compliquée. On admettra que, pour Q suffisamment grand mais fini, cette solution peut pratiquement se mettre sous la forme:

U′(t)≈U0′e−tτω0tsin⁡ω0t

avec les valeurs de τ, U0′ et ω0 trouvées précédemment. Déterminer la valeur t0 de t correspondant au maximum de l'amplitude de l'enveloppe de ce signal.
III.B.5) Application numérique: on a relevé figure 5 un tel

signal U′(t), l'unité de temps étant la microseconde.
a) Évaluer l'ordre de grandeur de la fréquence f0=ω0/(2π) et du facteur Q .
b) On définit le temps de réponse τR comme le temps au bout duquel le signal U′(t) devient inférieur à 5% de sa valeur maximale. Évaluer τR en fonction de τ (une réponse à un seul chiffre significatif suffira). Comparer τR et τE (défini à la question III.A.4).
c) En admettant qu'avec une électroniquesimple, l'instant t2 coïncidant avecle début du retour de l'écho est déterminé à τ près et qu'il n'y a pas d'autre source d'erreur, donner l'incertitude absolue sur la mesure d'une distance L=2,2 m. On prendra c=345 m⋅ s−1. Commenter brièvement la précision obtenue.

Partie IV - Application à la télémétrie

IV.A - Le choix de la tension d'alimentation

En pratique, l'amplitude du signal reçu par le récepteur diminue lorsque la distance télémètre-obstacle augmente (cf question I.E.2).Pour pouvoir mesurer de grandes distances, il faut augmenter la puissance transmise à l'émetteur. Pour y arriver, on l'excite périodiquement par des salves d'impulsions. La figure 6 représente une tension d'excitation comportant 3 salves de 4 impulsions (les échelles de temps ne sont pas respectées). On note T3 la période des impulsions, T2 la durée d'une salve et T1 la période des salves.
IV.A.1) Détermination de T3 :
a) On considère la fonction de transfert complexe H(ω)=v/U de l'émetteur établie à la question III.A. 5 en régime sinusoïdal forcé. Déterminer le module H=|H| en fonction de H0,Q,ω0 et ω. Pour quelle valeur de ω la fonction H(ω) est-elle maximale? Quelle est la valeur Hmax  de ce maximum ? Entre quelles valeurs ω1 et ω2ω1<ω2 de la pulsation, H(ω) est-elle supérieure à Hmax/2 ? Calculer Δω=ω2−ω1 en fonction de Q et de ω0.
b) Tracer l'allure de H en fonction de la pulsation ω pour Q=25.
c) Pour toute la suite du problème on choisit T3=1f0. Expliquer pourquoi la réponse en vitesse v(t) de la face A de la lame de quártz au signal U(t) de la figure 6 est pratiquement la même (à un facteur 4π près) que si les salves de durée T2 étaient constituées de portions de sinusoïdes d'expression Esin⁡ω0t (pour celle qui débute en t=0 ).
IV.A.2) Détermination de T2. On admet que le régime transitoire correspondant à la salve du signal U(t) débutant à t=0, est de la forme:

v(t)=4HmaxEπ1−e−tτsin⁡ω0t

Dans cette expression, τ est la constante de temps de la lame définie à la question III.A.3. Dessiner l'allure de l'enveloppe de ce régime transitoire dans le cas où f0=40,00kHz,Q=25 et T2=2τ (valeur qui sera conservée par la suite). Pourquoi est-il peu intéressant de prendre T2>2τ ?
IV.A.3) Détermination de T1. Déterminer la valeur minimale de T1 permettant de mesurer toutes les distances dans l'intervalle [ 0, Lmax  ] sans ambiguïté. Calculer la valeur numérique de T1 pour Lmax =10 m et c=345 m⋅ s−1.

IV.B - Le circuit d'alimentation

Les amplificateurs opérationnels utilisés sont considérés comme idéaux. Ils fonctionnent en régime de saturation. Les tensions de saturation en sortie sont notés +E et −E(E>0).
IV.B.1) Oscillateur commandé : on considère le montage M de la figure 7.

a) Déterminer la tension u+(t) en fonction de e(t),s(t) et E .
b) Fonctionnement en mode bloqué: on suppose e(t)=−E. Montrer, qu'en régime établi indépendant du temps, la tension de sortie s(t) conserve toujours la même valeur que l'on déterminera.
c) Fonctionnement en mode multivibrateur : on suppose e(t)=+E.
i)Montrer que la tension de sortie s(t) ne peut garder une valeur constante ( E ou -E) en régime établi.
ii)Déterminer l'équation différentielle liant u−(t) à s(t). On posera τa=23RC.
iii)On choisit l'origine des temps telle que u−(0)=−E3 et s(0)=+E.

Résoudrel'équation différentielle donner l'expression de u−(t) pour u−(t)<E3. Que se passe-t-il à l'instant où u−t0=E3 ? Que se passe-t-il après ?
iv)Tracer soigneusement, pour une période du signal de sortie, les graphes de u_(t) et s(t).
v) En déduire la période T de s(t) en fonction de τa.
IV.B.2) Générateur d'impulsions : on considère le montage M′ de la figure 8.

a) On suppose que la tension e(t) est constante. Montrer le montage possède, en régime établi (indépendant du temps), un seul état stable, et donner la valeur de s(t) correspondante.
b) Déterminer, en régime variable, l'équation différentielle liant u(t) à e(t). On posera τm=3RC′.
c) On suppose qu'à l'instant t=0−,e0−=−E et que le régime établi est atteint. À l'instant t=0, l'entrée bascule et e(t) prend la valeur e0+=+E. Déterminer la valeur de la discontinuité u0+−u0−) de la tension u(t) à l'instant t=0.
d) Déterminer l'évolution de u(t) à partir de cet instant.
e) La tension d'entrée e(t) est un signal rectangulaire symétrique prenant les valeurs +E et −E, de période T′. Tracer soigneusement sur le même graphe, pour T′=10τm et pendant une période de e(t), les tensions e(t), u(t) et s(t).
f) Donner la largeur T2 ′ des impulsions de sortie correspondantes en fonction de τm.
IV.B.3) Association des circuits précédents.
a) Montrer comment, en combinant en série un circuit M1 de type M, un circuit M′ et un second circuit M2 detype M, on peut réaliser les salves décrites sur la figure 6.
b) Application numérique: on prend R=1,0kΩ pour tous les circuits. Avec les notations de la figure 6 on prend T1=60 ms,T2=0,40 ms et T3=25 ms. Déterminer les valeurs numériques qu'il faut donner aux différentes capacités ( C1 pour M1,C′ pour M′ et C2 pour M2 ).

-•FIN •••