CONCOURS ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique - Chimie MP durée 4 heures

L'utilisation de la calculatrice est autorisée

Etude d'un gravimètre à lévitation de sphère supraconductrice

Ce problème s'intéresse à un dispositif de mesure du champ de pesanteur g basé sur la lévitation magnétique d'une sphère supraconductrice en Niobium. Cet appareil, de développement récent, permet de mesurer des variations relatives de g extrêmement faibles, de l'ordre du milliardième.

Dans la partie A, on étudie les propriétés chimiques du Niobium, notamment ses modes de préparation.
Dans la partie B , on aborde la physique du fonctionnement de l'appareil, et on en évalue les performances.

A. Chimie : Le Niobium

Données :

Constante des gaz parfaits: R=8,31 J.K−1.mol−1.
Constante d'Avogadro: NA=6,02×1023 mol−1.

Le Niobium Nb est l'élément de numéro atomique Z=41.
Masse molaire du Niobium : 92,0 g⋅ mol−1.

Données thermodynamiques à 298 K :

Pression standard P0=1 bar .
ΔfH0 : enthalpie molaire standard de formation.
S0 : entropie molaire standard .
Cp 0 : capacité calorifique molaire à pression constante standard .
L'indice ( s ) désigne un solide, ( ℓ ) un liquide et (g) un gaz.

|  | ΔfH0 kJ.mol−1 | S0 J.K−1.mol−1 | Cp 0 J.mol−1.K−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nb(s) | 0 | 36,5 | 26,0 |
| Nb2O5(s) | -1900 | 137 | 150 |
| O2(g) | 0 | 205 | 33,0 |
| AI (s) | 0 | 28,3 | 24,0 |
| AI(ℓ) | 10,6 | 39,6 | 32,0 |
| Al2O3(s) | -1680 | 50,9 | 80,0 |

1. Caractères structuraux

A température ordinaire, le Niobium cristallise avec une structure de type cubique centré, de paramètre de maille a=330×10−12 m.
a. Dessiner la maille élémentaire du cristal de Niobium.
b. Déterminer le nombre d'atomes de Niobium par maille.
c. Calculer la masse volumique du Niobium en kg.m−3.
d. Dans un modèle de sphères dures, déterminer le rayon atomique du Niobium.
e. Définir et calculer la compacité de la structure cubique centrée.

2. Etude de l'oxydation du Niobium.

a. Le Niobium peut former plusieurs oxydes, dont le plus fréquent à l'état naturel a pour formule Nb2O5.

- Quel est le nombre d'oxydation du Niobium dans cet oxyde?

- Déterminer la structure électronique de l'atome de Niobium dans son état fondamental et justifier rapidement la stabilité de cet oxyde.
b. Ecrire l'équation-bilan d'obtention de Nb2O5(s) à partir de Nb(s) et de O2(g) (gazeux) avec un coefficient stoechiométrique unité pour le dioxygène (réaction (1)).

- Calculer numériquement l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction de la réaction (1) à 298 K .
c. Quel est l'effet d'une augmentation de température sur la constante d'équilibre de la réaction (1) ?
d. Est-il possible à un opérateur d'imposer indépendamment la température et la pression d'un système contenant du Nb(s), du Nb2O5(s) et du dioxygène gazeux en équilibre?
Qu'en est il si le système contient en plus un gaz inerte (par exemple, dans le cas de l'air, du diazote) ?
e. Pour la réaction (1), exprimer la pression partielle d'équilibre en dioxygène à la température T,pO2,eq(T), en fonction de P0,T,R,ΔrG0.
-Calculer numériquement ln⁡pO2,eq(T=298 K)P0 et commenter le résultat.
f. La pression partielle en O2(g) est fixée à pO2. Exprimer l'affinité chimique A(T) de la réaction (1) à la température T, en fonction de R,T,pO2 et pO2, eq (T).

- Calculer numériquement A(T=298 K) quand la pression partielle en dioxygène est pO2=0,2 bar .

- Qu'en déduisez vous quant à l'oxydation du Niobium à l'air libre?
g. En dehors de ses applications comme supraconducteur, le Niobium est utilisé en tant que métal exceptionnellement résistant à la corrosion, même à très haute température (par exemple dans le revêtement de réacteurs chimiques). Cela peut-il s'expliquer à l'aide de l'étude thermodynamique précédente ? Si ce n'est pas le cas, proposer une interprétation possible de ces propriétés.

3. Diagramme d'Ellingham

a. Qu'est ce qu'un diagramme d'Ellingham? Qu'appelle-t-on approximation d'Ellingham ? Comment cette approximation se traduit-elle géométriquement sur un diagramme d'Ellingham ?

Le diagramme d'Ellingham des couples Nb2O5/Nb (courbe(1)), Al2O3/Al (courbe (2)) et CO/C (courbe (3)) est donné en annexe.
b. Le point A de la courbe (2) est un point anguleux (ce qui se voit mal, compte tenu des échelles du diagramme).
Proposer une interprétation et calculer numériquement sa température, TA, en utilisant les données thermodynamiques.
c. Dans tout le domaine de température considéré, CO est gazeux et C est solide. Interpréter le signe de la pente de la courbe (3).

4. Exploitation du Diagramme

a. Réduction de l'oxyde par le carbone

- Dans quel domaine de température peut on obtenir du Niobium en réduisant Nb2O5 par le carbone?

- Ecrire l'équation bilan traduisant cette réaction (avec un coefficient stœchiométrique de 1 pour Nb2O5 )

- S'agit-il d'une réaction endo- ou exo-thermique ?

- Quelles conclusions pratiques peut-on tirer de ces résultats ?
b. - Justifier à l'aide du diagramme que dans tout le domaine de température envisagé sur le diagramme on peut également obtenir Nb(s) par réduction de l'oxyde Nb2O5(s) par l'Aluminium, et écrire l'équation-bilan correspondante (avec un coefficient stoechiométrique de 1 pour Nb2O5(s) ) .

- Calculer numériquement l'enthalpie standard de réaction associée (en supposant que l'aluminium est liquide).
c. On considère un mélange réactionnel à 1000 K comprenant du Nb2O5(s) et de l'Aluminium liquide dans les proportions stoechiométriques. On laisse évoluer le système de façon adiabatique.
Calculer numériquement la température finale atteinte par le système réactionnel (on admettra que le Niobium et son oxyde restent solides).

Annexe : Diagramme d'Ellingham

B. Physique: Lévitation d'une sphère supraconductrice dans un champ magnétique

Les différentes questions dépendent les unes des autres, mais on pourra utiliser les résultats intermédiaires donnés dans le texte, même si ils n'ont pas été démontrés.

De façon simplifiée, un matériau à l'état supraconducteur se caractérise par les propriétés suivantes :

- la conductivité devient infinie (et donc la résistance d'un élément de circuit supraconducteur est nulle) ;

- le champ magnétique est nul dans tout le volume du matériau (Effet Meissner);

- la densité de courant volumique y est nulle, et il n'existe que des courants de surface.

Signalons au passage que le Niobium est supraconducteur pour les températures inférieures à 9,3 K.

La base orthonormée directe des coordonnées cartésiennes est notée ( ex,ey,ez ); la base locale des coordonnées cylindriques est notée ( er,eθ,ez ).

1. Champ magnétique au voisinage d'un axe de révolution

On étudie une spire conductrice (C) de rayon a et d'axe Oz, parcourue par un courant d'intensité I constante (figure 1).
a. En utilisant la loi de Biot et Savart, montrer que (C) crée en un point de son axe situé à la cote z un champ magnétostatique
B=B0(z)ez=f(z)/ez; avec
f(z)=μ02a2a2+z23/2.

Figure 1

b. On étudie la topographie du champ magnétique dans le plan xOz.

- Montrer par un argument de symétrie très précis que le champ magnétique B en un point M de coordonnées ( x,z ) de ce plan peut s'écrire:

B(M)=Bx(x,z)ex+Bz(x,z)ez.

- Exploiter également les symétries du système pour exprimer Bx(−x,z) en fonction de Bx(x,z), puis Bz(−x,z) en fonction de Bz(x,z).

On utilise désormais le système des coordonnées cylindriques. En un point quelconque M de coordonnées ( r,θ,z ), on écrit le champ magnétique sous la forme :

B(M)=Br(r,z)er+Bz(r,z)ez.

On se restreint aux points proches de l'axe Oz.
c. En utilisant les résultats du b., montrer que, à z fixé, le développement limité de Br(r,z) en fonction de r au voisinage de 0 ne fait intervenir que des puissances impaires de r, alors que celui de Bz(r,z) ne comprend que des puissances paires de r.
d. Au premier ordre en r, on écrit donc:

Br(r,z)≅α(z)r/ et Bz(r,z)=f(z)/.

A partir de l'équation locale traduisant la conservation du flux de B, exprimer α(z) en fonction de f′(z)=dfdz. (On pourra utiliser le formulaire mathématique donné en annexe, à la fin du problème)
e. On poursuit au deuxième ordre en r le développement de Bz(r,z), que l'on écrit sous la forme

Bz(r,z)≅f(z)I+β(z)r2I

On notera qu'à cet ordre, l'expression de Br(r,z) obtenue en d. est inchangée. - En utilisant la forme locale du théorème d'Ampère en un point n'appartenant pas à la spire, exprimer β(z) en fonction de f′′(z)=d2fdz2.

Dans toute la suite, on admettra les expressions suivantes:

α(z)=34μ0a2za2+z25/2;β(z)=38μ0a2a2+z27/2a2−4z2

2. Force exercée sur un anneau supraconducteur

La spire (C) est maintenant parcourue par un courant d'intensité variable I(t).
On place une spire conductrice circulaire ( C′ ) de rayon b très petit, d'axe Oz, à la cote z. ( C′ ) est parcourue par un courant l′(t) (figure 2). On se place dans l'approximation des régimes quasi permanents et la spire ( C′ ) est supposée immobile.
a. Calculer, en négligeant les termes d'ordre strictement supérieur à deux en b (termes en b3,b4,… ), le flux Φ du champ magnétique créé

Figure 2

par (C) à travers (C') en fonction de b,f(z) et l(t).
b. On note L′ le coefficient d'auto induction de ( C′ ) et R′ sa résistance électrique. Etablir une équation différentielle reliant dldt,l′(t),dl′dt,b,L′,R′ et f(z).

On suppose dans la suite que la spire ( C′ ) est dans l'état supraconducteur. Dans ces conditions, on a donc R′=0.

Initialement les intensités dans les deux spires sont nulles. A partir de t=0, on augmente progressivement l'intensité dans la bobine (C) jusqu'à une valeur I0, après quoi elle est maintenue constante (régime permanent).
c. Exprimer I′(t) en fonction de I(t),f(z),b et L′. En déduire l'intensité I0′ existant dans la spire ( C′ ) lorsque le régime permanent est atteint, ce que l'on suppose dans la suite.
d. - Dans la base ( er,eθ,ez ), exprimer les composantes de la force élémentaire de Laplace, dF, subie par un élément dℓ de ( C′ ) en fonction de I0′,dℓ,Br(r=b,z),Bz(r=b,z).

- Justifier que la résultante F de ces forces est portée par l'axe Oz et exprimer F en fonction de I0,f(z),α(z),b et L′.
e. Montrer que cette force dérive d'une énergie potentielle de la forme :

Ep=KB02(z)

où B0(z) est le champ défini en 1.a. et K une constante que l'on explicitera en fonction de b et L′.

3. Equilibre de lévitation magnétique d'une sphère supraconductrice

On étudie désormais en régime permanent l'action d'une bobine sur une sphère supraconductrice (creuse), ( Σ ), de masse m=5×10−3 kg et de rayon R=1,5 cm (voir figure 3).

La bobine est constituée de N=100 spires circulaires, de rayon a=5 cm, parcourue par un courant d'intensité I0 constante.

Les spires sont très resserrées, de sorte que les expressions du champ magnétique établies

Figure 3

en question 1. restent valables, en remplaçant IparNI0.

Du fait de l'effet Meissner, la surface de la sphère est parcourue de courants induits analogues à ceux qui existaient dans la spire ( C′ ) de la question précédente.
Nous généralisons les résultats établis en 2., avec les hypothèses simplificatrices suivantes:

- Le changement de géométrie de la spire à la sphère se traduit par une modification du facteur K.

- L'expression de l'énergie potentielle reste valable lorsque le centre de la sphère est hors de l'axe.

Avec ces hypothèses, nous admettrons que lorsque le centre de ( Σ ) se trouve au point M (non nécessairement sur l'axe), où la bobine crée un champ B(M), la sphère est soumise à une force dérivant de l'énergie potentielle:

Ep=πR3μ0‖B(M)‖2

En plus de cette force, (Σ) est soumise à son poids mg. L'axe Oz correspond à la verticale ascendante et g=−gez. On prendra g=9,80 m⋅ s−2. On néglige toute autre force.

On étudie seulement les mouvements de translation de la sphère, repérés par les coordonnées cylindriques ( r,θ,z ) de son centre M.
Dans un premier temps on suppose que M est sur l'axe Oz de la spire, de telle sorte que r=0; par ailleurs, on suppose z>0.
a. La sphère est soumise à une force F(z)=F(z)ez. Montrer que F(z) peut se mettre sous la forme F(z)=γza2+z24I02 et exprimer γ en fonction de a,N,μ0 et R.
b. Montrer que F(z) passe par un maximum à une cote zm que l'on exprimera en fonction de a.

- Exprimer la force maximale Fm sous la forme Fm=cγa7l0 2, où c est un facteur dont on donnera la valeur numérique.

- Représenter graphiquement F(z) pour z>0.
c. En déduire que l'équilibre de la sphère n'est possible si l'intensité I0 est supérieure à une intensité Im que l'on exprimera en fonction de γ,m,g,c et a.

- Calculer numériquement Im, sachant que cγ=2,77×10−13 N.m7.A−2.
d. Montrer que pour I0>Im, il existe deux positions d'équilibre que l'on notera z1,z2, avec z1<z2 (on pourra raisonner graphiquement).

- Montrer qu'une d'entre elles seulement est stable vis à vis d'un petit déplacement selon l'axe Oz et préciser s'il s'agit de z1 ou z2.
e. On suppose maintenant que la sphère est à l'altitude zs de la position d'équilibre stable et qu'elle peut légèrement s'écarter de l'axe Oz .

- En utilisant les expressions de B hors de l'axe établies en question 1 ., et en se limitant à l'ordre 2 en r, exprimer l'énergie potentielle de la sphère, Epr,zs en fonction de r,μ0,R,I0,fzs,αzs et βzs.

- Vérifier que r=0 est bien une position d'équilibre.

- Montrer que cet équilibre est stable vis à vis de petits déplacements latéraux si zs vérifie:

2fzsβzs+αzs2>0

f. Déduire de la condition (2) l'intervalle des valeurs de zs pour lesquelles l'équilibre de lévitation est stable vis à vis de tout déplacement (de petite ampleur). Les bornes de cet intervalle seront exprimées en fonction de a.

4. Principe des mesures de variation de g. Sensibilité.

Le système précédent est utilisé pour détecter les petites variations de l'accélération de la pesanteur g.

Un premier mode de mesure, dit «à courant constant» consiste à mesurer le déplacement de la sphère induit par une variation de g, tous les autres paramètres restant constants.
a. On suppose que g varie de δg=δgez, les autres paramètres restant fixes. La position d'équilibre varie alors de δzs (la sphère reste sur l'axe). Calculer la sensibilité ε de l'appareil, définie par ε=δzsδg, en fonction de zs, a et g.
b. On choisit de se placer en zs=a2. Exprimer alors ε en fonction de a et g. Evaluer numériquement ε.
c. On cherche à déceler des variations relatives du champ de pesanteur telles que δgg=10−9. Calculer numériquement le déplacement correspondant de la sphère. Commenter le résultat en le comparant à d'autre(s) longueur(s) pertinente(s).

Une autre méthode possible, dite «à sphère fixe» consiste à mesurer la variation d'intensité δI0 à appliquer à I0 pour maintenir la sphère à une altitude constante, alors que le champ de pesanteur varie de δg.
d. Exprimer la variation δI0 en fonction de I0,δg et g. Déterminer δI0 pour I0=13 A et δgg=10−9. Commenter.

5. Mesures du déplacement de la sphère par pont de capacités

Pour déceler avec précision les déplacements de la sphère, on fait appel au dispositif suivant (figure 4.a), qui vient se rajouter au dispositif de lévitation (non représenté sur la figure).

La hauteur de (A) est très exagérée.
Figure 4a

Figure 4b

La sphère supraconductrice ( Σ ) est placée entre deux coupelles métalliques identiques Σ1 et Σ2. Ces coupelles sont assimilées à des calottes sphériques de rayon intérieur R+e, avec e=1 mm.

Dans la bande équatoriale un espace est ménagé de façon à ce que ( Σ ) soit entourée d'un anneau conducteur cylindrique (A), d'axe Oz, de petite hauteur h et de rayon R+e. L'anneau (A) et les deux coupelles sont fixes et liés au support de l'appareil (et donc à la bobine de lévitation).

La sphère ( Σ ) est libre de se déplacer dans la cavité qui l'entoure et l'espace entre les sphères est vide.

Dans la position de repos, (obtenue pour une valeur de référence de g et de I0 ), (Σ),Σ1 et Σ2 sont concentriques.
a. On note S l'aire de ( Σ1 ) qui est en vis à vis avec ( Σ ) et on suppose que ( Σ )est en position de repos.
Justifier qualitativement que la capacité C0 entre ( Σ )et ( Σ1 ) peut être assimilée à celle d'un condensateur plan. Exprimer C0 en fonction de ε0,S et e en négligeant les effets de bord.
Calculer numériquement C0 si S=1,40×10−3 m2.
b. Lorsque la sphère subit un petit déplacement δz selon Oz, la capacité entre ( Σ ) et ( Σ1 ) devient C1=C0×1+kδze, où k est un facteur numérique. Celle entre (Σ) et Σ2 devient C2=C0×1−kδze.

- Justifier qualitativement ces résultats.

- Dans les applications numériques on prendra k=0,5. Pourquoi k ne vaut-il pas simplement 1 ?

- Pourquoi peut-on considérer que la capacité C 'entre (A) et (Σ) est pratiquement indépendante de la position de la sphère?
D'un point de vue électrocinétique, le montage est équivalent à celui présenté sur la figure 4b. Le système est utilisé en régime sinusoïdal établi de pulsation ω. La tension V(t) en A ' est mesurée avec un oscilloscope d'impédance d'entrée supposée infinie.

La sphère Σ1 est portée au potentiel sinusoïdal V1=Ucos⁡(ωt) et Σ2 au potentiel V2=−Ucos⁡(ωt), exactement opposé à V1.
c. Proposer un montage électronique très simple utilisant un amplificateur opérationnel (que l'on supposera idéal) permettant en pratique d'obtenir l'opposée d'une tension donnée.
d. On suppose que la sphère se déplace de δz. Déterminer la tension V(t) en fonction de δz,ω,t,k,e et U.

- Calculer numériquement l'amplitude crête à crête de ce signal si δz=10−11 m et U=1000 V.

- Une telle tension est-elle mesurable?
e. On admet qu'un élément de surface dS de conducteur chargé en surface avec une densité surfaçique σ est soumis à une force dFel=σ22ε0dS, orientée vers l'extérieur du conducteur.

- Justifier que lorsque la sphère ( Σ ) et les coupelles sont concentriques, la force totale subie par la sphère est nulle.

- Justifier qualitativement que, lorsque la sphère se déplace de δz≠0, la résultante des forces électrostatiques moyennes exercées sur la sphère est non nulle. Préciser son sens en fonction du signe de δz.

- Déterminer un ordre de grandeur de la force électrostatique moyenne résultante, Fel, pour un petit déplacement δz de la sphère, en fonction de δz,e,S,ε0,U.

- Calculer numériquement cet ordre de grandeur, en supposant δz=10−11 m (avec les mêmes valeurs numériques que précédemment).

- Quelle variation relative de g produirait la même force sur la sphère de masse m ? Commenter.

A votre avis est-il préférable d'utiliser l'appareil à courant constant ou à sphère fixe?

6. Conclusion

a. Présentez deux méthodes différentes de celle analysée dans ce problème permettant de mesurer g. Analysez succinctement ce qui limite leur performance.
b. L'appareil est surtout utilisé pour mettre en évidence des variations temporelles du champ de pesanteur. Quel(s) type(s) de phénomène(s) peuvent engendrer ces variations?

Annexes:

Constantes fondamentales

Permittivité du vide ε0=8,85×10−12 F.m−1
Perméabilité du vide μ0=4π×10−7H.m−1.

Formulaire mathématique :

On rappelle les expressions suivantes de certains opérateurs d'analyse vectorielle, exprimés dans le système des coordonnées cylindriques, d'axe Oz et de base ( er,eθ,ez ).
Soit un champ de vecteurs A=Ar(r,θ,z)er+Aθ(r,θ,z)eθ+Az(r,θ,z)ez :
rotA=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zer+∂Ar∂z−∂Az∂reθ+1r∂rAθ∂r−1r∂Ar∂θez
divA=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂z
pour un champ scalaire f(r,θ,z) :
gradf=∂f∂rer+1r∂f∂θeθ+∂f∂zez