CONCOURS ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique - Chimie MP

durée 4 heures

L'utilisation de la calculatrice est autorisée

Quelques phénomènes associés à l'absorption de la lumière

Ce problème s'intéresse à divers aspects de la spectroscopie d'absorption et à ses applications. Dans la première partie, on étudie un modèle de l'absorption résonante d'une onde électromagnétique dans un milieu. Dans la deuxième partie, on s'intéresse à la méthode de mesure photoacoustique, qui permet d'étudier l'absorption de la lumière par les effets thermiques qu'elle induit. La troisième partie propose une application de la spectroscopie d'absorption à l'étude de la cinétique d'une réaction d'isomérisation.

Les trois parties sont indépendantes entre elles.
Dans tout le problème, on se place dans un référentiel galiléen ( R ), rapporté au trièdre cartésien Oxyz, associé à la base orthonormée directe ( ex,ey,ez ).
Les fonctions harmoniques du temps, du type f(t)=Acos⁡(ωt+φ), sont représentées en notation complexe par une grandeur soulignée f(t)=Aexp⁡(j(ωt+φ) ) (où j est le nombre complexe de module 1 et d'argument +π2 ).

On donne :

- permittivité du vide ε0=8,84×10−12 F.m−1;

- célérité de la lumière dans le vide : c=3,00×108 m⋅ s−1;

- constante des gaz parfaits R=8,31 J.K−1.mol−1;

- charge élémentaire e=1,60×10−19C;

- constante d'Avogadro NA=6,02×1023 mol−1;

- masse de l'électron m=9,11×10−31 kg.

A. Un modèle de l'absorption résonante d'une onde électromagnétique par un atome

- Onde électromagnétique dans le vide

On considère une onde électromagnétique plane polarisée rectilignement selon ex, se propageant dans la direction ez, dans le vide. Le champ électrique associé est alors, en notation complexe: E(z,t)=E0exp⁡(j(ωt−kz))ex.
1.a. Rappeler la relation entre ω,k et c.
1.b. Déterminer le champ magnétique complexe B(z,t) associé à cette onde.
1.c. Déterminer le vecteur de PoYNTING Π(z,t) (valeur réelle).
1.d. On appelle intensité de l'onde électromagnétique I(z) la puissance électromagnétique moyenne traversant une surface unité perpendiculaire à ez, située à la cote z. Vérifier que I(z) est indépendant de z, et l'exprimer en fonction de ε0,E0 et c.
2. Interaction avec un atome - Coefficient d'absorption

On considère un atome centré en O, représenté par le modèle de la charge élastiquement liée.
Les interactions subies par un électron de l'atome (masse m, charge -e), situé au point M et de vitesse v, sont modélisées par les forces suivantes:

- f=−mω0 2OM force de rappel élastique ;

- fdis =−mΓv, force dissipative ;

- la force de LORENTZ associée au champ électromagnétique de l'onde électromagnétique considérée au 1.
Les dimensions de l'atome sont très faibles devant la longueur d'onde λ=2πk de l'onde électromagnétique incidente.
2.a. Par un raisonnement en ordre de grandeur, justifier que, dans l'approximation non relativiste, on peut négliger la force magnétique s'exerçant sur l'électron. Justifier également qu'on peut remplacer le champ E(z,t)=E0cos⁡(ωt−kz)ex par le champ E(0,t)=E0cos⁡(ωt)ex.
2.b. En régime établi, l'électron acquiert un mouvement harmonique selon Ox, à la pulsation ω de l'onde électromagnétique. Son mouvement: OM(t)=x(t)ex est caractérisé en notation complexe par la grandeur x(t).
Déterminer x(t) en fonction de E0,ω,ω0,Γ,e,m et t
2.c. Déterminer la vitesse complexe v=dxdt puis la vitesse réelle v(t), sous la forme v(t)=Vr×cos⁡ωt+Vi×sin⁡ωt, où Vr et Vi seront exprimées en fonction de E0,ω,ω0,Γ,e,m.
2.d. Montrer que la puissance moyenne ⟨P⟩ de la force de Lorentz agissant sur l'électron peut s'écrire
⟨P⟩=ε(ω)×I0,
où I0 est l'intensité de l'onde électromagnétique incidente et où ε(ω) est de la forme ε(ω)=A11+ω0 2Γ2ω0ω−ωω02,A étant un coefficient que l'on exprimera en fonction de Γ,m,e,c et ε0.

3. Coefficient d'absorption

La puissance moyenne ⟨P⟩ fournie à l'atome s'accompagne d'une diminution équivalente de la puissance transportée par l'onde électromagnétique, de telle sorte que l'intensité I(z) de l'onde électromagnétique dépend désormais de z. On suppose que, par unité de volume, le milieu contient n atomes identiques au précédent.
3.a. En effectuant un bilan d'énergie sur un volume cylindrique de section S compris entre les cotes z et z+dz, montrer que l(z) vérifie l'équation différentielle :

dldz=−α(ω)l(z),

où α(ω) est un paramètre que l'on exprimera en fonction de n et ε(ω).
3.b. Déterminer I(z) en fonction de I(z=0). Quelle signification physique peuton donner au paramètre ℓ(ω)=1α(ω) ?
3.c. Pour quelle pulsation ωm,α(ω) est elle maximale ? Exprimer sa valeur maximale notée αmax en fonction de n,e,m,ε0,c et Γ.

Application numérique : Pour l'atome de Césium, on a une absorption maximale pour une longueur d'onde λm=0,85μ m.
Déterminer n dans une vapeur de césium sous une pression de 10−3 barà la température de 298 K .
Sachant que Γ=1,5×107 s−1, déterminer le coefficient d'absorption de la vapeur de Césium atomique dans ces conditions. Commenter.
3.d. Représenter graphiquement l'allure de la fonction α(ω). Pourquoi appelle-t-on ce type d'absorption «absorption résonante»?

On suppose Γ≪ω0. Déterminer en fonction de Γ la largeur à mi-hauteur, notée δω, de la courbe α(ω) (c'est à dire la largeur de l'intervalle des valeurs de ω dans lequel α(ω)≥αmax /2 ).
3.e. Par analogie avec les résultats du cours de mécanique ou d'électrocinétique, définir le facteur de qualité Q associé à l'absorption résonante. Calculer Q numériquement pour l'atome de Césium. Commenter, en comparant cette valeur à celles couramment observées, par exemple en travaux pratiques, pour les phénomènes de résonance en mécanique ou électrocinétique.

B. Détermination du spectre d'absorption par effet photoacoustique.

On propose dans cette partie une méthode de mesure indirecte du coefficient d'absorption d'une onde lumineuse par un solide .

Le principe de la méthode est schématisé en figure 1 : l'échantillon à étudier est placé dans une enceinte fermée de section S; Il occupe la région −Le<z<0 et est surmonté par de l'air, gaz supposé parfait, occupant l'intervalle 0<z<L.

Par une fenêtre transparente ménagée dans la paroi z=L, on envoie, en incidence normale, un faisceau laser monochromatique de pulsation ω.
L'onde lumineuse est partiellement transmise dans l'échantillon, où elle est absorbée. Le transfert thermique associé induit un gradient de température, dans l'échantillon et dans l'air, qui s'accompagne d'une variation de la

pression dans l'enceinte.
Cette variation de pression, mesurée à l'aide de microphones très sensibles peut ainsi donner accès au coefficient d'absorption de l'échantillon. Ce type de mesure est nommé «mesure photoacoustique d'absorption».

Nous étudions un modèle de cette expérience basé sur les hypothèses suivantes:

- L'échantillon (resp. l'air) a une conductivité thermique Ke (resp. Ka ), une masse volumique ρe (resp. ρa ) et une capacité thermique massique à pression constante ce (resp. ca ). Dans un premier temps, ρ, et c sont supposés constants pour l'air et pour l'échantillon.

- On ne tient compte que des phénomènes de transferts thermiques par conduction.

- On néglige les effets de bords et on suppose donc que la température ne dépend que de la cote z et, éventuellement, du temps. On note la température dans l'échantillon Te(z,t) (pour z<0 ) et la température dans l'air Ta(z,t) (pour z>0 ).

- Le contact thermique air-échantillon est parfait : la température est continue à l'interface z=0.

- Les variations de pression dans l'enceinte sont très faibles : on pourra donc considérer que les transferts thermiques s'effectuent à pression constante.

- L'onde incidente n'est pas absorbée dans l'air.

- La paroi z=L est adiabatique, et l'échantillon est maintenu à une température T0 en z=−Le.

1. Transferts thermiques dans l'air

1.a. Rappeler la loi de FOURIER de la conduction thermique reliant le vecteur densité de courant thermique JQ et le gradient de la température dans un milieu de conductivité thermique K.

On admet qu'en première approximation, le champ Ta(z,t) vérifie l'équation aux dérivées partielles:

∂Ta∂t=Da∂2Ta∂z2

où Da=Kaρaca.
1.b. Déterminer la forme générale des solutions stationnaires de (1) (pour lesquelles Ta(z) ne dépend pas du temps).
1.c. Quelle condition la paroi adiabatique impose-t-elle en z=L ? En déduire que le champ de température dans l'air est uniforme en régime stationnaire.

2. Transferts thermiques dans l'échantillon

Dans l'échantillon (pour z<0 ), l'intensité de l'onde lumineuse (puissance moyenne transportée par unité de surface), varie avec z selon une loi I(z)=I0exp⁡(αz),
l0 étant une constante, et α le coefficient d'absorption de l'échantillon. La puissance perdue par l'onde est intégralement fournie à l'échantillon. On admet que l'intensité de l'onde est uniforme sur toute la section S de l'échantillon.
2.a. On considère le système ( Σ ) formé par une portion de l'échantillon, de section S, comprise entre z et z+dz.
Exprimer la puissance moyenne fournie par l'onde lumineuse au système ( Σ ) en fonction de I0,α,S,z et dz.

Pourquoi peut-on légitimement considérer la puissance moyenne et non la puissance instantanée fournie par l'onde lumineuse?
2.b. En effectuant un bilan énergétique sur ( Σ ), montrer que Te(z,t) vérifie l'équation aux dérivées partielles:

∂Te∂t=De×∂2Te∂z2+αI0Keexp⁡(αz)

où De est un coefficient constant que l'on exprimera à l'aide des paramètres ρθ, ce et Ke.
2.c. En régime stationnaire, déterminer la forme générale de la température Te(z) dans l'échantillon en fonction de α,z,Ke,I0 et de deux constantes d'intégration.

3. Interface air- échantillon et régime stationnaire de l'ensemble

3.a. A partir des relations de continuité de la température et du vecteur densité de courant thermique, écrire les relations existant entre Tθz=0−,t et Taz=0+,t, d'une part et Ke,Ka,∂Ta∂zz=0+,t et ∂Te∂zz=0−,t d'autre part.

On se place en régime stationnaire, où la température est notée Tes(z) dans l'échantillon et Tas(z) dans l'air.
3.b. Expliciter les conditions aux limites vérifiées par la température en z=−Lθ et z=0.
Exprimer Tes(z) en fonction de I0,Ke,Le,α,T0 et z.
Dans la pratique, l'onde lumineuse est totalement absorbée dans l'échantillon, ce qui se traduit mathématiquement par la condition αLθ≫1. On adopte alors pour Tes(z) l'expression simplifiée:

Tes(z)≅I0Kez+Le+T0

3.c. Calculer la puissance thermique Pth évacuée par conduction à la frontière z=−Lθ, en fonction de I0 et S.
Retrouver très simplement ce résultat en effectuant un bilan énergétique sur un système bien choisi.
3.d. Exprimer la température dans l'air Tas(z), en fonction de T0,I0,Le et Ke. Est-il possible de réaliser une mesure photoacoustique d'absorption en régime stationnaire?

4. Excitation dépendant du temps et régime sinusoïdal

On suppose désormais que l'onde excitatrice a une intensité modulée sinusoïdalement à la pulsation Ω selon une loi I0(t)=I0(1+cos⁡Ωt) où I0 est une constante. L'équation aux dérivées partielles vérifiée par Te(z,t) devient donc, en conservant les mêmes notations:

∂Te∂t=De×∂2Te∂z2+αI0Keexp⁡(αz)(1+cos⁡(Ωt))

L'équation vérifiée par Ta(z,t) dans l'air est inchangée par rapport à la question B. 1.

On étudie une situation de régime sinusoïdal établi dans laquelle les températures dans l'échantillon et dans l'air s'écrivent respectivement Te(z,t)=Tes(z)+θe(z,t) et Ta(z,t)=Tas(z)+θa(z,t), où θe(z,t) et θa(z,t) sont des fonctions sinusoïdales de pulsation Ω. Les fonctions Tes(z) et Tas(z) sont les températures de régime stationnaire précédemment étudiées.

En représentation complexe, on note: θθ(z,t)=gθ(z)⋅exp⁡(jΩt), et θa(z,t)=ga(z)⋅exp⁡(jΩt),gθ(z) et ga(z) étant des fonctions à valeurs complexes.

4.I. Température dans l'air

4.I.a. Déterminer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par θa(z,t). Montrer que ga(z) vérifie une équation de la forme d2gadz2−1+jδa2ga(z)=0, où δa est un paramètre, homogène à une longueur, que l'on exprimera en fonction de Da et Ω.
4.I.b. Quelle est la condition aux limites vérifiée par ga(z) en z=L ? Du fait que L≫δa, on admet qu'on peut remplacer z=L par z=∞ pour exprimer cette condition aux limites sur ga. On pose ga(0)=θ0
En déduire que ga(z)=θ0exp⁡−(1+j)zδa. Quel sens concret peut-on donner à δa ?

Application numérique. Pour l'air, on a Da=2,2×10−5 m2⋅ s−1. Déterminer numériquement δa pour une modulation du faisceau excitateur à une fréquence de 100 Hz . Commenter.

4.II. Température dans l'échantillon

4.II.a. En soustrayant l'équation vérifiée en régime stationnaire, on montre que θe(z,t) est solution de l'équation suivante (calculs non demandés) :
∂θe∂t=De×∂2θe∂z2+αl0Keexp⁡(αz)cos⁡(Ωt)
En déduire l'équation différentielle vérifiée par ge(z). On exprimera cette équation en fonction de z,α,I0,Ke et de la distance δe=2DeΩ.
4.II.b. Quelle sont les conditions aux limites vérifiées par ge(z) en z=−Le et z=0 ?

Dans toute la suite, on suppose que l'échantillon est optiquement et thermiquement épais, ce qui signifie αLe≫1 et Le≫δe.
On montre alors (calcul non demandé) que ge(z) s'écrit :
ge(z)=θ0exp⁡(1+j)zδe+αl0δe 2Keα2δe 2−2j×exp⁡(1+j)zδe−exp⁡(αz)

4.III. Température de surface

On cherche maintenant à déterminer θ0, à partir de l'expression de ge(z), et en utilisant la relation de continuité du vecteur densité de courant thermique en z=0.
4.III.a. On suppose que l'on a αδe≫1. Déterminer θ0 en fonction de I0,Ke,δe,Ka et δa.
Dans cette situation, la méthode photoacoustique est-elle bien adaptée à la mesure de α ?
4.III.b. On se place maintenant dans le cas où αδe≪1. Montrer qu'alors on peut écrire θ0=AαI0, où A est une constante complexe, que l'on exprimera en fonction de Ke,Ka,δe et δa.
Ce cas est-il favorable à la méthode photoacoustique de détermination de α ? Pour un échantillon et un laser de longueur d'onde donnés, sur quel paramètre expérimental peut on agir facilement pour ce placer dans la limite αδe≪1 ?
4.III.c Application numérique : On étudie un échantillon de Silicium pour lequel Ke=148 W⋅ m−1⋅ K−1,ρe=2,33×103 kg⋅ m−3,ce=714 J⋅ K−1⋅ kg−1, avec un laser délivrant une intensité I0=103 W⋅ m−2, modulée à une fréquence de 100 Hz . On se place à une longueur d'onde où α=10 m−1. On négligera Kaδa devant Keδe.
Déterminer numériquement δe et l'amplitude des fluctuations de température à la surface de l'échantillon, notée θm.

5. Variations de pression induite

On s'intéresse maintenant aux conséquences de la variation de température θa(z,t) dans l'air sur la pression qui règne dans l'enceinte. Les conditions expérimentales sont inchangées (modulation sinusoïdale d'intensité).

Afin d'obtenir un ordre de grandeur des fluctuations de pression, induites par la dilatation thermique de l'air, nous envisageons un modèle simplifié (figure 2) dans lequel on imagine que l'enceinte comprend deux compartiments séparés par une paroi fictive (sans masse), mobile sans frottements, située à l'instant t en za=δa+δza(t) où δa est la longueur définie en B.4.l.a.
On fait également les suppositions suivantes:

- La pression dans le système est uniforme et s'écrit P(t)=P0+δPa(t), où P0 est la pression moyenne dans l'enceinte.

- L'air compris dans l'intervalle 0<z<za a une température uniforme
Ta ∗(t)=Ta0+θ(t),
où Ta0 est la température moyenne dans
l'enceinte et θ(t)=θmcos⁡(Ωt),θm étant la température de surface évaluée en B.4.III.

- Le reste de l'air, vérifiant za<z<L, est soumis à une évolution adiabatique réversible.

- L'air est considéré comme un gaz parfait dont le rapport des capacités thermiques a pression et volume constant est γ=1,4.

Figure 2

- Toutes les fluctuations, de température, de pression et de za sont très faibles devant les valeurs moyennes de ces grandeurs.

- On rappelle que de plus, L≫δa. On suppose enfin que la surface de l'échantillon reste fixe.
5.a. En considérant l'air dans la région za<z<L, exprimer la variation de pression δPa(t) en fonction de P0,γ,L et δza(t).
5.b. En considérant l'air dans la région 0<z<za, exprimer de même δPa(t) en fonction de δza,Ta0,P0,δa et θ(t).
5.c. En déduire enfin δP(t) en fonction de γ,θ(t),δa,L,P0,Ta0.

Application numérique: En utilisant les valeurs numériques données aux questions B.4.1.b. et B.4.III.c, déterminer l'amplitude δPm des fluctuations de pression sachant que L=1 cm,Ta0=300 K et P0=105 Pa.

C. Etude d'une cinétique réactionnelle par spectroscopie d'absorption.

Le dithizonate de mercure est un complexe du mercure Hg(I/) présentant deux isomères, notés HgDZ2o et HgDZ2b. Les solutions organiques (solvant xylène ou
toluène) de HgDZ2o ont une couleur orange, alors que celles du HgDZ2b sont bleues.
Dans l'obscurité, la forme HgDZ2o est beaucoup plus stable et la forme HgDZ2b est très largement minoritaire.
Si l'on expose la solution à une forte irradiation lumineuse, on observe un équilibre entre les deux isomères:

HgDZ20−11HgDZ2b R1.

On se propose d'étudier certains aspects thermodynamiques et cinétiques de cet équilibre par spectrométrie d'absorption.

Le principe de la méthode de spectroscopie d'absorption est schématisée en figure 3.

La solution est placée dans une cuve de longueur L, sur laquelle on envoie un faisceau lumineux (très peu intense, donc sans influence sur la réaction), d'intensité I0 et de longueur d'onde λ.

On mesure alors une intensité transmise It=aI0exp⁡(−α(λ)L), où α(λ) est le coefficient d'absorption de la solution et a une constante dépendant seulement de la cuve.
On admet que, lorsque la solution contient une concentration c0 de forme HgDZ20 et cb de forme HgDZ2b, le coefficient d'absorption de la solution à la longueur d'onde λ est de la forme (loi de LAMBERT - BEER) :
α(λ)=co×εo(λ)+cb×εb(λ)+αs(λ), où εo(λ) et εb(λ) sont respectivement les coefficients d'extinction molaire des espèces HgDZ2o et HgDZ2b et αS(λ) est le coefficient d'absorption du solvant pur.

1. Mesures

1.a. Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer l'absorbance Aλ liée aux seuls solutés, définie par Aλ=α(λ)−αS(λ)×L.

L'expérience est menée comme suit :

- On commence par éclairer vivement et longuement une solution de concentration totale cT en dithyzonate de mercure. On obtient ainsi une solution d'apparence bleutée, contenant un mélange des deux formes, dont les concentrations sont alors co(0) (pour HgDZ2o ) et cb(0) (pour HgDZ2b ).

- On cesse d'éclairer la solution à l'instant t=0, et on la place très rapidement dans le spectroscope, avec lequel on détermine Aλ(t). La solution redevient progressivement orange.

La figure 4 ci-après représente les spectres Aλ obtenus à t=0 (spectre Aλ,0 ) et à la fin de l'expérience ( t→+∞, spectre Aλ,∞ ).

A l'instant t, les concentrations en HgDZ2o et HgDZ2b sont respectivement notées co(t) et cb(t).

1.b. Montrer que la quantité Aλ(t)−Aλ,∞ est proportionnelle à cb(t), et expliciter le facteur de proportionnalité en fonction de εo(λ),εb(λ) et L.
1.c. Pour des raisons de rapidité, on effectue les mesures d'absorbance à une longueur d'onde λ0 fixée. On obtient ainsi un ensemble de valeurs Aλ0(t). Parmi les valeurs particulières de λ indiquées sur la figure 4 , déterminer, en justifiant avec soin votre réponse, la (ou les) longueur(s) d'onde judicieuse(s) pour effectuer les mesures?
1.d. On mesure A484nm,∞=0,92 et A484nm,0=0,25. De plus, on admet qu'à cette longueur d'onde ( 484 nm ), la forme bleue HgDZ2b n'absorbe pratiquement pas la lumière. Déduire de ces mesures la valeur numérique de la constante d'équilibre K1 de la réaction ( R1 ), en présence d'irradiation lumineuse.

2. Etude expérimentale de la disparition de HgDZ2b

On admet qu'au cours des mesures, on peut négliger l'influence cinétique de la réaction 1: HgDZ2o→1 HgDZ2b.
On obtient les mesures suivantes:

| t(s) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A484nm(t) | 0,25 | 0,47 | 0,62 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | 0,92 |

2.a. Dans l'hypothèse où la réaction (-1): HgDZ2b→−1 HgDZ2o est d'ordre 1 de constante de vitesse k−1, déterminer Aλ(t)−Aλ,∞ en fonction de Aλ,0−Aλ,∞,k−1 et t.
2.b. A l'aide d'un graphique tracé directement sur la copie, montrer que les valeurs expérimentales sont compatibles avec l'hypothèse d'une cinétique d'ordre 1 , et déterminer la valeur expérimentale de k−1.

Estimer l'incertitude sur k−1, sachant que le temps est déterminé très précisément et que l'absorbance est déterminée avec une précision relative de 1%.