CONCOURS ENSAM - ESTP - EUCLIDE - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique - Chimie MP

durée 4 heures

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de la calculatrice est autorisé

Le problème est consacré à la production de l'azote liquide (procédé CLAUDE) puis à sa conservation dans un cryostat ( 1ere  partie). Le processus industriel conduisant de l'azote à l'ammoniac puis à l'acide nitrique est abordé en seconde partie.

Remarques préliminaires importantes : Il est rappelé aux candidat(e)s que :
< les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les calculs ; les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés.
< dans tous les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits (leurs pressions partielles sont notées en caractères italiques). Les indices suivants: (s) solide, (liq) liquide, (g) gaz seront utilisés.
< les données thermodynamiques sont répertoriées en fin de seconde partie.

Les gaz peuvent être liquéfiés par refroidissement à basse température pour obtenir des fluides cryogéniques. Les propriétés cryogéniques de l'azote liquide sont utilisées dans des domaines aussi différents que les transports frigorifiques, la congélation rapide, la conservation d'organes et de produits biologiques, la réalisation d'assemblages métalliques ou l'amélioration du vide dans des circuits de pompage.

PREMIERE PARTIE: PRODUCTION ET CONSERVATION DE L'AZOTE LIQUIDE

I / CHAINE DE PRODUCTION DE L'AZOTE LIQUIDE

En 1902, l'ingénieur Georges Claude a mis au point un procédé qui porte son nom et dont les brevets furent à l'origine de la création de l'entreprise Air Liquide. Nous proposons ici d'en étudier les caractéristiques principales.

Les grandeurs pertinentes pour une telle étude sont les débits massiques des fluides concernés et leur enthalpie massique.

A. Les différents éléments d'une chaîne de production

Une chaîne de production industrielle comporte de nombreux éléments permettant de modifier l'état des fluides qui y circulent, chaque élément fonctionnant en régime permanent.

Sur une durée Δt, chacun de ces éléments est traversé par un certain volume de fluide. Les grandeurs «entrantes» dans un élément particulier seront notées par un indice «e» (masse me, enthalpie He ) et les grandeurs «sortantes» de ce même élément par un indice « s » (masse ms, enthalpie Hs ), sur cet intervalle de temps.

1. Conservation de la masse

L'étude dynamique de la production impose le recours au débit massique des fluides traités afin d'accéder au taux horaire de production d'azote liquide. Ce débit massique est mesuré en kg.h−1 et systématiquement représenté par le symbole D . Si une masse δm de fluide traverse la section S d'une canalisation pendant la durée dt, le débit massique de ce fluide se définit par D=δmdt.

Un élément X de la chaîne peut être alimenté par une ou plusieurs tubulures, caractérisées par différents débits; il peut à son tour renvoyer le fluide dans différentes directions. Un tel élément sera symboliquement représenté par :

Figure 1

A1. En identifiant le débit entrant De et le débit sortant Ds, écrire la relation qui existe entre les différents débits lorsque l'élément fonctionne en régime permanent.

2. Bilan enthalpique

Un fluide en écoulement avec une énergie cinétique négligeable passe d'un milieu où la pression est Pe, à un milieu où la pression est Ps. Ce transfert s'effectue soit sous l'effet du simple écoulement du fluide (dans ce cas Pe=Ps ), soit sous l'effet d'un dispositif compresseur ou détendeur (dont l'étude particulière ne sera pas menée ici). Au cours du passage dans cet éventuel dispositif (élément T ), il reçoit, en plus du travail des pressions Pe et Ps, un travail W et une chaleur Q par unité de temps (figure 2).

La canalisation de section S est isolée thermiquement et le fluide ne peut échanger de chaleur que lorsqu'il se trouve dans T.
A2*a. Quelle est l'unité des grandeurs W et Q ?
Considérons le transfert d'une masse δm de fluide à travers le dispositif pendant dt . Avant le passage, l'état du fluide est caractérisé par sa pression Pe, sa température Te, son volume δVe, son énergie interne δUe et son enthalpie δHe. Après son passage ces grandeurs sont devenues respectivement Ps,Ts,δVs,δUs et δHs.

A2*b. En considérant que le volume du fluide passe de δVe à 0 sous l'effet de Pe et de 0 à δVs sous l'effet de Ps, déterminer le travail δWp des forces de pression lors de la transformation de la masse δm ?

A2*c. Que valent le travail total δW et la chaleur totale δQ fournis au fluide par le dispositif entre t et t+dt ?

A2*d. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, trouver une relation entre W,Q,Pe,δVe,δUe,Ps,δVs,δUs et dt .

A2*e. Que vaut l'enthalpie δHe de cette masse δm à l'instant t en fonction de Pe,δVe et δUe ? Ecrire de même δHs à l'instant t+dt, en fonction de Ps,δVs et δUs.

A2f. Comment la relation établie en A2d s'écrit-elle à l'aide de δHe et δHs ?
L'enthalpie massique d'une masse δm de fluide se définit par h=δHδm. Soit D le débit massique à travers le dispositif.
A2*g. En reprenant la définition du débit massique, montrer que :

Dhs−he=W+Q  (bilan enthalpique)

Ces résultats seront maintenant appliqués aux différents éléments de la chaîne de production.

3. Mélangeur M et séparateur S

Les fluides entrant et sortant sont caractérisés par leur débit massique, leur enthalpie massique, leur pression et leur température. Les schémas de principe sont représentés sur les figures 3 et 4. Ces éléments ne contiennent aucune partie mobile et ils ne fournissent ni travail ni chaleur au fluide qui les traverse. Ils fonctionnent de façon isobare.

Les résultats seront exprimés en fonction des paramètres des figures 3 et 4.
A3a. Déterminer l'enthalpie He qui entre dans le mélangeur par unité de temps ainsi que l'enthalpie Hs
 qui en sort par unité de temps.A3b. Déterminer la masse me qui entre dans le mélangeur par unité de temps ainsi que la masse ms qui en sort par unité de temps.

A3

c. Quelles sont alors les deux relations régissant le fonctionnement du mélangeur, le régime étant permanent?Le séparateur s peut séparer deux phases d'un même fluide (ici, la phase gazeuse de la phase liquide) ou séparer un fluide homogène en deux courants distincts.A3d. Quelles sont les relations générales applicables à ces deux cas ? Que dire de toute façon sur les températures T4,T5 et T6 ?

Lorsque le dispositif divise un fluide homogène en deux courants (embranchement de tubulures), l'état du fluide n'est pas modifié entre l'entrée et la sortie du séparateur. Les fonctions d'état qui le caractérisent restent donc inchangées et h4=h5=h6.

A3*e. Quelle est alors la seule relation régissant le fonctionnement du séparateur?
4. Compresseur isotherme et détendeur adiabatique

Les schémas de principe de ces appareils réversibles sont représentés ci-dessous :

Figure 5

Figure 6

Le compresseur isotherme C vérifie P1<P2 et T1=T2; la puissance thermique Qc est fournie à l'extérieur.
Pour le détendeur adiabatique D,Qd=0 et P1>P2; la puissance Wd est fournie à l'extérieur.
A4a. Comparer les débits D1 et D2
.A4b. Appliquer le bilan enthalpique au fonctionnement du compresseur.
A4*c. Appliquer le bilan enthalpique au fonctionnement du détendeur.

5. Échangeur thermique

Son schéma de principe est indiqué ci-contre (figure 7).
Les deux fluides suivent des circuits séparés et ne se mélangent pas ; les parois qui les séparent à l'intérieur de l'échangeur sont parfaitement rigides mais diathermes. L'échangeur E ne contient aucune autre partie mobile et il est thermiquement isolé de l'extérieur.

Soit Qech  la chaleur passant du fluide (1→2) au fluide

Figure 7

(3→4) par unité de temps.

A5a. Quelles sont les relations entre D1 et D2 d'une part, entre D3 et D4
 d'autre part ?A5b. Ecrire le bilan enthalpique pour le fluide (1→2) d'une part, pour le fluide (3→4) d'autre part, en fonction de Qech ,D1,D3,h1,h2,h3 et h4.
A5c. Éliminer Qech  entre ces deux équations pour établir le bilan de l'échangeur E
.A5d. Quelle relation lie T2 et T4 si les fluides restent suffisamment longtemps dans l'échangeur pour que l'équilibre thermique s'établisse entre eux ? (l'échangeur fonctionnera alors de façon idéale)

6. Réchauffeur et robinet de laminage (figures 8 et 9 )

A6*a. Dans un réchauffeur H, le fluide s'écoule à pression constante en recevant uniquement une chaleur Qh par unité de temps. Quel y est le bilan enthalpique?

Figure 8

Figure 9

A6*b. Dans un robinet de laminage R adiabatique, le fluide se détend sans action extérieure. Quel y est le bilan enthalpique?

B. Procédé CLAUDE

Le procédé de production d'azote liquide est schématisé ci-dessous (figure 10).

L'azote gazeux est admis dans la chaîne en [1], sous P1=1 bar et à T1=300 K avec un débit D1.

- Le compresseur ( C ) amène l'azote à 200 bar de façon isotherme ; le débit d'entrée vaut D2. II est ensuite refroidi en passant par les deux échangeurs thermiques ( E1 ) et ( E2 ).

- Un robinet de laminage ( R2 ) ramène ensuite l'azote à la pression atmosphérique ; au cours de cette dernière opération, une partie de l'azote se liquéfie. Le séparateur ( S2 ) permet de récupérer la phase liquide (dont le débit d'écoulement est D16=100 kg.h−1 ) en la séparant de la phase gazeuse (orientée en [8] avec un débit D8 ).

- La phase gazeuse est utilisée pour refroidir le système. Elle est mélangée par ( M2 ) à la partie de l'azote qui a été prélevée entre E1 et E2, au niveau du séparateur S1 avec un débit D9. Ce gaz prélevé est tout d'abord détendu par un robinet de laminage ( R4 ) jusqu'à une pression P10 puis détendu de façon adiabatique et réversible dans ( D ), qui le ramène à la pression de 1 bar.

- Les gaz froids, une fois mélangés, s'écoulent avec un débit D12 à travers les deux échangeurs, puis ils sont réchauffés en (H) pour retrouver la température T15=300 K. Ils sont ensuite recyclés dans le circuit de liquéfaction par le mélangeur isotherme ( M1 ).

1. Débits

B1∗ a. Etablir quatre relations entre D1,D2,D5,D8,D9,D12 et D16.
B1∗ b. En déduire que D1=D16.
B1*C. Soit xL la fraction massique du liquide après le robinet de laminage ( R2 ). Exprimer D5 et D8 en fonction de xL et D16.
A.N. : le fonctionnement du circuit est tel que xL=35%. Calculer D5 et D8.
B1∗d. Le débit total est D2=1000 kg.h−1. Déterminer D9 et D12.

2. Enthalpies

Les enthalpies massiques peuvent être déterminées tout au long du processus.
B2*a. Expliquer l'origine de la relation h1=h2=h15.

Le tableau ci-dessous précise leurs valeurs en différentes parties du système de production.

| point | [1] | [3] | [8] | [16] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hkJ.kg−1 | 460 | 430 | 225 | 35 |

B2b. Quelle autre relation lie h4,h9 et h5 ? Que vaut h10
 ?B2c. Exprimer h7 en fonction de h8,h16 et xL. Calculer numériquement h7; en déduire h6.
B2*d. L'échangeur ( E1 ) fonctionne de façon idéale. Sachant que la chaleur échangée entre les fluides dans cet échangeur est Q1=90MJ⋅h−1, déterminer h4 et trouver une relation entre h13 et h14.
Dans le domaine de température étudié et sous une pression de 1 bar, l'enthalpie massique peut s'écrire:  h=168+0,856 T+4,63×10−4 T2 kJkJkg−1.

B2e. Sachant que T13=135 K, calculer h13 puis, à l'aide de la relation précédente, déterminer h14. En déduire T14
.B2∗f. L'échangeur ( E2 ) fonctionne aussi de façon idéale ; calculer h12
.B2g. En déduire h11 à l'aide d'un bilan appliqué au mélangeur ( M2 ).

3. Énergies

B3*a. À l'aide du tableau d'enthalpies massiques donné au B.2, déterminer la chaleur latente massique de vaporisation LV de l'azote sous 1 bar.

La température de liquéfaction de l'azote sous 1 bar est de TL=77 K.
Globalement, en une heure, la machine (procédé CLAUDE) fait passer une masse D16 d'azote de l'état gazeux à l'état liquide. Pour évaluer les échanges d'énergie, il est possible d'envisager une liquéfaction directe de cette masse en l'amenant, par un processus non développé ici, de la température ambiante ( T1=300 K ) à la température de liquéfaction (77 K) puis en effectuant la liquéfaction totale.
B3*b. Quelle puissance Pr est récupérée lors du refroidissement de T1 à TL d'une masse horaire égale à D16 ? Même question pour la liquéfaction totale de cette masse.

B3c. Quelle est la puissance totale Ptot 
 prélevée sur l'azote au cours de ce processus ?B3d. En réalisant le bilan enthalpique du détendeur adiabatique, calculer W(d.
B3e. Quelle est la puissance Qh
 consommée par le réchauffeur?B3f. En utilisant les propriétés des fonctions d'état, trouver une relation entre Wd,Qh,
Wc,Qc et Ptot .
Le compresseur consomme une puissance Wc=132 kW.
B3g. En étudiant le bilan enthalpique du compresseur, déterminer Qc
 en kW .B3h. Quel lien existe-t-il entre Wc et Qc pour un gaz parfait ? Pourquoi l'azote ne peut-il être considéré ici comme un gaz parfait?

II / CONSERVATION DE L'AZOTE LIQUIDE

Une fois produit, l'azote liquide doit être conservé à l'abri de la chaleur. Pour les expériences de laboratoire, il est transvasé par petits volumes dans des compartiments de tailles assez petites.

Dans un premier temps un récipient isotherme en forme de ballon sphérique, de rayon R=10 cm servira de réservoir. Il est entouré d'une couche de polystyrène d'épaisseur e=5 cm et de conductivité thermique λ=0,035W⋅m−1⋅ K−1. La température de l'azote est Ta=77 K et la température extérieure vaut Te=300 K (cf. figure 11).

Le récipient est ouvert sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un tube de décompression très étroit. La masse volumique de l'azote liquide est ρ=808 kg.m−3.

Donnée : Le laplacien scalaire d'une fonction f(r) en coordonnées sphériques s'écrit :

Figure 11

Δf=1rd2(rf)dr2.

A. Préliminaires

La loi de Fourier traduisant la transmission de la chaleur par conduction dans un milieu continu, homogène et isotrope au point M(r) à l'instant t s'exprime de la façon suivante :

j(r,t)=−λgradT(r,t)

A1. Que représente le vecteur j ? En quelle unité s'exprime son intensité ?
A2. Dans un milieu de masse volumique ρ, de capacité calorifique massique C et de conductivité thermique λ, l'équation de la chaleur s'écrit : ∂T∂t=DΔT. Quelle est l'unité de D et quelle est la nature de cette grandeur?

A3. Calculer la masse d'azote contenue dans le récipient.

B. Modèle continu

La température de la surface extérieure du polystyrène sera prise égale à Te.
B1. Déterminer la répartition de température en régime permanent dans l'enveloppe de polystyrène (la section du tube de décompression sera négligée).

B2. Exprimer la valeur absolue Φ1 du flux thermique. Dans quel sens ce flux est-il dirigé ?
B3. Exprimer la masse M d'azote qui s'évapore par unité de temps en fonction de λ,R, e,Te,Ta et Lv, chaleur latente massique de vaporisation de l'azote à 77 K .
B4. Calculer Φ1 et M, sachant que LV=200 J.g−1 (exprimer M en g.h−1 ).

C. Étude du cryostat

Pour en améliorer les performances, le principe du récipient est modifié. L'enceinte de rayon R contenant de l'azote liquide à 77 K est maintenant séparée d'une autre enceinte métallique, de rayon R+e', par un espace vide de toute matière et d'épaisseur e′=1 cm (figure 12).
Cette deuxième enceinte est entourée par une épaisseur e' =4 cm de polystyrène dont les caractéristiques ont été indiquées ci-dessus.
La surface extérieure de la couche isolante (interface air-polystyrène) n'est pas exactement portée à la température Te, mais à une température Ts légèrement inférieure. Elle reçoit alors, de la part de l'air extérieur, un flux thermique par unité de surface donné par la loi de New-

Figure 12

ton :

jc=h Te−Ts où h=10 W⋅ m−2⋅ K−1.

C1. Exprimer le flux thermique Φ2 (dirigé vers le centre du cryostat) au sein de la couche de polystyrène en fonction de Ts,Te,h,R,e′ et e′′ lorsque le régime thermique du cryostat est permanent.
C2. Résoudre alors l'équation de la chaleur dans le polystyrène pour montrer que la température Ti de l'enveloppe intermédiaire (rayon R+e′ ) s'écrit :

Ti=Ts−he′′λR+e′+e′′R+e′Te−Ts.

Les seuls échanges thermiques pris en compte entre les deux enveloppes métalliques, dont les faces en regard sont assimilées à des corps noirs, sont dus aux phénomènes radiatifs. L'enveloppe intérieure, de rayon R , est toujours à la température Ta.

La constante de Stefan-Boltzmann est σ=5,67×10−8 W⋅ m−2⋅ K−4.
C3. Rappeler la loi de Stefan relative à la puissance rayonnée par un corps noir.
C4. Quelle est la puissance thermique reçue par l'enveloppe intermédiaire (rayon R+e') aussi bien du polystyrène (avec lequel elle est en contact) que de l'enveloppe intérieure (rayon R ) ?

C5. Quelle est la puissance rayonnée par cette surface vers l'intérieur en fonction de Ti ?
C6. Quelle équation détermine alors la température Ts ?
La résolution numérique de cette équation conduit à Ts=294 K.
C7. Quelle est alors la puissance thermique reçue par l'azote et la masse d'azote qui s'évapore chaque heure ? Conclure.

DEUXIEME PARTIE: QUELQUES REACTIONS CHIMIQUES DE L'AZOTE

L'azote est un constituant essentiel de la chimie des engrais. Pour cela, il doit être transformé en nitrates, lesquels sont produits par une oxydation de l'ammoniac. Certains aspects du processus industriel qui conduit de l'azote à l'ammoniac puis à l'acide nitrique sont étudiés dans cette partie.

I / SYNTHESE DE L'AMMONIAC

La réaction étudiée se déroule en phase gazeuse et son équation de réaction s'écrit :

N2( g)+3H2( g)=2NH3( g)

A. Généralités thermodynamiques

A1. Que valent les enthalpies standard de formation de N2 et H2 ?
A2. Calculer les grandeurs standard ΔrH∘ et ΔrS∘ de la réaction proposée, à 298 K .
A3. Comment expliquer le signe de ΔrS∘ ?
A4. Calculer les grandeurs standard ΔrH∘(T),ΔrS∘(T) et ΔrG∘(T) en fonction de la température.

A5. Définir la température d'inversion Ti. La détermination de Ti conduit à Ti=456 K.
A6. La réaction est-elle favorisée par les hautes ou les basses températures ? Justifier et indiquer un problème que pose cette situation.

A7. La réaction est-elle favorisée par les hautes ou les basses pressions ? Justifier.

B. Étude du rendement

Le mélange initial contient 1 mole de diazote et n0 moles de dihydrogène.
L'avancement de la réaction à l'équilibre est noté ξ.
B1. Écrire les fractions molaires xNH3,xN2 et xH2 à l'équilibre en fonction de n0 et ξ. Que vaut la somme de ces trois fractions molaires?

B2. Déterminer la relation qui lie ces trois fractions molaires, la pression totale P, la pression standard P∘=1 bar et la constante d'équilibre K∘ lorsque le système est à l'équilibre.

B3. La constante K∘ dépend-elle de la pression ?
II est souhaitable que le mélange final soit le plus riche possible en ammoniac. Pour cela, il faut maximiser xNH3 dans ce mélange final.

B4. La température et la pression sont constantes mais n0 est variable. En utilisant B 1 et B 2 , montrer que lorsque le mélange possède une fraction molaire maximale en ammoniac, les relations suivantes se trouvent vérifiées :

dxH2dn0+dxN2dn0=0  et  3xH2dxH2dn0+1xN2dxN2dn0=0.

B5. Quelle est la valeur de n0 qui permet alors de maximiser xNH3 ? Commenter.

Dans cette situation, la nouvelle relation liant K∘,P,P∘ et ξ peut s'écrire sous la forme :

K∘(T)=16P∘227P21(1−ξ)2−12.

B6. Comment varie K∘(T) lorsque la température augmente, à pression constante ?
B7. Qu'en déduire sur la variation de ξ avec la température ? Analyser ce résultat.
B8. Comment varie K∘(T) lorsque la pression augmente à température constante? Qu'en déduire sur la variation de ξ avec la pression? Commenter ces résultats.

II / PASSAGE A L'ACIDE NITRIQUE

La suite de réactions permettant de passer de l'ammoniac à l'acide nitrique est :

4NH3+5O2→4NO+6H2O2NO2+O2→2NO23NO2+H2O(l)→2HNO3,aq+NO

A. Cinétique de la réaction (2)

A1. La molécule de NO peut aisément se dimériser en (NO)2. La structure électronique permet-elle d'expliquer ceci?
L'agitation thermique tend à rompre la liaison entre les deux monomères ON-NO. Le monomère est donc plus stable à haute température.

A2. En déduire le signe de l'enthalpie ΔrHd∘(T) de la réaction 2NO→(NO)2 ?
Ceci conduit à une apparente contradiction. Schématiquement, la réaction (2) fait intervenir deux molécules ( N2O2 et O2 ) à basse température et trois molécules ( NO , NO et O2 ) à haute température. Une réaction bimoléculaire étant plus rapide qu'une réaction trimoléculaire, la vitesse d'oxydation du monoxyde d'azote est donc plus rapide à basse température.
A3. En quoi ce résultat est-il apparemment contradictoire ?
Pour expliciter ce résultat, le mécanisme réactionnel suivant a été proposé pour (2) :

A4. Écrire l'expression de la vitesse v d'apparition du dimère (NO)2.
A5. Montrer, à partir des hypothèses, que l'un des termes de l'expression précédente est négligeable devant les deux autres et en déduire l'expression de K2 (constante relative aux concentrations) en fonction de k et k−.

A6. Établir l'expression de la vitesse d'apparition de NO2:v=k′K2O2[NO]2.
A7. Quelle condition doit relier les énergies d'activation E,E−et E ' des trois étapes élémentaires pour que le modèle réactionnel adopté puisse lever la contradiction évoquée à la question A3 ?

B. Purification de l'acide nitrique

La solution d'acide nitrique est alors refroidie. Elle contient x0=40% d'acide nitrique en masse. La courbe d'ébullition isobare (sous 1 bar) du mélange acide nitriqueeau est indiquée ci-contre (figure 13).

B1. Indiquer à quels états du mélange correspondent les quatre domaines du diagramme. (le reproduire rapidement sur la copie)

B2. Comment s'appelle le point A situé à l'intersection de ces quatre domaines?
Ses coordonnées sont xA=68,4% et TA=122∘C.

B3. Le mélange obtenu précédemment et

contenant 40% d'acide nitrique en masse est chauffé lentement. Quelle est sa température d'ébullition?
B4. Quelle est la fraction massique d'acide nitrique de la première bulle de vapeur ?
Le mélange est introduit dans une colonne à distiller. Le gaz s'élève lentement dans cette colonne et le liquide y descend, le mélange restant constamment à l'équilibre thermique dans la zone de colonne où il se trouve. La température est inhomogène dans cette colonne ; la température au sommet est Th et la température à la base, Tb.

B5. Où se trouvent la température la plus haute et la température la plus basse ? (détailler les explications)

B6. Que valent ces températures Th et Tb ?
B7. Quelles sont les compositions des deux phases obtenues aux extrémités de la colonne?

B8. Une masse de mélange égale à 1 kg est introduite dans la colonne. Quelle est la masse de solution acide récupérée, une fois que le mélange est entièrement séparé?
B9. Pour obtenir de l'acide nitrique pur, il faut utiliser un corps susceptible d'absorber l'eau de la solution. Quel composé connaissez-vous, qui soit apte, de par son caractère hydrophile, à remplir ce rôle ?

Données thermodynamiques :

Enthalpies de formations et entropies molaires standard à 298 K :

|  | N2 | H2 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔfH∘kJ∘mol−1 | ? | ? | −46,2 |
| S∘J⋅mol−1⋅ K−1 | 191,5 | 130,6 | 192,7 |
| Cp∘J⋅mol−1⋅ K−1 | 29,6 | 28,9 | 28,1 |