Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques;

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italique ont pour objet d'aider à la compréhension du problème ;

- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par les candidat(e)s ;

- les données numériques relatives à la partie «Chimie» sont répertoriées à la fin de la troisième partie ;

- les questions comportant le mot «calculer» demandent une application numérique ;

- le document-réponse (recto-verso) pour les parties «Mécanique» et «Chimie » devra être complété puis remis avec la copie.

Le problème est constitué de trois parties totalement indépendantes. La première traite de la récupération d'énergie thermique dans une chaussée. La seconde s'intéresse à un dispositif de mesure de la rugosité d'un revêtement de route.

La dernière partie de cette épreuve est consacrée à la chimie de dérivés du calcium.

PREMIÈRE PARTIE

RECUPÉRATION D'ÉNERGIE THERMIQUE DANS LA CHAUSSÉE

L'énergie solaire absorbée par le bitume peut-être astucieusement utilisée pour assurer le chauffage d'habitations ou d'immeubles. Les sociétés néerlandaises O.O.M.S. (génie civil) et W.T.H. (génie thermique) ont développé dans ce but le dispositif Road Energy Systems  ® (schématisé sur la figure 1) constitué des organes suivants, dans lesquels circule de l'eau :

- un réseau de canalisations incluses dans la couche supérieure de la route ;

- un aquifère (réservoir d'eau naturel souterrain) «chaud» à la température Tc=24∘C;

- un aquifère « froid» à la température TF=8∘C;

- un échangeur thermique de type eau/eau (entre le dispositif et le système de chauffage/climatisation de l'immeuble) ;

- une pompe assurant la circulation de l'eau (non représentée sur la figure 1).

Selon la saison, deux circuits différents de circulation d'eau sont utilisés afin de stocker de l'énergie thermique dans l'aquifère chaud (en été) puis de l'y récupérer (en hiver) :

Figure 1

A / DIMENSIONNEMENT DES AQUIFÈRES

Les aquifères utilisés sont situés à une profondeur moyenne de 80 m où la température du sol est constante toute l'année et vaut Ts=16∘C.

Un aquifère est modélisé par une sphère de centre O et de rayon Ra contenant de l'eau de capacité calorifique massique ceau =4,2.103 J.K−1.kg−1, de masse volumique ρeau =1,0.103 kg.m−3 et de température TE supposée uniforme. Cette sphère est entourée de terre de conductivité thermique λterre =1,0 W⋅ m−1⋅ K−1 dont la température T(r) est supposée ne dépendre que de la distance r au centre de la sphère et tendre vers Ts=16∘C lorsque la distance r tend vers l'infini. Les transferts thermiques sont étudiés en régime permanent.

A1. Écrire la loi de Fourier ; en déduire la forme du vecteur densité de flux thermique dans la terre à l'extérieur de l'aquifère. (Rappel : grad(f(r))=∂f∂rer en coordonnées sphériques)

A2. Exprimer le flux thermique Φ(r) à travers une sphère de centre O et de rayon r>Ra, orientée selon +er.
A3. Montrer, en considérant une coquille sphérique de terre comprise entre r et r+dr, que le flux thermique Φ(r) se conserve. (il sera noté Φ dans la suite du problème)
A4. Déduire des questions précédentes que le flux thermique peut s'écrire: Φ=KTE−Ts, en exprimant K en fonction des données.

Durant les six mois de fonctionnement en mode «hiver» ( tH=0,5 an ), la température de l'aquifère «chaud», initialement à TE0=TC=24∘C, ne doit pas diminuer plus que ΔT=1,0∘C.

Supposons, dans les questions A5 à A9, que l'aquifère ne perde de l'énergie que par conduction thermique dans la terre environnante au niveau de sa frontière, en r=Ra.

A5. Établir l'équation différentielle vérifiée par la température TE de l'eau, faisant intervenir dTE/dt,TE,TS et τ, constante de temps à exprimer en fonction de ceau ,ρeau ,Ra et λ terre.

A6. Résoudre l'équation différentielle précédente pour déterminer la température TE(t) en fonction de TE0, TS,t et τ, puis tracer son allure.

A7. Déterminer une condition littérale sur τ pour que la diminution de température de l'aquifère liée aux pertes par conduction soit inférieure à ΔT durant tH:TE0−TEtH<ΔT.

A8. Calculer la valeur limite de τ et en déduire le rayon limite Ra,limite  de l'aquifère.
Un aquifère est en réalité constitué de terre et de roches poreuses de capacité calorifique massique cterre =1,3.103 J.K−1.kg−1, de masse volumique ρterre =8,0.102 kg.m−3, où l'eau est stockée.

A9. Préciser quel doit être, dans ce cas, l'ordre de grandeur de Ra, limite .

B I ÉTUDE THERMIQUE DE LA CHAUSSÉE DURANT L'ÉTÉ

La couche de bitume est assimilée à une plaque noire de surface S et de température uniforme TR au contact de l'atmosphère de température TA=300 K.

Sur sa face supérieure, cette couche :

- reçoit un rayonnement solaire de puissance surfacique moyenne φS=400 W.m−2;

- reçoit un rayonnement d'équilibre thermique de puissance surfacique φaR de la part de l'atmosphère ;

- émet un rayonnement d'équilibre thermique de puissance surfacique φbR vers l'atmosphère ;

- perd une puissance surfacique φCC=hTR−TA par conducto-convection ( h=10 W⋅ m−2⋅ K−1 ).

Sur sa face inférieure, la couche de bitume est en contact avec la terre dont la température est constante à partir d'une profondeur p=10 m, valant Ts=290 K. Ce contact est modélisé par une résistance thermique de longueur p, de surface S et de conductivité thermique λ=1,0 W⋅ m−1⋅ K−1; celle-ci est traversée par un flux thermique de conduction ΦC=SφC.

B1. Faire un schéma de la couche de bitume, de l'atmosphère et de la terre en y faisant figurer les différentes températures, ainsi que les divers flux thermiques surfaciques.

B2. Rappeler la loi de Stefan relative à la puissance surfacique φR rayonnée par un corps noir de température T . (constante de Stefan-Boltzmann : σ=5,7⋅10−8 W⋅ m−2⋅ K−4 )

B3. Exprimer la résistance thermique Rth d'un barreau rectiligne unidimensionnel de section S , de longueur L et de conductivité thermique λ. En déduire l'expression de φc en fonction de λ,p,TR et TS.
B4. Traduire de manière littérale l'équilibre thermique de la route en régime permanent à l'aide d'une première relation entre les divers flux surfaciques φ, puis par une seconde entre les températures et les constantes caractéristiques des différents échanges thermiques.
B5. Montrer que si TR≈TA, alors φbR−φaR=BTAαTR−TA où B et α sont deux constantes à expliciter.

B6. En déduire l'expression de TR en fonction de φS,σ,h,λ,p,TA et TS.
B7. Comparer numériquement entre eux les termes du numérateur de l'expression précédente. Faire de même pour ceux du dénominateur et en déduire une expression simplifiée de la température TR de la route. Quel phénomène physique se trouve-t-il ainsi négligé ?
B8. Calculer la valeur numérique de TR(enK). Commenter.
L'énergie thermique prélevée par l'eau circulant dans les canalisations incluses dans la chaussée peut-être modélisée par un flux surfacique φE extrait de la couche de bitume.

B9. Comment le bilan thermique est-il modifié pour tenir compte de φE ? En déduire la puissance surfacique maximale φE qui peut être extraite de la chaussée lorsque TR=TC.

Le coefficient de diffusion thermique (ou diffusivité) de la couche de bitume vaut D=2,0.10−6 uSI et les tuyaux sont enterrés à la profondeur e=10 cm.

B10. Rappeler l'unité de D , puis déterminer la durée caractéristique de diffusion thermique sur une distance e dans le bitume. L'hypothèse « TR uniforme » est-elle valable ?

C / PRINCIPE ET DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Dans la documentation du dispositif, les constructeurs indiquent que «sur la base de l'expérience acquise sur les projets achevés aux Pays-Bas et connaissant les caractéristiques du sol », il peut être évalué qu'un immeuble de bureaux moderne de dix mille mètres carrés de planchers:

- nécessite un collecteur solaire inclus dans l'asphalte (=bitume) d'environ 400 m2;

- requiert une circulation d'eau de 100m3.h−1 dans le système.

II est proposé dans cette sous-partie de vérifier la pertinence de ces ordres de grandeurs sachant que les normes HQE «Haute Qualité Environnementale » imposent une puissance de chauffage de l'ordre de 10 W par mètre carré de plancher.

C1. Quelle est la puissance de chauffage totale P nécessaire à un immeuble de 1,0.104 m2 ?
La sous-partie B a permis d'établir qu'il est possible de récupérer 450 W par mètre carré de bitume en été. En supposant que toute l'énergie extraite de la route durant les six mois d'été est stockée sans pertes et entièrement réutilisée pour chauffer l'immeuble durant les six mois d'hiver, déterminer la surface S de route nécessaire à son chauffage. Commenter.

Lorsque le chauffage est mis en route au début de l'hiver, la température du bâtiment augmente dans un premier temps jusqu'à sa température de consigne, puis elle y est maintenue.

C2. Pourquoi faut-il continuer de chauffer le bâtiment par la suite ?
Expliquer la raison pour laquelle il est préférable de chauffer un immeuble de 1,0.104 m2 de planchers que N maisons totalisant la même superficie.

C3. Quelle énergie totale ET faut-il fournir pour chauffer l'immeuble avec la puissance P durant tH=0,5 an?

Lors de son passage dans l'échangeur thermique, la température de l'eau passe au mieux de Tc=24∘C à TF=8∘C (données : ceau =4,2.103 J.K−1.kg−1,ρeau =1,0.103 kg.m−3 ).

C4. Quel est le volume V d'eau nécessaire pour récupérer l'énergie ET lors du pompage de l'aquifère chaud? Calculer une nouvelle valeur Ra,min′ de son rayon minimal en supposant l'aquifère sphérique et entièrement rempli d'eau ; le comparer à la valeur calculée en A8.
En déduire le débit volumique moyen d'eau (en m3⋅ h−1 ) nécessaire au chauffage de l'immeuble durant six mois. Commenter.

C5. Ce dispositif permet de chauffer l'immeuble en hiver. Peut-il être qualifié de pompe à chaleur?
Ce dispositif permet par ailleurs de refroidir l'immeuble en été. Peut-il alors être qualifié de machine frigorifique?

C6. Quels sont les avantages collatéraux de ce dispositif pour la route ?
C7. Quelle est la principale difficulté de mise en place du dispositif Road Energy Systems  ® ?

DEUXIÈME PARTIE MACHINE DE WEHNER ET SCHULZE

La couche de roulement (partie supérieure d'une route) est constituée d'un liant (enrobé bitumeux) dans lequel sont inclus des morceaux de roche (granulat). Son rôle est à la fois d'offrir aux pneumatiques une adhérence maximale et de protéger les couches inférieures de la route.

La mesure du coefficient de frottement pneu-chaussée, noté f dans la suite, et la simulation de l'usure sont effectuées à l'aide de la machine de WEHNER et SCHULZE qui comporte deux postes de travail (mesure de f et polissage) sous lesquels l'échantillon de route à tester (figure 3) est successivement placé (figure 2).

Figure 3

D / MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

La tête de mesure (figure 4) est constituée d'un cylindre de rayon R=10 cm pouvant tourner et se translater sans frottements par rapport à son axe de symétrie (Oz). Trois patins identiques, recouverts de gomme y sont fixés à 120∘. Leur forme (figure 5) est une portion de couronne de rayon moyen rm=90 mm, de largeur a=14 mm et de longueur b=30 mm (le long de la corde de rayon rm ).

La masse de la tête de mesure vaut m=26 kg et son moment d'inertie par rapport à (Oz) s'écrit: Jz=mR2/2.

Lors de la mesure du coefficient de frottement, l'échantillon de route est fixé horizontalement au bâti (noté 0) et est soumis à un débit d'eau de 20 L.min−1.

Initialement, la tête de mesure (notée 1) est en position «haute» et n'est pas en contact avec la couche de roulement ; elle est lancée à une vitesse angulaire ω1,i (par rapport au bâti 0 ) puis lâchée sur l'échantillon de route. Sa vitesse angulaire ω1 diminue alors sous l'effet des forces de frottement exercées sur les patins, simulant ainsi un freinage «pneus bloqués» sur route mouillée.

Figure 4: tête de mesure de f (dessous)

Modèle d'actions ponctuelles: dans les questions D1 à D7, les forces de contact exercées par l'échantillon sur un patin sont supposées s'appliquer en son centre C. La norme de la composante normale est notée N=‖N‖, celle de la composante tangentielle s'écrit T=‖T‖.
D1. Représenter N et T sur les deux schémas de la figure D du document-réponse (à rendre avec la copie).
D2. Écrire les lois de Coulomb relatives au frottement de glissement. Exprimer le vecteur T tant qu'il y a glissement.

Dans toute la suite, N est supposée identique sur chaque patin et g=9,8 m.s−2.
D3. Déterminer l'expression de N en fonction des données. En déduire celle de T .
D4. Le moment de T (composante tangentielle des actions de contact sur un patin) par rapport à l'axe (Oz) est noté: MT,Oz=MT,O⋅ez; l'exprimer en fonction des données.
D5. La vitesse de C à l'instant initial vaut vC,1/0,i=100 km.h−1. En déduire la valeur de ω1,i.
D6. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse angulaire ω1 de la tête de mesure tant qu'il y a glissement. (N et f étant supposés constants dans les questions D6 et D7 )

D7. La résoudre pour déterminer l'expression littérale de ω1(t). Tracer l'allure de ω1(t).
D8. Déduire de la question précédente la durée τ nécessaire à l'arrêt complet de la tête de mesure en fonction des données. Cette valeur dépend-elle de la masse de la tête de mesure ? du nombre de patins ?

D9. Une série de mesures donne une durée moyenne τ=4,2 s. En déduire une mesure de f . Que pensez-vous de cette valeur du coefficient de frottement?

En pratique, le coefficient de frottement f n'est pas déterminé à l'aide de τ mais par une mesure instantanée du couple M0 nécessaire au maintien en équilibre du disque échantillon 0.

D10. Expliquer pourquoi une mesure de M0 permet de déterminer MT,OZ, puis exprimer f en fonction de MT,Oz et des données.

L'évolution de f en fonction de la vitesse du point C est représentée sur la figure 6. La valeur de f retenue à la fin du test est celle mesurée quand vc=60 km.h−1.

D11. Commenter cette courbe en distinguant trois plages de vitesses : 100 à 95 km.h−1,95 à 20

km.h−1 et inférieures à 20 km.h−1.

D12. Tracer l'allure de ω1(t) si f évolue comme indiqué sur la figure 6 (faire figurer en pointillés sur le même graphique la courbe ω1(t) de la question D7, dans le cas où f=0,40 ).

Modèle d'actions réparties: dans les questions D13 à D15, les forces subies par un patin sont supposées s'exercer uniformément sur toute sa surface de contact. La pression de contact PA est alors définie comme le rapport : PA=N/( surfaced'un patin ).

D13. Calculer la valeur numérique de l'angle θP (figure 5) en degrés et celle de PA en bar ( 1 bar =105 Pa ).
D14. Déterminer l'expression de MT,O,Z′, moment résultant des actions de contact tangentielles élémentaires dT, par rapport à l'axe (Oz), en fonction de f,PA,r1,r2 et θP (décomposer ces actions de contact sur toute la surface d'un patin en éléments différentiels).
D15. Calculer l'écart relatif MT,Oz′−MT,Oz/MT,Oz′ avec le résultat de la question D4. Conclure.

E / POLISSAGE DE L'ÉCHANTILLON

Se reporter à la figure E du document-réponse pour un schéma détaillé, à l'échelle 1:1.
L'échantillon est fixé horizontalement au bâti (noté 0). Le polissage est effectué par une tête rotative portant trois galets coniques identiques placés à 120∘ (figure 7). Cette tête (notée 2) tourne, par rapport au bâti, à une vitesse angulaire constante ω2/0 autour de l'axe de symétrie (Oz) de l'échantillon.

Chaque galet tourne également autour de son axe principal (Ow), par rapport à la tête rotative, à une vitesse angulaire constante ω3/2=−1375 tr.min  −1. Ces galets, recouverts d'une couche de gomme striée simulant un pneumatique, «roulent» sur l'échantillon en parcourant une couronne de rayon intérieur Rint  et de rayon extérieur Rext =110 mm. Un débit permanent d'eau et de poudre de quartz

Figure 7 : tête de polissage (dessous)

accentue le polissage.

E1. Déterminer les valeurs du rayon Rint  et de l'angle α. En déduire le rayon moyen Rmoy  de la couronne polie.

E2. Exprimer vA∈3/2, la vitesse du point A appartenant au galet (3), par rapport à la tête rotative (2), puis VA∈3/0, sa vitesse par rapport à l'échantillon de route (0).

Durant la phase de polissage, les trois galets roulent sans glisser par rapport à l'échantillon de route de manière à effectuer 9,0.104 passages d'un galet en chaque point du disque échantillon.

E3. En déduire une expression de ω2/0 en fonction de ω3/2 et des données nécessaires.
E4. Calculer la valeur numérique de ω2/0 en rad.  −1. En déduire la vitesse vQ∈2/0 du point Q par rapport à l'échantillon 0 et la durée totale d'une phase de polissage.

E5. Exprimer de même vB∈3/2 et vB∈3/0, les vitesses du point B appartenant au galet (3), respectivement par rapport à la tête rotative (2) et par rapport à l'échantillon de route (0). En déduire l'expression de ω2/0 en fonction de ω3/2. Commenter.

E6. Que se passerait-il si le galet était un cylindre d'axe horizontal (comme un pneumatique) ?

TROISIÈME PARTIE CHIMIE DE DÉRIVÉS DU CALCIUM

Le carbonate de calcium CaCO3 et la chaux vive CaO sont des produits dérivés du calcaire, utilisés entre autre pour assécher et stabiliser les soubassements des chaussées routières.

F / DISSOLUTION DU CARBONATE DE CALCIUM DANS L'EAU

Considérons l'équilibre de dissolution de CaCO3 dans un volume V d'eau, à la température T et sous la pression P∘=1 bar :

CaCO3( s)=Ca(aq)2++CO32− (aq) {R0} avec pKs=8,35.  rappel :pKs=−log⁡Ks

F1. Rappeler la définition d'un produit de solubilité et exprimer celui de CaCO3, noté KS.
(La concentration standard est notée c∘=1,00 mol.L−1 )

Examinons les équilibres suivants :

CO2(aq)+2H2O(l)=HCO3− (aq)+H3O+ (aq){R1} avec pKa1=6,35HCO3 (aq)=CO3 2− (aq)+H3O+ (aq){R2} avec pKa2=10,42H2O(l)=H3O+ (aq)+OH− (aq){Re} avec pKe=14,0.

Le dioxyde de carbone, à saturation, a une concentration maximale dans l'eau qui s'élève à 34,0mmol.L−1. Les concentrations étant faibles, les activités des ions en solution sont assimilées à leurs concentrations molaires.

La solubilité S de CaCO3 représente la quantité maximale de ce solide pouvant se dissoudre dans un volume V unitaire et à la température T; elle s'écrit :

S=Ca2+=CO2(aq)+HCO3(aq)−+CO32−(aq).

F2. Exprimer les constantes d'acidité Ka1CO2(aq)/HCO3(aq)−et Ka2HCO3(aq)−/CO32− (aq) ) en fonction des diverses concentrations.

F3. Montrer que la solubilité S de CaCO3 vérifie la relation suivante :

S2=Ca2+2=AH3O+2 B+H3O+C+1

Expliciter les coefficients A,B et C en fonction des constantes Ka1,Ka2,KS et de c∘, la concentration standard.

F4. Tracer le diagramme de prédominance des espèces CO2,HCO3 −et CO3 2−, à 298 K , en fonction du pH de la solution.

F5. Déterminer, dans le domaine de prédominance des ions carbonate (où la solubilité sera notée S3 et pS3=−log⁡S3c∘ ) la loi de variation de pS3 en fonction du pH (effectuer, si nécessaire, les simplifications utiles).

F6. Reprendre le même type d'étude dans le domaine de prédominance des ions hydrogénocarbonate (solubilité notée S2 et pS2=−log⁡S2c∘, puis dans celui du dioxyde de carbone (solubilité notée S1 et pS1=−log⁡S1c∘ ).

F7. Montrer que la solubilité de CaCO3 possède une valeur limite supérieure Slim  (à cause de la saturation de CO2 dans l'eau). Calculer pSlim , la valeur limite correspondante de pS et en déduire la valeur du pH de la solution lorsque cette solubilité limite est atteinte.

F8. Représenter, sur la figure F du document-réponse, chacune des fonctions pS3,pS2 et pS1 en fonction du pH , puis tracer, de façon continue, la solubilité pS de CaCO3, à 298 K .

F9. A l'aide de ce tracé, préciser pour quel domaine de pH la solubilité du carbonate de calcium est la meilleure.

F10. Proposer le domaine optimal de pH pour une eau domestique, sachant qu'elle ne doit pas être trop agressive (trop riche en CO2 ), ni favoriser la précipitation de CaCO3.

F11. Envisager deux techniques pour décarbonater une eau domestique, lors de son traitement préalable à la distribution.

Une eau trop incrustante est le siège de précipitation du carbonate de calcium, avec comme inconvénients des dépôts dans les réseaux de distribution, chaudières ou machines à laver, entraînant des pertes énergétiques. Il y a donc lieu de contrôler sa teneur en CaCO3.

Détermination du titre alcalimétrique d'une eau (TA)

Le TA détermine la teneur en carbonate d'une eau ; il correspond au volume d'acide (exprimé en mL ) de concentration 20,0mmol−1 en ion H3O+ (aq), nécessaire pour doser 100 mL d'eau en présence d'un indicateur coloré et ce titre s'exprime en degré français :  ∘F.

Dosons une prise d'essai de 50,0 mL d'eau (à pH=8,3 ) par une solution d'HCl de concentration 20,0mmol.L−1, en présence de phénolphtaléine ; le volume versé à l'équivalence est de 17,5 mL.

F12. Écrire l'équation de réaction du dosage. Calculer sa constante d'équilibre et conclure.
F13. Déterminer en  ∘F le TA de cette eau.

G / PRODUCTION DE CHAUX VIVE

La pierre à chaux (ou calcaire) est une roche constituée majoritairement de carbonate de calcium. Après avoir été extraite en carrière, elle est concassée puis introduite en amont d'un four (longueur : 80 à 100 m , diamètre : 5 m ) tournant à faible vitesse ( 1 à 3 tr. min−1 ) et faiblement incliné, conçu pour traiter de l'ordre de 10 tonnes de CaCO3 par heure (voir figure G sur le document-réponse).

Un brûleur alimenté au gaz naturel réchauffe l'air frais introduit en partie aval du four et le porte à environ 1100 K dans la zone de travail. La pression totale dans le four s'élève à 1 bar. La chaux est évacuée en continu en sortie du four. Le temps de résidence du mélange réactionnel dans le four est suffisamment long pour assurer l'équilibre chimique entre le réactif et les produits, selon l'équilibre suivant :

CaCO3( s)=CaO(s)+CO2( g).

G1. A l'aide des données thermodynamiques fournies dans l'annexe, déterminer l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K. Préciser la nature de cette réaction.
Discuter de l'influence de la température sur l'évolution de la décomposition de CaCO3.
A la température de décomposition, l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit, en fonction de la température, sous la forme :  ΔrGo(T)=179−0,159.T kJ.mol−1.

G2. Exprimer la constante d'équilibre K∘ de la réaction. En déduire la valeur de la pression partielle pCO2 à la température de 1100 K . (pression standard : P∘=1 bar)

A la sortie du four, l'effluent gazeux possède un débit de 9,38.103 m3 par heure; il renferme de l'air réchauffé, des fumées liées à la combustion du gaz naturel et du gaz carbonique avec une teneur correspondant à l'équilibre et une température moyenne de 750 K .

G3. Calculer, à 750 K , le débit molaire total dn(gaz)dt du gaz de sortie du four (en mol. h−1 ), puis les débits molaires dn(CaO)dt et dnCO2dt des produits formés.

G4. En déduire les débits massiques dm(CaO)dt de CaO et dmCO2dt de CO2enkg⋅h−1.
G5. A partir de la relation: dn(air)dt=dn(gaz)dt−dnCO2dt, entre les débits molaires de l'air, du gaz et du CCO2, déterminer le débit massique d'air introduit dans le four.

G6. Calculer la quantité de chaleur Q1enkJ.h−1 nécessaire pour amener le calcaire ( CaCO3 ) et le courant d'air de 298 à 1100 K , sachant que les capacités calorifiques massiques de CaCO3 et de l'air valent respectivement 0,820 et 1,00 kJ⋅ kg−1⋅ K−1 et que l'efficacité du chauffage n'excède pas 40%.

G7. Exprimer puis évaluer la quantité de chaleur Q2 (en kJ⋅h−1 ) nécessaire pour décomposer la quantité de calcaire permise par l'équilibre à 1100 K .

G8. En déduire la quantité de chaleur totale Qтот  en kJ⋅h−1 que devront délivrer les brûleurs au gaz naturel pour assurer le fonctionnement du procédé.

Le chauffage de l'air est réalisé grâce à la combustion du méthane, sous un excès d'air, selon la réaction en phase gazeuse: CH4+2O2+N2=CO2+2H2O+N2, pour laquelle l'enthalpie standard de réaction vaut : ΔrH0=−803 kJ⋅ mol−1.

G9. Expliquer pourquoi la combustion est réalisée avec un excès d'air.
G10. Déterminer la consommation en gaz naturel ( enm3⋅ h−1 ), puis la production horaire totale de dioxyde de carbone (en kg.h−1 ) de l'installation. Commenter ces résultats.

DONNEES NUMERIQUES

Constante des gaz parfaits:  R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1
Volume molaire gazeux :  Vm( à298K )=24,4⋅10−3 m3⋅ mol−1 et Vm( à750K )=61,5⋅10−3 m3⋅ mol−1

DONNEES THERMODYNAMIQUES

| Élément ou composé | Masse molaire M ( g⋅mol−1 ) | Enthalpie standard de formation à 298 K ΔfH∘kJ.mol−1 | Entropie molaire standard à 298 K S∘J.K−1.mol−1 | Température de fusion Tf(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3( s) | 100 | - 1207 | 92,9 | 1612 |
| CaO(s) | 56,1 | - 635,1 | 39,7 | 2853 |
| CO2( g) | 44,0 | - 393,5 | 214 |  |
| CH4( g) | 16,0 | - 74,8 | 186 |  |
| air | 29,0 |  |  |  |

FIN DE L'EPREUVE

Document-réponse «Mécanique», à compléter et rendre avec la copie

Figure D : Tête de mesure du coefficient de frottement (un seul patin est représenté)

Figure E : Détail d'un galet de la tête de polissage (la tête rotative est simplement schématisée)

Document-réponse «Chimie», à compléter et rendre avec la copie

Figure F : Diagramme de solubilité pS=f(pH) pour le carbonate de calcium