CONCOURS ENSAM - ESTP - EUCLIDE - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique - Chimie PSI durée 4 heures

Si , au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de la calculatrice est autorisé

Ce problème illustre le fonctionnement d'une cellule à effet Peltier et comporte deux volets indépendants : le fonctionnement de la cellule et sa régulation en température (première partie), l'épitaxie des alliages Si1−xGex sur silicium, matériaux constitutifs de la cellule Peltier (seconde partie).

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que :

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les calculs ; les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés.

- dans tous les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits (leurs pressions partielles sont notées en caractères italiques). Seront utilisés les indices suivants : (s) pour un solide et (g) pour un gaz. On notera ln, le logarithme népérien et log, le logarithme décimal.

- les schémas relatifs à la cellule Peltier et les données numériques relatives à l'épitaxie sont rassemblés à la fin du problème.

Les systèmes de refroidissement classiques ont un rendement limité et fonctionnent avec des fluides frigorifiques comme les hydrochlorofluorocarbures ou les hydrofluorocarbures qui contribuent au réchauffement climatique et à la destruction de la couche d'ozone. Parmi les dispositifs réfrigérants alternatifs recherchés, une technique datant des années 1960 et basée sur un effet thermoélectrique présente bien des avantages en dehors de son aspect écologique.

La Cellule à Effet Peltier (CEP) ou module Peltier (figure 1) est un assemblage d'éléments semi-conducteurs placés entre deux semelles électriquement isolantes, mais conductrices de la chaleur. Dès lors qu'un courant électrique continu traverse un tel montage, il apparaît une "face froide" qui absorbe de la chaleur et une "face chaude" qui dégage de la chaleur. La CEP est donc une pompe à chaleur qui prend de l'énergie thermique à une source froide pour la restituer à une source chaude. Elle est entièrement statique car elle ne possède ni pièce métallique en mouvement (en dehors d'un ventilateur), ni fluide réfrigérant (il est remplacé ici par le courant électrique et ce sont les électrons qui jouent le rôle du fluide frigorifique). C'est le procédé de réfrigération le plus compact, sa petite taille ( 8,8 mm×8,8 mm×2,8 mm ) permet un refroidissement très localisé qui ne perturbe pas le reste du système.

Ce micro réfrigérateur à l'état solide a de nombreux domaines d'application et trouve son utilité partout où l'emploi de pompes à chaleur thermodynamiques pose des problèmes d'encombrement, de fiabilité ou de coût pour des applications de faible puissance.

PREMIERE PARTIE: CELLULE A EFFET PELTIER

A/ L'EFFET PELTIER

- L'étude qui va suivre s'effectue à une dimension suivant l'axe Ox et en régime permanent. Les paramètres utilisés pour décrire les systèmes sont donc indépendants du temps et ne dépendent que du paramètre d'espace x. Les conductivités thermique λ et électrique σ sont supposées indépendantes de la température et uniformes dans le conducteur.

Dans un conducteur cylindrique ( E ), homogène, d'axe Ox, de section S, de longueur ℓ, les inhomogénéités de température et de potentiel électrique induisent les vecteurs densités volumiques de courant électrique Jel et de courant (ou flux) thermique Jth.

1. Conductivité électrique isotherme

Le conducteur, à la température uniforme T, est limité à ses extrémités par deux sections droites portées aux potentiels électriques V1(enx=0) et V2(enx=ℓ) avec V1>V2. II est parcouru dans la direction de l'axe Ox par un courant électrique continu d'intensité I uniformément répartie sur la section S (figure 2).

A1. Ecrire la loi d'Ohm sous sa forme locale. Démontrer que la résistance électrique Rc du cylindre, comprise entre x=0 et x=ℓ, peut s'écrire, en fonction de sa conductivité électrique σ, de ℓ et de S, sous la forme :

RC=1σℓS.

2. Conduction thermique en présence de courant électrique

Le conducteur est en contact à ses extrémités avec deux sources idéales de chaleur : d'un côté, une source chaude de température Tc(enx=0) et de l'autre une source froide de température TF (en x=ℓ ). Sa surface latérale est parfaitement calorifugée (figure 3).

A2*a. Rappeler la loi de Fourier. Déduire de l'analogie électrocinétique l'expression de la conductance thermique Gth(E) du cylindre en fonction de λ,ℓ et S.

A2*b. En appliquant le premier principe de la thermodynamique à une tranche élémentaire du conducteur comprise entre x et x+dx (figure 3), établir l'équation différentielle vérifiée par la température T(x) au sein du conducteur :

d2 T dx2=−RCλℓSI2.

A2*c. La solution de cette équation s'écrit T(x)=Ax2+Bx+C. Déterminer A,B et C en fonction de TC,TF,λ,S,ℓ,RC et I . La répartition de la température dans le conducteur dépend-elle du sens du courant I?

A2*d. Exprimer la puissance thermique P(x) transportée à travers la section S du conducteur à l'abscisse x et dans le sens des x positifs. En déduire les puissances thermiques algébriques PC et PF respectivement reçues par la source chaude et par la source froide, en fonction de la conductance thermique Gth(E) du cylindre, de sa résistance électrique Rc et en faisant apparaître deux termes dont l'un est proportionnel à l2 et l'autre à l'écart de température ( TC−TF ). Que représentent-ils ? Calculer PC+PF et commenter le résultat.

3. Les effets thermoélectriques

Ces phénomènes résultent du couplage entre la conduction thermique et la conduction électrique, qui sont simultanément présents dans les milieux conducteurs, métaux ou semiconducteurs. Trois effets ont été établis expérimentalement : l'effet Seebeck (1821), l'effet Peltier (1834) et l'effet Thomson (1847). Nous n'évoquerons que l'effet Peltier dans ce texte.

- Effet PELTIER : c'est l'effet thermique, autre que l'effet Joule, qui résulte du passage d'un courant électrique à travers la jonction J (ou interface) entre deux conducteurs A et B différents et à la même température T.

Deux conducteurs (ou semi-conducteurs) différents A et B, de pouvoirs thermoélectriques (ou coefficients Seebeck) respectifs εA et εB sont associés dans la configuration A - B - A - B... et joints en J1,J2,J3,… (figure 4). L'association est parcourue par un courant électrique continu d'intensité I et maintenue à la température uniforme T par contact avec une source de chaleur.

- La puissance thermique Pth , pel J1,A→B due à l'effet Peltier est reçue par la jonction orientée A→B et prélevée au corps extérieur (1) en contact avec elle. Elle s'exprime de la façon suivante :

Pth, pel J1,A→B=εA−εBTI=εABTI.

- Le pouvoir thermoélectrique εAB=εA−εB du couple de conducteurs (ou semiconducteurs) A→B est positif et supposé constant, il ne dépend que de la nature de A et de B.

A3. En déduire la puissance thermique Pth , pel J2,B→A reçue par la jonction suivante B→A et prélevée au corps extérieur (2) en contact avec elle. A partir des signes des puissances calorifiques, conclure quant aux effets de refroidissement et de réchauffement des jonctions J1 et J2 sur les corps extérieurs placés à leur contact. Qu'advient-il en cas d'inversion du sens du courant?

B/ LE RÉFRIGÉRATEUR THERMOÉLECTRIQUE

Le "motif élémentaire" de la CEP est un couple thermoélectrique ou pavé (figure 5) constitué de deux thermo éléments semi-conducteurs cylindriques de géométries identiques, asymétriques de types N et P, connectés thermiquement en parallèle et électriquement en série par l'intermédiaire d'un pont de cuivre constituant une soudure métallique M.

Le semi-conducteur de type P a une résistance électrique RP, une conductance thermique Gth(P), un coefficient Seebeck εP, le semi-conducteur de type N admet RN,Gth(N) et εN, avec εNP=εN−εP>0. Le métal M, de coefficient εM, a des résistances électrique et thermique négligeables.

Dans le sens du courant I alimentant le montage, les deux jonctions successives N→M et M→P sont en contact avec la soudure froide à la température TF de la source froide (le corps à refroidir), les deux jonctions M→N et P→M sont en contact avec la soudure chaude à la température Tc de la source chaude (le radiateur). Les deux faces externes en céramique réalisent l'isolement électrique et assurent une conductibilité thermique supposée parfaite. Les surfaces latérales des semi-conducteurs sont parfaitement adiabatiques.

L'efficacité de la CEP dépend fortement du dispositif d'évacuation de la chaleur sur la plaque chaude, l'énergie thermique transférée sur cette plaque devant être impérativement évacuée pour ne pas réchauffer la plaque froide ou endommager le module. La CEP est donc fixée sur un radiateur à ailettes de refroidissement dont les capacités de transfert de chaleur sont renforcées par un ventilateur (figure 5). Un tel "puits thermique", surdimensionné, peut dissiper une puissance beaucoup plus élevée que nécessaire et limite la température Tc de la face chaude.

1. Bilan des puissances mises en jeu dans le pavé

B1a. A partir des résultats établis dans les questions A2d et A3, exprimer les puissances thermiques Pth (1)(F) et Pth (1)(C) fournies par le pavé respectivement à la face froide et à la face chaude en fonction de l'intensité I, du pouvoir thermoélectrique εNP=εN−εP, de TF, de TC, de ( TC−TF ), de la résistance électrique du pavé R=RN+RP et de sa conductance thermique Gth=Gth(P)+Gth(N).

B1*b. Calculer Pth (1) (F)+Pth (1)(C); en déduire la puissance électrique Pél(1)  fournie au couple thermoélectrique par le circuit extérieur auquel il est connecté.

2. Du pavé thermoélectrique à la Cellule à Effet Peltier

- La CEP est constituée de n=69 pavés montés en série (figure 6).

B2. En déduire la puissance électrique Pel  prélevée au circuit extérieur par la cellule et les puissances thermiques Pth (1)(F) et Pth (1)(C) fournies par le module respectivement à la face froide et à la face chaude.

3. Performances théoriques d'une CEP

- La température Tc est définie lors de la conception du circuit, elle est fixée par le mode de dissipation de la puissance thermique de la face chaude.

- La puissance frigorifique Pf est la puissance prélevée par le module au composant à refroidir et absorbée sur la face froide.

B3*a. Exprimer Pf en fonction de n,εNP,R,I,Gth, TF et TC−TF. A la température TF imposée sur la soudure froide, pour quelle valeur de I notée I max cette puissance est-elle maximale? Exprimer alors la puissance frigorifique maximale du module Pfmax .

- Le coefficient de performance froid COP  f  ou rendement énergétique est défini comme le rapport entre la puissance thermique absorbée sur la face froide et la puissance électrique transmise au module.

B3*b. Donner son expression en fonction des paramètres de Pf.

- Le différentiel de température entre les deux faces du module ΔT=TC−TF est appelé "delta".

B3*c. Ecart maximum de température ΔTmax=Tc−Topt 
Montrer que, pour une intensité I imposée par le circuit extérieur, ΔT est maximal lorsque la puissance Pf est nulle, c'est-à-dire lorsque la face froide de la cellule est parfaitement isolée thermiquement. Quelle est alors l'expression de la température minimale théorique TFmin  que permet d'atteindre le module?

B3*d. Optimisation de l'écart de température

Quelle valeur optimale de l'intensité du courant Iopt  permet d'abaisser au maximum TFmin  et d'atteindre le ΔTmax de la CEP? La valeur de TFmin pour I=Iopt  étant notée Topt , montrer qu'elle est proportionnelle à lopt  et vérifie :

Topt=RεNPIopt

B3*e. Afin d'évaluer la qualité thermoélectrique du matériau utilisé dans la réalisation du couple Peltier, les constructeurs ont défini son facteur de mérite noté Z, tel que :

ΔTmax=TC−Topt=12Z Topt2

Donner son expression en fonction des trois caractéristiques du matériau thermoélectrique : εNP,R et Gth.

4. Application au refroidissement d'un capteur CCD

L'acquisition de l'information en astronomie revêt une importance capitale. L'univers étant dans sa grande partie inaccessible à l'analyse directe, tous les renseignements qu'il nous dévoile sont essentiellement véhiculés par la lumière qu'il nous envoie. Un récepteur CCD (en français DTC pour Dispositif à Transfert de Charges) associé à un collecteur de lumière permet de disposer d'une image électronique constituant le point de départ d'une reconstitution numérique par les outils de traitement et d'analyse de l'image. Afin de minimiser le bruit thermique généré par l'agitation thermique et d'améliorer le rapport signal/bruit de l'image initiale, le capteur CCD doit être refroidi à - 40∘C par un module Peltier. Pour TC=298 K et ΔT=TC−TF=65∘C, le constructeur fournit l'évolution de la puissance frigorifique Pf (figure 7) et du rendement COP  f (figure 8) du module en fonction de l. Celui-ci est constitué de n=69 pavés de caractéristiques :

εNP=592⋅10−6V⋅K−1 R=4,6⋅10−2Ω Gth=1,4⋅10−3W⋅K−1.

B4*a. Analyser les phénomènes qui limitent le fonctionnement en réfrigérateur de la CEP, et préciser dans quels domaines d'intensité I? Expliquer pourquoi le capteur est placé dans un boîtier étanche à l'humidité.

B4*b. Que se passe-t-il en cas d'inversion du sens du courant ? Quel phénomène observe-t-on lorsque le module est installé sur une plaque chauffante en l'absence de son alimentation électrique externe?

B4*c. Analyser le choix du point de fonctionnement du module :I=2,2 A.
Déterminer dans ce cas la puissance frigorifique du module Pf, son rendement COPf, la puissance électrique Pel  prélevée au circuit extérieur et la puissance thermique Pc qu'il est nécessaire d'évacuer. Commenter le rapport Pc/Pf.

B4*d. Calculer le facteur de mérite Z du semi-conducteur thermoélectrique et le ΔTmax.

C/ LA RÉGULATION EN TEMPÉRATURE

La température du capteur CCD doit être maintenue à la température TF constante indépendamment de toute variation de la température extérieure Ta. La CEP est alors utilisée en thermostat, un circuit extérieur de régulation permettant de stabiliser la température TF de la face froide.

Le module est traversé par un courant électrique continu I. Sa face froide est en contact thermique parfait avec le boîtier du capteur à thermostater. Pour une meilleure conduction thermique, le boîtier est constitué de cuivre pur de capacité thermique C=3,9 J.K−1. La face chaude est en contact thermique parfait avec l'atmosphère de température Ta.

C1. En distinguant les phénomènes qui la composent, justifier l'équation d'évolution de la température TF(t) du boîtier :

CdTFdt=nGthTa−TF−εNPTFI+12RI2.

C2. Alors que la température Ta reste constante et égale à 293 K , exprimer TF(t) en adoptant la condition initiale TF(t=0)=Ta. Déterminer la durée caractéristique τ de cette phase transitoire en fonction de C,n,Gth ,εNP et I. Quelle est la température extrémale T∞ atteinte par le boîtier?

C3. Quelles conditions sur I assurent le refroidissement du capteur ? Effectuer l'application numérique.

C4. L'intensité I est fixée à 2,2 A. Calculer τ,T∞ et la durée τ0 nécessaire au refroidissement du capteur à la température θ0=−40∘C.

C5. Alors que TF=T∞,Ta subit à l'instant t=to un saut brutal de température ΔTa=5 K de durée τT. Suivant les cas τ≪τT et τ≫τT, décrire comment évolue la température TF(t).

Pour contrôler la température du capteur, la CEP est complétée par un circuit électronique d'asservissement (figure 9) où tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux.

R2=R3=R8=1,8kΩ R7=100R6 R5=10R4 Vréf =15 V.

Une thermistance est en contact thermique parfait avec l'espace à thermostater. Sa résistance RT est une fonction décroissante de la température θ et, dans un intervalle de température compris entre - 50∘C et - 30∘C, elle évolue selon la loi (sachant que R0 est exprimée en k Ω et θ en  ∘C ) :

RT=R0(1−αθ), où R0=2Ω et α=2,5.10−2.

C6a. Déterminer la tension ve=vP−vN en fonction de Vréf ,R1,R2,R3 et RT
.C6b. En raisonnant par schémas-blocs et en explicitant les fonctions réalisées par chaque amplificateur opérationnel, exprimer l'intensité du courant I circulant dans le module en fonction de R4,R5,R6,R7,R8 et ve.

C6*C. Quelle condition doivent satisfaire les résistances R1,R2,R3 et RT pour que le pont soit équilibré ( ve=0 ) ?

C6*d. Comment choisir la résistance R1 pour que l'équilibre du pont s'établisse à la température θ0=−40∘C du capteur?

- Cette valeur de R1 sera conservée pour la suite.

C6*e. Quelle est la valeur de l'intensité I(t=0) à l'instant initial où le boîtier est à la température ambiante Ta et RT=1kΩ ? Quel est alors le comportement du module Peltier ? Comment I(t) varie-t-il ensuite? Justifier votre réponse en précisant le signe de la dérivée dldθ.

C6*f. Comment ce dispositif permet-il la stabilisation de la température à θ0=−40∘C ? Expliciter l'influence du pont et le rôle de la CEP. Pour que la chaîne de contrôle de la température soit efficace et réduise l'influence des fluctuations de la température atmosphérique, comparer son temps de réponse τR à la durée τ.

DEUXIEME PARTIE: ÉPITAXIE DES ALLIAGES Si1−xGex SUR SILICIUM

Les matériaux utilisés pour la conversion thermoélectrique sont des composés intermétalliques comme les tellurures de plomb ( PbTe ) ou de bismuth ( Bi2Te3 ) et plus récemment l'alliage Si1−xGex. L'épitaxie désigne le procédé selon lequel une couche monocristalline de l'alliage Si1−xGex est déposée puis croît sur un substrat de silicium avec des relations structurales précises. La composition de la couche étant différente de celle du substrat, les paramètres de mailles doivent s'accorder.

A/ ANALYSE STRUCTURALE DE Si1−xGex

- Le germanium et le silicium purs possèdent tous deux une structure cristalline de type cubique analogue à celle du carbone diamant: leurs atomes occupent simultanément toutes les positions d'un réseau cubique à faces centrées et la moitié de ses sites tétraédriques. Les centres de deux atomes au contact sont distants de dGe=241pm (respectivement dSi=235pm ).

1. Structure cristalline du germanium

A1*a. Donner la configuration électronique des atomes de carbone, de silicium et de germanium dans leur état fondamental. Quelle est leur configuration électronique externe? A quelle colonne de la classification périodique ces éléments appartiennent-ils ?

A1*b. Représenter la maille élémentaire du germanium en perspective et matérialiser la liaison Ge-Ge. Le cristal est-il ionique ou covalent ? (réponse à justifier)

A1*c. Exprimer le paramètre aGe de cette maille en fonction de dGe et calculer sa valeur. Déterminer le nombre d'atomes de germanium par maille élémentaire; en déduire le nombre d'atomes NGe par unité de volume et la masse volumique ρGe du germanium.

- Le germanium et le silicium, de structures identiques, constituent un alliage non ordonné où les atomes prennent des positions aléatoires dans une structure de type diamant, de formule Si1−xGex où x représente la concentration atomique de l'alliage en germanium, telle que: 0≤x≤1.

2. Structure cristalline de l'alliage Si1−xGex

A2*a. Expliquer pourquoi Si1−xGex possède la même structure que le silicium et le germanium.

- La loi de Vegard, applicable pour une association d'atomes qui cristallisent dans le même système, indique que le paramètre de maille a(x) de l'alliage est égal à la combinaison linéaire des paramètres de maille des différents constituants pondérés par leurs concentrations respectives.

A2*b. Exprimer a(x) en fonction de x et des paramètres de maille aGe et aSi. Calculer sa valeur pour x=0,25. L'alliage Si0,75Ge0,25 est-il en accord de maille avec le silicium ? Commenter.

A2*c. Calculer le nombre d'atomes de germanium NGe′ et le nombre d'atomes de silicium NSi′ dans un mètre cube de Si0,75Ge0,25. En déduire la masse volumique ρsiGe  de cet alliage.

B/ DÉPÔT DE L'ALLIAGE Si1−xGex SUR DU SILICIUM

La technique d'épitaxie utilisée est le dépôt chimique en phase vapeur réalisé dans un réacteur de volume constant, à la température T=800 K et à la pression P=P∘=1bar.

- Les calculs seront effectués dans les conditions de l'approximation d'Ellingham.

Les débits de SiH4,GeH4,H2 et d'argon sont constants, les gaz sont supposés parfaits.

1. Préparation du substrat, le silicium

Le silicium est naturellement recouvert d'une couche de silice SiO2 de réaction de formation (à T<1683 K ) :

Si(s)+O2( g)=SiO2( s)

B1a. Déterminer l'enthalpie libre standard ΔrG10 de la réaction en fonction de T
.B1b. En supposant que les constituants sont à l'équilibre thermodynamique, calculer la variance du système. Que peut-on en déduire ?

B1*c. Déterminer la pression de corrosion du silicium à T=800 K. Quelle est la signification de cette grandeur. Conclure quant à la nécessité de nettoyer la plaque de silicium.

2. Croissance d'une couche de Si sur un substrat de Si

Le silane SiH  4 est introduit dans le réacteur et soumis à un flux continu d'argon (gaz vecteur qui ne sera pas pris en compte d'un point de vue thermodynamique), selon la réaction:

SiH4( g)=Si(s)+2H2( g)

B2*a. Déterminer l'enthalpie libre standard ΔrG2O de la réaction en fonction de T. En déduire sa constante d'équilibre K20(800 K) à la température de dépôt T=800 K. Conclure.

La vitesse de croissance V(Si/Si) de l'épaisseur du film de Si ainsi formé sur le substrat de Si obéit dans l'intervalle [700 K, 1000 K] à une loi de type Arrhenius :

V(S/iSi)=V0exp⁡−Ea(Si/Si)RT,

où V0 est une constante, R la constante des gaz parfaits et T la température de dépôt. Le tableau suivant décrit l'évolution de V(sisil ) en fonction de T.

| T(K) | 723 | 773 | 823 | 873 | 906 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(Suls) pm.min−1 | 0,01 | 0,106 | 0,837 | 5,232 | 15,70 |

B2*b. Déterminer, en kJ.mol−1, l'énergie d'activation Ea(Si/Si) liée à la croissance du silicium.

3. Croissance d'une couche de Ge sur un substrat de Si

Le germane GeH4 est introduit à 800 K dans le réacteur et soumis au flux continu d'argon :

GeH4( g)=Ge(s)+2H2( g) [R3]

B3*a. L'enthalpie libre standard de la réaction est ΔrG30=−90800−65,2 T (en J. mol−1 ). Comparer le caractère quantitatif du dépôt de Ge sur Si à celui du dépôt de Si sur Si .

B3*b. La vitesse de croissance V(Ge/Si) de l'épaisseur du film de germanium sur le substrat de silicium obéit à une loi d'Arrhenius. L'énergie d'activation Ea(Ge/Si) liée à la croissance de Ge est de 34KJ.mol−1. Comparer Ea(Ge/Si) à Ea(Si/Si) et conclure.

4. Croissance d'une couche de SiGe sur un substrat de Si

Un mélange gazeux de SiH4 et de GeH4 est introduit dans le réacteur et soumis à un flux d'argon, selon la réaction :

SiH4( g)+GeH4( g)=SiGe(s)+4H2( g)

B4a. Pourquoi le débit de SiH4 introduit est-il supérieur à celui de GeH4
 ?B4b. Déterminer l'enthalpie standard ΔrG40 de cette réaction. En déduire K40(800K), sa constante d'équilibre à T=800 K. Conclure.

B4*c. Dans quel sens la température doit-elle varier, à pression constante, pour favoriser le dépôt de SiGe ? Dans quel sens la pression doit-elle varier, à température constante, pour favoriser la réaction? Pourquoi le mélange gazeux est-il introduit très dilué dans l'argon?

5. Croissance de couche de Si1−xGex sur un substrat de Si

Le mélange gazeux de SiH4 et GeH4 est soumis dans le réacteur à un flux d'argon.
B5*a. Ecrire l'équation de réaction associée à la formation de Si1−xGex. Définir sa constante d'équilibre en fonction de x , des pressions partielles pSiH4,pGeH4,pH2 et de P∘.

- La fraction x de Ge incorporée dans l'alliage est définie par l'équation suivante :

x=fCGe,Gex+CGe,Si(1−x)(1−f)CSi,Gex+CSi,Si(1−x)+fCGe,Gex+CGe,Si(1−x)  avec  f=nGenSi+nGe.

Les quantités de matière de SiH4 et de GeH4 introduites par unité de temps sont notées nSi et nGe⋅Ca,b est le coefficient de collage du précurseur «a» sur une surface d'atomes "b" et vaut :

| Ca,b | CSi,Si | CGe,Ge | CGe,Si | CSi,Ge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (aT=800 K) | 1 | 0,902 | 3,333 | 0,455 |

B5*b. Si1−xGex est obtenu par ajustement des débits en SiH4 et GeH4. Comment choisir le rapport r=nSi/nGe pour obtenir l'alliage Si0,75Ge0,25 ?

B5*c. A T=800 K, compte tenu de la complexité de la formation de Si0,75Ge0,25 et de son dépôt, la constante d'équilibre de la réaction de formation de l'alliage ne vaut que 1,4 . Calculer les pressions partielles pSiH4,pGeH4 et pH2 alors que le mélange gazeux est constitué à 90% d'argon et que le dépôt s'effectue à la pression P=P∘=1 bar.

DONNÉES NUMÉRIQUES

Pression standard :  P∘=1bar=105 Pa
Température:  T(K)=θ ∘C+273

Données numériques générales :

Constante des gaz parfaits: R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1
Constante d'Avogadro:  ∝NA=6,02.1023 mol−1

| Numéro atomique : | C:6 | Si:14 | Ge:32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse molaire g⋅mol−1: |  | Si:28,1 | Ge:72,6 |
| Rayon ionique (pm): |  | Si:40 | Ge:53 |
| Rayon covalent (pm): |  | Si:118 | Ge:122 |

Données thermodynamiques: (à 298K ) supposées indépendantes de la température

| Elément, Composé | O2( g) | H2( g) | H2O(g) | Si(s) | SiO2( s) | SiH4( g) | SiGe(s) | Ge(s) | GeH4( g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfH∘ kJ∘mol−1 | 0 | 0 | −241,8 | 0 | −910,9 | 34,3 | -82 | 0 | 90,8 |
| S0 J.K−1.mol−1 | 205,2 | 130,6 | 188,7 | 18,8 | 41,8 | 204,5 | 55 | 21 | 217,0 |

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Corps extérieur (2) source chaude

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 8

Figure 7

Figure 9