CONCOURS ENSAM - ESTP - ARCHIMEDE

Épreuve de Physique - Chimie PSI

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

Ce problème est constitué de deux parties, totalement indépendantes: fonctionnement d'un moteur à courant continu, sa commande par un hacheur et le contrôle de sa vitesse ( 1ère  partie), métallurgie du sulfure de cobalt puis obtention du cobalt par électrolyse ( 2 ème  partie).

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques; les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés ;

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème ;

- dans les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits et les phases solides sont non miscibles ; In désigne le logarithme népérien et log le logarithme décimal ;

- les schémas relatifs au moteur sont rassemblés à la fin de la première partie,les données numériques relatives à la partie «Chimie» sont répertoriées à la fin de la deuxième partie; les données thermodynamiques ont servi à calculer les enthalpies libres standard de réaction fournies dans le texte.

- deux documents-réponse référencés (1) pour la partie «Physique» et (2) pour la partie «Chimie» devront être remplis puis remis avec la copie.

Le cobalt - découvert en 1735 par G. BRANDT - entre dans la composition de nombreux alliages utilisés dans les industries électrique, aéronautique et automobile, ou d'alliages très durs pour coupe rapide. Il est employé pour la fabrication d'aimants permanents pour moteurs, d'alliages réfractaires, de pigments pour le verre, les céramiques et l'industrie des peintures.

PREMIERE PARTIE : MOTEUR DE MAQUETTE D'AVION

La majorité des moteurs utilisés en modélisme et en robotique amateur sont des moteurs à courant continu à aimant permanent qui transforment l'énergie électrique fournie par les accumulateurs en énergie mécanique. Nous nous intéresserons, dans le problème qui suit, à la mise en mouvement de l'hélice d'un modèle réduit d'avion et au contrôle de sa vitesse de rotation.

Tous les composants électroniques sont supposés parfaits. Les amplificateurs opérationnels (AO) utilisés sont idéaux. Si un amplificateur opérationnel fonctionne en régime de saturation, sa tension de sortie sera égale à +USAT  ou −USAT  avec USAT =12 V. Lorsqu'un composant est utilisé en commutation (diode, transistor ou AO), le passage d'un état à l'autre s'effectue de façon instantanée. La résistance des fils de conduction électrique est nulle.

A / LE MOTEUR ÉLECTRIQUE A COURANT CONTINU

L'hélice est entraînée par un moteur à courant continu à aimant permanent (noté M.C.C.) possédant, au point nominal de fonctionnement, les caractéristiques suivantes :

- tension nominale d'induit :

- intensité du courant dans l'induit :

Unom=12 VInom =2,50 ANnom =3000tr.min−1.

- fréquence de rotation :

Le rotor ou induit du M.C.C. (figure p1) est constitué de n spires rectangulaires enroulées sur un cylindre de rayon a et de longueur b. L'ensemble tourne à la vitesse angulaire Ω autour de son axe zz' (figure p2) en restant dans l'entrefer d'un aimant permanent (stator ou inducteur) réalisé à partir d'un alliage cobalt-samarium - qui crée un champ magnétique radial B=Brer dont la composante Br est représentée sur la figure p3. Les spires sont connectées à l'extérieur par le système balai-collecteur en restant dans la configuration de la figure p2.

Le rotor est équilibré pour minimiser les vibrations. Le moment d'inertie de l'ensemble ramené sur l'axe du moteur est J=10−5 kg.m2; les pertes fer (dans le circuit magnétique) et mécaniques (frottements solides) sont négligées. Lors de sa rotation, le cylindre est soumis à une force de frottement fluide, de couple: Cf=−βΩ=−CfeZ (avec Cf>0 et β=10−5 kg⋅ m2⋅ s−1 ).

L'induit possède une résistance R=0,24Ω et une inductance L supposées constantes. Un générateur de tension constante VA−VC=U (avec U>0 ) alimente le moteur. A l'instant t, la branche MN est située dans l'intervalle −π/2<θ<π/2 et la branche PQ dans l'intervalle π/2<θ<3π/2.

A1. Démontrer les expressions de la force électromotrice du moteur E=Φ0Ω (E est reliée à la force électromotrice induite e par la relation E=−e ) et le couple des forces électromagnétiques Cem=Cemez=iΦ0ez, i étant l'intensité du courant dans l'induit et Ω la vitesse de rotation du rotor.
Exprimer le flux inducteur utile Φ0 en fonction de a,b,n et B0.
Le schéma électrique équivalent de l'induit en régime dynamique est proposé ci-dessous :

A2. En déduire l'équation électrique reliant les grandeurs E,U,R,L et i.
A3. Ecrire l'équation mécanique reliant J,Ω, le couple utile Cu=−Cuez (avec Cu>0 et supposé constant), imposé au moteur lorsqu'il entraîne la charge mécanique, le couple de frottement Cf et le couple électromagnétique Cem.
En déduire la projection de cette équation mécanique suivant l'axe ez.
A4. Expliquer qualitativement comment freiner le moteur. Quel est le comportement du moteur lorsqu'il tourne en roue libre, c'est-à-dire non alimenté ?

Fonctionnement en régime nominal

A5. Calculer la valeur de la force électromotrice du moteur E; en déduire la constante Φ0 et préciser son unité.

A6. En négligeant la chute de tension aux bornes de la bobine, déduire des équations mécanique et électrique couplées, l'équation différentielle vérifiée par la vitesse angulaire Ω en utilisant Φ0,β,Cu,J,R et U . Déterminer le temps τ caractéristique de la "mise en vitesse" du moteur. Exprimer la vitesse angulaire limite Ωℓim. Combien de temps est-il nécessaire pour atteindre cette vitesse à 1% près ?

A7. Calculer le moment du couple utile Cu en régime nominal et Ωℓm (en tr. min−1  ). Quel est le courant id dans l'induit au démarrage, si la tension d'induit est égale à la tension nominale ? Commenter.
Quelle est, au démarrage, la tension minimale Udmin  nécessaire pour entraîner le moteur ?

B / COMMANDE DU M.C.C. PAR UN HACHEUR

Le moteur est alimenté par un hacheur, la tension et le courant d'induit ne sont plus continus; u(t)=vA(t)−vC(t) et i(t) sont des fonctions périodiques du temps. Leurs valeurs moyennes respectives sont notées ⟨u(t)⟩ et ⟨i(t)⟩.

L'hélice tourne à vitesse constante. L'induit du M.C.C. représenté figure p4 est alimenté par l'intermédiaire d'un hacheur série connecté à une source de tension idéale de valeur U0=12 V.

L'interrupteur électronique H1 est commandé de manière périodique à la période TH1 par un signal rectangulaire ou créneau de rapport cyclique a et de fréquence de hachage NH1=2kHz généré par un circuit non représenté :

- l'interrupteur H1 est fermé entre les instants 0 et αTH1,

- l'interrupteur H1 est ouvert entre les instants αTH1 et TH1,

- à l'état passant, la diode D1 est assimilée à un interrupteur fermé,

- à l'état bloqué, elle est assimilée à un interrupteur ouvert.

Le rapport cyclique est réglé à α=0,6.
B1. Montrer qu'un interrupteur idéal ne consomme pas de puissance et que les interrupteurs H1 et D1 ne peuvent être ni fermés, ni ouverts simultanément.

B2. Quel est le rôle de la diode D1 dite "de roue libre" ?
B3. Représenter sur deux périodes le chronogramme de la tension u(t), c'est-à-dire son évolution au cours du temps. Préciser sur le graphe l'amplitude de u(t) et les instants αTH1 et TH1.

B4. La différence de potentiel aux bornes de la résistance de l'induit est négligée. Calculer la valeur moyenne ⟨u(t)⟩ de la tension u(t). En déduire la force électromotrice E et la vitesse
de rotation Ω de l'induit en tr.min−1 . Montrer que la vitesse de rotation Ω du moteur est proportionnelle au rapport cyclique α. Calculer la valeur de Ω pour α=0,6.

B5. Justifier l'évolution au cours du temps de l'intensité du courant i(t) représentée sur le graphe figure p5. Etablir l'expression de l'ondulation du courant ΔI=Imax−Imin en fonction de U0,L,α et TH1. Pourquoi est-il intéressant de diminuer l'ondulation du courant? Préciser le rôle d'une bobine supplémentaire de lissage qui peut être placée en série avec le moteur. A partir du graphe, calculer l'inductance L de l'induit.

B6. Déterminer la valeur moyenne ⟨i(t)⟩ de l'intensité du courant. Vérifier que la chute de tension aux bornes de R est négligeable. Expliquer l'intérêt du courant moyen (et de la tension moyenne) pour un moteur à courant continu.

C / RÉALISATION DES SIGNAUX DE COMMANDE DU HACHEUR

Un générateur de tension est représenté sur la figure p6. II comporte un condensateur de capacité C1 et un interrupteur électronique H2 commandé par de brèves impulsions périodiques de période TH2 :

- à t=0, l'interrupteur idéal H2 se ferme pendant un bref instant sur une première impulsion,

- il est ensuite ouvert pendant la durée TH2 jusqu'à l'impulsion suivante.

USAT=12 V ; R1=1kΩ ; C1=1μ F ; TH2=0,5 ms

C1. Exprimer l'intensité du courant I. Quelle est la fonction de l'AO  1 dans le circuit électronique ? Préciser le rôle de l'AO 2 et de l'AO 3 .

C2. Déterminer la tension uC1(t) dans l'intervalle de temps [ 0, TH2 ] en fonction de USAT,R1,C1 et t. Représenter le chronogramme uc1(t) sur deux périodes. Préciser la valeur maximale UCMAX  et la période de uC1(t).

C3. Quelle est la fonction de l'AO  4 ? En déduire la tension u0(t) appliquée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel AO5.

C4. Expliquer le rôle de l'AO  5 et tracer le chronogramme u1(t) sur deux périodes pour une tension de consigne VCONS  réglable entre 0 et UCMAX .

Conclusion :

C5. Exprimer le rapport cyclique α du signal obtenu en fonction de VCONS ,USAT,TH2,R1 et C1. Montrer que Vcons  permet le contrôle de la vitesse de rotation Ω du moteur. Pour quelle valeur de Vcons  obtient-on un rapport cyclique de 0,6 pour le signal u1(t) ?
A quelle vitesse de rotation du moteur (exprimée en tr.min−1 ) cette valeur correspond-elle?

D / LE CAPTEUR DE VITESSE

Le transducteur utilisé est un capteur optoélectronique qui délivre une tension variable proportionnelle à la fréquence de rotation du moteur. II est associé à un convertisseur fréquencetension (figure p7).

Pour accéder à la fréquence de rotation N du M.C.C., il est possible de fixer sur son rotor une roue dentée dont les 30 dents empêchent le rayon lumineux émis par une diode fixe D2 de rencontrer la base du phototransistor T :

- le phototransistor T est passant et se comporte comme un interrupteur fermé lorsqu'il est exposé au faisceau lumineux,

- inversement, T est bloqué et se comporte comme un interrupteur ouvert lorsque le faisceau lumineux est interrompu (30 fois par tour).

Ce phototransistor est sensible et rapide ; il permet de détecter les flashs de durée tD très brève (de l'ordre de la microseconde) par rapport à la période TD des éclairs lumineux. Le rapport tD/TD dépend des dimensions relatives des fentes et des dents de la roue dentée liée au rotor.

V0=1 V;USAT=12 V;R0=10kΩ;C7=12,5μ F

D1. Le moteur tournant à 2000tr⋅min−1, calculer la fréquence ND(enHz) ou la période TD des éclairs détectés par le phototransistor.

D2. Lorsque le montage est dans un état stable, les potentiels sont constants. Préciser dans ce cas uT,v+,v−,ε=v+−v−,u2 et uC7 pour le phototransistor T passant puis bloqué. Recopier et compléter le tableau suivant :

|  | uT | v− | v+ | ε | u2 | uC7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T passant |  |  |  |  |  |  |
| T bloqué |  |  |  |  |  |  |

L'analyse des rôles du générateur de tension V1 et de la diode D3, montre que l'AO  6 permet d'obtenir les brèves impulsions reproduites sur le chronogramme de v- suivant : (avec tD≪TD )

D3. Exprimer la tension v+en fonction de V0,R0,C7 et duC7dt puis uC7 en fonction de u2 et v+.
D4. Lorsque le système est instable et que u2 est constant (car il a basculé instantanément), établir l'équation différentielle vérifiée par v+(t) en fonction de V0 et d'une constante de temps τ que vous exprimerez et calculerez.

D5. Quelles sont les grandeurs électriques continues relatives à un condensateur ? Justifier votre réponse.

A l'instant t=0, le phototransistor T passe d'un état bloqué à un état passant.
D6. Ecrire la condition initiale v+(0) juste après le passage de T à l'état passant; en déduire les expressions de v+(t) et de uc7(t) lorsque t>0.

Le phototransistor contrôle l'entrée inverseuse de l'AO  7:v−bascule instantanément alors que v+évolue au cours du temps.

D7. A quel instant t0 la tension u2 bascule-t-elle ? Exprimer t0 en fonction de τ,V0 et USAT puis calculer sa valeur. Quelle est alors l'expression de uc7t0 ? En déduire v+(t) lorsque t>t0. La tension u2 peut-elle à nouveau basculer en l'absence d'une nouvelle impulsion? Justifier le nom de "monostable" qualifiant un tel dispositif.

D8. Compléter les chronogrammes 1 et 2 de v+(t) et u2(t) sur le document-réponse (1) ; noter sur les graphes les amplitudes de ces tensions.

D9. Le montage monostable effectue une temporisation. Analyser pourquoi.

Considérons uniquement la partie du circuit électronique de la figure p7 notée (4) et délimitée par des pointillés. Elle admet la tension d'entrée u2(t) et u3(t) est le signal de sortie.

D10. Réaliser un schéma équivalent de ce montage à basse fréquence, puis à haute fréquence en indiquant pour chaque cas l'opération réalisée entre l'entrée et la sortie.
D11. Déterminer la fonction de transfert H(jω)=u3u2 en supposant le régime harmonique de pulsation ω. Représenter l'allure asymptotique des courbes de gain GdB=20 log |H| et de déphasage entrée-sortie φ=arg⁡(H) en fonction de la pulsation ω du signal d'entrée.
En déduire le type de filtrage réalisé et préciser sa fréquence de coupure Nc sachant que : R8=R7=1MΩ et C8=1μ F.

Reprenons maintenant l'influence de ce filtre dans l'application envisagée: le filtre est "attaqué" par la tension u2(t) périodique et de rapport cyclique α, décrite en D7. Sa décomposition de Fourier en notation réelle est :  u2(t)=u21+2∑n=1∞ sin⁡(nαπ)nαπcos⁡[n(ωt−απ)].

D12. Quelle opération ce montage effectue-t-il sur la tension u2(t) ? En déduire l'expression de u3 en fonction de USAT,R8,R7,t0 et de la fréquence N de rotation du moteur.

D13. Quelle est la fonction de l'AO  9 ? Préciser l'influence du générateur de tension à sa sortie.

Conclusion :

D14. Exprimer la tension u4 en fonction de t0,USAT et de la fréquence de rotation N du moteur. Expliquer pourquoi le circuit de la figure p7 réalise une conversion fréquence-tension et permet d'obtenir une tension de sortie u4 "image" de la vitesse de rotation Ω du moteur.

ANNEXE

Figure p2

Figure p3

Figure p4

Figure p5

Figure p6

Figure p7

DEUXIEME PARTIE : METALLURGIE DU COBALT

Le procédé industriel le plus couramment utilisé pour obtenir le sulfate de cobalt est le grillage sulfatant de sulfures tels la cobaltpentlandite Co9 S8; ces minerais renferment l'élément cobalt, mais aussi les éléments cuivre et fer. Après élimination des autres éléments, le cobalt est obtenu par électrolyse.

A la suite d'une première étape de flottation qui augmente les concentrations en Co, Cu, Fe, le grillage est réalisé selon un procédé «flash» dans un four rotatif. Le minerai, préalablement conditionné sous forme de poudre est introduit en partie haute du four en même temps qu'un courant d'air chaud ascendant est injecté latéralement ; l'oxydation se déroule dans la partie centrale tandis que les étages inférieurs, munis de buses d'injection alimentées en dioxyde de soufre, sont le siège de la transformation des oxydes en sulfates. Ces opérations demandent un contrôle précis de la température et des flux de matière afin de maîtriser les réactions au sein du four.

A / GRILLAGE SULFATANT DU SULFURE DE COBALT

Le grillage sulfatant du sulfure de cobalt est régi par une réaction globale, scindée en deux étapes. La première étape produit l'oxyde de cobalt CoO et le dioxyde de soufre SO2 selon la réaction :

225Co9 S8(s)+O2(g)=1825CoO(s)+1625SO2(g)

pour laquelle l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit en fonction de la température :

ΔrGA0(T)=−294400+44T  J⋅ mol−1.

Tous les calculs thermodynamiques seront réalisés pour un coefficient stoechiométrique du dioxygène égal à l'unité et dans le cadre de l'approximation d'Ellingham.

A1. Cette réaction est-elle endo- ou exothermique ? Que convient-il d'en déduire quant au déroulement de la réaction et au fonctionnement du réacteur?

A2. Exprimer la constante d'équilibre KA0 en fonction des pressions partielles à l'équilibre pSO2éq  et pO2éq  et de la pression de référence p0=1 bar, puis calculer KA0 à 950 K .

A3. Montrer qu'à l'équilibre chimique à 950 K , le logarithme de la pression partielle pSO2éq  varie de manière affine en fonction du logarithme de la pression partielle pO2éq  et qu'il vérifie l'expression: log⁡pSO2éq =a+blog⁡pO2éq , droite qui sera notée A ; déterminer les constantes a et b .
(les pressions partielles pSO2eq  et pO2eq  seront exprimées en bar)
A4. Ecrire l'affinité chimique de cette réaction.
Représenter schématiquement la droite A dans un diagramme où log pSO2 est porté en ordonnées et log pO2 en abscisses. En raisonnant à pSO2 constant (ou à pO2 constant), déterminer le domaine d'existence de chacun des solides.

La deuxième étape est la sulfatation qui doit être réalisée en dessous de la température de décomposition du sulfate en formation. Cette réaction s'écrit :

2CoO(s)+2SO2(g)+O2(g)=2CoSO4(s)

pour laquelle l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit en fonction de la température :

ΔrGB0(T)=−707200+571T  J.mol−1.

A5. Calculer la température d'inversion de cet équilibre.
La température de 950 K convient-elle pour réaliser la sulfatation de CoO ?

A6. Exprimer la constante d'équilibre KB0 en fonction des pressions partielles à l'équilibre pSO2éq  et pO2éq  et de la pression de référence p0=1bar, puis calculer KB0 à 950 K .

A7. En déduire, quand l'équilibre est réalisé à 950 K , que la frontière entre le domaine où règne la phase oxyde et le domaine de la phase sulfate est une droite, notée B , d'équation: log⁡pSO2eq =c+d.log⁡pO2eq ; déterminer les constantes c et d .

Ces questions préliminaires vont permettre de construire un diagramme simplifié représentant les variations de log pSO2 en fonction de log pO2, à la température de 950 K , pour différents équilibres entre espèces solides (oxydes, sulfures, sulfate) du cobalt ; ce diagramme pourrait être appelé diagramme de prédominance ou de stabilité ; il est comparable au diagramme potentiel-pH relatif à la corrosion d'un métal.

Ce diagramme doit être réalisé sur le document-réponse (2) fourni avec le sujet, et doit être rendu avec la copie. Pour faciliter sa construction, sont fournis (figures c1 et c2) les diagrammes similaires établis, également à 950 K , pour les systèmes Cu−O−S et Fe-O-S.

La frontière entre les domaines Co(s) et CoO(s) est une droite notée C , d'équation: log⁡pO2éq =−17,9. La droite notée D, d'équation : log⁡pO2éq =−2,9 sépare les domaines des deux oxydes CoO(s) et Co3O4(s).

A8. Tracer ces droites sur le diagramme. Retrouver la valeur de la frontière log⁡pO2éq =−2,9 pour la droite D à partir de l'équation stoechiométrique d'oxydation de l'oxyde de cobalt.

A9. Déterminer les pressions partielles, sous la forme log⁡pSO2Ω et log⁡pO2Ω, pour le point d'intersection Ω des droites A et B , puis tracer ces droites sur le diagramme.

La frontière entre le sulfure Co9S8(s) et le sulfate CoSO4(s) est une droite notée E, d'équation: log⁡pO2eq ≅−12,7.

Les pentes des droites-frontières entre les autres espèces peuvent aisément être déterminées et valent respectivement :

| frontière : | Co(s)/Cog8 S8( s) | droite F, de pente 1, droite G, de pente 1, passant par le point P de coordonnées |
| --- | --- | --- |
| frontière : | Co9 S8( s)/CoS2( s) | log⁡pO2P≅−12,7 et log pSO2P=4,0, frontière |
|  | Co3O4( s)/CoSO4( s) droite H, de pente −1/3. |  |

A10. Ecrire l'équation-bilan entre CoS2( s) et CoSO4( s), puis calculer la pente de la frontière CoS2( s)/CoSO4( s)  (droite J).

A11. En opérant par continuité, terminer le tracé des différentes frontières. Placer dans chaque domaine l'espèce stable correspondante.

Ce diagramme n'est valable qu'à la température de 950 K et pourra donc évoluer si la température augmente. Sans pour autant retracer le diagramme, l'étude portera plus particulièrement sur l'évolution de la droite B séparant l'oxyde de cobalt du sulfate de cobalt, pour quelques températures. Des calculs analogues à ceux réalisés en A6 et A7 fournissent :

| température | T=900 K | équation de B: | log⁡pSO2eq =−5,6−0,5log⁡pO2eq , |
| --- | --- | --- | --- |
| température | T=1050 K | équation de B: | log⁡pSO2eq =−2,7−0,5log⁡pO2eq , |
| température | T=1100 K | équation de B: | log⁡pSO2eq =−1,9−0,5log⁡pO2eq . |

A12. Représenter sur le document-réponse (2) (sous forme de traits discontinus) les nouveaux tracés de la droite B pour les trois températures mentionnées.

Sur le document-réponse (2), comme sur les figures c1 et c2, apparaît une zone hachurée qui correspond aux domaines de variation des pressions partielles de dioxygène et de dioxyde de soufre, telles qu'elles sont rencontrées dans les fours de grillage, soit plus précisément :

−2<log⁡pO2<−0,5  et  −2,4<log⁡pSO2<−0,8.

A13. En dessous de quelle température faut-il se placer pour réaliser le grillage sulfatant de l'oxyde de cobalt?

A14. A l'aide des figures 1 et 2 (toutes tracées à 950 K ), discuter des possibilités de sulfatation pour le cuivre et le fer à cette température.

A15. En déduire les conséquences d'une extraction du cobalt à l'acide sulfurique après le grillage à 950 K . (il est précisé que lors de l'opération d'extraction, les sulfates passent en solution alors que les oxydes restent insolubles)

A16. Comment faut-il faire évoluer la température, tout en restant dans la même plage de pressions pO2 et pSO2, pour séparer le cobalt du cuivre? (l'évolution avec la température du grillage sulfatant de CuO est similaire à celle du grillage de CoO) Quel est le paramètre physique délicat à maîtriser pour mener à bien cette séparation ?

Diagramme
 Cu-O-S

Figure c1

Diagramme Fe-O-S

Figure c2

B / ELECTROLYSE DU SULFATE DE COBALT

La solution à électrolyser renferme de l'acide sulfurique (considéré comme un diacide fort), du sulfate de cobalt et du sulfate de cuivre (qui seront supposés entièrement dissociés).

Avant de réaliser l'électrolyse proprement dite, le cuivre est éliminé par cémentation du cuivre par le fer (opération durant laquelle la solution est chauffée au contact de la poudre de fer sous agitation et contrôle du pH).

L'électrolyse est réalisée dans une cuve en ciment revêtue de PVC, en maintenant une température constante entre une anode (A) en graphite et une cathode (C) en aluminium. Le pH de l'électrolyte est stabilisé à une valeur de 3. Une circulation de l'électrolyte est assurée dans la cuve.

La solution initiale à électrolyser ne renferme plus d'ions Fe2+ et contient CoSO4,7H2O à la concentration massique de 50 g.L−1.

Pour simplifier, les calculs de potentiels seront réalisés dans les conditions standard à 25∘C, excepté pour les concentrations en H3O+et Co2+ qui seront celles de l'électrolyse ( pH=3 ).

B1. Quelles sont les réactions chimiques pouvant apparaître à l'anode, puis à la cathode, sachant que l'intervention de l'ion sulfate n'est pas prise en compte?
Préciser pour chacune d'elles, la valeur théorique des potentiels d'électrodes.
B2. Quelles sont les réactions les plus favorisées thermodynamiquement à l'anode et à la cathode ? Quelle tension minimum faut-il appliquer pour obtenir une électrolyse ?

Pour récupérer du cobalt métal, il convient de considérer les aspects cinétiques.
B3. Représenter schématiquement, en tenant compte des surtensions, l'allure des courbes intensité-potentiel correspondantes (il est précisé que le couple H3O+/H2 est très lent sur l'aluminium et que le tracé correspondant possède une pente beaucoup plus faible que celle des autres couples).

B4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'électrolyse permettant de récupérer du cobalt.

La chute ohmique relative aux électrodes et à l'électrolyte s'élève à 1,1 V.
B5. Déterminer la tension minimale de fonctionnement de la cuve d'électrolyse.
L'électrolyse est réalisée sous une tension de 3,5 V avec une intensité de 10 kA , et une densité de courant j de 400 A. m−2.

B6. Calculer la masse théorique de cobalt métal obtenue à l'issue d'un jour d'électrolyse?
La masse de cobalt réellement obtenue journellement s'élève seulement à 256 kg .
B7. Définir puis calculer le rendement faradique. Expliquer, en vous appuyant sur les courbes intensité-potentiel précédemment tracées, pourquoi ce rendement ne peut atteindre 100%.

B8. Déterminer la consommation massique d'énergie, exprimée en kJ.kg−1 (énergie nécessaire pour déposer un kilogramme de cobalt).

DONNEES NUMERIQUES

Données numériques générales :

Masses molaires atomiques (en g. mol−1 ) :

H:1,0;O:16,0;S:32,1;Co:58,9

Constante des gaz parfaits :

R=8,31 JJ K−1⋅ mol−1

Relation entre logarithme népérien et logarithme décimal: ln⁡x=2,3log⁡x

Données thermodynamiques : (approximation d'Ellingham)

| Elément ou composé | Enthalpie standard de formation à 298 K ( ΔfH∘ ) en kJ∘mol−1 | Entropie molaire standard à 298 K ( S∘ ) en J. K. K−1 mol−1 | Température de fusion ( Tf ) en K | Température de décomposition ( Td ) en K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Co(s) | 0 | 30,0 | 1768 |  |
| CoO(s) | - 237,9 | 53,0 | 2208 |  |
| Co3O4( s) | - 891,2 | 102,5 | 1223 |  |
| CoSO4( s) | - 888,3 | 118,0 |  | 1253 |
| Co9 S8( s) | - 835,5 | 446,8 |  |  |
| O2( g) | 0 | 205,2 |  |  |
| SO2( g) | - 296,8 | 248,1 |  |  |

Données électrochimiques :

Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K classés par ordre croissant :

| Couple | Co2+/Co | H3O+/H2( g) | O2( g)/H2O |
| --- | --- | --- | --- |
| E∘(V) | −0,29 | 0,00 | 1,23 |

RTln⁡10F=0,060 V( à 298 K)  Constante de Faraday : F=96500C.mol−1.
Surtensions aux électrodes :
ηcH2, sur Al:−0,1 V ηc(Co), sur Al:−0,1 V ηaO2, sur graphite :0,7 V

Épreuve/sous-épreuve:

NOM :

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms:
N∘ du candidat ◻
Né(e) le :
(le numéro est celui qui figure sur la
DANS CE CADRE
convocation ou la liste d'appel)
◻
NE RIEN ÉCRIRE

Document réponse (1) à compléter et à rendre avec la copie

Épreuve/sous-épreuve:

NOM :

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms:
N∘ du candidat
Né(e) le : convocation ou la liste d'appel)
◻ Document réponse (2) à compléter et à rendre avec la copie

Diagramme Co-O-S