ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI

PHYSIQUE-CHIMIE

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.

- Ne pas utiliser de correcteur.

- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

Les calculatrices sont autorisées.

Le sujet est composé de trois parties indépendantes.

- Les données utiles à la résolution du sujet figurent en fin de chaque partie.

- Tout résultat donné dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par le ou la candidat(e).

- Les explications des phénomènes étudiés interviennent dans l'évaluation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques.

- Les résultats numériques exprimés sans unité ou avec une unité fausse ne sont pas comptabilisés.

Conception d'un prototype de machine à pancakes

Traditionnellement servis au petit-déjeuner dans les pays d'Amérique du Nord (Canada, ÉtatsUnis), accompagnés par exemple de sirop d'érable, les pancakes sont des crêpes plus petites ( 5 à 10 cm de diamètre) et plus épaisses que les crêpes classiques. Ils sont aujourd'hui appréciés et dégustés dans le monde entier. Ce sujet étudie certains aspects de la conception d'un prototype de machine à poêles et distributeur de pâte à pancakes, transportable et peu encombrant, permettant de cuire à la maison des pancakes authentiques de manière ergonomique et automatisée.

Figure 1 - À gauche : assiette de pancakes nappés de sirop d'érable. À droite : perspective de design de la machine à pancakes, en vue de sa commercialisation

Figure 1 - À gauche : assiette de pancakes nappés de sirop d'érable. À droite : perspective de design de la machine à pancakes, en vue de sa commercialisation

Partie I - Chauffage des poêles par induction

Le système est constitué de deux poêles. Lorsque la première poêle a cuit une face du pancake, un système de roue-vis sans fin programmé par un actionneur (non détaillé dans ce sujet) met en rotation cette poêle et projette ainsi le pancake dans la seconde poêle, chargée de cuire l'autre face. Plusieurs options sont envisageables pour chauffer les poêles : gaz, résistance chauffante, induction (voir tableau 1). Le chauffage par induction permet d'obtenir une bonne saisie de la pâte à pancakes, tout en satisfaisant des exigences de sécurité et en minimisant l'encombrement.

| Système / Contrainte | Sécurité | Encombrement | Saisie de la pâte |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz | - | - | + |
| Résistance chauffante | + | - | - |
| Induction | + | + | + |

Tableau 1 - Comparaison des différents modes de chauffage envisagés

Après avoir choisi l'alimentation et l'onduleur, l'objectif de cette partie est de dimensionner le nombre de spires de la bobine permettant d'obtenir une température de poêle de 160∘C. Cette condition est nécessaire à l'obtention d'un pancake bien cuit, doré et savoureux.

I. 1 - Onduleur RLC série

Afin de concevoir le module à induction, on choisit une alimentation électrique pouvant fournir 3 A en continu (régime permanent stationnaire) pour une tension maximale de 30 V . De telles puissances nécessitent de dimensionner en conséquence l'onduleur et les câbles, notamment afin d'éviter la détérioration... voire la "cuisson" de composants électroniques !

On étudie un onduleur de tension autonome de période T, à commande symétrique, dont le montage est représenté sur la figure 2 . Les quatre interrupteurs bidirectionnels K1, K2, K3, K4 sont supposés idéaux et commandés électriquement de telle façon que :

- pour nT<t<(n+1/2)T, avec n∈N : les interrupteurs K1 et K3 sont fermés, les interrupteurs K2 et K4 sont ouverts;

- pour (n+1/2)T<t<(n+1)T : les interrupteurs K1 et K3 sont ouverts, les interrupteurs K2 et K4 sont fermés.
Le générateur est une source de tension idéale de force électromotrice E constante. La charge est un circuit RLC série, l'inductance L étant celle de la bobine destinée au chauffage.

Figure 2 - Onduleur à circuit RLC série : schéma du montage

Q1. Rappeler brièvement l'objectif d'un onduleur. Préciser si la charge RLC série est une source de courant ou de tension en justifiant la continuité d'une grandeur électrique dans ce circuit.
Q2. Tracer soigneusement la courbe u(t) sur deux périodes.
Q3. Écrire l'équation différentielle liant à tout instant t, la tension u(t) et l'intensité du courant i(t) et la mettre sous la forme canonique:

d2i dt2+ω0Q di dt+ω02i=1L du dt.

On explicitera les expressions de Q (facteur de qualité) et de ω0 (pulsation propre) en fonction de R,L et C.

Figure 3 - Association RLC série : analyse fréquentielle

Considérons une tension u(t) sinusoïdale de pulsation ω. On note u(t) et i(t) les grandeurs complexes respectivement associées aux quantités u(t) et i(t) rappelées sur la figure 3 . En notant j le nombre complexe tel que j2=−1, on définit la fonction de transfert :

H(jω)=i(t)u(t).

Q4. Préciser la dimension de H(jω), puis l'exprimer en fonction de R,ω,ω0 et de Q. Déterminer le comportement de son module G(ω)=|H(jω)| pour les grandes et les petites pulsations.
Q5. Déterminer littéralement puis numériquement la valeur maximale de G.
Q6. Caractériser le filtrage réalisé (nature, ordre). Justifier l'intérêt d'ajuster la période du signal de commande afin d'avoir ω=ω0. Calculer numériquement la fréquence f associée.

I. 2 - Puissance induite dans la poêle

Le circuit électrique précédent permet de faire parcourir un courant sinusoïdal d'intensité

i(t)=I0cos⁡(ωt)

dans une bobine plate enroulée en spirale, schématisée sur la figure 4. Le champ magnétique créé par cette distribution de courant est complexe; on se contente de comprendre le principe du chauffage par induction avec un circuit plus simple : une unique spire circulaire de centre O et de rayon R, parcourue par une intensité i(t). Dans la suite, on travaille dans un système de coordonnées cylindriques ( r,θ,z ), muni de la base orthonormée directe ( ur,uθ,uz ).

Figure 4 - Bobine : schéma et modélisation

On pose dans le plan de cette spire une poêle, assimilée à un cylindre de rayon a<R et d'épaisseur e, de perméabilité magnétique relative μr et de conductivité électrique γ. Dans un souci de simplification, on suppose que le champ magnétique B créé par la spire dans la poêle est uniforme. En notant μ0 la perméabilité magnétique du vide, on donne :

B=μ0μri(t)2Ruz.

Q7. Rappeler l'équation locale de Maxwell-Faraday. On donne le théorème de Stokes :

∮  LE⋅ dℓ=S rotE⋅ dS

où S désigne une surface s'appuyant sur le contour fermé L.
Obtenir une formulation globale de l'équation locale de Maxwell-Faraday.

On cherche le champ électrique induit au sein de la poêle sous la forme E=E(r,t)uθ.
Q8. Déterminer E(r,t) en fonction de r,t,R,I0,ω,μ0 et de μr.
Q9. Ce champ électrique induit est responsable de courants de Foucault répartis dans tout le volume du conducteur. Exprimer leur densité de courant volumique J en tout point de la poêle, puis la puissance volumique moyenne p dissipée par effet Joule en fonction des données.
Q10. En intégrant cette puissance volumique moyenne sur le volume de la poêle, montrer que la puissance moyenne totale induite s'écrit :

Pind =πμ0μr2γω2I0 2ea464R2.

Q11. On dispose de poêles en aluminium et en fonte. Bien que l'aluminium soit environ 40 fois plus conducteur électriquement que la fonte, on choisira la poêle en fonte : pourquoi?
En réalité, le champ électromagnétique variable ne pénètre pas la poêle sur toute son épaisseur, mais uniquement sur une taille typique :

δ=1πμ0μrγf.

Q12. Comment se nomme cet effet ? Calculer numériquement δ en prenant pour la fréquence f la valeur obtenue à la question Q6. En comparant cette taille à l'épaisseur typique d'une poêle, cet effet vous semble-t-il important à prendre en compte pour calculer la puissance induite?

1.3 - Influence du nombre de spires sur la température de la poêle

Après avoir mis en œuvre le montage précédent, on relève à l'aide d'une caméra thermique le profil de température dans la poêle en fonte. Notons λ la conductivité thermique, ρ la masse volumique et c la capacité thermique massique de la fonte. Au bout de quelques minutes, le profil de température de la poêle atteint un régime stationnaire. On propose d'interpréter cette observation en se plaçant dans une géométrie simplifiée, cartésienne et unidimensionnelle : on cherche un champ des températures de la forme T(x,t). On rappelle la loi de Fourier exprimant le vecteur densité volumique de courant thermique Jth en fonction de la température T :

Jth=−λgradT.

Q13. En tenant compte de la puissance volumique p due au phénomène d'induction, détailler les étapes permettant d'établir l'équation satisfaite par le champ des températures:

∂T∂t=pρc+λρc∂2T∂x2.

Q14. En déduire l'expression d'un temps typique τ de diffusion thermique en fonction de λ,ρ, c et d'une longueur caractéristique ℓ. Calculer numériquement τ en prenant pour ℓ une dimension de la poêle qui vous paraît pertinente. Commenter le résultat obtenu.

L'expérience montre que le profil stationnaire de température dans la poêle est quasiment uniforme ; on note Tp la valeur de la température. On suit expérimentalement la variation de Tp en fonction du nombre de spires n de la bobine, les autres paramètres étant fixés (voir figure 5). L'évolution Tp=f(n) est assez bien décrite par une loi affine.

Figure 5 - Évolution de la température de la poêle en fonction du nombre de spires de la bobine

Q15. En supposant que l'on puisse extrapoler ce comportement affine, déterminer le nombre N de spires de la bobine nécessaire à l'obtention d'une température de 160∘C.

Données pour la partie I

Force électromotrice : E=12 V
Inductance propre: L=0,25mH
Capacité : C=68nF
Résistance : R=7,0Ω
Perméabilité magnétique du vide : μ0=4π⋅10−7H⋅m−1
Propriétés physiques de la fonte :

- Perméabilité magnétique relative : μr=80

- Conductivité électrique : γ=1,0⋅106 S⋅ m−1

- Conductivité thermique : λ=50 W⋅ m−1⋅ K−1

- Masse volumique : ρ=7,0⋅103 kg⋅ m−3

- Capacité thermique massique : c=5,0⋅102 J⋅ K−1⋅ kg−1

Partie II - Déversoir de pâte

Le but du déversoir est de faire couler dans la poêle un volume de pâte à pancakes constant de manière automatisée. Trois options sont possibles pour sa réalisation : par électroaimant, par motorisation, par motorisation avec réservoir. La dernière solution sera retenue; elle permet d'ailleurs de prévoir un déversoir de sirop d'érable fonctionnant sur le même actionneur (voir figure 6). On cherche à déterminer le temps de coulée de la pâte en fonction des différents paramètres du réservoir et du fluide afin de connaître la durée pendant laquelle l'actionneur doit laisser s'écouler la pâte.

Figure 6 - Déversoir par motorisation avec réservoir : principe de fonctionnement

II. 1 - Modèle parfait

On modélise le réservoir par un cylindre de rayon R1, rempli de pâte sur une hauteur h0 à l'instant initial, baignant dans l'air atmosphérique à pression P0. En ouvrant le réservoir en son fond à l'instant t=0, la pâte s'écoule à l'air libre à travers une section cylindrique de rayon R2;hp(t) désigne la hauteur de pâte encore présente dans le réservoir à l'instant t. On note ρ la masse volumique de la pâte et g l'accélération de la pesanteur.

Figure 7 - Vidange du réservoir : notations utilisées

Dans une première approche, on néglige toute dissipation d'énergie au sein de l'écoulement de pâte. On propose alors d'utiliser la relation de Bernoulli entre les points 1 et 2 de la ligne de courant représentée sur la figure 7.

Q16. Rappeler la relation de Bernoulli, ainsi que ses conditions d'application. On supposera ces conditions remplies dans le cadre de ce premier modèle.
Q17. L'écoulement étant supposé incompressible, trouver une relation liant les vitesses v1(t) et v2(t) de la pâte à l'instant t au niveau des sections de rayons respectifs R1 et R2.

Q18. Déterminer une expression de v2(t) en fonction de g,hp(t),R1 et de R2 uniquement.
Q19. En identifiant v1(t) à −dhp/dt, déduire de la question précédente une équation différentielle régissant l'évolution de hp(t).
Q20. Résoudre cette équation différentielle par séparation des variables, puis montrer que la durée totale de vidange du réservoir s'exprime par :

τp=2h0gR1R24−1.

Q21. Calculer numériquement τp. On trouve un temps de vidange expérimental τexp=1,5 s. Qu'en pensez-vous?

II. 2 - Modèle visqueux

On propose un deuxième modèle tenant compte des effets visqueux. On note η la viscosité dynamique de la pâte. Pour simplifier la modélisation, on assimile le réservoir à un cylindre de rayon R1, ce qui revient à négliger l'effet du rétrécissement de section de R1 à R2. La dissipation d'énergie au sein de l'écoulement de pâte s'accompagne d'un terme de perte de charge régulière le long de la hauteur de pâte hv(t) à l'instant t, homogène à une pression et donné par la loi de Darcy-Weisbach :

ΔPc=Λρvm22hv(t)d  avec  Λ=64Re

Dans cette expression, vm=−dhv/dt représente la vitesse débitante (ou vitesse moyenne) de l'écoulement dans le réservoir, d=2R1 le diamètre du réservoir et Re le nombre de Reynolds. On a hv(t=0)=h0.
Q22. Évaluer l'ordre de grandeur de vm en utilisant le temps τexp donné à la question Q21. Rappeler la définition du nombre de Reynolds Re en fonction de ρ,vm,η et de d, puis estimer sa valeur pour l'écoulement étudié. L'expression de Λ proposée étant valable dans la limite Re<2⋅103, vérifier la validité de cette formule.
Q23. Appliquer la relation de Bernoulli généralisée tenant compte de cette perte de charge entre les points 1 et 2 (voir figure 7) et obtenir une expression de dhv/dt en fonction de ρ,g,R1 et de η. On rappelle que l'on néglige l'effet du rétrécissement.
Q24. Déterminer la loi d'évolution hv(t). En déduire la durée totale de vidange du réservoir τv.
Q25. Calculer numériquement τv et comparer à la valeur expérimentale de la question Q21. Comment pourrait-on encore affiner la modélisation?

Données pour la partie II

Accélération de la pesanteur : g=9,8 m⋅ s−2
Dimensions du réservoir : R1=1,0 cm,R2=0,70 cm
Hauteur initiale de pâte : h0=6,0 cm
Propriétés physiques de la pâte :

- Masse volumique : ρ=1,1⋅103 kg⋅ m−3

- Viscosité dynamique : η=3,0 Pa⋅ s

Partie III - Autour du sirop d'érable

Le sirop d'érable, produit emblématique du Québec (province du Canada), est un concentré de sève d'érable recueillie en faisant des trous dans l'écorce de l'arbre au printemps.

III. 1 - Manchon de sirop d'érable

Quand on prend du sirop d'érable pour l'étaler sur un pancake, il vaut mieux tourner la cuillère ou le couteau pour en prendre le plus possible et éviter d'en faire tomber. Afin de modéliser la situation, on considère un cylindre de rayon a et de longueur L tournant autour d'un axe horizontal à la vitesse angulaire Ω et entouré d'une couche d'épaisseur h(θ,t) de sirop d'érable, assimilable à un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η, plongé dans le champ de pesanteur g (voir figure 8). On définit l'épaisseur moyenne du film liquide par :

h0=12π02π h(θ,t)dθ.

Figure 8 - Cylindre en rotation enduit de sirop d'érable (vue de côté) : notations utilisées

On cherche à étudier le régime stationnaire où l'épaisseur h du film de sirop ne dépend plus que de l'angle θ. On suppose l'épaisseur du film h faible devant le rayon a du cylindre et les déformations du film faibles devant h (dans un souci de lisibilité de la figure, les proportions ne sont pas respectées). Les effets de viscosité de l'air ambiant sont négligés et la pression est supposée uniforme au sein du film. L'étude étant menée en coordonnées cylindriques, on propose d'écrire le champ des vitesses dans le film sous la forme v=v(r,θ,t)uθ. On admet que l'application de la 2 e loi de Newton à une particule de fluide au sein du film conduit à l'équation :

ρ∂v∂t=−ρgcos⁡θ+η∂2v∂r2.

Q26. En raisonnant sur les ordres de grandeur, déterminer une condition sur Ω vis-à-vis d'une quantité dépendant de η,ρ et de h0, permettant de négliger ρ∂v/∂t devant η∂2v/∂r2. Cette condition est-elle vérifiée ici?
Sous cette condition, deux intégrations successives de cette relation permettent d'aboutir au champ des vitesses suivant :

v(r,θ)=aΩ+ρgcos⁡θ2η(r−a)2−2(r−a)h.

Q27. Vérifier que v(r,θ) satisfait à la condition aux limites imposée en r=a. Reproduire le schéma de la figure 8 en y traçant le champ des vitesses en θ=0,π/2,π et 3π/2.
Q28. Justifier que le débit volumique par unité de longueur de cylindre s'écrit :

Q(θ)=aa+h v(r,θ)dr

puis calculer cette intégrale en fonction de h,θ,g,η,ρ,a et de Ω.
Q29. En régime stationnaire, on admet que le débit ne dépend plus de θ:Q(θ)=Q. En déduire un lien entre l'épaisseur h et l'angle θ sous la forme F(h)=0, avec :

F(h)=ρg3ηh3cos⁡θ−Ωah+Q.

La figure 9 illustre les allures de la fonction F(h) selon le signe de cos⁡θ. Pour cos⁡θ>0, deux comportements sont possibles selon que F s'annule ou pas dans le domaine h>0.

Figure 9 - Représentations graphiques de la fonction F(h)

Q30. En étudiant les variations de la fonction F pour un angle θ fixé, montrer qu'une solution à l'équation F(h)=0 existe à condition d'avoir Q<Qmax(θ), avec Qmax(θ) une quantité à exprimer en fonction de θ,g,η,ρ,a et de Ω. Pour quelle condition sur Q existe-t-il alors une solution pour tout angle θ ?
Q31. En déduire littéralement la masse maximale de sirop d'érable que l'on peut ainsi maintenir autour du cylindre, par unité de longueur, en fonction de g,η,ρ,a et de Ω.

Données pour la sous-partie III. 1

Propriétés physiques du sirop d'érable :

- Masse volumique : ρ=1,4⋅103 kg⋅ m−3

- Viscosité dynamique : η=0,20 Pa⋅ s

Épaisseur moyenne du film liquide : h0=0,50 mm
Vitesse angulaire de rotation : Ω=4πrad⋅s−1

III. 2 - Mesure de la proportion de saccharose dans le sirop d'érable

Document - La composition du sirop d'érable

Le principal sucre qui compose le sirop d'érable est le saccharose. Dans l'eau avec ou sans l'intervention d'enzyme, l'inversion du saccharose donne lieu à la formation d'un mélange de glucose et de fructose, le sucre inverti :

C12H22O11( s)saccharose +H2O(ℓ)=C6H12O6( s)glucose +C6H12O6( s)fructose

Le sucre inverti étant plus soluble que le saccharose, la teneur en inverti d'un sirop influence ses propriétés de cristallisation. Plus un sirop est inverti, moins il aura tendance à cristalliser. Ainsi pour préparer des produits dérivés tels que la tire d'érable ou le caramel à l'érable qui doivent demeurer exempts de cristallisation, on utilise un sirop inverti. Par contre, pour fabriquer des produits à cristallisation fine, comme le beurre d'érable ou le sucre mou, on utilise des sirops non invertis.

Source : Technique pour le dosage du sucre inverti dans le sirop d'érable, J. Dumont (1998)

Q32. Calculer l'enthalpie standard ΔrH∘ et l'entropie standard ΔrS∘ de la réaction d'inversion du saccharose à 298 K .
Q33. En déduire la valeur de sa constante d'équilibre K∘ à 298 K . Qu'en conclure?
On prépare une solution de saccharose de concentration [S]0=0,400 mol⋅ L−1. À T1=293 K, on suit l'évolution temporelle de la concentration en saccharose [S](t) (voir tableau 2).

| t( h) | 0 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ S]mol⋅L−1 | 0,400 | 0,346 | 0,280 | 0,196 | 0,140 | 0,100 |

Tableau 2 - Cinétique d'inversion du saccharose : résultats expérimentaux

Q34. Montrer que la réaction est d'ordre 1 par rapport au saccharose et déterminer la valeur de sa constante de vitesse k1 dans les conditions de l'expérience.
Q35. À T2=313 K, on mesure une constante de vitesse k2=2,4⋅10−2 h−1. Exprimer littéralement puis numériquement l'énergie d'activation Ea de cette réaction.
Pour déterminer la proportion de saccharose dans le sirop d'érable, il est possible d'estimer la masse molaire moyenne des sucres présents, définie comme le rapport de la masse totale de sucre sur la quantité de matière totale de sucre, en mesurant l'abaissement cryoscopique d'une solution diluée de sirop d'érable. On considère une solution aqueuse formée d'une masse meau  d'eau liquide de masse molaire Meau  et d'une masse msucre  de sirop d'érable supposée constituée exclusivement d'un mélange de sucres de masse molaire moyenne Msucre . On suppose que :

- la quantité de matière des sucres est négligeable devant celle de l'eau en phase liquide;

- la phase liquide est idéale;

- la phase solide est constituée d'eau pure.

On note respectivement μeau ∗,liq (T) et μeau ∗,sol (T) les potentiels chimiques de l'eau pure en phase liquide et en phase solide, à une température T donnée. À pression fixée, on donne l'expression du potentiel chimique d'un constituant i en phase condensée en fonction de son activité ai :

μi(T, composition )=μi∗(T)+RTln⁡ai.

Q36. Écrire, en la justifiant brièvement, une relation entre μeau ∗,liq Tfus  et μeau ∗ sol Tfus .
En présence de sucre, la température de fusion du liquide est modifiée et devient Tfus ′.
Q37. Exprimer la fraction molaire xeau  de l'eau dans la phase liquide, en fonction de meau ,msucre , Meau  et Msucre . Écrire ensuite une relation entre μeau ∗,liq Tfus ′,μeau ∗ sol Tfus ′,R,Tfus ′ et xeau .
La relation de Gibbs-Duhem donne la variation élémentaire du potentiel chimique de l'eau pure sous l'effet d'une variation de température dT, à pression fixée :

dμeau∗, liq =−Seau ∗, liq dT  et  dμeau ∗, sol =−Seau ∗, sol dT

où Seau ∗,liq  et Seau ∗,sol  désignent respectivement les entropies molaires de l'eau pure en phase liquide et en phase solide, supposées indépendantes de la température.

Q38. Déduire de ces relations différentielles et des questions précédentes l'équation:

Tfus ′−Tfus Δfus H=RTfus Tfus ′ln⁡xeau

où Δfus H désigne l'enthalpie molaire de fusion de l'eau pure.
Q39. On note xsucre =1−xeau  la fraction molaire des sucres dans la phase liquide. En supposant la température Tfus ′ peu éloignée de Tfus , ainsi que xsucre ≪1, démontrer que :

Tfus−Tfus′=Kxsucre

avec K la constante cryoscopique, à exprimer en fonction de R,Tfus  et de Δfus H.
On prépare une solution à 15% en masse de sirop d'érable. La température de solidification de l'eau s'abaisse de 1,5∘C.

Q40. En déduire la valeur numérique de xsucre , puis celle de Msucre .
Q41. Le sirop d'érable est composé d'un mélange de saccharose, glucose et fructose obtenu à partir de saccharose pur. Calculer la proportion molaire en saccharose du sirop d'érable, puis la proportion massique.

Données pour la sous-partie III. 2

Constante des gaz parfaits : R=8,314 J⋅ K−1⋅ mol−1
Changement d'état solide-liquide de l'eau pure à P=1 bar =P∘ :

- Température : Tfus =273,15 K

- Enthalpie de fusion molaire : Δfus H=6,01 kJ⋅ mol−1

Masses molaires :

|  | eau | saccharose C12H22O11 | glucose C6H12O6 | fructose C6H12O6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M g⋅ mol−1 | 18 | 342 | 180 | 180 |

Données thermodynamiques à 298 K :

|  | H2O(ℓ) | C12H22O11( s) | C6H12O6( s) (glucose) | C6H12O6( s) (fructose) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfH∘kJ⋅mol−1 | -286 | -2226 | -1273 | -1266 |
| Sm∘J⋅K−1⋅ mol−1 | 70 | 360 | 212 | 223 |