CONCOURS ENSAM - ESTP - ARCHIMEDE

Épreuve de Physique PC

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

Ce problème étudie l'humidité de l'atmosphère. L'épreuve est divisée en deux parties totalement indépendantes. Divers aspects thermodynamiques d'un air humide sont abordés en première partie. Deux hygromètres, appareils destinés à mesurer l'humidité de l'air, sont étudiés en seconde partie : le psychromètre (appareil développé par Regnault au 19 ème  siècle) qui utilise deux thermomètres dont la différence de température peut être reliée à l'humidité, puis un hygromètre capacitif, réalisé autour d'un condensateur dont l'isolant électrique est hydrophile.

Remarques préliminaires importantes: il est rappelé aux candidat(e)s que :

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques;

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème mais ne donnent pas lieu à des questions;

- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par les candidat(e)s ;

- les applications numériques seront données avec le nombre de chiffres significatifs adapté en fonction des données de l'énoncé. A défaut, elles seront comptées fausses.

Dans tout le problème, et sauf mention explicite du contraire :

- la pression sous laquelle sont étudiés les phénomènes est la pression atmosphérique, dont la valeur numérique est PA=1,013 bar;

- le symbole θ désigne la température en degré Celsius  ∘C, tandis que T représente la température en Kelvin (K) ;

- la constante des gaz parfaits est R=8,31 J.K−1.mol−1.

Il est nécessaire de savoir mesurer et contrôler l'humidité de l'air dans un certain nombre de processus industriels où la teneur en eau d'une phase gazeuse doit être strictement encadrée, mais aussi dans des appareils à usage domestique comme les climatiseurs, les humidificateurs ou encore les contrôleurs d'humidité utilisés dans l'industrie du bâtiment.

PREMIỂRE PARTIE ETUDE THERMODYNAMIQUE DE L'AIR HUMIDE

A / RELATIONS GÉNÉRALES

Considérons un volume V d'air humide à la température T, sous la pression atmosphérique PA. Cette phase gazeuse homogène est modélisée comme un mélange idéal de gaz parfaits, constitué d'une masse mair  d'air sec (de masse molaire Mair =29g. mol−1 ) et d'une masse mvap  de vapeur d'eau (de masse molaire Mvap =18 g.mol−1 ).

Etudions les caractéristiques thermodynamiques de ce mélange gazeux.
A1. Justifier que PA=Pair +Pvap  où Pair  et Pvap  représentent respectivement les pressions partielles de l'air sec et de la vapeur d'eau.
Montrer que Pair V=mair rair T et que Pvap V=mvap rvap T, en explicitant les constantes rair  et rvap  en fonction de R et des masses molaires Mair  et Mvap .
L'humidité absolue est définie par le rapport w=mvap mair .
A2. Montrer que le rapport w peut s'écrire : w=δPvap PA−Pvap .
Donner l'expression de la constante δ en fonction des masses molaires Mair  et Mvap .
En déduire Pvap  en fonction de PA, w et δ.
Application numérique : calculer δ.
Un air humide à la température T ne peut rester une phase gazeuse homogène que si la pression partielle de la vapeur d'eau qu'll contient est inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau PS(T) à cette température : Pvap <PS(T).
Ps(T) représente la valeur maximale de Pvap  lorsque l'air est en équilibre thermodynamique à la température T. Lorsque Pvap =PS(T) il apparait du liquide sous forme de petites gouttes formant un brouillard ou une buée sur une surface solide. Dans ce cas l'air humide est dit saturé. La courbe donnant Ps (en Pa) en fonction de la température θen ∘C est fournie ci-dessous : (figure 1).

Figure 1 : Pression de vapeur saturante en fonction de la température

L'humidité relative est définie par HUR=Pvap PS(T).
A3*a. Quelle est la caractéristique d'un air tel que HUR=0 ? De même, quelle est la particularité d'un air pour lequel HUR=1 (humidité de 100% ) ?

A3b. La température et la pression étant fixées, déterminer la valeur maximale wM de I'humidité absolue en fonction de δ,PA et PS
.Application numérique : calculer wM à θ=25∘C pour δ=0,62
.A3c. Comment évolue wM lors d'une augmentation isobare de température, puis lors d'une augmentation isotherme de pression?

A4*a. L'intérieur d'un local de volume V=350 m3 est à la température θ1=25 ∘C, sous la pression atmosphérique PA. Son humidité relative est HUR=0,40. Calculer les masses mvap  de vapeur d'eau, mair  d'air sec ainsi que la masse totale mh d'air humide.

A4*b. Durant la nuit, le local n'est pas chauffé et sa température descend à θ2=5∘C. Quelle est alors l'humidité relative de l'atmosphère du local, si ce dernier est hermétiquement clos, sous pression constante ? Quelle est la masse meau d'eau condensée?

Considérons à la température T et sous la pression PA un air humide non saturé, caractérisé par une humidité absolue w. La température de rosée TR est la température à laquelle il faut refroidir cet air à pression constante pour faire apparaître la première goutte d'eau liquide.

A5a. Quelle est la température de rosée TR (ou θR ) de l'air du local étudié en A4a?
A5*b. Une lame métallique en contact avec de l'air humide est refroidie progressivement sous la pression constante PA. Il apparaît de la buée à la surface de la lame lorsque la température de celle-ci est descendue à 8,0∘C. En déduire les humidités relative HUR et absolue w de cet air lorsqu'il est à la température de 25∘C.

B / ÉTUDE DE L'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE EN VASE CLOS (UTILISATION DES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES)

Considérons un système fermé (&) formé de nliq  moles de l'eau liquide à la température T et sous la pression P, surmontées d'une phase gazeuse à la même température et sous la même pression, renfermant nair  moles d'air sec et nvap  moles de vapeur d'eau (figure 2). II est admis que cette phase gazeuse se comporte comme un mélange idéal de gaz parfaits.

Figure 2

B1. Rappeler la définition d'un potentiel thermodynamique.

Le système ( Θ−) est placé dans un cylindre fermé par un fond et dont les parois sont diathermanes. Ce cylindre est en contact avec un thermostat de température TA et il est limité par un piston sans masse, mobile sans frottement, dont la face externe est en contact avec l'atmosphère de pression constante PA=1,013 bar.

Soient U,S et V respectivement l'énergie interne, l'entropie et le volume de ( Y ). Introduisons le potentiel thermodynamique G∗=U−TAS+PAV.

B2. Montrer que G∗ est un potentiel adapté aux transformations monothermes et monobares.
Supposons que ( ∅ ) soit le siège d'une transformation infinitésimale à température et pression constantes. A chaque instant, la température T de (Я) et sa pression P restent égales à TA et PA. Seules les quantités de matière varient au cours de cette transformation : nliq  devient nliq +dnliq  et le nombre de moles de vapeur d'eau passe de nvap  à nvap +dnvap . Le nombre nair  de moles d'air demeure constant.

B3*a. Montrer que dans cette transformation particulière dG∗=dG ( G étant l'enthalpie libre du système) et en déduire que :

dG∗=μliq dnliq+μvap dnvap

où μliq  et μvap  sont les potentiels chimiques de l'eau liquide et de la vapeur d'eau.
Rappelons que, d'après le cours de chimie, l'expression générale du potentiel chimique d'un constituant Ai est de la forme :

μi=μi0(T)+RTLnai

où μi0(T) désigne le potentiel chimique standard (grandeur qui ne dépend que de la nature du constituant Ai et de la température T ) et où ai est l'activité chimique du constituant. Lorsque le constituant est seul dans une phase liquide, ai vaut 1,00. D'autre part, lorsque le constituant est un gaz parfait, ai s'écrit : ai=Pi/P0 où Pi est la pression partielle du constituant et P0 la pression de référence ( P0=1,00 bar).

D'autre part, la pression de vapeur saturante de l'eau PS(T) à la température T peut être définie par la relation thermodynamique suivante:

μvap 0(T)−μliq 0(T)+RTLnPS(T)P0=0

B3*b. En déduire l'expression de dG∗ en fonction des seules grandeurs R,T,P vap (pression partielle de vapeur d'eau), PS(T) et dnvap .

Considérons un état initial dans lequel les nombres de moles de liquide et de vapeur d'eau sont respectivement nliq (0)=n0 et nvap (0)=n1. Désignons par Pvap (0) la pression partielle en vapeur d'eau dans cet état et supposons Pvap (0)≠PS(T).

B3*c. Comment le système évolue-t-il si Pvap (0)<PS(T). Exprimer la condition sur n0,P et nliq  pour qu'un équilibre diphasé puisse être atteint dans l'état final.

B3*d. La température du thermostat est θA=60∘C, température pour laquelle la pression de vapeur saturante vaut: PS60∘C=1,98.104 Pa. Calculer la composition finale de (A) lorsque les quantités de matière initiales sont:
i)  n0=0,20 mol;n1=0,20 mol;nair =1,5 mol,
ii)  n0=0,12 mol;n1=0,15 mol;nair =1,5 mol.

C / ÉVAPORATION DE L'EAU LIQUIDE

Etudions maintenant quelques caractéristiques physiques de l'évaporation de l'eau liquide dans l'atmosphère. Contrairement à l'ébullition qui est un phénomène nécessitant un apport d'énergie sous forme de chaleur et qui se produit à une température bien définie (température de vaporisation) pour une pression donnée, l'évaporation de l'eau liquide dans l'atmosphère est un phénomène très lent qui se produit à toute température. Ce phénomène résulte d'un couplage entre la diffusion particulaire des molécules d'eau dans l'air et des transferts thermiques entre le liquide et l'atmosphère.

Considérons un modèle unidimensionnel dans lequel une couche d'eau liquide possède une surface libre plane en contact avec l'atmosphère. Du fait de l'évaporation, la hauteur h(t) de cette surface libre décroît au cours du temps. Le liquide repose sur un fond (situé en z=0 ), pour lequel la température TA est supposée constante et identique à celle de l'atmosphère.

Figure 3

Les hypothèses du modèle sont les suivantes:

- la pression est uniforme et constante ;

- l'air constitue un milieu immobile à la température constante TA, au sein duquel diffusent les molécules d'eau avec une densité particulaire nvap [z,t]; le vecteur densité de courant particulaire est noté j et le coefficient de diffusion D;

- la phase liquide est immobile et la densité particulaire de molécules d'eau nliq est supposée stationnaire et uniforme.

C1* Rappeler la loi de Fick et en donner le sens physique.
En raisonnant sur un cylindre de hauteur élémentaire dz et de surface de base S, établir l'équation dite de diffusion vérifiée par la densité particulaire nvap [z,t] de la vapeur d'eau.

Considérons un instant to donné et définissons le cylindre (%) dont la première base repose sur le fond et dont l'autre base est située au niveau de la surface libre du liquide à cet instant. Ce cylindre possède une hauteur H constante qui est égale à la hauteur h(to) de liquide à l'instant considéré, ainsi que deux bases de même surface S. (figure 3)

C2*a. Déterminer la variation dN du nombre de molécules d'eau contenues dans (%) entre les instants t0 et t0+dt et montrer que, lorsque dt devient très petit, cette variation peut s'écrire de façon approchée :

dN=nliq −nvap ht0,t0dhdtt0dt

C2*b. Compléter ce bilan en reliant dN à la densité de courant j des molécules de vapeur d'eau sur la base supérieure du cylindre ( C ) et établir ainsi que :

dhdtt0=Dnliq −nvap ht0,t0∂nvap ∂zht0,t0

(l'instant t0 étant quelconque, cette relation est bien entendu valable à tout instant t )
L'évaporation de l'eau liquide entraîne des transferts thermiques à la fois au sein du liquide et à l'interface liquide-atmosphère. Pour modéliser ces échanges, supposons que l'eau liquide est caractérisée par une conductivité thermique λliq , une masse volumique ρliq  et que sa température varie de façon unidimensionnelle selon T[z,t].

C3. Rappeler l'expression de la loi de Fourier et établir l'équation de diffusion thermique à laquelle obéit la température au sein du liquide.

Précisons en outre que les échanges thermiques entre le liquide et l'air sont régis par la loi de Newton : la puissance thermique qui traverse une surface élémentaire dS située à la surface libre du liquide est donnée par: dP=KccTs−TAdS, où TS est la température du liquide sur la surface libre et Kcc le coefficient de conducto-convection, supposé constant.

C4. Considérons une tranche élémentaire de liquide d'épaisseur dz et de surface S qui se vaporise entre les instants t et t+dt. Expliciter l'épaisseur dz en fonction de la dérivée de h(t). Grâce à un bilan énergétique effectué sur cette tranche, montrer que :

λliq ∂T∂z[h(t),t]+KccT[h(t),t]−TA=ρliq LVdhdt(t)

où Lv est l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau (supposée constante).
Par la suite, notons v(t)=−dhdt la vitesse d'évaporation et intéressons-nous au régime quasi-stationnaire : ∂T∂t≈0.

C5*a. Montrer que T[z,t] peut alors s'écrire sous la forme : T[z,t]=a(t)z+TA où a(t) est un coefficient qui varie très lentement avec le temps.

C5*b. Déduire de l'étude précédente que le coefficient a(t) vérifie la relation suivante:

a(t)=−v(t)ρliq LVλliq +Kcch(t)

C5*c. Quel est le signe de a ? La température moyenne du liquide est-elle diminuée ou augmentée par le phénomène d'évaporation? Cette modification a-t-elle tendance à renforcer ou à limiter le phénomène ?

La variation de température induite par évaporation peut être utilisée pour mesurer l'humidité de l'air, comme nous le verrons dans la partie suivante.

DEUXIEME PARTIE MESURE DE L'HUMIDITE DE L'AIR HUMIDE

A / PSYCHROMÈTRE

Un psychromètre est un appareil destiné à mesurer l'humidité de l'air par la mesure d'une différence de température.

La pointe d'un thermomètre, entourée d'un coton imbibé d'eau liquide, est placée dans un courant d'air humide, ce qui a pour effet de provoquer l'évaporation du liquide et l'enrichissement de la phase gazeuse en vapeur d'eau (figure 4).
La température de l'eau liquide (indiquée par le thermomètre) est constante et vaut Th (température humide). Initialement, l'air humide est à la température T et possède une humidité absolue w. Après son passage sur le coton, cet air est saturé en vapeur d'eau et son humidité absolue devient wM (correspondant à une humidité relative de 100 %). Sa

Figure 4

température est alors Th.

La transformation s'effectue sous la pression atmosphérique constante PA=1,013 bar.
Définissons le système (%) constitué d'une masse mair d'air sec mélangé à une masse mvap  de vapeur d'eau en proportion telle que mvap =wmair , où w est l'humidité absolue initiale. Au cours de son passage sur le coton, ( O0 ) s'enrichit d'une masse mev  de vapeur d'eau provenant de l'évaporation du liquide.
( O0 ) n'étant pas un système fermé, il est possible de le compléter en lui adjoignant la masse mév  d'eau initialement à l'état liquide. Le système fermé ainsi défini sera appelé (of).

A1. Expliciter la relation existant entre mév ,mair  et les humidités absolues w et wM.
La transformation est suffisamment rapide pour que les échanges de chaleur entre ( S ) et le milieu extérieur soient négligeables.

A2. Montrer que l'enthalpie H de ( F ) se conserve au cours de cette transformation.
L'air humide étant un mélange idéal de gaz parfaits, son enthalpie est la somme des enthalpies de chaque constituant du mélange ; cp( air ) et cp( vap ) sont respectivement les capacités thermiques massiques à pression constantes de l'air sec et de la vapeur d'eau (supposées indépendantes de la température). L'enthalpie massique de vaporisation de l'eau liquide à la température T sera notée Lv(T).

D'autre part, l'étude de la première partie a permis d'établir que wM était reliée à δ=Mvap /Mair ,PS(T) (pression de vapeur saturante) et PA par l'équation :

wM=δPS(T)PA−PS(T)

A3. Montrer l'égalité suivante: wM−wLVTh=cp( air )+wcp( vap )T−Th
A4*a. En déduire que l'humidité absolue w initiale est donnée par :

w=δPS ThPA−PS ThLV Th−Cρ (air) T−ThLV Th+Cρ( vap )T−Th

A4*b. En réalité, la variation de température n'excède pas quelques degrés. Compte tenu des ordres de grandeur des différents termes et à l'aide des données numériques ci-dessous, simplifier l'équation précédente et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme :

w=δPS ThPA−PS Th1−A T−Th.

Donner l'expression de la constante A en fonction de PA,PsTh,δ,LvTh et cp( air ). Calculer A pour Th=286 K,PSTh=1500 Pa et δ=0,62.

Données numériques :

Lv(T)=3225−2,65TLv en KJ⋅ kg−1, avec T en KCp( air )=1006 J⋅Kg−1⋅ K−1Cp( vap )=1840 J⋅ kg−1⋅ K−1

Cette méthode est utilisée pour mesurer l'humidité relative HUR. En remplaçant w par l'expression donnée dans la première partie, en A2* et compte tenu de l'approximation PA−Pv≈PA−PSTh, l'équation précédente peut être mise sous la forme approchée :

HUR≈PsThPs(T)1−AT−Th

Le psychromètre est constitué de deux thermomètres soumis au même courant d'air. Le premier est au contact direct de l'air et mesure T. Le second est entouré de coton imbibé d'eau et mesure Th.

A5. Une mesure particulière a donné pour l'air d'un local : Th=280 K et T=288 K. Calculer I'humidité relative HUR de cet air en prenant A=6,6.10−2 K−1 et en utilisant la courbe représentée sur la figure 1.

En pratique, l'humidité relative HUR se lit directement dans une table (table psychrométrique) à partir des deux valeurs de T et Th.

B / HYGROMÈTRE CAPACITIF

Certains oxydes métalliques comme Al2O3 (alumine) sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent absorber l'eau contenue dans un gaz humide. En conséquence, leurs propriétés électriques, notamment leur permittivité diélectrique ε sont modifiées. L'utilisation de ces substances comme isolant électrique d'un condensateur permet de réaliser des capacités Ch qui dépendent de l'humidité relative HUR selon la loi approchée :

Ch=C01+a⋅HUR

où C0 et a sont deux constantes.
Ce type de condensateur est réalisé à partir d'une lame d'aluminium constituant l'une des armatures, sur laquelle est déposée une couche d'alumine poreuse. La seconde armature du condensateur est une lame d'or. La mesure de la capacité de ce type de condensateur constitue actuellement une technique fiable et précise pour déterminer l'humidité relative.

Etudions dans cette partie un montage électrocinétique permettant la mesure de Ch. Le montage complet est représenté sur la figure 5 et ses différents éléments seront abordés successivement au cours du problème.

Figure 5 : Schéma électrique complet de l'hygromètre

Les diodes utilisées (fiqure 6) sont supposées idéales, ce qui signifie :
id=0 lorsque ud≤0 (état bloqué)
ud=0 lorsque id≥0 (état passant)

Figure 6

B1. Quelle est l'origine physique de la variation de la constante diélectrique de l'alumine Al2O3( s) lorsqu'elle absorbe de l'eau?

B2. La capacité étudiée varie de 110 pF à 250 pF lorsque l'humidité relative HUR passe de la valeur 0 à la valeur 1 . Calculer les valeurs numériques de C0 et a.

Considérons le dipôle (AB) représenté sur la figure 7, pour lequel ( Da ) et ( Db ) sont deux diodes idéales identiques.

B3. Montrer que les deux diodes ne peuvent pas être simultanément dans le même état. Déterminer, selon le signe de la tension u, le résistor ohmique équivalent à (AB).

Figure 7

Figure 8

Ce dipôle est maintenant inséré dans le montage de la figure 8 dans lequel uθ(t) est une tension nulle pour t<0 et t>T1 et égale à une constante E>0 lorsque 0<t<T1. A l'instant t=0, le condensateur est déchargé.

B4*a. Établir l'équation différentielle vérifiée par uc(t) puis exprimer sa solution pour 0<t<T1, en faisant apparaître une constante de temps, notée τa.

À partir de l'instant T1,ue(t) redevient nulle.
B4*b. Quelle est alors l'équation différentielle vérifiée par uc(t) ? Expliciter dans ce cas uc(t) pour t>T1, en fonction des paramètres E,T1,Ra,Rb et Ch.

B4*c. Représenter l'allure de uc(t) en fonction du temps dans le cas particulier où Rb=10Ra. Faire figurer sur ce schéma les asymptotes et les points remarquables.

Dans le montage de la figure 9a, l'amplificateur opérationnel (AO1) est supposé idéal et fonctionne en régime de saturation. Les tensions de saturation haute et basse sont notées respectivement +USAT  et −USAT .
ue(t) est maintenant une tension créneau périodique de période T, maintenue à une valeur constante E>0 pendant une durée T1T1<T et nulle pendant le reste de la période, schématisée sur la figure 9b.

Figure 9a

Figure 9b

Le régime permanent est supposé établi : toutes les tensions sont périodiques avec la même période T. Celle-ci est choisie de sorte que RbCh≪T, ce qui entraîne que le condensateur est déchargé à la fin de chaque période. Le fonctionnement du montage sera donc étudié entre les instants 0 et T.

B5*a. Expliciter la condition reliant τa=RaCh et la durée T1, pour que la tension u1(t) en sortie de l'AO1 puisse basculer de +USAT à −USAT durant la phase où ue=E. (cette condition sera supposée vérifiée par la suite)
Déterminer, en fonction de τa, l'instant T2 qui correspond au basculement de u1(t) de la valeur +SAT   à la valeur −USAT .

B5*b. Évaluer la valeur minimale de T1 assurant le fonctionnement correct du montage, sachant que Ra=2,70MΩ. Calculer les deux valeurs extrêmes de T2 qui correspondent respectivement à Ch=110pF et Ch=250pF.

B5*c. En choisissant les valeurs numériques suivantes : T=1,0 ms,T1=1,0 ms,Ch=110pF, E=5,0 V et USAT=12,6 V, représenter en concordance de temps les tensions uc(t) et u1(t) sur un intervalle de temps de deux périodes.

Le montage représenté sur la figure 10 est destiné à mettre en forme la tension u1(t) délivrée par le circuit précédent. II comprend un amplificateur opérationnel idéal (AO2) en régime linéaire et une diode (D) idéale.

Figure 10

Figure 11

B6. Déterminer, selon le signe de u1(t), l'expression de la tension u2(t) en sortie de l'AO2. Représenter le chronogramme de u2(t) sur un intervalle de temps de deux périodes.

Cette tension u2 est appliquée à l'entrée du filtre passif représenté sur la figure 11 et constitué de deux résistances R2 et R3, ainsi que d'un condensateur de capacité C.

Le régime permanent étant établi, la tension u3(t) est périodique de période T : elle évolue entre une valeur minimale Umin  atteinte aux temps nT ( n entier) et une valeur maximale Umax  atteinte aux temps nT+T2, où T2 est la durée déterminée à la question B5∗a.

Etant donnée une fonction f(t) périodique de période T, sa valeur moyenne est définie par:

<f(t)>=1T0T f(t)dt

B7a. Calculer la valeur moyenne de u2(t) en fonction de USAT,T et T2
.B7b. Montrer que la valeur moyenne ic(t) de l'intensité qui traverse le condensateur est nulle. En déduire la valeur moyenne u3(t) en fonction de Usat ,T,T2,R2 et R3.

Afin d'alléger les expressions littérales intervenant dans les questions suivantes, posons la quantité τ=R2R3R2+R3C.

B8*a. Écrire l'équation différentielle du premier ordre à laquelle obéit u3(t) lorsque 0<t<T2. Expliciter sa solution en fonction de Umin ,USAT,R2,R3 et τ. (ne pas chercher à déterminer Umin  dans cette question)

B8*b. Quelle est l'équation différentielle satisfaite par u3(t) lorsque T2<t<T ? Déterminer sa solution en fonction de Umax ,τ et T2. (sans chercher à déterminer Umax  dans cette question)

B8*c. Montrer que Umax  et Umin  prennent les valeurs suivantes :

Umax=R3R2+R3USAT1−exp⁡−T2/τ1−exp⁡(−T/τ)Umin=R3R2+R3USATexp⁡−T−T2/τ1−exp⁡−T2/τ1−exp⁡(−T/τ).

Le taux d'ondulation ρ est défini par le quotient :  ρ=Umax−UminU3(t).
B8*d. Déterminer l'expression du taux ρ en fonction de T,T2 et τ.
Application numérique: calculer ρ dans le cas le plus défavorable, avec pour valeurs numériques T=1,0 ms et τ=20 ms. Conclure.

B8*e. Sur quels facteurs est-il possible de jouer pour diminuer le taux d'ondulation ρ ?
Au contact de l'air ambiant d'un local, le dispositif délivre une tension u3=3,72 V.
B9. Déterminer l'humidité relative HUR dans le local, en utilisant les données numériques suivantes : R2=56,0 KΩ,R3=140kΩ,Ra=2,70MΩ, USAT =12,6 V et T=1,0 ms.