CONCOURS ARTS ET MÉTIERS ParisTech - ESTP - ARCHIMEDE

Épreuve de Physique PSI

Durée 3 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

A rendre avec la copie 1 document-réponse non-plié

Le problème comporte deux parties : l'étude de l'effet Hall en régime permanent ainsi qu'en régime variable, puis son application dans la détermination des positions et vitesses angulaires de systèmes tournants.

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques;

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italique ont pour objet d'aider à la compréhension du problème;

- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par les candidat(e)s ;

- aucune connaissance particulière sur les semi-conducteurs n'est requise.

L'effet Hall a été découvert en 1879 par E.H. HALL ; celui-ci observa, sur des bandes de cuivre parcourues par un courant, l'apparition d'une différence de potentiel lorsqu'un champ magnétique leur était appliqué. Jusqu'aux années 1960, l'effet Hall a été principalement utilisé pour analyser la nature et la concentration des porteurs de charge présents dans un solide. L'introduction plus récente de composants à matériaux semi-conducteurs, comme l'arséniure d'indium InAs et l'antimoniure d'indium InSb a permis d'obtenir des tensions de Hall suffisamment élevées pour justifier leur emploi dans l'industrie. Les principales applications de cet effet concernent les gaussmètres, ampèremètres, wattmètres, multimètres analogiques, compas magnétiques ..., nombre d'instruments et dispositifs exploitant la mesure de l'intensité et/ou la direction d'un champ magnétique ou d'un courant dans un conducteur.

PREMIERE PARTIE ETUDE DE L'EFFET HALL

Le référentiel d'étude est rapporté à trois axes orthogonaux Ox,Oy,Oz;ux,uy,uz est la base orthonormée directe associée.

A / REGIME STATIQUE

Une plaquette parallélépipédique réalisée dans un semi-conducteur dopé n, d'épaisseur h, de largeur ℓ et de longueur finie L, est utilisée pour réaliser un capteur à effet Hall. Les seules charges libres sont des électrons de charge de q=−e; Nn représente leur nombre par unité de volume et σ désigne la conductivité électrique du matériau semi-conducteur.

La plaquette est traversée par un courant électrique d'intensité constante I0>0, uniformément réparti sur la section transversale avec la densité volumique de courant j=Juy, de sorte que I0=Jhl, comme le montre la figure 1 ci-dessous ; le champ électrique associé est noté E0=E0uy (l'alimentation extérieure n'est pas représentée pour simplifier le schéma).

Le capteur est placé au centre O du repère cartésien, dans un champ magnétique uniforme et indépendant du temps (créé par un dispositif extérieur non représenté) de vecteur B=Buz avec B>0. Dans cette sous-partie, le champ magnétique créé par le courant I0 dans la plaquette est supposé négligeable devant B.

Figure 1

A. 1 Exprimer la relation liant la densité de courant J et la vitesse de déplacement V des électrons dans la plaquette. Préciser les caractéristiques de V.
A. 2 Ecrire, sous sa forme vectorielle, la force Fmag  à laquelle est soumis l'électron de la part du champ magnétique, en supposant qu'il est animé de la vitesse de dérive V.
En déduire la force de Laplace FL qui s'exerce sur la plaquette.
Préciser l'effet du champ magnétique sur la trajectoire des électrons dans la plaquette.
A. 3 Montrer que, sous peine de voir disparaître le régime permanent d'écoulement des charges dans le conducteur, un champ électrique, appelé champ de Hall, apparaît et qu'il s'écrit EH=kE(J∧B), où kE est un coefficient à déterminer ; préciser la direction et le sens de ce champ à l'aide d'un schéma.
A. 4 En déduire l'existence d'une tension VH=VP1−VP2 dite tension de Hall, qui apparaît entre les deux faces opposées (1) et (2) de la plaquette, puis l'écrire sous la forme VH=RHhI0B, où RH est le coefficient de Hall qu'il conviendra d'expliciter en fonction de Nn et e. Analyser le signe de RH.
A. 5 Application numérique : Calculer la constante RH et la valeur de B à l'aide des données suivantes :  I0=100 mA, VH=126,7mV, Nn=1,7.1022 m−3, e=1,6.10−19C, h=0,3 mm, ℓ=1 cm, L=3 cm.
A. 6 En pratique, un capteur est caractérisé par sa sensibilité. Définir puis calculer la sensibilité SB de ce capteur vis-à-vis du champ magnétique.

La constante de Hall varie avec la température - car la densité de charges libres en dépend - selon la loi : RH(t)=RH(0). exp⁡(−at), où la température t s'exprime en degrés Celsius, avec a=0,014 ∘C−1 pour un capteur en InSb.
A. 7 Evaluer la variation relative de la tension de HallVH quand la température au niveau du capteur s'élève de 10 degrés. Commenter cette valeur.
A. 8 Montrer qu'il existe une relation simple entre la force de Laplace FL et la tension de Hall, de la forme VH=ζFL⋅ux, où ζ est un coefficient à déterminer.

Désignons par E le champ électrique résultant dans la plaquette traversée par la densité de courant J, en présence du champ magnétique B.
A. 9 Montrer que E,J et B vérifient la loi d'Ohm locale : J=σE−kJ(J∧B), où kJ est un coefficient à déterminer. En déduire l'expression de E en fonction de J et B.
A. 10 Représenter, dans le plan Oxy, les vecteurs Jσ,E et kj(J∧B). Tracer les lignes de courant, les lignes de champ et les surfaces équipotentielles associées, en distinguant deux cas : absence ou présence du champ magnétique.
A. 11 Montrer que les lignes de champ électrique et les lignes de courant font un angle ψ qui sera exprimé en fonction de B,σ et RH. Calculer cet angle ψ pour un champ B=1 T, sachant que σ=2.104Ω−1⋅ m−1.

Les deux fils conducteurs sont soudés à la plaquette aux points P1 et P2, de coordonnées respectives ( ℓ/2,y1,0 ) et ( −ℓ/2,y2,0 ) avec, théoriquement, y2=y1.
A. 12 Estimer le décalage maximum admissible δ=y2−y1 par rapport à leur position théorique, sachant que la mesure doit fournir une tension de Hall VH à 1% près. Commenter le résultat; proposer un montage complémentaire pour compenser ce décalage et préciser le protocole de réglage.
A. 13 Etablir, qu'en présence du champ magnétique, la conductivité du conducteur devient :
σ′=σ1+λ2 B2, puis expliciter le coefficient λ. Calculer numériquement σ′.

B / REGIME DYNAMIQUE

La plaquette est maintenant placée dans un champ magnétique extérieur variable dans le temps bext =bext (t)uz. Elle possède désormais une longueur L extrêmement grande devant les autres dimensions, si bien qu'elle sera considérée comme infinie selon l'axe Oy.

En l'absence de toute alimentation ( I0=0 ), il apparaît dans la plaquette une densité volumique de courant électrique induit j=j(x,t)uy et un champ magnétique b=b(x,t)uz. La densité volumique de charges électriques dans la plaquette est nulle et les propriétés diélectriques et magnétiques du matériau constituant la plaquette seront assimilées à celles du vide ε0=8,85.10−12 F.m−1,μ0=4π.10−7H.m−1.
B. 1 Rappeler les équations de Maxwell au sein de la plaquette, en se plaçant dans l'approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS).
B. 2 Calculer div j, puis écrire rotj en fonction d'une dérivée temporelle de b, en supposant vérifiée la loi d'Ohm locale établie en A.9.
B. 3 Etablir la relation liant j(x,t) à ∂b(x,t)∂x, puis celle entre ∂j(x,t)∂x et ∂b(x,t)∂t.

En déduire que j(x,t) vérifie l'équation aux dérivées partielles suivante: ∂2j∂x2=kD∂j∂t, où kD est un coefficient à déterminer. De quel type d'équation s'agit-il ?

Pour résoudre cette équation différentielle en régime harmonique, écrivons le champ magnétique extérieur bext =boext cos⁡ωtuz avec boext cos⁡ωt=ℜeboext eiωt et la densité de courant induit j=j(x)cos⁡(ωt+φ(x))uy avec j(x)cos⁡(ωt+φ(x))=ℜej(x)eiφ(x)eiωt.
B. 4 Ecrire l'équation différentielle vérifiée par la densité complexe de courant j(x)=j(x)eiφ(x).

Soient k=α(1+i) avec i2=−1 et 2α2=μ0ωσ.
B. 5 Justifier, en raisonnant sur les symétries, que j(x,t) est une fonction impaire par rapport à la variable x, puis écrire la relation entre j(−x) et j(x). Vérifier que j(x) peut s'écrire sous la forme j(x)=A⋅f(kx), où A est une constante complexe et f(kx) est une fonction à expliciter.
B. 6 En déduire l'expression de b(x). Préciser la parité de cette fonction. Justifier qualitativement la condition aux limites: b(±ℓ/2)=boext . Ecrire les expressions complètes de j(x) et de b(x) en fonction de b0 ext ,k,ℓ,ω et σ.
La plaquette est de nouveau traversée par un courant constant d'intensité I0, de densité uniforme J0=J0uy, se superposant à la densité de courant induit j=j(x,t)uy; ce courant constant crée dans la plaque un champ magnétique B0.
B. 7 Montrer, grâce à des considérations de symétrie, que pour un point M(x,y,z≪h) le champ B0 s'écrit: B0=B0(x)uz. Préciser la parité de la fonction B0(x), ainsi que la valeur de B0(0). Etablir l'expression du champ B0=kBxuz, où kB est un coefficient à expliciter.

II sera admis que le potentiel vecteur A est de la forme A=A(x,t)uy et qu'll n'intervient pas dans la tension de Hall instantanée VH(t) entre les faces opposées de la plaquette.
B. 8 Ecrire la superposition des champs magnétiques B0 et b et des densités de courant ( J0 et j ) dans la plaquette. En déduire le champ de Hall total, EH.
B. 9 En examinant la parité des fonctions J0 B0,jb,J0 b et jB0, établir que:

−ℓ/2ℓ/2 EH⋅uxdx=−ℓ/2ℓ/2 RHμ0∂∂xB0(x,t)b(x,t)dx.

En déduire l'expression de VH(t). L'amplitude de cette tension de Hall dépend-elle ou non de l'existence des courants induits dans la plaque?
B. 10 Déterminer la force de Laplace FL qui s'exerce sur la plaquette. En admettant que la relation VH=ζ⋅FL⋅ux établie en A.8 reste valable, retrouver simplement le résultat de la question B.9.

DEUXIEME PARTIE APPLICATIONS DE L'EFFET HALL

C / CAPTEUR DE ROTATION D'UN ARBRE DE MACHINE TOURNANTE

Afin de déterminer la position et la fréquence de rotation d'un arbre de machine tournante, l'échantillon constituant le capteur prend la forme d'un parallélépipède à section carrée (de côté a) ; il est constitué d'un semi-conducteur de type n et est traversé du même courant I0 (figure 2). Dans un premier temps, le champ magnétique B est parallèle à Oz et la tension de Hall mesurée est notée VH1. Dans un deuxième temps, le champ magnétique B est dirigé selon Ox et la tension de Hall mesurée vaut VH2.

Figure 2

C. 1 Déterminer la tension VH2 après avoir précisé entre quelles faces elle était détectable.

Le champ magnétique B, tout en demeurant de module constant et égal à B, est maintenant oblique, de composantes Bx et Bz, respectivement selon Ox et Oz. Deux prises de Hall sont aménagées sur l'échantillon afin de détecter simultanément VH1 et VH2.
C. 2 Montrer que la connaissance de VH1 et VH2 permet une détermination simple de la valeur de l'angle θ que fait le champ B avec l'angle Oz .
C. 3 Calculer l'angle θ à l'aide des données suivantes: VH1=38,0mV et VH2=65,8mV.

Le montage pratique est représenté de façon simplifiée sur la figure 3. L'axe Oy de l'échantillon semi-conducteur est confondu avec l'axe de rotation du moteur sur lequel les mesures sont réalisées ; le capteur, placé à l'extrémité de l'arbre dans un évidement aménagé à cet effet, est fixe, solidaire du stator.

Dans la cavité, sur la paroi interne et solidaire de l'arbre, sont collées deux «tuiles» en forme de quart de cylindre constituées par deux aimants permanents ; entre ces aimants sont placés deux compléments amagnétiques de même forme; l'arbre de rotation, en acier magnétique feuilleté, assure la fermeture du flux.

Le champ magnétique B est considéré comme uniforme dans la zone où se trouve le capteur; sa direction est repérée par l'angle θ tel que: θ=(OZ,B). La vitesse de rotation angulaire de l'arbre du moteur est notée Ω.
C. 4 Déterminer, dans le cas d'une rotation uniforme de l'arbre et le capteur restant fixe, les lois d'évolution des tensions VH1(t) et VH2(t) en fonction du temps, sachant qu'au temps t=0,θ vaut θ0. Préciser la valeur de la tension maximale en fonction de RH,B,I0 et a.
C. 5 Etablir la relation existant entre f, la fréquence de la tension VH1(t) et la vitesse de rotation Ω=dθdt du moteur.
C. 6 Expliquer pourquoi l'extrémité de l'arbre doit être feuilletée.

La machine qui est étudiée a deux enroulements de mêmes caractéristiques, α et β au stator et un aimant permanent au rotor; elle est représentée symboliquement en figure 4 (le capteur de position est au centre du repère en petites dimensions). La résistance de chaque enroulement vaut R. Lorsque la machine fonctionne en génératrice à vide (les courants iα et iβ sont nuls), les tensions induites dans les bobines statoriques sont eα et eβ et se retrouvent aux bornes des enroulements, de sorte que uα=eα et uβ=eβ. Des mesures ont permis d'établir que : eα=Φ0Ωsin⁡(θ) et eβ=Φ0Ωcos⁡(θ).
C. 7 Donner un schéma électrique équivalent de chaque enroulement i(i=α ou β) faisant apparaître la tension d'alimentation ui, ei et R. Justifier la forme des tensions eα et eβ.

En fonctionnement moteur, les enroulements α et β sont alimentés par les courants iα et iβ sous les tensions uα et uβ.
C. 8 En réalisant un bilan de puissance, déterminer l'expression du couple électromagnétique Tem en fonction de eα,eβ,iα,iβ et Ω. Montrer que pour une position θ donnée, il existe une infinité de couples ( iα,iβ ) fournissant le couple électromagnétique Temsou  souhaité. Représenter dans un repère cartésien ( O,iα,iβ ) le lieu des points M de coordonnées ( iα,iβ ) associés au couple Temsou .
C. 9 Etablir l'expression des courants optimaux iα, opt  et iβ, opt  donnant le couple électromagnétique Temsou  et minimisant les pertes Joule au stator. Montrer comment les signaux issus du capteur de position peuvent être mis à profit pour générer les courants de référence dans un asservissement de couple.

Figure 3

Figure 4

Proposons maintenant une détermination de la vitesse de rotation plus précise, afin d'assurer le contrôle de la dynamique latérale du véhicule en toutes circonstances (système ESP : Electronic Stability Program).

D / CAPTEUR DE ROTATION (ESP)

Le dispositif est constitué d'un disque muni de pignons (fabriqués dans un matériau magnétique) solidaire de la roue du véhicule, d'un aimant non représenté et de deux capteurs à effet Hall, fixes par rapport au châssis. La figure 10 montre en coupe (le schéma est simplifié, le rayon de la roue étant suffisamment grand pour que les arcs de cercles paraissent confondus avec des segments de droite) le profil d'une dent de pignon avec son bord d'attaque et son bord de fuite, ainsi que deux capteurs à effet Hall 1 et 2 dont les sorties sont amplifiées avec un gain supplémentaire. Les signaux E1(t) et E2(t) issus de ces capteurs correspondent alors au profil temporel de l'image du champ magnétique capté par les transducteurs de Hall (les lignes de champ sont modifiées périodiquement - de période T - par le passage de la denture du pignon). La distance séparant deux bords d'attaque successifs est p.

Un modèle au premier harmonique s'écrit :

E1(t)=5+2,5cos⁡2πtT et E2(t)=5+2,5cos⁡2πtT−π3  (exprimés en volts).

Figure 5

II conviendra de noter le décalage temporel des deux signaux E1(t) et E2(t), lié au décalage d des positions des deux capteurs. La tension de différence E(t)=E1(t)−E2(t) est injectée à l'entrée du montage électronique à amplificateur opérationnel représenté sur la figure 6. Les amplificateurs opérationnels (AO) utilisés dans la suite du problème sont supposés idéaux ; ils sont alimentés entre +VCC et −VCC, mais leurs alimentations ne sont pas représentées pour la clarté du schéma. Dans la suite du problème, si un amplificateur opérationnel fonctionne en régime de saturation, les tensions de saturation seront notées ±VSAT  avec VSAT =12 V.

Figure 7

D. 1 De quels paramètres la période T des signaux E1 et E2 dépend-elle? Que vaut la valeur numérique du rapport d/p ?

La figure 7 montre la caractéristique de la tension S(t) en fonction de la tension E(t).
D. 2 Expliquer le fonctionnement de l'AO  5 et déterminer (en le justifiant) les expressions de EL et EH en fonction de R1,R2 et VSAT. Orienter, si nécessaire, la caractéristique représentée sur la figure 7 et préciser le phénomène ainsi décrit.
Déterminer numériquement EL et EH, sachant que R1=10kΩ et R2=86kΩ.
D. 3 Représenter sur le document réponse, et pour deux périodes complètes, l'évolution des tensions E1(t) et E2(t), puis celle de E(t) et S(t).
D. 4 Comment l'écart ΔE=EH−EL est-il appelé ? Quel est l'intérêt d'un tel montage par rapport à un montage à comparateur simple ?
D. 5 Analyser la forme du signal S(t) et préciser l'intérêt d'un tel dispositif pour une utilisation en tachymètre. Quels sont ses avantages par rapport à un système optique ?

Académie :

Session :

: Modèle EN.
Examen ou Concours
Série*:
Spécialité/option :
Repère de l'épreuve:
Épreuve/sous-épreuve :

NOM :

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms :
N∘ du candidat ◻
Né(e) le :
convocation ou la liste d'appel)

Examen ou concours :
Série* :
Spécialité/option :
Numérotez chaque
Repère de l'épreuve :
page (dans le cadre
en bas de la page) et
Epreuve/sous-épreuve :
placez les feuilles
intercalaires dans le
(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)
bon sens

Note : Appréciation du correcteur (uniquement s'il s'agit d'un examen) :

20

- Uniquement s'il s'agit d'un examen.

10PSI12

Document réponse à compléter et rendre avec la copie

- II est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.