CONCOURS ARTS ET MÉTIERS ParisTech - ESTP - ARCHIMEDE

Épreuve de Physique PSI

Durée 3 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

Le problème, consacré à l'acoustique d'un silencieux automobile, se décompose en trois volets : la première partie développe l'étude générale d'une onde acoustique dans un fluide parfait, la seconde partie, plus particulièrement orientée vers l'adaptation de l'impédance, est relative au phénomène de réflexion et transmission de l'onde en incidence normale, la troisième partie propose un modèle simplifié du silencieux d'échappement.

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que :

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques ; les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés ;

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème mais ne donnent pas lieu à des questions ;

- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par le(la) candidat(e).

Sur un véhicule à moteur, le silencieux est un système conçu pour limiter le bruit produit par les gaz d'échappement. Le traitement de ces bruits a considérablement progressé ces dernières années. Dans la hiérarchie des nuisances sonores, il est passé derrière les bruits produits par le rayonnement du moteur, la vibration des accessoires, le fonctionnement du ventilateur de refroidissement et le roulage des pneus.

PREMIÈRE PARTIE ONDE ACOUSTIQUE DANS UN FLUIDE PARFAIT

Le fluide est supposé parfait, son mouvement est décrit sans prendre en compte les effets de viscosité et les échanges thermiques à l'intérieur du fluide. Les détentes et compressions locales du fluide sont isentropiques ; V(P) étant le volume du fluide et P sa pression, le coefficient de compressibilité isentropique, constant pour le fluide, s'écrit :

χS=−1V∂V∂PS.

La propagation des ondes sonores est associée à un écoulement irrotationnel. Les effets de pesanteur ne sont pas pris en compte.

Un tuyau cylindrique horizontal infini de section S0 constante et d'axe x'x (figure 1) contient un fluide parfait compressible qui, au repos, possède une masse volumique μ0 et se trouve à la pression P0 et à la température T0. Ces grandeurs sont uniformes dans l'espace.

L'équilibre est perturbé par le passage d'une onde acoustique plane qui se propage dans le cylindre suivant la direction Ox. La perturbation unidirectionnelle ne dépend ainsi que de l'abscisse x le long du «tuyau sonore» et du temps t. Dans le milieu perturbé, u(x,t) représente le déplacement à l'instant t du fluide situé au repos à l'abscisse x.

Figure 1

Les champs de pression et de masse volumique dans le fluide dépendent du temps et de l'espace ; ils peuvent s'écrire sous la forme :

P(x,t)=P0+p(x,t)|p(x,t)|≪P0μ(x,t)=μ0+μ1(x,t)μ1(x,t)≪μ0

La vitesse acoustique, ou vitesse vibratoire en un point d'abscisse x, est liée au déplacement du fluide et définie par : v(x,t)=∂u(x,t)∂tex.

L'étude est effectuée dans le cadre de «l'approximation acoustique» limitée aux mouvements de faible amplitude: le déplacement u(x,t), la vitesse acoustique v(x,t), la pression acoustique (ou surpression) p(x,t) et la variation de masse volumique du fluide μ1(x,t) ainsi que leurs dérivées sont des infiniment petits du premier ordre.

A / CÉLÉRITÉ DU SON

La linéarisation consiste à ne garder dans les équations que les termes d'ordre un en p,v et μ1.
A1. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la tranche de fluide de volume S0dx subissant la perturbation, établir à l'ordre un l'équation différentielle suivante:

∂p∂x=−μ0∂v∂t.

A2. Retrouver cette équation, en précisant les hypothèses, par linéarisation de l'équation d'Euler:

μ∂v∂t+(v⋅grad)v=−gradP+μg.

A3. Exprimer l'accroissement relatif δ du volume de la tranche de fluide S0dx entre l'état de repos et l'état perturbé. En déduire la surpression correspondante: p(x,t)=−1χs∂u∂x et sa dérivée par rapport au temps : ∂p(x,t)∂t=−1χs∂v∂x.
A4. Etablir l'équation de propagation relative à la surpression p(x,t):∂2p(x,t)∂x2=1C2∂2p(x,t)∂t2. Donner l'expression de la vitesse de propagation C de l'onde acoustique le long de l'axe Ox en fonction de χs et μ0.

A5. Le fluide est de l'air assimilé à un gaz parfait à la température T0=293 K. Après avoir déterminé χs en fonction du rapport γ des capacités thermiques molaires du gaz et de la pression P0, établir l'expression de C en fonction de T0, du rapport γ, de la masse molaire M du fluide et de la constante R des gaz parfaits.

Dans ces conditions, la célérité du son dans l'air est Cair =340 m.s−1.
A6. Comparer la célérité dans l'air Cair  à la célérité Ceau  du son dans l'eau dont le coefficient de compressibilité isentropique est χs=5.10−10 Pa−1 et la masse volumique μ0=103 kg.m−3. Donner un ordre de grandeur de la célérité Csol  du son dans un solide. De quels paramètres du solide dépend-elle? Donnée : 10,5≈1,4.

B / IMPÉDANCES EN ACOUSTIQUE

L'onde plane progressive acoustique se déplace dans le sens des x croissants au sein d'une conduite de section constante S0. Le déplacement est de la forme : u(x,t)=ft−xC. - L'impédance caractéristique Z du fluide où se propage l'onde, est définie par le rapport pression acoustique / vitesse acoustique suivant : Z=p(x,t)v(x,t).

B1. Montrer que l'impédance caractéristique du fluide est une constante Zc à préciser en fonction de μo et C . Donner son unité dans le Système International.

Calculer Zair  dans le cas de l'air à 20∘C, sa masse volumique étant μair =1,3 kg.m−3.
B2. Comparer, sans préciser les valeurs numériques, les impédances caractéristiques d'un gaz, d'un liquide et d'un solide.

B3. Exprimer l'impédance caractéristique du fluide pour l'onde inverse, onde plane progressive de la forme: u(x,t)=ft+xC, se déplaçant dans le sens des x décroissants.

- L'impédance acoustique Za de la conduite est définie par le rapport de la pression acoustique sur le débit volumique du fluide. Pour un tuyau de section constante S0, elle s'écrit :

Za=p(x,t)S0v(x,t)

B4. Justifier à l'aide d'une analogie électrocinétique ce terme «impédance» adopté pour caractériser la propagation du son dans la conduite. Donner l'expression de l'impédance acoustique Za d'un tuyau sonore cylindrique, en fonction de sa section S0, de la masse volumique μ0 du fluide qu'il contient et de la vitesse C du son dans le fluide.

C / INTENSITÉ SONORE

La puissance sonore instantanée P(x,t) transportée par l'onde plane progressive à travers une surface S=Sex orthogonale à la direction de propagation ex, est définie par: P(x,t)=π(x,t)⋅S, où π(x,t) est le vecteur densité volumique de courant d'énergie ou puissance surfacique transportée : π(x,t)=p(x,t)v(x,t).

L'intensité I(x) de l'onde sonore est, par définition, la valeur de la puissance moyenne temporelle transférée par l'onde sonore à travers une surface unité d'abscisse x perpendiculaire à sa direction de propagation Ox:I(x)=⟨π⟩.

- Si a (M,t) et b(M,t) sont deux fonctions sinusoïdales de même pulsation, a et bleurs représentations complexes associées, alors la valeur moyenne temporelle, notée < a.b > , du produit a( M,t ). b(M,t), est obtenue par la relation :

<a⋅b>=12ℜeab∗=12ℜea∗b, et en particulier <a2>=12|a|2. |a|=aa∗ est le module de la grandeur complexe a.

Le domaine de fréquences accessibles à l'oreille humaine s'étend de 20 Hz à environ 20 kHz. A une fréquence de 1 kHz , l'oreille est capable de percevoir un son dont la densité de courant énergétique vaut 10−12 W.m−2 et la perception devient douloureuse à 1 W.m−2.Vu l'énorme différence d'ordre de grandeur entre ces valeurs extrêmes, une échelle logarithmique s'impose. Le seuil de perception I0=10−12 W.m−2 est pris comme référence et, à une densité de courant énergétique I (en W. m−2 ), est associée une intensité sonore en décibel définie par :

IdB=10log⁡II0

L'émetteur, en x=0, génère une vibration sinusoïdale de pulsation ω de la forme :

u(0,t)=Umcos⁡(ωt)

Um représente l'amplitude du déplacement. L'onde plane progressive qui se propage le long du tuyau supposé infini selon la direction Ox est représentée par :

- en notation réelle :  u(x,t)=Umcos⁡(ωt−kx),

- en notation complexe :  u(x,t)=Umexp⁡[j(ωt−kx)].

C1. Déterminer le nombre d'onde k en fonction de ω et de la célérité C de l'onde. Que représente-t-il? Retrouver, en fonction de μ0 et C , l'expression de l'impédance caractéristique du fluide: Z=p(x,t)v(x,t). Déterminer Pm et Vm, les valeurs maximales de p(x,t) et v(x,t), en fonction de ω,μ0,C et de l'amplitude Um.

C2. Quelle est l'expression de l'intensité acoustique I=⟨π⟩ pour l'onde plane progressive harmonique en fonction de Pm et de l'impédance caractéristique du fluide Z ?

C3. Exprimer la puissance moyenne ⟨P⟩ transportée à travers une conduite de section constante S0, en fonction de Pm et de l'impédance acoustique de la conduite Za.

C4. L'onde sonore de fréquence 1 kHz se propage dans l'air d'impédance caractéristique Zair . Le tableau suivant donne, au seuil de perception et au seuil de douleur, les ordres de grandeur des intensités IdB en décibel, ainsi que les pression, vitesse et amplitude maximales des vibrations notées respectivement Pm,Vm et Um :

|  | IenW.m−2 | I(endB) | Pm(enPa) | Vmenm.s−1 | Um(enm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seuil de perception | 10−12 | 0 | 3.10−5 | 0,7.10−7 | 10−11 |
| seuil de douleur | 1 | 120 | 30 | 0,7.10−1 | 10−5 |

Justifier «l'approximation acoustique». Commenter succinctement la sensibilité de l'oreille et son domaine d'audition.
C5. Quelle est, en décibels, l'intensité sonore résultant de la superposition de deux ondes sonores émises par deux sources indépendantes d'intensité 60 dB ?
Donnée : log⁡2≈0,3.

DEUXIEME PARTIE REFLEXION ET TRANSMISSION EN INCIDENCE NORMALE

D / TUYAU SONORE : INFLUENCES DES FLUIDES ET D'UN RACCORDEMENT

Une conduite est constituée de deux tubes cylindriques de sections respectives S1 et S2, de même axe x 'x et séparés par le plan x=0. Deux fluides non miscibles se répartissent de part et d'autre de ce plan (figure 2).

- x<0 : le fluide 1 est de masse volumique μ1; le son s'y propage à la célérité C1;

- x>0 : le fluide 2 est de masse volumique μ2; le son s'y propage à la célérité C2.

Figure 2

Les impédances acoustiques Za1  et Za2  des tubes de sections respectives S1 et S2 sont liées aux impédances caractéristiques Z1 et Z2 des milieux par les relations:

‖Za1=μ1C1S1=Z1S1 pour x<0 ‖Za2=μ2C2S2=Z2S2 pour x>0  avec α=Za1Za2.

Une onde de pression plane progressive harmonique incidente pi(x,t) se propage dans le milieu 1 selon le sens des x croissants. La discontinuité de l'impédance au niveau du raccordement donne naissance en x=0 à :

- une onde de pression transmise dans le milieu 2, pt(0,t) dont la puissance est Pt,
> une onde de pression réfléchie dans le milieu 1, pr(0,t) dont la puissance est Pr.

Les pressions acoustiques incidente, transmise et réfléchie s'expriment par:
pi(x,t)=Pimcos⁡ωt−xC1 pt(x,t)=Ptmcos⁡ωt−xC2 pr(x,t)=Prmcos⁡ωt+xC1
La puissance moyenne Pi est associée à l'onde incidente. Les coefficients de réflexion R et de transmission T en puissance sont définis par les valeurs absolues des rapports des puissances moyennes transportées :

R=PrPi  et  T=PtPi.

D1. Montrer que le déplacement incident, correspondant à pi(x,t), s'écrit sous la forme :
ui(x,t)=Uimcos⁡ωt−xC1−π2. Exprimer Uim en fonction de Pim,ω,C1 et μ1.
D2. Donner les puissances moyennes transportées Pi,Pr et Pt en fonction de Pim, Prm,Ptm et des impédances acoustiques des tubes, notées Za1 et Za2.

D3. Enoncer, en les justifiant, les conditions de passage de l'onde à l'interface des deux fluides. En déduire deux équations reliant Pim,Prm,Ptm et α.

D4. Déterminer, en fonction de α, les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de pression : rp=pr(0,t)pi(0,t) et tp=pt(0,t)pi(0,t).

D5. Exprimer les coefficients de réflexion R et de transmission T en puissance à travers l'interface en fonction du seul coefficient α. Quelle relation existe-t-il entre R et T ? Que traduit-elle?

Influence des deux milieux pour une conduite de section constante : S1=S2=S0
La discontinuité de l'impédance au niveau du raccordement est liée à la différence de nature entre les deux fluides.

D6. Le milieu 2 est l'air, d'impédance caractéristique Zair2  et le milieu 1 l'intérieur du corps humain dont les constituants sont caractérisés par une impédance caractéristique Zcorps1 ≫Zair2 . Evaluer rp et tp, puis T et R. Commenter.
Calculer l'atténuation en décibel TdB=10log⁡(T), correspondant au coefficient de transmission T=1,7.10−3. Pourquoi le médecin utilise-t-il un stéthoscope pour écouter les battements cardiaques ou les murmures respiratoires? Donnée: log⁡17≈1,2.

Influence du raccordement des deux conduites pour un fluide unique: α=S2/S1
Un fluide de masse volumique au repos μ0 dans lequel le son se propage à la célérité C occupe la conduite constituée des deux tubes de sections différentes S1 et S2. La discontinuité de l'impédance au niveau du raccordement est représentée par le changement de section.
D7. Tracer l'allure de la fonction R(α). Pour quelle valeur de α, y a-t-il adaptation de l'impédance? Commenter les cas limites: S2≪ S1 et S2≫ S1.

E / PAVILLON EXPONENTIEL ET ADAPTATION DE L'IMPÉDANCE

Un pavillon acoustique rigide de longueur L, d'axe de révolution Ox et de section circulaire S(x) (figure 3) contient un fluide au repos de pression P0, de masse volumique μ0 et de coefficient de compressibilité isentropique χs constant. Les effets de pesanteur sont négligés.

Figure 3

L'équilibre est perturbé par une onde sonore de faible amplitude qui se propage dans le pavillon suivant Ox. Elle est caractérisée par le déplacement longitudinal u(x,t) du fluide situé au repos à l'abscisse x, par la pression acoustique p(x,t) et par la vitesse acoustique v(x,t)=∂u(x,t)∂tex dont la composante radiale est négligée. L'équation d'Euler les relie par l'équation différentielle: ∂p(x,t)∂x=−μ0∂v(x,t)∂t.

Le champ de pression dans le fluide dépend du temps et de l'espace par la relation:

P(x,t)=P0+p(x,t) |p(x,t)|≪P0

E1. Exprimer l'accroissement relatif δ du volume S(x)dx de la tranche de fluide entre l'état de repos et l'état de mouvement. En déduire la surpression correspondante p(x,t) en fonction de χs,u,∂u∂x et dln⁡S(x)dx.
E2. Démontrer l'expression de l'équation d'onde à laquelle obéit p(x,t) dans le pavillon:

1C2∂2p(x,t)∂t2−∂2p(x,t)∂x2=dln⁡ S(x)dx∂p(x,t)∂x

La section circulaire du pavillon varie selon la loi: S(x)=S(0)ex/a, avec a >0.
E3. Sachant que l'onde sonore se propage à la célérité C, écrire l'équation de propagation précédente en fonction de C , a et de dérivées spatiales et temporelles de p(x,t).
L'onde sonore est considérée plane progressive harmonique, de la forme :

p(x,t)=Pmexp⁡[j(ωt−kx)]

Le nombre d'onde k est, a priori, complexe : k=k′−jk′′,k′ et k′′ étant réels.
E4. Mettre en évidence dans l'expression de p(x,t) les termes d'amortissement et de propagation.

E5. Etablir la relation de dispersion reliant k,ω, a et C .
E6. Montrer que le pavillon se comporte comme un filtre passe-haut ; préciser sa pulsation de coupure ωC en fonction de a et C.

E7. Exprimer la fréquence de coupure fc en fonction de C,L,S(0) et S(L).
La fréquence de coupure du pavillon acoustique est fC=150 Hz.
E8. L'onde sonore progressive se propage suivant x>0. Déterminer le réel k ' en fonction de C,ωC et ω, ainsi que le réel k " en fonction uniquement de a .
E9. Déterminer la puissance moyenne transférée par l'onde sonore à travers la surface S(x) perpendiculaire à sa direction de propagation, en fonction de Pm,μ0,C,S(0),ω et ωC. Commenter.

Le pavillon acoustique est intercalé dans le raccordement de deux conduites de sections S(0) et S(L) comme l'indique la figure 4 ci-dessous :

Figure 4

E10. Déterminer, pour ω>10ωC, le coefficient de transmission Tpav =Ptransférée Pincidente  relatif aux puissances acoustiques incidente à l'entrée et transférée à la sortie du pavillon de longueur L. Que peut-on dire du rapport des intensités sonores transférée et incidente Itransférée Iincidente  ? Commenter.

E11. Comparer Tpav  au coefficient de transmission en puissance T de la conduite en l'absence de pavillon (situation considérée aux questions D5. et D7.) en exprimant le rapport Tpav T en fonction de α. Préciser la valeur numérique de ce rapport pour α=9. Commenter en précisant le gain en décibel obtenu par le pavillon intercalé.
Donnée : log⁡36≈1,56.

TROISIEME PARTIE MODELE SIMPLIFIE D'UN SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT

Le tuyau d'échappement d'une automobile est assimilé à une conduite cylindrique supposée infinie de section S1 occupée par un gaz d'échappement de masse volumique μ0 au repos. L'expulsion de ce gaz de combustion engendre des ondes sonores désagréables pour l'oreille humaine, il faut en diminuer l'intensité.

Un filtre acoustique cylindrique, ou silencieux d'échappement, de section S2S2>S1 et de longueur L, est intercalé dans la conduite (figure 5). Il est traversé par le gaz d'échappement.

Le son se propage à la célérité C=460 m⋅ s−1 dans l'ensemble du dispositif à une température de 250∘C.

Le bruit à assourdir est modélisé par une onde sonore incidente plane progressive harmonique de fréquence f caractérisée par la pression acoustique : pi(x,t)=Pim exp⁡[j(ωt−kx)].

La pression acoustique pt(x,t)=Ptmexp⁡[j(ωt−kx)] obtenue à la sortie du silencieux est la superposition d'une infinité d'ondes sonores transmises après réflexions successives dans le filtre acoustique en x=L et x=0.

Dans les trois domaines, le champ des pressions associé à l'onde est de la forme :

p(x<0,t)=Pimexp⁡[j(ωt−kx)]+Prmexp⁡[j(ωt+kx)]p(0<x<L,t)=PmLexp⁡[j(ωt+kx)]+Pm0exp⁡[j(ωt−kx)]p(x>L,t)=Ptmexp⁡[j(ωt−kx)]

- Prmexp⁡[j(ωt+kx)] est la superposition d'une infinité d'ondes qui franchissent l'interface x=0 dans le sens des x décroissants, à l'issue d'un nombre impair de réflexions aux interfaces du filtre ;

- Pm0exp⁡[j(ωt−kx)] est la superposition d'une infinité d'ondes se déplaçant au sein du filtre dans le sens des x croissants, transmise à l'interface x =0 ou après réflexions sur l'interface x=0;

- PmLexp⁡[j(ωt+kx)] est la superposition d'une infinité d'ondes se déplaçant au sein du filtre dans le sens des x décroissants, après réflexions sur l'interface x=L.

F1. Donner les expressions correspondantes du champ des vitesses v(x,t) associé à l'onde dans les trois domaines: v(x<0,t),v(0<x<L,t) et v(x>L,t).

F2. Ecrire les quatre relations de continuité permettant de relier Pim,Prm,Pm0,PmL et Ptm pour les deux changements de section.
F3. En déduire le coefficient complexe de transmission global tp=PtmPim en amplitude de pression en fonction de S1,S2 et exp⁡(−2jkL).
F4. Montrer que le facteur de transmission en énergie C=tptp∗=tp2 du filtre peut se mettre sous la forme :  =11+msin2⁡πff0.
Déterminer la fréquence caractéristique f0 en fonction de L et de la célérité C de l'onde. Préciser l'expression de m en fonction de S1 et S2.
F5. Tracer l'allure de la fonction O(f) en précisant les valeurs des maxima Tmax et des minima Tmin  ainsi que les fréquences correspondantes.
Comment le graphe est-il modifié lorsque S2≫S1 ? Préciser dans ce cas la finesse ou facteur de qualité Q du filtre défini pour un facteur de réduction du bruit T=Tmax2.
F6. Quelle est la plus courte longueur Lm permettant de réduire au maximum le facteur C à une fréquence d'éjection des gaz de combustion de 200 Hz ?
F7. L'intensité sonore, pour cette fréquence et à la sortie du moteur, est de 80 dB . Afin de ramener ce niveau à 60 dB , un silencieux de longueur Lm et de diamètre d2 est placé au milieu du tuyau d'échappement de diamètre d1=4 cm. Quelle doit être la valeur numérique de son diamètre d2 ? Donnée : 20≈4,5.

FIN DE L'ENONCE