CONCOURS DE RECRUTEMENT D'ELEVES PILOTE DE LIGNE

EPREUVE DE PHYSIQUE

Durée : 2 Heures
Coefficient : 1

Le sujet comprend :

- 1 page de garde,

- 2 pages (recto-verso) d'instructions pour remplir le QCM,

- 1 page avertissement,

- 11 pages numérotées de 1 à 11 .

CALCULATRICE AUTORISEE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

L'épreuve de physique de ce concours est un questionnaire à choix multiple qui sera corrigé automatiquement par une machine à lecture optique.

ATTENTION, IL NE VOUS EST DÉLIVRÉ QU'UN SEUL QCM

- Vous devez coller dans la partie droite prévue à cet effet, l'étiquette correspondant à l'épreuve que vous passez, c'est-à-dire épreuve de physique (voir modèle ci-dessous).

POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES

Pour permettre la lecture optique de l'étiquette, le trait vertical matérialisant l'axe de lecture du code à barres (en haut à droite de votre QCM) doit traverser la totalité des barres de ce code.

EXEMPLES:

2) Pour remplir ce QCM, vous devez utiliser un STYLO BILLE ou une POINTE FEUTRE de couleur NOIRE.
3) Utilisez le sujet comme brouillon et ne retranscrivez vos réponses qu'après vous être relu soigneusement.
4) Votre QCM ne doit pas être souillé, froissé, plié, écorné ou porter des inscriptions superflues, sous peine d'être rejeté par la machine et de ne pas être corrigé.
5) Cette épreuve comporte 30 questions, certaines, de numéros consécutifs, sont liées. La liste des questions est donnée au début du texte du sujet.
Chaque candidat devra choisir au plus 25 questions parmi les 30 proposées.
Il est inutile de répondre à plus de 25 questions: la machine à lecture optique lira les réponses en séquence en partant de la ligne 1, et s'arrêtera de lire lorsqu'elle aura détecté des réponses à 25 questions, quelle que soit la valeur de ces réponses.

Chaque question comporte au plus deux réponses exactes.

AVERTISSEMENT

Dans certaines questions, les candidats doivent choisir entre plusieurs valeurs numériques. Nous attirons leur attention sur les points suivants :

1 - Les résultats sont arrondis en respectant les règles habituelles (il est prudent d'éviter les arrondis - ou des arrondis peu précis - sur les résultats intermédiaires).

2 - Les valeurs fausses qui sont proposées sont suffisamment différentes de la valeur exacte pour que d'éventuelles différences d'arrondi n'entraînent aucune ambiguïté sur la réponse.

QUESTIONS LIEES

(1,2,3,4)
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
(13, 14, 15, 16, 17)
(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
(25, 26, 27, 28, 29, 30)

- Un «pont d'impédances» est alimenté en régime sinusoïdal par un générateur de tension de force électromotrice e(t)=Ecos⁡ωt et d'impédance interne négligeable (fig. 1).
La branche CD a une impédance négligeable. R est une résistance et n un nombre entier.

Fig 1

Fig 2

Calculer la force électromotrice Eth du générateur de Thévenin équivalent au dipôle de bornes C et D, obtenu en enlevant la branche CD, en fonction de n, des impédances complexes Z1 et Z2 et de l'amplitude complexe E de e(t) (fig. 2).
a) Eth=Z1−(n+1)Z2nZ1+Z2E
b) Eth=Z1−nZ2(n+1)Z1+Z2E
c) Eth=Z2−nZ1Z1+Z2E
d) Eth=Z2−(n+1)Z1Z1+Z2E
2. Calculer l'impédance interne Zth du générateur de Thévenin en fonction de Z1,Z2,R et n.
a) Zth=nRn+1+Z1Z2Z1+Z2
b) Zth=R+nZ1Z2Z1+Z2
c) Zth=(n+1)R+2Z1Z2Z1+Z2
d) Zth=n+1nR−Z1Z2Z1+Z2
3. La branche AC est constituée par un condensateur de capacité C1 en série avec une résistance R1. La branche BC est constituée par un condensateur de capacité C2 en parallèle avec une résistance R2.
Déterminer la valeur ωo2 de la pulsation ω et la relation qui lie les rapports R1/R2,C1/C2 à n lorsque le pont (fig. 1) est en équilibre (c'est-à-dire lorsque le courant est nul dans la branche CD ).
a) ωo2=1nR1R2C1C2
b) ωo2=1R1R2C1C2
c) R1R2+C2C1=n
d) R1R2+C1C2=n
4. On a: C2=2C1=0,1μF;R1=500Ω et n=4.

Calculer la fréquence No à l'équilibre du pont, exprimée en kHz .
a) No=12,74kHz
b) No=120kHz
c) No=60kHz
d) No=6,37kHz

Nota: l'équilibrage du pont permet donc la mesure de la fréquence correspondante. Le dispositif est utilisé comme fréquencemètre.
5. Un fil rigide très fin et illimité (1) est disposé dans le vide selon l'axe Oz du repère RO,ex,ey,ez. Il est chargé uniformément avec la densité linéique λ1>0. Etablir l'expression du champ électrostatique E(M) créé en un point M situé à la distance ρ du fil. La base cylindro-polaire de M est eρ,eφ,ez.
a) E(M)=λ14πεoρeρ
b) E(M)=λ12πεo1ρeρ
c) E(M)=λ1πεo1ρeφ
d) E(M)=λ14πεoρ2eφ
6. Un fil (2) illimité comme le fil (1) est chargé uniformément avec la densité linéique λ2>0. Il est disposé dans le plan (yOz) parallèlement à l'axe Oz et à la distance d de celui-ci, comme l'indique la figure 3. Calculer la résultante fe des forces qu'exercent les charges du fil (1) sur l'unité de longueur du fil (2).
a) fe=λ1λ24πεodey

b) fe=λ1λ24πεoln⁡dey
c) fe=λ1λ22πεo1dey
d) fe=λ1λ24πεo1dex
7. Le fil (2) est maintenant disposé perpendiculairement au fil (1), dans le plan ( xOy ), parallèlement à Ox, à la distance d de celuici, comme l'indique la figure 4. Calculer la résultante Fe ′ des forces qu'exercent les charges du fil (1) sur le segment AB du fil (2). A et B sont symétriques par rapport à l'axe Oy et situés à la distance h/2 de celuici.

Si M est le point courant de AB, il est com-

mode d'utiliser la variable θ=(Oy,OM).
a) Fe′=λ1λ2πεohdez
b) Fe′=−λ1λ24πεohh2+d2ex
c) Fe′=λ1λ24πεohdey
d) Fe′=λ1λ2πεoarctan⁡h2dey
8. En déduire la résultante Fe′′ des forces qu'exercent les charges du fil (1) sur le fil (2) illimité. Dans les deux cas envisagés (questions 6 et 7), les fils chargés s'attirent-ils ou se repoussent-ils?
a) Fe′′→∞
b) Fe′′=λ1λ22εoey
c) Il y a attraction
d) Il y a répulsion
9. Dans ce qui suit, les fils (1) et (2) ne sont plus maintenant chargés mais parcourus par des courants continus d'intensités respectives I1 et I2.
Le courant dans le fil (1) circule dans le sens des z>0. Etablir l'expression du champ magnétique B(M) créé en un point M situé à la distance ρ du fil.
a) B(M)=μoI12π1ρeφ
b) B(M)=μoI12πρeφ
c) B(M)=μoI12π1ρeρ
d) B(M)=μoI12πρeρ
10. Calculer la résultante fm des forces qu'exerce le courant du fil (1) sur l'unité de longueur du fil (2), lorsque les deux fils sont disposés parallèlement comme sur la figure 3 et que les deux courants circulent dans le même sens.
a) fm=−μoI1I22π1dey
b) fm=0
c) fm=−2μoI1I2π1dey
d) fm=−μoI1I22πln⁡dex
11. Calculer la résultante Fm ' des forces qu'exerce le courant du fil (1) sur une longueur AB=h du fil (2) lorsque les deux fils sont disposés perpendiculairement comme sur la figure 4 et que le courant dans le fil (2) circule dans le sens des x>0.
a) Fm′=−μoI1I22π1h2+d2ey
b) Fm′=0
c) Fm′=−μoI1I22πhd2ez
d) Fm′=−μoI1I22π1darcsin⁡hdez
12. En déduire la résultante Fm ′′ des forces qu'exerce le courant du fil (1) sur le fil (2) illimité.
Quand au total les forces magnétiques ne sont pas nulles, les fils (1) et (2) s'attirent-ils ou se repoussent-ils lorsqu'ils sont parcourus par les courants?
a) Fm ′′→∞
b) Fm′′=0
c) Il y a attraction
d) Il y a répulsion
13. Un amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime sinusoïdal avec le montage représenté sur la figure 5.

Etablir l'expression de la transmittance T(jω)=Vs/Ve en fonction de la pulsation ω et des caractéristiques du circuit.
a) T(jω)=11+R2CC′ω2+jRCω
b) T(jω)=11+R2C2ω2−jRC′ω
c) T(jω)=11−R2CC′ω2+2jRCω
d) T(jω)=11−R2C2ω2−2jRC′ω
14. Déterminer la relation entre les capacités C′ et C pour que :|T(jω)|=11+ω4ωo4.

Donner l'expression de ωo.
a) 2C′=C
b) C′=2C
c) ωo=1RC2
d) ωo=12RC
15. Sachant que C=0,1μF et R=1kΩ, calculer les valeurs numériques de C′ et de la fréquence No correspondant à la pulsation ωo exprimée en kHz .
a) C′=0,05μF
b) C′=0,2μF
c) No=3,4kHz
d) No=1,13kHz
16. Donner alors les équations des asymptotes de la fonction GdB=20log⁡|T| en fonction de log⁡ω (plan de Bode) aux basses et aux hautes fréquences.
a) basses fréquences ⋅GdB=0
b) basses fréquences : GdB=20log⁡ω−log⁡ωo
c) hautes fréquences : GdB=20log⁡ωo−log⁡ω
d) hautes fréquences : GdB=40log⁡ωo−log⁡ω
17. Indiquer le type de filtre que constitue le circuit et l'expression de la pulsation de coupure ωc (à −3dB ).
a) filtre passe-bas
b) filtre passe-bande
c) ωc=ωo
d) ωc=ωo/2
18. Une barre rectiligne AB de longueur 2b se déplace dans le référentiel RO,ex,ey,ez de telle sorte que (fig. 6 et 7 ) :

- son extrémité A se trouve sur le demi-axe positif Oz,

- son extrémité B décrit le demi-cercle du plan (xOy) de centre I(0,b,0) et de rayon b, à la vitesse angulaire ω constante et positive.
A l'instant t=0,B se trouve en O.

L'exercice ne nécessite aucune connaissance de mécanique du solide.
Déterminer la durée T du mouvement.
a) T=π/ω
b) T=2π/ω
c) T=π/2ω
d) T=π/4ω
19. Etablir les expressions en fonction du temps t des coordonnées polaires ρ et φ de B (fig. 7).
a) ρ=2bsin⁡ωt2
b) ρ=2bcos⁡ωt
c) φ=ωt
d) φ=ωt/2
20. Déterminer l'angle α=(AO,AB) et décrire le mouvement de la barre.
a) α=ωt
b) α=ωt/2
c) la barre en appui sur l'axe Oz à l'instant initial se retrouve sur l'axe Oy à la fin du mouvement
d) la barre en appui sur l'axe Oz à l'instant initial se retrouve à la fin du mouvement en appui sur l'axe Oz
21. Calculer les coordonnées cartésiennes X,Y et Z du milieu J de la barre.
a) X=b2sin⁡ωt,Y=b2(1−cos⁡ωt),Z=bcos⁡ωt2
b) X=b2sin⁡ωt2,Y=b2cos⁡ωt2,Z=bcos⁡ωt2
c) X=bcos⁡ωt,Y=bsin⁡ωt,Z=b2sin⁡ωt2
d) X=bcos⁡ωt2,Y=bsin⁡ωt2,Z=b2sin⁡ωt2
22. La trajectoire de J peut être considérée comme l'intersection d'une sphère de centre O et d'un cylindre de révolution de génératrices parallèles à Oz. Préciser les caractéristiques de ces deux surfaces.
a) sphère : rayon 2b
b) sphère : rayon b
c) cylindre dont l'axe passe par le point de coordonnées (0,b/2,0) et de rayon b/2
d) cylindre dont l'axe passe par le point I et de rayon b
23. Déterminer la valeur moyenne v2 du carré de la vitesse v de J, calculée sur la durée T du mouvement.
a) v2=b2ω2/4
b) v2=b2ω2/2
c) v2=3b2ω2/2
d) v2=3b2ω2/8
24. Indiquer la nature du mouvement de J.
a) accéléré
b) décéléré
c) uniforme
d) accéléré puis décéléré
25. Une lentille mince convergente L1 a pour centre O1, foyer objet F1, foyer image F1 ′ et distance focale image f1 ′.

Deux autres lentilles minces convergentes L2 et L3 possèdent les caractéristiques notées respectivement :
pour L2:O2,F2,F2 ′ et f2 ′
pour L3:O3,F3,F3 ′ et f3 ′
Les trois lentilles possèdent le même axe.

Les distances qui séparent L1 de L2 et L2 de L3 sont respectivement e1 et e3 (fig. 8). Etablir la condition pour que le système soit afocal.
a) 1e1+f1 ′−1e3+f3 ′=1f2 ′
b) 1e1−f1 ′+1e3−f3 ′=1f2 ′
c) f1 ′+f2 ′=e1+e3
d) e1−f1 ′e3−f3 ′=f2 ′2
26. Dans toute la suite, on suppose que le foyer F1 ′ se trouve en O2. Comment faut-il choisir e3 pour que le système des trois lentilles soit afocal ?
a) e3=f3 ′
b) e3=f2′
c) e3=f1′
d) e3=f1 ′+f3 ′/2
27. Sachant que f1 ′=4 cm et f3 ′=3 cm, calculer les grandissements transversal γ et angulaire G du système.
a) γ=−3/4
b) γ=−1/2
c) G=−2
d) G=−4/3
28. Avec les mêmes valeurs des distances focales f1 ′ et f3 ′, établir la relation de conjugaison entre l'abscisse x=F1A d'un objet AB et l'abscisse x′=F3 ′A′ de son image A′B′ exprimées en centimètres.
a) x′=34f2′x+4
b) x′=2x−2f2 ′
c) x′=43x−3f2 ′
d) x′=916f2f2 ′x−16
29. On veut que l'image de O1 soit F3 ′. Quelle valeur de f2 ′ faut-il adopter pour qu'il en soit ainsi?
a) f2′=2 cm
b) f2′=3 cm
c) f2′=4 cm
d) f2′=6 cm
30. Déterminer dans ces conditions les grandissements transversaux γ1,γ2 et γ3 des trois lentilles.
а) γ1=−4x, γ2=x−8, γ3=x8(x−8)
b) γ1=4x, γ2=xx−4, γ3=−316(x−4)
c) γ1=2x, γ2=x−6, γ3=−3x8(x−6)
d) γ1=32x+4, γ2=x4, γ3=−(2x+4)x