SESSION 2010

Filière MP

PHYSIQUE MPI

Épreuve commune aux ENS de Paris, Lyon et Cachan

Durée : 5 heures

L'usage de la calculatrice est interdit.

Le candidat est prié d'accorder un soin particulier à la clarté et à la concision de ses réponses.
Les quatre parties du problème sont indépendantes.
Si le résultat d'une question est donné, il peut être utilisé dans les questions suivantes sans démonstration.

Le but de ce problème est l'étude d'un résonateur mécanique de taille micrométrique du type de celui de la figure 1, sur lequel est déposé un empilement de couches fines qui forment un miroir de très bonne qualité optique. Un tel système possède des propriétés optiques et mécaniques qui en font un outil de choix pour étudier le couplage optomécanique entre les mouvements du résonateur et la lumière qui se réfléchit dessus.

Figure 1: Micro-résonateur mécanique sur lequel est déposé un empilement de couches fines formant un miroir de très grande réflectivité. Le pont central se déforme, provoquant un déplacement sinusoïdal du miroir à une fréquence de l'ordre du mégahertz.

Dans le problème, le micro-résonateur est assimilé à un oscillateur harmonique de masse m, de fréquence de résonance f0, sur lequel se réfléchit un faisceau lumineux de longueur d'onde λ. Dans les applications numériques on utilisera les valeurs suivantes des paramètres :

m =100μ gf0 =1MHzλ =630 nm

Dans la première partie, on étudie les mouvements du micro-résonateur engendrés par l'agitation du gaz qui l'entoure et une technique de réduction de ces mouvements. Les parties 2 et 3 présentent un montage interférométrique ainsi que le photodétecteur qu'il inclut, tous deux utilisés pour observer les déplacements du micro-résonateur. Dans la dernière partie est étudiée la possibilité d'utiliser un micro-résonateur pour réduire les fluctuations d'intensité intrinsèques que présente la lumière laser.

On donne les valeurs des constantes physiques utilisées dans le problème :

c =3,0×108 m⋅ s−1         vitesse de la lumière kB =1,4×10−23 J⋅ K−1         constante de Boltzmann h =6,6×10−34 J⋅ s         constante de Planck e =1,6×10−19C         charge élémentaire

Dans la première partie, pour toute grandeur A(t) relative à l'oscillateur harmonique, ⟨A⟩ désignera la valeur moyenne temporelle de A(t), calculée sur une période d'oscillation.

Dans la partie 4, la moyenne statistique d'une variable aléatoire X sera notée X et son écart-type σ(X)=X2−(X)2.

Dans les parties 3 et 4 du problème on adopte une description corpusculaire de la lumière. Un faisceau lumineux de longueur d'onde λ est alors assimilé à un courant de photons. Chaque photon du faisceau se déplace à la vitesse c, transporte une énergie Eph et véhicule une quantité de mouvement pph données par

Eph =hcλpph =hλu

où le vecteur unitaire u indique la direction de propagation du photon.

1 Refroidissement d'un résonateur mécanique

Cette partie traite des mouvements du micro-résonateur induits par l'agitation thermique du gaz qui l'entoure et d'une technique permettant de réduire l'amplitude de ces mouvements thermiques.

Le micro-résonateur est assimilé à l'oscillateur harmonique de la figure 2 , constitué d'un miroir de masse m se déplaçant uniquement selon l'axe horizontal Ox, et d'un ressort sans masse, de raideur K. La position du miroir est repérée par son abscisse x(t). Lorsque le ressort est au repos, le miroir est à l'abscisse x=0.

Figure 2: Schéma de l'oscillateur mécanique.

- Donner la pulsation propre ω0=2π×f0 de cet oscillateur.

Les collisions entre le miroir et les molécules du gaz qui l'entoure produisent une force de frottement visqueux Fv=−mγvx où vx est la valeur algébrique de la vitesse du miroir.
2. Exprimer la nouvelle pulsation de résonance ω du système et montrer que dans la limite d'un mouvement faiblement amorti ( 0≤γ≪ω0 ) cette pulsation est égale au premier ordre relativement à λ/ω0, à ω0.

Dans toute la suite du problème, on se placera dans cette limite.
3. Tracer qualitativement x(t). On supposera qu'à t=0, le miroir est en x=x0 et qu'il est lâché sans vitesse initiale.
4. Exprimer les énergies cinétique Ec(t), potentielle élastique Ep(t) et mécanique Em(t) de l'oscillateur.

Les collisions entre le miroir et les molécules du gaz à la température T se produisent à des temps aléatoires (voir figure 3) et vont engendrer des fluctuations de la position du miroir. La force de frottement visqueux Fv s'accompagne ainsi d'une force supplémentaire aléatoire FT appelée force de Langevin. Cependant, étant donné que l'oscillateur est faiblement amorti, il est fortement résonant à la pulsation ω0 et son mouvement est quasiment sinusoïdal. On considèrera donc dans la suite que le mouvement de l'oscillateur s'écrit

x(t)=xTcos⁡ω0t+φ(t).

La phase φ(t) est une fonction aléatoire lentement variable. Elle ne joue en réalité aucun rôle dans les calculs qui vont suivre et on la prendra nulle à tout instant

φ(t)=0

Figure 3: Oscillateur mécanique soumis aux collisions avec les molécules du gaz.

- Expliquer pourquoi la force de Langevin FT a une valeur moyenne temporelle nulle.

On admettra que le théorème d'équipartition de l'énergie appliqué à l'oscillateur impose

Ec=Ep=12kBT

- Exprimer l'amplitude xT des oscillations.

- Donner l'ordre de grandeur de l'amplitude de ces oscillations pour un micro-résonateur mécanique de masse m=100μ g et de fréquence de résonance f0=1MHz, à température ambiante.

- Grâce à un bilan d'énergie, montrer que la puissance moyenne de la force de Langevin s'écrit

PFT=γkBT

On suppose qu'une mesure de la position du miroir est effectuée en continu grâce à un dispositif optique. À partir de cette mesure, on contre-réagit en appliquant une force extérieure Fcr sur le miroir, par exemple grâce à un dispositif électrostatique (voir figure 4). On suppose dans la suite que cette force est proportionnelle la vitesse du miroir : Fcr=−gmγvx où g est un paramètre positif sans dimension, qui caractérise le gain du système de mesure et de contre-réaction. Le paramètre g peut prendre des valeurs grandes devant 1. On supposera cependant que, malgré cette force visqueuse supplémentaire, le miroir reste dans le régime de faible amortissement.

Figure 4: Dispositif de contre-réaction sur le miroir. Une électrode permet d'appliquer une force électrostatique sur le miroir.

La présence de cette force de contre-réaction ne modifie pas le couplage entre le miroir et le gaz qui l'entoure. On admettra que la puissance moyenne de la force de Langevin est, par conséquent, identique au cas sans contre-réaction.
9. En régime permanent, calculer la nouvelle amplitude xcr des oscillations.
10. En déduire l'expression de l'énergie mécanique en présence de contre-réaction, puis que cette énergie correspond à celle d'un oscillateur à une température T′ telle que

T′=11+gT.

La force extérieure Fcr permet donc de réduire les oscillations thermiques du miroir en augmentant artificiellement les frottements visqueux.
11. Il est également possible d'augmenter les frottements visqueux simplement en augmentant la pression du gaz dans lequel baigne le miroir. Expliquer qualitativement pourquoi un tel procédé ne permet pas de réduire l'amplitude des oscillations thermiques.

2 Mesure de petits déplacements

L'observation des effets du couplage entre le micro-résonateur et la lumière requiert un dispositif de mesure de position capable de détecter des mouvements plus petits que la longueur d'onde du laser. Une possibilité est d'inclure le micro-résonateur dans un montage interférométrique de type Michelson. Dans cette partie est étudié le principe d'une mesure interférométrique des déplacements d'un oscillateur mécanique sur lequel est déposé un miroir.

Figure 5: Montage interférométrique de mesure de petits déplacements.

Figure 6: À gauche : circulateur optique. À droite : convention pour les coefficients de réflexion sur les faces de la lame séparatrice.

On considère le montage optique de la figure 5. L'onde incidente est une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ=630 nm et d'intensité I0. Le centre de la lame séparatrice est noté O. Elle fait un angle de π/4 avec la direction de propagation de l'onde incidente. Les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude sont notés respectivement r et t et sont tels que r=t=1/2. On prendra les conventions de la figure 6 pour les coefficients de réflexion des deux faces de la lame séparatrice et on négligera son épaisseur. Les deux miroirs font un angle de π/2 entre eux, et la différence de longueur des bras OM2−OM1 sera notée ΔL. La position du miroir M2 est repérée par son abscisse x(t), la position x=0 correspondant à la position du miroir lorsque l'oscillateur est au repos. Dans ce cas, la différence de longueur des deux bras de l'interféromètre est ΔL0. Ainsi ΔL(t)=ΔL0+x(t).

Le circulateur optique est un dispositif optique passif possédant trois voies et qui présente la propriété suivante : une onde plane entrant par la voie 1 ressort inchangée par la voie 2 , une onde plane entrant par la voie 2 ressort inchangée par la voie 3 (voir figure 6). Dans le cas présent, le circulateur optique permet de séparer le faisceau incident du faisceau réfléchi par l'interféromètre.
12. Exprimer les intensités I1 et I2 reçues par les photorécepteurs Ph1 et Ph2, en fonction de I0,λ,x(t) et ΔL0.

Les photorécepteurs font partie d'un montage électronique soustracteur qui délivre en sortie une tension s proportionnelle à la différence d'intensité reçue par les photorécepteurs : s=ηI2−I1 où η un paramètre positif qui désigne le gain électronique global du montage.
13. On cherche à mesurer des déplacements x(t) de l'oscillateur, d'amplitude petite devant la longueur d'onde λ. Montrer que dans ces conditions s(t) peut se mettre sous la forme

s(t)=s0+αx(t),

où l'on donnera les expressions de s0 et α.

Le facteur α est appelé sensibilité de la mesure.
14. Comment doit-on choisir ΔL0 pour obtenir une sensibilité maximale et positive ? Que vaut alors s0 ?

La valeur de la sensibilité dans ces conditions sera notée αmax .
Au cours de l'expérience, les variations de température dans le laboratoire entraînent des dilatations thermiques des matériaux qui constituent l'interféromètre et provoquent une variation lente D(t) de la différence de longueur des bras de l'interféromètre qui peut atteindre plusieurs longueurs d'onde en quelques minutes. La différence de longueur des bras vaut alors ΔL(t)=ΔL0+D(t)+x(t), où D(t) ne peut pas être considéré petit devant la longueur d'onde λ.

Au début de l'expérience, on fixe ΔL0 pour avoir une sensibilité α égale à αmax.
15. Quelle conséquence sur la sensibilité de la mesure provoque une variation D(t) de l'ordre de λ/8 ?

On suppose que D(t) varie linéairement avec le temps selon

D(t)=λttd,

avec une constante de temps td de l'ordre d'une dizaine de secondes.
16. Mettre la sortie s(t) sous la forme

s(t)=s0′(t)+α′(t)x(t)

En déduire le temps maximal texp  que peut durer l'expérience sans que la sensibilité ne varie de manière significative.
17. La valeur texp est-elle adéquate pour mesurer les oscillations du miroir ?

Dans la suite, on dira que l'interféromètre fonctionne en régime linéaire lorsque ΔL0 est fixé pour avoir α=αmax et ΔL(t)−ΔL0≪λ/8. Dans ce régime, on fera l'approximation que la sensibilité est constante et donc qu'en première approximation s(t)=αmax×ΔL(t)−ΔL0. Pour contrer l'effet de dilatation et garder l'interféromètre le plus longtemps possible dans le régime linéaire, le miroir M1 est placé sur une platine de micropositionnement qui permet de le déplacer d'une quantité lC(t). Ce déplacement est commandé par la tension uC(t) qui est appliquée sur la platine selon

lC(t)=βuC(t),

où β est un paramètre positif.

Figure 7: Montage interférométrique asservi.

La différence de longueur des bras vaut alors ΔL(t)=ΔL0+D(t)−lC(t)+x(t).
On réalise un asservissement de l'interféromètre en appliquant la tension uC(t)=s(t) sur la platine (voir figure 7).
18. Dans le régime linéaire de l'interféromètre, exprimer s(t) en fonction de αmax,β,D(t) et x(t).
19. En présence de l'asservissement et en supposant une évolution linéaire de D(t) selon l'équation (7), donner une expression approchée du nouveau temps tmax que peut durer l'expérience avant que l'interféromètre ne sorte du régime linéaire. Donner un ordre de grandeur de tmax  pour un produit β×αmax  de l'ordre de 1000 .
20. Montrer qu'en contrepartie la sensibilité de la mesure est réduite d'un facteur que l'on précisera.

Comme les dilatations thermiques et le mouvement de l'oscillateur sont des phénomènes dont les temps caractéristiques sont très différents ( td≃10 s pour les dilatations thermiques et 1/f0≃1μ s pour le mouvement de l'oscillateur de fréquence f0=1MHz ), il est possible de les dissocier grâce à un filtre et de réaliser un asservissement de la position du miroir M1 qui ne dégrade pas la sensibilité de la mesure.

On ajoute donc un filtre électronique dont la fonction de transfert en pulsation est

H(ω)=11+iωωc

où i2=−1.
21. De quel type de filtre s'agit-il ? Comment choisir la pulsation ωc pour qu'un tel filtre discrimine l'effet de dilatation et celui d'oscillation ?
22. Le filtre est inséré dans le montage de mesure entre la sortie du système de photodétection et la platine de micropositionnement (voir figure 8). Donner l'expression complexe de s(ω) en fonction de αmax,β,H(ω),D(ω) et x(ω). En déduire qu'avec ce montage, la durée maximale de la mesure reste de l'ordre de tmax, tandis que la sensibilité pour la mesure des oscillations du miroir est de l'ordre de αmax.

Un tel dispositf peut maintenir une sensibilité optimale pendant des temps longs et permet de mesurer de très petits déplacements du micro-résonateur en moyennant un grand nombre de fois les signaux acquis.

3 Le photodétecteur

On étudie dans cette partie le montage électronique de photodétection utilisé dans le dispositif de mesure de la partie précédente.

Une photodiode est un dipôle électronique qui permet convertir la puissance lumineuse qui arrive sur sa partie photo-sensible en courant électrique. Dans son utilisation la plus courante, on applique à ses bornes une tension uD positive d'une dizaine de volts ou plus et lorsqu'elle est éclairée, un courant inverse iD positif la traverse (voir la convention de la figure 9 ). Dans cette configuration, la photodiode est équivalente en première approximation au montage

Figure 8: Montage interférométrique asservi avec filtre.

Figure 9: À gauche : symbole d'une photodiode. À droite : son modèle électrique équivalent.

de droite de la figure 9 : un générateur de courant iD positif proportionnel à la puissance lumineuse P reçue : iD=κP, où le facteur κ positif est appelé photo-sensibilité.

On rappelle que l'on adopte dans cette partie une description corpusculaire de la lumière.
23. On note Φ le nombre de photons frappant la photodiode par unité de temps. Exprimer Φ lorsque la photodiode est éclairée par une onde lumineuse de longueur d'onde λ et de puissance P entièrement captée par la photodiode.
24. Dans le cas d'une photodiode idéale, chaque photon reçu par le composant donne naissance à un électron de conduction dans le circuit. Exprimer la photo-sensibilité κ d'une photodiode idéale lorqu'elle est éclairée par une onde lumineuse de longueur d'onde λ.
25. Donner la valeur numérique de κ pour une onde lumineuse de longueur d'onde λ= 630 nm .

On réalise le montage de la figure 10 avec un amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire alimenté entre les tensions Vcc et −Vcc avec Vcc=15 V. Les photodiodes sont identiques et possèdent une photo-sensibilité κ.

Figure 10: Montage du photodétecteur. L'amplificateur opérationnel est alimenté entre les tensions +Vcc et −Vcc.

- Exprimer la tension s en fonction des puissances lumineuses P1 et P2 reçues par les deux photodiodes.

- Donner une valeur de R qui permette de mesurer, avec la plus grande sensibilité possible, la différence P2−P1 avec des puissances P2 et P1 allant jusqu'à 10 mW , en conservant des tensions uD1 et uD2 aux bornes des photodiodes d'au moins 10 V .

Une photodiode réelle possède en pratique une capacité parasite C (voir figure 11). Celle-ci a pour effet de modifier la réponse du montage de la figure 10 lorsque les puissances lumineuses P1 et P2 dépendent du temps.

Figure 11: Schéma équivalent d'une photodiode en régime dynamique.

- Pour le montage de la figure 10 avec des photodiodes réelles, calculer la tension s(t) en régime permanent, lorsque les puissances P1 et P2 sont de la forme

P1=P0(1−ξcos⁡(ωt))P2=P0(1+ξcos⁡(ωt))

où le coefficient de modulation ξ est compris entre 0 et 1 .
29. Définir alors une fréquence de coupure du montage.
30. Un tel montage est-il approprié pour mesurer une modulation de P1 et P2 de pulsation ω=ω0=2π×1MHz autour d'une puissance moyenne P0=5 mW, avec des photodiodes dont la capacité parasite est de l'ordre de 1 nF ?

Pour éliminer les effets de la capacité parasite on réalise le montage de la figure 12 avec des amplificateurs opérationnels idéaux fonctionnant en régime linéaire. Les photodiodes possèdent une capacité parasite C.

Figure 12: Montage complet du photodétecteur. Les amplificateurs opérationnels sont alimentés entre les tensions +Vcc et −Vcc.

- Expliquer en quoi les étages 1 et 2 éliminent les effets de la capacité parasite des photodiodes.

- Exprimer la tension de sortie s en fonction de P1,P2 et des valeurs des différents paramètres du montage.

4 Fluctuations d'intensité d'un laser

Dans cette partie, on étudie les fluctuations du nombre de photons émis par un laser pendant un laps de temps déterminé et on montre qu'un dispositif mécanique pourrait être utiliser pour réduire ces fluctuations. Dans toute cette partie on adopte une description corpusculaire de la lumière.

4.1 Le laser

- Que signifie l'acronyme "LASER" ?

- À quand remonte la première réalisation expérimentale d'un laser ?

- Quelles sont les caractéristiques qui distinguent la lumière laser de la lumière issue d'une ampoule?

- Pourquoi un laser de 10 mW est-il considéré dangereux pour l'œil alors qu'aucune précaution n'est préconisée pour l'utilisation d'une ampoule à incandescence de 100 W ? La réponse devra être justifiée en invoquant quelques ordres de grandeur.

Un laser est constitué d'une cavité optique formée de deux miroirs distants d'une longueur L, se faisant face et entre lesquels est inséré un milieu amplificateur de lumière (voir figure 13). Le miroir arrière est parfaitement réfléchissant alors que le miroir avant est légèrement transparent, de transmission en intensité T très petite devant 1 et de coefficient de réflexion en intensité R=1−T. À l'intérieur de la cavité s'établit un courant de photons se propageant uniquement selon l'axe optique et dans les deux directions. À chaque aller-retour entre les miroirs un photon donné dans la cavité a une probabilité T de sortir par le miroir avant. Le flux de photons sortant est compensé par la création de nouveaux photons par le milieu amplificateur et on peut considérer qu'en régime permanent la puissance lumineuse intracavité Pin  frappant le miroir avant est constante. Dans l'énoncé, la lumière émise par le laser fait référence à la lumière transmise par le miroir avant.

Figure 13: Schéma d'une cavité laser.

- En se rappelant qu'un photon dans la cavité laser a une probabilité T de sortir à chaque aller-retour, donner une expression approchée du temps de vie d'un photon dans la cavité laser, c'est-à-dire le temps moyen entre sa création et le moment où il sort de la cavité par le miroir avant.

- Pour un laser Hélium-Néon de longueur L=20 cm, émettant une puissance P=10 mW à la longueur d'onde λ=630 nm et ayant une transmission T de 5%, donner la valeur de la puissance intracavité Pin  et le temps de vie d'un photon dans la cavité.

4.2 Statistique des photons émis par un laser

La lumière laser présente des fluctuations d'intensité intrinsèques liées aux temps aléatoires de sortie des photons par le miroir avant. Dans cette partie, on étudie la statistique du nombre de photons émis par la cavité pendant un intervalle de temps τ donné. On considère toujours le laser de la figure 13, avec un miroir avant de transmission T. La puissance instantanée émise par le laser possède des fluctuations autour de sa valeur moyenne P. La puissance intracavité Pin  est supposée quant à elle sans fluctuation.
39. Exprimer le nombre N de photons intracavité frappant le miroir avant pendant l'intervalle de temps τ en fonction de P,T,τ,λ,h et c.
40. Pour tout entier k≤N, exprimer la probabilité pk d'avoir exactement k photons émis par le laser pendant l'intervalle de temps τ en fonction de k,N et T.
On rappelle que le nombre CNk de combinaisons de k éléments choisis parmi N est CNk=N!k!(N−k)!.
41. Montrer que, pour un entier k fixé, dans la limite où N tend vers l'infini et T tend vers 0 tout en conservant le produit NT=μ constant, la probabilité pk tend vers la distribution de Poisson

pk=μkk!e−μ

On pourra utiliser la formule de Stirling

n!∼nen2πn (n≫1)

- Exprimer la moyenne statistique k=k=0∞ kpk du nombre de photons émis pendant le temps τ en fonction de μ=NT et interpréter le résultat obtenu.

- Exprimer l'écart-type σ(k)=k2−k2 en fonction de μ. En déduire l'incertitude relative σ(k)/k lors d'une mesure de la puissance d'un faisceau laser effectuée pendant un temps τ.

- Un photodétecteur mesure pendant 1 seconde la puissance d'un laser de puissance moyenne 10 mW et de longueur d'onde λ=630 nm. Quel est l'ordre de grandeur de l'incertitude relative sur la mesure due à la statistique poissonnienne des photons émis ? Quel serait cet ordre de grandeur si le temps de mesure était d'une nanoseconde ?

4.3 Réduction des fluctuations d'intensité

Dans cette partie, on étudie la possibilité d'utiliser un dispositif mécanique afin de réduire les fluctuations d'intensité d'un faisceau laser.

Un faisceau lumineux de puissance moyenne P et de longueur d'onde λ provenant d'un laser est envoyé sur un miroir fixé sur un ressort de raideur K. Lorsque le ressort est au repos, le miroir se trouve à l'abscisse x=0. On suppose que les mouvements du miroir sont uniquement provoqués par la lumière qui se réfléchit sur lui. On négligera donc les fluctuations thermiques de position du miroir.

On va s'intéresser dans cette partie à des phénomènes dont les temps caractéristiques sont grands devant la période d'oscillation du miroir, si bien que l'on peut négliger l'inertie du système : le miroir et le ressort sont supposés sans masse. Cela implique que, pour satisfaire le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces s'exerçant sur le miroir est nulle à tout instant. Enfin, on négligera l'effet Doppler.
45. En considérant la quantité de mouvement moyenne cédée par les photons au miroir pendant un temps dt, donner l'expression du recul moyen x du miroir sous l'effet de la pression de radiation du faisceau en fonction de P, de la vitesse de la lumière c et de la raideur K du ressort.

Comme cela a été montré dans la partie 4.2, la lumière laser présente des fluctuations de puissance. Celles-ci vont induire par pression de radiation des fluctuations de la position du miroir. Afin d'étudier cet effet, le faisceau est découpé en paquets de longueur cτ numérotés par un indice n (voir figure 14). Le paquet n possède un nombre kn de photon et k=Pτλ/hc est la moyenne de la distribution des kn. On suppose qu'au sein d'un paquet, les photons sont répartis uniformément le long de l'axe du faisceau.

Figure 14: Réduction des fluctuations d'intensité d'un laser par réflexion sur un miroir mobile.

- Exprimer la densité linéique dn de photons dans le paquet n en fonction de kn, avant réflexion sur le miroir.

Le premier photon du paquet n frappe le miroir à l'instant tn. À cet instant, le miroir se trouve à l'abscisse xn=xtn.
47. Exprimer l'intervalle de temps tn+1−tn pendant lequel le paquet n interagit avec le miroir en fonction de c,τ,xn et xn+1.
48. Après réflexion sur le miroir, calculer la longueur du paquet n et en déduire que la nouvelle densité linéique dn′ de photons dans ce paquet s'écrit

dn′=kncτ+2xn+1−xn.

- Expliquer qualitativement pourquoi si le paquet n possède une densité dn avant réflexion plus forte que la moyenne (respectivement plus faible), alors la densité dn′ après réflexion sera diminuée (respectivement augmentée) par rapport à dn et donc que les déplacements du miroir lissent les fluctuations de puissance du faisceau réfléchi par ce miroir.

Le but des questions suivantes est d'évaluer quantitativement cet effet en montrant que σdn′<σdn.

On s'intéresse au paquet n de photons qui possède un nombre aléatoire kn de photons et on supposera que le paquet précédent possédait exactement k photons et a laissé le miroir à la position xn=x.
50. Calculer la quantité de mouvement cédée par les photons du paquet n au miroir entre les instants tn et tn+1 et en déduire la force de pression de radiation notée Fn exercée par le paquet n sur le miroir entre les instants tn et tn+1. On exprimera le résultat en fonction de x,xn+1,kn,h,c,τ et λ.

On supposera que c'est cette force Fn qui s'exerce sur le miroir à l'instant tn+1.
51. En utilisant les hypothèses sur l'inertie du système et l'expression de Fn, montrer que xn+1 vérifie l'équation du second degré

xn+12−xn+1(x−cτ)−2hcλKkn=0

- En utilisant k=Pτλ/hc et l'expression de x trouvée à la question 45 , réécrire l'équation précédente en fonction uniquement de xn+1,x,cτ,kn et k.

- En supposant que les mouvements du miroir sont petits devant la longueur d'un paquet de photons (pour tout n,xn≪cτ et donc également x≪cτ ), montrer que

xn+1=xknk

- Montrer que

dn′=dn11+Adn−dd

où d=k/(cτ) est la densité linéique moyenne de photons dans le faisceau avant réflexion et A une constante que l'on exprimera en fonction de x,c et τ.

Etant donné qu'il n'y a pas de perte de photon lors de la réflexion, la puissance moyenne du faisceau après réflexion sur le miroir est égale à la puissance moyenne avant réflexion.
55. Expliquer alors pourquoi la valeur moyenne de dn′ vaut également d.
56. En remarquant que A et dn−d/d sont chacun des infiniment petits d'ordre respectivement x/(cτ) et 1/k, montrer que

σdn′=(1−A)σdn

Lors d'une réflexion sur le miroir, on s'attend donc à un effet très faible de réduction des fluctuations d'intensité du faisceau. Les équipes de recherche qui tentent actuellement d'observer cet effet utilisent une cavité optique de type Fabry-Perot afin de multiplier les réflexions du faisceau sur le miroir et ainsi amplifier l'effet de réduction. Les expériences actuelles sont cependant encore limitées par les mouvements thermiques du micro-résonateur.

- Fin de l'Épreuve -