ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)
 CONCOURS D'ADMISSION 2002
 PREMIÈRE ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Filière PC

(Durée de l'épreuve : 3 heures; l'usage de la calculatrice est autorisé)

Sujet mis à disposition des concours : Cycle international, ENSTIM, INT, TPE-EIVP

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
Physique I - Filière PC
L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PC, comporte 7 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.

- Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être utilisé pour les questions ultérieures, même s'il n'a pas été démontré.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

- Les vecteurs sont notés en gras.

SEPARATION ISOTOPIQUE

Les problèmes A et B de cette épreuve peuvent se traiter indépendamment l'un de l'autre.

A. Séparation par résonance cyclotron ionique

Partie I : Mouvement d'un ion dans un champ magnétique uniforme

Les vitesses des diverses particules considérées ici seront très inférieures à celle de la lumière. Les données suivantes (notations standard) serviront dans plusieurs questions (u.m.a = unité de masse atomique).

mélectron =9,11×10−31 kg1eV=1,60×10−19 Jm235U+=235 u.m.a. m238U+=238 u.m.a.   =1,66×10−27 kg         =4π≈2,63×10−7H.m−1

On étudie le mouvement d'une particule chargée de masse m, de charge q et de vitesse v dans un champ magnétique uniforme et stationnaire B0=B0uzB0>0 orienté selon l'axe Oz d'un référentiel galiléen muni d'une base orthonormée ( ux,uy,uz ). Les composantes de la vitesse dans ce référentiel sont notées vx,vy et vz.
1 -Écrire l'équation fondamentale de la dynamique dans ce référentiel. On obtient un système différentiel couplé, reliant vx,vy,vz et leurs dérivées premières.
2 - En déduire l'équation différentielle du deuxième ordre portant sur vx. On introduira la pulsation cyclotron ωc=|q|B0m et ε=q|q|.
3 - Donner la solution du système de la question 1 , sachant que les composantes de la vitesse à l'instant t=0 sont vx(0)=v⊥>0,vy(0)=0 et vz(0)=v//>0.
4 - Donner alors les équations du mouvement en prenant l'origine des coordonnées comme position initiale et en introduisant le rayon de Larmor ρL=v⊥/ωc.
5 - Nommer la trajectoire, indiquer son allure sur un schéma et le sens de parcours d'un ion positif sur cette dernière.
6 - Application numérique : B0=2,5 T et 12mν⊥2=10eV. Calculer les valeurs ρLe  et ωce  de ρL et de ωc pour un électron, ρL1 et ωc1 pour un ion  235U+et ρL2 et ωc2 pour un ion  238U+. À quel domaine des ondes électromagnétiques appartiennent les fréquences cyclotron ioniques des ions d'uranium?

Partie II : La résonance cyclotron ionique

Au champ magnétique uniforme et stationnaire précédent B0 se superpose maintenant un champ électrique uniforme E0(t)=−E0uxsin⁡(ωt)−E0uycos⁡(ωt). On se place dans l'approximation des régimes quasi stationnaires et l'on s'intéresse uniquement à un ion positif (ε=+1). On introduira la vitesse transverse complexe w=vx+jvyj2=−1.
7 - On considère d'abord le cas non résonant ω≠ωc. À l'instant initial, vx(0)=v⊥, vy(0)=0 et vz(0)=v//; établir alors l'expression suivante de la vitesse à l'instant t :

w=v⊥exp⁡−jωct+qE0mωc−ωexp⁡−jωct−exp⁡(−jωt)

8 - Établir l'expression du vecteur position de la particule en fonction du temps, l'origine O des coordonnées étant la position initiale. On pourra introduire r⊥=x+jy.
◻9 - Établir, dans le cas résonant ω=ωc et avec les mêmes conditions initiales, l'expression de la vitesse transverse complexe, sous la forme w(t)=F(t)exp⁡−jωct. Que dire de la projection de la trajectoire dans le plan Oxy ?
◻10 - Commenter l'allure des courbes données ci-dessous. On a utilisé les unités réduites X=XρL,Y=YρL,Z=ZρL et u=ωct. Pour la lisibilité des figures, les échelles des axes pour les trajectoires dans l'espace et leurs projections dans le plan XY ne sont pas les mêmes. Les calculs ont été effectués avec les valeurs numériques suivantes :

E0=50 V⋅ m−1v⊥=2,84×103 m⋅ s−1B0=2,5 Tωωc=1,05v//=2,00×103 m⋅ s−10≤ωct≤50π

Cas non résonant ω≠ωc

Abscisse X(u)

Trajectoire dans le plan XY

Ordonnée Y(u)

Trajectoire dans l’espace

Cas résonant ω=ωc

11 - Justifier le terme de résonance cyclotron ionique. Pourquoi faut-il que dans les dispositifs réels le champ magnétostatique B0 soit homogène à mieux que 0,5% près ?
12 - Justifier la structure (direction, sens à chaque instant) du champ électrique nécessaire pour observer la résonance cyclotron ionique.
13 - Application numérique : calculer le rayon de giration (courbure maximale de la projection horizontale de la trajectoire) atteint par un ion résonant  235U+de vitesse v//=2×103 m⋅ s−1, excité par un champ d'amplitude E0=50 V⋅ m−1, dans le champ B0 précédent de 2,5 T, qui s'étend sur une longueur de 2 m comptée sur l'axe Oz .

Partie III : Principe de la séparation isotopique par résonance

La méthode de séparation isotopique par résonance cyclotron ionique repose sur des résultats des parties I et II.

On veut créer un champ B0 dans un cylindre circulaire (rayon 25 cm , longueur 2 m ) à l'aide d'un enroulement de type solénoїdal parcouru par un courant I0 constant. Le bobinage est constitué de 23 km de fil en alliage supraconducteur Niobium-Titane, de diamètre (isolant compris) égal à 2 mm . En dessous d'une certaine température, la résistivité d'un matériau supraconducteur est rigoureusement nulle. L'enroulement est porté à une température suffisamment basse pour qu'il en soit ainsi. Le champ produit doit être aussi uniforme que possible, et d'intensité B=2,5 T.
14 - Quelle est l'intensité du courant I0 qui doit parcourir le fil ? On explicitera les diverses approximations faites.
15 - Quelle serait la puissance Joule dégagée par le même conducteur en cuivre (conductivité du cuivre σ=5,7×107Ω−1⋅ m−1 ) ? Pourquoi choisir un alliage supraconducteur ? Quelle conclusion en tirer sur le domaine de température probable de fonctionnement de ce bobinage ? Citez un des buts des recherches menées actuellement sur les supraconducteurs.
16 - Le champ électrique E(t) est produit par

deux condensateurs plans; après avoir rappelé les propriétés du champ créé par un condensateur plan soumis à une tension U(t), illustrer sur un schéma la manière de situer les condensateurs l'un par rapport à l'autre et par rapport à la direction Oz du champ B0. On souhaite alimenter ces deux condensateurs à partir d'une unique source idéale de tension. Ces deux condensateurs ont la même capacité C et sont sans influence l'un sur l'autre. Le montage ci-contre peut-il convenir ? Étayez votre réponse en déterminant la valeur de l'inductance L et de la résistance R en fonction de la capacité C et de la pulsation ω et en vous appuyant sur des ordres de grandeur acceptables.
17 - L'ensemble des ions résonants crée un champ électrique antagoniste au champ E(t); quelle caractéristique du mouvement des ions en est-elle la cause ? Cela conduit à une diminution du champ électrique introduit et l’on doit mettre en œuvre une antenne de couplage accordable dans la gamme des fréquences cyclotron ionique (notablement différente des deux condensateurs envisagés précédemment) pour créer le champ E dans le volume désiré.
18 - Connaissez-vous un autre exemple de milieu matériel dans lequel il est difficile de faire pénétrer un champ électrique variable ? À quoi cela est-il dû ?

D'un côté de la région où règnent les champs E(t) et B0 se trouve une source de plasma capable de volatiliser puis d'ioniser un métal (par exemple de l'uranium naturel, mélange des deux isotopes 235 et 238). Un champ électrostatique d'amplitude modeste donne à ces ions (supposés tous ionisés une seule fois) une vitesse v//>0 au moment où ils
entrent dans le domaine où règnent E(t) et B0. La collecte des ions se situe dans l'autre partie du dispositif schématisé ci-dessous.

Légendea = atome produit par pulvérisation e= électron du plasma n= ion non résonant r= ion résonant

19 - On règle la fréquence d'alimentation de l'antenne de couplage sur la valeur ω=ωd, telle que définie à la question 6. Schématiser par un dessin les trajectoires des ions  235U+et  238U+issus de la source. Que récolte-t-on sur l'ensemble des plaques disposées parallèlement (plaques (1)) ? et sur la plaque (2) ?
20 - Où retire-t-on l' «Uranium enrichi »? À quoi sert l'Uranium enrichi ? Pourquoi fautil l'enrichir ? Connaissez-vous d'autres procédés d'enrichissement de l'Uranium ?

Fin du problème A

B. Méthode spectrographique

Une source S d'ions positifs émet un pinceau étroit de particules de masse m1 et de charge q. Ces ions, dont la vitesse initiale peut être supposée nulle, sont accélérés par une différence de potentiel U. Le faisceau traverse une fente fine centrée sur le point F et arrive en A dans la région grisée, où règne un champ magnétostatique B constant, perpendiculaire au plan de la figure.
21 - La vitesse v des ions à l'entrée dans la zone de
champ B est supposée être dans le plan de la figure, et perpendiculaire à Oy. Déterminer la nature de la trajectoire dans cette zone, exprimer son rayon de courbure R en fonction de m1, q,U et B=‖B‖.
◻22 - Applications numériques: q=1,60×10−19C,m=3,90×10−25 kg et U=50kV. Déterminer la vitesse des ions à l'entrée dans la zone de champ B. Déterminer le champ nécessaire pour que R=50cr.
◻23 - Les ions ne sont soumis au champ B que dans une région limitée par deux plans perpendiculaires dont les traces sont Ox et Oy et dont la bissectrice extérieure est OF . On centre en F1, symétrique de F par rapport à O , une fente perpendiculaire au faisceau. Montrer que les ions traversant la première fente avec une vitesse v de même module qu'à la question 21 (pinceau homocinétique) et de direction faisant un angle ε petit avec FA dans le plan de la figure viennent converger, après traversée de la région grisée, en un point Φ1 que l’on précisera. Un argument simple de symétrie suffira.
◻24 - Que se passe-t-il pour un pinceau homocinétique issu de F, dont le vecteur vitesse fait un petit angle E′, cette fois-ci avec le plan de la figure ? Quelle longueur ℓ, perpendiculairement au plan de la figure, doit-on donner à la fente centrée en F1 pour récolter tous les ions émis de part et d'autre du plan de la figure ? Application numérique : εmax ′=10−3rac.
◻25 - Le faisceau émis par la source est maintenant un mélange d'isotopes de masses respectives m1 et m2=m1+Δr1, avec 0<Δm≪m1. On ne change pas les réglages du spectrographe et les ions de masse m2 convergent au point Φ2. Déterminer la distance ϕ=Φ1Φ2 entre les pinceaux d'ions de masses m1 et m2 lorsqu'ils traversent le plan de la fente centrée en F1. Le résultat sera finalement exprimé en fonction de R,Δm et m1.
◻26 - Quelle largeur maximale s(s≪R) peut-on donner à la fente centrée en F pour obtenir une séparation effective des deux isotopes au niveau de la fente, de largeur ϕ, centrée en F1 ? Application numérique : calculer s pour R=50cr et Δmm=3235.
27 - L'intensité du faisceau est I=5 mA. La source est alimentée en Uranium naturel contenant 0,7% de  235U+et 99,3% 238U+. Quelle quantité de l'isotope  235U+pour-rait-on isoler ici en une année de fonctionnement continu? Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous à ce dispositif de séparation des isotopes de l'uranium ?
◻28 - Dans la question 25, de quels réglages s'agit-il ?

Fin de la partie B

FIN DE L'ÉPREUVE