ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES. ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE, ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 2008
SECONDE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Filière MP

(Durée de l'épreuve: 3 heures)

L'usage de la calculatrice est autorisé

Sujet mis à disposition des concours : ENSAE (Statistique), ENSTIM, INT, TPE-EIVP, Cycle international

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
PHYSIQUE II — MP.
L'énoncé de cette épreuve comporte 7 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il est invité à le signaler sur sa copie et à poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il aura été amené à prendre.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler les commentaires (incluant des considérations numériques) qui vous sembleront pertinents, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. La barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

ASCENSION ATMOSPHÉRIQUE EN MONTGOLFIÈRE

Les vecteurs sont notés en caractères gras, et leur norme en italique : Le vecteur v a pour norme v. Les valeurs des constantes physiques utiles dans les applications numériques sont données à la fin du texte.
Le référentiel terrestre est supposé galiléen. Le champ de pesanteur, d'intensité supposée uniforme g, est dirigé suivant l'axe vertical ascendant Oz, et de sens opposé. Tous les mouvements étudiés s'effectuent suivant cet axe vertical.
Les gaz ont les propriétés du gaz parfait. La constante des gaz parfaits est notée R. La masse molaire moyenne de l'air est notée Me, sa pression P, sa température T et sa masse volumique μ. On désigne par Po,To et μo les valeurs de P,T et μ au niveau du sol (où z=0 ).
La partie III est indépendante des deux premières.

I. - Atmosphère en équilibre

I.A. - Atmosphère isotherme

On s'intéresse à l'équilibre de l'atmosphère, dont on adopte dans un premier temps un modèle isotherme, de température uniforme To. On prendra To=288 K.
◻1 - Exprimer la masse volumique de l'air en fonction de P,R,To et Me.

- 2 - Écrire la condition d'équilibre statique de l'air. En déduire l'expression de la pression P(z) en fonction de Po, de la hauteur barométrique H=RTo/Meg et de l'altitude z.

- 3 - En prenant pour l'air une composition molaire de 20% en O2 et de 80% en N2, calculer la valeur numérique de H. À quelle altitude z50%iso  la pression est elle égale à Po/2 ?

I.B. - Équilibre polytropique

Le modèle d'atmosphère isotherme précédent n'est pas réaliste; aussi, s'intéresse-t-on à l'équilibre polytropique : l'expérience montre que, jusqu'à une altitude d'environ 10 km , la température de l'air vérifie une loi linéaire du type T=To(1−αz) où α=1/zo est une constante positive. Cette approximation linéaire est en fait le développement au premier ordre en z/zo d'une expression plus précise. La valeur expérimentale zo≈33 km justifie ce développement dans les dix premiers kilomètres de l'atmosphère.
◻4 - Montrer que l'on peut écrire P(z)=Po(1−αz)β et μ(z)=μo(1−αz)β−1 où l'on donnera l'expression de β en fonction de H et de zo.
5- À quelle altitude z50%pol  la pression est-elle égale à P0/2 ? Comparer cette valeur à celle obtenue à la question 3. Ce résultat était-il prévisible?

Figure 1

Figure 2

- 6 - Un bulletin météorologique fournit les données représentées graphiquement sur les Figures 1,2 et 3 . La pression est donnée en 105 Pa, la température en K , la densité en kg⋅m−3 et l'altitude en km Un ajustement aux moindres carrés de ces données permet d'obtenir les relations

T=288,14−6,94zP=1,01(T/288,08)5,26

Ceci est-il compatible avec le modèle polytropique?

Dans toute la suite du problème, on utilisera des valeurs numériques suivantes : To=288 K,Po=1013hPa,β=5 et zo=40 km, soit α=2,5×10−5 m−1.

FIN DE LA PARTIE I

II. - Ascension de la montgolfière

Une mongolfière standard reste à des altitudes raisonnables pour des questions évidentes de raréfaction en dioxygène. Le modèle polytropique des basses altitudes est donc bien adapté pour décrire son environnement atmosphérique, nous l'utiliserons désormais.

Figure 4 - La montgolfière

La pression, la masse volumique et la température de l'atmosphère à l'altitude z seront notées respectivement Pe,μe et Te. La montgolfière est constituée d'une enveloppe ouverte de volume intérieur Vo=2000 m3 et d'une nacelle (voir Fig. 4). La masse totale de l'enveloppe, de la nacelle et des passagers est notée m. On prendra m=500 kg; le volume propre de ces différents éléments est négligeable. Le volume intérieur à l'enveloppe est constant, mais la masse mi de l'air chaud emprisonné à l'intérieur de cette enveloppe est variable. La masse de l'ensemble est donc m+mi. On suppose qu'à l'intérieur de l'enveloppe, la température Ti et la pression Pi sont uniformes. L'ouverture inférieure de l'enveloppe permet de réaliser en permanence l'équilibre de pression entre l'air froid extérieur et l'air chaud intérieur. On suppose enfin que les gaz de combustion n'affectent pas la masse molaire Me.

II.A. - Équilibre de la montgolfière

◻7 - Exprimer la masse mi de l'air chaud dans l'enveloppe en fonction de Pe,Vo,Me, et RTi, puis en fonction de μe,Vo,Te, et Ti.

- 8 - À l'équilibre mécanique, la poussée d'Archimède compense le poids de la montgolfière et de l'air chaud qu'elle contient. Trouver la relation qui permet alors d'exprimer m en fonction de mi, Te et Ti.

- 9 - On note zm l'altitude où la poussée d'Archimède exercée par l'air compense le poids mg. Exprimer zm en fonction de α,β,m,μo et Vo. Calculer la valeur numérique de zm.
◻10 - On note Td, la valeur minimale de la température Ti permettant le décollage de la montgolfière. Etablir la relation, très simple, liant m/μoVo à 1−To/Td. Calculer la valeur numérique de Td.

- 11 - Établir la condition d'équilibre de la montgolfière

Pe1Te−1Ti=κ11To−1Td

où κ1 est une constante que l'on exprimera en fonction des données du problème. En déduire la relation, notée E1, donnant à l'équilibre δTi/Ti en fonction de δTe/Te,δPe/Pe et de Ti/Te.
◻12 - En utilisant les grandeurs réduites Z=αz,Zm=αzm et θi=Ti/To, montrer que la condition d'équilibre de la question 8 s'écrit

(1−Z)β−1=mμoVo+(1−Z)βθi

en utilisant à présent l'expression de zm obtenue à la question 9 , déduire l'expression de la fonction Z↦θi(Z) en fonction des paramètres β et Zm. On admet que le signe de θi′(0)=dθidZZ=0 est le même que celui de βmμoVo−1. Tracer rapidement l'allure de la courbe représentative de θi(Z) selon les valeurs de βm/μoVo. En considérant la phase de descente, expliquer pourquoi une montgolfière satisfaisant la condition βm<μoVo fait courir le risque d'un écrasement au sol.

13 - Calculer la valeur numérique Vmax du volume de l'enveloppe permettant de satisfaire la condition θi′(0)>0. Pour une valeur Tmax=373 K de la température maximale acceptable pour une mongolfière, calculer la valeur minimale Vmin  du volume de l'enveloppe qui permet le décollage. Calculer les valeurs de zm associées à Vmin  et Vmax .

II.B. - Ascension par apport thermique

Pour faire monter la montgolfière, l'aéronaute dispose d'un brûleur, qui permet d'apporter à l'air intérieur une petite «quantité de chaleur» δQ. La transformation subie par cet air est isobare et suffisamment rapide pour que la montgolfière n'ait pas le temps de changer d'altitude pendant cet apport de chaleur. Dans ces conditions, le système peut être considéré comme fermé.

Les capacités calorifiques molaires à pression et volume constants de l'air sont notées Cp et Cv avec γ=Cp/Cν. Elles ne dépendent pas de la température.
La montgolfière est en équilibre à l'altitude z, où l'air extérieur est à la pression Pe et à la température Te.

14-Déterminer la variation de température δTi(1) associée à l'apport thermique, on l'exprimera en fonction de ni=PeVo/RTi,Cp et δQ. En déduire δTi(1)/Ti en fonction de γ,δQ,Pe et Vo.
◻15 - Exprimer la variation de la masse d'air δmi(1) en fonction de Me,δQ,Cp et Ti.
L'ascension de la montgolfière s'effectue lentement, sans autre échange thermique. L'air qui ne quitte pas l'enveloppe lors de la variation d'altitude δz subit une détente adiabatique réversible.

16- La pression extérieure est toujours régie par la loi polytropique établie à la question 4. Déterminer la variation de température δTi (2) de l'air intérieur à l'enveloppe pendant cette ascension, on l'exprimera en fonction de α,β,γ,Ti,z et δz. On vérifiera que δTi(2) est négatif.

17 - La température extérieure est toujours régie par la loi linéaire de la partie I.B. Exprimer δTi(2)/Ti en fonction de β,γ,Te et δTe.

La variation de la température interne à l'enveloppe associée à l'apport thermique et à l'élévation de δz est δTi=δTi(1)+δTi(2).
◻18 - Déterminer la relation très simple entre δPe/Pe et δTe/Te puis, en utilisant la relation E1 de la question 11, établir la relation

βγ−(β−1)TiTeδTeTe=κ2δQPeVo

où κ2 est une constante que l'on exprimera en fonction de γ

Figure 5 - Diagramme ( θi,Z )

◻19 - La Figure 5 représente le diagramme θi,Z  pour  β=5, m=500 kg et Vo=2000 m3. La situation initiale, avant apport thermique, est représentée par le point noir. Placer sur ce diagramme, reproduit grossièrement dans votre copie, les points représentatifs des transformations conduisant aux variations δTi(1) et δTi(2) de la température de l'air dans l'enveloppe lors de la montée.

II.C. - Descente par apport d'air froid

Pour faire descendre la montgolfière, l'aéronaute dispose d'une trappe qui permet de laisser l'air chaud s'échapper. Une petite quantité d'air froid, de volume δV et de température initiale Te, est admise dans l'enveloppe et remplace le volume correspondant d'air chaud. La montgolfière n'a pas le temps de changer d'altitude pendant l'établissement de l'équilibre thermique. Toutes ces transformations se font à la pression atmosphérique extérieure Pe. Le mélange d'air chaud ( n moles à la température initiale Ti ) et d'air froid ( δn moles) s'effectue sans variation d'énergie interne.

20 - Montrer qu'à l'équilibre, la variation de température δTi(3) de l'air intérieur à l'enveloppe vérifie, après l'entrée d'air froid, la relation

δTi(3)Ti=fTi/TeδVVo

où f est une fonction simple dont on précisera l'expression.

- 21 - La descente de la montgolfière s'effectue lentement, sans échange de chaleur supplémentaire. L'expression de δTi(2)/Ti établie à la question 17 est toujours valable. La variation de température interne pendant la descente est maintenant δTi=δTi(3)+δTi(2). En procédant comme à la question 18 , relier δTi/Ti à δTe/Te, pour en déduire δTe/Te en fonction de δV/Vo,Ti,Te,β et γ.

- 22 - En utilisant le même point de départ, placer sur le diagramme de la Figure 5, reproduit grossièrement dans votre copie, les points représentatifs des transformations conduisant aux variations δTi(3) et δTi(2) de la température de l'air dans l'enveloppe lors de la descente.

FIN DE LA PARTIE II

III. - Forme de l'enveloppe de la montgolfière

La nacelle de la montgolfière est maintenue par N filins qui enserrent l'enveloppe et forment des méridiens régulièrement espacés de l'angle 2π/N. L'enveloppe possède la symétrie de révolution autour de l'axe vertical.

Figure 6 - Représentation des forces s'exerçant sur une longueur élémentaire dℓ=AB du filin

On nomme z la cote des points situés audessus de l'ouverture inférieure de l'enveloppe et r le rayon de cette enveloppe à la cote z. Les axes portant z et r ont pour vecteurs unitaires ez et er. On considère aussi les vecteurs unitaires t(z) et n(z) tangent et normal au filin au point de cote z. La condition d'équilibre d'un élément de surface de l'enveloppe détermine sa forme, c'est-à-dire la relation r(z). Cette condiditon relie la tension des filins F à la force de force de pression K. On néglige l'action du champ de pesanteur sur l'enveloppe et les filins. On suppose que les pressions de l'air à l'intérieur, Pi(z), et à l'extérieur, Pe(z), de l'enveloppe sont des fonctions linéaires de z, telles que Pi(0)=Pe(0). Les masses volumiques interne μi et externe μe sont quant à elles supposées uniformes. La figure 6 indique les forces agissant sur un élément de filin de longueur dℓ=AB. L'élément de surface associé, entre 2 méridiens, est dS=2πrdℓ/N avec dℓ2=dr2+dz2.

23 - Justifiez et commentez l'hypothèse de linéarité des pressions. Exprimer, en fonction de g, μi,μe et de la cote z, la différence des pressions ΔP(z) qui gonfle l'enveloppe.

- 24 - Ecrire la condition d'équilibre de l'élément de filin de longueur dℓ sous la forme d'une relation E2 entre d[F(z)t(z)]dz et dKdzn(z). En déduire que le module F de la force F de tension des filins est constant sur toute leur longueur.
◻25 - Exprimer les composantes de la force de pression dK′ appliquée à un élément de surface de l'enveloppe compris entre deux filins consécutifs et les parallèles de cotes z et z+dz. Quelle relation existe-t-il entre dK et dK′.
26-En écrivant la relation E2 de la question 24 dans la base ( ez,er ), établir une relation entre F,dφdz et dKdz.
◻27 - En considérant la relation entre drdz et l'angle φ, montrer que l'équation différentielle vérifiée par les points de l'enveloppe peut se mettre sous la forme

d2rdz2=−Arz1+drdz23/2

où A est une constante, dont on donnera l'expression et dont on précisera la dimension.
◻28 - En effectuant le changement de variable z→Akx et le changement de fonction r→Aky, montrer que l'on peut trouver une valeur pour le réel k qui permet d'obtenir une équation différentielle E3 indépendante des caractéristiques de la montgolfière considérée dans le cadre des hypothèses de ce problème.
29-La Figure 7 indique l'allure de plusieurs solutions de l'équation E3. Ces solutions sont telles que y(0)=0.1 et possèdent des valeurs de y′(0) distinctes. La Figure 8 est la représentation graphique de 2 solutions : y+telle que y+(0)=0,1 et y+′(0)=1,12;y−telle que y−(0)=−0,1 et y−′(0)=−1,12. Commentez ces diverses figures.

Figure 7

Figure 8

FIN DE LA PARTIE III

Valeurs numériques utiles

Constante des gaz parfaits: R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1,
Accélération de la gravité à la surface de la Terre : g=9,81 m.s−1
Masse atomique de l'oxygène : MO=16×10−3 kg.mol−1
Masse atomique de l'azote : MN=14×10−3 kg⋅ mol−1

FIN DE L'ÉPREUVE